MEMORIU DE PREZENTARE

conform continutului cadru din Anexa nr. 5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

pentru

„Realizare si racordare la SEN Centrala electrica eoliana PESTERA 2 – 396 MW”

Titular: RADRAMO POWER S.R.L.

Elaborator: Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria Mediului AON SRL

Februarie 2023

CUPRINS

Capitolul I - DENUMIREA PROIECTULUI	4

Capitolul II - TITULARUL PROIECTULUI	4

Capitolul III - DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	4

III.1. 	Rezumatul proiectului	4

III.2	Justificarea necesitatii proiectului	22

III.3	Valoarea investitiei	25

III.4	Perioada de implementare propusa	25

III.5	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)	25

III.6	Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)	26

Capitolul IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	49

IV.1. 	Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului	49

IV.2.	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului	49

IV.3. 	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz	49

IV.4. 	Metode folosite in demolare	49

IV.5. 	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	49

IV.6. 	Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)	49

Capitolul V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	49

V.1. 	Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completarile ulterioare	49

V.2. 	Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	49

V.3. 	Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale	51

V.4. 	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970	54

V.5. 	Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.	56

Capitolul VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE	57

VI. A. 	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:	57

VI.B. 	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.	80

Capitolul VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	80

VII.1. 	Impactul asupra populatiei, sanatatii umane	89

VII .2. 	Impactul asupra biodiversitatii	94

1. Impactul direct si indirect	94

2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung	95

3. Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare	95

4. Impactul rezidual	96

VII.3. 	Impactul asupra terenurilor, solului-subsolului	97

VII.4. 	Impactul asupra bunurilor materiale	98

VII.5. 	Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei	98

VII.6. 	Impactul asupra calitatii aerului si asupra climei	99

VII.7. 	Impactul zgomotelor si vibratiilor	100

VII.8. 	Impactul asupra peisajului si mediului vizual	104

VII.9. 	Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural	105

VII.10. 	Impactul cumulativ	105

VII.11. 	Interactiunea impactului	109

VII.12. 	Natura impactului	110

VII.13.	Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)	110

VII.14. 	Magnitudinea si complexitatea impactului	110

VII.15. 	Probabilitatea impactului	110

VII.16. 	Durata, frecventa si reversibilitatea impactului	110

VII.17.	Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	111

VII.18. 	Natura transfrontiera a impactului	117

Capitolul VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	118

Capitolul IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE:	118

Capitolul X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	119

X.1. 	Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	119

X.2. 	Localizarea organizarii de santier	120

X.3. 	Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;	120

X.4. 	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier	120

X.5. 	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.	121

Capitolul XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	122

XI.1. 	Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii	122

XI.2. 	Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale	122

XI.3. 	Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei	123

XI.4. 	Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului	123

Capitolul XII. ANEXE - PIESE DESENATE	124

Capitolul XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE	125

XIII.1. 	Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului	125

XIII.2. 	Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar	128

XIII.3. 	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;	128

XIII.4. 	Justificarea daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar	140

XIII.5. 	Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar	141

1. Impactul direct si indirect	141

2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung	142

3. Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare	142

4. Impactul rezidual	143

5. Impactul cumulativ al obiectivelor propuse prin proiectul propus cu alte PP	144

XIII.6. 	Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.	150

Capitolul XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE	155

XIV.1. 	Localizarea proiectului	155

XIV.2. 	Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.	155

XIV.3. 	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz	155

Capitolul XV. CRITERII DE SELECTIE PENTRU STABILIREA NECESITATII EFECTUARII EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGEA 292/2018	155

## Capitolul I - DENUMIREA PROIECTULUI

Realizare si racordare la SEN „Centrala electrica eoliana PESTERA 2 – 396 MW”

## Capitolul II - TITULARUL PROIECTULUI

a) denumirea titularului:

S.C. RADRAMO POWER S.R.L.

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

Ivrinezu Mic, comuna Pestera, strada Căminului, nr.1D, judetul Constanta, radramo.power@gmail.com

Reprezentanți legali / împuterniciți: Ardeleanu Cristina

## Capitolul III - DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. 	Rezumatul proiectului

### III.1.1. Prezentarea proiectului

Proiectul consta in: Construire si Racordare la SEN a centralei electrice eoliane Pestera 2: turbine eoliene, statii transformare 33/110kV si 33/110/400 kV, linii electrice subterane de medie tensiune 20/33 kV si inalta tensiune 110/400 kV, drumuri de acces si organizari santier si este amplasat in extravilanul comunei Pestera, judetul Constanta, pe o suprafata de teren de 447.57 ha conform Certificatului de urbanism nr. 34 din 14.10.2020 din care 33,98 ha va fi destinata suprafetei de curti constructii (fundatii, platforme si drumuri noi de access turbine) si 15,08 ha va fi suprafata drumurilor de access existente care se vor reabilita.

Proiectul analizat se incadreaza in Anexa nr. 2 a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, la punctul 3. Industria energetica, litera i) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene.

Proiectul nu se incadreaza in prevederile art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 34 din 14.10.2020, emis de Primaria Comunei Pestera, terenul studiat face parte din extravilanul comunei Pestera, in temeiul reglementarilor:

- Documentatiei de urbansim nr. 8873/29.12.2005, faza PUG, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 37/31.08.2006, cu termen de prelungire conform HCL nr. 57/25.07.2019.

- Documentatiei de urbansim faza PUZ, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 130/16.12.2010 si Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 131/16.12.2010.

Se certifica:

Regimul juridic

Terenul in suprafata de 447.57 ha situat in extravilanul comunei Pestera, judetul Constanta sunt terenuri de proprietate privata pe care SC RADRAMO POWER SRL are semnate contracte de superficie.

Regimul economic

- folosinta actuala a terenului: Terenurile sunt inregistrate la categoria de folosinta “arabil extravilan” si pasuni;

- destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate: exploatatii agricole, parc eolian si drumuri

- Destinatia stabilita prin CU: Construire centrala electrica eoliana Pestera 2: turbine eoliene, statii transformare 2 x 33/110kv si 1 x 33/110/400 kV, linii electrice subterane de 33/110/400 kV pentru interconectare, drumuri de acces si organizare santier.

- reglementari ale administratiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligatiile fiscale: terenurile se afla in zona de impunere A, conform HCL nr. 95/28.11.2019.

Regimul tehnic al terenului:

Vor fi respectate prevederile Ordinului 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, normativele NTE 007/08/00 si PE 101/85, precum si de celelalte reglementari in vigoare aplicabile

Amplasamentul studiat - Incadrarea in teritoriu

Vecinatatile amplasamentului proiectului sunt:

- Nord: - terenuri proprietate privata, drumuri de exploatare

- Sud: - terenuri proprietate privata, drumuri de exploatare

- Est: - terenuri proprietate privata, drumuri de exploatare

- Vest: - terenuri proprietate privata, drumuri de exploatare

Proiectul consta in amplasarea unei unitati de producere a energiei electrice, denumita Centrala Electrica Eoliana formata dintr-un numar de 60 grupuri generatoare eoliene de tip Siemens Gamesa SG 6.6-170 (T1 – T60) cu puterea nominala de 6,6 MW/turbina, avand o inalţime maxima totala de 250 m (stalp de susţinere de maxim 165 m si pale in lungime de 85 m).

In baza Avizului Tehnic de Racordare, CEE Pestera 2 se va racorda la SEN, prin intermediul statiei 400/110kV/MT Medgidia Sud printr-o LES 400kV. CEE Pestera 2 evacueaza puterea produsa prin liniile electrice subterane de 110kV prin intermediul a doua statii de 110/33kV, 160MVA ce fac legatura cu parcul eolian prin LES MT.

Energia electrica produsa de grupurile eoliene din parc este preluata de liniile electrice subterane de medie tensiune prin intermediul a doua statii de 110kV/MT, 160MVA.

Aceste turbine eoliene vor fi amplasate pe terenuri proprietate privata, pentru care exista contracte de superficie.

Transmiterea de energie intre turbine si intre turbine si statiile de transformare se va realiza printr-o reţea de linii electrice subterane (LES) amplasate pe drumurile de exploatare sau, acolo unde nu este posibil, pe cu drept de servitute.

In tabelul de mai jos se regaseste amplasamentul fiecarei turbine eoliene propuse in cadrul acestui proiect fiind mentionata fiecare suprafata de teren propusa a fi ocupata.

| Nr. Crt. | Localitate | Obiectiv parc eolian | Parcela | Nr. Cadastral | Supr. (ha) | Suprafata curti - constructii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Suprafata afectata Fundatii turbine eoliene [mp] | Suprafata afectata Platforme permanente turbine eoliene [mp] | Suprafata afectata Drumuri noi access turbine eoliene [mp] |
| 1 | Pestera | T1 | 686/2 | 102811 | 5.00 | 785.00 | 1,045.00 | 3,744.50 |
| 2 | Pestera |  | 686/3 | 101017 | 2.00 | 20.00 | F | 33.00 |
| 3 | Pestera | T2 | 686/19/2 | 103838 | 3.34 | - | 56.00 | 333.00 |
| 4 | Pestera |  | 686/19/1 | 103837 | 1.66 | 16.00 | 690.00 | 166.50 |
| 5 | Pestera |  | 686/18 | 102091 | 4.00 | 789.00 | 299.00 | 283.50 |
| 6 | Pestera |  | 686/19/2 | 103838 | 3.34 | - | 800.00 | 200.00 |
| 7 | Pestera | T2; Organizare de santier ST3 | 686/20/2 | 101617 | 0.50 | - | - | 591.00 |
| 8 | Pestera | T3 | 856/3/11 |  | 4.00 | - | - | 200.00 |
| 9 | Pestera |  | 856/3/9 | 103774 | 3.00 | 41.00 | 349.00 | 1,098.00 |
| 10 | Pestera |  | 856/3/10 | 101303 | 2.00 | 765.00 | 696.00 | 325.00 |
| 11 | Pestera | T4 | 499/25 | 106322 | 2.00 | 805.00 | 654.00 | 429.00 |
| 12 | Pestera |  | 499/26 | 106323 | 1.70 | - | 391.00 | 1,396.50 |
| 13 | Pestera |  | 499/32 | 106329 | 2.50 | - | - | 325.00 |
| 14 | Pestera |  | 499/35 | 106306 | 4.00 | - | - | 75.00 |
| 15 | Pestera |  | 499/90 | 106316 | 3.00 | - | - | 44.00 |
| 16 | Pestera | T5 | 684/41 | 103478 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,493.00 |
| 17 | Pestera | T6 | 683/14 lot 1 | 104267 | 4.47 | 805.00 | 1,045.00 | 765.00 |
| 18 | Pestera |  | 683/14 lot 2 | 104268 | 0.19 | - | - | 110.00 |
| 19 | Pestera |  | 683/14 lot 3 | 104269 | 0.84 | - | - | 150.00 |
| 20 | Pestera |  | 683/13a | 101255 | 4.00 | - | - | 576.00 |
| 21 | Pestera | T7 | 686/25 LOT1 | 104204 | 1.19 | 282.00 | 66.00 | 800.00 |
| 22 | Pestera |  | 686/25 LOT 2 | 104205 | 1.81 | 723.00 | 979.00 | 2,938.00 |
| 23 | Pestera |  | 686/24/5 | 105231 | 1.07 | - | - | 20.00 |
| 24 | Pestera |  | 686/24/6 | 105232 | 1.07 | 40.00 | - | 251.00 |
| 25 | Pestera | T8 | 684/7 | 101028 | 8.00 | 895.00 | 1,045.00 | 3,990.50 |
| 26 | Pestera | T9 | 684/36 | 105211 | 3.00 | - | 912.00 | 328.50 |
| 27 | Pestera |  | 684/37/3 | 103867 | 2.50 | 805.00 | 133.00 | 126.00 |
| 28 | Pestera |  | 684/34/1 | 105388 | 3.00 | - | - | 181.50 |
| 29 | Pestera |  | 684/34/2 | 105389 | 4.00 | - | - | 66.00 |
| 30 | Pestera |  | 684/35 | 105461 | 3.00 | - | - | 562.50 |
| 31 | Pestera | T10 | 686/10 LOT 1 | 104224 | 1.45 | 805.00 | 397.00 | 595.00 |
| 32 | Pestera |  | 686/10 LOT2 | 104225 | 8.38 | - | 648.00 | 3,179.00 |
| 33 | Pestera |  | 686/10 LOT 3 | 104226 | 0.17 | - | - | 600.00 |
| 34 | Pestera | T10-T21 drum existent intre vii | 774/3/7b+8b+9b |  | 4.00 | - | - | 3,150.00 |
| 35 | Pestera | T11 | 686/30 | 104000 | 10.00 | - | 67.00 | 880.50 |
| 36 | Pestera |  | 686/31 | 101300 | 9.00 | 805.00 | 978.00 | 355.50 |
| 37 | Pestera | T12 | 684/15 LOT 1 | 104184 | 2.05 | - | - | 171.00 |
| 38 | Pestera |  | 684/15 LOT2 | 104185 | 3.79 | 805.00 | 1,045.00 | 693.00 |
| 39 | Pestera |  | 684/15 LOT3 | 104186 | 2.91 | - | - | 2,216.50 |
| 40 | Pestera | T13 | 686/36 LOT3 | 104234 | 1.90 | 40.00 |  | 37.00 |
| 41 | Pestera |  | 686/37 | 102837 | 2.00 | 765.00 | 1,045.00 | 2,050.50 |
| 42 | Pestera |  | 686/38 | 105207 | 4.00 | - | - | 388.50 |
| 43 | Pestera | T14 | 684/29a | 101120 | 4.52 | - | - | 315.00 |
| 44 | Pestera |  | 684/29b | 101115 | 0.48 | - | - | 80.00 |
| 45 | Pestera |  | 684/30 LOT1 | 104281 | 0.35 | - | - | 215.00 |
| 46 | Pestera |  | 684/30 LOT 2 | 104282 | 0.43 | - | - | 922.50 |
| 47 | Pestera |  | 684/30 LOT3 | 104283 | 2.77 | 644.00 | 1,045.00 | 3,215.00 |
| 48 | Pestera |  | 684/30 LOT4 | 104284 | 0.05 | 161.00 |  |  |
| 49 | Pestera |  | 684/31 | 101084 | 4.80 | - | - | 50.00 |
| 50 | Pestera | T15 | 686/14/1 LOT2 | 104213 | 3.79 | 805.00 | 1,045.00 | 2,290.50 |
| 51 | Pestera |  | 686/14/2 LOT2 | 104238 | 3.19 | - | - | 140.00 |
| 52 | Pestera |  | 686/14/1 LOT1 | 104212 | 0.67 | - | - | 258.00 |
| 53 | Pestera | T16 | 856/2/16 | 101626 | 2.25 | - | 279.00 | 2,172.50 |
| 54 | Pestera |  | 856/2/17 lot 1 | 104178 | 1.70 | 805.00 | 766.00 |  |
| 55 | Pestera |  | 856/2/17 lot 2 | 104179 | 0.35 | - | - | 325.00 |
| 56 | Pestera | T17 | 646/29a | 102006 | 3.00 | - | - | 325.00 |
| 57 | Pestera |  | 663/44 | 105185 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,517.50 |
| 58 | Pestera | T18; TMM2 | 684/25a | 101121 | 8.95 | 805.00 | 1,045.00 | 1,209.50 |
| 59 | Pestera |  | 684/25b | 101117 | 1.05 | - | - | 1,035.00 |
| 60 | Pestera | T19 | 686/15/2 | 104392 | 2.50 | - | - | 265.50 |
| 61 | Pestera |  | 686/15/1 | 104391 | 2.50 | - | - | 289.00 |
| 62 | Pestera |  | 686/16 | 100498 | 5.00 | 805.00 |  | 94.50 |
| 63 | Pestera |  | 585/14/4 | 104055 | 3.00 | - | - | 176.50 |
| 64 | Pestera |  | 686/15/3 | 104393 | 2.50 | - | 194.00 | 265.50 |
| 65 | Pestera |  | 686/15/1 | 104766 | 2.00 | - | 851.00 | 211.50 |
| 66 | Pestera | T20 | 683/12 | 100796 | 4.00 | - | - | 240.00 |
| 67 | Pestera |  | 674/40/3 | 104314 | 1.43 | - | - | 870.00 |
| 68 | Pestera |  | 674/40/4 | 103812 | 1.43 | - | - | 1,155.00 |
| 69 | Pestera |  | 674/40/5 | 103804 | 1.43 | - | - | 567.00 |
| 70 | Pestera |  | 674/40/6 | 103800 | 1.43 | 764.75 | 1,045.00 | 495.00 |
| 71 | Pestera |  | 674/40/7 | 104515 | 1.43 | 40.25 |  | 702.50 |
| 72 | Pestera |  | 674/40/1 | 104296 | 1.43 | - | - | 20.00 |
| 73 | Pestera |  | 674/40/2 | 106604 | 1.43 | - | - | 225.00 |
| 74 | Pestera | T21 | 774/3/2b lot 2 | 104194 | 2.05 | 805.00 | 1,780.00 | 3,413.00 |
| 76 | Pestera | T21; T28 | 774/3/3b | 104273 | 9.00 | - | - | 238.50 |
| 77 | Pestera | T22 | 669/35/2 LOT2 | 101693 | 1.00 | 805.00 | 370.00 | 1,325.00 |
| 78 | Pestera |  | 669/35 | 102900 | 5.99 | - | 675.00 | 2,951.50 |
| 79 | Pestera |  | A143/1 | 103362 | 6.00 | - | - | 325.00 |
| 80 | Pestera | T23 | 663/56a | 105438 | 6.00 | - | - | 325.00 |
| 81 | Pestera |  | 663/59/9 | 102537 | 0.25 | - | - | 110.00 |
| 82 | Pestera |  | 663/59/7 | 102535 | 0.25 | - | - | 110.00 |
| 83 | Pestera |  | 663/59/6 | 102534 | 0.25 | 161.00 |  |  |
| 84 | Pestera |  | 663/59/5 | 102533 | 0.50 | - | - | 110.00 |
| 85 | Pestera |  | 663/59/4 | 102532 | 0.50 | 322.00 | 122.00 |  |
| 86 | Pestera |  | 663/59/3 | 102531 | 1.00 | 322.00 | 660.00 | 1,127.50 |
| 87 | Pestera |  | 663/59/2 | 102530 | 1.00 | - | 263.00 | 2,370.00 |
| 88 | Pestera |  | 663/60 | 101612 | 5.00 | - | - | 110.00 |
| 89 | Pestera | T24 | 663/11 | 103688;103689;103690 | 4.00 | - | - | 325.00 |
| 90 | Pestera |  | 663/15/1/1 | 103710 | 3.50 | - | - | 2,267.50 |
| 91 | Pestera |  | 663/15/1/2 | 103711 | 3.00 | 805.00 | 1,045.00 | 450.00 |
| 92 | Pestera |  | 663/24/9 | 103212 | 1.24 | - | - | 250.00 |
| 93 | Pestera | T25 | 674/8 | 100744 | 3.00 | 755.00 |  | 58.50 |
| 94 | Pestera |  | 674/7 | 101839 | 2.00 | 50.00 | 1,045.00 | 522.00 |
| 95 | Pestera |  | 674/6 | 100765 | 2.00 | - | - | 1,561.00 |
| 96 | Pestera |  | 674/5 | 100504 | 4.00 | - | - | 848.00 |
| 97 | Pestera | T26 | 669/27 | 105205 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,552.50 |
| 98 | Pestera |  | 669/28 | 0 | 4.00 | - | - | 100.00 |
| 99 | Pestera | T27 | 669/46 | 101739 | 7.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,951.00 |
| 100 | Pestera | T28 | 774/3/2b lot 1 | 104193 | 5.81 | 805.00 | 310.00 | 903.00 |
| 101 | Pestera | T29 | 669/51 | 105999 | 2.67 | 202.00 | 1,045.00 | 324.00 |
| 102 | Pestera |  | 669/52/1/1 | 103016 | 1.00 | 604.00 |  | 81.00 |
| 103 | Pestera |  | 669/49 | 100291 | 4.00 | - | - | 243.00 |
| 104 | Pestera |  | 669/50 | 105149 | 4.00 | - | - | 328.50 |
| 105 | Pestera | T30 | 663/39/1/1 | 101697 | 5.00 | - | - | 1,232.50 |
| 106 | Pestera |  | 663/39/1/2 | 101698 | 2.00 | - | - | 1,517.50 |
| 107 | Pestera |  | 663/39/2 | 101196 | 1.00 | 805.00 | 1,045.00 | 468.00 |
| 108 | Pestera | T31 | 669/60 | 104261 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,924.00 |
| 109 | Pestera |  | 669/61 | 105394 | 1.00 | - | - | 247.50 |
| 110 | Pestera |  | 665/53 | 105148 | 2.50 | - | - | 144.00 |
| 111 | Pestera | T32 | 639/24 | 106015 | 10.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,173.00 |
| 112 | Pestera | T33 | 663/71 | 101248 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,728.50 |
| 113 | Pestera | T34 | 674/35 | 105110 | 4.00 | - | - | 490.00 |
| 114 | Pestera | T34; ST1 33/110 kV Pestera | 674/34 | 102617 | 4.00 | 805.00 | 5,345.00 | 2,777.50 |
| 115 | Pestera | T34; ST1 33/110 kV Pestera; Organizare de santier ST1 | 674/33 | 102897 | 5.00 | - | 6,980.00 | - |
| 116 | Pestera | T35 | 674/18/1 | 101896 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,653.75 |
| 117 | Pestera |  | 674/18/2 | 101897 | 2.50 | - | - | 328.25 |
| 118 | Pestera | T36 | 496/49 | 106187 | 3.00 | - | - | 325.00 |
| 119 | Pestera |  | 663/1 | 103069 | 2.00 | - | - | 209.00 |
| 120 | Pestera |  | 663/2 | 105133 | 4.00 | - | - | 159.50 |
| 121 | Pestera |  | 646/44 | 100481 | 7.50 | 805.00 | 1,045.00 | 652.50 |
| 122 | Pestera |  | 646/45 | 0 | 3.00 | - | - | 590.00 |
| 123 | Pestera |  | 646/46 | 106072 | 4.50 | - | - | 800.00 |
| 124 | Pestera | T37 | 663/80 | 103886 | 3.00 | 805.00 | 1,045.00 | 427.50 |
| 125 | Pestera |  | 663/81/1/2 681/81/2 | 103021 | 2.50 | - | - | 406.00 |
| 126 | Pestera |  | 102427 | 102427 | 4.00 | - | - | 946.00 |
| 127 | Pestera | T38 | 639/40 lot 1 | 104167 | 1.44 | - | - | 882.50 |
| 128 | Pestera |  | 639/40 lot 2 | 104168 | 2.56 | 805.00 | 1,045.00 | 643.50 |
| 129 | Pestera | T39 | 663/34 | 100550 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,887.50 |
| 130 | Pestera |  | 496/1 | 106138 | 1.40 | - | - | 325.00 |
| 131 | Pestera |  | 663/23 | 101002 | 1.00 | - | - | 75.00 |
| 132 | Pestera | T40 | 639/37/1 | 103802 | 3.00 | 764.00 | 570.00 | 325.00 |
| 133 | Pestera |  | 639/37/2 | 103803 | 2.00 | 41.00 | 475.00 | 3,006.00 |
| 134 | Pestera | T41 | 663/32 | 0 | 3.00 | - | - | 650.00 |
| 135 | Pestera |  | 663/28 | 101652 | 4.00 | - | - | 140.00 |
| 136 | Pestera |  | 663/27 | 101258 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,363.00 |
| 137 | Pestera | T42 | 774/3/12b | 101729 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,965.00 |
| 138 | Pestera | T43 | 496/78/2 lot 1 | 103557 | 3.00 | - | - | 325.00 |
| 139 | Pestera |  | 496/51 | 106208 | 4.00 | - | - | 325.00 |
| 140 | Pestera |  | 496/56 | 106228 | 7.50 | 805.00 | 682.00 | 3,597.50 |
| 141 | Pestera |  | 496/54 | 106219 | 2.00 | - | - | 320.00 |
| 142 | Pestera |  | 496/55 | 106220; 106221; 106222; 106223; 106224; 106225; 106226; 106227 | 6.50 | - | 363.00 | 513.00 |
| 143 | Pestera | T44 | 496/43 | 106202 | 5.00 | - | - | 676.00 |
| 144 | Pestera | T44; TMM1 | 496/44/1/1 | 106200 | 1.79 | - | - | 144.00 |
| 145 | Pestera |  | 496/44/1/2 | 106199 | 1.79 | 403.00 | 524.00 | 300.00 |
| 146 | Pestera |  | 496/44/1/3 | 106198 | 1.79 | 403.00 | 524.00 | 2,942.50 |
| 147 | Pestera |  | 496/44/1/4 | 106197 | 1.79 | - | - | 300.00 |
| 148 | Pestera | T45 | 639/27 | 1224-1 | 5.20 | 805.00 | 1,045.00 | 749.50 |
| 149 | Pestera |  | 639/27a | 0 | 2.38 | - | - | 1,141.50 |
| 150 | Pestera | T46 | 496/17 | 106160 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,503.50 |
| 151 | Pestera |  | 496/23 | 106170 | 3.00 | - | - | 325.00 |
| 152 | Pestera |  | 496/14 | 106157 | 3.00 | - | - | 250.00 |
| 153 | Pestera |  | 496/13 | 106156 | 2.00 | - | - | 75.00 |
| 154 | Pestera |  | 496/12 | 106154 | 0.32 | - | - | 325.00 |
| 155 | Pestera | T47 | 496/58 | 106231 | 4.00 | 644.00 | 836.00 | 517.50 |
| 156 | Pestera |  | 496/58 | 106231 | 1.00 | 161.00 | 209.00 | - |
| 157 | Pestera |  | 496/59 | 106232 | 1.75 | - | - | 170.50 |
| 158 | Pestera |  | 496/60 | 106233 | 3.20 | - | - | 302.50 |
| 159 | Pestera |  | 496/61 | 106234 | 8.00 | - | - | 765.00 |
| 160 | Pestera | T48 | 496/37 | 106185 | 6.50 | 805.00 | 1,045.00 | 1,189.50 |
| 161 | Pestera |  | 499/65/1/1 | 106255 | 4.00 | - | - | 325.00 |
| 162 | Pestera | T49 | 499/48 | 106274 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,779.00 |
| 163 | Pestera |  | 499/46/1/1 | 106292 | 2.98 | - | - | 325.00 |
| 164 | Pestera |  | 499/46/1/2 | 106291 | 1.00 | - | - | 200.00 |
| 165 | Pestera |  | 496/39 | 106206 | 5.00 | - | - | 650.00 |
| 166 | Pestera | T50 | 499/72 | 106252 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,387.50 |
| 167 | Pestera |  | 499/67 | 106242 | 2.00 | - | - | 325.00 |
| 168 | Pestera | T51 | 499/58 | 106272 | 1.29 | - | - | 100.00 |
| 169 | Pestera |  | 499/59 | 106271 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 1,768.00 |
| 170 | Pestera |  | 499/60/1 LOT1 | 106269 | 4.50 | - | - | 100.00 |
| 171 | Pestera | T52 | 499/34 | 106308 | 2.00 | - | - | 250.00 |
| 172 | Pestera | T52; ST2 33/110kV Pestera 2; Organizare de santier ST2 si turbine eoliene | 499/38 | 106303 | 7.50 | 805.00 | 11,045.00 | 3,012.50 |
| 173 | Pestera | T53 | 496/7 | 106144 | 1.00 | - | - | 84.00 |
| 174 | Pestera |  | 496/7 | 106145 | 1.00 | - | - | 84.00 |
| 175 | Pestera |  | 496/7 | 106146 | 1.00 | - | - | 84.00 |
| 176 | Pestera |  | 496/7 | 106147 | 1.00 | - | - | 84.00 |
| 177 | Pestera |  | 496/7 | 106148 | 1.00 | - | - | 84.00 |
| 178 | Pestera |  | 496/7 | 106149 | 1.00 | - | - | 84.00 |
| 179 | Pestera | T53; PMM1 | 496/8 | 106150 | 9.00 | 806.44 | 1,270.00 | 2,979.00 |
| 180 | Pestera | T54 | 856/2/58 | 0 | 2.00 | - | - | 325.00 |
| 181 | Pestera |  | 856/2/56 | 100793 | 1.00 | - | - | 450.00 |
| 182 | Pestera |  | 856/2/55 | 0 | 2.00 | - | - | 350.00 |
| 183 | Pestera |  | 856/2/54 | 103045 | 3.28 | - | 632.00 | 605.00 |
| 184 | Pestera |  | 856/2/53 | 105553 | 3.00 | 805.00 | 413.00 | 3,757.50 |
| 185 | Pestera | T55; T60 | 478/14 | 101111 | 10.00 | 1,610.00 | 2,090.00 | 4,278.00 |
| 186 | Pestera |  | 494/14 | 0 | 2.00 | - | - | 400.00 |
| 187 | Pestera |  | 478/37 | 101591 | 1.00 | - | - | 700.00 |
| 188 | Pestera | T56 | 856/2/36/1 | 102306 | 1.21 | - | - | 325.00 |
| 189 | Pestera |  | 856/2/36/2 | 102307 | 1.21 | 201.25 | 851.00 | 1,732.50 |
| 190 | Pestera |  | 856/2/36/3 | 102308 | 1.21 | 603.75 | 194.00 |  |
| 191 | Pestera | T57 | 481/2/1 | 103188 | 2.50 | 805.00 | 1,045.00 | 1,143.50 |
| 192 | Pestera |  | 481/2/2 | 103189 | 2.00 | - | - | 5,211.00 |
| 193 | Pestera |  | 478/26 | 0 | 2.00 | - | - | 650.00 |
| 194 | Pestera |  | NC103023 | 103023 | 2.00 | - | - | 325.00 |
| 195 | Pestera | T57 main access road from DJ 222 | 478/1/1 | 101321 | 4.00 | - | - | 325.00 |
| 196 | Pestera |  | 481/1 | 103022 | 2.00 | - | - | 325.00 |
| 197 | Pestera | T58 | 856/2/4 | 105961 | 0.82 | - | - | 100.00 |
| 198 | Pestera |  | 856/2/5 | 102540 | 3.24 | 805.00 | 1,045.00 | 2,785.00 |
| 199 | Pestera | T59 | 663/92 | 104312 | 0.47 | - | - | 238.50 |
| 200 | Pestera |  | 663/91 | 104364 | 0.39 | - | - | 157.50 |
| 201 | Pestera |  | 663/90 | 101741 | 1.13 | - | 85.00 | 144.00 |
| 202 | Pestera | T59;PMM2 | 663/89 | 104550 | 5.00 | 806.44 | 1,185.00 | 913.50 |
| 203 | Pestera | ST3 33/110/400 kV Pestera 2; Organizare de santier ST3 | 686/21 | 102809 | 3.00 | - | 6,000.00 | - |
| 204 | Pestera |  | 686/20/1 | 104260 | 3.13 | - | 11,000.00 | 1,139.00 |
| 205 | Pestera | Access principal din DJ 222 | 478/31 | 105970 | 2.50 | - | - | 699.00 |
| 206 | Pestera | PMM3 | 665/42; 665/50 | 101064 | 3.00 | 1.44 | 225.00 | 1,739.50 |
|  |  | 400 kV LES | 856/4/1 |  |  |  |  | 80.00 |
|  |  | TOTAL - mp |  |  |  | 48,637.32 | 102,458.00 | 188,670.00 |
|  |  | TOTAL AFECTATT - HA |  |  |  | 4.86 | 10.25 | 18.87 |
|  |  | TOTAL SCA - HA |  |  |  | 33.98 |  |  |

PMM= turn meteo permanent

Drumuri de exploatare existente care se vor reabilita:

| Nr.crt | Denumire Drum de exploatare | Lungime (ml) | Latime (m) | Suprafata (mp) | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De 478/2/1 | 77.00 | 4 | 308.00 | Pestera |  |
| 2 | De 478/3 | 550.51 | 4 | 2,202.04 | Pestera |  |
| 3 | De 478/34 | 1,419.23 | 4 | 5,676.92 | Pestera |  |
| 4 | De 478/36 | 165.00 | 4 | 660.00 | Pestera |  |
| 5 | De 478/1 | 513.42 | 4 | 2,053.68 | Pestera |  |
| 6 | De 478/2 | 119.89 | 4 | 479.56 | Pestera |  |
| 7 | De 499/33 | 974.60 | 4 | 3,898.40 | Pestera |  |
| 8 | De 495/1 | 2,301.17 | 4 | 9,204.68 | Pestera |  |
| 9 | De 496/50 | 310.41 | 4 | 1,241.64 | Pestera |  |
| 10 | De 496/38 | 338.76 | 4 | 1,355.04 | Pestera |  |
| 11 | De 499/66 | 754.82 | 4 | 3,019.28 | Pestera |  |
| 12 | De 496/12 | 803.05 | 4 | 3,212.20 | Pestera |  |
| 13 | De 486/1 | 3,429.38 | 4 | 13,717.52 | Pestera |  |
| 14 | De 496/62/1 | 433.45 | 4 | 1,733.80 | Pestera |  |
| 15 | De 662/1 | 1,397.02 | 4 | 5,588.08 | Pestera |  |
| 16 | De 659 | 535.06 | 4 | 2,140.24 | Pestera |  |
| 17 | De 642 | 798.21 | 4 | 3,192.84 | Pestera |  |
| 18 | De 639/1 | 1,071.79 | 4 | 4,287.16 | Pestera |  |
| 19 | De 639/26 | 789.91 | 4 | 3,159.64 | Pestera |  |
| 20 | De 663/22 | 901.97 | 4 | 3,607.88 | Pestera |  |
| 21 | De 663/33 | 1,263.47 | 4 | 5,053.88 | Pestera |  |
| 22 | De 499/3 | 772.19 | 4 | 3,088.76 | Pestera |  |
| 23 | De 663/3/2 | 2,352.02 | 4 | 9,408.08 | Pestera/Cobadin |  |
| 24 | De 663/41 | 2,554.39 | 4 | 10,217.56 | Pestera |  |
| 25 | De 669/68 | 814.71 | 4 | 3,258.84 | Pestera |  |
| 26 | De 145/1 | 48.41 | 4 | 193.64 | Pestera/Ciocarlia |  |
| 27 | De 669/68 | 735.89 | 4 | 2,943.56 | Pestera |  |
| 28 | De 669/54 | 521.91 | 4 | 2,087.64 | Pestera |  |
| 29 | De 669/43 | 252.61 | 4 | 1,010.44 | Pestera |  |
| 30 | De 669/31 | 505.78 | 4 | 2,023.12 | Pestera |  |
| 31 | De 674/14 | 628.87 | 4 | 2,515.48 | Pestera |  |
| 32 | De 674/27 | 669.47 | 4 | 2,677.88 | Pestera |  |
| 33 | De 674/1 | 708.29 | 4 | 2,833.16 | Pestera/Ciocarlia |  |
| 34 | De 684/40/1 | 86.86 | 4 | 347.44 | Pestera |  |
| 35 | De 684/1 | 192.27 | 4 | 769.08 | Pestera |  |
| 36 | De 684/22 | 1,518.00 | 4 | 6,072.00 | Pestera |  |
| 37 | De 685/1 | 662.83 | 4 | 2,651.32 | Pestera |  |
| 38 | De 686/17 | 1,666.36 | 4 | 6,665.44 | Pestera |  |
| 39 | De 774/4 | 103.80 | 4 | 415.20 | Pestera |  |
| 40 | De 854 | 2,051.90 | 4 | 8,207.60 | Pestera |  |
| 41 | De 854/1 | 1,347.47 | 4 | 5,389.88 | Pestera |  |
| 42 | De 663/2 | 631.14 | 4 | 2,524.56 | Pestera |  |
|  | TOTAL | 37,696.29 |  | 150,785.16 mp |  |  |
|  |  |  |  | 15.08 ha |  |  |

Construcţiile propuse vor ocupa urmatoarele suprafeţe totale:

- fundaţii turbine eoliene si platforme tehnologice – 4.86 ha

- platforme tehnologice permanente turbine eoliene si statii electrice – 10.25 ha

- drumuri noi de acces la turbine (maxim 5.5 m latime in zona drumurilor in linie dreapta, in zona curbelor latimea este mai mare, fiind corespunzatoare situatiei din teren) – 18.87 ha

- drumuri existente cadastrale cu latimea de 4 m care se vor reabilita – 15.08 ha

Transmiterea de energie intre turbine precum si cea intre turbine si statia de transformare se va realiza printr-o reţea de linii electrice subterane (LES) amplasate pe drumurile de exploatare sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile cu drept de servitute conform plansei cu reţele propuse.

Accesul in zona se face poate face din doua directii, astfel:

•	din drumul județean DJ222, iesire din port pe drumul national DN39 - intrare pe autostrada A4 si dupa pe A2 - iesire de pe A2 spre localitatea Medgidia pe drumul judetean DJ381 - drum de legatura dintre DJ381 si DJ222 – localitatea Pestera;

•	din drumul județean DJ222, iesire din port pe drumul national DN39 – prin localitatea Techirghiol pe DN38 spre localitatea Movilita – prin localitatea Movilita pe DN38 spre localitatea Topraisar – prin localitatea Topraisar pe DJ391 spre localitatea Mereni – spre localitatea Cobadin pe DJ391 spre localitatea Pestera prin DJ222.

Racordarea la SEN (Sistemul Energetic National) se va face printr-o retea electrica noua (linie electrica subterana de 400 kV– LES) in lungime de cca. 14 km ce va transporta energia electrica de la noua staţie electrica 20 (30, 33) / 110/400 kV de pe amplasamentul proiectului pana la statia existenta 33/110/400 kV Medgidia Sud. Linia electrica subterana va fi amplasata in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute.

Traseul liniei electrice de la statia de transformare Pestera 2 20 (30, 33) / 110 / 400 kV pana la statia de existenta 400 kV Medgidia Sud (linia rosie)

Asa cum reiese si din harta atasata, traseul liniei electrice subterane in lungime de aprox. 14 km, ce va face transferul de energie electrica de la noua statie de transformare din cadrul parcului eolian catre statia electrica existenta 400 kV Medgidia Sud nu se suprapune cu nicio arie protejata, fiind amplasat in cel mai apropiat punct la o distanta de peste 197 m fata de ROSCI0353 Pestera – Deleni.

Traseul liniei electrice de la parcul eolian pana la statia 400 kV Medgidia Sud,

fata de ariile protejate

Bilant teritorial:

| Nr. Crt. | Localitate | Obiectiv parc eolian | Parcela | Supr. (ha) | Suprafata curti - constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Suprafata afectata Fundatii turbine eoliene [mp] | Suprafata afectata Platforme permanen-te turbine eoliene [mp] | Suprafata afectata Drumuri noi access turbine eoliene [mp] | Procent maxim ocupare teren [%] |  | Coefi-cient maxim de utilizare a terenului [%] |  |
| 1 | Pestera | T1 | 686/2 | 5.00 | 785.00 | 1,045.00 | 3,744.50 | 11.15% |  | 0.11 |  |
| 2 | Pestera |  | 686/3 | 2.00 | 20.00 |  | 33.00 | 0.27% |  | 0.00 |  |
| 3 | Pestera | T2 | 686/19/2 | 3.34 | - | 56.00 | 333.00 | 1.16% |  | 0.01 |  |
| 4 | Pestera |  | 686/19/1 | 1.66 | 16.00 | 690.00 | 166.50 | 5.26% |  | 0.05 |  |
| 5 | Pestera |  | 686/18 | 4.00 | 789.00 | 299.00 | 283.50 |  |  |  |  |
| 6 | Pestera |  | 686/19/2 | 3.34 | - | 800.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 7 | Pestera | T2; Organizare de santier ST3 | 686/20/2 | 0.50 | - | - | 591.00 | 11.82% |  | 0.12 |  |
| 8 | Pestera | T3 | 856/3/11 | 4.00 | - | - | 200.00 | 0.50% |  | 0.01 |  |
| 9 | Pestera |  | 856/3/9 | 3.00 | 41.00 | 349.00 | 1,098.00 | 4.96% |  | 0.05 |  |
| 10 | Pestera |  | 856/3/10 | 2.00 | 765.00 | 696.00 | 325.00 | 8.93% |  | 0.09 |  |
| 11 | Pestera | T4 | 499/25 | 2.00 | 805.00 | 654.00 | 429.00 | 9.44% |  | 0.09 |  |
| 12 | Pestera |  | 499/26 | 1.70 | - | 391.00 | 1,396.50 | 10.51% |  | 0.11 |  |
| 13 | Pestera |  | 499/32 | 2.50 | - | - | 325.00 | 1.30% |  | 0.01 |  |
| 14 | Pestera |  | 499/35 | 4.00 | - | - | 75.00 | 0.19% |  | 0.00 |  |
| 15 | Pestera |  | 499/90 | 3.00 | - | - | 44.00 | 0.15% |  | 0.00 |  |
| 16 | Pestera | T5 | 684/41 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,493.00 | 10.69% |  | 0.11 |  |
| 17 | Pestera | T6 | 683/14 lot 1 | 4.47 | 805.00 | 1,045.00 | 765.00 | 5.85% |  | 0.06 |  |
| 18 | Pestera |  | 683/14 lot 2 | 0.19 | - | - | 110.00 | 5.84% |  | 0.06 |  |
| 19 | Pestera |  | 683/14 lot 3 | 0.84 | - | - | 150.00 | 1.78% |  | 0.02 |  |
| 20 | Pestera |  | 683/13a | 4.00 | - | - | 576.00 | 1.44% |  | 0.01 |  |
| 21 | Pestera | T7 | 686/25 LOT1 | 1.19 | 282.00 | 66.00 | 800.00 | 9.64% |  | 0.10 |  |
| 22 | Pestera |  | 686/25 LOT 2 | 1.81 | 723.00 | 979.00 | 2,938.00 | 25.65% |  | 0.26 |  |
| 23 | Pestera |  | 686/24/5 | 1.07 | - | - | 20.00 | 0.19% |  | 0.00 |  |
| 24 | Pestera |  | 686/24/6 | 1.07 | 40.00 | - | 251.00 | 2.73% |  | 0.03 |  |
| 25 | Pestera | T8 | 684/7 | 8.00 | 895.00 | 1,045.00 | 3,990.50 | 7.41% |  | 0.07 |  |
| 26 | Pestera | T9 | 684/36 | 3.00 | - | 912.00 | 328.50 | 4.14% |  | 0.04 |  |
| 27 | Pestera |  | 684/37/3 | 2.50 | 805.00 | 133.00 | 126.00 | 4.26% |  | 0.04 |  |
| 28 | Pestera |  | 684/34/1 | 3.00 | - | - | 181.50 | 0.61% |  | 0.01 |  |
| 29 | Pestera |  | 684/34/2 | 4.00 | - | - | 66.00 | 0.17% |  | 0.00 |  |
| 30 | Pestera |  | 684/35 | 3.00 | - | - | 562.50 | 1.88% |  | 0.02 |  |
| 31 | Pestera | T10 | 686/10 LOT 1 | 1.45 | 805.00 | 397.00 | 595.00 | 12.38% |  | 0.12 |  |
| 32 | Pestera |  | 686/10 LOT2 | 8.38 | - | 648.00 | 3,179.00 | 4.56% |  | 0.05 |  |
| 33 | Pestera |  | 686/10 LOT 3 | 0.17 | - | - | 600.00 | 36.34% |  | 0.36 |  |
| 34 | Pestera | T10-T21 drum existent intre vii | 774/3/7b+8b+9b | 4.00 | - | - | 3,150.00 | 7.88% |  | 0.08 |  |
| 35 | Pestera | T11 | 686/30 | 10.00 | - | 67.00 | 880.50 | 0.95% |  | 0.01 |  |
| 36 | Pestera |  | 686/31 | 9.00 | 805.00 | 978.00 | 355.50 | 2.38% |  | 0.02 |  |
| 37 | Pestera | T12 | 684/15 LOT 1 | 2.05 | - | - | 171.00 | 0.83% |  | 0.01 |  |
| 38 | Pestera |  | 684/15 LOT2 | 3.79 | 805.00 | 1,045.00 | 693.00 | 6.71% |  | 0.07 |  |
| 39 | Pestera |  | 684/15 LOT3 | 2.91 | - | - | 2,216.50 | 7.63% |  | 0.08 |  |
| 40 | Pestera | T13 | 686/36 LOT3 | 1.90 | 40.00 |  | 37.00 | 0.41% |  | 0.00 |  |
| 41 | Pestera |  | 686/37 | 2.00 | 765.00 | 1,045.00 | 2,050.50 | 19.30% |  | 0.19 |  |
| 42 | Pestera |  | 686/38 | 4.00 | - | - | 388.50 | 0.97% |  | 0.01 |  |
| 43 | Pestera | T14 | 684/29a | 4.52 | - | - | 315.00 | 0.70% |  | 0.01 |  |
| 44 | Pestera |  | 684/29b | 0.48 | - | - | 80.00 | 1.66% |  | 0.02 |  |
| 45 | Pestera |  | 684/30 LOT1 | 0.35 | - | - | 215.00 | 6.09% |  | 0.06 |  |
| 46 | Pestera |  | 684/30 LOT 2 | 0.43 | - | - | 922.50 | 21.45% |  | 0.21 |  |
| 47 | Pestera |  | 684/30 LOT3 | 2.77 | 644.00 | 1,045.00 | 3,215.00 | 17.73% |  | 0.18 |  |
| 48 | Pestera |  | 684/30 LOT4 | 0.05 | 161.00 |  |  | 29.76% |  | 0.30 |  |
| 49 | Pestera |  | 684/31 | 4.80 | - | - | 50.00 | 0.10% |  | 0.00 |  |
| 50 | Pestera | T15 | 686/14/1 LOT2 | 3.79 | 805.00 | 1,045.00 | 2,290.50 | 10.91% |  | 0.11 |  |
| 51 | Pestera |  | 686/14/2 LOT2 | 3.19 | - | - | 140.00 | 0.44% |  | 0.00 |  |
| 52 | Pestera |  | 686/14/1 LOT1 | 0.67 | - | - | 258.00 | 3.88% |  | 0.04 |  |
| 53 | Pestera | T16 | 856/2/16 | 2.25 | - | 279.00 | 2,172.50 | 10.90% |  | 0.11 |  |
| 54 | Pestera |  | 856/2/17 lot 1 | 1.70 | 805.00 | 766.00 |  | 9.25% |  | 0.09 |  |
| 55 | Pestera |  | 856/2/17 lot 2 | 0.35 | - | - | 325.00 | 9.25% |  | 0.09 |  |
| 56 | Pestera | T17 | 646/29a | 3.00 | - | - | 325.00 | 1.08% |  | 0.01 |  |
| 57 | Pestera |  | 663/44 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,517.50 | 10.74% |  | 0.11 |  |
| 58 | Pestera | T18; TMM2 | 684/25a | 8.95 | 805.00 | 1,045.00 | 1,209.50 | 3.42% |  | 0.03 |  |
| 59 | Pestera |  | 684/25b | 1.05 | - | - | 1,035.00 | 9.89% |  | 0.10 |  |
| 60 | Pestera | T19 | 686/15/2 | 2.50 | - | - | 265.50 | 1.06% |  | 0.01 |  |
| 61 | Pestera |  | 686/15/1 | 2.50 | - | - | 289.00 | 1.16% |  | 0.01 |  |
| 62 | Pestera |  | 686/16 | 5.00 | 805.00 |  | 94.50 | 1.80% |  | 0.02 |  |
| 63 | Pestera |  | 585/14/4 | 3.00 | - | - | 176.50 | 0.59% |  | 0.01 |  |
| 64 | Pestera |  | 686/15/3 | 2.50 | - | 194.00 | 265.50 | 1.84% |  | 0.02 |  |
| 65 | Pestera |  | 686/15/1 | 2.00 | - | 851.00 | 211.50 | 5.31% |  | 0.05 |  |
| 66 | Pestera | T20 | 683/12 | 4.00 | - | - | 240.00 | 0.60% |  | 0.01 |  |
| 67 | Pestera |  | 674/40/3 | 1.43 | - | - | 870.00 | 6.09% |  | 0.06 |  |
| 68 | Pestera |  | 674/40/4 | 1.43 | - | - | 1,155.00 | 8.08% |  | 0.08 |  |
| 69 | Pestera |  | 674/40/5 | 1.43 | - | - | 567.00 | 3.97% |  | 0.04 |  |
| 70 | Pestera |  | 674/40/6 | 1.43 | 764.75 | 1,045.00 | 495.00 | 16.13% |  | 0.16 |  |
| 71 | Pestera |  | 674/40/7 | 1.43 | 40.25 |  | 702.50 | 5.20% |  | 0.05 |  |
| 72 | Pestera |  | 674/40/1 | 1.43 | - | - | 20.00 | 0.14% |  | 0.00 |  |
| 73 | Pestera |  | 674/40/2 | 1.43 | - | - | 225.00 | 1.57% |  | 0.02 |  |
| 74 | Pestera | T21 | 774/3/2b lot 2 | 2.05 | 805.00 | 1,780.00 | 3,413.00 | 29.27% |  | 0.29 |  |
| 76 | Pestera | T21; T28 | 774/3/3b | 9.00 | - | - | 238.50 | 0.27% |  | 0.00 |  |
| 77 | Pestera | T22 | 669/35/2 LOT2 | 1.00 | 805.00 | 370.00 | 1,325.00 | 25.00% |  | 0.25 |  |
| 78 | Pestera |  | 669/35 | 5.99 | - | 675.00 | 2,951.50 | 6.05% |  | 0.06 |  |
| 79 | Pestera |  | A143/1 | 6.00 | - | - | 325.00 | 0.54% |  | 0.01 |  |
| 80 | Pestera | T23 | 663/56a | 6.00 | - | - | 325.00 | 0.54% |  | 0.01 |  |
| 81 | Pestera |  | 663/59/9 | 0.25 | - | - | 110.00 | 4.40% |  | 0.04 |  |
| 82 | Pestera |  | 663/59/7 | 0.25 | - | - | 110.00 | 4.40% |  | 0.04 |  |
| 83 | Pestera |  | 663/59/6 | 0.25 | 161.00 |  |  | 6.44% |  | 0.06 |  |
| 84 | Pestera |  | 663/59/5 | 0.50 | - | - | 110.00 | 2.20% |  | 0.02 |  |
| 85 | Pestera |  | 663/59/4 | 0.50 | 322.00 | 122.00 |  | 8.88% |  | 0.09 |  |
| 86 | Pestera |  | 663/59/3 | 1.00 | 322.00 | 660.00 | 1,127.50 | 21.10% |  | 0.21 |  |
| 87 | Pestera |  | 663/59/2 | 1.00 | - | 263.00 | 2,370.00 | 26.33% |  | 0.26 |  |
| 88 | Pestera |  | 663/60 | 5.00 | - | - | 110.00 | 0.22% |  | 0.00 |  |
| 89 | Pestera | T24 | 663/11 | 4.00 | - | - | 325.00 | 0.81% |  | 0.01 |  |
| 90 | Pestera |  | 663/15/1/1 | 3.50 | - | - | 2,267.50 | 6.48% |  | 0.06 |  |
| 91 | Pestera |  | 663/15/1/2 | 3.00 | 805.00 | 1,045.00 | 450.00 | 7.67% |  | 0.08 |  |
| 92 | Pestera |  | 663/24/9 | 1.24 | - | - | 250.00 | 2.02% |  | 0.02 |  |
| 93 | Pestera | T25 | 674/8 | 3.00 | 755.00 |  | 58.50 | 2.71% |  | 0.03 |  |
| 94 | Pestera |  | 674/7 | 2.00 | 50.00 | 1,045.00 | 522.00 | 8.09% |  | 0.08 |  |
| 95 | Pestera |  | 674/6 | 2.00 | - | - | 1,561.00 | 7.81% |  | 0.08 |  |
| 96 | Pestera |  | 674/5 | 4.00 | - | - | 848.00 | 2.12% |  | 0.02 |  |
| 97 | Pestera | T26 | 669/27 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,552.50 | 11.01% |  | 0.11 |  |
| 98 | Pestera |  | 669/28 | 4.00 | - | - | 100.00 | 0.25% |  | 0.00 |  |
| 99 | Pestera | T27 | 669/46 | 7.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,951.00 | 8.29% |  | 0.08 |  |
| 100 | Pestera | T28 | 774/3/2b lot 1 | 5.81 | 805.00 | 310.00 | 903.00 | 3.47% |  | 0.03 |  |
| 101 | Pestera | T29 | 669/51 | 2.67 | 202.00 | 1,045.00 | 324.00 | 5.89% |  | 0.06 |  |
| 102 | Pestera |  | 669/52/1/1 | 1.00 | 604.00 |  | 81.00 | 6.84% |  | 0.07 |  |
| 103 | Pestera |  | 669/49 | 4.00 | - | - | 243.00 | 0.61% |  | 0.01 |  |
| 104 | Pestera |  | 669/50 | 4.00 | - | - | 328.50 | 0.82% |  | 0.01 |  |
| 105 | Pestera | T30 | 663/39/1/1 | 5.00 | - | - | 1,232.50 | 2.47% |  | 0.02 |  |
| 106 | Pestera |  | 663/39/1/2 | 2.00 | - | - | 1,517.50 | 7.59% |  | 0.08 |  |
| 107 | Pestera |  | 663/39/2 | 1.00 | 805.00 | 1,045.00 | 468.00 | 23.18% |  | 0.23 |  |
| 108 | Pestera | T31 | 669/60 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,924.00 | 7.22% |  | 0.07 |  |
| 109 | Pestera |  | 669/61 | 1.00 | - | - | 247.50 | 2.48% |  | 0.02 |  |
| 110 | Pestera |  | 665/53 | 2.50 | - | - | 144.00 | 0.58% |  | 0.01 |  |
| 111 | Pestera | T32 | 639/24 | 10.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,173.00 | 4.02% |  | 0.04 |  |
| 112 | Pestera | T33 | 663/71 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,728.50 | 9.16% |  | 0.09 |  |
| 113 | Pestera | T34 | 674/35 | 4.00 | - | - | 490.00 | 1.23% |  | 0.01 |  |
| 114 | Pestera | T34; ST1 33/110 kV Pestera | 674/34 | 4.00 | 805.00 | 5,345.00 | 2,777.50 | 22.32% |  | 0.22 |  |
| 115 | Pestera | T34; ST1 33/110 kV Pestera; Organizare de santier ST1 | 674/33 | 5.00 | - | 6,980.00 | - | 13.96% |  | 0.14 |  |
| 116 | Pestera | T35 | 674/18/1 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,653.75 | 13.76% |  | 0.14 |  |
| 117 | Pestera |  | 674/18/2 | 2.50 | - | - | 328.25 | 1.31% |  | 0.01 |  |
| 118 | Pestera | T36 | 496/49 | 3.00 | - | - | 325.00 | 1.08% |  | 0.01 |  |
| 119 | Pestera |  | 663/1 | 2.00 | - | - | 209.00 | 1.05% |  | 0.01 |  |
| 120 | Pestera |  | 663/2 | 4.00 | - | - | 159.50 | 0.40% |  | 0.00 |  |
| 121 | Pestera |  | 646/44 | 7.50 | 805.00 | 1,045.00 | 652.50 | 3.34% |  | 0.03 |  |
| 122 | Pestera |  | 646/45 | 3.00 | - | - | 590.00 | 1.97% |  | 0.02 |  |
| 123 | Pestera |  | 646/46 | 4.50 | - | - | 800.00 | 1.78% |  | 0.02 |  |
| 124 | Pestera | T37 | 663/80 | 3.00 | 805.00 | 1,045.00 | 427.50 | 7.59% |  | 0.08 |  |
| 125 | Pestera |  | 663/81/1/2 681/81/2 | 2.50 | - | - | 406.00 | 1.62% |  | 0.02 |  |
| 126 | Pestera |  | 102427 | 4.00 | - | - | 946.00 | 2.37% |  | 0.02 |  |
| 127 | Pestera | T38 | 639/40 lot 1 | 1.44 | - | - | 882.50 | 6.11% |  | 0.06 |  |
| 128 | Pestera |  | 639/40 lot 2 | 2.56 | 805.00 | 1,045.00 | 643.50 | 9.76% |  | 0.10 |  |
| 129 | Pestera | T39 | 663/34 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,887.50 | 5.92% |  | 0.06 |  |
| 130 | Pestera |  | 496/1 | 1.40 | - | - | 325.00 | 2.32% |  | 0.02 |  |
| 131 | Pestera |  | 663/23 | 1.00 | - | - | 75.00 | 0.75% |  | 0.01 |  |
| 132 | Pestera | T40 | 639/37/1 | 3.00 | 764.00 | 570.00 | 325.00 | 5.53% |  | 0.06 |  |
| 133 | Pestera |  | 639/37/2 | 2.00 | 41.00 | 475.00 | 3,006.00 | 17.61% |  | 0.18 |  |
| 134 | Pestera | T41 | 663/32 | 3.00 | - | - | 650.00 | 2.17% |  | 0.02 |  |
| 135 | Pestera |  | 663/28 | 4.00 | - | - | 140.00 | 0.35% |  | 0.00 |  |
| 136 | Pestera |  | 663/27 | 5.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,363.00 | 8.43% |  | 0.08 |  |
| 137 | Pestera | T42 | 774/3/12b | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,965.00 | 12.04% |  | 0.12 |  |
| 138 | Pestera | T43 | 496/78/2 lot 1 | 3.00 | - | - | 325.00 | 1.08% |  | 0.01 |  |
| 139 | Pestera |  | 496/51 | 4.00 | - | - | 325.00 | 0.81% |  | 0.01 |  |
| 140 | Pestera |  | 496/56 | 7.50 | 805.00 | 682.00 | 3,597.50 | 6.78% |  | 0.07 |  |
| 141 | Pestera |  | 496/54 | 2.00 | - | - | 320.00 | 1.60% |  | 0.02 |  |
| 142 | Pestera |  | 496/55 | 6.50 | - | 363.00 | 513.00 | 1.35% |  | 0.01 |  |
| 143 | Pestera | T44 | 496/43 | 5.00 | - | - | 676.00 | 1.35% |  | 0.01 |  |
| 144 | Pestera | T44; TMM1 | 496/44/1/1 | 1.79 | - | - | 144.00 | 0.80% |  | 0.01 |  |
| 145 | Pestera |  | 496/44/1/2 | 1.79 | 403.00 | 524.00 | 300.00 | 6.85% |  | 0.07 |  |
| 146 | Pestera |  | 496/44/1/3 | 1.79 | 403.00 | 524.00 | 2,942.50 | 21.59% |  | 0.22 |  |
| 147 | Pestera |  | 496/44/1/4 | 1.79 | - | - | 300.00 | 1.67% |  | 0.02 |  |
| 148 | Pestera | T45 | 639/27 | 5.20 | 805.00 | 1,045.00 | 749.50 | 5.00% |  | 0.05 |  |
| 149 | Pestera |  | 639/27a | 2.38 | - | - | 1,141.50 | 4.80% |  | 0.05 |  |
| 150 | Pestera | T46 | 496/17 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 3,503.50 | 6.69% |  | 0.07 |  |
| 151 | Pestera |  | 496/23 | 3.00 | - | - | 325.00 | 1.08% |  | 0.01 |  |
| 152 | Pestera |  | 496/14 | 3.00 | - | - | 250.00 | 0.83% |  | 0.01 |  |
| 153 | Pestera |  | 496/13 | 2.00 | - | - | 75.00 | 0.38% |  | 0.00 |  |
| 154 | Pestera |  | 496/12 | 0.32 | - | - | 325.00 | 10.24% |  | 0.10 |  |
| 155 | Pestera | T47 | 496/58 | 4.00 | 644.00 | 836.00 | 517.50 | 4.99% |  | 0.05 |  |
| 156 | Pestera |  | 496/58 | 1.00 | 161.00 | 209.00 | - | 3.70% |  | 0.04 |  |
| 157 | Pestera |  | 496/59 | 1.75 | - | - | 170.50 | 0.97% |  | 0.01 |  |
| 158 | Pestera |  | 496/60 | 3.20 | - | - | 302.50 | 0.95% |  | 0.01 |  |
| 159 | Pestera |  | 496/61 | 8.00 | - | - | 765.00 | 0.96% |  | 0.01 |  |
| 160 | Pestera | T48 | 496/37 | 6.50 | 805.00 | 1,045.00 | 1,189.50 | 4.68% |  | 0.05 |  |
| 161 | Pestera |  | 499/65/1/1 | 4.00 | - | - | 325.00 | 0.81% |  | 0.01 |  |
| 162 | Pestera | T49 | 499/48 | 8.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,779.00 | 5.79% |  | 0.06 |  |
| 163 | Pestera |  | 499/46/1/1 | 2.98 | - | - | 325.00 | 1.09% |  | 0.01 |  |
| 164 | Pestera |  | 499/46/1/2 | 1.00 | - | - | 200.00 | 2.00% |  | 0.02 |  |
| 165 | Pestera |  | 496/39 | 5.00 | - | - | 650.00 | 1.30% |  | 0.01 |  |
| 166 | Pestera | T50 | 499/72 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 2,387.50 | 10.59% |  | 0.11 |  |
| 167 | Pestera |  | 499/67 | 2.00 | - | - | 325.00 | 1.63% |  | 0.02 |  |
| 168 | Pestera | T51 | 499/58 | 1.29 | - | - | 100.00 | 0.78% |  | 0.01 |  |
| 169 | Pestera |  | 499/59 | 4.00 | 805.00 | 1,045.00 | 1,768.00 | 9.05% |  | 0.09 |  |
| 170 | Pestera |  | 499/60/1 LOT1 | 4.50 | - | - | 100.00 | 0.22% |  | 0.00 |  |
| 171 | Pestera | T52 | 499/34 | 2.00 | - | - | 250.00 | 1.25% |  | 0.01 |  |
| 172 | Pestera | T52; ST2 33/110kV Pestera 2; Organizare de santier ST2 si turbine eoliene | 499/38 | 7.50 | 805.00 | 11,045.00 | 3,012.50 | 19.82% |  | 0.20 |  |
| 173 | Pestera | T53 | 496/7 | 1.00 | - | - | 84.00 | 0.84% |  | 0.01 |  |
| 174 | Pestera |  | 496/7 | 1.00 | - | - | 84.00 | 0.84% |  | 0.01 |  |
| 175 | Pestera |  | 496/7 | 1.00 | - | - | 84.00 | 0.84% |  | 0.01 |  |
| 176 | Pestera |  | 496/7 | 1.00 | - | - | 84.00 | 0.84% |  | 0.01 |  |
| 177 | Pestera |  | 496/7 | 1.00 | - | - | 84.00 | 0.84% |  | 0.01 |  |
| 178 | Pestera |  | 496/7 | 1.00 | - | - | 84.00 | 0.84% |  | 0.01 |  |
| 179 | Pestera | T53; PMM1 | 496/8 | 9.00 | 806.44 | 1,270.00 | 2,979.00 | 5.62% |  | 0.06 |  |
| 180 | Pestera | T54 | 856/2/58 | 2.00 | - | - | 325.00 | 1.63% |  | 0.02 |  |
| 181 | Pestera |  | 856/2/56 | 1.00 | - | - | 450.00 | 4.50% |  | 0.05 |  |
| 182 | Pestera |  | 856/2/55 | 2.00 | - | - | 350.00 | 1.75% |  | 0.02 |  |
| 183 | Pestera |  | 856/2/54 | 3.28 | - | 632.00 | 605.00 | 3.77% |  | 0.04 |  |
| 184 | Pestera |  | 856/2/53 | 3.00 | 805.00 | 413.00 | 3,757.50 | 16.59% |  | 0.17 |  |
| 185 | Pestera | T55; T60 | 478/14 | 10.00 | 1,610.00 | 2,090.00 | 4,278.00 | 7.98% |  | 0.08 |  |
| 186 | Pestera |  | 494/14 | 2.00 | - | - | 400.00 | 2.00% |  | 0.02 |  |
| 187 | Pestera |  | 478/37 | 1.00 | - | - | 700.00 | 7.00% |  | 0.07 |  |
| 188 | Pestera | T56 | 856/2/36/1 | 1.21 | - | - | 325.00 | 2.68% |  | 0.03 |  |
| 189 | Pestera |  | 856/2/36/2 | 1.21 | 201.25 | 851.00 | 1,732.50 | 22.97% |  | 0.23 |  |
| 190 | Pestera |  | 856/2/36/3 | 1.21 | 603.75 | 194.00 |  | 6.58% |  | 0.07 |  |
| 191 | Pestera | T57 | 481/2/1 | 2.50 | 805.00 | 1,045.00 | 1,143.50 | 11.97% |  | 0.12 |  |
| 192 | Pestera |  | 481/2/2 | 2.00 | - | - | 5,211.00 | 26.06% |  | 0.26 |  |
| 193 | Pestera |  | 478/26 | 2.00 | - | - | 650.00 | 3.25% |  | 0.03 |  |
| 194 | Pestera |  | NC103023 | 2.00 | - | - | 325.00 | 1.63% |  | 0.02 |  |
| 195 | Pestera | T57 drum access din DJ 222 | 478/1/1 | 4.00 | - | - | 325.00 | 0.81% |  | 0.01 |  |
| 196 | Pestera |  | 481/1 | 2.00 | - | - | 325.00 | 1.63% |  | 0.02 |  |
| 197 | Pestera | T58 | 856/2/4 | 0.82 | - | - | 100.00 | 1.22% |  | 0.01 |  |
| 198 | Pestera |  | 856/2/5 | 3.24 | 805.00 | 1,045.00 | 2,785.00 | 14.31% |  | 0.14 |  |
| 199 | Pestera | T59 | 663/92 | 0.47 | - | - | 238.50 | 5.03% |  | 0.05 |  |
| 200 | Pestera |  | 663/91 | 0.39 | - | - | 157.50 | 4.08% |  | 0.04 |  |
| 201 | Pestera |  | 663/90 | 1.13 | - | 85.00 | 144.00 | 2.04% |  | 0.02 |  |
| 202 | Pestera | T59;PMM2 | 663/89 | 5.00 | 806.44 | 1,185.00 | 913.50 | 5.81% |  | 0.06 |  |
| 203 | Pestera | ST3 33/110/400 kV Pestera 2; Organizare de santier ST3 | 686/21 | 3.00 | - | 6,000.00 | - | 20.00% |  | 0.20 |  |
| 204 | Pestera |  | 686/20/1 | 3.13 | - | 11,000.00 | 1,139.00 | 38.84% |  | 0.39 |  |
| 205 | Pestera | Drum access din DJ 222 | 478/31 | 2.50 | - | - | 699.00 | 2.80% |  | 0.03 |  |
| 206 | Pestera | PMM3- turn meteo permanent 3 | 665/42; 665/50 | 3.00 | 1.44 | 225.00 | 1,739.50 | 6.55% |  | 0.07 |  |
|  |  | 400 kV LES | 856/4/1 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL - mp |  |  | 48,637.32 | 102,458.00 | 188,670.00 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL AFECTAT - HA |  |  | 4.86 | 10.25 | 18.87 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL SCA - HA |  |  | 33.98 |  |  |  |  |  |  |

Plan de situatie – CEE Pestera 2

### III.1.2. Sumar masuri de investitii

In cadrul proiectului vor fi efectuate lucrari de construcții-montaj si amenajari. Principalele lucrari realizate sunt urmatoarele:

- amenajarea a 4 organizari de santier;

- reamenajare drumuri de exploatare existente cu latimea de 4 m (modernizare drumuri de exploatare)

- amplasare a 60 grupuri generatoare eoliene de tip Siemens Gamesa SG 6.6-170 (TN01 – TN10) cu puterea nominala de 6,6 MW/turbina

- doua statii noi de transformare 20 (30, 33) / 110 kV pe amplasamentul parcului eolian

- o statie noua de transformare 20 (30, 33) / 110 / 400 kV pe amplasamentul parcului eolian

- fundaţii turbine eoliene si platforme tehnologice – 4.86 ha

- platforme tehnologice permanente turbine eoliene si statii electrice – 10.25 ha

- drumuri noi de acces la turbine (maxim 5.5 m latime in zona drumurilor in linie dreapta, in zona curbelor latimea este mai mare, fiind corespunzatoare situatiei din teren) – 18.87 ha

- drumuri existente cadastrale cu latimea de 4 m care se vor reabilita – 15.08 ha

Racordarea la SEN (Sistemul Energetic National) se va face printr-o retea electrica noua (linie electrica subterana de 400 kV– LES) in lungime de cca. 14 km ce va transporta energia electrica de la noua staţie electrica 20 (30, 33) / 110/400 kV de pe amplasamentul proiectului pana la statia existenta 33/110/400 kV Medgidia Sud. Linia electrica subterana va fi amplasata in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute.

III.2	Justificarea necesitatii proiectului

Scopul investitiei este de a valorifica potentialul eolian din partea de sud-est a Romaniei, respectiv din zona comunei Pestera, judetul Constanta, prin construirea unui parc eolian în zonă si obtinerea pe această cale a unei cantităti de energie electrică din sursa regenerabilă.

Investitia prezintă o importantă deosebită pentru îndeplinirea obligatiilor ce revin României din Directiva 77/2001/CE asumate prin Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie electrică aprobată prin HG 535/2003 si Foaia de parcurs în domeniul energetic, parte a acordului de aderare la UE.

Racordarea Proiectul Eolian Peștera 2 este un proiect de interes național aspect care a fost evidențiat și prin adresa emisă la data de 07.11.2022 de către Transelectrica către Primăria Medgidia, Primăria Comunei Ciocârlia și Primăria Comunei Peștera (anexata).

Proiectul Eolian Peștera 2 este considerat un proiect de interes public superior, iar conform art. 3 din Regulamentul (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 autoritățile trebuie să acorde prioritate realizării acestui proiect în condițiile în care se consideră a fi în interesul sănătății și siguranței publice.

Proiectul Eolian Peștera 2 urmează să fie construit într-o zonă dedicată energiei din surse regenerabile, aspect confirmat atât de Transelectrica prin adresa de mai sus, dar și prin faptul că ATR-ul (anexat) și Contractul de Racordare (anexat) deja încheiate / obținute de către Radramo Power au avut în vedere amplasamentul parcului eolian.

De asemenea, Proiectul Eolian Peștera 2 beneficiază și de dispozițiile recent intrate în vigoare prin adoptarea Legii nr. 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin care s-a stabilit faptul că:

„Articolul. 111	Se emit autorizaţii de construire/desfiinţare fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau a unei documentaţii de urbanism pentru:

g) obiective de investiţii pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c), e) şi j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi construcţiile prevăzute la art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 92 alin. (2) lit. j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

”(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiţie:

j) specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacităţi de producţie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafaţă de maximum 50 ha.”

Practic, Proiectul Eolian Peștera 2 este exceptat de la obținerea oricărei documentații de amenajare a teritoriului si urbanism.

Această măsură de accelerare a obținerii a Autorizației de Contruire fără documentații de amenajare a teritoriului si urbanism este în concordanță practic și cu REGULAMENTUL (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 de stabilire a unui cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile (anexat).

De altfel, astfel cum am arătat mai sus, punerea în aplicare a regulamentului UE menționat se realizează în cadrul tuturor domeniilor specifice, inclusiv în cadrul Ministerului Mediului – astfel cum rezultă din adresa emisa de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – Cabinet Secretar de Stat, cu nr. DGEICPSC/107199/13.01.2023 privind intrarea in vigoare a Regulamentului (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 de stabilire a unui cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile.

Toate aceste măsuri de accelerare a investițiilor în energie regenerabilă reprezintă o prioritate națională față de contextul actual geopolitic, investiții care țin de siguranța energetică națională, iar Proiectul Eolian Peștera 2, raportat la mărimea sa, este unul dintre cele mai importante proiecte naționale.

Infiintarea parcului eolian prezintă si utilitate publică semnificativă prin crearea de noi locuri de muncă, sursă de venituri la bugetul local al comunei Pestera si al judetului Constanta, inclusiv amenajări de infrastructură, precum si cresterea potentialului unor investitii conexe. Proiectul propus se inscrie in politicile economice si de mediu ale Uniunii Europene, avand ca punct de plecare Conventiile nationale si internationale privind schimbarile climatice, in baza carora Romania a elaborat Planul National Integrat in Domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2020 – 2030.

Prin aderarea la Acordul de la Paris si publicarea Strategiei privind Uniunea Energetica, Uniunea Europeana si-a asumat un rol important in privinta schimbarilor climatice prin 5 dimensiuni principale si anume:

- securitate energetica;

- decarbonare;

- eficienta energetica;

- securitate piata interna a energiei;

- cercetare, inovare si competivitate.

Proiectul analizat a parcurs o serie de etape preliminare reglementate din punct de vedere al protecției mediui si are la baza urmatoarele documente:

- Actul de reglementare nr. 2763RP din 25.05.2010 eliberat de APM Constanta,

- Decizia etapei de evaluare initiala Nr. 716/19.12.2022 eliberata de APM Constanta,

care fac oportuna implementarea sa in faza de proiect, contribuind la imbunatațirea condițiilor de mediu prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cat si cel de natura sociala, crearea locurilor de munca pentru locuitorii din zona, dar si aport semnificativ de venituri la bugetul local al UAT-ului implicat.

De asemenea, asa cum a fost mentionat anterior, pentru obiectivul propus este asigurata racordarea la SEN avand in vedere ca a fost emis Avizul Tehnic de Racordare si a fost semnat Contractul de racordare la RET.

In anul 2022 a fost adoptat Regulamentul (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 de stabilire a unui cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile (anexat), care stabilește norme temporare cu caracter urgent care vizează accelerarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru producția de energie din surse regenerabile, cu un accent deosebit pe tehnologii specifice din domeniul energiei din surse regenerabile sau pe tipuri specifice de proiecte din domeniul energiei din surse regenerabile capabile să realizeze o accelerare pe termen scurt a ritmului de implementare a surselor regenerabile de energie în Uniune.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Cabinet Secretar de Stat, a emis adresa cu nr. DGEICPSC/107199/13.01.2023 privind intrarea in vigoare a Regulamentului (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 sus-mentionat, pe care a transmis-o agentiilor judetene pentru protectia mediului, inclusiv APM Constanta, pentru a implementa noul Regulament.

Potrivit Regulamentului, una dintre măsurile temporare constă în introducerea unei prezumții relative conform căreia proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile sunt de interes public major și servesc sănătății și siguranței publice în înțelesul legislației de mediu relevante a Uniunii, cu excepția cazului în care există dovezi clare că respectivele proiecte au efecte negative majore asupra mediului care nu pot fi atenuate sau compensate.

Centralele producătoare de energie din surse regenerabile, inclusiv pompele de căldură sau energia eoliană, sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice și a poluării, reducerea prețurilor energiei, reducerea dependenței Uniunii de combustibilii fosili și garantarea securității aprovizionării în Uniune. Prezumția că centralele producătoare de energie din surse regenerabile, inclusiv pompele de căldură, sunt de interes public major și servesc sănătății și siguranței publice ar permite unor astfel de proiecte să beneficieze, după caz, de o evaluare simplificată în ceea ce privește derogările specifice prevăzute în legislația de mediu relevantă a Uniunii, cu efect imediat.

Acest lucru reflectă rolul important pe care energia din surse regenerabile îl poate juca în decarbonizarea sistemului energetic al Uniunii, prin oferirea de soluții imediate de înlocuire a energiei pe bază de combustibili fosili și prin abordarea situației agravate de pe piață.

Potrivit Articolului 6 din regulament cu privire la Accelerarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile și pentru infrastructura de rețea aferentă care este necesară pentru integrarea surselor regenerabile de energie în sistem:

„Statele membre pot excepta proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile, precum și proiectele privind stocarea energiei și proiectele privind infrastructura de rețea care sunt necesare pentru integrarea energiei din surse regenerabile în sistemul electroenergetic de la evaluarea impactului asupra mediului prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2011/92/UE și de la evaluările privind protecția speciilor prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE, precum și la articolul 5 din Directiva 2009/147/CE, cu condiția ca proiectul să fie situat într-o zonă dedicată energiei din surse regenerabile sau într-o zonă de rețea dedicată infrastructurii de rețea aferente care este necesară pentru integrarea energiei din surse regenerabile în sistemul electroenergetic, în cazul în care statele membre au stabilit astfel de zone dedicate energiei din resurse regenerabile sau zone de rețea, și cu condiția ca zona respectivă să fi făcut obiectul unei evaluări strategice a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului(8) (n.r. Directiva privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului). […].”

Conform Certificatului de Urbanism nr. 34 din 14.10.2020, emis de Primaria Comunei Pestera, destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate: exploatatii agricole, parc eolian si drumuri.

De asemenea, pentru acest proiect in faza de urbanism (PUZ) s-a obtinut din partea APM Constanta actul de reglementare nr. 2763RP din 25.05.2010.

III.3	Valoarea investitiei

Valoarea estimata a investitiei: 2.575.356.984,00 lei fara TVA (520.274.138,00 € Euro).

III.4	Perioada de implementare propusa

Perioada estimata pentru implementarea proiectului va fi 18 luni (12 luni de la semnarea contractului de execuție a lucrarilor)

Data inceperii investitiei este functie de obtinerea actelor de reglementare necesare.

III.5	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Se ataseaza la prezenta documentatie Planul de incadrare si Planul de situatie, planuri in care s-au evidentiat limitele proiectului dar si suprafetele de teren ce vor fi folosite pentru amplasarea obiectivelor apartinand proiectului.

Plan de incadrare in zona

III.6	Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

III.6.1. Planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, alte caracteristici

Beneficiarul doreste amplasarea unei Centrale Electrice Eoliene PESTERA 2 formata dintr-un numar de 60 grupuri generatoare eoliene de tip Siemens Gamesa SG 6.6-170 (T1 – T60) cu puterea nominala de 6,6 MW/turbina, avand o inalţime maxima totala de 250 m (stalp de susţinere de maxim 165 m si pale in lungime de 85 m).

Aceste turbine eoliene vor fi amplasate pe terenuri proprietate privata, pentru care exista contracte de superficie.

Transmiterea de energie intre turbine si intre turbine si statia de transformare se va realiza printr-o reţea de linii electrice subterane (LES) amplasate pe drumurile de exploatare sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile cu drept de servitute conform plansei cu reţele propuse. Traseul de LES 400kV va subtraversa si autostrada A2, intre km 184+900 – km 185+082.

Zona destinata implementarii proiectului s-a stabilit in urma studiilor potenţialului eolian existent (regularitatea fluxurilor de aer si condiţiile optime de viteza a vantului), fiind desemnata ca propice dezvoltarii unor proiecte (parcuri eoliene) de producere a energiei din surse regenerabile.

Intreg ansamblul eolian se monteaza pe o fundaţie proiectata in funcţie de structura litologica a terenului din amplasament.

Platformele de montaj sunt proiectate astfel incat sa indeplineasca urmatoarele cerinţe specificate de furnizorul si constructorul turbinei eoliene:

- inclinarea maxima laterala si longitudinala a platformei trebuie sa fie de maxim 1.50%;

- platforma trebuie sa reziste la presiuni exercitate, in funcție de tipul macaralei utilizate si de posibilitatea de ase deplasa, intre 1,4 si 2,45 kg/cm2;

- compoziţia constructiva a platformei trebuie sa fie bine gradata pe tipuri de agregate utilizate, pastrandu-se astfel o drenare eficienta a apelor pluviale catre rigole;

- rigolele de scurgere adiacente platformei de operare sunt proiectate astfel incat sa asigure o captare eficienta si un drenaj catre zonele libere.

Diagrama platforma - zona de instalare

Zona de instalare permanenta este formata din: platforma permanenta pentru macara si drumul de access pentru montare macara.

Suprafata construita (permanenta) cuprinde 1405 mp alocati pentru platforma turbinei eoliene si zona de drum nou construit de acces la turbina eoliana, astfel ca drumul de acces considerat in tabelul de mai sus cu suprafetele construite este doar portiunea ce face legatura intre drumurile de exploatare existente si aceasta zona de instalare.

Platforma temporara are 5345 mp si este considerata pentru layout-ul general de pozitionare si depozitare a elementelor on site. Pentru cele 60 turbine propuse suprafata totala va fi de 5345 mp/turbina x 60 turbine = 320700 mp.

Drumurile de acces noi din cadrul parcului eolian cu o latime de maxim 5,5 m (in zona drumurilor in linie dreapta, in zona curbelor latimea este mai mare, fiind corespunzatoare situatiei din teren) sunt drumuri permanente utilizate in perioada construcţiei parcului eolian pentru transportul echipamentelor si materialelor, iar la finalizarea parcului eolian, pentru lucrari reparaţii si intreţinere, precum si acces al vehiculelor la cele 60 centrale.

Accesul in zona se face poate face din doua directii, astfel:

•	din drumul județean DJ222, iesire din port pe drumul national DN39 - intrare pe autostrada A4 si dupa pe A2 - iesire de pe A2 spre localitatea Medgidia pe drumul judetean DJ381 - drum de legatura dintre DJ381 si DJ222 – localitatea Pestera;

•	din drumul județean DJ222, iesire din port pe drumul national DN39 – prin localitatea Techirghiol pe DN38 spre localitatea Movilita – prin localitatea Movilita pe DN38 spre localitatea Topraisar – prin localitatea Topraisar pe DJ391 spre localitatea Mereni – spre localitatea Cobadin pe DJ391 spre localitatea Pestera prin DJ222.

Detalii privind modernizarea drumurilor de exploatare (informatii referitoare la lucrarile care se vor realiza, lungimea traseelor de drumuri interioare de acces propuse a fi realizate sau modernizate prin proiect, numele drumurilor de exploatare)

Drumurile de exploatare existente ce vor fi folosite ca acces la amplasamentele obiectivelor parcului eolian vor fi reamenajate pe cheltuiala beneficiarului investiţiei, pastrandu-si latimea existenta de 4 m.

Astfel, drumurile de exploatare existente care se vor moderniza, conform proiect, pentru a face posibil accesul la amplasamentele propuse ale turbinelor eoliene, isi pastreaza lăţimea de 4 m şi au caracteristici similare in sectiune cu alte drumuri propuse in cadrul parcului eolian.

Secțiunea transversală tipică a drumurilor care se vor moderniza se realizează prin intermediul unui șanț, pentru care se va îndepărta solul vegetal (dupa caz) și se va face o umplutură in functie de natura solului:

-	Pietriș de 30 cm cu un grad de compactare de 95% Proctor Modificat, așezat pe un geocompozit format dintr-un geotextil și geogrilă;

-	Stabilizarea solului cu pamant stabilizat in situ folosind un liant pe baza de var nestins in procent de 4%.

Peste umplutura se vor asterne doua straturi de piatra sparta:

- 20 cm sort 0-63mm compactată până la un grad de compactare de 100% Proctor modificat si

- un strat de uzura 20 cm piatră spartă 0-25mm compactată până la un grad de compactare de 100% Proctor modificat.

Pe trosoanele unde panta longitudinală a drumului este mai mare de 10%, se va folosi un un strat de uzura format dintr-un strat de 18 cm de beton de ciment rutier BcR 4.5 in locul stratului de uzura de 20 cm piatră spartă 0-25mm.

Pentru a preveni menţinerea apei pe drum, se va realiza spre exteriorul secţiunii o pantă de 2%.

În curbe, raza maximă de curbură permanenta a drumului va fi de 50 m.

In imaginile urmatoare se prezinta sectiunile propuse prin drumurile de exploatare existente care urmeaza a fi modernizate (sectiunile sunt specifice fiecarei situatii particulare intalnite pe teren, functie de panta longitudinala a drumului – spre ex. unde panta longitudinală a drumului este mai mare de 10%, se va folosi un finisaj format dintr-un strat de 18 cm de beton de ciment rutier BcR 4.5:

Sectiuni propuse pentru modernizarea drumurilor de exploatare existente

Reteaua de drumuri interne (Anexe)

Traseele de drumuri interioare de acces propuse a fi modernizate prin proiect au o lungime de 39090 ml (drumuri de exploatare existente) + 14172 ml (drumuri noi construite de acces turbine) + 12903 (drum nou interior platformei de lucru) + 49919 ml (drumuri alternative) = 117103 ml.

Toate drumurile de exploatare existente ce urmeaza a fi modernizate conform proiectului sunt figurate pe planul de situatie anexat.

Pentru drumurile noi de acces la platformele turbinelor, sunt planificate drumuri cu caracteristici similare celor precedente in ceea ce priveste straturile din sectiunile sectiunile propuse. Astfel, in cazul drumurilor noi de acces propuse care asigura accesul de la drumurile existente ce se vor moderniza pana la amplasamentele turbinelor eoliene, se va decoperta stratul vegetal al solului (aproximativ 50 cm) si dupa aceasta se vor realiza lucrarile de compactare, asezare geotextil sau stabilizarea pamantului cu liant si apoi straturile drumului ce vor fi compactate.

| Nr.crt | Denumie Drum de exploatare (alternative fara lucrari propuse) | Lungime (ml) | Latime (m) | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De 481/7 | 483.30 | 4 | 1,933.20 |
| 2 | De 457/1 | 541.89 | 4 | 2,167.56 |
| 3 | De 478/36 | 371.93 | 4 | 1,487.72 |
| 4 | De 481/46 | 239.82 | 4 | 959.28 |
| 5 | De 481/1 | 833.17 | 4 | 3,332.68 |
| 6 | De 478/2 | 1,495.75 | 4 | 5,983.00 |
| 7 | De 499/16 | 997.61 | 4 | 3,990.44 |
| 8 | De 537 | 661.71 | 4 | 2,646.84 |
| 9 | De 537/1 | 522.78 | 4 | 2,091.12 |
| 10 | De 495/1 | 649.29 | 4 | 2,597.16 |
| 11 | De 496/62 | 247.84 | 4 | 991.36 |
| 12 | De 499/47 | 865.37 | 4 | 3,461.48 |
| 13 | De 494/15 | 356.87 | 4 | 1,427.48 |
| 14 | De 499/57 | 836.42 | 4 | 3,345.68 |
| 15 | De 496/24 | 966.56 | 4 | 3,866.24 |
| 16 | De 639/1 | 623.50 | 4 | 2,494.00 |
| 17 | De 630/3 | 680.22 | 4 | 2,720.88 |
| 18 | De 662/2 | 1,623.96 | 4 | 6,495.84 |
| 19 | De 639/1 | 1,098.96 | 4 | 4,395.84 |
| 20 | De 640 | 1,085.89 | 4 | 4,343.56 |
| 21 | De 642 | 372.68 | 4 | 1,490.72 |
| 22 | De 646/25 | 968.03 | 4 | 3,872.12 |
| 23 | De 663/10 | 899.48 | 4 | 3,597.92 |
| 24 | De 663/22 | 279.48 | 4 | 1,117.92 |
| 25 | De 663/2 | 2,423.12 | 4 | 9,692.48 |
| 26 | De necunoscut | 509.92 | 4 | 2,039.68 |
| 27 | De necunoscut | 564.96 | 4 | 2,259.84 |
| 28 | De 659 | 1,062.28 | 4 | 4,249.12 |
| 29 | De 665/37 | 1,467.61 | 4 | 5,870.44 |
| 30 | De 665/49 | 441.59 | 4 | 1,766.36 |
| 31 | De 667/1 | 2,842.46 | 4 | 11,369.84 |
| 32 | De 669/54 | 249.78 | 4 | 999.12 |
| 33 | De 669/43 | 264.71 | 4 | 1,058.84 |
| 34 | De 669/31 | 207.50 | 4 | 830.00 |
| 35 | De 669/16 | 600.63 | 4 | 2,402.52 |
| 36 | De 674 | 1,279.69 | 4 | 5,118.76 |
| 37 | De 674/14 | 179.59 | 4 | 718.36 |
| 38 | De 674/27 | 408.12 | 4 | 1,632.48 |
| 39 | De 674/1 | 767.21 | 4 | 3,068.84 |
| 40 | De 680/1 | 1,265.36 | 4 | 5,061.44 |
| 41 | De 683/16 | 985.54 | 4 | 3,942.16 |
| 42 | De 622/1 | 693.56 | 4 | 2,774.24 |
| 43 | De 630/3 | 485.75 | 4 | 1,943.00 |
| 44 | De 686/17 | 1,242.55 | 4 | 4,970.20 |
| 45 | De 767/2 | 1,947.54 | 4 | 7,790.16 |
| 46 | De 687/1 | 584.50 | 4 | 2,338.00 |
| 47 | De 774/4 | 603.81 | 4 | 2,415.24 |
| 48 | De 767/2 | 1,224.79 | 4 | 4,899.16 |
| 49 | De 685/1 | 932.23 | 4 | 3,728.92 |
| 50 | De 684/1 | 594.04 | 4 | 2,376.16 |
| 51 | De 684/2 | 1,226.98 | 4 | 4,907.92 |
| 52 | De 684/40/1 | 2,182.03 | 4 | 8,728.12 |
| 53 | De 491/1 | 1,395.39 | 4 | 5,581.56 |
| 54 | De 491/18 | 963.34 | 4 | 3,853.36 |
| 55 | De 491/19 | 927.05 | 4 | 3,708.20 |
| 56 | De 622/2 | 948.67 | 4 | 3,794.68 |
| 57 | De 854 | 584.96 | 4 | 2,339.84 |
| 58 | De 663/3/2 | 159.76 | 4 | 639.04 |
|  | TOTAL | 49,919.53 |  | 199,678.12 |

Lucrarile electrice propuse vor fi realizate din urmatoarele elemente descrise in ordine succesiva:

- Linie electrica subterana 400kV racordata intre punctul de delimitare si statia de primire utilizator 400/110/33kV Varianta 1- 14 km, Varianta 2 -7km

- Statie electrica de primire utilizator 400/110/33kV 2x 200MVA 400/110kV+ 2x63MVA 110/33kV, care asigura legatura cu SEN prin LES 400kV,

- linii subterane de 110kV de legatura intre statia de primire utilizator 400/110/33kV si cele doua statii de 110/33kV cu lungime de 5 si 10 km ce racordeaza Statia 1 respectiv Statia 2.

- Doua statii electrice 110/33kV 1x160MVA ( Statia 1 si 2) de legatura cu conexiunile grupurilor generatoare

- Retea de cabluri subterane 33kV de legatura intre statiile de transformare 110/33kV

si conexiunile(posturile de transformare) 33/0,69kV aferente grupurilor generatoare eoliene

Linie electrica subterana 400kV - aprox. 14 km.

Traseul de cablu LES 400kV pe suprafetele de teren de-a lungul drumurilor de exploatare, respectiv a subtraversarii Autostrazii A2, se va face cu respectarea zonelor de siguranta/ protectie aferente LES 400kV conform Ord.239/2019 precum si cu respectarea conditiilor de pozare si a conditiilor impuse la intersectia cu alte instalatii tehnologice conf. NTE 007/08/00.

Cablul subteran va fi pozat in tub PEHD, cu o adancime de pozare de min. 1,2m si cu camine de tragere din cca. 600m in 600m.

Cablul electric monofazat 400kV este protejat in tub PEHD iar subtraversarea autostrazii A2 (km 185+090) se efectueaza prin foraj orizontal la km 185+082 – km 185+100, sub un unghi de 74°, executarea gropilor de forare realizandu-se in afara zonei de siguranta a Autostrazi A2. Amplasarea cablului electric monofazat 400kV, in zona autostrazii A2, intre km 184+900 – km 185+082, cale 1 la o distanta de 10m in afara zonei de siguranta. Gropile de forare se vor amplasa la o distanta de 30m calea 1 si 33m calea 2 pe Autostrada A2, considerate de la axul drumului. Lucrarile se vor realiza fara afectarea circulatiei rutiere ce se desfasoara pe autostrada A2.

Varianta 1 de racordare:

Intre stația Medgidia Sud si stația CEE Pestera 2 prevăzută conform solicitării beneficiarului o singura linie de legătură.

Traseul cablului va fi semnalizat cu borne vizibile în orice condiții atmosferice LES 400 kV va avea o lungime de cca 14 km și va fi realizata cu cabluri monofazate, cu manta de polietilena, armate, cu izolație din polietilena reticulata, cu bariere longitudinale și transversale la pătrunderea apei. Conductorul va fi multifilar cu o secțiune de 1200 mmp Al pentru o putere după pozare de 436 MW.

Varianta 2 de racordare:

LES 400 kV va avea o lungime de cca 7km și va fi realizata cu cabluri monofazate, cu manta de polietilena, armate, cu izolație din polietilena reticulata, cu bariere longitudinale și transversale la pătrunderea apei. Conductorul va fi multifilar cu o secțiune de 1200 mmp Al pentru o putere după pozare de 436 MW.

Statie electrica de primire utilizator 400/110/33kV 2x 200MVA 400/110kV+ 2x63MVA 110/33kV, care asigura legatura cu SEN prin LES 400kV:

Stația de transformare de tip exterior 400/110/33 kV este formata din :

- o celula de linie echipata cu:

  - separator de linie trifazat de exterior cu doua cutite de punere la pamant

  - 3 transformatoare de tensiune monofazate

  - 3 descarcatoare cu oxid de fier 400 kV

  - 3 transformatoare de curent monofazate

  - intrerupator 400 kV

  - separator trifazat de exterior bare cu cutite de punere la

pamant

- doua celule de transformator 400 kV echipate cu :

  - separator de bare trifazat de exterior cu douacutite de

punere la pamant

  - 3 transformatoare de curent monofazate

  - intrerupator 400 kV

  - separator trifazat de exterior cu cutite de punere la pamant

- Transformatoare 400/110 kV 2x200 MVA

- doua celule de transformator 110 kV echipate cu :

  - o separator de bare trifazat de exterior cu  cutite de

punere la pamant

  - o 3 transformatoare de curent monofazate

secundare

  - o intrerupator 110 kV

  - o separator trifazat de exterior cu cutite de punere la pamant

- doua celule de transformator 110 kV pentru trafo 110/33kV echipata cu :

  - separator de bare trifazat de exterior cu cutite de punere la pamant

  - 3 transformatoare de curent monofazate

  - intrerupator 110 kV

  - separator trifazat de exterior cu cutite de punere la pamant

- 2x Transformator 110/33 kV 63 MVA

Linii subterane de 110kV de legatura intre statia de primire utilizator 400/110/33kV si cele doua statii de 110/33kV cu lungime de 5 si 10 km ce racordeaza Statia 1 respectiv Statia 2.

Traseul de cablu LES 110kV pe suprafetele de teren de-a lungul drumurilor de exploatare, se va face cu respectarea zonelor de siguranta/ protectie aferente LES 110kV conform Ord.239/2019 precum si cu respectarea conditiilor de pozare si a condtiilor impuse la intersectia cu alte instalatii tehnologice conf. NTE 007/08/00.

Cablul subteran va fi pozat cu montarea in trefla a fazelor in tuburi PEHD, alaturi de cablul de fibra optica pentru comunicatii, semnalizari si telecomenzi ce va fi pozat tot in tuburi PEHD, cu o adancime de pozare de min. 1,2m si cu camine de tragere din cca. 600m in 600m.

Doua statii electrice 110/33kV 1x160MVA ( Statia 1 si 2) de legatura cu conexiunile grupurilor generatoare

Instalatia electrica aferenta CEE Pestera 2 de preluare a energiei de la generatoare va fi realizata conform datelor primite de la Producător din 60 conexiuni de 33 kV amplasate în containerele de la baza stâlpilor. La fiecare dintre acestea vor fi racordate :

- 2 sau 3 celule linie echipate cu separatoare de sarcina

- 1 celula grup transformator – grup generator eolian 6 MW echipata cu

întreruptor cu vid și separator de sarcina

Cele 60 conexiuni( substații) impartite în 4 grupe egale sunt racordate intrare –iesire la

cabluri de tipul NA2XS(FL)2Y cu sectiunea de 630mmp, 400mmp și 185 mmp, racordate radial la barele a trei statii de transformare, una de 400/110/33 kV si respectiv doua de 110/33 kV. Noua statie va fi compusa din zona echipamentelor primare de transformare si cladirea statiei.

Cladirea va avea minim o camera de comanda, camera celulelor de medie tensiune, camera generatorului de rezerva si o zona de depozitare.

Pe langa aceste zone principale, va exista si zona echipamentelor de compensare a puterii reactive cu o suprafata ce va fi stabilita in faza de proiectul tehnic pentru realizarea linei electrice subterane de 110kV.

Suprafata finala a statiei nu va depasi 11000 mp.

In imaginea urmatoare se prezinta propunerea privind amplasarea echipamentelor in cadrul noii statii electrice de transformare propuse a fi realizate pe amplasament, insa configuratia finala va fi stabilita in functie de proiectul final aprobat.

Plan de situatie statie electrica 33/110 kV

Retea de cabluri subterane 33kV de legatura intre statiile de transformare 110/33kV si conexiunile(posturile de transformare) 33/0,69kV aferente grupurilor generatoare eoliene

Traseul de cablu LES MT pe suprafetele de teren de-a lungul drumurilor de exploatare, se va face cu respectarea zonelor de siguranta/ protectie aferente LES MT conform Ord.239/2019 precum si cu respectarea conditiilor de pozare si a conditiilor impuse la intersectia cu alte instalatii tehnologice conf. NTE 007/08/00.

Montarea cablului de MT se va realiza cu profile de pozare dimensionate corespunzator numarului de fluxuri de cabluri cu o adancime de pozare de min. 1,2m si cu camine de sectionare din cca. 1km in 1km.

Linia Electrică Subterană (LES) de medie tensiune este proiectata în sistem intrare – ieșire, cu cabluri monopolare cu izolație din polietilena reticulată XLPE, cu protecție longitudinală și transversală la pătrunderea apei, de secțiuni corespunzătoare, care răspund la solicitările termice și electrodinamice date de puterile electrice tranzitate (conf. NTE007/08/00 și NTE401/03/00) și solicitărilor termice în condiții de scurtcircuit. Pe traseul LES medie tensiune, în profil comun se pozează fibra optica, care asigură suportul de comunicație pentru preluarea informațiilor de la generatoarele eoliene.

La fiecare turbină se va executa o priză artificială de pământ pentru dirijarea potenţialelor în sol, care se va lega in paralel cu priza de pamant naturala a turnului prin conectarea acestora la bara principala de legare la pământ aferentă turbinei. La bara principală de legare la pământ se va prelua instalaţia de protecţie împotriva loviturilor directe de trăsnet, conductorul de legare la pământ al structurii metalice aferente turnului si fundatiei, conductorul orizontal de egalizare a potentialelor între prizele de pământ ale întregului parc si mantalele cablurilor.

Priza artificială de pământ aferentă fiecărei turbine se va dimensiona în funcţie de rezistivitatea solului de fundare şi de cerinţele producătorului de turbină, acestea se vor corela cu cerinţele: SR CEI 61024-1:1999 – Protecţia structurilor împotriva trăsnetului. Partea 1: prescripţii generale; SR CEI 61400-24:2006 – Turbine eoliene. Partea 24: protecţia împortiva trăsnetului; 1RE- IP 35/2- 1992 – Îndrumar de proiectare pentru reţelele de medie tensiune cu neutrul tratat prin rezistenţă. Vol. 2: Instalaţii de legare la pământ;

Configuraţia prizelor artificiale de pământ va fi conform CEI 61400-24 (cap. 9.1.2).

Pozarea cablurilor subterane se face in sanţuri cu adancimea de 1,20 m si laţimea superioara de 0,6 m (pentru santurile cu 1 singur circuit), 0,8 m (pentru santurile cu 2 circuite) sau 1,3 m (pentru santurile cu 3 circuite). Majoritatea zonelor sunt cu unul si doua circuite. In imaginile urmatoare se prezinta sectiunile prin santurile pentru pozarea cablurilor electrice.

Cablurile de energie se poziționează în trefla si se fixeaza la fiecare 3 m.

Cablurile de energie se protejeaza printr-un strat de nisip de râu spălat, cu dimensiuni ale granulelor cuprinse între 3 mm și 0,2 mm și cu un conținut de substanțe organice mai mic de 1%. In cazul in care nisipul din piatra de râu nu este disponibil în zonă se poate supune aprobarii un material similar care va fi cernut astfel încât să nu conțină piatră.

Toate materiale de umplutură de deasupra stratului de protecție, trebuie sa fie materiale selecționate din excavare, fără lemn, rădăcini, materie vegetală, sol vegetal sau alte materiale dăunătoare. Materialul de umplutură trebuie să fie compactat în secțiuni de 20 cm grosime până la 85% din valoarea standard a densității uscate PROCTOR (ASTM D698). Primii 20 cm trebuie compactați manual, iar restul trebuie să fie compactat mecanizat.

Dupa pozarea cablurilor pe pat de nisip, conform detaliilor din sectiunile anterioare, se umplu sanţurile cu pamant compactat si se aduce terenul la forma iniţiala.

Detalii privind racordarea la S.E.N. a parcului eolian

Conform ATR (avizul tehnic de racordare – anexat extras ATR) obtinut pentru acest proiect, in imaginea urmatoare se prezinta schema de principiu a solutiei propuse de racordare a parcului eolian Pestera 2.

Racordare la SEN CEE Pestera 2 - 396MW

Suprafata zonelor de instalare

Suprafata platformelor tehnologice aferente turbinelor.

Platformele de asamblare (cele permanente) vor avea o suprafata de 1045 mp pentru fiecare turbina eoliana. In total, suprafata totala propusa a fi ocupata de platformelor tehnologice aferente turbinelor (platforme permanente) va fi de 60 x 1045mp = 62700 mp = 6,27 ha.

Suprafata drumurilor pentru montare macara

Drumurile pentru montare macara vor avea o suprafata aproximativa de 968 mp (215 ml x 4.5m) pentru fiecare turbina eoliana.

Latimea traseului relelelor electrice (LES-MT) si telecomunicatii (fibra optica) proprii parcului eolian

Asa cum s-a mentuionat anterior, pozarea cablurilor subterane se face in șanţuri cu adancimea de 1,20 m si laţimea superioara de 0,6 m (pentru santurile cu 1 singur circuit), 0,8 m (pentru santurile cu 2 circuite) sau 1,3 m (pentru santurile cu 3 circuite). Majoritatea zonelor sunt cu unul si doua circuite. In imaginile urmatoare se prezinta sectiunile prin santurile pentru pozarea cablurilor electrice.

Materiale utilizate

Principalele materialele utilizate in realizarea obiectivului sunt: beton armat, profile metalice, PVC, lemn, alte materiale.

III.6.2. Profilul si capacitatile de productie

Investitia presupune o activitate de productie de energie electrica din surse regenerabile, energia eoliana instalarea a 60 turbine eoliene (denumite in continuare T1 – T60), de putere 6,6 MW fiecare. Cu ajutorul acestora se va putea produce aproximativ o putere de maximum 396 MW.

Energia furnizata este determinata de:

- puterea nominala a eolienei in kW (reprezinta caracteristica randamentului determinata de producator), respectiv puterea furnizata de eoliana la viteza nominala a vantului;

- inaltimea stalpului;

- diametrul rotorului: reprezinta diametrul cercului format de rotatia palelor eoliene;

- suprafata baleiata: este reprezentata de aria perpendiculara pe directia vantului pe care rotorul o baleaiaza pe parcursul unei rotatii complete;

- sursa curbei de energie: in cazul in care distributia vantului nu este cunoscuta in calculul energiei furnizate de eoliana se tine cont de curba de energie care se bazeaza pe distributia vitezei vantului dupa Rayleight;

- factorul de forma, un coeficient dependent de o viteza medie a vantului;

- viteza vantului: reprezentata de o plaja posibila a vitezei vantului, in m/s, pentru care curba de putere si curba de energie sunt definite. Pentru curba de putere, vitezele vantului inscrise sunt vitezele instantanee. In acelasi timp, pentru curba de energie, vitezele vantului inscrise corespund valorii anuale medii ale distributiei vitezei vantului;

- curba de putere: este reprezentata de energia instantanee (adica puterea) furnizata de eoliana si masurata pentru toate vitezele vantului la inaltimea rotorului pentru care eolienele pot sa functioneza.

Concluzionand, productia de energie a centralei eoliene este determinata de o serie de pierderi, efectele topografice, disponibilitate, eficienta transmiterii de electricitate, efectele densitatii aerului, etc.

Cantitatea estimata de energie totala anuala produsa de parcul eolian este de 1.190,5 GWh/an.

III.6.3. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Amplasamentul este liber de constructii, deci nu exista fluxuri tehnologice pe amplasament.

In privinta situatiei propuse, instalatia analizata in obtinerea energiei electrice din energia eoliana are la baza urmatoarele elemente:

Turbinele utilizate in cadrul prezentului proiect vor fi cu ax orizontal, producator Siemens Gamesa.

Principalele parti componente

Dimensiuni turbina eoliana propusa

Caracteristicile turbinelor eoliene propuse:

- Inalţime maxima = 250 m.

- Inalțime stalp/pilon: maxim. 165 m;

- Lungimea palei = 85 m;

- Diametru rotor: 170 m;

- Numar pale: 3;

- Putere generator turbina = 6,6 MW

Imagine nacela turbina Siemens Gamesa

Toate funcţiile turbinei eoliene sunt monitorizate si controlate de unitaţi de comanda si control pe baza de microprocesoare amplasate in interiorul nacelei.

Modificarea inclinarii palelor este acţionata de un sistem hidraulic care permite rotirea palelor. Sistemul hidraulic furnizeaza de asemenea presiunea necesara pentru sistemul de franare.

Cresterea inaltimii turnului si marimii palelor a avut un puternic impact asupra productiei de energie electrica, in sensul cresterii acesteia chiar in conditii de viteze medii ale vantului.

Turbinele Siemens Gamesa sunt printre cele mai performante in functionarea in conditii de temperaturi scazute, fiind extins do\meniul de operare in conditii de inghet.

Functionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaza pe principiul morilor de vant, fluxul utilizat fiind:

Schema principala de obtinere a energiei electrice este cea de mai jos.

III.6.4. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Procesul de productie consta in generarea de energie electrica utilizand o turbina care are la baza energia eoliana.

Energia de origine eoliana face parte din energiile regenerabile. Aero-generatorul utilizeaza energia cinetica a vantului pentru a antrena arborele rotorului sau: aceasta este transformata in energie mecanica, care la randul ei este transformata in energie electrica de catre generatorul cuplat mecanic la turbina eoliana. Cuplarea mecanica se poate face fie direct, daca turbina si generatorul au viteze de acelasi ordin de marime, fie prin intermediul unui multiplicator de viteza. Exista mai multe posibilitati de a utiliza energia electrica produsa: fie este stocata in acumulatori, fie este distribuita prin intermediul unei retele electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate.

Randamentul sistemelor eoliene de conversie este de ordinul a 89 - 90 %. Trebuie luate in considerare, de asemenea, pierderile generatorului si ale eventualelor sisteme de conversie.

Turbinele in functie de pozitionarea axului sunt de mai multe tipuri, cel utilizat in lucrarea de fata fiind cu ax orizontal, se va descrie numai aceasta solutie. Functionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaza pe principiul morilor de vant.

Planul de rotatie al rotorului este controlat astfel ca sa fie perpendicular pe directia vantului. Fluxul de aer rezultant pe pala rotorului (adica vectorul suma al vitezei vantului cu viteza locala a rotorului) produce o diferenta de presiune intre partea palei expusa vantului si cea opusa. (Aerul ce se scurge peste partea opusa vantului circula la o viteza mai mare si, deci, la o densitate si presiune mai mici). Aceasta diferenta de presiune produce o forta de impingere perpendiculara pe rezultanta fluxului de aer. O componenta a acestei forte produce un moment mecanic de rotatie care roteste rotorul si axul. Puterea la nivelul axului poate fi utilizata in mai multe moduri. Sute de ani ea a fost folosita pentru macinatul graului sau pomparea apei, astazi instalatiile mari moderne, cu generatoare integrate, o convertesc in energie electrica.

In sectorul energiei, cea mai utilizata tehnologie de energie regenerabila este energia eoliana, sursa regenerabila de energie si tehnologie care are cel mai mic impact negativ asupra mediului si biodiversitatii, valorificand avantajul legat de anumite situatii geografice sau climatice pentru a asigura obtinerea unui rezultat benefic prin utilizarea turbinelor eoliene.

Cantitatea de energie electrica produsa de o instalatie eoliana depinde de tipul si de dimensiunile turbinei si de amplasamentul instalatiei.

Odata intrat in functiune, mentenanta parcului este asigurata de inspectii periodice ale turbinelor si substatiilor, vizand in mod special eventualele defectiuni datorate vandalismului.

Principalele tipuri de activitati care se iau in consideratie sunt:

- controlul automatizarii;

- monitorizarea conditiilor atmosferice;

- strangerea si vizualizarea informatiilor;

- ajustarea puterii;

- urmarirea diagnosticelor de defect;

- urmarirea sistemului de transmitere la distanta a datelor.

Programarea intretinerii depinde de numarul si proiectul parcului eolian.

O alta activitate de intretinere este cea care se realizeaza asupra drumurilor, incluzand drenaje si controlul eroziunii. Perioada la care se vor efectua aceste verificari depinde de localizarea turbinelor, de tipul de sol.

Substatia va avea nevoie de operatii de intretinere constand in verificarea si refacerea izolatiei, inlocuirea contactelor si alte activitati de curatare care se impun a fi necesare.

III.6.5. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora

Pentru executia obiectivului va fi folosita energia electrica si combustibilii fosili – benzina si motorina. La acest moment nu este posibila o estimare a cantitatilor, aceasta va fi realizat in faza de proiect de executie, functie de tehnologiile aplicate, utilajele folosite perioada de executie, marimea fortei de munca, echipamentele utilizate.

Materialele ce vor fi utilizate pentru realizarea investitiei vor fi aduse pe amplasament, inclusiv materialele de constructie; ele nu vor suporta procese tehnologice urmand a fi doar puse in opera conform tehnologiilor de constructie si montaj aprobate de proiect:

- beton armat in fundatii;

- diferite sorturi de agregate;

- otel in structura generatoarelor;

- materiale compozite la nacela si palele generatorului;

- cabluri.

In timpul functionarii nu este necesara utilizarea de materii prime tinand cont ca functionarea turbinelor se bazeaza pe energie eoliana.

In functionarea turbinelor eoliene se utilizeaza uleiuri de ungere si racire a componentelor la perioadele de verificare stabilite de producatorul echipamentelor.

Se utilizeaza apa in scop menajer si la umectarea materialelor pulverulente.

III.6.6. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentare cu energie electrica

Fiecare turbina eoliana are in interiorul ei amplasat un post de transformare electric care preia energia produsa de catre aceasta. Intre ele, aceste transformatoare sunt cuplate printr-un sistem de cabluri subterane si conectate in stația nou propusa.

Din cele doua statii de transformare 20 (30, 33) / 110 kV, puterea produsa este evacuata printr-o reţea electrica subterana de 110 kV catre statia electrica Pestera 2 20 (30, 33) / 110/400 kV si de aici printr-o linie electrica subterana de 400 kV catre SEN in statia electrica Medgidia Sud.

Pentru necesitaţile curente se va alimenta in regim propriu.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din surse externe - apa imbuteliata.

Pentru funcţionarea centralei electrice eoliene nu este necesar a fi asigurata sursa de apa potabila.

Evacuarea apelor uzate

Din funcţionarea centralei electrice eoliene nu rezulta ape uzate tehnologice si menajere.

In perioada de construcţie in cadrul organizarii de santier se vor amplasa WC ecologice ce vor fi vidanjate periodic pentru a deservi personalul.

Apele pluvialese vor scurge gravitational.

Telecomunicatii

Nu sunt necesare reţele de telefonie.

III.6.7. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Constructorul va trebui sa igienizeze si sa refaca toate suprafetele utilizate de el in orice scop in timpul lucrului, intr-un mod care sa asigure satisfactia beneficiarului si sa indeplineasca masurile de protectie a factorilor de mediu.

Operatia de igienizare si refacere se va face imediat dupa:

- eliberarea amplasamentului de toate deseurile, materialele de constructie, astfel incat terenurile sa fie aduse la starea initiala acolo unde este cazul;

- excesul de material nefertil excavat, va fi transportat la un depozit de deseuri inerte sau in alte locuri indicate de primarie, fiind interzisa depozitarea permanenta in zona amplasamentului, sau in alte zone fara acordul primariei;

Stratul de sol afectat prin amenajarea drumurilor si a platformelor tehnologice se reface prin nivelarea si reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavaţia lucrarilor.

III.6.8. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul in zona se face poate face din doua directii, astfel :

- din drumul județean DJ222, iesire din port pe drumul national DN39 - intrare pe autostrada A4 si dupa pe A2 - iesire de pe A2 spre localitatea Medgidia pe drumul judetean DJ381 - drum de legatura dintre DJ381 si DJ222 – localitatea Pestera;

- din drumul județean DJ222, iesire din port pe drumul national DN39 – prin localitatea Techirghiol pe DN38 spre localitatea Movilita – prin localitatea Movilita pe DN38 spre localitatea Topraisar – prin localitatea Topraisar pe DJ391 spre localitatea Mereni – spre localitatea Cobadin pe DJ391 spre localitatea Pestera prin DJ222.

Drumurile de exploatare existente ce vor fi folosite ca acces la amplasamentele obiectivelor parcului eolian vor fi reamenajate pe cheltuiala beneficiarului investiţiei, pastrandu-si latimea existenta de 4 m.

Drumurile de acces noi din cadrul parcului eolian cu o latime de maxim 5,5 m (in zona drumurilor in linie dreapta, in zona curbelor latimea este mai mare, fiind corespunzatoare situatiei din teren) sunt drumuri permanente utilizate in perioada construcţiei parcului eolian pentru transportul echipamentelor si materialelor, iar la finalizarea parcului eolian, pentru lucrari reparaţii si intreţinere, precum si acces al vehiculelor la cele 60 centrale eoliene.

III.6.9. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale folosite in perioada de constructie sunt: nisipul, lemnul – la realizarea cofrajelor, pietrisul, apa.

Ca o resursa specifica - apa va fi utilizata in perioada de constructie, la umectari si in perioada de constructie si functionare in scop igienico-sanitar si va fi obtinuta din reteaua de apa potabila a localitatii.

O resursa specifica este energia eoliana, utilizata in perioada de exploatare a parcului eolian, fiind o resura regeneabila.

III.6.10. Metode folosite in constructie / demolare

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare.

Vor fi respectate distanţele minime pentru siguranţa si protecţie, conform Ordinul 239/2019 al ANRE - completata prin Ordinul 67/2020 si Ordinul 225/2020.

Condiţii de fundare

Fundarea directa pe teren natural

In funcție de tipul de fundație ales, la stabilirea presiunii convenționale de calcul, proiectantul va aplica corecțiile necesare la valoarea de baza indicata mai sus, folosind indicațiile din normativele NP 112-2014 si NP 125-2010.

Pentru valorile maxime ale presiunii de contact pe talpa fundației, cu considerarea excentricitații incarcarilor, trebuie respectate condițiile:

- pentru gruparea fundamentala de acțiuni: pmax ≤ 1,2pconv;

- pentru gruparea speciala de acțiuni: pmax ≤ 1,4pconv.

Fundarea indirecta

Avand in vedere condițiile geotehnice este recomandata fundarea indirecta pe piloți forați de diametru mare.

Intrucat terenul din amplasament este alcatuit in suprafața din pamanturi sensibile la umezire (PSU), fisa piloților se va opri numai sub acest strat.

La dimensionarea piloților se va ține seama de riscul apariției frecarii negative pe suprafața laterala a piloților.

Pentru verificarea capacitații portante ante-evaluate prin calcul, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare (NP 123:2010 si NP 045/2000) vor fi necesare incarcari de proba pe piloți instrumentați, executați cu tehnologia stabilita. Punctele caracteristice din amplasament unde se vor realiza incercarile de proba pe piloți instrumentați vor fi stabilite de proiectantul piloților prin programul de incarcare al piloților de proba.

Pe tot parcursul execuției piloților se va intocmi fisa de forare si betonare a fiecarui pilot. Lungimea forajului fiecarui pilot se va adapta la situația reala din teren astfel incat sa se asigure lungimea de patrundere in stratele portante, prevazuta in proiect.

Dupa terminarea duratei de viata a obiectivului, in conditiile in care se va inchide obiectivul si va avea loc dezafectarea si demolarea este necesara elaborarea unui proiect tehnic de demolare si obtinerea actelor de reglementare impuse de legislatia in vigoare. Printre alte aspect, se iau in considerare zona proiectului, materialele utilizate, scopul demolarii si metodele de curatare a spatiului.

In baza proiectului tehnic, a avizelor si acordurilor aferente obtinute, se obtine autorizatia de dezafectare, care permite titularului sa desfasoare lucrarile. Aceste lucrari se pot desfasura printr-o varietate mare de procedee tehnologice.

Viata unui parc este in mod normal apreciata la 25 – 30 de ani.

Activitatea de dezafectare in mod normal cuprinde urmatoarele activitati:

-	pentru inceput turbinele vor fi izolate fata de substatie;

-	rotorul si nacela vor fi coborate pe sol cu ajutorul unor macarale, fiind transportate in locuri speciale de depozitare sau la centre de reciclare;

-	stalpii vor fi dezansamblati, iar partea ramasa va fi sectionata de fundatie;

-	zonele din jurul turbinei vor fi reabilitate;

-	va avea loc o dezafectare a fundatiilor si a statiilor de transformare, terenul refacandu-se.

III.6.11. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.

Etapele de realizare a proiectului sunt :

Etapa I – lucrari de construcții:

• Delimitarea zonelor de lucru, in conformitate cu etapele de executie si cu planurile de situatie intocmite de proiectant;

• Realizarea a 4 organizari de santier:

|  | Suprafata ocupata tenporar - mp | Parcela | Cota | Suprafață detinuta [ha] | Nr. Cadastral / CF: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizare de santier – Statia electrica ST 3 | 3700 | 686/21 | 1/1 | 3.00 | 102809 |
|  |  | 686/20/1 | 1/1 | 3.13 | 104260 |
| Organizare de santier – Statia electrica ST 1 | 3700 | 674/33 | 1/1 | 5.00 | 102897 |
| Organizare de santier – Statia electrica ST 2 | 3700 | 499/38 | 1/1 | 7.50 | 106303 |
| Organizare de santier –turbine eoliene turbine eoliene | 3700 | 478/14 | 1/1 | 10.00 | 101111 |

• Intarirea drumurilor de exploatare existente si realizarea drumurilor de acces pe parcelele in care vor fi construite centralele eoliene

• Realizarea platformelor de montaj

• Realizarea fundațiilor.

Etapa II – lucrari de montaj:

• Asamblarea componentelor centralei eoliene;

• Realizarea stației de transformare;

• Realizarea rețelei electrice subterane de descarcare a energiei produse de centralele eoliene la stația de transformare si a rețele de telecomunicații (fibra optica);

Etapa III – funcționare:

• Probe si punere in funcțiune;

• Intreținere.

IV. Dezafectare

• dezafectarea instalatiilor eoliene;

• aducerea terenului la starea initiala.

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare.

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

III.6.12. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Conform Certificatului de urbanism nr. 34 din 14.10.2020, emis de Primaria Comunei Pestera, terenul studiat face parte din extravilanul comunei Pestera, in temeiul reglementarilor:

- Documentatiei de urbansim nr. 8873/29.12.2005, faza PUG, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 37/31.08.2006, cu termen de prelungire conform HCL nr. 57/25.07.2019.

- Documentatiei de urbansim faza PUZ, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 130/16.12.2010 si Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 131/16.12.2010.

Pentru acest proiect in faza de urbanism (PUZ) s-a obtinut din partea APM Constanta - actul de reglementare nr. 2763RP din 25.05.2010.

III.6.13. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

S-au studiat alternativele pentru proiect pentru ca efectele semnificative asupra mediului sa dispara sau sa fie diminuate, iar masurile specifice aplicabile sa reduca numarul acestora si semnificatia lor.

Analiza comparativa a alternativelor indica varianta ce a condus la alegerea solutiei conform proiectului.

Criteriile de evaluare avute in vedere, pentru determinarea alternativei optime care sa indeplineasca principiile dezvoltarii durabile, au tinut cont de:

- fezabilitatea solutiei din punct de vedere economic si social;

- minimizarea efectelor negative asupra factorilor de mediu;

- conditiile concrete de mediu.

ALTERNATIVA „0” – Neimplementarea proiectului

S-a analizat situatia existenta a terenului, starea acestuia.

In ceea ce priveste evoluția probabila a starii mediului in situația neimplementarii proiectului propus, este de asteptat ca evoluția aspectelor relevante de mediu sa fie urmatoarea:

- aerul si calitatea acestuia vor ramane pe linia evolutiva curenta, fara o contribuție pozitiva indirecta;

- mediul geologic si corpurile de apa (subterane sau de suprafața) nu vor suferi modificari;

- din punct de vedere al solului si utilizarii terenului, zona studiata isi va pastra integral categoria de folosința actuala: teren arabil si drumuri de exploatare;

- din punct de vedere al biodiversitații este de asteptat ca presiunea antropica generata de activitațile agricole sa ramana relativ constanta;

- populația, elementele de patrimoniu si peisajul nu vor suferi modificari.

ALTERNATIVA „1” – Alegerea tehnologiei de obtinere a energiei electrice

- Surse de energie convenționale, prin combustie, generează impacte semnificative adverse asupra calităţi aerului dar şi asupra utilizării terenului, esteticii şi resurselor de apă. Majoritatea centralelor electrice (altele decât cele eoliene) necesită cantităţi mari de apă pentru operare, ceea ce conduce la impacte asupra apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi asupra organismelor acvatice.

- Energia nucleară implică costuri uriaşe de punere în funcţiune şi cauzează probleme de mediu majore, în general cu depozitarea materialului radioactiv şi cu managementul deşeurilor şi a apelor uzate.

- Energia eoliana - Avantajele energiei eoliene sunt larg cunoscute, fiind aceleași ca în cazul altor surse regenerabile:

- reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor;

- prevenirea epuizării resurselor neregenerabile;

- posibilitatea de a avea autonomie energetică.

Avand in vedere cele 3 alternative tehnologice prezentate de producere a energiei electrice, s-a ales alternativa care sa duca la un impact cat mai redus asupra factorilor de mediu – energia eoliana. In comparaţie cu alte tehnologii, producerea energiei electrice pe baza energiei eoliene prezinta urmatorele avantaje:

- producerea de energie electrica fara emisii de gaze cu efect de sera

- eliminarea oricaror emisii de poluanţi in atmosfera

- conservarea resurselor naturale (carbuni, gaze naturale, ţiţei, paduri, apa)

- atingerea ţintelor naţionale si ale Uniunii Europene privind producerea de energie din surse regenerabile, precum si cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

- riscurile pentru sanatatea publica si pentru cea a operatorilor sunt cu mult mai mici.

ALTERNATIVA „2” – Numarul turbinelor eoliene componente ale parcului eolian analizat

In privinta alternativelor referitoare la numarul turbinelor componente ale parcului eolian analizat au fost luate in considerare 2 alternative de catre benefiicar:

- Parc eolian Pestera 2 cu 66 turbine eoliene

- Parc eolian Pestera 2 cu 60 turbine eoliene

Varianta initiala de proiect prevedea realizarea a 66 turbine eoliene in cadrul proiectului, varianta pentru care s-a si obtinut Certificatul de Urbanism, acesta fiind emis pentru faza DTAC.

Analizand cele 2 alternative referitoare la numarul turbinelor eoliene componenta parcului eolian Pestera 2, din punct de vedere al protectiei mediului s-a ales alternativa cu 60 turbine eoliene din urmatoarele considerente:

- Numarul mai mic de turbine eoliene presupune realizarea unui numar mai mic de fundatii, drumuri de acces si platforme de montaj, si astfel reducerea suprafetei ocupate definitiv si temporar de elementele de constructie => impact redus asupra factorului de mediu sol si biodiversitate

- Numar de ore redus de functionare a utilajelor pe amplasament si dislocarea / manipularea unei cantitati mai mici de sol=> impact redus asupra factorului de mediu aer

S-a ales alternativa analizata in cadrul memoriului tehnic deoarece:

- energia eoliana este una regenerabila, putin poluatoare si nu depinde de resurse critice;

- poziţionarea finala a parcului eolian prin proiectul propus este optima din punct de vedere al producerii de energie si protecţiei mediului si s-a realizat ţinand cont de proiectanţi, avize specifice, factori de mediu, pentru a se asigura ca impactul asupra mediului a fost redus pe cat de mult posibil;

- turbinele, ca si celelalte componente ale proiectului vor fi amplasate astfel incat sa se minimizeze pierderile de teren sau interferenţele cu operaţiile agricole si sa nu afecteze biodiversitatea din zona.

III.6.14. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii obiectivului va aparea activitatea de obtinere si furnizare a energiei electrice.

Activitatile care vor fi asociate proiectului vor fi:

- generarea de ape uzate si deseuri;

- evacuare a apelor uzate de pe amplasament;

- depozitare temporara si evacuare a deseurilor generate pe amplasament.

III.6.15. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Conform Certificatului de Urbanism nr. 34/14.10.2020 pentru acest proiect sunt solicitate urmatoarele avize / acorduri specifice:

- avize si acorduri privind utilitatile urbane si de infrastructura:

  - alimentare cu energie electrica;

  - alimentare cu apa

  - gaze naturale

- avize si acorduri privind:

  - protectia mediului

- avize specifica ale administratiei publice centrale si ale serviciilor descentralizate ale acestora:

  - Aviz MAPN prin Stat Major General, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Serviciul Roman de Informatii

  - Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

  - AN Imbunatatiri Funciare – Suc Constanta

  - Directia Judeteana de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Constanta

  - Autoritatea Aeronautica Civila Romana

  - Aviz de amplasament CNTEE Transelectrica SA

  - Aviz de amplasament Enel – Suc Dobrogea

  - SNTG Transgaz SA Medias

  - Aviz Drumuri nationale, judetene

- studii tehnice de specialitate:

  - Studiu geotehnic

  - Studiu pedologic

## Capitolul IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

IV.1. 	Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

Pe teren nu exista constructii, nu se pune problema unor demolari.

IV.2.	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

IV.3. 	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz

Nu este cazul.

IV.4. 	Metode folosite in demolare

Nu este cazul.

IV.5. 	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

IV.6. 	Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)

Nu este cazul.

## Capitolul V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

V.1. 	Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completarile ulterioare

Proiectul analizat se incadreaza in Anexa I - Lista activitaţilor din cadrul Legii nr. 22 din 22 februarie 2001 (*actualizata*) pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991 la punctul 22 [Instalaţii mari de utilizare a energiei eoliene pentru producţia de electricitate (parcuri eoliene)], insa distanta pana la cea mai apropiata granita, cu Republica Bulgaria, este de peste 21 km, astfel ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera.

V.2. 	Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul va respecta avizul Directiei Judetene pentru Cultura Constanta care va fi obtinut in faza DTAC conform solicitarii Certificatului de Urbanism.

Incadrare fata de obiective cu valoare de patrimoniu

Sursa: https://map.cimec.ro/Mapserver/

Asa cum rezulta din Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural National, in zona proiectului exista o serie de tumuli funerari (cercuri negre). De asemenea, in zona localitatilor Pestera, Veteranu si Izoru Mare exista elemente din Repertoriul Arheologic National (cercuri verzi si rosii), in afara zonelor propuse pentru amplasarea elementelor proiectului, asa cum rezulta din harta disponibila pe Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural National.

Amplasarea obiectivelor proiectului se va realiza in afara elementelor de Patrimoniu Cultural National, respectand zonele de siguranta si protectie ale acestora.

V.3. 	Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

Zona amplasamentului analizat

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

- folosinta actuala a terenului: Terenurile sunt inregistrate la categoria de folosinta “arabil extravilan” si pasuni;

- destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate: exploatatii agricole, parc eolian si drumuri

- Destinatia stabilita prin CU: Construire centrala electrica eoliana Pestera 2: turbine eoliene, statii transformare 2 x 33/110kv si 1 x 33/110/400 kV, linii electrice subterane de 33/110/400 kV pentru interconectare, drumuri de acces si organizare santier.

Construcţiile propuse vor ocupa urmatoarele suprafeţe totale:

- fundaţii turbine eoliene si platforme tehnologice – 4.86 ha

- platforme tehnologice permanente turbine eoliene si statii electrice – 10.25 ha

- drumuri noi de acces la turbine (maxim 5.5 m latime in zona drumurilor in linie dreapta, in zona curbelor latimea este mai mare, fiind corespunzatoare situatiei din teren) – 18.87 ha

- drumuri existente cadastrale cu latimea de 4 m care se vor reabilita – 15.08 ha

Terenurile aferente organizarilor de santier vor fi situate in zona parcului eolian, urmand a fi ocupata temporar o suprafata totala de teren de 14800  mp (in cadrul celor 4 organizari de santier), pe care se vor amplasa materiale si utilaje necesare lucrarilor de construcții-montaj.

- politici de zonare si de folosire a terenului;

Vor fi respectate prevederile Ordinului 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, cu completarile si modificarile aprobate prin Ordinul nr. 67/2020 si Ordinul 225/2020.

- caracteristici seismice ale amplasamentului

Conform harților de zonare seismica (P100-1/2013), amplasamentul este situat intr-o zona care corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0,20g, cu o perioada de colț a spectrului seismic de raspuns TC=0,7 s, pentru un interval mediu de recurența de referința al acțiunii seismice IMR=225 ani, reprezentand cutremurul care este luat in considerare la Starea Limita Ultima (SLU).

- caracteristici geotehnice ale amplasamentului

In vederea determinarii conditiilor geotehnice generale/preliminare de pe amplasamentul Parcului Eolian Pestera, au fost executate 6 foraje geotehnice cu adancimi cuprinse intre 20-30m si 19 incercari de penetrare dinamica super grea (PDSG/SPTcontinuu).

In toate forajele la partea superioara au fost interceptate depozite preponderant coezive care au fost reunite in Orizontul 1 (Argila, Argila prafoasa, Praf argilos, Argila nisipoasa), cu grosimi variabile intre 9.00-24.00m in stare de consistenta plastic vartoasa – tare, care sunt incadrate in categoria terenurilor medii si dificile de fundare, din cauza comportamentului acestora in prezenta apei. Astfel au fost identificate local atat pamanturi sensibile la umezire (pamanturi loessoide) cat si pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM).

Acesta este urmat de un alt orizont coeziv, predominant argilos (argila si argila grasa cafenie si rosiatica- Orizont 2) cu grosimi variabile intre 6.00-12.00m, cu compresibilitate medie-redusa, care a fost interceptat la diverse intervale de adancime, care se incadreaza in categoria terenurilor medii-bune de fundare.

In unele foraje, a fost interceptat un orizont calcaros (Orizont 3 (teren de fundare bun)) in baza acestora, la adancimi variabile. De mentionat ca in cazul forajul F23p orizontul calcaros a fost interceptat de la suprafata terenului, acesta alternand cu lentile din material coeziv.

Apa subterana nu a fost interceptata in nici un foraj geotehnic pana la adancimile investigate.

Stratificatia terenului relevata de forajele geotehnice executate in amplasament descrie punctual zonele investigate.

Avand in vedere caracteristicile orizontului 1 (teren de fundare mediu-dificil, materiale cu comportament mecanic influentate de prezenta apei), de pamanturi cu un comportament mecanic influentat de apa (loessuri si argile cu caracter PUCM) se vor adopta obligatoriu masuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii.

Se mentioneaza ca prin umezire, loessurile si pamanturile loessoide (PSU) sufera prabusiri ale structurii, transformandu-se ireversibil in terenuri foarte compresibil, iar argilele si argilele grase (PUCM) sufera fenomene de umflare si contractie/ inghet-dezghet cu caracter ciclic cu dezvoltare in timp.

In acest sens se vor respecta recomandari privind constructiile pe astfel de terenuri din normativele specifice NP125/2010 “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire” si NP 126/2010 “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari”

Efectuarea de penetrari dinamice (Dynamic Probing – cf. SR EN ISO 22476-2 Cercetari si încercari geotehnice. Incercari pe teren. PARTEA 2: Incercarea de penetrare dinamica). In vederea determinarii “in situ” a rezistentei pamanturilor la penetrare dinamica s-au efectuat 19 teste de penetrare dinamica super grea PDSG cu adancimea cuprinse intre 3.7 si 30 m. Rezistenta la penetrare este definita ca numarul de lovituri necesar pentru a infige penetrometrul pe o adancime cunoscuta si se inregistreaza continuu in functie de adancime.

Din analiza incercarilor de penetrare dinamica de tip super greu executate in amplasament se poate observa atat omogenitatea fiecarui orizont cat si limita dintre orizonturi astfel:

• Valorile de rezistenta scazuta la penetrare dinamica Rpd<2-3 MPa, inregistrate la partea superioara sunt considerate a fi caracterisitce orizontului 1.

• Pentru orizontul 2 rezistentele cresc gradual depasind valori de 4 MPa si pana la 8 MPa.

• In cazul interceptarii orizontului calcaros, rezistentele cresc brus si depasesc valori de 20 MPa, incercarile inregistrand „refuzul”.

Conform incadrarii in categoria geotehnica, amplasamentele se incadreaza in categoria 2, risc geotehnic moderat.

- arealele sensibile:

Zona studiata a proiectului nu este inclusa in nici o arie naturala protejata, fiind situata la o distanta de peste 100 m fata de ROSCI0353 Pestera – Deleni si de peste 3 km fata de ROSPA0001 Aliman – Adamclisi.

Distantele aproximative masurate in linie dreapta de la turbinele eoliene pana la cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt:

- 3,34 km pana la ROSPA0001 Aliman – Adamclisi (de la turbina T60)

- aprox. 280 m pana la ROSCI0353 Pestera – Deleni (de la turbina T5)

Amplasarea parcului eolian in raport cu ariile naturale protejate

(hasura albastra – ROSPA0001 Aliman-Adamclisi;hasura maro – ROSCI0353 Pestera – Deleni)

Traseul liniei electrice subterane in lungime de aprox. 14 km, ce va face transferul de energie electrica de la noua statie de transformare din cadrul parcului eolian catre statia electrica existenta 400 kV Medgidia Sud nu se suprapune cu nicio arie protejata, fiind amplasat in cel mai apropiat punct la o distanta de peste 197 m fata de ROSCI0353 Pestera – Deleni.

Traseul liniei electrice de la parcul eolian pana la statia 400 kV Medgidia Sud,

fata de ariile protejate

V.4. 	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Se ataseaza prezentului memoriu coordonatele Stereo 1970 in format Excel, pe stick-ul atasat acestui memoriu.

Coordonate zona studiata

| x | y |
| --- | --- |
| 748.611 | 299.293 |
| 748.757 | 299.313 |
| 750.704 | 299.086 |
| 750.931 | 298.831 |
| 751.641 | 298.951 |
| 751.602 | 300.514 |
| 752.293 | 301.092 |
| 752.794 | 300.333 |
| 752.986 | 300.362 |
| 753.180 | 300.425 |
| 753.120 | 300.575 |
| 753.019 | 300.837 |
| 752.766 | 301.125 |
| 752.813 | 301.336 |
| 753.215 | 301.966 |
| 752.819 | 302.378 |
| 752.837 | 302.523 |
| 752.215 | 302.735 |
| 752.400 | 303.179 |
| 753.443 | 302.886 |
| 753.443 | 302.886 |
| 753.536 | 303.140 |
| 753.980 | 303.180 |
| 754.936 | 302.676 |
| 755.283 | 303.252 |
| 755.283 | 303.252 |
| 755.283 | 303.252 |
| 755.368 | 303.401 |
| 755.637 | 303.468 |
| 755.891 | 303.624 |
| 756.081 | 303.966 |
| 756.389 | 304.636 |
| 756.590 | 304.633 |
| 757.477 | 303.717 |
| 757.255 | 303.473 |
| 757.390 | 303.181 |
| 756.950 | 302.975 |
| 756.727 | 303.215 |
| 756.358 | 303.617 |
| 756.182 | 303.769 |
| 756.182 | 303.769 |
| 756.182 | 303.769 |
| 755.751 | 303.083 |
| 755.324 | 302.493 |
| 755.247 | 302.373 |
| 755.247 | 302.373 |
| 755.233 | 302.284 |
| 755.233 | 302.284 |
| 756.121 | 301.463 |
| 755.819 | 300.998 |
| 755.819 | 300.998 |
| 755.917 | 300.699 |
| 755.437 | 300.532 |
| 754.682 | 300.519 |
| 754.682 | 300.519 |
| 755.245 | 298.560 |
| 754.814 | 298.280 |
| 754.973 | 298.014 |
| 754.747 | 297.894 |
| 755.558 | 296.556 |
| 755.558 | 296.556 |
| 754.752 | 296.050 |
| 754.780 | 295.872 |
| 754.780 | 295.872 |
| 754.307 | 295.919 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 753.612 | 295.960 |
| 753.321 | 295.854 |
| 753.321 | 295.854 |
| 753.321 | 295.854 |
| 753.152 | 295.845 |
| 751.964 | 295.771 |
| 751.757 | 295.586 |
| 751.245 | 295.489 |
| 750.460 | 296.093 |
| 750.460 | 296.093 |
| 750.064 | 296.382 |
| 749.901 | 296.450 |
| 749.551 | 297.322 |
| 749.543 | 297.337 |
| 749.131 | 297.253 |
| 748.924 | 297.984 |
| 748.924 | 297.984 |
| 748.693 | 298.690 |
| 748.538 | 299.293 |
| 748.611 | 299.293 |

Coordonatele Stereo 1970 ale turbinelor eoliene sunt urmatoarele:

| Turbina eoliana | Coordonate Stereo 1970 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| T1 | 754.319 | 302.745 |
| T2 | 755.036 | 302.486 |
| T3 | 755.420 | 303.275 |
| T4 | 749.745 | 298.681 |
| T5 | 755.913 | 301.502 |
| T6 | 754.397 | 300.582 |
| T7 | 754.581 | 302.193 |
| T8 | 755.276 | 301.991 |
| T9 | 755.405 | 301.497 |
| T10 | 753.759 | 302.376 |
| T11 | 754.095 | 301.787 |
| T12 | 754.660 | 301.562 |
| T13 | 754.041 | 301.314 |
| T14 | 755.631 | 300.795 |
| T15 | 753.379 | 301.726 |
| T16 | 757.210 | 303.680 |
| T17 | 752.704 | 297.889 |
| T18 | 755.043 | 300.816 |
| T19 | 753.413 | 301.328 |
| T20 | 754.724 | 299.783 |
| T21 | 752.902 | 302.755 |
| T22 | 754.330 | 297.458 |
| T23 | 752.812 | 297.073 |
| T24 | 752.050 | 297.430 |
| T25 | 754.779 | 298.097 |
| T26 | 754.115 | 298.313 |
| T27 | 754.904 | 297.144 |
| T28 | 752.403 | 302.923 |
| T29 | 754.531 | 296.826 |
| T30 | 752.465 | 295.963 |
| T31 | 755.064 | 296.475 |
| T32 | 752.299 | 300.893 |
| T33 | 753.365 | 296.873 |
| T34 | 754.402 | 299.149 |
| T35 | 754.939 | 298.603 |
| T36 | 751.922 | 298.456 |
| T37 | 753.720 | 296.269 |
| T38 | 751.775 | 299.845 |
| T39 | 751.751 | 295.798 |
| T40 | 751.773 | 300.427 |
| T41 | 752.153 | 296.694 |
| T42 | 753.623 | 303.001 |
| T43 | 751.050 | 298.730 |
| T44 | 751.138 | 297.699 |
| T45 | 752.576 | 300.465 |
| T46 | 751.297 | 296.661 |
| T47 | 750.763 | 298.224 |
| T48 | 750.742 | 297.037 |
| T49 | 750.476 | 297.641 |
| T50 | 750.416 | 296.308 |
| T51 | 749.982 | 296.785 |
| T52 | 749.921 | 297.942 |
| T53 | 751.224 | 296.129 |
| T54 | 756.367 | 303.802 |
| T55 | 749.163 | 298.057 |
| T56 | 756.942 | 303.129 |
| T57 | 748.716 | 299.200 |
| T58 | 756.636 | 304.321 |
| T59 | 753.066 | 296.322 |
| T60 | 749.334 | 297.453 |

Coordonatele Stereo 1970 ale statiilor de transformare sunt urmatoarele:

| Statie electrica Pestera 2 - 400/110/33 kV; Arie=26.650,00 mp; Perimetru=670.00 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonate Stereo 1970 | x | y |
| 1 | 754.880 | 302.487 |
| 2 | 754.720 | 302.615 |
| 3 | 754.639 | 302.513 |
| 4 | 754.799 | 302.386 |
| Statie electrica Pestera 2 - ST1 110/33 kV; Arie=11.272 mp; Perimetru=425m |  |  |  |
| Coordonate Stereo 1970 | x | y |
| 1 | 754.201 | 299.270 |
| 2 | 754.290 | 299.335 |
| 3 | 754.350 | 299.252 |
| 4 | 754.261 | 299.187 |
| Statie electrica Pestera 2 - ST2 110/33 kV; Arie=9.549 mp; Perimetru=405 m |  |  |  |
| Coordonate Stereo 1970 | x | y |
| 1 | 749.980 | 297.754 |
| 2 | 749.957 | 297.881 |
| 3 | 750.030 | 297.894 |
| 4 | 750.053 | 297.768 |

Coordonatele liniei electrice subterane pentru racordul propus la SEN se regasesc in anexa la Memoriul de prezentare, precum si in format Excel pe stick-ul atasat.

V.5. 	Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament, terenul fiind amplasat la distate mari fata de aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0001 Aliman – Adamclisi (3,34 km de la turbina T60) si in afara ROSCI0353 Pestera – Deleni (aprox. 280 m de la turbina T5).

De asemenea, terenurile pe care se propune amplasarea proiectului sunt proprietate privata, pentru acestea fiind semnate Contracte de superficie intre titularul proiectului, RADRAMO POWER SRL si proprietari.

## Capitolul VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI. A. 	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

### VI.A.a. Protectia calitatii apelor

### - 	sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de constructie

- Sursele de poluanti pentru factorul de mediu apa in perioada de executie (atat a parcului eolian (instalarea celor 60 de turbine eoliene, lucrari specifice de fundatii, platforme tehnologice, drumuri de acces, modernizare drumuri existente, realizarea racordurilor prin LES de la turbinele eoliene pana la statiile electrice propuse pe amplasament, organizari de santier), cat si a noilor statii electrice propuse prin proiect precum si a LES care asigura racordul la SEN in statia electrica 400/110kV/MT Medgidia Sud) vor fi asociate cu lucrarile de constructie ce se vor desfasura, prin:

- apele uzate rezultate din organizarile de santier, care pot fi ape uzate menajere, ape tehnologice (de spalare utilaje etc.) si ape pluviale;

- alte scurgeri de apa reziduala/apa uzata;

- pierderea accidentala de carburanti si uleiuri de la utilaje/vehicule si de la echipamentele de lucru;

- emisii de poluanti (NOx, CO2, SO2) si particule in atmosfera, caracteristice traficului de lucru, care pot ajunge in apa prin intermediul precipitatiilor;

- scurgeri accidentale de combustibil, uleiuri, produse chimice sau alte materiale periculoase datorita unor defectiuni sau efectuarii unor manevre necorespunzatoare.

- depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, care pot fi spalate de apele pluviale, posibil poluatoare ale solului, subsolul si apelor subterane

In perioada constructiei, se vor amplasa WC-uri ecologice in organizarile de santier si nu se vor evacua ape pe amplasament sau in ape de suprafata sau subterane.

In perioada de exploatare

Pe perioada de exploatare a proiectului, sursele de poluanti ai factorului de mediu apa sunt:

- apele pluviale ce provin de la drumuri, de pe platforme, din zona statiilor electrice

- deseurile, daca sunt depozitate necorespunzator

- potentiale scurgeri accidentale provenite de la mijloacele de transport utilizate de angjajati

- potentiale scurgeri de substante in timpul lucrarilor de mentenanta ale parcului.

Apele pluviale (conventional curate) cazute pe teren se infiltreaza in sol sau se scurg gravitational.

Masurile ce se vor lua prin proiectare exclud riscul de poluare a apelor in perioada de exploatare in conditiile respectarii parametrilor proiectati si a instructiunilor de exploatare.

Se va asigura aplicarea masurilor necesare pentru combaterea poluarilor accidentale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local, in limite admisibile, reversibil.

Statiile electrice nou propuse a fi realizate pe amplasamentul parcului eolian nu vor fi consumatoare de ape tehnologice in procesul tehnologic, astfel nu reprezinta sursa de ape uzate.

In perioada exploatarii, nu exista surse de poluare a apei care sa provina de la liniile electrice subterane, atat cele care leaga turbinele eoliene de statiile de transformare, cat si care asigura racordul parcului eolian la sistemul energetic national.

Obiectivul analizat nu implica utilizarea de apa subterana si nici injectarea in subteran a oricarui tip de substante ce ar putea afecta calitatea panzei freatice.

In perioada de dezafectare

Având în vedere natura lucrărilor realizate prin proiect, se estimează ca în etapa de dezafectare sursele de poluare ale apei vor fi aceleași ca și în etapa de construcție.

### - 	statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Din funcţionarea centralei electrice eoliene nu rezulta ape uzate tehnologice si menajere.

In perioada de construcţie in cadrul organizarilor de santier se vor amplasa WC-uri ecologice ce vor fi vidanjate periodic pentru a deservi personalul.

Apele pluviale (conventional curate) se vor scurge gravitational.

Specificul investitiei nu presupune utilizarea unor surse de apa de suprafata sau subterane, evacuarea de ape uzate sau deseuri de orice fel in apa de suprafata sau subterana. Astfel, datorita faptului ca in perioada de operare nu rezulta ape uzate tehnologice pe amplasament (de la parcul eolian, de la statiile electrice noi sau de la LES), nu va fi necesara dotarea amplasamentului cu stații si instalații de epurare sau preepurarea a apelor.

### VI.A.b. Protectia aerului

### - 	sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse nedirijate, difuze (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului, manevrarea deseurilor din constructii) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Principalii poluanti vor fi proveniti din:

- traficul rutier si functionarea utilajelor - majoritatea utilajelor functioneaza cu motorina drept combustibil astfel ca gazele de esapament evacuate in atmosfera (de tip particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule si hidrocarburi) sunt particule respirabile dar poluante;

- operatiile aferente manevrarii, pamantului, pietrisului si a altor materiale de constructie - degajari de praf in atmosfera, principalii poluanti care vor fi emisi in atmosfera pe perioada de executie vor fi reprezentat de pulberi totale in suspensie – in special PM10 si PM 2,5;

- operatiile aferente executarii sapaturilor pentru pozarea LES (atat cele care leaga turbinele eoleine de statiile electrice nou propuse pe amplasament, cat si LES care asigura rapordul proiectului la SEN, in statia electrica 400/110kV/MT Medgidia Sud) - degajari de praf in atmosfera, principalii poluanti care vor fi emisi in atmosfera pe perioada de executie vor fi reprezentat de pulberi totale in suspensie – in special PM10 si PM 2,5;

- eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

O proportie insemnata a lucrarilor de constructie include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase, s.a.:

- sapaturi, incluzand:

- excavarea si strangerea pamantului si balastului in gramezi;

- incarcarea pamantului in basculante;

- umpluturi, care includ procese ca:

- descarcarea materialului (pamant, balast) din basculante;

- imprastierea materialului;

- compactarea materialului;

- infrastructura - lucrari suplimentare.

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Ca observatie, materialele de constructie vor fi produse in afara amplasamentului, urmand a fi livrate in zona de constructie in cantitatile strict necesare si in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale care sa duca la emisii poluante a factorului de mediu aer.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local, temporar, reversibil si de nivel redus.

In timpul exploatarii

Privitor la turbinele eoliene, prin insasi natura sa proiectul are ca obiectiv principal de mediu scaderea poluarii aerului prin producerea unei energii curate, verzi, fara emisii de substante poluante si / sau gaze cu efect de sera, dintr-o sursa regenerabila - vantul.

Sursele de poluare a atmosferei aferente obiectivului de investitii studiat in perioada de exploatare vor fi de la autoturismele angrenate in activitatea de mentenanta (atat a parcului eolian, cat si a statiilor electrice):

- surse difuze, nedirijate:

- traficul auto pe amplasament si in vecinatatea acestuia;

- manevrele de circulatie ale autovehiculelor si utilajelor in incinta amplasamentului.

Traficul auto

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, o constituie gazele de esapament de la autovehicule care circula pe accesele carosabile pe amplasament si din vecinatatea acestuia.

Poluarea aerului cauzata de traficul auto include un amestec de cateva sute de compusi diferiti. Au fost evidentiati in urma unor studii recente peste 150 de compusi si grupe de compusi.

- gazele anorganice: oxizii de azot, dioxidul de sulf, oxidul de carbon, ozonul;

- pulberi: pulberi totale in suspensie, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10µm sau decat 2,5 µm, fumul negru;

- componente ale pulberilor: carbon elementar, hidrocarburi policiclice aromatice, plumb;

- compusi organici volatili: benzen, butadiena.

Gazele de esapament ale autovehiculelor care vor strabate amplasamentul nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona, pentru ca acestea nu functioneaza continuu, si pe perioade limitate de timp, esalonat.

Autoturismele angrenate in activitatea de mentenanta vor fi dotate cu filtre de particule si noxe, estimandu-se ca vor avea un impact nesemnificativ asupra mediului.

In cadrul statiilor electrice vor fi prevazute generatoare, insa grupurile Diesel vor functiona doar in situatii de avarie, astfel sursele de poluare cauzate de functionarea acestora sunt limitate in timp si nu se va manifesta un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In perioada exploatarii nu va fi generat niciun impact semnificativ asupra calitatii aerului.

In perioada de dezafectare

Având în vedere natura lucrărilor realizate prin proiect, se estimează ca în etapa de dezafectare sursele de poluare ale aerului vor fi aceleași ca și în etapa de construcție.

### - 	instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor aplica urmatoarele masuri de reducere a nivelului de poluanti:

- reducerea pulberilor provenite de la activitatea de constructie prin acoperirea materialelor de constructie pulverulente, depozitarea materialelor de constructie in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului;

- utilizarea de dispozitive si utilaje pentru umectarea materialului pulvelurent, a drumurilor de acces;

- utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat pentru diminuarea emisiilor de pulberi;

- folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la constructia motoarelor noi, respectiv sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimeaza a fi necesare instalatii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de santier.

In timpul exploatarii

Parcul eolian cu toate obiectivele prevazute de acesta, inclusiv racordul la SEN, nu reprezinta sursa de poluare a aerului, astfel nu sunt necesare instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.

### VI.A.c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

### - 	sursele de zgomot si de vibratii;

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii sunt:

  - traficul vehiculelor grele - zgomotul generat de traficul greu include atat zgomotul produs de motoare si esapament cat si zgomotul produs de pneurile acestora la rularea pe drumurile de acces catre amplasamente;

  - operarea utilajelor - zgomotul generat de aceste utilaje va include atat zgomotul generat de motoare, zgomotul generat de activitatile propriu-zise de constructie cat si de alarmele de protectie ale acestor utilaje;

  - manevrarea utilajelor in amplasament, operatiile de incarcare / descarcare – toate acestea vor fi insotite de emisii sonore specifice;

  - zgomotul produs de diverse unelte / echipamente;

  - functionarea defectuoasa a utilajelor / mijloacelor de transport / echipamentelor;

  - aprovizionarea cu materiale;

  - circulatia ingreunata a utilajelor / mijloacelor de transport in cazul drumurilor degradate;

  - fondul natural.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier si activitatile de construire, au caracter temporar si nu au efecte negative semnificative asupra mediului.

Nivelul echivalent de zgomot la transport este determinat de volumul traficului pe santier- in zonele de lucru, structura fluxului de vehicule, conditiile meteorologice, zgomotul de fond din zona, etc.

De asemenea, intensitatea zgomotului scade odata cu cresterea distantei fata de receptor si cu rugozitatea terenului (gradul de denivelare al terenului si prezenta constructiilor sau a vegetatiei).

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza, in general, in limitele impuse.

In perioada de executie, in fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante astfel:

- pentru echipamente tehnologice de construcţii pentru lucrări de terasamente şi fundaţii nivel de zgomot: Leq = 83 - 92 dB(A);

- reparaţii de drumuri : nivel de zgomot: Leq = 85 - 90 dB(A);

In timpul exploatarii

In timpul exploatarii obiectivului, principalele surse de zgomot si vibratii sunt:

- zgomotul produs de turbinele eoliene si statiile de transformare

- traficul aferent activitatii de mentenanta si operare a obiectivului

- pornirea/oprirea si functionarea motoarelor autovehiculelor care traverseaza drumurile si amplasamentul.

Nu va exista sursa de zgomot provenit din racordarea la SEN a obiectivului, dat fiind ca LES este ingropat.

Zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se va incadra in limite normale asigurand in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul si calitatea aerului.

Privitor la zgomotul produs de turbinele eoliene, in conformitate cu studiile efectuate de Daniel J. Alberts, acest zgomot este de doua tipuri: aerodinamic si mecanic. Sunetul aerodinamic este generat de trecerea palelor prin aer. Puterea sunetului aerodinamic este determinat de relatia dintre viteza palelor si viteza vantului.

In functie de modelul turbinei si de viteza vantului, zgomotul aerodinamic poate semana cu un bazait, fasait, pulsatie si chiar ca un pocnet. Marea majoritate a zgomotelor radiaza perpendicular pe directia de rotatie a palelor. Zgomotul de la doua sau mai multe turbine se poate combina creand o oscilatie sau efectul de lovitura, efectul „Wa-wa”.

In conformitate cu studii efectuate de Asociatia Americana a Energiei Eoliene se apreciaza ca zgomotul produs de centralele eoliene se situeaza sub zgomotul produs in interiorul unui autovehicul, intr-o casa sau birou, la distante mai mari de 400 m.

Turbinele utilizate sunt dotate cu sisteme de reducere a zgomotului atasate de palele turbinei. Scopul acestui sistem este de a limita zgomotul emis de oricare dintre turbinele funcționale și, prin urmare, de a se conforma cu reglementările locale privind emisiile de zgomot. Controlul zgomotului se realizează prin reducerea puterii active și a vitezei de rotație a turbinei eoliene functie de viteza vantului. In tabelul de mai jos sunt indicate 7 moduri de zgomot redus, pe langă cel de funcționare completă.

Pentru CEE Pestera 2 s-a efectuat un studiu de zgomot utilizand caracteristicule tehnice ale turbinelor propuse ale carei rezultate sunt atasate acestui memoriu tehnic. Harta de zgomot pentru proiectul propus este prezentata in continuare:

Varianta optima a modului de reducere a zgomotului se va stabili la livrarea turbinelor eoliene.

In cadrul statiilor electrice, principalele surse de zgomot si vibratii sunt următoarele:

  - transformatoarele de putere şi bobinele de reactanţă din miez de fier, la care zgomotul este produs de vibraţiile miezului ca urmare a fenomenului de magnetostricţiune.

  - grupurile electrogene pentru alimentarea de siguranţă a serviciilor proprii.

  - anumite activităţi din perioada desfăşurării lucrărilor de revizii – reparaţii (manipulări de materiale, prelucrări mecanice, transporturi, etc.).

Zgomotul produs de centralele si retelele electrice poate sa aiba caracter intermitent sau permanent.

Zgomotele cu caracter intermitent sunt produse in centralele si retelele electrice de catre echipamente in unele etape ale functionarii lor. Conectarea si deconectarea intreruptorelor de inalta tensiune, a contactorilor electrici, sunt insotite intotdeauna si de zgomote.

Zgomotele cu caracter permanent se produc in centralele si retelele electrice pe toata durata functionarii instalatiilor.

În ceea ce priveşte vibraţiile, acestea sunt nesemnificative pentru mediu.

In perioada de dezafectare

Având în vedere natura lucrărilor realizate prin proiect, se estimează ca în etapa de dezafectare sursele de zgomot și vibrații vor fi aceleași ca și în etapa de construcție.

### - 	amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul constructiei se va proceda la :

- dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- limitarea vitezei autoturismelor si a vehiculelor grele pe drumul de acces;

- intreținerea corespunzatoare a masinilor si utilajelor si restricționarea funcționarii in gol a acestora;

- alegerea unor rute de transport destinate transporturilor rutiere grele, pentru aprovizionarea cu materiale reduce semnificativ impactul generat de mijloacele de transport;

In timpul exploatarii

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin eliminarea sau atenuarea zgomotului prin masuri care se aplica sursei care il produce, fiind modalitatea cea mai indicata pentru rezolvarea problemelor privind combaterea zgomotului.

Dintre modalitatile de protectie aplicabile:

- controlul zgomotului la nivelul turbinei, se realizează prin reducerea puterii active și a vitezei de rotație a turbinei eoliene functie de viteza vantului;

- inlocuirea procedeelor tehnologice producatoare de zgomot accentuat cu altele cu zgomot mult redus;

- utilizarea de sisteme, dispozitive si mecanisme care genereaza un zgomot mai redus;

- utilizarea acelor masini si utilaje care folosesc materiale adecvate care au o capacitate mai mare de amortizare a vibratiilor;

- utilizarea unor operatiuni care conduc la reducerea vibratiilor;

- directionarea surselor de zgomot astfel incat axa principala de radiatie a lor sa nu fie indreptata spre receptor.

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in normativele in vigoare.

Alegerea unor rute de transport destinate transporturilor rutiere grele, pentru aprovizionarea cu materiale reduce semnificativ impactul generat de mijloacele de transport.

Privitor la statiile electrice, conform specificului amplasamentului, pentru ca nivelul de zgomot să fie cel acceptat, s-a avut in vedere păstrarea unor distanţe suficiente a investitiilor faţă de aşezările umane, diverse anexe gospodăreşti, monumente istorice şi de arhitectură şi alte aşezăminte de interes public, astfel amplasarea statiilor s-a realizat la distante mari fata de zonele rezidentiale din localitatile invecinate – peste 570 m fata de localitatea Izvoru Mare – cea mai apropiata statie.

Deoarece staţiile electrice sunt amplasate la distanţe de protecţie faţă zonele de locuit zgomotul produs se diminuează cu distanţa astfel nu sunt necesare alte măsuri de protecţie.

### VI.A.d. Protectia impotriva radiatiilor

### - 	sursele de radiatii

Activitatea nu implica, sub nici o forma, folosirea si manevrarea unor materiale care sa constituie surse de radiatii ionizante.

În ceea ce privește emisiile de radiații neionizante ale turbinei, acestea au fost limitate la niveluri care nu au efecte adverse asupra oamenilor. Directiva Câmpuri Electromagnetice 2014/35/UE și Directiva Echipamente 1.5.10 Cerințele esențiale de sănătate și siguranță sunt îndeplinite prin respectarea standardului armonizat EN 12198 (părțile 1, 2 și 3) „Siguranța echipamentelor – Evaluarea și reducerea riscurilor care apar din radiațiile emise de echipamente”.

Parcurile eoliene pot provoca interferente cu sistemele radar utilizate in controlului traficului aerian. Pentru evitarea acestor probleme se solicita aviz de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana si se respecta prevederile acestuia coroborate cu legislatia in vigoare.

Campurile electromagnetice au efecte biologice / asupra sanatatii. Efectele biologice sunt reversibile si nu se cunoaste relevanta acestora in mentinerea starii de sanatate a organismului. Singurele efecte stabilite stiintific se refera la expunerea pe termen scurt: stimularea nervoasa si musculara la campuri de joasa frecventa si efectele termice determinate de absorbtia energiei de inalta frecventa. Nu s-a evidentiat pana in prezent nici un mecanism prin care campurile electromagnetice pot induce sau promova diferite tipuri de cancere, leucemii, afectiuni cardiovasculare, depresii, afectiuni neurodegenerative etc..

Campurile de la statiile de transformare sunt mai importante, pe cand cele ale turbinelor eoliene sunt in general mici, radiatia electromagnetica emisa fiind la nivelul palelor.

Avand in vedere ca radiația scade cu cat distanța fața de sursa este mai mare, iar sursa de radiații electromagnetice este situata la inalțimi de 250 m fața de sol si la distanțe mari fața de asezarile umane, se considera ca impactul produs de radiațiile electromagnetice generate in urma funcționarii parcului eolian este nesemnificativ

De asemenea, statiile electrice de pe amplasamentul proiectului sunt amplasate la distante mari fata de zonele locuite din vecinatate, astfel ca se considera ca impactul produs de radiațiile electromagnetice generate in urma funcționarii acestora este nesemnificativ.

Liniile electrice subterane nu sunt surse de radiatii electromagnetice, fiind ingropate in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute.

In perioada de dezafectare nu se vor folosi surse de radiatii.

### - 	amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Obiectivele investitiei sunt astfel proiectate incat sa nu se depaseasca valorile limita de expunere la campuri electromagnetice, prevazute in actele normative in vigoare, fiind situate in afara zonelor locuite si la distante considerabile fata de acestea.

### VI.A.e. Protectia solului si a subsolului

### - 	sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada de constructie

In cadrul lucrarilor de constructii sursele de poluanti pentru sol-subsol sunt:

- lucrarile de pregatire ce vor avea impact asupra solului prin indepartarea solului vegetal, amenajarea in vederea amplasarii obiectivelor pe amplasament; activitatile desfasurate manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce constau in lucrarile de excavare, nivelare, compactare aferente proiectului;

- depozitarea necontrolata si un management defectuos al deseurilor de pe amplasament (deseuri din constructii, deseuri menajere);

- potentiale scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii defectuase a utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier sau a reparatiilor, daca acestea sunt efectuate pe amplasament;

- activitatea de transport (scurgeri de materiale de constructie, emisii in atmosfera si de acolo pe sol).

Lucrarile prevazute au in vedere excavarea si depozitarea unor cantitati de pamant. Aceste depozite pot fi antrenate de apa meteorica si vant. Ca urmare a precipitatiilor, scurgerile de suprafata spala si antreneaza fractiuni de material sau mase de pamant.

Traficul greu, specific santierului, determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOx, CO, etc.); vor rezulta si particule prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri) care pot ajunge in sol, subsol.

În cadrul organizarii de santier se vor utiliza construcţii uşoare tip baracă pentru depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor echipamente / unelte utilizate, iar pentru personalul angrenat în constructia proiectului se vor monta toalete ecologice.

O executie neingrijita a lucrarilor poate antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii si transport, care pot fi antrenati in sol).

In conditiile respectarii proiectului, atat in ceea ce priveste obiectivele propuse prin proiect cat si racordul la SEN al proiectului, in perioada de constructie nu vor fi poluari ale solului si subsolului.

In perioada de exploatare impactul asupra factorului de mediu sol–subsol poate fi generat de:

- activitatile aferente intretinerii turbinelor si statiilor de transformare, drumurilor si platformelor prevazute prin proiect:

- posibile deversari accidentale ale substantelor utilizate pentru intretinerea turbinelor si statiei de transformare;

- scurgeri de la autovehiculele si utilajele ce circula pe amplasament (ulei de ungere) sau pierderi de produse petroliere;

- managementul defectuos al deseurilor;

- poluari cu diverse substante datorate efectelor unor fenomene meteorologice extreme sau unor accidente.

Ca posibile surse de poluare in timpul functionarii turbinelor si statiilor electrice se pot considera posibilele deversari accidentale ale substantelor utilizate in functionarea turbinelor si statiilor – uleiuri si/sau lubrefianti (respectiv scurgeri mai mici datorate neetanşeităţilor sau mai mari datorate spargerii echipamentelor care conţin ulei). Avand in vedere faptul ca aceste substante sunt utilizate in sisteme sigilate, prevazute cu sisteme de colectare a scurgerilor sau a cantitatilor in exces, precum si conform protocoalelor de lucru impuse in colectarea si eliminarea acestora, pericolul aparitiei unor asemenea poluari este redus.

Din activitatile de mentenanta, pot exista surse de poluare a solului si subsolului, reprezentate de particulele rezultate din gazele de esapament ale autovehiculelor ce asigura mentenanta. Avand in vedere periodicitatea activitatilor de mententanta se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului cauzat de particulele rezultate din gazele de esapament ale autovehicule lor ce asigura mentenanta este nesemnificativ, autovehiculele angrenate in activitatea de mentenanta fiind moderne, dotate cu filtre de particule si noxe.

In conditiile respectarii proiectului, in perioada de exploatare nu vor fi poluari accidentale ale solului si subsolului.

In perioada de dezafectare

Având în vedere natura lucrărilor realizate prin proiect, se estimează ca în etapa de dezafectare sursele de poluare ale solului si subsolului vor fi aceleași ca și în etapa de construcție.

### -	lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Tehnologiile de executie a lucrarilor vor asigura protectia factorului de mediu „sol” si „subsol” impotriva poluarii.

Decopertarea stratului de sol fertil se va face cu depozitarea si protejarea acestuia. Solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie.

Se recomanda refolosirea, pe cat posibil, a materialului inert excavat, in aceeasi zona pentru refacerea solului - pentru a evita dezvoltarea speciilor invazive (alohtone) in zona;

Vor fi asigurate dotarile necesare in vederea interventiei in cazul aparitiei unei poluari accidentale.

Mijloacelor de transport si utilajele vor fi spalate exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni.

Utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate.

Constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice producerea unor accidente.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cat si pentru minimizarea emisiilor in atmosfera.

Reparatiile si intretinerea utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc santierul se fac in locuri autorizate, in afara amplasamentului.

Este interzisa amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrefianti in zone neamenajate de unde se pot produce pierderi pe sol.

Depozitarea materialelor trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor, provenite de pe amplasament (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol.

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Se va respecta managementul deseurilor.

Liniile electrice subterane vor fi amplasate in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute.

Pentru a se limita impactul asupra factorului de mediu sol-subsol, nu se vor afecta suprafete de teren suplimentare fata de cele prevazute prin proiect.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorii de mediu „sol” si „subsol” nu vor fi afectati de poluare.

In perioada de exploatare

Activitatea de intretinere a turbinelor eoliene precum si activitatile desfasurate in cadrul statiilor electrice trebuie sa se desfasoare corespunzator, conform protocoalelor de lucru impuse de producator pentru a se evita posibilitatea producerii unor accidente.

Se recomanda monitorizarea modului de functionare a turbinelor eoliene, depistarea si reabilitarea de urgenta a celor cu probleme tehnice.

Poluarile accidentale cu ulei pe suprafeţe reduse care pot apare în activitatea de exploatare a statiilor, vor fi îndepartate de personalul staţiilor cu ajutorul materialelor absorbante biodegradabile.

Beneficiarul va urmari in mod obligatoriu evitarea prin orice mijloace a posibilitatilor de umezire prelungita a terenului din apropierea constructiei. Umezirea prelungita cu infiltrarea apei in teren poate avea consecinte grave asupra fundatiei si implicit a zonei din jurul acesteia.

Pentru activitatile de mentenanta se vor utiliza autoturisme moderne, dotate cu filtre de particule si noxe, care vor avea un impact nesemnificativ asupra mediului.

Gestionarea deseurilor produse in etapa functionarii, conform cerinelor legale si a celor mai bune practici, prin: colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor in containere speciale, amplasate pe platformele special amenajate pe suprafete protejate si eliminarea deseurilor prin operatori autorizati.

### VI.A.f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

### -	identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Zona studiata a proiectului nu este inclusa in nici o arie naturala protejata, fiind situata la o distanta de peste 100 m fata de ROSCI0353 Pestera – Deleni si de peste 3 km fata de ROSPA0001 Aliman – Adamclisi.

Distantele aproximative masurate in linie dreapta de la turbinele eoliene pana la cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt:

- 3,34 km pana la ROSPA0001 Aliman – Adamclisi (de la turbina T60)

- aprox. 280 m pana la ROSCI0353 Pestera – Deleni (de la turbina T5)

Amplasarea parcului eolian in raport cu ariile naturale protejate

(hasura albastra – ROSPA0001 Aliman-Adamclisi;

hasura maro – ROSCI0353 Pestera – Deleni)

Traseul liniei electrice subterane in lungime de aprox. 14 km, ce va face transferul de energie electrica de la noua statie de transformare din cadrul parcului eolian catre statia electrica existenta 400 kV Medgidia Sud nu se suprapune cu nicio arie protejata, fiind amplasat in cel mai apropiat punct la o distanta de peste 197 m fata de ROSCI0353 Pestera – Deleni.

Traseul liniei electrice de la parcul eolian pana la statia 400 kV Medgidia Sud,

fata de ariile protejate.

### -	lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Avand in vedere faptul ca proiectul este situat in totalitate in afara ariilor naturale protejate, nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protectia acestora.

De asemenea, dat fiind ca racordul la SEN se face in afara ariilor naturale protejate, in structura drumurilor publice existente, sau acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute, nu va exista impact asupra ariilor naturale protejate.

In perioada de constructie

Se recomanda sa se acorde importanta reducerii poluarii prin masurile prezentate la capitolul apa, aer, sol-subsol si biodiversitate.

Mentionam cateva masuri de reducere a impactului pentru perioada de constructie:

- utilajele de constructie si mijloacele de transport vor tranzita zona prevazuta prin plan, pe trasee bine stabilite, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren

- pentru a se evita afectarea vegetatiei ca urmare a pulberilor antrenate in aer si care ulterior se vor depune pe organele vegetative aeriene ale plantelor, transportul materialelor de constructii se va face pe cat posibil acoperit, iar drumurile vor fi udate periodic in timpul sezonului cald;

- interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de reptile, pasari si mamifere de catre personalul aferent santierului;

- desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare fara ocuparea de terenuri suplimentare;

- combustibilii, vopselurile, uleiurile si in general toate substantele cu potential nociv, vor fi stocate in rezervoare sau containere inchise;

- in cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante care vor fi inlaturate de pe amplasament prin societati autorizate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- se va asigura un sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrarilor in conditii corespunzatoare

- depozitarea materialelor de constructie se va face numai in zonele prevazute prin proiect din cadrul organizarii de santier si a punctelor de lucru, fara afectarea unor suprafete suplimentare;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea evitarii eventualelor defectiuni tehnice cu repercusiuni asupra factorilor de mediu;

- utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere;

- nivelele de zgomot si vibratii, precum si noxele emise de mijloacele auto, respectiv utililaje trebuie sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

- deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de santier si a punctelor de lucru sunt colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop;

- colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea acestora de pe amplasament prin societati specializate;

- amplasamentul organizarii de santier si traseul drumului de acces sa nu afecteze zone suplimentare, altele decat cele prevazute prin proiect;

- traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru specificate;

- se va proceda la stropirea periodica a spatiilor de manevra;

- colectarea deseurilor rezultate in perioada de mentenenta prin inlaturarea acestora de pe suprafata obiectivului;

- liniile electrice subterane vor respecta traseul stabilit prin proiect, fara a afecta suprafete suplimentare de teren.

In perioada de exploatare

Mentionam cateva masuri de reducere a impactului pentru perioada de exploatare a investitiei analizate:

- colectarea periodica a deseurilor de ambalaje si mai ales menajere prin inlaturarea acestora pentru a nu atrage speciile de fauna

- utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

- activitatea de intretinere a turbinelor trebuie sa se desfasoare corespunzator, pentru a se evita posibilitatea unor deversari accidentale de ulei de transformator, ulei de ungere; echipamentele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea evitarii eventualelor defectiuni tehnice cu repercusiuni asupra factorilor de mediu;

- in cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante care vor fi inlaturate de pe amplasament prin societati autorizate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase;

- nivelele de zgomot si vibratii, precum si noxele emise de mijloacele auto, respectiv utililaje trebuie sa se incadreze in limitele impuse de legislatia in vigoare

- turbinele trebuie sa fie semnalizate pe timpul noptii cu lumina intermitenta, cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive. Aceste turbine sunt mai usor de recunoscut de catre pasari, in cazul folosirii luminii intermitente in defavoarea celei continue.

- pentru diminuarea posibilelor accidente/coliziuni ale pasarilor cu centralele eoliene, se recomanda vopsirea varfurilor palelor in culori vii pentru a creea un efect de contrast usor detectabil de catre pasari si semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive. Respectarea acestor masuri la nivelul intregului ansamblu de turbine eoliene le va face mai usor de observat de catre pasari, chiar si in conditii meteo extreme.

### VI.A.g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

### - 	identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

Distantele de la cele mai apropiate turbine eoliene pana la zonele din localitatile invecinate sunt urmatoarele:

- T34 – 783,25 m – distanta este masurata fata de fostul sediu SMA (IAS) care nu functioneaza in prezent

- T6 – 937 m – distanta este masurata fata de limita curti intravilan

- T45 – 618,64 m – distanta este masurata fata de gradini cu solare, nu este zona rezidentiala

- T17 – 826,22 m – distanta este masurata fata de ferma de animale FULGA, nu este zona rezidentiala

- T38 – 977,73 m distanta este masurata fata de sat Veteranu care este nelocuit. In prezent functioneaza doar o ferma de animale

Restul de turbine eoliene sunt amplasate peste 1000 m fata de cele mai apropiate locuinte.

Daca se vor aplica masurile prevazute de producator si daca se vor respecta conditiile specificate de proiectant, functionarea Parcului eolian PESTERA 2 nu va polua fonic zonele invecinate.

In cazul descoperirii unor obiective arheologice construirea va fi posibila dupa obținerea descarcarii de sarcina arheologica sau a avizului de specialitate.

Privitor la statiile electrice, conform specificului amplasamentului, pentru ca nivelul de zgomot să fie cel acceptat, s-a avut in vedere păstrarea unor distanţe suficiente a investitiilor faţă de aşezările umane, diverse anexe gospodăreşti, monumente istorice şi de arhitectură şi alte aşezăminte de interes public, astfel amplasarea statiilor s-a realizat la distante mari fata de zonele rezidentiale din localitatile invecinate – peste 570 m fata de localitatea Izvoru Mare – cea mai apropiata statie. Deoarece staţiile electrice sunt amplasate la distanţe de protecţie faţă zonele de locuit zgomotul produs se diminuează cu distanţa astfel nu sunt necesare alte măsuri de protecţie.

Liniile electrice subterane nu sunt surse de zgomot sau radiatii electromagnetice, fiind ingropate in structura drumurilor publice sau, acolo unde nu este posibil, pe terenurile proprietate sau cu drept de servitute, si nu vor afecta asezarile umane sau alte obiective de interes public.

In cadrul studiului de umbrire efectuat s-a realizat calculul orelor anuale de impact al pâlpâirii umbrelor generate de turbinele eoliene pentru zona parcului eolian.

### - 	lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

In timpul constructiei

Se vor lua in considerare si urmatoarele masuri suplimentare pentru protectia asezarilor umane:

- alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita, tinand seama de natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil;

- informarea si instruirea personalului privind utilizarea corecta a echipamentelor de lucru in scopul reducerii expunerii minime la zgomot;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii, prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru;

- dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport si ale utilajelor in pauzele de activitate;

- respectarea tehnologiei de lucru propuse in cadrul proiectului pentru evitarea expunerii la socuri si vibratii;

- imprejmuirea zonelor de lucru.

In timpul exploatarii

Activitatea desfasurata presupune exploatarea turbinelor eoliene in buna stare de functionare, neimpunandu-se masuri suplimentare fata de cele impuse de fabricant si proiectant.

Prin amplasarea turbinelor eoliene la distanta fata de zonele locuite, se apreciaza ca impactul asupra asezarilor umane va fi unul minim, atat zgomotul cat si fenomenul de umbrire/licarire nu vor afecta locuitorii, astfel nu sunt necesare alte măsuri de protecţie a asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Privitor la statiile electrice, deoarece acestea sunt amplasate la distanţe de protecţie faţă zonele de locuit, zgomotul produs se diminuează cu distanţa astfel nu sunt necesare alte măsuri de protecţie.

In perioada de dezafectare

Având în vedere natura lucrărilor realizate prin proiect, se estimează ca în etapa de dezafectare lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public vor fi aceleași ca și în etapa de construcție.

### VI.A.h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

### - 	lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deseurilor de constructie vor fi deseuri inerte, astfel, in conditiile gestionarii conforme cu cerintele legale si aplicarii de masuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deseurilor de constructie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipeaza in ansamblul general al zonei de implementare a proiectului;

  - impactul datorat depozitarii temporare necorespunzatoare a deseurilor de constructii-montaj, daca depozitarea nu se va face direct in recipienti speciali sau nu este posibila containerizarea.

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deseuri ce pot fi generate in etapa de constructie si optiunile de gestionare – posibil valorificabil si/sau posibil de eliminate:

Deseuri ce pot fi generate in etapa de constructie

| Denumirea deseului | Cod deseu | Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Optiuni de gestionare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| uleiuri hidraulice minerale clorinate | 13 01 09* | L | X | X |
| uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* | L | X | X |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* | L | X | X |
| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* | L | X | X |
| alte uleiuri hidraulice | 13 01 13* | L | X | X |
| ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | S | X |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | X |  |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 | S | X |  |
| ambalaje metalice | 15 01 04 | S | X |  |
| ambalaje amestecate | 15 01 06 | S | X |  |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | S |  | X |
| beton | 17 01 01 | S | X |  |
| deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate); | 17 01 02 | S | X |  |
| amestecuri de beton, caramizi, tigle si produse ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 | S | X |  |
| lemn | 17 02 01 | S | X |  |
| sticla | 17 02 02 | S | X |  |
| materiale plastice | 17 02 03 | S | X |  |
| cupru, bronz, alama (cupru) | 17 04 01 | S | X |  |
| aluminiu | 17 04 02 | S | X |  |
| fier si otel | 17 04 05 | S | X |  |
| amestecuri metalice | 17 04 07 | S | X |  |
| cabluri cu continut de ulei, gudron si alte substante periculoase | 17 04 10* | S |  | X |
| cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 | S | X |  |
| pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | S | X | X |
| hartie si carton | 20 01 01 | S | X |  |
| sticla | 20 01 02 | S | X |  |
| materiale textile | 20 01 11 | S | X |  |
| solventi | 20 01 13* | L |  | X |
| materiale plastice | 20 01 39 | S | X |  |
| metale | 20 01 40 | S | X |  |
| deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | S |  | X |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate in ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor

** Cantitatile de deseuri vor fi cuantificate la momentul realizarii proiectului

Transportul deseurilor rezultate din activitatile de constructii realizate conform proiectului se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate de deseurile generate doar in timpul operatiunilor de functionare si mentenanta ale parcului eolian.

Principalele tipuri de deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului (turbine eoliene, statie electrica):

| Denumirea deseului | Cod deseu | Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Optiuni de gestionare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| uleiuri hidraulice minerale clorinate | 13 01 09* | L | X | X |
| uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10* | L | X | X |
| alte uleiuri hidraulice | 13 01 13* | L | X | X |
| uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 04* | L | X | X |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* | L | X | X |
| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* | L | X | X |
| ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | S | X |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | X |  |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 | S | X |  |
| ambalaje metalice | 15 01 04 | S | X |  |
| ambalaje de materiale compozite | 15 01 05 | S | X |  |
| ambalaje amestecate | 15 01 06 | S | X |  |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | S |  | X |
| anvelope uzate | 16 01 03 | S | X |  |
| cupru, bronz, alama (cupru) | 17 04 01 | S | X |  |
| aluminiu | 17 04 02 | S | X |  |
| amestecuri metalice | 17 04 07 | S | X |  |
| deseuri metalice contaminate cu substanţe periculoase | 17 04 09* | S |  | X |
| cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase | 17 04 10* | S |  | X |
| cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 | S | X |  |
| hartie si carton | 20 01 01 | S | X |  |
| sticla | 20 01 02 | S | X |  |
| materiale textile | 20 01 11 | S | X |  |
| solventi | 20 01 13* | L |  | X |
| metale | 20 01 40 | S | X |  |
| deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | S |  | X |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate in ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor

** Cantitatile estimate depind de amploarea activitatii, numarul de angajati, se vor stabili la momentul efectuariii raportarilor catre autoritati.

Deseurile menajere, provenite atat de la mentenanta turbinelor eoliene cat si a statiilor electrice, vor fi colectate in pubele si evacuate de catre o firma de salubritate autorizata (cu care se va incheia contract in acest sens) iar deseurile reciclabile vor fi colectate selectiv si valorificate prin intermediul agentilor economici autorizati, contractati pentru astfel de activitati.

Uleiurile vor fi colectate si predate in vederea valorificarii/eliminarii catre firme autorizate.

Eventualele deşeuri metalice neferoase provenite de la statiile electrice (sau dupa caz de la LES) se colecteaza selectiv în spatii amenajate şi se valorifica prin societati specializate.

In situatia in care vor fi descoperite in zona obiectivelor proiectului carcase de animale moarte, acestea vor fi colectate si indepartate de pe amplasament respectand prevederile privind monitorizarea biodiversitatii.

Transportul/manipularea deseurilor se va realiza de catre firme de salubritate autorizate.

Conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, Antreprenorul, in calitate de generator de deșeuri, are obligația să realizeze o evidență lunară a gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile Anexei 1 a acestei HG, pentru fiecare tip de deșeu.

### - 	programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor:

- prevenire/reducere

- reutilizare

- reciclare

- valorificare energetica

- eliminare/depozitare.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu intotdeauna se poate evita producerea deseurilor. Trebuie luate masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face prin: reutilizare, reciclare si valorificare energetica ca si prin colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora.

Reducerea cantitatii de deseuri se realizeaza si prin: utilizarea eficienta a resurselor, monitorizarea fluxului de materiale utilizate si rezultate, instruirea angajatilor in vederea respectarii prevederilor legale din domeniu, stabilirea unui program de reciclare a deseurilor din constructii si identificarea firmelor specializate in transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile.

Valorificare: vor fi efectuate operatiunile care au drept rezultat principal inlocuirea unor materiale cu deseuri recuperate.

Eliminarea/depozitarea va fi ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost epuizate.

Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionata are ca scop incurajarea actiunii in materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului.

### - 	planul de gestionare a deseurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Ordonantei de urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru operatiunile cu deseuri.

Se impune identificarea activitatilor generatoare de deseuri, toate tipurile de deseuri produse, iar pe baza acestora se va intocmi un Plan de gestionare al deseurilor.

Planul de gestionare al deseurilor reprezinta un instrument de planificare esential pentru asigurarea unui management performant al deseurilor, cu un impact cat mai redus asupra mediului si sanatatii umane, cu un consum minim de resurse si energie, prin aplicarea la nivel operational al ierarhiei deseurilor implicand: prevenirea generarii deseurilor, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea si, cea mai putin preferata optiune, eliminarea (incluzand depozitarea si incinerarea fara recuperarea energetica), astfel:

- descrie politicile cheie legate de managementul deseurilor, stabileste obiectivele si tintelor privind generarea deseurilor;

- prognozeaza activitatea privind generarea deseurilor;

- defineste rolurile si responsabilitatile;

- acopera gestionarea deseurilor, stocarea pe categorii, transport, reutilizare/reciclare si eliminare;

- detaliaza masurile specifice de control ce trebuie implementate pentru gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;

- asigura un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate. Pornind de la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora, se reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc., etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc., pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etans, spatiul de depozitare fiind prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Depozitarea materialelor se va efectua in incinta organizarii de santier.

Surplusul de material care nu mai este necesar va fi indepartat fiind dus la o locatie aprobata.

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate atat in perioada de realizare a proiectului, cat si ulterior, in perioada operare si cea de dezafectare a investitiei, si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Depozitarea deseurilor va fi conforma cu legislatia in vigoare.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.

Se vor crea puncte de colectare selectiva a deseurilor cu accent pe cresterea gradului de valorificare a deseurilor.

Deseurile menajere rezultate din activitatea personalului angajat se depoziteaza temporar in pubele ecologice si sunt eliminate la rampa de deseuri a localitatii pe baza de contract de prestari servicii.

Deseurile animaliere vor fi predate firmelor autorizate in vederea eliminarii cu respectarea procedurii din programul de monitorizare a biodiversitatii.

Preluarea deseurilor lor va fi asigurata pe baza de contract de catre furnizorul de servicii specializat conform contract.

Pe perioada de exploatare deseurile vor fi preluate de firmele de salubritate autorizate.

### VI.A.i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

### - 	substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei lucrarilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului insa realizarea obiectivului implica utilizarea de substante sau preparate chimice periculoase si nepericuloase.

Se vor utiliza carburanti si uleiuri necesare functionarii vehiculelor, utilajelor implicate in realizarea lucrarilor, insa acestea nu se vor stoca pe amplasament.

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere.

Substantele si preparatele chimice vor fi stocate in recipientele originale, depozitate in spatii corespunzatoare in cadrul organizarii de santier, iar manipularea acestora se va realiza conform cerintelor din fisele cu date de securitate ale substantelor/preparatelor chimice.

Pe perioada de exploatare, avand in vedere specificul proiectului, substantele si preparatele chimice periculoase sunt reprezentate de combustibilul si uleiurile de racire ce vor fi utilizate pentru autovehiculele utilizate in transport si mentenanta. Alte substante chimice utilizate sunt cele aferente activitatilor de intretinere a turbinelor eoliene si a statiilor electrice: substante degresante, vopselurile si diluantii utilizati in activitatea de mentenanta.

Lista cu principalele substantele chimice utilizate

| Combustibili / uleiuri | Destinatie | Provenienta | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorina | Pentru functionarea utilajelor folosite pe amplasament, a autovehiculelor, etc. | De la statiile distributie carburanti | Nu se depoziteaza combustibili pe amplasament | Periculos |
|  | Pentru functionarea generatorului din statiile electrice, pentru alimentarea de siguranţă a serviciilor proprii in caz de avarie | De la distribuitori specializati | Generatoarele sunt prevazute cu rezervoare cu motorina | Periculos |
| Ulei hidraulic | Pentru functionarea utilajelor folosite pe amplasament, a autovehiculelor, etc. | De la distribuitori specializati | Nu se depoziteaza ulei hidraulic pe amplasament | Periculos |
| Ulei de transmisie | Pentru functionarea in conditii optime a cutiilor de viteza ale utilajelor folosite pe amplasament, etc. | De la distribuitori specializati | Nu se depoziteaza ulei de transmisie pe amplasament | Periculos |
| Ulei de motor | Pentru functionarea in conditii optime a cutiilor de viteza ale utilajelor folosite pe amplasament, etc. | De la distribuitori specializati | Nu se depoziteaza ulei de motor pe amplasament | Nepericulos |
| Vopseluri, agenti de curatare, alcool tehnic | Activitati de mentenanta | De la distribuitori specializati | Nu se depoziteaza pe amplasament | Periculos |
| Electrolit | În bateriile de acumulatori aflate în exploatare in statiile electrice | De la distribuitori specializati | Nu se depoziteaza pe amplasament | Periculos |

Electrolitul se găseşte sub forma de gel în bateriile de acumulatori necesare producerii curentului continuu pentru serviciile interne (sursă independentă în caz de avarie). Bateriile de acumulatori din staţie sunt de tip capsulat, sunt montate în incapere speciala, in cladirea blocului de comanda şi functioneaza în condiţii de temperatura controlata. Nu se completeaza şi nu se depoziteaza electrolit.

In perioada de dezafectare

Având în vedere natura lucrărilor realizate prin proiect, substanțele și preparatele chimice periculoase care vor fi utilizate în perioada de dezafectare vor fi aceleași ca și în perioada de construcție.

### - 	modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Utilajele de constructii se vor alimenta cu carburanti numai in zone special amenajate fara a se contamina solul cu produse petroliere

Alte substante chimice sunt pastrate corespunzator, in recipienti originali care sunt etichetati si depozitati in spatiu special amenajat si securizat.

Ambalajele produselor periculoase sunt predate furnizorilor de produse.

Transportul substantelor periculoase se efectuează de către firme specializate şi autorizate.

Motorina necesara functionarii grupurilor electrogene, care pornesc si functioneaza doar in caz de avarii, este depozitata corespunzator in rezervoarele aferente grupurilor electrogene.

Vor fi ținute evidențe cu cantitațile valorificate in conformitate cu prevederile legsilative in vigoare si actele de reglementare emise pentru proiect.

VI.B. 	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: apa, pietris, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului.

Solul, terenul pe care se amplaseaza proiectul reprezinta o resursa naturala neregenerabila. Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi.

Apa este o resursa folosita in constructie si va fi asigurata prin grija antreprenorului: consum in cadrul organizarii de santier, stropirea cailor de acces si a fronturilor de lucru.

Ca o resursa regenerabila utilizata in perioada de functionare este energia eoliana.

## Capitolul VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Activitatile aferente realizarii proiectului de investitie care pot avea un impact potential asupra mediului, sunt urmatoarele:

- constructia obiectivului

- generarea deseurilor rezultate din activitatile de constructii, depozitarea si transportul materialelor de constructii, inclusiv deseuri din constructii

- deseurile din perioada de exploatare

- potentiale accidente: deversari accidentale, incendii, etc.

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: apa, pietris, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului.

Solul, terenul pe care se amplaseaza proiectul reprezinta o resursa naturala neregenerabila. Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi.

Apa este o resursa folosita in constructie si va fi asigurata prin grija antreprenorului: consum in cadrul organizarii de santier, stropirea cailor de acces si a fronturilor de lucru.

In perioada de functionare se utilizeaza energia eoliana.

Descrierea starii actuale a mediului

Factorul de mediu apa

Reteaua hidrografica a judetului Constanta este formata de urmatoarele cursuri de apa: Dunarea, pe o lungime de 137 km, Valea Carasu, Valea Baciu si Casimcea cu Raul Casimcea, raul Agi Cabul, paraul Nuntasi, paraul Corbu.

Pe suprafata judetului relieful de platforma este fragmentat de numeroase vai cu orientari diferite. Dintre cele mai importante vai amintim: Casimcea, Saraturi, Nuntasi, Topolog-Saraiu, Chichirgeaua etc. Cursurile de apa se incadreaza atat in bazinul hidrografic al Dunarii (raurile Jijila, Luncavita, Cerna, Sorniac), cat si in cel al Marii Negre (raul Taita).

Pe amplasamentul parcului eolian nu exista cursuri permanente sau nepermanente de apa. In vecinatatea zonei studiate se regasesc vaile temporare: Valea Izvoru Mare, Valea Acargea, Valea lui Stireci, Valea Viisoarei, Valea lui Oancea, Valea Veteranului, Valea Cimitirul Turcesc, Valea Idrisul Mare, Valea cu Plantatii.

Zona în care este situată comuna Pestera este locul de intâlnire a cinci văi, fiind colinară după aspect dar cu o altitudine între cotele 8-150 metri.

Zonei analizate ii corespund urmatoarele corpuri de apa subterana: corpul de apa subterana freatica RODL 10 – Dobrogea de Sud – Cuaternar si corpul de apa subterana de adancime RODL06 Platforma Valaha.

Delimitarea corpurilor de apa subterana atribuite ABA Dobrogea Litoral

si incadrarea proiectului studiat

Factorul de mediu aer

Regimul climatic temperat-continental caracteristic judetului Constanta este influentat de pozitia geografica, situandu-se intre Dunare si Marea Neagra, precum si de particularitatile fizico-geografice ale teritoriului.

Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul siberian care determina reducerea cantitatilor de precipitatii, iar vara anticiclonul Azorelor provoaca temperaturi ridicate si secete. Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primaveri tarzii si racoroase. Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si ger.

Conform zonarii topoclimatice, amplasamentul studiat se incadreaza intr-un sector de clima continentala cu nuante de excesivitate ce apartine etajului climatic de campie (0 ... 200 m),

cu caracter uscat, topoclimatul complex de campie. Caracteristic zonei este fenomenul de seceta.

Topoclimatul complex specific zonei (Dobrogea de Sud) se caracterizeaza prin urmatoarele elemente specifice: temperatura medie anuala 10 ... 11 0C, temperatura medie in ianuarie (februarie) -1... -2 0C, iulie (august) > 22 0C, amplitudine medie anuala 23... 250C, zile cu inghet > 90, zile tropicale > 40, perioada fara inghet 200 .... 220 zile, precipitatii medii anuale 400 ...450 mm, zile cu strat de zapada 25 ... 35, umiditatea relativa in iulie < 56 %, zile senine 70.....80.

Regiunea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torentiale ceea ce face din acest tinut zona cea mai putin ploioasa a tarii. Diferenta destul de mare a cantitatilor de precipitatii si caderea neregulata in decursul anilor, coroborata cu temperaturile medii anuale ridicate, indica un climat de nuanta continentala, care in anumite perioade poate duce la aparitia unor substantiale deficite de apa in sol.

In continuare este prezentata o prognoza multimodel furnizata de METEOBLUE pentru localitatea Pestera, jud. Constanta.

Schimbarile climatice

Schimbarile in regimul climatic din Romania se incadreaza in contextul global, tinand seama de conditiile regionale: cresterea temperaturii va fi mai pronuntata in timpul verii, in timp ce in nord-vestul Europei cresterea cea mai pronuntata se asteapta in timpul iernii. Dupa estimarile prezentate in Raportul cu numarul 5 al IPCC, in Romania se asteapta o crestere a temperaturii medii anuale fata de perioada 1980-1990 similare intregii Europe, cu mici diferente intre rezultatele modelelor in ceea ce priveste primele decenii ale secolului XXI si cu diferente mai mari in ceea ce priveste sfarsitul secolului, astfel:

-intre 0,5°C si 1,5°C pentru perioada 2020 – 2029;

-intre 2,0°C si 5,0°C pentru 2090 – 2099, in functie de scenariu (intre 2,0°C si 2,5°C in cazul scenariului care prevede cea mai scazuta crestere a temperaturii medii globale si intre 4,0°C si 5,0°C in cazul scenariului cu cea mai pronuntata crestere a temperaturii).

Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozeaza pentru perioada 2090 - 2099 secete pronuntate in timpul verii in zona Romaniei, in special in sud si sud-est (cu abateri negative mai mari de 20% fata de perioada 1980–1990). In ceea ce priveste precipitatiile din timpul iernii, abaterile sunt mai mici si incertitudinea este mai mare.

Din modelele efectuate in ceea ce priveste evolutia vanturilor extreme, rezultatele obtinute sugereaza pentru perioada 2071-2100, comparativ cu perioada de referinta 1971-2000, o usoara crestere a frecventei de aparitie a vanturilor puternice (cu viteze mai mari de 10 m/s). Desi magnitudinea acestor schimbari este mica (sub 2%), in zonele carpatice si intracarpatice in special, ele indica o probabilitate mai ridicata de aparitie a evenimentelor de vreme asociate cu vant puternic pe fondul scaderii vitezei medii a vantului; de asemenea, se preconizeaza o crestere a frecventei de aparitie a vanturilor puternice in zona litorala a Romaniei, respectiv sub-bazinul vestic al Marii Negre cu 2-4%.

In continuare este prezentata variatia anuala a temperaturii in zona localitatii Pestera, realizata de https://www.meteoblue.com/

Variația anuală a temperaturii Peştera

Graficul de sus arată o estimare a temperaturii medii anuale pentru regiunea Peştera. Linia albastră punctată reprezintă tendința liniară a schimbărilor climatice. Dacă linia de tendință este ascendentă de la stânga la dreapta, tendința temperaturii este pozitivă și se încălzește din cauza schimbărilor climatice.

În partea de jos, graficul arată așa-numitele dungi de încălzire. Fiecare bandă colorată reprezintă temperatura medie pentru un an - albastru pentru anii mai reci și roșu pentru anii mai calzi.

Variația anuală a precipitațiilor - Peştera

Graficul de sus arată o estimare a precipitațiilor totale medii pentru regiunea Peştera. Linia albastră punctată reprezintă tendința liniară a schimbărilor climatice. Dacă linia de tendință este ascendentă de la stânga la dreapta, tendința precipitațiilor este pozitivă și umiditatea crește din ce în ce mai mult din cauza schimbărilor climatice. Dacă linia este orizontală, nu se observă nicio tendință clară, iar dacă este descendentă, condițiile devin mai uscate de-a lungul timpului.

În partea de jos, graficul arată așa-numitele benzi de precipitații. Fiecare bandă colorată reprezintă precipitațiile totale ale unui an - verde pentru anii cu precipitații ridicate și maro pentru anii mai secetoși.

Factorul de mediu sol-subsol

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata apartine Podisului Oltinei, situat in Dobrogea de Sud. Aspectul general este de campie inalta, calcaroasa, acoperita cu depozite groase de loess, care domina prin abrupturi unitatile invecinate mai joase (valea Dunarii in vest si litoralul maritim in est).

Caracteristica reliefului Podisului Dobrogei de Sud o constituie reteaua de vai ramificate care l-au fragmentat puternic. Pe marginea dinspre Dunare vaile se termina cu limane fluviatile - Boasgic, Seimeni, Cochirleni, Baciu (Vederoasa), Limpezisul, Marleanu, Oltina si Buceag.

Zona dunareana este reprezentata de terasele de abraziune lacustra si fluviala sapate in marginile vestice ale podisurilor - Casimcea, Medgidia, Cobadin si Oltina.

Sectorul vestic al Dobrogei de Sud are aspectul unui podis cu straturi usor inclinate fata de pozitia orizontala, cu aspect de peneplen  tipic.  Desi uniforma din punct de vedere al formatiunilor geologice, datorita morfologiei de amanunt, sectorul vestic al Dobrogei de Sud se poate compartimenta in cateva subunitati morfologice distincte dupa cum urmeaza:

- podisul Cobadin ocupa partea centrala a Dobrogei de Sud, ce prezinta cote cuprinse intre 150 -170m cu inclinare spre est si sud, in cuprinsul Podisului Cobadin se dezvolta forme carstice specifice (poliji), iar in jurul localitatilor Amzacea se dezvolta zone depresionare endoreice.

- podisul Medgidiei , are cea mai mare desfasurare de la Dunare la Marea Neagra, situandu-se la 80 -100m, cu relief de podis in nord si boturi de deal spre Dunare si Valea Carasu. Grosimea mare a stratului de loess favorizeaza procese de sufoziune, tasare, iar pe versantii vailor principale siroire si tarentilaitate, surpari, etc. Este strabatut de la est la vest de Valea Carasu.

- podisul Oltinei, aflat in sud – vestul Dobrogei, are altitudinile cele mai mari (peste 180m). Este fragmentat de vai inguste orientate SE – NW, care se deschis catre Dunare, unde raurile in spatele unor baraje de aluviuni dunarene, au dat limanuri. Relief de platouri peste calcare sarmatiene si loess. Spre Dunare exista terasa levatina.

- podisul Mangaliei, este o unitate joasa (sub 50m ) in care se impun platourile de calcare sarmatiene si loess, vai scurte care se termina in limanuri fluvio – maritime, faleze si plaje inguste.

Pe amplasament nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabusire care sa pericliteze stabilitatea viitoarelor constructii .

Din punct de vedere geologic, Dobrogea centrala si de sud, constituie un sector mai ridicat al Platformei Moesice, cu un fundament cutat alcatuit din sisturi cristaline si sisturi verzi. Cuvertura sedimentara este formata din depozite paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare. Aceste depozite sunt slab cutate sau necutate, caracterizate prin grosimi mici si cu lacune de sedimentare numeroase, datorita frecventelor miscari pe verticala.

Formatiunile geologice ce intereseaza studiul de fata, sunt reprezentate de formatiuni Cuaternare loessoide ce acopera aproape intrega suprafata a terenului, si de formatiuni Neogene si Cretacice, ce alcatuiesc roca de baza din zona si apar sporadic la zi numai la baza versantilor raurilor mai adanci si/sau in diversele lucrari antropice desfasurate in zona.

Din punct de vedere lito-statigrafic, formatiunile susmentionate au urmatoarea alcatuire (de jos in sus):

Formatiunile Cretacice sunt reprezentate de etajele:

- Barremian (br) - calcare zoogene, calcare marnoase, marne si argile marnoase, 0-150m grosime;

- Aptian (ap) - calcare zoogene, argile caolinitice sau cretoase, nisipuri, gresii calcaroase, argile, marne, marno-calcare, 0-100m grosime;

- Albian (al) - gresii glauconitice, nisipuri, pietrisuri, argile marnoase, microconglomerate, 0-80m grosime;

- Santonian-Maastrichtian (st-ma) - gresii calcaroase, gresii conglomeratice, calcare, marne, 0-350m grosime;

- Camptonian-Maastrichtian (cp-ma) - creta cu silex, calcare, marne, creta silicifiata, 0-350m grosime;

Formatiunile Neogene:

- Tortonian (to) - calcare lumaselice, calcare oolitice, marne, argile, 0-2m grosime;

- Bessarabian (bs) - calcare lumaselice, argile, diatomite, nisipuri, argile bentonitice, 0-70m grosime;

Complexul Cuaternar:

-Pleistocen mediu-superior (qp2-2-qp3) - depozite loessoide, loessuri, lehmuri, soluri fosile, 3-40 m grosime.

Toate aceste tipuri de roci (de la roci stancoase la pamanturi) sunt usor-bine stratificate, prezinta lentile, efilari sau intrepatrunderi si sunt afectate (in special in apropierea suprafetei terenului), de numeroase fisuri sau mici goluri de dizolvare (inchisedeschise), cu materiale argiloase sau oxizi de Fe.

Cotele terenului investigat se situeaza intre 59 si 141 m nMN.

Din punct de vedere hidrogeologic hidrostructurile din regiune sunt slab dezvoltate, acestea intalnindu-se in zonele fisurate (uneori carstifiate) ce afecteaza calcarele cretacice sau neogene, fie la baza straturilor loessoide. In acest sens zona poate fi caracterizata ca “Regiune cu retele acvifere intinse in calcare partial carstifiate”. Canalului Dunare-Marea Neagra situat la cca. 10 km N, realizat in urma cu circa 40 ani intr-o regiune cu acvifere freatice slabe, a influentat spectrul hidrogeologic al zonei.

Biodiversitatea

Amplasamentul proiectului nu este inclus in nicio arie naturala protejata.

Distantele aproximative masurate in linie dreapta de la turbinele eoliene pana la cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt:

- 3,34 km pana la ROSPA0001 Aliman – Adamclisi (de la turbina T60)

- aprox. 280 m pana la ROSCI0353 Pestera – Deleni (de la turbina T5)

Amplasarea parcului eolian in raport cu ariile naturale protejate

Pe baza observațiilor efectuate pe amplasamentul proiectului nu sunt prezente specii de plante sau habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Pe amplasamentul proiectului propus nu sunt prezente habitate prioritare, aspect justificat si prin faptul ca amplasamentul nu face parte dintr-un Sit de Importanta Comunitara. Tipurile de habitate prezente in zona de interes sunt deja intens afectate de prezenta constanta a omului prin activitatile agricole desfasurate in cea mai mare parte a anului, fiind lipsite de valoare conservativa.

Cea mai mare parte a suprafetelor de teren din zona observata sunt utilizate in scopuri agricole (agroecosisteme). La marginea loturilor agricole si a drumurilor de acces se dezvolta comunitati vegetale ruderale (de margini de drumuri) si segetale (buruieni de culturi agricole) favorizate in dezvoltarea lor de activitatile agricole.

De-a lungul drumurilor de acces s-au instalat o serie de specii ruderale (caracteristice marginilor de drumuri, locurilor prafoase) si segetale (buruieni de culturi agricole).

Studiul amplasamentelor proiectate pentru construirea turbinelor eoliene a relevat faptul ca acestea vor fi amplasate exclusiv in terenuri agricole, in majoritate arabile, prin urmare, nu putem vorbi in zona de interes de asociatii vegetale de interes conservativ, ci numai de fitocenoze ale unor asociatii vegetale ruderale sau segetale.

Vegetatia de pe marginile drumurilor de exploatare este formata din specii ruderale, comune in zonele cu activitate antropica: Cannabis ruderalis (canepa), Xanthium italicum – specie invaziva de origine nord-americana comuna la margini de drumuri si culturi, X. spinosum (holera), Amaranthus retroflexus (stirul), Setaria viridis (mohor), Sorghum halepense (costrei), Chenopodium album (spanac salbatic), Consolida regalis (nemtisor), Cichorium intybus (cicoarea), Stachys recta (jales), Galium humifusum, Melilotus officinalis (sulfina galbena), Cuscuta sp. (tortel – parazita pe Xanthium spinosum, Lactuca serriola, Medicago sativa (lucerna), Arctium lappa, Balota nigra.

Mentionam aici si specii de plante rezistente la praf si la calcare: Polygonum aviculare (troscot), Hordeum murinum (orzul soarecelui), Convolvulus arvensis (volbura), Elymus (Agropyron) repens (pir tarator), Cynodon dactylon (pir digitat), Bromus sterilis (obsiga).

Dintre speciile stepice care se dezvolta in mod obisnuit in pajisti dar pot migra si in culturile agricole, au fost remarcate: Daucus carota subsp. carota (morcovul salbatic), Torilis arvensis, Crepis foetida, Achillea setacea (coada soricelului), Artemisia vulgaris (pelin), Centaurea diffusa, Bromus hordeaceus (obsiga), Echium vulgare (limba sarpelui),  Plantago lanceolata (patlagina)  si Xeranthemum annuum (imortele). Aceste plante sunt prezente in mod obisnuit in pajisti naturale, dar si in locuri ruderale sau la margini de culturi agricole unde se infiltreaza usor din pajistile invecinate. Nici una dintre ele nu prezinta valoare conservativa, fiind plante comune in zona stepei si a silvostepei.

Specii precum Carthamus lanatus, Centaurea solstitialis, Carduus acanthoides (scai), Cirsium vulgare (palamida), Cannabis sativa bordeaza marginile drumurilor de exploatare si a canalelor de irigatie.

Pe vaile din vecinatatea proiectului, de-a lungul canalelor de irigatie cat si pe suprafetele de pamant nelucrate dintre culturile agricole, este prezenta vegetatia arbustiva reprezentata de specii caracteristice zonelor de stepa si silvostepa rezistente la impactul antropic: Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa. Tot in vecinatatea perimetrului proiectului propus se regasesc paduri tinere de salcam, plantate pe terenuri degradate in care domina speciile: Robinia pseudoacacia, Gleditschia triacanthos.

Fauna identificata in zona studiata cat si in vecinatatea acesteia este caracterizata de o relativ bogata, fiind influentata in mod direct de habitatele existente pe amplasament.

Avifaună

Proiectul propus nu se suprapune cu nicio arie de protectie speciala avifaunistica. În imediata vecinătate a zonei se află ROSPA0001 Aliman – Adamclisi. Conform Formularului Natura 2000 ROSPA0001 Aliman – Adamclisi este posibilă prezența în cadrul siturilor dar și în vecinătatea acestora a unor specii de păsări de interes comunitar precum: Buteo rufinus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Falco vespertinus, Lanius minor, Lanius collurio, Coracias garrulus.

Terenul din zona amplasamentului proiectului este teren agricol, ce determina prezenta a numeroase exemplare din specii care preferă aceste tipuri de habitate, cum ar fi: Galerida cristata, Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, Phasianus colchicus, Motacilla alba, Motacilla flava.

Vegetația lemnoasă din zona studiata  reprezinta atât habitat de adapost cât și de hranire pentru reprezentanții familiei Laniidae (Lanius collurio și Lanius minor), Emberizidae (Emberiza calandra), Fringillidae (Carduelis carduelis) si Paridae (Parus major).

In ceea ce priveste pasarile răpitoare diurne și nocturne, acestea pot ajunge pe amplasament in vederea hranirii. Dintre speciile observate în mod frecvent menționăm: Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus.

Rapitoarele observate in zbor deasupra amplasamentului confirma importanta acestuia ca si zona de hranire, fiind dominat de areale deschise cu o bogata oferta de resurse trofice, in principal rozatoare mici (Microstus agrestis, Microtus arvalis, Mus spicilegus). Astfel, zona supusa studiului este utilizata in principal ca zona de hranire, rapitoarele fiind observate survoland areale largi.

Compozitia avifaunei din zona de studiu este caracterizată si de prezenta speciilor de păsări antropofile, tolerante la activitățile umane, cu preferințe alimentare laxe. Acestea prezintă adaptări specifice pentru ocuparea arealelor puternic impactate de factorul uman din cadrul ecosistemelor ce se regasesc in zona proiectului și zonele invecinate (terenuri agricole, pășuni, canale de irigatie, așezări umane): Passer domesticus, Passer montanus, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix, Corvus monedula.

Mamifere

Proiectul propus nu se suprapune peste niciun sit de importanță comunitară. În imediata vecinătate a zonei, se află ROSCI0353 Peștera - Deleni. Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0353 Peștera - Deleni este posibilă prezența în cadrul sitului dar și în vecinătatea acestuia a următoarelor specii de mamifere de interes comunitar: Mesocricetus newtoni si Spermophilus citellus. Dintre speciile de mamifere prezente in cadrului sitului ROSCI0353 Peștera - Deleni, la nivelul zonei studiate, nu au fost identificati indivizi apartinand speciei  Spermophilus citellus sau Mesocricetus newtoni.

Fauna de mamifere de pe amplasamentul proiectului din punct de vedere al bogăţiei specifice este săracă. Astfel, in cadrul studiilor de teren au fost identificate în zonă următoarele specii: Lepus europaeus, Vulpes vulpes, Capreolus capreolus, Talpa europaea, Nannospalax leucodon, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Mus spicilegus.

Mediul social si economic

Comuna Peştera este situată în partea central, nord-vestică a judeţului Constanţa, la linia de fractură Ovidiu-Camena-Hârşova, respectiv la sud de Valea Carasu; la 55 km, de Municipiul de reşedinţă Constanţa, la 14 km de Medgidia şi la 18 km sud-est de Cernavodă. Având ca vecini: la nord Mircea Vodă, la nord-est Municipiul Medgidia, la sud-vest Rasova, la est Ciocârlia la sud-est Cobadin iar la sud Deleni.

Din punct de vedere administrativ comuna Peştera este alcătuită din satele: Peştera-reşedinţă, Veteranu la 4Km de reşedinţă, Izvoru Mare la 7 km, Ivrinezu Mare la 5 km şi Ivrinezu Mic la 7 km.

Comunicația între satele componente se realizează prin drumurile modernizate DJ 222 Medgidia-Pietreni; DJ 223B Peştera-Ivrinezu-Rasova; DC 55 Peştera-Abrud; DC 28 Izvorul Mare-Ciocârlia. Comuna se intinde pe o suprafaţă de 19490 ha, după cum urmează: Peştera 9086,27 ha, Veteranu 934,71 ha, Izvoru Mare 4179,28 ha, Ivrinezu Mare 2838,50 ha și Ivrinezu Mic 2451,24 ha. Din suprafaţa totală 18968 ha reprezintă teren extravilan şi 522,44 ha teren intravilan.

Comuna Peştera are o economie agrară. Activitatea specifică zonei este agricultura: culturile vegetale, viticole, legumicole şi creşterea animalelor. Suprafaţa agricolă a comunei este de 17049 ha, din care teren arabil 13308 ha, păşiuni 3321 ha, fâneţe 4 ha, viile, pepiniere viticole și livezi 416 ha, păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 1439 ha. În structura suprafeţei cultivate şi a producţiei vegetale ponderea cea mai mare revine culturilor: de porumb, grâu, orz, rapiţă şi floarea soarelui. Sectorul zootehnic a cunoscut o dezvoltare continuă, au fost infiinţate exploataţii agricole în fiecare sat al comunei, ceea ce a dus la creşterea efectivelor de animale: bovine, ovine, caprine, porcine, cât și păsări. Produsele sectorului zootehnic sunt valorificate în pieţele agroalimentare din Medgidia şi Constanţa.

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea circa 25 de societăţi comerciale şi asociaţii familiale, în special cu profil agricol dar şi al comerţului, serviciilor, producţiei industriale, etc.

(Sursa: https://www.comunapestera.ro/despre-comuna/ )

VII.1. 	Impactul asupra populatiei, sanatatii umane

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra calitatii vietii se va mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale ale comunitatii din localitate se vor imbunatati.

In timpul executiei lucrarilor de constructii

Din punct de vedere demografic nu vor avea loc schimbari in structura populatiei stabile din zona datorate lucrarilor de constructie.

In perioada de constructie va exista un impact asupra conditiilor de viata din zona, impact asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, peisaj si care consta din disconfortul creat de:

- circulatia intensa a utilajelor de constructie la punctele de lucru;

- pulberile generate in timpul lucrarilor de constructie;

- activitatile de constructie propriu-zise;

- devierea si restrictionarea temporara a circulatiei rutiere;

- accesul restrictionat pe anumite perioade in anumite zone;

- zgomotul si vibratiile produse de utilaje / mijloace de transport / activitatea de constructie propriu-zisa, etc.

Avand in vedere tehnologia de executie utilizata, etapizarea lucrarilor, programul de lucru care va fi impus, monitorizarea permanenta a lucrarilor de investitie, nu se prognozeaza un impact negativ semnificativ permanent asupra asezarilor umane si a altor obiective din zona.

In ceea ce priveste siguranta populatiei, va exista un grad de risc datorat prezentei santierului si activitatilor desfasurate pe perioada proiectului, riscul ca populatia sa ajunga in zonele interzise si in aceste conditii sa aiba loc posibile accidente.

Impactul negativ asupra asezarilor umane este unul indirect, redus, reversibil si are un caracter limitat in timp, la nivel local.

Exista si un efect pozitiv, reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul de constructie, dar si pentru activitati conexe ce se vor efectua in afara santierului.

In timpul exploatarii obiectivului

Impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si functionarea turbinelor, fenomenul de licarire.

Posibilul risc asupra sanatatii populatiei datorat turbinelor eoliene

Sindromul turbinelor

In Romania, capacitatea de productie electrica eoliana a fost in anul 2022, de 3014.91 MW (apropiata ca valoarea de cea pe carbune – 3092 MW) – sursa ANRE.

In timp ce atitudinea publicului este in general in mare parte in favoarea energiei eoliene, acest sprijin nu se traduce intotdeauna in acceptarea locala a proiectelor de catre toti cei implicati. Grupurile de opozitie subliniaza o serie de probleme referitoare la turbinele eoliene, iar posibilele efecte asupra sanatatii umane este una dintre cele mai frecvent discutate. Intr-adevar, o mica proportie de oameni care locuiesc in apropierea turbinelor eoliene au raportat efecte adverse asupra sanatatii, cum ar fi (dar fara a se limita la) tiuit in urechi, dureri de cap, lipsa de concentrare, vertij si tulburari de somn pe care le atribuie turbinelor eoliene. Aceasta colectie de efecte a primit denumirea colocviala „Sindromul turbinei eoliene”.

In urma studiilor si a analizelor realizate pe acest subiect, concluzionam faptul ca acest sindrom este unul de natura subiectiva.

Efectul umbririi

Spre deosebire de umbrirea clasica data de un obiect fix, o casa, un arbore, rotorul in miscare al turbinei va genera o umbra mobila. Aceasta depinde de pozitia geografica, de pozitia soarelui (functie de sezon, ora din zi) si de conditiile meteorologice (soare sau nor).

Rotirea palelor turbinelor in perioadele insorite va duce la crearea unei umbre alternante.  Altfel spus, se produc schimbari alternante in intensitatea luminii percepute de un receptor.

Efectul de umbrire nu este stipulat legislativ, dar trebuie sa se tina cont ca turbinele, ca si alte structuri inalte arunca o umbra asupra zonelor invecinate in perioada in care soarele este vizibil.

Acest efect de umbrire nu este stanjenitor pentru oameni, deoarece nu sunt locuinte in apropiere de terenul pe care se vor amplasa turbinele, acest teren fiind extravilan.

Potentialii receptori ai umbrei alternante produse de turbinele eoliene sunt in primul rand locuitorii loc. Izvoru Mare. In perimetrul amplasamentului nu s-a identificat nici un posibil receptor. Ocazional, pot aparea receptori in zona, insa nu sunt luati in considerare deoarece umbra poate crea un efect doar daca actioneaza pe perioade lungi de timp.

In cadrul studiului de umbrire efectuat s-a realizat calculul orelor anuale de impact al pâlpâirii umbrelor generate de turbinele eoliene pentru zonă parcului eolian.

Reflectarea (Flickering)

Un efect care poate fi receptat si de la distante mai mari, deci de mai multi localnici vecini ai parcului eolian, este fenomenul de licarire al palelor când sunt batute direct de soare, care ar putea fi deranjant. Acest fenomen se produce numai în zilele senine de la rasaritul soarelui pâna la prânz si este perceput numai când vântul bate dinspre directia privitorului, ceea ce înseamna cel mult câteva zeci de ore pe an, practic în orice configurare a parcului eolian si topografie a locului. Prin faptul ca palele sunt vopsite în alb fenomenul este mult estompat.

Zgomotul

Efectul zgomotului asupra organismului uman depinde de conditia fizica, psihica precum si de activitatea care trebuie prestata (necesitatea unei concentrari mentale, perioada de regenerare, etc.). Acestea determina modul de a reactiona la zgomot. De asemenea, modul in care este perceput un anumit sunet mai depinde de acceptarea socio-culturala a unui anumit sunet, cu un anumit nivel, aceasta acceptare nefiind corelata cu intensitatea sunetului.

Au fost consemnate simptome precum dureri de cap, insomnie, aritmii, depresie, ameteli, tinitus si greata si notate ca ”sindromul turbinelor” sau "boala vibro-acustica" – dar cercetatorii au aratat ca sindromul este "in esenta un fenomen sociologic" care nu este recunoscut din punct de vedere medical – sugerand ca este publicitatea adversa, opozitia fata de turbine sau puterea asteptarilor si sugestiilor negative care ar putea face oamenii sa se simta rau -  boala atribuita turbinelor eoliene este mai degraba un efect al panicii provocate de avertismentele de sanatate lansate de activisti.

Riscuri la care este supusa populatia pe perioada functionarii parcului eolian

Caderi de gheata

In perioadele reci ale anului, pe elementele constructive ale turbinelor (inclusiv pe pale) se pot forma blocuri de gheata. Rotirea palelor poate duce la desprinderea blocurilor de gheata formate si aruncarea acestora imprejur, la distante diferite, in functie de viteza de rotatie a palelor. S-a observat ca gheata se formeaza mai ales pe elementele in miscare ale turbinei (pale). Desprinderea ghetii are loc la cresterea temperaturii mediului. Gheata se poate forma si pe senzorii pozati pe nacela. In aceste conditii, turbina se opreste automat si porneste numai dupa ce senzorul este curatat de gheata (chiar daca pe pale mai exista inca gheata). In astfel de situatii, operatorii turbinelor pot fi loviti de bucatile de gheata desprinse. Studiile au aratat ca este mai probabil ca bucatile de gheata sa cada gravitational decat sa fie aruncate prin forte centrifuge. In plus, bucatile de gheata se fragmenteaza in aer astfel incat la suprafata solului ajung fragmente mici care nu pot produce rani grave.

Prabusirea turnului si ruperea palelor

In timpul operarii normale, palele rotorului turbinei sunt supuse unor forte puternice. Daca una dintre pale cedeaza si se desprinde de rotor, traiectoria sa este greu de modelat. In conditii normale de functionare nu s-a raportat nici un caz de rupere a palelor (chiar si la viteze mari ale vantului). Ruperea palelor este posibila doar in caz de vandalism. Nivelul tehnologic al turbinelor in prezent este foarte ridicat astfel incat este putin probabil ca palele sa cedeze

Turbinele propuse sunt de generatie noua, ingloband cea mai moderna tehnologie existenta in acest domeniu. Acestea sunt certificate, respectand toate standardele constructive internationale. Astfel, turbinele sunt proiectate sa reziste la viteze foarte mari ale vantului (sunt testate in conditii extreme) si la constructia acestora au fost luate in  considerare si alte criterii.  Proiectul este verificat si aprobat de verificatori autorizati care evalueaza si structura de rezistenta a turbinei. Constructia turbinelor se va face respectandu-se toate standardele si reglementarile din domeniul constructiilor. Turbinele sunt prevazute cu sisteme de franare, controlul tangajului, senzori si controlul vitezei de rotatie. Toate aceste sisteme reduc semnificativ riscul de prabusire a turbinei sau de rupere a palelor.

Turbinele sunt prevazute cu doua sisteme de franare independente, care pot bloca rotorul in conditii de mediu extreme. In plus, turbinele se vor opri automat cand viteza vantului depaseste 25m/s. De asemenea, daca senzorii masoara nivele de vibratii mai mari decat cele permise sau daca rotorul nu functioneaza corect, turbina va fi oprita automat de sistemul de monitorizare al turbinei.

Se apreciaza ca riscul de prabusire al turnului sau de rupere a palelor este minim.

Curenti reziduali

Curentii reziduali reprezinta un fenomen care este studiat si documentat inca din anii ’60. Este un efect care vizeaza in special animalele care se gasesc in vecinatatea turbinelor (la pasunat) si care pot recepta socuri electrice. Curentul rezidual poate fi definit ca fiind un „curent electric de nivel scazut de la nul spre pamant care apare intre doua puncte ale unui sistem electric ingropat”.

Proiectele eoliene si alte facilitati electrice pot crea curenti reziduali de diferite intensitati care variaza in functie de voltaj, geometrie, izolatii, rezistivitatea solului, proximitate. Curentul rezidual apare la parcurile eoliene doar daca sistemul electric este pozat la adancime insuficienta si intercepteaza sau este in proximitatea unor corpuri conductoare (garduri de metal, cladiri etc.).

Incendiu

In timpul perioadei de constructie, activitatile desfasurate de personal pot creste riscul de incendiu datorita: cresterii numarului de muncitori in zona, masini si utilaje actionate electric sau mecanic, depozitarea si manipularea combustibilului.

In eventualitatea in care apare un incendiu la o turbina, aceasta este lasata sa arda liber, in timp ce personalul de intretinere si pompierii creeaza si mentin o zona de siguranta in jurul turbinei si intervin asupra eventualelor focare de incendiu care apar la suprafata terenului datorita scanteilor sau materialelor incendiate care cad din turbina. Deoarece accesul publicului este limitat in perimetrul parcului, riscul asupra sigurantei publice in timpul incendiului este minim.

In mod general, orice situatie de urgenta care include un incendiu la turbine sau la statia de transformare sunt peste capacitatile serviciului local de urgenta si devine responsabilitatea operatorului parcului. Astfel, in perioada de constructie precum si in cea de operare, va exista personal instruit sa intervina in astfel de situatii si vor exista dotari specifice de interventie in caz de incendiu.

Fulgerele

Frecventa fulgerelor depinde de locatie. In Romania, frecventa fulgerelor este neglijabila. Acestea apar in caz de furtuna, in principal vara. Daca turbinele nu sunt dotate cu paratrasnete, palele rotorului si celelalte componente ale turbinei pot atrage fulgere care se descarca in pamant – existand riscul de a afecta eventualele persoane care se gasesc la baza.

Datorita inaltimii mari si a materialelor componente (metal, carbon), turbinele eoliene sunt susceptibile la fulgere. Fiecare turbina este dotata cu paratrasnete. Fundatia stalpilor constituie o buna impamantare si contribuie la disiparea fulgerelor in pamant. In general, persoanele care sunt predispuse la riscul de electrocutare sunt operatorii turbinelor. Acestia sunt instruiti ca in timpul furtunilor cu fulgere sa nu se adaposteasca in preajma turbinelor.

Se apreciaza ca investitia va avea un impact pozitiv asupra economiei locale, exprimandu-se prin:

- construirea unui obiectiv de importanta strategica in conditiile actuale de criza a resurselor utilizate in obtinerea energiei electrice;

- dezvoltarea infrastructurii;

- cresterea viramentelor la bugetul local a taxelor si impozitelor percepute;

- diminuarea ratei somajului in zona prin crearea de noi locuri de munca.

Din acest punct de vedere, impactul obiectivelor proiectului este unul pozitiv, intrucat, prin realizarea acestei investitii, se vor crea locuri de munca temporare si permanente.

Noul amplasament creat va aduce un plus zonei si va creste atractivitatea acestuia.

Impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung, permanent, direct, cu mentiunea ca zgomotul poate determina un potential negativ dar in limite admisibile, prin masurile impuse de producatorul turbinelor eoliene si de proiectant.

VII .2. 	Impactul asupra biodiversitatii

Zona de implementare a proiectului, este situata in afara ariilor naturale protejate, ea fiind supusa anterior unor presiuni antropice, precum lucrari agricole, pasunat, etc.

## 1. Impactul direct si indirect

Impactul direct generat de implementarea proiectului este determinat de efectuarea propiu-zisa a lucrarilor de constructie si se manifesta prin inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor.

Impactul direct se va resimti asupra florei si faunei in etapa de constructie.

Surse de poluare ce pot afecta fauna in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul, vibratiile si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier. Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire/ odihna amplasamentul proiectului, catre zonele invecinate, unde vor gasi conditii similare de mediu, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa reutilizeaza zona analizata.

Astfel, se considera ca va exista un impact negativ nesemnificativ si de scurta durata asupra faunei.

Dat fiind faptul ca zona studiata a proiectului nu se suprapune cu ariile naturale protejate de interes comunitar, nu vor fi pierdute suprafete ale habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate ROSPA0001 Aliman-Adamclisi, ROSCI0353 Peștera – Deleni.

Va fi pierduta definitiv prin amplasarea elementelor parcului eolian, o suprafata de aproximativ 33.98 ha situata in afara ariilor naturale protejate. Suprafata este  utilizata pentru hranirea/odihna speciilor de pasari, pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSPA0001 Aliman-Adamclisi. Insa suprafata ocupata definitiv este nesemnitificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din vecinatate, pe care speciile le pot utiliza in continuare ca habitate de hranire si odihna. Suprafata de 33.55 ha ce va fi ocupata temporar, va fi adusa la stadiul initial, la finalul lucrarilor de constructie, si va continua sa constituie o zona de hranire/odihna pentru speciile de pasari din zona.

In concluzie, va exista un impact negativ nesemnificativ si de scurta durata asupra faunei, ca urmare a implementarii proiectului.

Riscul de coliziune este foarte mic, asa cum rezulta si din tabelul prezentat in Memoriu. Riscul de coliziune a fost calculat conform Ghidului Scotish Natural Heritage. Calculul riscului s-a realizat pentru speciile mentionate in Anexa I a Directivei Pasari ale celor doua arii naturale protejate din vecinatatea proiectului, asa cum sunt mentionate in cadrul Obiectivelor de conservare specifice, pentru care exista o estimare a numarului de indivizi existenti in cadrul siturilor Natura 2000.

Accidental, pot exista mortalitati ca urmare a implementarii proiectului, respectiv ca urmare a functionarii parcului eolian. Posibilitatea de ciocnire cu palele turbinelor eoliene este redusa. Sunt numeroase studii care arata ca impactul dintre turbinele eoliene si pasari este mult mai mic decat s-a afirmat initial, si in orice caz mult mai redus decat impactul altor activitati umane ca vanatoarea, transportul rutier, si aerian, sau chiar a unor structuri statice precum stalpii si liniile electrice ori a cladirilor inalte, de care pasarile se lovesc.

Asa cum rezulta si din calculele privind riscul de coliziune, nr de indivizi cu risc de ciocnire cu palele turbinelor eoliene este foarte mic, astfel impactul este nesemnificativ. In plus, studiile stiintifice au aratat ca speciile de pasari, pot evita zona de actiune a palelor. Acestea avand o rata de evitare a coliziunii de pana la 98-99%.

## 2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung

Impactul pe termen scurt se manifesta cu predilectie in perioada de constructie a obiectivelor proiectului, prin activitatile caracteristice unor astfel de lucrari, respectiv zgomot, vibratii, antrenarea particulelor de praf in atmosfera ca urmare a functionarii utilajelor grele si a activitatilor conexe, posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi, precum si transportul materialelor de constructie si a personalului, preluarea deseurilor, prezenta umana.

Impactul pe termen scurt va inceta odata cu finalizarea lucrarilor de constructie, prin disparitia surselor perturbatoare, mai sus mentionate.

Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire si odihna, amplasamentul proiectului catre zonele invecinate.

Se apreciaza ca impactul generat de zgomot si deranjul temporar asupra speciilor de fauna, va fi unul redus, localizat si reversibil.

Modificarile survenite asupra florei ca urmare a implementarii proiectului au un caracter temporar si reversibil, prin regenerarea vegetatiei in zonele afectete de lucrarile de constructie.

## 3. Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare

Impactul in etapa de constructie

Lucrarile de constructie vor conduce la inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat de proiect. Avand in vedere ca pe amplasamentul proiectului si in zona studiata sunt prezente specii de flora cu valoare conservativa, impactul va fi nesemnificativ.

Transportul materialelor de constructie ca si lucrarile de constructie reprezinta surse de zgomot si praf cu efecte asupra speciilor de flora si fauna.

Speciile de fauna posibil prezente in zona proiectului se vor deplasa in zonele invecinate, cu conditii similare de habitat.

Implementarea proiectului implica un impact asupra speciilor situate pe locul si in imediata vecinatate a executiei lucrarilor de constructie. Astfel, speciile de fauna vor fi afectate temporar de activitatile caracteristice fazei de constructie. Acestea, fiind specii de vertebrate vagile se vor deplasa in zonele invecinate obiectivelor, unde vor gasi conditii similare de mediu sau chiar mai bune, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si revenirea terenului la starea initiala, aceste specii, vor reveni in zonele initial afectate.

Impactul in faza de operare

In perioda de operare a proiectului, activitatile care pot constitui surse de poluare sunt, in principal, activitatile de transport care pot genera emisii de poluanti atmosferici si pulberi, scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti auto. Acestea se pot infiltra in sol, corpurile de apa si mediul geologic, conducand la incarcarea cu poluanti a acestora.

In perioada de operare exista riscul apartitiei unor mortalitati generate de coliziunea pasarilor cu palele turbinelor eoliene, insa aceste risc este minim, fiind dovedit stiintific ca speciile de pasari pot evita zona de actiune a palelor turbinelor eoliene.

In faza de dezafectare

In cazul in care se va dori dezafectarea obiectivului propus prin prezentul proiect, titularul va intocmi un Plan de dezafectare a obiectivului si un proiect aferent care va cuprinde urmatoarele informatii: o inventariere a tuturor obiectivelor ce urmeaza a fi dezafectate; tehnologia de dezafectare propusa; etapizarea dezafectarii; inventarierea tuturor deseurilor care urmeaza a fi eliminate; intocmirea unui plan de management al deseurilor; obtinerea tuturor avizelor necesare de la autoritatile competente pentru realizarea dezafectarii.

## 4. Impactul rezidual

Prin implementarea proiectului va fi ocupata definitiv o suprafata de teren arabil de 33.98 ha, din afara sitului Natura 2000 (ROSPA0001 Aliman-Adamclisi), ce constituie habitat de hranire, pentru speciile de pasari pentru care a fost desemnat acest sit, respectiv doar 4,924 ha pentru speciile de rapitoare.

Mentionam ca in cazul rapitoarelor, suprafata de habitat de hranire ce se pierde, este semnificativ mai mica, fiind considerata pierdere doar suprafata ocupata de stalpii turbinelor eoliene si de statiile de transformare, respectiv o suprafata de 4,924 ha (0,174 ha stalpi turbine si 4.75 ha statii transformare) din apropierea sitului Natura 2000, intrucat suprafata drumurilor nou create, plaformele de montaj si intretinere dupa finalizarea lucrarilor, se considera a reprezenta in continuare un habitat de hranire pentru aceste specii. Pentru rapitoare aceste suprafete vor constitui un habitat favorabil de hranire dat fiind vizibilitatea mult mai buna asupra prazii (de ex. soareci).

Realizarea obiectivelor prevazute prin proiect nu va conduce la afectarea in cadrul sitului ROSPA0001 Aliman-Adamclisi a habitatelor de hranire, odihna si reproducere ale speciilor de pasari de interes conservativ, pentru protectia si conservarea carora a fost desemnat situl Natura 2000.

Impactul rezidual se va datora scoaterii din circuitul agricol in apropierea sitului Natura 2000 a unor suprafete de teren pe care vor fi construite obiectivele propuse prin proiect.

Implementarea proiectului va duce la o pierdere definitiva a unei suprafete de teren de 33,98 ha, ocupata de elementele parcului eolian (platforme turbine eoliene, drumuri de acces, statii de transformare etc), suprafata reprezentata din teren arabil, fara valoarea conservativa. Aceasta pierdere a suprafetei agricole, ca suprafata de hranire si odihna a speciilor de pasari este nesemnificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din zona studiata, astfel ca impactul rezidual va fi unul nesemnificativ.

Nu vor fi pierdute suprafete ale habitatelor mentionate in cadrul ariei naturale protejate ROSCI0353 Peștera – Deleni.

VII.3. 	Impactul asupra terenurilor, solului-subsolului

Impactul pe perioada constructiei si demolarii

Tipurile de impact care se manifesta asupra solului si subsolului sunt:

- impactul fizic datorat lucrarilor efective ce urmeaza a fi efectuate – excavare, nivelare, compactare;

- impactul generat de poluarea solului ca urmare a gestionarii neadecvate a deseurilor, a scurgerilor de ape uzate, combustibili si lubrefianti din functionarea si intretinerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- impactul generat de scoatere temporara din circuit a unor suprafete de teren (impact direct, pe termen mediu, temporar, negativ);

- impactul generat de scoatere definitiva din circuit a unor suprafete de teren (impact direct, pe termen lung, definitiv, negativ).

Amplasarea turbinelor nu conduce la poluarea solului. Avand in vedere faptul ca pe amplasament nu vor fi stocate materii prime si materiale a caror caracteristici fizico-chimice sa genereze pericolul contaminarii solului, coroborat cu masurile de protectie adoptate inca din faza de realizare a componentelor turbinelor apreciem ca instalarea si functionarea parcului eolian pe amplasamentul propus nu va avea un impact negativ asupra calitatii solului.

Respectarea tehnologiilor de constructii moderne pentru realizarea fundatiilor si structura modulara a turbinelor (care nu necesita utilizarea pe amplasament a unor substante cu potential poluator) va conduce la minimizarea impactului negativ asupra solului in perioada de constructie. Cantitatile mici de materialele de constructie ramase dupa ridicarea turbinelor si finalizarea parcului vor fi sortate si valorificate in conditiile legii.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei tehnologice in timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitarii corespunzatoare a deseurilor si a programului de refacere a terenului, specificat in proiectul tehnic, astfel se apreciaza ca impactul negativ asupra solului este functie de lucrarile efectuate unul direct/indirect, redus, reversibil/ ireversibil si are un caracter limitat in timp/definitiv.

Impactul pe perioada exploatarii

Impactul pe perioada exploatarii se datoreaza:

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor si a diferitelor substante chimice acestea pot ajunge in sol si pot conduce la episoade de poluare a subsolului;

- contaminarii cu substante poluate rezultate din functionarea mijloacelor de transport, fapt cu o probabilitate scazuta;

- emisiile datorate scurgerilor accidentale de substante chimice (uleiuri, vaseline, etc) – ca urmare a unor accidente, defectiuni in functionarea eolienelor si accidente in activitatile de mentenanta.

Impactul este direct, temporar, reversibil, limitat in spatiu, de intensitate mica, nesemnificativ.

In perioada de dezafectare

Avand in vedere natura lucrarilor realizate prin proiect, se estimeaza ca in etapa de dezafectare sursele de poluare ale solului/subsolului vor fi aceleasi ca si in etapa de constructie.

VII.4. 	Impactul asupra bunurilor materiale

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului astfel incat impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale din zonele invecinate, va fi unul nesemnificativ, atat in perioada de constructie cat si in perioada de operare ca si in perioada de dezafectare.

Impactul va fi temporar si reversibil, de intensitate si magnitudine minima.

VII.5. 	Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Impactul proiectului asupra apelor de suprafata in perioada de executie se rezuma la:

- Suprafetele decopertate sunt erodate de vant. Particulele antrenate pot ajunge pe vai si pot fi antrenate de torenti. Impactul este de slaba intensitate si se manifesta temporar. De asemenea, apele pluviale pot eroda suprafetele decopertate, antrenand suspensii solide;

- Transportul materialelor de constructie si a echipamentelor poate duce la scurgeri accidentale de substante periculoase in apele de suprafata (de la utilaje). De asemenea, transportul materialelor marunte (nisip, pietris, ciment) poate duce la antrenarea de pulberi in aer, cu depunere in vai, de unde pot fi antrenate de torenti. Utilizarea drumurilor neasfaltate implica producerea de praf care este purtat de vant in vai, de unde poate fi antrenat de torenti;

In general, impactul asupra apelor de suprafata este redus ca intensitate si se manifesta temporar pe perioada cat dureaza etapa de constructie.

Ape subterane

Modalitatile prin care proiectul ar putea influenta apele subterane sunt:

- scurgeri de substante periculoase pe sol si infiltrarea acestora in apele subterane odata cu apele pluviale. dinamica acviferului face ca impactul unei eventuale impurificari a acestuia sa se resimta la distante mari fata de amplasament, inclusiv in apele de suprafata.

- vibratiile din timpul amenajarilor pot influenta hidrologia acviferului prin compactarea sau prabusirea solului (in straturile de adancime), cu efecte directe asupra curgerii apelor subterane.

- modificarea sistemului natural de drenaj al apelor pluviale poate influenta rata de alimentare a acviferului, cu efecte asupra nivelului acestuia.

In cazul analizat, impactul asupra apelor subterane este nesemnificativ, deoarece:

- panta naturala a solului permite drenajul apelor pluviale;

- nu se utilizeaza explozibil pentru realizarea fundatiilor. Constructiile se realizeaza din elemente modulare, care necesita timp redus de montaj si activitati minime pentru constructie.

In timpul functionarii

Ape de suprafata

Procesul tehnologic de producere a energiei electrice cu ajutorul turbinelor eoliene nu genereaza ape industriale uzate sau alte substante care sa conduca la poluarea apelor de suprafata. Functionarea parcului eolian nu presupune consum de apa si nici deversarea de ape reziduale. Monitorizarea se face de la distanta astfel incat nu sunt prevazute cladiri pentru activitati tehnologice sau de birou.

Ape subterane

Modalitatile prin care proiectul ar putea influenta apele subterane in perioada de operare:

- scurgeri de substante periculoase pe sol si infiltrarea acestora in apele subterane odata cu apele pluviale. Dinamica acviferului face ca impactul unei eventuale impurificari a acestuia sa se resimta la distante mari fata de amplasament, inclusiv in apele de suprafata.

In cazul analizat, impactul asupra apelor subterane este nesemnificativ in perioada de operare, deoarece:

- pe amplasament nu sunt depozitate materii prime si materiale;

- uleiurile utilizate pentru comanda, ungerea si racirea unor subansamble ale turbinelor sunt vehiculate in circuite etanse;

- procesele tehnologice desfasurate pe amplasament nu genereaza ape uzate tehnologice si nu conduc la poluarea apelor.

Proiectul nu va utiliza apa de suprafata sau din stratul acvifer.

In perioada de dezafectare

Avand in vedere natura lucrarilor realizate prin proiect, se estimeaza ca in etapa de dezafectare sursele de poluare ale apei vor fi aceleasi ca si in etapa de constructie.

VII.6. 	Impactul asupra calitatii aerului si asupra climei

Activitatea de constructie poate determina o crestere pe o perioada limitata de timp si pe o arie restransa a emisiilor de praf datorata manipularii deseurilor rezultate, a materialelor de constructie, activitatilor de excavatie, etc.. Intensitatea emisiilor este data de intensitatea lucrarilor, conditiile hidro-meteorologice mai ales de perioadele secetoase cu vant.

In timpul lucrarilor, emisiile localizate crescute pot fi cauzate de utilajele, echipamentele implicate in activitatile de construire precum si de la activitatile de transport ce pot genera o crestere a concentratiilor de poluanti (gaze de ardere) in atmosfera ca urmare a cresterii traficului in zonele traversate.

Datorita conditiilor atmosferice specifice zonei de implementare a proiectului (viteze relativ mari ale vantului prezente) se estimeaza ca dispersia in atmosfera in zonele proiectului se va face imediat, fara o poluare semnificativa a factorului de mediu aer.

Impactul potential este direct, limitat in timp, nesemnificativ si reversibil.

In perioada exploatarii nu va fi generat niciun impact semnificativ asupra calitatii aerului.

Periodic, vor fi necesare lucrari de intretinere a structurilor nou realizate si a drumurilor care pot determina un potential impact asupra factorului de mediu aer, acesta este unul direct, limitat in timp, nesemnificativ si reversibil.

Identificarea efectelor proiectului asupra schimbarilor climatice

| Activitati din cadrul proiectului | Efecte pozitive | Efecte negative |
| --- | --- | --- |
| Lucrari de constructii-montaj, transport, mentenanta |  | Emisii de GES, nesemnificative |
| Activitatea de producere energie electrica | Reducere emisii GES fata de solutiile clasice de obtinere a energiei electrice |  |
| Activitatea de transport energie electrica |  | Emisii de GES, nesemnificative |

Efectele proiectului asupra schimbarilor climatice sunt ireversibile, de intensitate mica.

VII.7. 	Impactul zgomotelor si vibratiilor

In timpul executiei lucrarilor de constructii

Potentialul impact determinat de zgomot si vibratii are drept sursa activitatea de constructie, respectiv functionarea utilajelor si mijloacelor de transport utilizate in executia lucrarilor de constructii.

In zona proiectului exista deja un zgomot de fond datorat activitatilor existente care se poate cumula cu cel generat de cresterea traficului in zona, datorita, excavatiilor, manevrarea materialelor de constructie, transportul materialelor ca si de executia propriu-zisa.

Echipamentele si utilajele utilizate genereaza zgomot, care poate afecta atat personalul implicat in activitatea de constructii cat si populatia din apropierea punctelor de lucru, fauna salbatica in zonele in care aceasta este prezenta.

De asemenea, un potential impact este datorat vibratiile generate de activitatile de constructii-montaj care se manifesta prin disconfort asupra populatiei.

Posibilitatile crearii unor stari de disconfort pentru populatia din zona, ca urmare a zgomotelor si vibratiilor produse pe parcursul activitatii de executie, sunt in limite acceptate. Zgomotele si vibratiile sunt cauzate de activitatile utilajelor pentru lucrarile de construire. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea lucrarii nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul materialelor, functionarea lor in aceasta perioada nu va avea un impact semnificativ asupra zonei.

Activitatile de construire si amenajare a terenului sunt lucrari de constructii montaj si sunt producatoare de zgomote si vibratii.

Masuratorile de zgomot se realizeaza de regula tinand cont de trei niveluri de observare:

- zgomot la sursa

- zgomot in camp apropiat

- zgomot in camp indepartat.

Zgomotul in camp indepartat depinde de o serie de factori externi cum ar fi: conditiile meteorologice, efectul de sol, absorbtia in aer, topografia terenului, vegetatia etc. Procesele tehnologice de executie a lucrarilor proiectate implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite in constructii si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Zgomotul in perioada de construire este produs de motoarele diesel care echipeaza utilajele si de pickhammere, masini de gaurit, compactoare. In general, zgomotul motoarelor va domina zgomotul produs pe amplasament. Constructorul are obligatia de a asigura buna functionare a echipamentelor, inclusiv in ceea ce priveste zgomotul.

In tabelul urmator sunt prezentate date referitoare la zgomotul produs de diferite utilaje la diferite distante fata de punctul de lucru.

Zgomotul in timpul constructiei, incluzand pregatirea terenului, fundatii, ridicarea structurilor, instalarea cablurilor, realizarea cailor de acces este temporar si deci, impactul asupra potentialilor receptori se asteapta sa nu fie semnificativ.

Nivel sonor tipic pentru utilajele de constructie este prezentat in tabelul urmator:

| Descrierea echipamentului | Nivel sonor la 15 m, dB(A) | Nivel de zgomot maxim estimat la 15 m, dB(A)* | Nivel sonor max. la 500 m, dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivelator, 250 – 700 cp | 88 | 92 | 58 |
| Incarcator frontal, 300 – 750 cp | 88 |  |  |
| Autogreder, lama 5 m | 85 |  |  |
| Excavator | 86 |  |  |
| Sfredel | 88 | 88 | 54 |
| Pompa de beton | 84 |  |  |
| Trailer 115t | 90 | 90 | 56 |
| TIR 50t | 87 |  |  |
| Macara mobila, 75 t | 85 | 85 | 51 |

*Nu toate vehiculele lucreaza simultan. Nivelul maxim este cel real posibil la un moment dat

Utilajele de santier in timpul lucrarilor de constructie produc zgomot, insa nu produc vibratii semnificative. Nivelul de zgomot este variabil , in jurul valorii de pana la 90 dB(A), valori mai mari fiind la excavatoare, buldozere, finisoare, vole si autogredere. Autobasculantele care deservesc santierul si strabat localitatile pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru perioada de referinta de 24 ore, de cca 50 dB (A).

| Tipul poluarii | Sursa poluarii | Nr. surse poluare | Poluare maxima | Poluare de fond | Masuri de reducere/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgomot | Motoarele utilajelor de constructii Autovehicule edilitare | Multiple | 87dB(A) Cf. SR10009 /2017 | 70dB(A) | - autoutilitarele de transport materiale rezultate din excavatii vor fi indrumate pe sectoarele unde nu exista locuinte sau constructii destinate cazarilor colective ; - utilajele stationare trebuie sa indeplineasca normele de poluare cu zgomot impuse de normativele in vigoare; -utilajele specifice pentru decopertare vor fi actionate cu prudenta pentru a reduce la minimum aparitia varfurilor de nivele de zgomot. |

Conform tabelului de mai sus, zgomotul din perioada constructiei devine nesemnificativ la distante de peste 500 m, in functie de tipul activitatii desfasurate. Locuitorii din extremitatea localitatilor apropiate de santierul de constructii probabil vor resimti un zgomot care se manifesta temporar – cateva ore pe zi (conform programului agreat cu autoritatile competente), pe o perioada de cateva luni.

Atat pentru muncitori, cat si pentru trecatorii care se afla la mica distanta, zgomotul produs de aceste utilaje este poluant, dar este temporar.

Datorita caracterului temporar, a presiunii acceptabile la nivelul receptorului si a manifestarii pe timp de zi, se apreciaza ca zgomotul din timpul constructiei va fi usor acceptat de locuitorii din localitatile invecinate.

Impactul datorat zgomotului si vibratiilor va fi unul indirect, temporar, reversibil, de magnitudine redusa, avand o arie redusa de desfasurare.

In timpul exploatarii obiectivului

In timpul exploatarii obiectivului, zgomotul produs va fi compus din zgomotul produs de functionarea turbinelor eoliene si din zgomotul produs de traficul aferent.

Zgomotul produs de vehicule in timpul accelerarii (la fata locului) sau in timpul stationarii cu motorul in functiune nu va depasi nivelul de zgomot stabilit de Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European si al Consiliului si de modificare a Directivei 2007/46 / CE si de abrogare a Directivei 70/157 /CEE, cu exceptia cazurilor de defectiuni tehnice.

Principalele tipuri de zgomot provenit de la traficul rutier sunt:

- zgomotul produs de rularea autovehiculului (care are un caracter dominant la viteze de rulare mai mare de 50 km/h);

- zgomotul produs de sistemul de propulsie al autovehiculului (care are caracter dominant la viteze de rulare mai mici de 15 km/h).

Vehiculele sunt surse mobile de zgomot; miscarea poate fi asimilata cu o sursa liniara de-a lungul drumului. In acest caz, scaderea teoretica a nivelului sonor este de 3 dB la dublarea distantei parcurse ajungand uneori la o scadere de 1-2 dB, in functie de caracteristicile fizice ale terenului.

Nivelul de zgomot pe drumurile de acces poate fi influentat de o serie de factori printre care se mentioneaza viteza de rulare a vehiculului, distanta parcursa, starea tehnica a drumului de acces. Propagarea zgomotului produs de vehicul depinde de distanta fata de sursa si de obstacolele intalnite in cale pana la receptor.

Zgomotul produs de turbinele eoliene.

Zgomotul este produs in parte de generator si, in parte, de taierea vantului de catre pale.

In cea mai mare parte, zgomotul este datorat varfurilor palelor si in special la viteze mici ale vantului.

Conceptul de proiectare privind palele rotorului impune standarde cu privire la producerea si intensitatea zgomotului si minimizarea stresului. Datorita designului, palele folosesc, de asemenea, si zona interna a rotorului, crescand considerabil productia de energie. Lamelele rotorului sunt rezistente si furnizeaza un curent de aer uniform de-a lungul intregii lungimi a profilului palelor.

Forma palelor a fost gandita astfel incat sa ia in considerare minimizarea intensitatii zgomotului si cresterea nivelului de energie produsa. Turbulentele care apar la nivelul palelor, datorita presiunii prea mari sau prea mici, sunt indepartate eficient din planul rotorului. Intreaga lungime a palelor este, ca urmare, utilizata fara pierdere de energie cauzata de turbulente.

Sistemul de comanda pentru convertorii energiei eoliene este bazat pe un principiu simplu: mai putine componente rotative reduc frecarea mecanica. Nacela si generatorul circular sunt direct conectate intre ele ca o unitate fixa fara angrenaj. Unitatea rotorului este montata pe un ax fix, asa numitul ax-ac cu gamalie. In comparatie cu sistemele de angrenaj conventionale care au un numar mare de puncte de frecare intr-un angrenaj, sistemul folosit are doar doi rulmenti radiali cu miscare lenta. Motivul pentru aceasta este viteza scazuta a angrenajului, ceea ce inseamna un zgomot mai redus.

Pentru evaluarea nivelului de zgomot generat de functionarea intregului parc, se recomanda ca pentru fazele ulterioare de avizare a proiectului, sa se intocmeasca hartile de zgomot si se va stabili ce tip de turbina se va folosi (de ex. pale cu margine zimtata, modul de control al zgomotului) in apropierea zonelor locuite, pentru a nu exista depasiri peste limita admisa.

Astfel, prin aplicarea masurilor prevazute, zgomotul turbinelor nu va genera impact asupra locuitorilor zonei.

Se recomanda monitorizarea periodica a nivelului de zgomot la limita proprietatii. Daca in urma masuratorilor se va constata ca nivelul de zgomot depaseste limita maxima admisa se vor lua masuri suplimentare pentru diminuarea impactului produs de zgomot, de exemplu plantarea unor perdele forestiere (daca conditiile locale ale terenului permit acest lucru) si/sau utilizarea unui modul de management al zgomotului.

Limite de zgomot

Conform H.G nr. 493/2006, actualizata prin Hotararea nr.601 din 13 iunie 2007 sunt fixate valorile limita de expunere si valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor in raport cu nivelurile de expunere zilnica la zgomot si presiunea acustica de varf. In cazul valorilor limita de expunere, determinarea expunerii efective a lucratorului la zgomot trebuie sa tina seama de atenuarea realizata de mijloacele individuale de protectie auditiva purtate de acesta.

In conformitate cu prevederile SR 10009-2017, limitele maxim admise pentru nivelul de zgomot  (nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A), masurat la limita zonelor functionale din mediul urban  (in cazul a doua sau mai multe zone functionale adiacente pentru care in acest standard sunt stabilite limite admisibile diferite, pe linia de demarcatie a respectivelor zone functionale se ia in considerare acea limita admisibila care are valoarea cea mai mica) sunt:

-	pentru zona industriala: LAeqT = 65 dB,

-	pentru zona rezidentiala: LAeqT = 60 dB.

Valorile admisibile ale nivelul de zgomot exterior pe strazi -  masurat (ca Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT) la bordura trotuarului ce margineste partea carosabila -  sunt urmatoarele:

-	pentru Strada de categorie tehnica IV, de deservire locala, LAeqT=60 dB

-	pentru Strada de categorie tehnica III, de colectare, LAeqT=65 dB

-	pentru Strada de categoria tehnica II de legatura,  LAeqT=70 dB;

-	pentru Strada de categorie tehnica I, magistrala, LAeqT=75-85 dB.

Valorile admisibile ale nivelul de zgomot la limita spatiilor functionale (limita spatiului amenajat activitatii specifice, si nu limita proprietatii din care fac parte aceste spatii, care poate fi mai extinsa), incinte industriale / spatii cu activitate comerciala, conform SR 10009-2017:  Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT= 65 dBA.

Limitele de zgomot sunt prezentate si in figura urmatoare.

Zgomot la limita amplasamentului

Leq = 65dB(A), CZ60

(SR 10009/2017, pct. 2.2, tabel 3)

Limita in vecinatatea locuintei

Leqz = 50-55dB(A)

Leqn = 40-45dB(A)

(Ministry of Health Ord.119/2014 (994/2018), art.16)

Zgomot la sursa:

LwA =106 dB(A)

75 - 85 m

Min. 500 m

Ord. ANRE 239/19, Anexa 6

Limita in vecinatatea locuintei

Leq = 50dB(A), CZ45

(SR 10009/2017, pct. 2.5)

2m

Limita in interior, cu ferestre inchise

165m

Leqz = 35dB(A)

Leqn = 30dB(A)

3m

1,5m

Impactul datorat zgomotului si vibratiilor va fi indirect, nesemnificativ, temporar, reversibil, de magnitudine redusa turbinele utiliate fiind unele moderne cu sisteme de atenuare a zgomotului si fiind amplasate la o distanta apreciabila fata de zonele locuite.

In perioada de dezafectare

Avand in vedere natura lucrarilor realizate prin proiect, se estimeaza ca in etapa de dezafectare sursele de poluare ale apei vor fi aceleasi ca si in etapa de constructie.

VII.8. 	Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Impactul asupra peisajului in timpul implementarii planului

In perioada de construcţie, in peisaj vor apărea drumuri interioare, platforme, excavaţii, utilaje de construcţii, componente ale ansamblului eolian şi diverse materiale. Pe măsura avansării lucrărilor, vor fi montate echipamentele şi se vor consuma materialele.

In timpul constructiei obiectivului impactul asupra peisajului este unul temporar si se poate datora organizarii de santier necesare realizarii lucrarilor.

In aceasta perioada, ar putea exista un impact vizual neplacut cauzat de aspectul santierului (muncitori, utilaje, mijloace de transport, materiale de constructie, etc).

La finalizarea lucrărilor vor fi efectuate amenajări de teren şi vor fi retrase utilajele astfel incat terenul să fie readus pe cat posibil la o starea mult mai atrăgătoare decat starea anterioară.

De asemenea, caile de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport ale constructorilor pot avea un aspect neplacut pe perioada de executie a lucrarilor.

Impactul asupra peisajului in timpul functionarii obiectivului propus prin plan

Impactul vizual creat de parcul eolian este considerat ca principalul impact asupra mediului pe perioada de functionare.

In general, in anumite conditii meteorologice favorabile, eolienele sunt vizibile de la mai mult de 30 km distanta, in conditiile unei inaltimi a turbinelor de peste 100 m.

Din departare, impactul parcului eolian este unul nesemnificativ.

In ceea ce priveste structurile din jurul eolienelor, in raport cu eolienele, acestea sunt putin vizibile la scala sitului. Drumurile si platformele se inscriu in reteaua de drumuri de exploatare existente care prezinta caracteristici similare de amenajare.

Prin forma si amplasarea turbinelor eoliene, parcul in ansamblu poate reprezenta un peisaj care sa fie apreciat de locuitori sau vizitatori, modul de perceptie fiind unul subiectiv.

In perioada de dezafectare

Avand in vedere natura lucrarilor realizate prin proiect, se estimeaza ca in etapa de dezafectare sursele de poluare ale peisajului vor fi aceleasi ca si in etapa de constructie.

VII.9. 	Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In timpul executiei lucrarilor de constructii

In cazul in care in timpul lucrarilor de constructie vor fi descoperite elemente ale patrimoniului cultural si arheologic se va asigura protectia si conservarea acestora, conform prevederilor legale.

In timpul constructiei obiectivului impactul asupra patrimoniului istoric si cultural se poate datora emisiilor si lucrarilor de excavare din perioada realizarii lucrarilor, care pot duce la degradarea acestora.

Impactul este unul direct, definitiv, ireversibil de magnitudine redusa.

In timpul exploatarii obiectivului

Pe perioada de exploatare nu va exista un impact semnificativ asupra patrimoniului istoric si cultural.

In perioada de dezafectare

Avand in vedere natura lucrarilor realizate prin proiect, se estimeaza ca in etapa de dezafectare sursele de poluare ale patrimoniului vor fi aceleasi ca si in etapa de constructie.

Detalii suplimentare privitor la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se regasesc la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile.

VII.10. 	Impactul cumulativ

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu apa

Potentialele efecte cumulative asupra factorului de mediu apa in perioada de implementare a proiectului sunt cele datorate activitatii desfasurate in zona, suprapuse peste activitatile de implementare a proiectului in cazul aparitiei unei poluari masive accidentale, ceea ce este foarte putin probabil, dat fiind natura proiectului.

Nu va exista un impact cumulat asupra factorului de mediu apa pe perioada de implementare a proiectului.

In perioada de exploatare efectul cumulativ se poate manifesta prin suprapunere activitatii obiectivului cu activitatea din zona, ceea ce nu duce la un impact cumulativ semnificativ. Acest efect se datoreaza traficului mai ridicat din zona, zgomotului, impactul este unul de intensitate redusa, local, reversibil.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu aer

Pe perioada de implementare a proiectului se poate manifesta un potential efect negativ ca urmare a activitatilor specifice de constructie-montaj, trafic rutier care se pot suprapune cu activitatile specifice zonei de implementare, activitati agricole din zona. Impactul potential manifestat asupra factorului de mediu aer va fi unul indirect, limitat in timp, reversibil de o intensitate redusa local.

In perioada de exploatare efectul cumulativ se poate manifesta prin suprapunere activitatii obiectivului cu activitatea din zona, ceea ce nu duce la un impact cumulativ semnificativ. Acest efect se datoreaza traficului mai ridicat din zona, zgomotului, impactul este unul de intensitate redusa, local, reversibil.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu sol, subsol

Impactul cumulat asupra factorului de mediu sol-subsol se poate manifesta prin suprapunerea unor activitati ce se vor desfasura in zona amplasamentului proiectului si in vecinatatea acestuia, respectiv:

- interventiile asupra solului necesare implementarii proiectului;

- lucrarile agricole din zona .

In perioada de implementare a proiectului este recomandabil sa se execute lucrarile etapizat in scopul de a evita derularea concomitenta a unor lucrari diferite, astfel incat sa poata fi prevenite efectele negative cumulative si impactul combinat generat de mai multe surse de poluare a solului si subsolului.

Aplicand o etapizare a lucrarilor, tinand cont de dimensiunile proiectului se estimeaza un potential impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu sol/subsol pe o perioada limitata de timp, local, reversibil.

In perioada de exploatare nu va exista un impact cumulat.

In perioada de dezafectare

Avand in vedere natura lucrarilor realizate prin proiect, se estimeaza ca in etapa de dezafectare sursele de poluare ale solului vor fi aceleasi ca si in etapa de constructie.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra biodiversitatii, florei si faunei

Conform adresei nr 1191/08.02.2023, pentru analiza impactului cumulat in cazul prezentului parc eolian situat in extravilanul comunei Pestera, s-au comunicat de catre APM Constanta urmatoarele proiecte:

- SC EDPR ROMANIA (fost RENOVATIO POWER SRL, EDP RENEWABLES)- parc eolian 13 turbine, amplasat in UAT Ciocarlia si care se afla situat la o distanta de aproximativ 2.1 km fata de proiect

- SC MIDMAR CALLATIS SA – parc eolian (51 de turbine) amplasat in UAT Deleni si care se afla la o distanta de aproximativ 41 m fata de proiect

- SC DELENI POWER PLANT SRL – parc fotovoltaic amplasat in UAT Deleni si care se afla la o distanta de aproximativ 73 m fata de proiect

- SC SOLAR POWER PLANT SRL – parc fotovoltaic amplasat in UAT Deleni si care se afla la o distanta de aproximativ 7,2 km fata de proiect

- SC SORGENIA ROMANIA SRL – parc eolian (25 turbine) amplasat in UAT Pestera si care se afla la o distanta de  aproximativ 3.4 km fata de proiect si care detine acordul de mediu nr. 11/01.03.2011

- SC SORGENIA ROMANIA SRL – parc eolian (5 turbine) amplasat in UAT Medgidia si care se afla la o distanta de  aproximativ 3 km fata de proiect si care detine acordul de mediu nr. 12/01.03.2011

- SC ECOVARIANT PROIECT SRL – parc eolian 7 turbine amplasat in UAT Medgidia si care se afla la o distanta de  aproximativ 2.7 km fata de proiect si care detine DEI nr. 13207RP/11.01.2011

- SC ECOVARIANT PROIECT SRL – parc eolian 5 turbine amplasat in UAT Ciocarlia si care se afla la o distanta de  aproximativ 532 m fata de proiect si care detine DEI nr. 13205RP/11.01.2011

Dintre planurile/proiectele mentionate mai sus, doar parcurile eoliene SC EDPR ROMANIA si SC MIDMAR CALLATIS SA  si parcul fotovoltaic SC DELENI POWER PLANT SRL, sunt in functionare sau in curs de reglementare.

Pentru parcul fotovoltaic SC SOLAR POWER PLANT SRL nu au fost gasite pe site-ul APM Constanta, coordonatele Stereo 1970, parcul fiind la faza de proiectare/avizare.

Societatea SC SORGENIA ROMANIA SRL este radiata (anexata dovada) in timp ce societatea ECOVARIANT PROIECT SRL nu mai intentioneaza sa construiasca parcul eolian Medgidia sud, conform adresei depuse de aceasta societate la Primaria Comunei Pestera in data de 07.10.2020 (anexata).

SC MIDMAR CALLATIS SA

RADRAMO POWER SRL

SC EDPR ROMANIA

SC DELENI POWER PLANT SRL

Experienta din alte proiecte realizate, a aratat ca implementarea proiectelor de parcuri eoliene vor avea un impact nesemnificativ asupra principalilor factori de mediu din zonele studiate. Din datele detinute, migratia se realizeaza cu precadere de-a lungul litoralului, a Deltei Dunarii si a cursului inferior al Dunarii.

Zona analizata este caracterizata printr-un relief relativ plan. Speciile migratoare folosesc ca repere de orientare si elementele peisagistice reprezentate de formele de relief pozitive si negative.

De asemenea, nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului asupra avifaunei, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene.

Pentru diminuarea posibilelor accidente/coliziuni ale pasarilor cu centralele eoliene, s-au propus o serie de masuri dintre care amintim: vopsirea varfurilor palelor in culori vii si semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive. Respectarea acestor masuri la nivelul intregului ansamblu de turbine eoliene le va face mai usor de observat de catre pasari, chiar si in conditii meteo extreme.

In ceea ce priveste functionarea ansamblului eolian, cumularea posibilelor efecte asupra migratiei pasarilor, precum si cumularea posibilelor efecte cauzate de coliziuni ale pasarilor cu turnurile sau palele centralelor eoliene reprezinta un aspect pentru care elaboratorul insista in respectarea (de catre toate parcurile eoliene prezentate in zona) a unui set de masuri cu rol preventiv si de siguranta in vederea evitarii producerii de efecte locale si cumulate asupra fenomenului de migratie a pasarilor.

Referitor la suprafetele de hranire care se vor pierde din afara sitului Natura 2000 ROSPA0001 Aliman-Adamclisi, ca urmare a implementarii planurilor/proiectelor luate in considerare la evaluarea impactului cumulat, acestea cuprind o suprafata de 173.8 ha din vecinateta sitului Natura 2000. Suprafata care se pierde este nesemnificativa comparativ cu suprafetele de teren care raman dupa implementarea planurilor/proiectelor

Chiar si fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului pentru parcurile analizate, mentionam ca fiecare plan/proiect in parte a parcurs sau va parcurge o procedura de mediu, iar in actele de reglementare sunt impuse masuri care vor trebui respectate in functie de faza in care se afla obiectivul. Respectarea masurilor pentru fiecare obiectiv in parte va contribui la diminuarea considerabila atat a impactului local, pentru fiecare parc in parte, dar si a posibilului impact provocat de intreg ansamblul eolian.

Intrucat nu exista o planificare unitara, clara, a implementarii fiecarui parc eolian in parte, care sa prezinte o garantie in ceea ce priveste evolutia in timp a lucrarilor, putem considera ca rolul masurilor propuse pentru obiectivele analizate va creste considerabil, insa fara a provoca efecte semnificative asupra ariilor de interes comunitar prezenta in zona.

Consideram ca nesemnalizarea turbinelor (vopsirea palelor si semnalizarea luminoasa) din cadrul parcului eolian va mari riscul producerii de coliziuni in cadrul ansamblului eolian, cu posibilitatea aparitiei unor efecte negative asupra zborului pasarilor la nivel local, fara a exista posibilitatea afectarii/devierii rutelor principale de migratie.

Amplasamentul parcului eolian nu se suprapune / nu este inclus in nici o arie naturala protejata / sit Natura 2000.

Evaluarea efectelor cumulative asupra peisajului

Impactul cumulat negativ asupra peisajul se poate manifesta in perioada de implementare a poiectului si de dezafectare, fiind determinat de prezenta organizarii de santier si de activitatea de constructie, cumulata cu impactul asupra peisajului de alte activitati din zona proiectului: activitatile agricole, depozitare necontrolata deseuri, prezenta utilaje, etc. Impactul va fi unul nesemnificativ, temporar, local, reversibil.

Avand in vedere dimensiunile proiectului si amplasarea sa, se estimeaza ca nu se va manifesta un impact cumulativ negativ semnificativ asupra peisajului.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului social si economic

In perioada de implementare si dezafectare a proiectului potentialul impact asupra factorului de mediu social si economic se va manifesta prin aparitia de noi activitati in zona, oportunitati de angajare pentru locuitorii din imediata vecinatate.

Impactul cumulat va fi unul pozitiv, nesemnificativ, limitat ca spatiu si timp.

Perioada de exploatare a proiectului va fi caracterizata de asigurarea a noi locuri de munca, de o activitate de generare si transport de energie electrica care va determina o crestere a nivelului economico-social al zonei si o crestere a zgomotului.

Impactul cumulativ care se va manifesta datorita proiectului este unul pozitiv, pe termen lung, la nivel local, de magnitudine scazuta iar din punctul de vedere al zgomotului unul redus, pe termen lung, de magnitudine scazuta.

VII.11. 	Interactiunea impactului

Luand in considerare in analiza un factor de mediu principal, s-a realizat tabelul de mai jos care arata cum impactul asupra unui factor de mediu (principal) poate avea efecte si asupra celorlalti factori de mediu. In tabel este prezentata doar existenta unei interactiuni intre factorii de mediu, fara o cuantificare a marimii interactiunii.

| Factorul de mediu | Apa | Aer | Sol-Subsol | Biodiversitate | Peisaj | Social – economic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa |  | x | x | x |  | x |
| Aer | x |  | x | x |  | x |
| Sol-Subsol | x | x |  | x |  | x |
| Biodiversitate | x | x | x |  |  | x |
| Peisaj |  |  | x |  |  | x |
| Social-economic | x | x | x |  | x |  |

x – interactiunea factorilor de mediu

VII.12. 	Natura impactului

Conform prevederilor Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, natura impactului unui proiect poate fi :

- Negativ – un impact care implica o modificarea negativa (adversa) a conditiilor initiale sau introduce un factor nou, indezirabil;

- Pozitiv – un impact care implica o imbunatatire a conditiilor initiale sau introduce un factor nou, dezirabil;

- Ambele – un impact care implica o modificare negativa (adversa) dar in acelasi timp si una pozitiva a conditiilor initiale.

In cadrul proiectului a fost caracterizata natura impactului pentru fiecare factor de mediu in parte.

Pentru intregul proiect, raportat la factorii de mediu, pe perioada implementarii proiectului se va manifesta un impact negativ nesemnificativ datorat in principal activitatilor de constructie, si in special asupra factorilor de mediu sol, aer, mai putin asupra factorului uman si bunurilor materiale.

Pe perioada implementarii se va manifesta un impact pozitiv, de magnitudine redusa asupra mediului social si economic prin implicarea populatiei locale la realizarea proiectului si un impact negativ asupra solului-subsolului si biodiversitatii, redus, local si in limite admisibile.

Pe perioada exploatarii se manifesta un impact pozitiv prin cresterea economica a zonei,  imbunatatirea activitatii economice si un impact negativ nesemnificativ datorat traficului si zgomotului si fenomenului de licarire datorat functionarii parcului.

Avand in vedere amplasarea spatiala a proiectului, anvergura lucrarilor se estimeaza ca se va manifesta un impact cumulativ negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

VII.13.	Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia.

VII.14. 	Magnitudinea si complexitatea impactului

Asa cum rezulta din evaluarea impactului asupra fiecarui factor de mediu, apreciem ca proiectul propus va avea un impact negativ redus care se va manifesta temporar pe durata lucrarilor de constructie si local in zona amplasamentului. Avand in vedere ca proiectul presupune ocuparea unor suprafetele de teren, va exista un impact permanent asupra factorului de mediu sol.

VII.15. 	Probabilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, in conditiile respectarii datelor de proiect, recomandarilor din prezentul memoriu si din actele de reglementare emise pentru acest proiect, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa.

VII.16. 	Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar si reversibil cu execeptia factorului de mediu sol unde este definitiv si ireversibil, acolo unde se va construi si reversibil in zonele ocupate temporar.

VII.17.	Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile, masurile ce se vor aplica sunt specifice fiecarui factor de mediu in parte, tinand cont ca impactul potential ce se va manifesta cu precadere in perioada de constructie, fiind potential afectate calitatea aerului, solului, peisajului si factorului uman (populatia din zona).

Pe parcursul implementarii proiectului se vor lua toate masurile pentru a preveni si inlatura potentialele efecte poluatoare datorate proiectului.

Masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

In perioada constructie

In timpul executiei lucrarilor de constructie propuse prin proiect se vor lua o serie de masuri de protectie care sa conduca la diminuarea/eliminarea impactului, respectiv:

- stabilirea, pe cat posibil, functie si de locatia de aprovizionare cu materiale, a unor rute de transport optime atat din punct de vedere al distantei, cat si al zonelor sensibile traversate, pentru a minimiza impactul indus de emisiile gazoase generate de transport, pierderile de material, zgomot si vibratii;

- folosirea de utilaje si echipamente moderne, cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si controlul restrictiv al emisiilor;

- transportul materialelor pe drumurile publice existente se va face cu respectarea tuturor restrictiilor impuse referitoare la rute, viteza de transport precum si restrictiile de gabarit specifice drumurilor locale;

- in pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea sau manevrarea nejustificata a acestora;

- operatiile tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic; in cazul in care este posibil, aceste zone vor fi stropite cu apa;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- containerizarea si acoperirea eventualelor deseuri pulverulente cu scopul prevenirii emisiilor;

- colectarea selectiva a deseurilor la locul de generare si asigurarea depozitarii corespunzatoare pentru a preveni emisiile.

Avand in vedere ca potentialele surse de poluare a aerului in perioada de constructie nu vor fi surse dirijate, nu se impune realizarea unor instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de exploatare

Din punct de vedere al protectiei calitatii aerului in zona de influenta a obiectivului, proiectul prevede o serie de masuri dupa cum urmeaza:

- gestionarea deseurilor pentru a impiedica emisiile de mirosuri;

- functionarea autovehiculelor utilizate in mentenanta in parametrii de functionare.

- mentinerea parcului in parametrii optimi de functionare;

- vehiculele vor opri motoarele la stationare;

- nu se va arde, in aer liber, nici un fel de material sau deseu.

Nu e impun masuri alte masuri suplimentare decat respectarea datelor de exploatare a parcului eolian.

Masurile propuse pentru limitarea efectelor negative datorate zgomotului

In perioada de constructie

Lucrarile propuse nu aduc o crestere semnificativa a zgomotului in zona.

Pentru a nu depasi limita de zgomot, va trebui sa se impuna respectarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, iar pentru mijloacele auto stabilirea traseelor optime si manipularea materialelor cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile.

Pentru mentinerea unui nivel al zgomotelor si vibratiilor cat mai redus se recomanda ca intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului.

De asemenea, utililajele folosite trebuie sa respecte Hotararea 539 din 2004, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Potrivit acesteia, utilajele folosite trebuie sa aibe aplicat in mod vizibil, lizibil si de nesters marcajului european de conformitate CE insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore.

Pentru a reduce la minim efectele zgomotului generat de traficul rutier din incinta amplasamentului sau in imediata vecinatate in perioada de functionare se vor lua urmatoarele masuri suplimentare, inclusiv realizarea si implementarea unui Plan de management al traficului care sa includa:

Prevederi privind modul de desfasurare al circulatiei:

- limitarea vitezei de circulatie in incinta parcului, pe drumurile de acces interioare si drumurile de acces locale, la 15 km/h;

- alegerea rutelor de transport astfel incat sa se evite pe cat posibil zonele locuite;

- alegerea rutelor de transport cele mai scurte.

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport in pauzele de activitate sau in timpul incarcarii, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora.

Prevederi privind conduita in trafic:

- evitarea zonelor aglomerate, cu trafic intens;

- utilizarea de mijloace de transport performante, cu un nivel redus de zgomot;

- prevederea unor zone pentru stationarea vehiculelor in incinta parcului pentru a evita congestionarea traficului.

Se va proceda la monitorizarea periodica a nivelului de zgomot la limita proprietatii. Se recomanda efectuarea unor masuratori de zgomot inainte de inceperea lucrarilor, pentru caracterizarea starii de referinta, inclusiv pentru a se cunoaste daca zgomotul exterior de fond anterior amplasarii obiectivului nu depaseste 50 dB (A) in perioada zilei si 40 dB (A) in perioada noptii. Daca in urma masuratorilor se va consta ca nivelul de zgomot depaseste limita maxima admisa se vor lua masuri suplimentare pentru diminuarea impactului produs de zgomot, de exemplu plantarea unor perdele forestiere (daca conditiile locale ale terenului permit acest lucru).

Pentru a nu depasi limita de zgomot va trebui sa se impuna atat pentru mijloacele auto cat si  utilajele utilizate deservesc functiunea limitarea nivelului de zgomot, iar pentru mijloacele auto limitarea vitezei de deplasare.

Asigurarea intretinerii cailor de acces interioare astfel incat sa nu existe denivelari ce pot genera zgomot.

Pentru angajati, disconfortul fonic va fi diminuat prin respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, respectiv folosirea echipamentelor individuale de protectie impotriva zgomotului. In cadrul obiectivului, utilizarea echipamentelor de protectie va fi obligatorie atat pentru personal, cat si pentru vizitatorii obiectivelor.

In perioada de exploatare

Se va respecta prevederile cuprinse in Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant.

Se va asigura functionarea turbinelor eoliene in parametrii pentru a nu duce la depasirea zgomotului emis.

Daca in timpul functionarii parcului eolian, in urma monitorizarii zgomotului la nivelul receptorilor identificati, se inregistreaza niveluri de zgomot peste limita maxim admisa, se pot impune masuri de reducere a zgomotului. Acestea se concretizeaza intr-un modul de management al zgomotului, instalat la nivelul fiecarei turbine.

Turbinele eoliene pot fi dotate cu un sistem de management al zgomotului. Acesta poate fi programat in functie de conditiile locale, potentiali receptori si intervale de timp, pentru a reduce viteza de rotatie a turbinei in scopul reducerii zgomotului. Zgomotul produs de turbine creste proportional cu viteza de rotatie. Daca in vecinatatea parcului eolian exista potentiali receptori umani care pot fi afectati de zgomotul produs de turbine, autoritatile pot solicita utilizarea sistemului de management al zgomotului pentru una sau mai multe turbine. Impreuna cu receptorii potentiali se stabilesc intervale de timp in care viteza de rotatie a turbinei sa fie redusa pentru a descreste emisiile de zgomot. De exemplu, se poate programa reducerea vitezei turbinei in intervalul orar 20 – 08 (pe timp de noapte). Se poate lua in considerare si o izolare la receptor, mai ales pentru perioada de noapte (ex. tamplarie cu grad ridicat de fonoizolatie).

Se recomanda ca pentru turbinele aflate la distante mai mici de 1000 m de teritoriile protejate sanitar (distanta de protectie sanitara prevazuta in norme) sa se foloseasca modelul de turbina mai putin zgomotoasa la care eventual sa se poata utiliza un sistem de management al zgomotului.

Masuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa

In perioada de constructie

Avand in vedere sursele de poluare pentru ape si impactul prognozat asupra acestora se impun urmatoarelor tipuri de masuri de reducere a impactului, dupa cum urmeaza:

- cerinta privind igiena evacuarii rezidurilor lichide, implica asigurarea unui sistem corespunzator de eliminare a acestora astfel incat sa nu prezinte surse potentiale de contaminare a mediului, sa nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare;

- este interzisa depozitarea combustibililor, uleiurilor, produselor chimice si a altor lichide cu potential de contaminare pe amplasament, fara asigurarea unor masuri de protectie adecvate;

- pe perioada de depozitare temporara, toate materialele si/sau componentele utilizate in timpul lucrarilor de constructie vor fi stocate astfel incat calitatea lor si a ambalajelor sa fie pastrata, urmarind ca sa se depoziteze minimumul necesar de materiale;

- se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor, astfel, toate utilajele folosite vor fi atent verificate;

- intretinerea echipamentelor (exemplu: spalare, reparatii) este permisa numai in locuri specializate si nu in incinta organizarii de santier;

- deseurile vor fi gestionate optim (vor fi colectate selectiv in containere speciale si preluate de serviciile specializate in vederea eliminarii sau valorificarii), astfel incat sa se evite formarea de depozite neorganizate si migrarea acestora catre factorii de mediu (de ex. sub actiunea apelor pluviale);

- se vor folosi WC-uri ecologice pe perioada organizarii de santier;

- se vor asigura materiale absorbante pentru intervenirea in caz de potentiala poluare a solului pentru a impiedica transferul poluantilor in subsol/apa subterana.

In perioada de exploatare

Masurile propuse pentru protectia factorului de mediu apa sunt:

- orice avarie aparuta trebuie inlaturata imediat, fara a se permite infiltrarea substantelor poluante in sol, deci implicit in apele subterane;

- utilizarea materialelor necesare in mentenanta obiectivului (uleiuri de transformator, de ungere) in conditii de siguranta si in cantitatile impuse de tehnologii.

Masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol-subsol

In timpul constructiei obiectivului :

Se vor lua urmatoarele masuri de diminuare a impactului in timpul perioadei de executie a lucrarilor de investitie:

- solul fertil va fi reutilizat pentru refacerea terenului sau va fi depozitat in locurile indicate de primarie;

- utilizarea echipamentelor / utilajelor / mijloacelor de transport in stare buna de functionare pentru a reduce considerabil riscul producerii unor poluari accidentale ale solului-subsolului;

- respectarea executarii lucrarilor in limitele amplasamentului;

- respectarea datelor proiectului;

- luarea masurilor pentru asigurarea stabilitatii malurilor pe timpul executiei fundatiilor;

- colectarea apelor uzate menajere din cadrul organizarilor de santier in toalete ecologice, care vor fi intretinute prin firme specializate, pe baza de prestari servicii;

- intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburi de uleiuri) nu se va face in incinta organizarilor de santier, ci doar la service-uri autorizate;

- in cazul aparitiei unor accidente, surse ale unor posibile poluari, se propun urmatoarele masuri cu caracter general: interventia prompta si rapida privind eliminarea cauzei care a provocat accidentul, ecologizarea zonei;

- existenta si utilizarea dotarilor PSI;

- toate deseurile rezultate in urma lucrarilor, vor fi colectate si eliminate conform prevederilor legale; zona santierelor si a organizarilor de santier vor fi mentinute permanent in conditii stricte de curatenie;

- depozitarea deseurilor de tip menajer in pubele prevazute cu capac, amplasate intr-o zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

- eliminarea deseurilor de constructie prin operatori autorizati;

- supravegherea executarii, in conditii de siguranta pentru mediu, a operatiilor de manevrare a substantelor cu potential periculos (lacuri, vopsele, adezivi, etc.).

In perioada de exploatare

Masurile care se impun pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol-subsol sunt urmatoarele:

- asigurarea functionarii in parametrii a tuturor autovehiculelor;

- gestionarea deseurilor produse conform cerinelor legale si a celor mai bune practici, prin: colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor in containere speciale, amplasate pe platformele special amenajate pe suprafete protejate si eliminarea deseurilor prin operatori autorizati;

- intretinerea drumurilor de exploatare.

Activitatile care se vor desfasura pe amplasamentul analizat in etapa de exploatare vor avea impact nesemnificativ asupra solului/subsolului.

Masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii

In plus fata de cele mentionate la cap. VI.A.f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice, lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

- curatarea eficienta a vehiculelor si spalarea rotilor la plecarea din santier;

- curatirea marginilor drumurilor si a suprafetei de drumuri utilizate prin metode adecvate pentru eliminarea materialelor/deseurilor provenite din actvitatea de constructie;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf;

- toate incarcaturile pulverulente ce intra in sau ies din santier sa fie acoperite;

Masuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu peisaj

In perioada si constructie

In vederea reducerii impactului asupra peisajului in perioada lucrarilor constructie se recomanda aplicarea urmatoarelor masuri:

- interzicerea depozitarii materialelor in gramezi dezordonate si crearea de zone cu deseuri;

- prevenirea unui impact vizual neplacut prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta echipamente de protectie corespunzatoare, de a se ingriji de aspectul utilajelor de pe santier si al mijloacelor de transport si de a ingradi toata incinta santierului cu panouri, vopsite si inscriptionate adecvat;

- utilizarea mijloacelor corespunzatoare pentru a nu fi posibila poluarea cu materiale de constructie, sau reziduuri de pe santier a cailor de comunicatie pe care circula utilajele si mijloacele de transport implicate in activitatea de constructie.

In perioada de exploatare

Pentru a evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie ridicate de firme specializate.

Se va urmari pastrarea curateniei in zonele obiectivului, se va pastra in bune conditii imobilul prin efectuarea operatiilor de intretinere a fatadelor, spatiilor verzi.

Se vor intretine drumurile de exploatare.

Masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu social economic

In timpul executiei lucrarilor de constructii

Se recomanda urmatoarele:

- respectarea recomandarilor privind reducerea impactului asupra factorilor de mediu aer, apa, sol/subsol, biodiversitate;

- lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate (respectarea orelor de liniste, interzicerea lucrului pe timpul noptii, etc.);

- monitorizarea zgomotului si vibratiilor ambientale si initierea de actiuni de corectare / prevenire acolo unde este necesar, alegerea utilajelor cu cele mai bune performante in domeniul emisiilor de zgomot si vibratii;

- informarea populatiei inainte de inceperea lucrarilor cu privire la natura, momentul si durata activitatilor de constructii, restrictionarea traficului, etc. ;

- traficul utilajelor / mijloacelor de transport se va realiza doar pe traseele stabilite, in orarul stabilit cu impunerea unor limitari de viteza pe drumurile de acces/transport;

- imprejmuirea organizarilor de santier si a zonelor de lucru in vederea impiedicarii accesului populatiei si realizarea de semnalizari si alte avertizari corespunzatoare pentru delimitarea perimetrelor in care sunt efectuate lucrari;

- automonitorizarea activitatii desfasurate, cu respectarea tehnologiei din proiect si a normelor de securitate;

- minimizarea cantitatilor depozitate, manevrate si a inaltimii stivelor de descarcare.

Pe perioada de executie, constructorul va lua toate masurile adecvate pentru a elimina, reduce sau a atenua riscurile pentru factorii de mediu, sanatatea si securitatea tuturor persoanelor din imediata apropiere a lucrarilor.

Se va elabora Planul de Sanatate, Securitate si Mediu, care trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la:

- o evaluare a riscurilor care va identifica pericolele si va propune masurile de diminuare;

- o inregistrare detaliata a tuturor incidentelor si accidentelor, documentul va cuprinde masuri suplimentare de reducere a riscurilor pentru a preveni reaparitia evenimentelor.

- masuri de evaluare a riscului de constructie si masuri de control;

- organizarea si modalitatile de gestionare pentru punerea in aplicare a planului;

- cerintele de siguranta corespunzatoare specificate.

Riscurile identificate privind accidente specifice activitatii de executie a lucrarii cat si in cadrul organizarii de santier pot fi generate ca urmare a: nerespectarii prevederilor/conditiilor tehnice de realizare a lucrarilor propuse, nesemnalizarii zonelor cu lucrari si luarea masurilor corespunzatoare, accesului persoanelor in zonele interzise, defectiunile utilajelor / echipamentelor / mijloacelor folosite, nesupravegherii corespunzatoare a lucrarilor de catre personalul desemnat, manevrarii/amplasarii necorespunzatoare ale utilajelor / echipamentelor / mijloacelor de transport, incendiilor/exploziilor, nerespectarii normelor privind protectia muncii de catre personalul aferent etc..

In perioada de exploatare

Exploatarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul zgomotului si al vibratiilor la limita amplasamentului.

In cazul turbinelor moderne  pot fi luate o serie de masuri tehnologice prin care se reduce riscul de cadere de gheata:

- Amplasarea turbinelor la distanta de potentialii receptori;

- Instruirea personalului operational in legatura cu riscurile generate de caderea ghetii;

- Utilizarea semnalelor de avertizare pentru cei care patrund in zona;

- Proiectarea turbinelor astfel incat sa se reduca formarea de gheata pe elementele acesteia;

- Intretinerea adecvata a turbinelor: desprinderea controlata a ghetii formate pe palete si pe celelalte elemente ale acesteia.

Aplicandu-se aceste masuri, probabilitatea ca fragmente de gheata sa cada de pe palele turbinelor este insignifianta.

Ca masura de eliminare a impactului datorat ruperii palelor se impune verificarea periodica a acestora in timpul operarii. De asemenea, inainte de a fi instalate, palele sunt supuse unui control de calitate riguros. In plus, turbinele sunt dotate cu limitatoare de viteza, sisteme de oprire automata in caz de avarie si alte sisteme de siguranta.

Masuri de diminuare a impactului asupra patrimoniului cultural si a mediului istoric

In timpul executiei lucrarilor de constructii

In cazul in care obiecte de interes sunt descoperite in timpul lucrarilor, toate lucrarile vor inceta in imediata apropiere a obiectelor gasite si vor fi consultate autoritatile competente si se vor lua masurile de protectie in conformitate cu legislatia specifica.

In perioada de exploatare

Nu se impun masuri suplimentare decat cele existente in prezent de protectie a factorilor de mediu.

Activitatea din perioada de exploatare nu implica un impact potential asupra conditiilor etnice si culturale.

Masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu din perioada de dezafectare sunt similari celor din perioada de constructie, dat fiind natura proiectului si modului in care se vor realiza lucrarile de dezafectare care sunt similare celor de constructie.

VII.18. 	Natura transfrontiera a impactului

Avand in vedere obiectivele proiectului propus, amplasamentul proiectului si distantele fata de cele mai apropiate garnite, legislatia comunitara si internationala in materie de efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, se considera ca nu se inregistreaza impact al proiectului propus, in context transfrontier.

## Capitolul VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona

Pe perioada executiei constructiei se vor respecta normele pentru protectia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor si a substantelor chimice, daca este cazul, pe care o va raporta Agentiei pentru Protectia Mediului conform solicitarilor acesteia.

Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in perioada constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului ( PM 10, PM 2,5, pulberi sedimentabile) si a nivelului de zgomot in zonele limitrofe amplasamentului obiectivului.

De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor;

- functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise;

- respectarea programului de lucru.

- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare.

In perioada de exploatare, se vor respecta normele pentru protectia mediului si se recomanda monitorizarea:

- zgomotului la limita amplaamentului;

- deseurilor-cantitativ si pe tipuri;

- biodiversitatii – mortalitati in zona parcului eolian.

## Capitolul IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul, proiectul nu se incadreaza in prevederile directivelor mentionate mai sus.

B. Se va mentiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

## Capitolul X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X.1. 	Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier prevazuta in cadrul lucrarilor de construire se va realiza in mod obligatoriu cu personal calificat pentru astfel de lucrari, in zona amplasamentului. In timpul executiei, beneficiarul si executantul vor lua toate masurile pentru respectarea normelor de securitate si sanatate in munca in vigoare.

Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

Se vor realiza 4 organizari de santier din care una pentru turbinele eoliene. Terenurile aferente organizarilor de santier vor fi situate in parcelele indicate in tabelul prezentat in Cap X.2., reprezintand terenuri ocupate temporar pe care se vor amplasa, materiale si utilaje necesare lucrarilor de construcții-montaj.

Acesta suprafața de teren va fi redata circuitului agricol dupa finalizarea obiectivului de investiție.

Suprafata ocupata de organizarile de santier va fi de 14800 mp.

In privinta organizarii de santier lucrarile identificate se refera la:

- stabilirea baracilor modulare pentru birouri, depozitari, vestiare;

- utilajele de construcţie necesare;

- modul de depozitare al materialelor folosite;

- modul de desfasurare a circulaţiei pe durata de execuţie a lucrarilor;

- instruirea personalului angrenat in realizarea lucrarilor.

Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din surse externe - apa imbuteliata.

In perioada de construcţie in cadrul organizarii de santier se vor amplasa WC ecologice ce vor fi vidanjate periodic pentru a deservi personalul.

Se va evita imprastierea materialelor de constructii, a deseurilor produse si/sau aparitia unor poluari accidentale in zonele invecinate acestor amplasamente.

Santierul va fi dotat cu W.C.-uri ecologice, numarul final al acestora va fi stabilit in functie de numarul de lucratori ce isi vor desfasura activitatea pe santier.

Zona pentru depozitarea deseurilor va fi dotata cu containere adecvate, acoperite, inscriptionate corespunzator, pentru colectarea selectiva a deseurilor produse.

Se recomanda ca santierul sa fie dotat cu material absorbant pentru interventia prompta si eficienta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere sau alte substante poluante determinate de defectiuni neprevazute/accidente/ manipulare defectuoasa a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor ce deservesc santierul.

Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii, inclusiv pentru lucrul la inaltime.

Organizarea de santier va fi prevazuta cu pichet P.S.I..

X.2. 	Localizarea organizarii de santier

Terenurile aferente organizarilor de santier vor fi situate in parcelele indicate in tabelul de mai jos, reprezintand terenuri ocupate temporar pe care se vor amplasa, materiale si utilaje necesare lucrarilor de construcții-montaj.

Acesta suprafața de teren va fi redata circuitului agricol dupa finalizarea obiectivului de investiție.

|  | Suprafata ocupata tenporar - mp | Parcela | Cota | Suprafață detinuta [ha] | Nr. Cadastral / CF: | Contract Superficie RADRAMO POWER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizare de santier – Statia electrica ST 3 | 3700 | 686/21 | 1/1 | 3.00 | 102809 | CS_676_20.09.2020 |
|  |  | 686/20/1 | 1/1 | 3.13 | 104260 | CS_709_20.09.2020 |
| Organizare de santier – Statia electrica ST 1 | 3700 | 674/33 | 1/1 | 5.00 | 102897 | CS_671_20.09.2020 |
| Organizare de santier – Statia electrica ST 2 | 3700 | 499/38 | 1/1 | 7.50 | 106303 | CS_576_20.09.2020 |
| Organizare de santier –turbine eolienne | 3700 | 478/14 | 1/1 | 10.00 | 101111 | CS_595_20.09.2020 |

Suprafata ocupata de organizarile de santier va fi de 14800 mp.

X.3. 	Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizarile de santier nu este semnificativ si se manifesta prin ocuparea temporara a unei suprafete de teren. Organizarile de santier se vor desfasura pe perioada premergatoare executarii noii constructii si a desfasurarii efective a lucrarilor si implica imprejmuirea terenului destinat organizarilor de santier pentru a evita raspandirea materialelor de constructii pe terenurile vecine, pozitionarea unor grupuri sanitare ecologice, cat si amenajarea unor spatii pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul constructiv.

In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare a aerului le vor reprezenta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, macarale, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) si emisiile de pulberi ca si deseurile depozitate necorespunzator.

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in perioada constructiei proiectului.

X.4. 	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Principalele surse de poluare a factorilor de mediu in organizarile de santier sunt:

- scurgerile accidentale de combustibili/lubrifianti de la utilaje;

- pierderi accidentale de materiale / deseuri rezultate dintr-o depozitare necontrolata sau o manipulare necorespunzatoare;

- apele reziduale de la toaletele ecologice din organizarile de santier;

- emisiile de pulberi;

- deseurile menajere;

- deseurile rezultate din activitatea de construire.

Nu se impun instalatii speciale pentru retinerea poluantilor, exceptand dotarile utilajelor folosite in activitatea de realizare a proiectului si containerele inchise pentru depozitarea deseurilor rezultate din constructii.

X.5. 	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in grupurile sanitare ecologice amplasate in cadrul organziarilor de santier care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.

Se va realiza imprejmuirea corespunzatoare a organizarilor de santier, astfel incat sa se evite imprastierea materialelor de constructii, a deseurilor produse si/sau aparitia unor poluari accidentale in zonele invecinate acestor amplasamente.

Zonele pentru depozitarea deseurilor vor fi dotate cu containere adecvate, acoperite, inscriptionate corespunzator, pentru colectarea selectiva a deseurilor produse, fiind interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol. Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate si autorizate.

Se recomanda ca santierele sa fie dotate cu material absorbant pentru interventia prompta si eficienta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse poluante determinate de defectiuni neprevazute / accidente / manipulare defectuoasa a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor ce deservesc santierele.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta cel putin urmatoarele acte normative:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Hotararea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- Hotararea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- Hotararea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- Hotararea Guvernului nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare si mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, indicativ P118/99;

- Norme de prevenire si dotare impotriva incendiilor PE-009/93;

- Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii - indicativ C300/1994 aprobat cu ord. MLPAT nr.20/N/1994;

- Ordinul nr.1118/1999 al comandantului Corpului Pompierilor Militari pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;

- Ordinul nr.1119/1999 al comandantului Corpului Pompierilor Militari pentru aprobarea Metodologiei pentru elaborarea scenariilor de siguranta la foc.

## Capitolul XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

XI.1. 	Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Dupa incheierea lucrarilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

Ca masuri generale, pentru etapa de finalizare a lucrarilor:

- indepartarea utilajelor si echipamentelor folosite;

- refacerea suprafetelor ocupate temporar;

- colectarea deseurilor rezultate, transportul, valorificarea/eliminarea acestora prin intermediul operatorilor de salubritate autorizati;

- curatarea si ecologizarea zonei lucrarilor;

- dezafectarea si curatarea suprafetei de teren folosita pentru organizarea de santier prin eliberarea spatiilor utilizate temporar pentru personalul aferent (containere administrative, cabine ecologice vidanjabile, spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor, imprejmuri etc).

XI.2. 	Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie etc.;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor indicatoare cu insemne de pericol – unde este cazul;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier / amplasamentul proiectului;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a legislatiei si normativelor privind calitatea in constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

XI.3. 	Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Durata normata de functionare a echipamentelor este de 20 – 30 ani. Dupa aceasta perioada parcul poate fi inlocuit, pe baza unor aprobari necesare, sau dezafectat.

Elementele care urmeaza a fi supuse dezafectarii sunt: turbinele, drumurile, statiile de transformare, platformele, cablurile subterane si liniile electrice.

Demontarea acestora de pe amplasament presupune aproximativ aceleasi operatiuni ca in momentul instalarii lor, cu exceptia turnarii fundatiilor.

Deoarece in majoritatea tarilor unde au avut loc dezafectari de turbine, locatiile respective au fost folosite pentru instalarea unor echipamente mai performante, luarea deciziei de a lasa fundatiile pe amplasament a fost influentata si de acest aspect.

Activitatea de dezafectare in mod normal cuprinde urmatoarele activitati:

- izolarea statiilor electrice si a fiecarei turbine in parte;

- rotoarele si nacele vor fi coborate pe sol cu ajutorul unor macarale, fiind transportate in locuri speciale de depozitare sau la centre de reciclare;

- stalpii vor fi dezansamblati, iar partea ramasa va fi sectionata de fundatie;

- dezafectarea fundatiilor si reabilitarea terenului aferent;

- zonele din jurul turbinelor vor fi reabilitate;

- dezafectarea statiilor transformare;

- zonele posibil contaminate din zona statiilor de transformare vor fi refacute, iar materialele contaminate vor fi prelucrate conform legislatiei in vigoare;

Dezafectarea, post-utilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare, pe baza de proiect.

Se va avea in vedere o etapizare a demontarii, astfel incat sa nu fie necesara o depozitare intermediara a componentelor si, deci, o ocupare pe termen mediu sau lung a terenurilor adiacente.

Deseurile care nu pot fi reutilizate sau reciclate vor fi evacuate la un depozit de deseuri autorizat  situat in afara amplasamentului.

Datorita faptului ca sunt probabilitati reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor subterane, refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

XI.4. 	Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea obiectivului, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate pe baza de proiect.

Proiectul de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei va prevedea la finalizarea realizarii lucrarilor de constructii realizarea de lucrari de refacere a zonelor afectate, de aducere a terenului neconstruit la starea initiala sau la o stare care sa permita utilizarea ulterioara fara a fi compromise functiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrari de eliberare a amplasamentului de constructiile/ amenajarile temporare.

Dupa finalizarea executiei lucrarilor se va curata terenul de diverse materiale/deseuri. Zonele  in care au fost amplasate organizarile de santier, depozitele tampon de agregate minerale si depozitele temporare de materiale/deseuri vor fi curatate complet si terenul va fi readus la starea initiala. Daca sunt necesare inierbari, se vor utiliza specii autohtone, fara risc de introducere de specii invazive.

Depozitul temporar pentru pamant (sol) rezultat din decopertarile necesare realizarii drumului si a fundatiilor va fi refolosit pentru refacerea terenului dupa finalizarea constructiilor.

Refacerea siturilor dupa executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii.

Dezafectarea, post-utilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor in vigoare, pe baza de proiect cu obtinerea actelor de reglementare necesare.

Se va avea in vedere o etapizare a demontarii, astfel incat sa nu fie necesara o depozitare intermediara a componentelor si, deci, o ocupare pe termen mediu sau lung a terenurilor adiacente.

Datorita faptului ca sunt probabilitati reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor subterane, refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

In cazul in care se constata existenta unor poluari accidentale care au deteriorat calitatea solului, subsolului se impune refacerea acestuia in urma unei evaluari a nivelului de poluare si a functiunii ulterioare a terenului.

## Capitolul XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- Plan Incadrare in zona

- Plan de Situatie

Alte anexe:

- Act de reglementare final emis de APM Constanta in etapa PUZ nr. 2763 / 25.05.2010

- Regulamentul (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 de stabilire a unui cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile

- Extras ATR (Aviz Tehnic de Racordare – prima si ultima pagina)

- Extras Contract de racordare la SEN (prima si ultima pagina)

- Adresa emisa de Transelectrica nr. 12071 / 04.11.2022

- Dovada radiere Societatea SORGENIA ROMANIA SRL (ref. capitolul impact cumulat)

- Dovada ca societatea ECOVARIANT PROIECT SRL nu mai intentioneaza sa construiasca parcul eolian Medgidia sud, conform adresei depuse la Primaria Comunei Pestera

- Tabelul privind impactul asupra OCS - ROSCI0353 Pestera – Deleni

- Tabelul privind impactul asupra OCS - ROSPA0001 Aliman – Adamclisi

## Capitolul XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE

XIII.1. 	Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

Proiectul consta in: Construire si Racordare la SEN a centralei electrice eoliane Pestera 2: turbine eoliene, statii transformare 33/110kV si 33/110/400 kV, linii electrice subterane de medie tensiune 20/33 kV si inalta tensiune 110/400 kV, drumuri de acces si organizare santier si este amplasat in extravilanul comunei Pestera, judetul Constanta.

Proiectul analizat se incadreaza in Anexa nr. 2 a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, la punctul 3. Industria energetica, litera i) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene.

Proiectul nu se incadreaza in prevederile art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 34 din 14.10.2020, emis de Primaria Comunei Pestera, terenul studiat face parte din extravilanul comunei Pestera, in temeiul reglementarilor:

- Documentatiei de urbansim nr. 8873/29.12.2005, faza PUG, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 37/31.08.2006, cu termen de prelungire conform HCL nr. 57/25.07.2019.

- Documentatiei de urbansim faza PUZ, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 130/16.12.2010 si Hotararea Consiliului Local Pestera nr. 131/16.12.2010.

Coordonate zona studiata

| x | y |
| --- | --- |
| 748.611 | 299.293 |
| 748.757 | 299.313 |
| 750.704 | 299.086 |
| 750.931 | 298.831 |
| 751.641 | 298.951 |
| 751.602 | 300.514 |
| 752.293 | 301.092 |
| 752.794 | 300.333 |
| 752.986 | 300.362 |
| 753.180 | 300.425 |
| 753.120 | 300.575 |
| 753.019 | 300.837 |
| 752.766 | 301.125 |
| 752.813 | 301.336 |
| 753.215 | 301.966 |
| 752.819 | 302.378 |
| 752.837 | 302.523 |
| 752.215 | 302.735 |
| 752.400 | 303.179 |
| 753.443 | 302.886 |
| 753.443 | 302.886 |
| 753.536 | 303.140 |
| 753.980 | 303.180 |
| 754.936 | 302.676 |
| 755.283 | 303.252 |
| 755.283 | 303.252 |
| 755.283 | 303.252 |
| 755.368 | 303.401 |
| 755.637 | 303.468 |
| 755.891 | 303.624 |
| 756.081 | 303.966 |
| 756.389 | 304.636 |
| 756.590 | 304.633 |
| 757.477 | 303.717 |
| 757.255 | 303.473 |
| 757.390 | 303.181 |
| 756.950 | 302.975 |
| 756.727 | 303.215 |
| 756.358 | 303.617 |
| 756.182 | 303.769 |
| 756.182 | 303.769 |
| 756.182 | 303.769 |
| 755.751 | 303.083 |
| 755.324 | 302.493 |
| 755.247 | 302.373 |
| 755.247 | 302.373 |
| 755.233 | 302.284 |
| 755.233 | 302.284 |
| 756.121 | 301.463 |
| 755.819 | 300.998 |
| 755.819 | 300.998 |
| 755.917 | 300.699 |
| 755.437 | 300.532 |
| 754.682 | 300.519 |
| 754.682 | 300.519 |
| 755.245 | 298.560 |
| 754.814 | 298.280 |
| 754.973 | 298.014 |
| 754.747 | 297.894 |
| 755.558 | 296.556 |
| 755.558 | 296.556 |
| 754.752 | 296.050 |
| 754.780 | 295.872 |
| 754.780 | 295.872 |
| 754.307 | 295.919 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 754.096 | 296.145 |
| 753.612 | 295.960 |
| 753.321 | 295.854 |
| 753.321 | 295.854 |
| 753.321 | 295.854 |
| 753.152 | 295.845 |
| 751.964 | 295.771 |
| 751.757 | 295.586 |
| 751.245 | 295.489 |
| 750.460 | 296.093 |
| 750.460 | 296.093 |
| 750.064 | 296.382 |
| 749.901 | 296.450 |
| 749.551 | 297.322 |
| 749.543 | 297.337 |
| 749.131 | 297.253 |
| 748.924 | 297.984 |
| 748.924 | 297.984 |
| 748.693 | 298.690 |
| 748.538 | 299.293 |
| 748.611 | 299.293 |

Coordonatele Stereo 1970 ale turbinelor eoliene sunt urmatoarele:

| Turbina eoliana | Coordonate Stereo 1970 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| T1 | 754.319 | 302.745 |
| T2 | 755.036 | 302.486 |
| T3 | 755.420 | 303.275 |
| T4 | 749.745 | 298.681 |
| T5 | 755.913 | 301.502 |
| T6 | 754.397 | 300.582 |
| T7 | 754.581 | 302.193 |
| T8 | 755.276 | 301.991 |
| T9 | 755.405 | 301.497 |
| T10 | 753.759 | 302.376 |
| T11 | 754.095 | 301.787 |
| T12 | 754.660 | 301.562 |
| T13 | 754.041 | 301.314 |
| T14 | 755.631 | 300.795 |
| T15 | 753.379 | 301.726 |
| T16 | 757.210 | 303.680 |
| T17 | 752.704 | 297.889 |
| T18 | 755.043 | 300.816 |
| T19 | 753.413 | 301.328 |
| T20 | 754.724 | 299.783 |
| T21 | 752.902 | 302.755 |
| T22 | 754.330 | 297.458 |
| T23 | 752.812 | 297.073 |
| T24 | 752.050 | 297.430 |
| T25 | 754.779 | 298.097 |
| T26 | 754.115 | 298.313 |
| T27 | 754.904 | 297.144 |
| T28 | 752.403 | 302.923 |
| T29 | 754.531 | 296.826 |
| T30 | 752.465 | 295.963 |
| T31 | 755.064 | 296.475 |
| T32 | 752.299 | 300.893 |
| T33 | 753.365 | 296.873 |
| T34 | 754.402 | 299.149 |
| T35 | 754.939 | 298.603 |
| T36 | 751.922 | 298.456 |
| T37 | 753.720 | 296.269 |
| T38 | 751.775 | 299.845 |
| T39 | 751.751 | 295.798 |
| T40 | 751.773 | 300.427 |
| T41 | 752.153 | 296.694 |
| T42 | 753.623 | 303.001 |
| T43 | 751.050 | 298.730 |
| T44 | 751.138 | 297.699 |
| T45 | 752.576 | 300.465 |
| T46 | 751.297 | 296.661 |
| T47 | 750.763 | 298.224 |
| T48 | 750.742 | 297.037 |
| T49 | 750.476 | 297.641 |
| T50 | 750.416 | 296.308 |
| T51 | 749.982 | 296.785 |
| T52 | 749.921 | 297.942 |
| T53 | 751.224 | 296.129 |
| T54 | 756.367 | 303.802 |
| T55 | 749.163 | 298.057 |
| T56 | 756.942 | 303.129 |
| T57 | 748.716 | 299.200 |
| T58 | 756.636 | 304.321 |
| T59 | 753.066 | 296.322 |
| T60 | 749.334 | 297.453 |

Coordonatele Stereo 70 ale statiilor de transformare sunt urmatoarele:

| Statie electrica Pestera 2 - 400/110/33 kV; Arie=26.650,00 mp; Perimetru=670.00 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonate Stereo 70 | x | y |
| 1 | 754.880 | 302.487 |
| 2 | 754.720 | 302.615 |
| 3 | 754.639 | 302.513 |
| 4 | 754.799 | 302.386 |
| Statie electrica Pestera 2 - ST1 110/33 kV; Arie=11.272 mp; Perimetru=425m |  |  |  |
| Coordonate Stereo 70 | x | y |
| 1 | 754.201 | 299.270 |
| 2 | 754.290 | 299.335 |
| 3 | 754.350 | 299.252 |
| 4 | 754.261 | 299.187 |
| Statie electrica Pestera 2 - ST2 110/33 kV; Arie=9.549 mp; Perimetru=405 m |  |  |  |
| Coordonate Stereo 70 | x | y |
| 1 | 749.980 | 297.754 |
| 2 | 749.957 | 297.881 |
| 3 | 750.030 | 297.894 |
| 4 | 750.053 | 297.768 |

Coordonatele liniei electrice subterane pentru racordul propus la SEN se regasesc in anexa la Memoriul de prezentare, precum si in format Excel pe stick-ul atasat.

Zona studiata a proiectului nu este inclusa in nici o arie naturala protejata, fiind situata la o distanta de peste 100 m fata de ROSCI0353 Pestera – Deleni si de peste 3 km fata de ROSPA0001 Aliman – Adamclisi.

Distantele aproximative masurate in linie dreapta de la turbinele eoliene pana la cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt:

- 3,34 km pana la ROSPA0001 Aliman – Adamclisi (de la turbina T60)

- aprox. 280 m pana la ROSCI0353 Pestera – Deleni (de la turbina T5)

Amplasarea parcului eolian in raport cu ariile naturale protejate

XIII.2. 	Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Ariile naturale de interes comunitar din vecinatatea obiectivul analizat:

- ROSCI0353 Pestera – Deleni

- ROSPA0001 Aliman- Adamclisi

XIII.3. 	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

FLORA SI HABITATE

Zona studiata a proiectului nu este inclusa in nici o arie naturala protejata, fiind situata la o distanta de peste 100 m fata de ROSCI0353 Pestera – Deleni si de peste 3 km fata de ROSPA0001 Aliman – Adamclisi.

Pe baza observațiilor efectuate pe amplasamentul proiectului nu sunt prezente specii de plante sau habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Pe amplasamentul proiectului propus nu sunt prezente habitate prioritare, aspect justificat si prin faptul ca amplasamentul nu face parte dintr-un Sit de Importanta Comunitara. Tipurile de habitate prezente in zona de interes sunt deja intens afectate de prezenta constanta a omului prin activitatile agricole desfasurate in cea mai mare parte a anului, fiind lipsite de valoare conservativa.

Vedere asupra amplasamentului

(foto original SCBIM AON)

Amplasamentul proiectului propus este reprezentat de terenuri agricole, cu vegetatie spontana specifica, ruderala si segetala, adaptata la inverventii antropice permanente. Suprafetele adiacente sunt caracterizate tot prin prezenta ecosistemelor agricole cu specii de interes economic, cat si de specii vegetale tipice pentru suprafete precum parloagele, canalele de irigatii etc. Suprafetele agricole din zona amplasamentului, sunt cultivate cu precadere cu: Zea mays, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Brassica rapa, Helianthus annuus si Medicago sativa.

Triticum aestivum                                                  Medicago sativa

(foto original SCBIM AON)                                             (foto original SCBIM AON)

Brassica rapa

(foto original SCBIM AON)

Nu doar extinderea culturilor agricole a dus in timp la modificarea si afectarea compozitiei calitative a florei si faunei in zona, dar si pasunatul intensiv manifestat atat pe suprafetele cu miriste cat si in zonele cu vegetatie spontana.

Zona amplasamentului nu se suprapune cu niciun sit de importanta comunitara, astfel pe amplasament nu exita habitate de interes comunitar. Prezenta agroecosistemelor pe suprafata analizata, activitatile antropice (pasunat si activitati agricole) au creat conditii optime pentru instalarea si proliferarea speciilor segetale si ruderale, care formeaza asociatii vegetale lipsite de valoare conservativa.

Dintre speciile de plante ruderale si segetale observate la marginea culturilor agricole si de-a lungul drumurilor de exploatare, predominante sunt Erigeron canadensis, Sorghum halepense, Sinapis arvensis, Chenopodium album, Cirsium vulgare, Atriplex patula, Cannabis ruderalis, Reseda lutea, Lactuca serriola, Setaria viridis si Setaria pumila.

Asociatiile vegetale observate pe amplasamentele unde se doreste amplasarea turbinelor eoliene sunt in principal comunitati de plante ruderale si/sau segetale cu cateva elemente stepice, care nu contin specii din Cartea rosie a plantelor vasculare din Romania (Dihoru & Negrean, 2009), din anexele Directivei Habitate, Conventiei de la Berna sau anexele O.U.G. 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Speciile stepice care se regasesc in compozitia floristica a acestor asociatii vegetale sunt comune pajistilor xerofile si xero-mezofile din Dobrogea.

FAUNA

Fauna identificata in zona studiata cat si in vecinatatea acesteia este caracterizata de o diversitate relativ redusa, fiind influentata in mod direct de habitatele existente pe amplasament.

In zona analizata predomina agroecosistemele, astfel la nivelul proiectului au fost observate specii antropofile, ce prezinta un grad ridicat de toleranta la activitatile umane. Totodata, la nivelul proiectului propus au fost observate specii ce prefera alte tipuri de habitate, dar care tranziteaza zona studiata spre alte locatii, folosind terenurile agricole de pe amplasament pentru odihna si hranire.

Nevertebrate

In zona studiata predomina terenurilor arabile, caracterizate de un regim de agricultura intensiva care imprima agrobiocenozelor o structura trofica mult simplificata si o biodiversitate redusa, relativ uniforma: pe toata suprafata unei parcele se cultiva aceeasi planta de cultura, careia i se asociaza aceeasi flora segetala si aceiasi daunatori caracteristici. Totodata, practicarea acestui tip de agricultura impune folosirea pesticidelor si insecticidelor, ceea de determina o diversitate relativ scazuta a faunei de nevertebrate, limitata la daunatori ai culturilor agricole (Ordinul Heteroptera: Eurygaster integriceps, Euridema ornata, Ordinul Coleoptera: Anisoplia austriaca, Anisoplia lata, Epicometis hirta), precum si alte specii, fara importanta conservativa, rezistente la impact antropic.

Nu au fost identificate pe teren specii de nevertebrate protejate în cadrul rețelei Natura 2000. Habitatele antropizate prezente în zona nu sunt specifice pentru coleopterele și lepidopterele protejate din Dobrogea.

Ihtiofaună

Pe amplasament nu sunt acumulări de apă, cursuri permanente sau temporare de apă și ca urmare fauna de pești este absentă.

Herpetofaună

Pana la momentul realizarii prezentului document, nu au fost identificate in zona studiata a proiectului si in vecinatatea acesteia, specii de amfibieni sau reptile.

Avifauna

Speciile de avifauna enumerate in formularul standard al ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0001 Aliman-Adamclisi, observate sau potential prezente pe suprafata proiectului si in vecinatatea acestuia, conform datelor bibliografice si a propiilor observatii:

| Formular standard ROSPA0001 Aliman-Adamclisi Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE |  |  |  |  |  |  |  |  | Efective conform obiectivelor de conservare specifice ROSPA0001 Aliman-Adamclisi | Efective estimate zona studiata a proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Specie | Populatie |  |  | Sit |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip | Categ | Marime | Sit. Pop. | Cons. | Izol. | Glob. |  |  |
| A402 | Accipiter brevipes | R | R | 15-18 p | B | B | C | B | 15-18 p | 1 – 3 ind |
|  |  | C | R | 30 i | B | B | C | B | 30 i |  |
| A247 | Alauda arvensis (Ciocarlie de camp) | P | P |  | D |  |  |  |  | 20- 40 ind |
| A255 | Anthus campestris | R | R | 3600-4000 p | C | A | C | B | 3600-4000 p | 12 - 26 ind |
| A404 | Aquila heliaca | R | C | 1-2 i | A | B | C | B | 1-2 i | Posibil 1-2 ind in pasaj |
| A089 | Aquila pomarina | R | C | 1-2 p | C | C | C | C | 1-2 p | Posibil 1-3 ind in pasaj |
|  |  | C | C | 150-200 i | C | C | C | C | 150-200 i |  |
| A221 | Asio otus (Ciuf de padure) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil in pasaj 1 – 3 ind |
| A215 | Bubo bubo | R | C | 1-2 p | C | B | C | B | 1-2 p | Posibil 1 -2 ind |
| A133 | Burhinus oedicnemus | R | R | 30-32 p | B | B | C | B | 30-32 p | Posibil 1 – 3 ind |
| A403 | Buteo rufinus | R | C | 12-14 p | B | A | C | A | 12-14 p | 3 – 6 ind |
| A243 | Calandrella brachydactyla | R | R | 600-650 p | B | A | C | B | 600-650 p | Posibil 8 – 16 ind |
| A224 | Caprimulgus europaeus | R | P | 120-130 p | C | B | C | B | 120-130 p | Posibil 1 – 3 ind |
| A080 | Circaetus gallicus | R | P | 9-10 p | B | A | B | A | 9-10 p | Posibil 1 – 2 ind |
| A081 | Circus aeruginosus | R | C | 2-4 i | D |  |  |  | 2-4 i | 4-8 ind |
| A082 | Circus cyaneus | C | R | 80-100 i | C | B | C | B | 80-100 i | 3-6 ind |
|  |  | W | R | 20-50 i | C | B | C | B | 20-50 i |  |
| A083 | Circus macrourus | C | P | 60-80 i | B | B | C | B | 60-80 i | Posibil 1-2 ind |
| A084 | Circus pygargus | R | R | 1-3 p | B | A | B | A | 1-3 p | Posibil 1-2 ind |
|  |  | C | R | 120-130 i | B | A | B | A | 120-130 i |  |
| A373 | Coccothraustes Coccothraustes (Botgros) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil in pasaj 1 – 2 ind |
| A208 | Columba oenas (Porumbel de scorbura) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil 1 -2 ind |
| A231 | Columba palumbus (Porumbel gulerat) | R | P |  | D |  |  |  |  | 6 -10 ind |
| A231 | Coracias garrulus | R | P | 100-120 p | B | A | C | B | 100-120 p | 8-12 ind |
| A113 | Coturnix coturnix (Prepelita) | R | C | 600 p | C | B | C | B | 600 p | Posibil 8 – 16 ind |
| A212 | Cuculus canorus (Cuc) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil 1-3 ind |
| A238 | Dendrocopus medius | R | P | 20-22 p | D |  |  |  | 20-22 p | Posibil 1-3 ind |
| A429 | Dendrocopos syriacus | R | C | 30-40 p | C | B | C | C | 30-40 p | 2- 4 ind |
| A379 | Emberiza hortulana | R | C | 200-300 p | C | B | C | B | 200-300 p | Posibil 4-8 ind |
| A511 | Falco cherrug | R | P | 1 p | B | A | C | B | 1 p | Posibil in pasaj 1 -2 ind |
| A103 | Falco peregrinus | C | P | 4 i | D |  |  |  | 4 i |  |
| A096 | Falco tinnunculus (Vânturel rosu) | P | R | 70 p | D |  |  |  | 70 p | 6 – 12 ind |
| A097 | Falco vespertinus | R | R | 36-41 p | B | B | C | B | 36-41 p | 3 - 6 ind |
|  |  | C | R | 200-400 i | B | B | C | B | 200-400 i |  |
| A321 | Ficedula albicollis | C | P | 200-300 i | D |  |  |  | 200-300 i | Posibil 2 – 6 ind |
| A320 | Ficedula parva | C | P | 800-1000 i | D |  |  |  | 800-1000 i | Posibil 4 – 8 ind |
| A244 | Galerida cristata (Ciocârlan) | R | P | 300-320 p | C | A | C | B | 300-320 p | 15 - 30 ind |
| A092 | Hieraaetus pennatus | R | P | 3-4 p | C | B | C | A | 3-4 p | 2 -4 ind |
|  |  | C | P | 15-20 i | C | B | C | A | 15-20 i |  |
| A299 | Hippolais icterina (Frunzarita galbena) | R | R |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 2 – 4 ind |
| A251 | Hirundo rustica (Rândunica) | R | C |  | D |  |  |  |  | 30 – 60 ind |
| A338 | Lanius collurio | R | P | 700-1000 p | D |  |  |  | 700-1000 p | 20 - 40 ind |
| A339 | Lanius minor | R | P | 210-220 p | C | B | C | A | 210-220 p | 6 – 12 ind |
| A341 | Lanius senator (Sfrancioc cu cap rosu) | R | R |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 2 - 6 ind |
| A246 | Lullula arborea (Ciocarlia de padure) | R | P | 800-1000 p | C | A | C | B | 800-1000 p | Posibil prez 4 - 8 ind |
| A271 | Luscinia megarhynchos (Privighetoare roscata) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 1- 2 ind |
| A242 | Melanocorypha calandra | R | R | 2200-2500 p | B | B | C | B | 2200-2500 p | 40 – 80 ind |
| A230 | Merops apiaster (Prigorie) | R | C |  | D |  |  |  |  | 15 – 30 ind |
| A383 | Miliaria calandra (Presura sura) | R | P |  | D |  |  |  |  | 20 – 40 ind |
| A073 | Milvus migrans | R | C | 1-2 i | C | B | C | C | 1 i | Posibil in pasaj 1- 2 ind |
|  |  | C | C | 5-8 i | C | B | C | C | 5-8 i |  |
| A262 | Motacilla alba (Codobatura alba) | R | C |  | D |  |  |  |  | 15 -30 ind |
| A260 | Motacilla flava (Codobatura galbena) | R | P |  | D |  |  |  |  | 10 -20 ind |
| A435 | Oenanthe isabelline (Pietrar rasaritean) | R | R |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 6 -10 ind |
| A277 | Oenanthe oenanthe (Pietrar sur) | R | C |  | D |  |  |  |  | 10 -20 ind |
| A533 | Oenanthe pleschanka | R | R | 24-26 p | B | A | B | B | 24-26 p | Posibil prez 2 – 6 ind |
| A337 | Oriolus oriolus (Grangur) | R | P |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 1 – 3 ind |
| A019 | Otus scops (Cius) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 1 -2 ind |
| A072 | Pernis apivorus | R | P | 6-7 p | C | B | C | C | 6-7 p | Posibil in pasaj 1 -2 ind |
| A273 | Phoenicurus ochruros (Codros de munte) | R | R |  | D |  |  |  |  | 6 -12 ind |
| A234 | Picus canus | R | P | 20-25 p | D |  |  |  | 20-25 p | Posibil prez 1 -3 ind |
| A249 | Riparia riparia (Lastun de mal) | R | C |  | D |  |  |  |  | 40 – 80 ind |
| A276 | Saxicola torquate (Maracinar negru) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 4– 8 ind |
| A210 | Streptopelia turtur (Turturica) | R | C |  | D |  |  |  |  | 6 – 10 ind |
| A311 | Sylvia atricapilla (Silvie cu cap negru) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 2 -6 ind |
| A310 | Sylvia borin(Silvie de gradina) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 3 – 6 ind |
| A309 | Sylvia communis (Silvie de câmp) | R | C |  | D |  |  |  |  | Posibil prez 2 – 4 ind |
| A307 | Sylvia nisoria | R | C | 200-300 p | C | A | C | B | 200-300 p | Posibil prez 1 -3 ind |
| A232 | Upupa epops (Pupaza) | R | C |  | D |  |  |  |  | 4 - 8 ind |

In urma monitorizarilor efectuate in zona proiectului  propus, cat si in vecinatatea acestuia a fost generata urmatoarea lista taxonomica de pasari, enumerate alaturi de statutul lor de protectie:

| Nr. Crt | Denumire stiintifica | Formular standard al ROSPA0001 Aliman - Adamclisi | OUG 57/2007 | Directiva Pasari 2009/147/CE | Categorie SPEC | Categorie IUCN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASA AVES |  |  |  |  |  |  |
| ORDINUL FALCONIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia FALCONIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Falco vespertinus (vanturel de seara) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 3 | NT |
|  | Falco tinnunculus (vanturel rosu) | - | Anexa 4B | - | 3 | LC |
| ORDINUL ACCIPITRIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia ACCIPITRIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Accipiter nisus (uliu pasarar) | - | - | Anexa I | - | LC |
|  | Accipiter breviper (uliu cu picioare scurte) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 2 | LC |
|  | Buteo buteo (sorecar comun) | - | - | - | Non-Spec | LC |
|  | Buteo rufinus (sorecar mare) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 3 | LC |
|  | Buteo lagopus (Sorecar incaltat) | - | - | - | Non-Spec | LC |
|  | Circus aeruginosus (erete de stuf) | √ | Anexa 3 | Anexa I | Non-Spec | LC |
|  | Circus cyaneus (erete vanat) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 3 | LC |
|  | Hieraaetus pennatus (acvila mica) | √ | Anexa 3 | Anexa I | - | LC |
| ORDINUL PASSERIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia MOTACILLIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Motacilla alba (codobatura alba) | √ | Anexa 4B | - | Non-Spec | LC |
|  | Motacilla flava (codobatura galbena) | - | Anexa 4B | - | Non-Spec | LC |
|  | Anthus campestris (fasa de camp | √ | Anexa 3 | Anexa I | 3 | LC |
| Familia ALAUDIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Galerida cristata (ciocarlan) | √ | - | - | 3 | LC |
|  | Alauda arvensis (ciocarlie de camp) | √ | Anexa 5C | Anexa IIB | 3 | LC |
|  | Melanocorypha calandra (ciocarlie de baragan) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 3 | LC |
| Familia LANIIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Lanius collurio (sfrancioc rosiatic) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 3 | LC |
|  | Lanius minor (sfrancioc cu frunte neagra) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 2 | LC |
|  | Lanius excubitor (sfrancioc mare) | - | - | - | 3 | LC |
| Familia HIRUNDINIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirundo rustica (randunica) | √ | - | - | 3 | LC |
|  | Riparia riparia (Lastun de mal) | √ | - | - | 3 | LC |
| Familia FRINGILLIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Carduelis carduelis (sticlete) | - | Anexa 4B | Anexa I | Non-Spec | LC |
|  | Fringilla coelebs (cinteza) | - | - | Anexa I | Non-SpecE | LC |
|  | Fringilla montifringilla (cinteza de iarna) | - | - | - | - | LC |
|  | Spinus spinus (scatiu) | - | Anexa 4B | - | Non-SpecE | LC |
|  | Chloris chloris (florinte) | - | Anexa 4B | - | Non-SpecE | LC |
| Familia STURNIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Sturnus vulgaris (graur comun) | - | Anexa 5C | Anexa IIB | 3 | LC |
| Familia TURDIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Turdus philomelos (sturz cantator) | - | Anexa 5C | Anexa IIB | Non-SpecE | LC |
|  | Turdus pilaris (cocosar) | - | Anexa 5C | Anexa IIB | Non-SpecE | LC |
|  | Turdus merula (mierla) | - | - | Anexa IIB | Non-SpecE | LC |
| Familia PASSERIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Passer domesticus (vrabie de casa) | - | - | - | 3 | LC |
|  | Passer montanus (Vrabie de camp) | - | - | - | 3 | LC |
| Familia CORVIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Corvus cornix (cioara griva) | - | Anexa 5C | Anexa IIB | Non-Spec | LC |
|  | Corvus frugilegus (cioara de semanatura) | - | Anexa 5C | Anexa IIB | Non-Spec | LC |
|  | Pica pica (cotofana) | - | Anexa 5C | Anexa IIB | Non-Spec | LC |
|  | Corvus monedula (stancuta) | - | Anexa 5C | Anexa IIB | Non-Spec | LC |
| Familia PARIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Parus major (pitigoi mare) | - | - | - | Non-Spec | LC |
| Familia TROGLODYTIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Troglodytes troglodytes (ochiuboului) | - | Anexa 3 | Anexa I | Non-Spec | LC |
| Familia EMBERIZIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Emberiza calandra (presura sura) | - | Anexa 4B | - | 2 | LC |
|  | Emberiza citrinella (presura galbena) | - | - | - | Non-SpecE | LC |
| Familia MUSCICAPIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Oenanthe oenanthe (pietrar sur) | - | - | - | 3 | LC |
|  | Phoenicurus ochruros (codros de munte) | - | Anexa 4B | - | Non-Spec | LC |
| ORDINUL COLUMBIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia COLUMBIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Columba livia domestica (porumbel domestic) | - | - | Anexa IIA | Non-Spec | LC |
|  | Columba palumbus (porumbel gulerat) | √ | Anexa 5C,D | Anexa IIA | Non-Spec | LC |
|  | Streptopelia decaocto (gugustiuc) | - | Anexa 5C,D | Anexa IIB | Non-Spec | LC |
|  | Streptopelia turtur (turturica) | √ | Anexa 5C | Anexa IIB | 3 | LC |
| ORDINUL GALLIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia PHASIANIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Perdix perdix (potarniche) | - | Anexa 5C,D | Anexa IIA | 3 | LC |
|  | Phasianus colchicus (fazan) | - | Anexa 5C,D | Anexa IIA | Non-Spec | LC |
| ORDINUL CORACIIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia MEROPIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Merops apiaster (prigorie) | - | Anexa 4 B | - | - | LC |
| Familia CORACIIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Coracias garrulus (dumbraveanca) | √ | Anexa 3 | Anexa I | 2 | NT |
| ORDINUL STRIGIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia STRIGIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Athene noctua (cucuvea) | - | Anexa 4B | - | 3 | LC |
| ORDINUL BUCEROTIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia UPUPIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Upupa epops (pupuaza) | √ | Anexa 4B | - | 3 | LC |
| ORDINUL PICIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| Familia PICIDAE |  |  |  |  |  |  |
|  | Dendrocopos syriacus (ciocanitoare de gradini) | √ | Anexa 3 | Anexa I | Non-SpecE | LC |

LEGENDA

OUG 57/2007:

- ANEXA 3 SPECII - de plante si de animale a caror conservare nece sita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica

- ANEXA 4 A - SPECII DE INTERES COMUNITAR - Specii de animale si de plante care necesita o protectie stricta

- ANEXA 4 B - SPECII DE INTERES NATIONAL- Specii de animale si de plante care necesita o protectie stricta

- ANEXA 5 C - SPECII DE INTERES COMUNITAR a caror vanatoare este permisa

- ANEXA 5 D - SPECII DE PASARI DE INTERES COMUNITAR - a caror comercializare este permisa

Directiva Pasari 2009/147/CE:

- Anexa I - Speciile menționate în anexa I constituie obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora pentru a li se asigura supraviețuirea și reproducerea în aria de răspândire

- Anexa IIB - Speciile menționate în anexa II partea B pot fi vânate numai în statele membre în dreptul cărora sunt indicate

Categorie SPEC:

- SPEC 2 - specii concentrate in Europa, cu statut de conservare nefavorabil in Europa

- SPEC 3 - specii ale caror populatii nu se concentreaza in Europa, cu statut de conservare nefavorabil in Europa

- Non-SPECE -  specii concentrate in Europa, cu statut de conservare favorabil in Europa

- Non-SPEC - specii ale caror populatii nu se concentreaza in Europa, cu statut de conservare favorabil in Europa

Categorie IUCN:

- Aproape amenintat (NT)

- Nepericlitat (LC)

Terenul din zona amplasamentului proiectului este teren agricol, ce determina prezenta a numeroase exemplare din specii care preferă aceste tipuri de habitate, cum ar fi: Galerida cristata, Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, Carduelis carduelis, Phasianus colchicus, Motacilla alba. În căutarea hranei pot ajunge ocazional pe amplasamentul proiectului specii precum Riparia riparia, Merops apiaster.

Vegetația lemnoasă, din zona studiata reprezintă atât habitat de adapost cât și de hranire pentru reprezentanții familiei Laniidae (Lanius collurio și Lanius minor), Emberizidae (Emberiza calandra) și Fringillidae (Carduelis carduelis) Paridae (Parus major).

Răpitoarele diurne și nocturne de asemenea pot ajunge pe amplasament pentru hrănire, dar mai des acestea pot fi observate primăvara și toamna în pasaj, zburând la înălțimi mari solitar sau în grupuri. Dintre speciile observate în mod frecvent menționăm: Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus.

Rapitoarele observate in zbor deasupra amplasamentului atesta importanta acestuia ca si zona de hranire, fiind dominat de areale deschise cu o bogata oferta de resurse trofice, in principal rozatoare mici (Microstus agrestis, Microtus arvalis, Mus spicilegus). Astfel, zona supusa studiului este utilizata in principal ca zona de hranire, rapitoarele fiind observate survoland areale largi.

Compoziția avifaunei din zona de studiu este caracterizată si de prezenta speciilor de păsări antropofile, tolerante la activitățile umane, cu preferințe alimentare laxe. Acestea prezintă adaptări specifice pentru ocuparea unor nișe ecologice în cadrul ecosistemelor puternic impactate de factorul uman, ce caracterizează zona proiectului și zonele adiacente (terenuri agricole, pășuni, așezări umane): Passer domesticus, Columba livia domestica, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix.

Turdus pilaris – cocosar                                    Sturnus vulgaris – graur

(foto original SCBIM AON)                                      (foto original SCBIM AON)

Alauda arvensis – ciocarlie de camp        Columba livia domestica -  porumbel domestic

(foto original SCBIM AON)                                      (foto original SCBIM AON)

Passer montanus – vrabia de camp                         Pica pica – cotofana

(foto original SCBIM AON)                                      (foto original SCBIM AON)

Corvus monedula – stancuta                 Corvus frugilegus – cioara de semanatura

(foto original SCBIM AON)                                      (foto original SCBIM AON)

Larus cachinnans  - pescarus pontic                 Falco tinnunculus – vanturel rosu

(foto original SCBIM AON)                                    (foto original SCBIM AON)

Accipiter brevipes – uiliu cu picioare scurte                 Buteo buteo – sorecar comun

(foto original SCBIM AON)                                      (foto original SCBIM AON)

Buteo rufinus – sorecar mare                                   Buteo lagopus – sorecar incaltat

(foto original SCBIM AON)                                      (foto original SCBIM AON)

Circus aeruginosus – erete de stuf                            Circus cyaneus – erete vanat

(foto original SCBIM AON)                                      (foto original SCBIM AON)

Mamifere

Fauna de mamifere de pe amplasamentul proiectului din punct de vedere al bogăţiei specifice este săracă. Astfel, in urma transectelor realizate in vederea monitorizarii faunei de pe amplasament, a fost semnalata prezenţa următoarelor specii: Lepus europaeus, Vulpes vulpes, Capreolus capreolus, Talpa europaea, Nannospalax leucodon, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Mus spicilegus.

Musuroaie de cartita (Talpa europaea)               Musuroaie de orbete ( Spalax leucodon)

(foto original SCBIM AON)                                     (foto original SCBIM AON)

Vulpes vulpes – vulpe                              Lepus europaeus – iepure de camp

(foto original SCBIM AON)                                     (foto original SCBIM AON)

Capreolus capreolus - caprioara

(foto original SCBIM AON)

XIII.4. 	Justificarea daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul analizat nu are legatura directa cu managementul ariilor naturale protejate ROSPA0001 Aliman-Adamclisi si ROSCI0353 Pestera – Deleni din apropierea acestuia. Mentionam ca implementarea proiectului nu este de natura sa constituie presiune/amenintare cu privire la integritatea si/sau mentinerea statutului de conservare a speciilor de interes comunitar prezente in cadrul ariilor naturale protejate din apropierea proiectului.

Implementarea proiectului nu va conduce la fragmentari ale habitatelor naturale, pierderi semnificative din suprafata habitatelor de hranire/adapost/odihna sau reproducere pentru specii de interes comunitar, astfel incat nu aduc atingere ori modificari asupra integritatii ariei naturale protejate. Totodata proiectul nu este de natura sa produca modificari la nivelul structurii si functiilor ecologice de la nivelul ecosistemelor.

XIII.5. 	Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Zona de implementare a proiectului, este situata in afara ariilor naturale protejate, ea fiind supusa anterior unor presiuni antropice, precum lucrari agricole, pasunat, etc.

## 1. Impactul direct si indirect

Impactul direct generat de implementarea proiectului este determinat de efectuarea propiu-zisa a lucrarilor de constructie si se manifesta prin inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor.

Impactul direct se va resimti asupra florei si faunei in etapa de constructie.

Surse de poluare ce pot afecta fauna in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul, vibratiile si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier. Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire/ odihna amplasamentul proiectului, catre zonele invecinate, unde vor gasi conditii similare de mediu, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa reutilizeaza zona analizata.

Astfel, se considera ca va exista un impact negativ nesemnificativ si de scurta durata asupra faunei.

Dat fiind faptul ca zona studiata a proiectului nu se suprapune cu ariile naturale protejate de interes comunitar, nu vor fi pierdute suprafete ale habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate ROSPA0001 Aliman-Adamclisi, ROSCI0353 Pestera – Deleni.

Va fi pierduta definitiv prin amplasarea elementelor parcului eolian, o suprafata de aproximativ 33.98 ha, situata in afara ariilor naturale protejate. Suprafata este  utilizata pentru hranirea/odihna speciilor de pasari, pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSPA0001 Aliman-Adamclisi. Insa suprafata ocupata definitiva este nesemnitificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din vecinatate, pe care speciile le pot utiliza in continuare ca habitate de hranire si odihna. Suprafata de 33.55  ha ce va fi ocupata temporar, va fi adusa la stadiul initial, la finalul lucrarilor de constructie, si va continua sa constituie o zona de hranire/odihna pentru speciile de pasari din zona.

In concluzie, va exista un impact negativ nesemnificativ si de scurta durata asupra faunei, ca urmare a implementarii proiectului.

Riscul de coliziune este foarte mic, asa cum rezulta si din tabelul prezentat in Memoriu. Riscul de coliziune a fost calculat conform Ghidului Scotish Natural Heritage. Calculul riscului s-a realizat pentru speciile mentionate in Anexa I a Directivei Pasari a ariei naturale protejate din vecinatatea proiectului, asa cum sunt mentionate in cadrul Obiectivelor de conservare specifice, pentru care exista o estimare a numarului de indivizi existenti in cadrul siturilor Natura 2000.

Accidental, pot exista mortalitati ca urmare a implementarii proiectului, respectiv ca urmare a functionarii parcului eolian. Posibilitatea de ciocnire cu palele turbinelor eoliene este redusa. Sunt numeroase studii care arata ca impactul dintre turbinele eoliene si pasari este mult mai mic decat s-a afirmat initial, si in orice caz mult mai redus decat impactul altor activitati umane ca vanatoarea, transportul rutier, si aerian, sau chiar a unor structuri statice precum stalpii si liniile electrice ori a cladirilor inalte, de care pasarile se lovesc.

Asa cum rezulta si din calculele privind riscul de coliziune, nr de indivizi cu risc de ciocnire cu palele turbinelor eoliene este foarte mic, astfel impactul este nesemnificativ. In plus, studiile stiintifice au aratat ca speciile de pasari, pot evita zona de actiune a palelor. Acestea avand o rata de evitare a coliziunii de pana la 98-99%.

## 2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung

Impactul pe termen scurt se manifesta cu predilectie in perioada de constructie a obiectivelor proiectului, prin activitatile caracteristice unor astfel de lucrari, respectiv zgomot, vibratii, antrenarea particulelor de praf in atmosfera ca urmare a functionarii utilajelor grele si a activitatilor conexe, posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi, precum si transportul materialelor de constructie si a personalului, preluarea deseurilor, prezenta umana.

Impactul pe termen scurt va inceta odata cu finalizarea lucrarilor de constructie, prin disparitia surselor perturbatoare, mai sus mentionate.

Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire si odihna, amplasamentul proiectului catre zonele invecinate.

Se apreciaza ca impactul generat de zgomot si deranjul temporar asupra speciilor de fauna, va fi unul redus, localizat si reversibil.

Modificarile survenite asupra florei ca urmare a implementarii proiectului au un caracter temporar si reversibil, prin regenerarea vegetatiei in zonele afectete de lucrarile de constructie.

## 3. Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare

Impactul in etapa de constructie

Lucrarile de constructie vor conduce la inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat de proiect. Avand in vedere ca pe amplasamentul proiectului si in zona studiata sunt prezente specii de flora cu valoare conservativa, impactul va fi nesemnificativ.

Transportul materialelor de constructie ca si lucrarile de constructie reprezinta surse de zgomot si praf cu efecte asupra speciilor de flora si fauna.

Speciile de fauna posibil prezente in zona proiectului se vor deplasa in zonele invecinate, cu conditii similare de habitat.

Implementarea proiectului implica un impact asupra speciilor situate pe locul si in imediata vecinatate a executiei lucrarilor de constructie. Astfel, speciile de fauna vor fi afectate temporar de activitatile caracteristice fazei de constructie. Acestea, fiind specii de vertebrate vagile se vor deplasa in zonele invecinate obiectivelor, unde vor gasi conditii similare de mediu sau chiar mai bune, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si revenirea terenului la starea initiala, aceste specii, vor reveni in zonele initial afectate.

Impactul in faza de operare

In perioda de operare a proiectuului, activitatile care pot constitui surse de poluare sunt, in principal, activitatile de transport care pot genera emisii de poluanti atmosferici si pulberi, scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti auto. Acestea se pot infiltra in sol, corpurile de apa si mediul geologic, conducand la incarcarea cu poluanti a acestora.

In perioada de operare exista riscul apartitiei unor mortalitati generate de coliziunea pasarilor cu palele turbinelor eoliene, insa aceste risc este minim, fiind dovedit stiintific ca speciile de pasari pot evita zona de actiune a palelor turbinelor eoliene.

In faza de dezafectare

In cazul in care se va dori dezafectarea obiectivului propus prin prezentul proiect, titularul va intocmi un Plan de dezafectare a obiectivului si un proiect aferent care va cuprinde urmatoarele informatii: o inventariere a tuturor obiectivelor ce urmeaza a fi dezafectate; tehnologia de dezafectare propusa; etapizarea dezafectarii; inventarierea tuturor deseurilor care urmeaza a fi eliminate; intocmirea unui plan de management al deseurilor; obtinerea tuturor avizelor necesare de la autoritatile competente pentru realizarea dezafectarii.

## 4. Impactul rezidual

Prin implementarea proiectului va fi ocupata definitiv o suprafata de teren arabil de 33.98 ha, din afara sitului Natura 2000 (ROSPA0001 Aliman-Adamclisi), ce constituie habitat de hranire, pentru speciile de pasari pentru care a fost desemnat acest sit, respectiv doar 4,924 ha pentru speciile de rapitoare.

Mentionam ca in cazul rapitoarelor, suprafata de habitat de hranire ce se pierde, este semnificativ mai mica, fiind considerata pierdere doar suprafata ocupata de stalpii turbinelor eoliene si de statiile de transformare, respectiv o suprafata de 4,924 ha (0,174 ha stalpi turbine si 4.75 ha statii transformare) din apropierea sitului Natura 2000, intrucat suprafata drumurilor nou create, plaformele de montaj si intretinere dupa finalizarea lucrarilor, se considera a reprezenta in continuare un habitat de hranire pentru aceste specii. Pentru rapitoare aceste suprafete vor constitui un habitat favorabil de hranire dat fiind vizibilitatea mult mai buna asupra prazii (de ex. soareci).

Realizarea obiectivelor prevazute prin proiect nu va conduce la afectarea in cadrul sitului ROSPA0001 Aliman-Adamclisi a habitatelor de hranire, odihna si reproducere ale speciilor de pasari de interes conservativ, pentru protectia si conservarea carora a fost desemnat situl Natura 2000.

Impactul rezidual se va datora scoaterii din circuitul agricol in apropierea sitului Natura 2000 a unor suprafete de teren pe care vor fi construite obiectivele propuse prin proiect.

Implementarea proiectului va duce la o pierdere definitiva a unei suprafete de teren de 33,98 ha, ocupata de elementele parcului eolian (platforme turbine eoliene, drumuri de acces, statii de transformare etc), suprafata reprezentata din teren arabil, fara valoarea conservativa. Aceasta pierdere a suprafetei agricole, ca suprafata de hranire si odihna a speciilor de pasari este nesemnificativa comparativ cu suprafata terenurilor agricole din zona studiata, astfel ca impactul rezidual va fi unul nesemnificativ.

Nu vor fi pierdute suprafete ale habitatelor mentionate in cadrul ariei naturale protejate ROSCI0353 Peștera – Deleni.

## 5. Impactul cumulativ al obiectivelor propuse prin proiectul propus cu alte PP

Conform adresei nr 1191/08.02.2023, pentru analiza impactului cumulat in cazul prezentului parc eolian situat in extravilanul comunei Pestera, s-au comunicat de catre APM Constanta urmatoarele proiecte:

- SC EDPR ROMANIA (fost RENOVATIO POWER SRL, EDP RENEWABLES)- parc eolian 13 turbine, amplasat in UAT Ciocarlia si care se afla situat la o distanta de aproximativ 2.1 km fata de proiect

- SC MIDMAR CALLATIS SA – parc eolian (51 de turbine) amplasat in UAT Deleni si care se afla la o distanta de aproximativ 41 m fata de proiect

- SC DELENI POWER PLANT SRL – parc fotovoltaic amplasat in UAT Deleni si care se afla la o distanta de aproximativ 73 m fata de proiect

- SC SOLAR POWER PLANT SRL – parc fotovoltaic amplasat in UAT Deleni si care se afla la o distanta de aproximativ 7,2 km fata de proiect

- SC SORGENIA ROMANIA SRL – parc eolian (25 turbine) amplasat in UAT Pestera si care se afla la o distanta de  aproximativ 3.4 km fata de proiect si care detine acordul de mediu nr. 11/01.03.2011

- SC SORGENIA ROMANIA SRL – parc eolian (5 turbine) amplasat in UAT Medgidia si care se afla la o distanta de  aproximativ 3 km fata de proiect si care detine acordul de mediu nr. 12/01.03.2011

- SC ECOVARIANT PROIECT SRL – parc eolian 7 turbine amplasat in UAT Medgidia si care se afla la o distanta de  aproximativ 2.7 km fata de proiect si care detine DEI nr. 13207RP/11.01.2011

- SC ECOVARIANT PROIECT SRL – parc eolian 5 turbine amplasat in UAT Ciocarlia si care se afla la o distanta de  aproximativ 532 m fata de proiect si care detine DEI nr. 13205RP/11.01.2011

Dintre planurile/proiectele mentionate mai sus, doar parcurile eoliene SC EDPR ROMANIA si SC MIDMAR CALLATIS SA  si parcul fotovoltaic SC DELENI POWER PLANT SRL, sunt in functionare sau in curs de reglementare. Pentru parcul fotovoltaic SC SOLAR POWER PLANT SRL nu au fost gasite pe site-ul APM Constanta, coordonatele Stereo 70, parcul fiind la faza de proiectare/avizare.

Societatea SC SORGENIA ROMANIA SRL este radiata (anexata dovada) in timp ce societatea ECOVARIANT PROIECT SRL nu mai intentioneaza sa construiasca parcul eolian Medgidia sud, conform adresei depuse de aceasta societate la Primaria Comunei Pestera in data de 07.10.2020 (anexata).

SC MIDMAR CALLATIS SA

RADRAMO POWER SRL

SC EDPR ROMANIA

SC DELENI POWER PLANT SRL

Experienta din alte proiecte realizate, a aratat ca implementarea proiectelor de parcuri eoliene vor avea un impact nesemnificativ asupra principalilor factori de mediu din zonele studiate. Din datele detinute, migratia se realizeaza cu precadere de-a lungul litoralului, a Deltei Dunarii si a cursului inferior al Dunarii.

Zona analizata este caracterizata printr-un relief relativ plan. Speciile migratoare folosesc ca repere de orientare si elementele peisagistice reprezentate de formele de relief pozitive si negative.

De asemenea, nu va exista un impact cumulat din punct de vedere al zgomotului asupra avifaunei, constructia turbinelor si a infrastructurii aferente fiind realizata etapizat atat in cadrul fiecarui parc cat si la nivelul ansamburilor parcurilor eoliene.

Pentru diminuarea posibilelor accidente/coliziuni ale pasarilor cu centralele eoliene, s-au propus o serie de masuri dintre care amintim: vopsirea varfurilor palelor in culori vii si semnalizarea pe timp de noapte a turnurilor centralelor eoliene cu lumina intermitenta rosie cu intervale mari de timp intre doua aprinderi consecutive. Respectarea acestor masuri la nivelul intregului ansamblu de turbine eoliene le va face mai usor de observat de catre pasari, chiar si in conditii meteo extreme.

In ceea ce priveste functionarea ansamblului eolian, cumularea posibilelor efecte asupra migratiei pasarilor, precum si cumularea posibilelor efecte cauzate de coliziuni ale pasarilor cu turnurile sau palele centralelor eoliene reprezinta un aspect pentru care elaboratorul insista in respectarea (de catre toate parcurile eoliene prezentate in zona) a unui set de masuri cu rol preventiv si de siguranta in vederea evitarii producerii de efecte locale si cumulate asupra fenomenului de migratie a pasarilor.

Chiar si fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului pentru parcurile analizate, mentionam ca fiecare plan/proiect in parte a parcurs sau va parcurge o procedura de mediu, iar in actele de reglementare sunt impuse masuri care vor trebui respectate in functie de faza in care se afla obiectivul. Respectarea masurilor pentru fiecare obiectiv in parte va contribui la diminuarea considerabila atat a impactului local, pentru fiecare parc in parte, dar si a posibilului impact provocat de intreg ansamblul eolian.

Intrucat nu exista o planificare unitara, clara, a implementarii fiecarui parc eolian in parte, care sa prezinte o garantie in ceea ce priveste evolutia in timp a lucrarilor, putem considera ca rolul masurilor propuse pentru obiectivele analizate va creste considerabil, insa fara a provoca efecte semnificative asupra ariilor de interes comunitar prezenta in zona.

Consideram ca nesemnalizarea turbinelor (vopsirea palelor si semnalizarea luminoasa) din cadrul parcului eolian va mari riscul producerii de coliziuni in cadrul ansamblului eolian, cu posibilitatea aparitiei unor efecte negative asupra zborului pasarilor la nivel local, fara a exista posibilitatea afectarii/devierii rutelor principale de migratie.

Amplasamentul parcului eolian nu se suprapune / nu este inclus in nici o arie naturala protejata / sit Natura 2000.

IN CONCLUZIE

Distanta aproximativa masurata in linie dreapta de la turbinele parcului eolian pana la cea mai apropiata Arie de Protecție Specială Avifaunistică este de cca. 3,34 km (de la turbina T60 pana la ROSPA0001 Aliman – Adamclisi).

Elementele parcului eolian sunt propuse a fi amplasate pe terenuri arabile care pot constitui, ocazional, surse pentru hrana unor specii de avifauna.

Pentru ROSPA0001 Aliman – Adamclisi a fost elaborat Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereţii calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa, aprobat prin Ordinul de Ministru nr. 1557/2016.

In cadrul Planului de Management, la Obiectivul Specific OS2.6.4. Reducerea mortalităţii speciilor de păsări cauzată de activităţile umane în scopul menţinerii unei stări de conservare favorabile pentru speciile de păsări de interes conservativ este prevazuta masura de management: „Implementarea unor măsuri restrictive privind amplasarea fermelor eoliene pe o rază de 3 km în jurul ariei protejate.” avand urmatoarea descriere „Nu se vor acorda avize in vecinătate fermelor eoliene amplasate la mai puţin de 3 km de aria protejată. Pentru fermele eoliene deja avizate se va ţine cont de această prevedere în momentul în care se pune problema de înnoire a avizelor.”

Fata de cele de mai sus se fac urmatoarele precizari:

- Prezentul proiect respecta masurile de management prevazute in Planul de Management al ROSPA 0001 Aliman – Adamclisi, aprobat prin Ordinul de Ministru nr. 1557/2016, dat fiind ca cea mai apropiata turbina eoliana este situata la cca. 3,34 km fata de limitele ROSPA 0001 Aliman – Adamclisi.

- Suplimentar, analizand literatura de specialitate, in GHIDUL DE BUNE PRACTICI IN VEDEREA PLANIFICARII SI IMPLEMENTARII INVESTITIILOR DIN SECTORUL ENERGIE EOLIANA elaborat in 2016, care priveste raportul dintre parcurile eoliene si limitele ariilor protejate, respectiv distantele dintre parcurile eoliene si ariile protejate, in anexele acestui Ghid s-au identificat date privind distantele minime recomandate in cazul parcurilor eoliene situate in afara ariilor protejate, proiectul analizat respectand aceste distante minime, dupa cum urmeaza:

  - In Anexa 1 – tabelul 8.1. din Ghid sunt mentionate Distanţele recomandate pentru amplasarea turbinelor eoliene faţă de zonele importante pentru păsări - distanţe minime şi, în paranteză, distanţe de verificare în jurul parcurilor eoliene. Pentru Ariile Speciale de Protectie Avifaunistica (ROSPA) este recomandata o distanta minima de „10 x înălţimea turbinei, cel puţin 1200 m”.

In cazul proiectului analizat aceasta recomandare se transpune astfel:

10 x 250 m = 2.500 m = 2,5 km.

Cea mai apropiata turbina, T60, este amplasata la 3,34 km, astfel ca se respecta in totalitate recomandarile din Tabelul 8.1. din Anexa 1 la Ghid.

Fata de acest aspect, speciile de pasari la care face referire Ghidul nu se regasesc in contextul analizat.

  - In Anexa 1 – tabelul 8.2. din Ghid sunt mentionate Distanţe minime recomandate pentru amplasarea turbinelor eoliene faţă de zonele de reproducere ale speciilor de păsări sensibile la turbinele eoliene, in tabel fiind enumerate o serie de specii de pasari. Din speciile de pasari care sunt enumerate in tabelul 8.2., doar urmatoarele 8 specii se regasesc mentionate si in Formularul Standard al sitului Natura 2000 ROSPA0001 Aliman – Adamclisi si in OCS comunicate de ANANP pentru ROSPA0001 (specii care folosesc suprafata sitului pentru reproducere):

| Specie, grup de specii | Distanţe minime recomandate pentru amplasarea turbinelor eoliene (distanţa de verificare în paranteze) | Marime populatie, conform Formular standard | Marime populatie, conform Obiective de Conservare Specifice (OCS) comunicate de ANANP | Respectarea distantei minime recomandate de catre proiectul analizat – Parc eolian Pestera 396 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viespar (Pernis apivorus) | 1000 m | min. 6 pereche – max. 7 perechi | 3-5 perechi cuibaritoare Conform OCS: „Specia este cuibaritoare in zonele impadurite din sit, acolo unde exista si padure batrana” | Cea mai apropiata turbina, T60, este situata la cca. 3,34 km fata de limita ROSPA0001 |
| Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) | 6000 m | min. 1 pereche – max. 2 perechi | 3-6 perechi cuibaritoare Conform OCS: „Conform ecologiei speciei acesta este format din suprafata de paduri” | Distanta de la cea mai apropiata turbina eoliana propusa prin proiect, T60 si suprafata de paduri din ROSPA0001 este de peste 6,5 km, astfel ca se respecta recomandarea din Ghid |
| Erete sur (Circus pygargus) | 1000 m (3000 m) zonele cu densitate mare trebuie luate în considerare indiferent de locaţia zonelor de reproducere actuale | min. 1 pereche – max. 3 perechi | 0-3 perechi cuibaritoare Conform OCS: „Conform ecologiei speciei, aceasta prefera campii si platouri din zona de ses, terenuri cultivate cu cereale: orz, ovaz, grau” | Cea mai apropiata turbina, T60, este situata la cca. 3,34 km fata de limita ROSPA0001 |
| Eretele de stuf (Circus aeruginosus) | 1000 m | min. 2 indivizi – max. 4 indivizi | 1 pereche cuibaritoare Conform OCS: „Cuibaresc in principal in zone umede, cu stufarisuri intinse. In numar mic, pot fi intalniti cuibarind in terenuri agricole cultivate cu cereale sau in zone cu stufaris, localizate printre zonele mlastinoase” | Cea mai apropiata turbina, T60, este situata la cca. 3,34 km fata de limita ROSPA0001 |
| Gaie neagră (Milvus migrans) | 1000 m (3000 m) | min. 1 indivizi – max. 2 indivizi | 0 Specie doar in pasaj | Cea mai apropiata turbina, T60, este situata la cca. 3,34 km fata de limita ROSPA0001 |
| Buha (Bubo bubo) | 1000 m (3000 m) | min. 1 pereche – max. 2 perechi | 1-2 perechi cuibaritoare Conform OCS: „Se considera 1% habitat de cuibarit (partea stancoasa din malul Dobrogean)” | Cea mai apropiata turbina, T60, este situata la cca. 3,34 km fata de limita ROSPA0001 |
| Caprimulg (Caprimulgus europaeus) | 500 m în jurul zonelor obişnuite de reproducere | min. 120 pereche – max. 130 perechi | 60-90 perechi cuibaritoare Conform OCS: „Conform ecologiei speciei, aceasta prefera padurile cu poieni si raristi” | Cea mai apropiata turbina, T60, este situata la cca. 3,34 km fata de limita ROSPA0001 |
| Pupăză (Upupa epops) | 1000 m (1500 m) în jurul zonelor obişnuite de reproducere | - | Nu sunt disponibile date despre marimea populatiei speciei | Cea mai apropiata turbina, T60, este situata la cca. 3,34 km fata de limita ROSPA0001 |

În paranteze sunt precizate distanţele recomandate pentru verificare din jurul turbinelor eoliene pentru locurile de hrănire şi odihnă des utilizate sau pentru alte habitate semnificative

Cele 8 specii mentionate in tabelul de mai sus, care se regasesc mentionate atat in Ghid, cat si in OCS si in Formularul standard, ca fiind specii care folosesc arealul ROSPA0001 pentru reproducere, nu se regasesc in zona proiectului pentru reproducere, ca urmare a faptului ca zona proiectului nu gazduieste habitatele specifice acestor specii pentru reproducere (asa cum se demonstreaza in tabelul anterior), precum si datorita faptului ca proiectul este situat la distante mari fata de limitele ROSPA0001, de peste 3,34 km.

Date fiind mentiunile privind suprafetele habitatelor de reproducere din OCS, prezentate in tabelul anterior, rezulta ca se respecta distantele minime recomandate in Ghid la Tabelul 8.2. faţă de zonele de reproducere ale speciilor de păsări sus-mentionate din ROSPA0001 Aliman – Adamclisi.

- De asemenea, exista o serie de Planuri de Management pentru situri Natura 2000 din zona Dobrogei, aprobate prin Ordin de Ministru sau in curs de aprobare, care nu impun interdictii de amplasare a parcurilor eoliene la distante minime fata de limitele ariilor naturale protejate, in acest sens putand exemplifica: Planul de Management al ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervatia naturala Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervatia naturala Pestera La Adam, 2.357 Rezervatia naturala Pestera Gura Dobrogei, B.2 Rezervaţia naturală Gura Dobrogei (aprobat prin Ordinul 1185/2016), Planul de management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean (in curs de aprobare)

In ceea ce priveste riscul de coliziune calculat pentru parcul eolian RADRAMO POWER SRL, acesta a fost calculat pentru speciile mentionate in cadrul formularului standard al ariei naturale protejate ROSPA0001 Aliman-Adamclisi, care prezentau estimarea marimii populatiei in cadrul sitului, conform Obiectivelor de Conservare Specifice.

Trebuie mentionat faptul ca parcul eolian propus a fi dezoltat de RADRAMO POWER SRL este situat in afara ROSPA0001 Aliman-Adamclisi, la o distanta de cca. 3,34 km fata de acest sit, astfel ca riscul de coliziune scade semnificativ comparativ cu cel calculat, avand in vedere ca distanţa recomandata pentru amplasarea turbinelor eoliene faţă de zonele importante pentru păsări - distanţe minime şi, în paranteză, distanţe de verificare în jurul parcurilor eoliene, conform Ghidului de bune practici in vederea planificarii si implementarii investitiilor din sectorul energie eoliana, este o distanta minima de „10 x înălţimea turbinei, cel puţin 1200 m, respectiv 2.5 km. Cea mai apropiata turbina, T60, este amplasata la 3,34 km, astfel ca se respecta in totalitate recomandarile din Tabelul 8.1. din Anexa 1 la Ghid, iar riscul de coliziune scade semnificativ.

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, se poate considera ca impacul proiectului asupra ROSPA0001 Aliman – Adamclisi va fi nesemnificativ.

XIII.6. 	Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Risc de coliziune calculat pentru ROSPA0001 Aliman-Adamclisi -pentru speciile care prezinta estimari ale marimii populatiei in sit conform Obiectivelor de Conservare Specifice

Riscul de coliziune pentru speciile incluse in cadrul formularelor standard, dar pentru care numarul de indivizi  trebuie definit in termen de 3 ani, conform Obiectivelor de Conservare Specifice.

Pentru aceste specii a fost luat in considerare numarul de indivizi observati sau posibil prezenti pe amplasament

*Cu mov speciile posibil prezente pe amplasament

Analizand literatura de specialitate, in GHIDUL DE BUNE PRACTICI IN VEDEREA PLANIFICARII SI IMPLEMENTARII INVESTITIILOR DIN SECTORUL ENERGIE EOLIANA elaborat in 2016, care priveste raportul dintre parcurile eoliene si limitele ariilor protejate, respectiv distantele dintre parcurile eoliene si ariile protejate, in anexele acestui Ghid s-au identificat date privind distantele minime recomandate in cazul parcurilor eoliene situate in afara ariilor protejate, proiectul analizat respectand aceste distante minime, dupa cum urmeaza:

  - In Anexa 1 – tabelul 8.1. din Ghid sunt mentionate Distanţele recomandate pentru amplasarea turbinelor eoliene faţă de zonele importante pentru păsări - distanţe minime şi, în paranteză, distanţe de verificare în jurul parcurilor eoliene. Pentru Ariile Speciale de Protectie Avifaunistica (ROSPA) este recomandata o distanta minima de „10 x înălţimea turbinei, cel puţin 1200 m”.

In cazul proiectului analizat aceasta recomandare se transpune astfel: 10 x 250 m = 2.500 m = 2,5 km.

Cea mai apropiata turbina, T60, este amplasata la 3,34 km, astfel ca se respecta in totalitate recomandarile din Tabelul 8.1. din Anexa 1 la Ghid.

Fata de acest aspect, speciile de pasari la care face referire Ghidul nu se regasesc in contextul analizat.

Impactul cumulat calculat pentru ROSPA0001 Aliman – Adamclisi

| Specii | Nr indivizi | Risc coliziune MIDMAR CALLATIS SA | Risc coliziune EDPR ROMANIA | Risc coliziune RADRAMO POWER SRL | Σ Risc de coliziune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accipiter brevipes - pasaj | 30 | 0.014044158 | 0.012213103 | 0.035805502 | 0.062063 |
| Accipiter brevipes - cuibarire | 24 | 0.011235326 | 0.009770482 | 0.028644402 | 0.04965 |
| Anthus campestris | 1000 | 0.390115489 | 0.340486501 | 1.035085315 | 1.765687 |
| Aquila heliaca | 2 | 0.001365404 | 0.001191703 | 0.003274249 | 0.005831 |
| Aquila pomarina - pasaj | 400 | 0.208061594 | 0.182086259 | 0.502755725 | 0.892904 |
| Aquila pomarina - cuibarire | 12 | 0.006241848 | 0.005462588 | 0.015082672 | 0.026787 |
| Bubo bubo | 4 | 0.001898562 | 0.001672825 | 0.004393832 | 0.007965 |
| Burhinus oedicnemus | 20 | 0.018335428 | 0.016210118 | 0.047318186 | 0.081864 |
| Buteo rufinus | 32 | 0.018725543 | 0.016461782 | 0.046304225 | 0.081492 |
| Calandrella brachydactyla | 1030 | 0.401818953 | 0.350701096 | 1.066137875 | 1.818658 |
| Caprimulgus europaeus | 150 | 0.085825408 | 0.075499181 | 0.226556939 | 0.387882 |
| Circaetus gallicus | 10 | 0.004746405 | 0.004071034 | 0.0110902 | 0.019908 |
| Circus aeruginosus | 2 | 0.001027304 | 0.000903029 | 0.002534903 | 0.004465 |
| Circus cyaneus - pasaj | 90 | 0.027210555 | 0.023982093 | 0.06891767 | 0.12011 |
| Circus cyaneus - iernat | 35 | 0.010581883 | 0.009326369 | 0.026801316 | 0.04671 |
| Circus macrourus | 70 | 0.040051857 | 0.035232951 | 0.101290492 | 0.176575 |
| Circus pygargus - pasaj | 125 | 0.079648579 | 0.070317864 | 0.204640592 | 0.354607 |
| Circus pygargus -cuibarire | 6 | 0.003823132 | 0.003375257 | 0.009822748 | 0.017021 |
| Coracias garrulus | 100 | 0.039661741 | 0.034418744 | 0.099283694 | 0.173364 |
| Dendrocopos medius | 130 | 0.091287024 | 0.080347412 | 0.247153024 | 0.418787 |
| Dendrocopos syriacus | 70 | 0.050519956 | 0.04455932 | 0.136039784 | 0.231119 |
| Emberiza hortulana | 1800 | 1.041608355 | 0.925975245 | 2.870777435 | 4.838361 |
| Falco cherrug | 2 | 0.000975289 | 0.000843814 | 0.002387033 | 0.004206 |
| Falco peregrinus | 4 | 0.001846547 | 0.00161361 | 0.004605073 | 0.008065 |
| Falco vespertinus - pasaj | 300 | 0.120935802 | 0.106587079 | 0.310525595 | 0.538048 |
| Falco vespertinus - cuibarire | 82 | 0.033055786 | 0.029133801 | 0.084876996 | 0.147067 |
| Ficedula albicollis | 250 | 0.117034647 | 0.102701091 | 0.319503375 | 0.539239 |
| Ficedula parva | 900 | 0.415472995 | 0.366393083 | 1.150212151 | 1.932078 |
| Hieraaetus pennatus- pasaj | 20 | 0.010012964 | 0.008734219 | 0.024715302 | 0.043462 |
| Hieraaetus pennatus- cuibarire | 16 | 0.008010371 | 0.006987375 | 0.019772242 | 0.03477 |
| Lanius collurio | 1098 | 0.406929466 | 0.353536016 | 1.066940594 | 1.827406 |
| Lanius minor | 268 | 0.108035983 | 0.094225938 | 0.283064147 | 0.485326 |
| Lullula arborea | 860 | 0.397007529 | 0.350108946 | 1.080924808 | 1.828041 |
| Melanocorypha calandra | 2300 | 1.136536457 | 1.004435178 | 3.060895146 | 5.201867 |
| Milvus migrans | 8 | 0.003589062 | 0.003138397 | 0.008703166 | 0.015431 |
| Oenanthe pleschanka | 20 | 0.007282156 | 0.006365617 | 0.019223013 | 0.032871 |
| Pernis apivorus | 10 | 0.005851732 | 0.005107298 | 0.014364449 | 0.025323 |
| Picus canus | 140 | 0.113783684 | 0.100517537 | 0.303132128 | 0.517433 |
| Sylvia nisoria | 420 | 0.213003057 | 0.186527388 | 0.57669039 | 0.976221 |

## Capitolul XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

Nu este cazul.

XIV.1. 	Localizarea proiectului

Nu este cazul.

XIV.2. 	Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Nu este cazul.

XIV.3. 	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Nu este cazul.

## Capitolul XV. CRITERII DE SELECTIE PENTRU STABILIREA NECESITATII EFECTUARII EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGEA 292/2018

Nu este cazul.

Intocmit,

Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria Mediului AON SRL

Expert de mediu - Ing. Petrescu Traian

Proiectant general

____________________