M E M O R I U   D E   P R E Z E N T A R E

- c a t r e   A g e n t i a   p e n t r u   P r o t e c t i a   M e d i u l u i   C o n s t a n t a -

- f a z a   d e   p r o i e c t a r e  : D . T . A . C . -

Capitolul I – DENUMIREA PROIECTULUI

MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. 460/26.07.2017" CONSTRUIRE IMOBIL P+4E-LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE TEREN "PRIN SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20%DIN SUPRAFATA DESFASURATA

Capitolul II – TITULAR

| Beneficiar | ACTIV LCS DEVELOPMENT S.R.L.D. |
| --- | --- |
| Amplasament (adresa) | CONSTANTA,ORAS NAVODARI,ZONA MAMAIA NORD,STR.M12,LOT S |
| Suprafata terenului(acte/masuratori) | 564mp |
| Obiectiv (functiune) | MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. 460/26.07.2017" CONSTRUIRE IMOBIL P+4E-LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE TEREN "PRIN SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IN LIMITA A 20%DIN SUPRAFATA DESFASURATA |
| Regim de inaltime propus | P+5E |
| Certificat de Urbanism | 933/7.09.2017 |
| Proiectant general | Mov Cubeart S.r.l. -Arh. Mimler Ovidiu |
| Numar proiect (contract) | 23/2017 |
| Faza de proiectare | D.T.A.C. |

Capitolul III – DESCRIEREA PROIECTULUI

III.01. Oportunitatea investiţiei

| Scopul si importanta obiectului de investitii |  |
| --- | --- |
| Utilitatea publică şi/sau modul de încadrare în planurile de Urbanism şi amenajare a teritoriului | Constructia propusa va respecta toate conditionarile de ordin urbanistic stabilite de regulamentele, legile, etc in vigoare pentru zona respectiva. |

III.02. Descrierea proiectului

| Incadrarea in localitate (Mun. Navodari) si in zona |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoria de folosinta | zona cu functiuni locuinte cu caracter sezonier sau permanet,POT=35%,CUT=1.75 |  |
| Suprafata terenului | 563mp |  |
| Forma | RECTANGULARA |  |
| Dimensiuni generale |  |  |
| Vecinatati | N | proprietate privata-locuinta parter |
|  | S | Proprietate privata s.c. Blcovi s.r.l.(locuinta parter ) |
|  | V | Str.M12 |
|  | E | Proprietate privata Gheorghe Alexandru P+3-4E-loc.colective |
| Cai de acces public | auto-din strada M12 iar cel pietonal de pe trotoarele aferente |  |
| Particularitati topografice | TERENUL ESTE RELATIV PLAN |  |
| Constructii existente in interiorul parcelei | NU |  |

| Conditii de amplasare si realizare a constructiilor conform planurilor urbanistice in vigoare pentru Municipiul Constanta si Certificatul de Urbanism 124 din 24.02.2017 eliberat de primaria Municipiului Navodari |  |  |
| --- | --- | --- |
| Retrageri minime admise fata de limitele parcelei | est | 1.25m |
|  | sud | 1.35m |
|  | vest | 11.55m |
|  | nord | 0.6m |
| Descriere functionala: |  |  |
| P.O.T. maxim admis:35% | P.O.T. propus:35% |  |
| C.U.T. maxim admis:1.75 | C.U.T. propus:2.09 |  |
| Inaltime maxima admisa:P+4E | Inaltime propusa:P+5E (19m) |  |

Relatia cu constructiile invecinate (cu referire la expertiza tehnica in cazul alipirilor la calcan cu o constructie existenta)

NU ESTE CAZUL

Retele edilitare care traverseaza terenul (restrictii, distante de protectie)

NU ESTE CAZUL

| Modul de asigurare a utilitatilor |  |
| --- | --- |
| Alimentare cu apa | (din retelele publice existente in zona) |
| Canalizare | Se va amplasa un bazin vidanjabil dimensionat conform normelor in vigoare pana la bransamentul strazii la reteaua publica.Acest bazin va fi executat de o firma autorizata in acest domeniu si nu va afecta sub nici o forma solul.Bazinul va avea ca si protectie hidroizolanta atat exterioara cat si interioara pentru a nu avea scurgeri in sol .Se peconizeaza ca la data darii in functiune a imobilului se va putea face bransament la reteaua publica de canalizare . |
| Alimentare cu gaze | (din retelele publice existente in zona) |
| Alimentare cu energie electrica | (din retelele publice existente in zona) |
| Telefonie | (din retelele publice existente in zona) |

Caracteristicile Constructiei Propuse

| Functiune | Locuinte colective |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiuni maxime la nivelul terenului | 8.95X16.00 |  |
| Regim de inaltime | Numar niveluri | P+4E |
|  | H maxim cornisa H maxim constructie | H=19.0 m H= 19.00 m |
| Asigurarea locurilor de parcare | In interiorul proprietatii se vor realiza 14 locuri de parcare la nivelul terenului Acoperind necesarul de 60% locuri de parcare din numarul de apartamente conform HCL 157/28.04.2017 |  |

| Suprafata construita | SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA =197.0mp |
| --- | --- |
| Suprafata verde totala | TOTAL spatii verzi=168.9mp(30% din suprafata terenului) |
| Suprafata aleii, terase si platforme betonate | 118mp |
| Suprafata desfasurata (aferent CUT) | 1175.4mp |

| CATEGORIA DE IMPORTANTA (conform HGR nr 766/1997) | NORMALA |
| --- | --- |
| CLASA DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92) | "C" |

Organizarea functional interioara

a se vedea Anexa 1 – Organizare functionala interioara / finisaje a Memoriului Tehnic de Arhitectura

Sistemul Constructiv (conform memoriului de structura)

Fundatii beton armat, cadre stalpi + grinzi din beton armat, placi beton armat

Inchideri Exterioare si Compartimentari Interioare

| Inchiderile exterioare | caramizi eficiente sau blocuri BCA; grosime 30cm |
| --- | --- |
| Compartimentarile interioare | Caramida, blocuri BCA sau placi gips-carton pe schelet din profile de aluminiu; cu grosime de 10-25 cm |

Finisaje Interioare

a se vedea Anexa 1 – Organizare functionala interioara / finisaje a Memoriului Tehnic de Arhitectura

| Tamplarii interioare | usi din lemn masiv sau celulare din placaj + furnir lemn |
| --- | --- |
| Tamplarii exterioare | geamuri, usi terase – lemn stratificat sau profile pvc cu geam termopan Low-e |
|  | usi metalice intrare din casa scarii |

Finisaje Exterioare

| Fatade | N | sistem termoizolant tip Baumit + vopsea lav. pentru exterior |
| --- | --- | --- |
|  | S | sistem termoizolant tip Baumit + vopsea lav. pentru exterior |
|  | V | sistem termoizolant tip Baumit + vopsea lav. pentru exterior |
|  | E | sistem termoizolant tip Baumit + vopsea lav. pentru exterior |
| Terase | intrare imobil | gresie pentru exterior antiderapanta |
|  | terase parter | NU E CAZUL |
|  | balcoane etaje | NU E CAZUL |

Acoperisul si Invelitoarea

| Tip terasa |  |
| --- | --- |
| Alcatuire | PROTECTIE HIDROIZOLATIE - FINISAJ TERASA (PLACAJ CERAMIC DACA E CIRCULABILA/ PIETRIS DACA E NECIRCULABILA) - SAPA SLAB ARMATA /PROTECTIE HIDORIZOALTIE (PANTA 0.5%; GROSIME 22cm- 5cm) - HIDROIZOALTIE - SAPA SUPORT HIDROIZOLATIE /PROTECTIE TERMOIZOLATIE (PANTA 2%; GROSIME 5cm-28cm) - TERMOIZOALTIE / POSISTIREN EXTRUDAT (GROSIME 2x10cm) - BARIERA CONTRA VAPORILOR (trebuie urcat pe parapet pana sus unde va fi aerisit) - STRAT DE DIFUZIE VAPORI (trebuie urcat pe parapet pana sus unde va fi aerisit) placa b.a. |
| Colectarea si scurgerea apelor pluviale |  |
| burlane si jgheaburi din tabla tratata anticoroziv |  |

Cosurile de fum

| Centrala termica | Nu este necesar cosul in cazul centralei cu tiraj fortat In cazul unei centrale fara tiraj fortat cosul de evacuare are diametrul 250 mm si se inalta minim 1000 mm peste nivelul acoperisului |
| --- | --- |
| Aerisiri coloane instalatii | Diam. 110 mm, inalta min. 500 mm peste niv. acoperisului |

Capitolul IV – SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

IV.01. Protectia calitatii apelor

Surse de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe fazele tehnologice si de activitate

Din activitatile desfasurate in constructia propusa nu rezulta ape uzate menajere cu poluant. Apele uzate menajere se vor canaliza separat prin coloane si colectoare pana la reteaua din incinta si apoi evacuate in reteaua de canalizare existenta in zona. Se apreciaza ca impactul asupra factorilor de mediu datorat apelor uzate rezultate nu are efecte negative.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preparare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de reţinere a poluanţilor

Nu este cazul

Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi evacuaţi în mediu, locul de evacuare sau emisarul

Nu este cazul

IV.02. Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, debitele, concentraţiile şi debitele masice de poluanţi rezultaţi şi caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate

Singura sursa de poluanti pentru aer ar putea fi emisiile rezultate din arderea combustibilului din centrala termica. Emisiile au loc la inaltimea cosului de evacuare aferent centralei. Poluantii de interes sunt: oxizi de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi in suspensie, aldehide, hidrocarburi.

Instalaţiile pentru epurarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor, pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă, elementele de dimensionare, randamentele

Nu este cazul

Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi evacuaţi în atmosferă

Nivelul emisiilor se situeaza sub nivelul normat prin cadrul legal existent.

IV.03. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Activitatea specifica propusa nu constituie sursa generatoare de zgomot peste nivelul normal.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu este cazul

Nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat

Nu este cazul

IV.04. Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii

Nu exista surse generatoare de radiatii in cazul functiunii propuse.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul

Nivelul de radiaţii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat

Nu este cazul

IV.05. Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol

Nu exista surse de poluanti pentru sol si subsol.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Nu este cazul

IV.06. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Descrierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus

Nu este cazul

Poluanţii şi activităţile ce pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre

Nu este cazul

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia faunei şi florei terestre şi acvatice, a biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu este cazul

IV.07. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Distanţa faţă de aşezările umane şi obiectivele de interes public, respectiv investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, diverse aşezăminte, zone de interes tradiţional etc

Nu este cazul.Nu exista efecte poluante asupra organismelor umane. Din activitatea specifica propusa nu rezulta efecte acute sau cronice pentru zona.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu este cazul

IV.08. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Deseurile rezultate sunt cele menajere. Deseurile rezultate se estimeaza la maxim 5 kg/zi/unit.loc. si sunt alcatuite din resturi menajere.

Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului

Colectarea in europubele cu volum de 70l, amplasate intr-un loc amenajat special, vor fi transportate periodic de catre firma de salubrizare contractata, la cea mai apropiata rampa de gunoi. Astfel se va evita poluarea fondului peisagistic, precum si aparitia eventualelor focare de infectie. In urma ridicarii viitoarelor constructii, solul si subsolul nu urmeaza a fi afectate in nici un fel (din punct de vedere ecologic)

IV.09. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Substanţele toxice şi periculoase produse, folosite, comercializate

Functionarea spatiilor rezultate in urma construirii nu necesita folosirea nici unei substante toxice si periculoase. De asemenea nu rezulta deseuri in componenta carora sa existe astfel de substante.

Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Nu este cazul

Capitolul V – PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu se inregistreaza emisii de poluanti in mediu. Pe durata lucrarilor de executie, constructorul va lua masurile necesare pentru diminuarea factorilor de disconfort (praf, zgomot, etc.) si respectarea standardelor si legislatiei privind protectia mediului (STAS 12574/87, STAS 10009/88). Se va amenaja terenul aferent incintei (alei, acces auto, spatii verzi, etc.)

Capitolul VI – JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR, ETC

Nu este cazul

Capitolul VII – LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Dimensiunea lucrărilor necesare organizării de şantier va fi stabilita la momentul inceperii lucrarilor, în funcţie de firma constructoare, de numărul de utilaje folosite , de numărul personalului implicat, etc

Singurul lucru care va fi prevazut din aceasta etapa este amenajarea unei rampe de spalare a rotilor autovehicolelor care ies de pe santier iar apele provenite vor fi scurse intr-un rezervor prevazut cu decantor amplasat provizoriu pana la finalul lucrarilor de construire

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Execuţia lucrărilor de organizare de şantier poate avea impact negativ prin : - modificări în structura solului datorat traficului utilajelor . - emisiilor de particule solide(praf) rezultate pe timpul lucrărilor de terasamente , - noxele chimice şi pulberile în suspensie de la vehiculele/utilajele ce realizează lucrările (traficul de şantier), - transportul materialelor, - generarea de deşeuri pe perioada de execuţie a proiectului

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonica , praf, emisii si vibraţii. Datorita faptului ca utilajele functioneaza intermitent emisiile realizate sunt momentane si punctiforme.Deasemenea fuctionarea pe o perioada scurta de timp determina ca poluarea produsa de aceste surse mobile sa fie nesemnificativa. Deseuri ce pot aparea din Constructii si Demolari in cazul de fata (cf. HG 856/2002) : 7 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice 17 01 01 beton 17 01 02 caramizi 17 01 03 tigle si materiale ceramice 17 02 lemn, sticla si materiale plastice 17 02 01 lemn 17 02 02 sticla 17 02 03 materiale plastice 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 11 cabluri 17 05 pamânt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Evitarea amplasării organizării de şantier în zone sensibile şi în rezervaţii naturale. Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţii (sursa de alimentare cu apă, facilităţi igienico - sanitare, containere pentru depozitarea deşeurilor, punct sanitar). Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor. Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze saa sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. Constituie avantaj dacă firma constructoare are implementate sisteme de asigurare a calităţii sau mai bine pe cel de management de mediu Deseurile rezultate in urma santierului aferent construirii imobilului vor fi colectate in containere speciale si transportate, respectiv gestionate conform legilor si normativelor in vigoare de o firma de salubriatate specializata, contractata de beneficiar.

Capitolul VIII – LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Nu se afecteaza mediul prin poluare. Lucrarea nu afecteaza si isi propune sa mentina cadrul natural existent inconjurator. La finalizarea lucrarilor de construire, lotul se va amenaja prin platarea solului ramas liber, amenajari peisagere, etc

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Nu este cazul

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu este cazul

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul

| Intocmit: ARH.MIMLER OVIDIU |  |  |
| --- | --- | --- |