Studiul FEED Studiu inițial de inginerie și proiectare pentru Proiectul de Dezvoltare a Gazelor Midia

Raport de modelare a dispersiei atmosferice în larg și pe uscat

Black Sea Oil & Gas SRL

Număr sarcină: A200283-S00

Număr Document: A-200283-S00-A-REPT-015

Număr document Client: MGD-D-EN-LST-001-D02

|  | Grupul Xodus |
| --- | --- |
|  | Xodus House, 50 Huntly Street |
|  | Aberdeen, Marea Britanie, AB10 1RS |
|  | T +44 (0)1224 628300 |
|  | E info@xodusgroup.com |
|  | www.xodusgroup.com |

Raport de modelare a dispersiei atmosferice în larg și pe uscat

A200283-S00

Client: Black Sea Oil & Gas SRL

Tip document: Raport

Număr Document: A-200283-S00-A-REPT-015 Număr document Client: MGD-D-EN-REP-015-D02

| A02 | 20/11/2017 | Reemis pentru utilizare | AW | AM | AW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 03/10/2017 | Emis pentru utilizare | KM | AW | AW |  |
| R01 | 18/08/17 | Emis pentru reexaminare | KM | JWM/MD | AW | - |
| Rev | Data | Descriere | Emis de către | Verificat de către | Aprobat de către | Aprobarea clientului |

CUPRINS

Abrevieri	4

1	Introducere	5

1.1	Prezentare generală a proiectului	5

1.2	Scopul modelării	8

1.3	Domeniul de aplicabilitate a modelării	8

2	Modelarea dispersiei în aer	9

2.1	ADMS 5.2	9

2.2	Meteorologie	9

2.3	Standardele de calitate a aerului	10

2.4	Calitatea de fond a aerului	11

2.5	Receptori specificați	12

2.6	Rugozitatea suprafeței	12

2.7	Descrierea rețelei	12

3	Ipoteze de pornire	13

4	Rezultate și discuție	15

4.1	Scenariile A și B de pe uscat	15

4.1.1	Rugozitatea suprafeței pe uscat	15

4.1.2	Scenariul A - condiții normale de funcționare pe uscat	15

4.1.3	Scenariul B - condiții anormale de funcționare pe uscat	17

4.1.4	Variabilitate pe parcursul anului	18

4.2	În larg - Scenariul C	19

5	Concluzii	20

Anexa A	Rozele vânturilor anuale	21

Anexa B	Receptori specificați	26

Anexa C	Calcularea parametrilor de emisii	32

# Abrevieri

| BSOG | Black Sea Oil & Gas S.R.L. |
| --- | --- |
| CERC ADMS | Consultanți de cercetare în domeniul mediului din Cambridge Sistem de modelare a dispersiei atmosferice |
| CO | Monoxid de carbon |
| BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| EHC | Electric, hidraulic și chimic |
| AIE | Evaluarea impactului asupra mediului |
| EIMS | Evaluarea impactului asupra mediului și a impactului social |
| UE | Uniunea Europeană |
| g | Gram |
| GTP | Instalație de tratare a gazelor |
| J | Joule |
| K | Kelvin |
| kg | kilogram |
| km | Kilometru |
| LAT | Mareea astronomică cea mai mică |
| m | Metru |
| m3 | Metru cub |
| MEG | Mono etilenă glicol |
| mg | miligram |
| MGD / Proiectul MGD | Dezvoltarea Gazelor Midia / Proiectul pentru Dezvoltarea Gazelor Midia |
| MMSCMD | Milioane de metri cubi standard pe zi |
| NO2 | Dioxid de azot |
| PM10 | Pulberi sedimentabile cu un diametru cuprins între 2,5 și 10 μm |
| RSV | Navă de aprovizionare platformă |
| s | Al doilea |
| SO2 | Dioxid de sulf |
| TEG | Trietilenglicol |
| UTM | Sistemul Universal Transverse Mercator |
| VOC | Compuși organici volatili |
| WGS84 | Sistemul Geodezic Mondial 1984 |
| WHP | Platforma de la gura sondei |
| µg | Microgram |
| µm | Micrometri |
| % | Procent |

# Introducere

## Prezentare generală a proiectului

Black Sea Oil & Gas S.R.L. (BSOG) este titularul (împreună cu Petro Ventures Resources SRL și Gas Plus International BV) și operator în cadrul Acordului de concesiune pentru explorarea, dezvoltarea și producerea de petrol în Blocurile XIII Pelican și XV Midia, Zona B din Contract (XV Midia), localizate pe platforma continentală română din Marea Neagră.  Rezervoarele Ana și Doina se află în Blocul XV Midia din vestul Mării Negre, la aproximativ 110 km la est de Constanța, România.

BSOG intenționează să dezvolte Proiectul pentru Dezvoltarea Gazelor Midia (MGD) pentru a produce și a procesa gazele care provin din descoperirile Ana și Doina și să îl direcționeze și să le exporte clienților din România și/sau Uniunea Europeană (UE).  Prima dată de producție a gazelor planificată pentru câmpurile Ana și Doina în Trimestrul 2 din 2019.

Atât câmpurile Ana cât și Doina au un conținut ridicat de metan (> 99 moli %), cu agenți contaminanți minimi.  Se preconizează că aceste câmpuri vor avea o durată totală de producție de 10 până la 15 ani, cu o capacitate de producție aproximativă estimată la 3 milioane metri cubi standard pe zi (MMSCMD).

Conceptul selectat este ilustrat în Figura 1.1 și descris mai jos.

Figura 1.1: Schema de proces pentru Dezvoltarea Gazelor Midia

Facilitățile necesare dezvoltării pot fi rezumate după cum urmează:

- Doina: Până la 2 x sonde submarine, dispuse într-o înșiruire în lanț - sonde controlate prin intermediul unui punct central de control electric, hidraulic și chimic (EHC) de la platforma Ana. Dezvoltarea inițială este de 1 x sondă submarină la Doina.

- Conducta de la câmpul Doina la Ana: conductă din oțel carbon de 8 inci, fără înveliș din beton, izolată continuu împotriva hidraților cu mono etilenă glicol (MEG).

- Ana: Platformă la gura sondei (WHP), în mod normal fără echipaj, cu 4 x sonde pe platformă, rețele de țevi de capacitate nominală completă până la sondă, presiune la coloană cu sonda închisă, orificiu de ventilație rece, generare de energie, depozitare de substanțe chimice și pompe de injecție pentru MEG, o platformă pentru elicopter, adăpost temporar, facilități pentru acostarea bărcii, adăpost temporar, barcă de salvare, dotări pentru a permite instalarea temporară de dispozitive de primire PIG și lansare PI, macara, sistem de combatere a incendiilor integrat pe punte și alte dotări minime.

- Conducta de la Ana la țărm: conductă din oțel carbon de 16 inci, cu înveliș din beton pentru stabilitate, izolată continuu împotriva hidraților cu MEG.

- Traversarea plajei: Va fi cu șanț săpat folosind chesoane sau se va obține prin foraj orizontal dirijat.

- Conducta instalației de tratare a gazelor de la plajă pe uscat: Conductă din oțel carbon de 16 inci, cu săparea unui șanț și acoperită, izolată continuu împotriva hidraților cu MEG.

- Instalația de tratare a gazelor (GTP) pe uscat: dispozitiv de primire PIG, capcană/separator de melci, compresor acționat de o turbină unietajată (cu epurator și răcitor secundar răcit de aer), deshidratarea gazelor cu trietilenglicol (TEG), măsurare fiscală, regenerare și depozitare MEG, sală de control, generare energie, utilități, orificiu de ventilație rece, sistem de apă pentru incendiu fix etc.

Gazul produs din MGD va fi exportat către sistemul național de transport a gazelor.

Amplasarea generală a câmpului pentru MGD este ilustrată în Figura 1.2.

Figura 1.2: Amplasarea generală a câmpului pentru Proiectul de Dezvoltare a Gazelor Midia

## Scopul modelării

Modelarea dispersiei atmosferice pentru elementele de pe uscat și din larg ale proiectului MGD a fost realizată de Grupul Xodus în numele BSOG.  Rezultatele studiului de modelare vor fi utilizate pentru a documenta evaluările impactului asupra mediului (EIM) care sunt elaborate pentru proiectul MGD, atât pentru a îndeplini cerințele de autorizare din România, cât și ca parte a evaluării impactului asupra mediului și a impactului social (EIMS), realizate pentru a îndeplini cerințele instituțiilor financiare internaționale, în special cele ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).  Acest studiu nu este în sine o evaluare a impactului; acesta trebuie considerat a fi un exercițiu de evaluare a riscurilor care se va utiliza în susținerea cerințelor EIM/EIMS ale Proiectului MGD.

## Domeniul de aplicabilitate a modelării

Domeniul de aplicabilitate a modelării a fost de a investiga dispersia poluanților emiși de generatoarele de energie pe motorină și pe gaz de pe uscat, grupul compresor și turbină de pe uscat și generatorul de energie pe motorină din larg.

Vor exista emisii redus, dar de rutină/continue, de gaz de hidrocarburi din scurgerile de la etanșarea dinamică a grupului compresor și turbină.  Va exista, de asemenea, o cerință periodică de eliminare de urgență a gazului de hidrocarburi în timpul evenimentelor de eliberare a presiunii sau de purjare (numai pe uscat) sau pentru depresurizarea instalațiilor pentru întreținere (pe uscat și în larg).  Se așteaptă ca toate aceste emisii să fie ventilate la rece (Referința 1 ), deși există posibilitatea de ardere pe uscat la GTP.  Aceste emisii sunt foarte scăzute pe uscat (atât pentru un proces de ardere, cât și de ventilare) în comparație cu emisiile totale de CO2 provenite de la GTP asociate compresorului, generatorului și încălzitoarelor cu combustie și în larg în comparație cu emisiile totale generate de generatorul pe motorină și nu sunt incluse în modelarea dispersiei atmosferice.

Au fost luate în considerare trei scenarii pentru modelare după cum urmează:

Scenariul A - Emisii maxime rezultate din funcționarea normală (pe uscat)

  - Unul (dintre cele două) motoare pe gaz (GP-G-60-01A/B) și un grup compresor și turbină (GP-Z-32-01), ambele cu încărcare de 100%;

Scenariul A - Emisii maxime rezultate din funcționarea anormală (pe uscat)

  - Un grup de generatoare de energie de rezervă care funcționează pe motorină (GP-Z-63-01), la o încărcare de 100%;

Scenariul C - Emisii maxime rezultate din funcționarea normală (în larg)

  - Un (din două) generator pe motorină (AN-G-60-01A/B), la încărcare 100%.

# Modelarea dispersiei în aer

## ADMS 5.2

CERC ADMS 5.2 este un model de dispersie atmosferică cu linie gaussiană care caracterizează turbulența atmosferică cu ajutorul a doi parametri; adâncimea stratului de limită și lungimea Monin-Obukhov.  Această metodă este combinată cu o distribuție a concentrației Gaussiane înclinată pentru a calcula dispersia unei game largi de emisii plutitoare și pasive în atmosferă. Modelul este aplicabil până la 60 de kilometri în direcția vântului de la sursă și poate oferi informații utile până la 100 km în direcția vântului.

ADMS 5.2 folosește fișiere meteorologice secvențiale orare care conțin date privind viteza vântului, direcția vântului, temperatura și acoperirea cu nori pentru a calcula dispersia emisiei.  Informațiile privind stratul de limită și lungimea Monin-Obukhov folosite de ADMS 5.2 sunt calculate utilizând un pre-procesor meteorologic conceput de Serviciul de meteorologie din Marea Britanie (UK Met Office).

ADMS 5.2 a fost selectat pentru a realiza modelarea dispersiei atmosferice pe uscat și în larg, deoarece este acceptat ca fiind unul dintre cele mai importante modele atmosferice pentru documentarea evaluărilor utilizate în scopuri de reglementare.

## Meteorologie

Condițiile meteorologice au cel mai mare efect asupra dispersiei dârei de emisie în cadrul modelului.  Pentru acest proiect au fost utilizate date meteorologice secvențiale orare pentru 5 ani (2012-2016) de la stația meteorologică din Constanța (44°12’50”N, 28°38’44”E WGS84), puse la dispoziție de UK Met Office.  Roza vânturilor din Figura 2.1 reprezintă grafic frecvența vântului dintr-o anumită direcție și utilizează benzi colorate pentru a ilustra intervalele de viteză a vântului. În total, 92% din numărul total de ore pentru cei 5 ani au fost utilizate în modelarea emisiilor, ceea ce exclude orele de calm (definite ca fiind cele cu viteza vântului <0,75 m/s) și datele indisponibile.  Activitatea de modelare descrisă în acest raport nu include, așadar, condițiile de calm.  Roza vânturilor arată că majoritatea timpului, vântul suflă dinspre nord, cu o proporție mai mică de vânturi care bat dinspre vest. Rozele anuale ale vântului sunt prezentate în Anexa A.

Figura 2.1	Roza vânturilor pentru datele meteorologice de la Constanța (2012 - 2016)

## Standardele de calitate a aerului

Pe uscat, calitatea aerului este măsurată prin compararea concentrațiilor măsurate sau estimate cu o serie de standarde care se bazează pe efecte asupra sănătății. Standardele pentru calitatea aerului sunt concentrații pe o anumită perioadă de timp, care sunt considerate acceptabile în lumina dovezilor științifice privind efectele fiecărei emisii asupra sănătății și asupra mediului înconjurător.  Standardele de calitate a aerului se aplică în zonele cu expunere relevantă a publicului, care sunt definite ca fiind zone care sunt susceptibile de a fi expuse pentru o perioadă de timp adecvată perioadei medii a obiectivului.  Deși standardele de calitate a aerului au fost derivate pentru calitatea aerului pe uscat, mai degrabă decât pentru calitatea aerului în larg, aplicația acestora în larg oferă o indicație a potențialelor efecte asupra mediului înconjurător generate de emisiile atmosferice din larg.

Legea nr. 104/2011 transpune în legislația națională Directiva UE 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.  Limitele aplicabile privind calitatea aerului sunt prezentate în Tabelul 2-1; acești poluanți au fost aleși pe baza emisiilor enumerate în fișele informative pentru produse ale producătorilor, menționate în Anexa C.

Trebuie observat faptul că multe dintre valorile prevăzute de liniile directoare permit să se producă o serie de depășiri în fiecare an, recunoscând că valorile de vârf nu sunt neapărat indicatori buni ai calității aerului.  Acest lucru este reprezentat ca o valoare de repartiție (calculată prin scăderea numărului de depășiri admise pe an din numărul total de măsurători posibile pe an și împărțirea acestui număr la numărul total de măsurători posibile pe an).  De exemplu, în Tabelul 2.1, standardul pentru SO2 este că valoarea orară medie poate depăși 350 μg/m3 de 24 ori pe an (0,27%).

| Agent poluant | Perioadă pentru calcularea mediei | Concentrație | Unități |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de azot (NO2) | 1 oră | 200 (repartiție 99,79) | µg/m3 |
| Dioxid de sulf (SO2) | 1 oră | 350 (repartiție 99,73) | µg/m3 |
|  | 24 ore | 125 (repartiție 99,18) | µg/m3 |
|  | 1 an | 40 (medie anuală) | µg/m3 |
| Particule (PM10) | 24 ore | 50 (medie anuală) | µg/m3 |
|  | 1 an | 40 (medie anuală) | µg/m3 |
| Monoxid de carbon (CO) | 8 ore | 10 (medie pentru 8 ore consecutive) | mg/m3 |
| Benzen | 1 an | 5 (medie anuală) | µg/m3 |

Tabelul 2-1	Standardele relevante pentru calitatea aerului

## Calitatea de fond a aerului

Având în vedere că GTP se află într-o zonă rurală, calitatea de fond a aerului la GTP este considerată a fi echivalentă cu cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului din mediul rural.  Aceasta se află în Călărași (44°8’25”N, 27°16’30”E), iar valorile relevante sunt prezentate în Tabelul 2-2.  Locația WHP este în Marea Neagră la mai mult de 100 km față de țărm, într-un mediu foarte dispersiv și fără a fi în apropierea vreunor surse de poluare a aerului.  Întrucât nu sunt disponibile date privind calitatea aerului din larg, s-au aplicat și datele din Călărași pentru WHP.

| Agent poluant | Concentrație | Unități |
| --- | --- | --- |
| NO2 | 14,42 | µg/m3 |
| SO2 | 12,81 | µg/m3 |
| PM10 | 0 | µg/m3 |
| CO | 0,00008 | mg/m3 |
| Benzen | 1,16 | µg/m3 |

Tabelul 2-2	Calitatea de fond a aerului pentru poluanții relevanți

## Receptori specificați

O listă a așezărilor, respectiv a zonelor cu expunere relevantă pentru public (Secțiunea 2.3), la o distanță de 70 km față de locația propusă a GTP, este prezentată în Anexa B. WHP Ana se află la peste 100 km față de GTP, dar este de asemenea inclusă în această listă pentru referință.  În plus, Portul Midia, deși nu este o așezare, este de asemenea inclus în această listă.

## Rugozitatea suprafeței

Pentru scenariile de pe uscat (A și B), a fost utilizată o rugozitate a suprafeței considerată adecvată pentru o zonă agricolă.  Ghidul utilizatorului ADMS 5.2 sugerează utilizarea unei valori de 0,2 sau 0,3, iar Secțiunea 4.1.1 detaliază modul în care a fost selectată rugozitatea de 0,3, utilizată în acest studiu. Pentru scenariul din larg (C), a fost utilizată o rugozitate a suprafeței considerată adecvată pentru mări de 0,0001.

## Descrierea rețelei

Pentru toate scenariile, a fost utilizată o grilă carteziană obișnuită, centrată pe GTP (Scenariile A și B) sau pe platforma Ana (Scenariul C). Trebuie observat faptul că rețelele utilizate pentru scenariile de pe uscat nu se suprapun cu scenariul din larg și că locația receptorilor specifici se regăsește frecvent în afara rețelei carteziene. Tabelul 2-3 de mai jos prezintă configurația grilei pentru fiecare scenariu modelat.

| Scenariu | Ecartament grilă (m) | Nr. puncte | Amploare maximă (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 400 | 51 | 20 x 20 |
| B | 400 | 51 | 20 x 20 |
| C | 600 | 51 | 30 x 30 |

Tabelul 2-3	Configurația grilei pentru toate scenariile

# Ipoteze de pornire

Parametrii de emisie pentru echipamentele enumerate în secțiunea 1.2 au fost calculați astfel cum este ilustrat în Anexa C pe baza fișelor informative ale producătorului de echipamente și a specificațiilor corespunzătoare ale proiectului furnizate de BSOG.  Valorile utilizate sunt prezentate în Tabelul 3-1.

| Parametru | Echipament |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pe uscat |  |  | În larg |
|  | Motor pe gaz | Grup generator de energie de rezervă (pe motorină) | Grup compresor și turbină | Generator diesel |
|  | GP-G-9-01A/B | GP-Z-63-01 | GP-Z-32-01 | AN-G-60-01A/B |
| Spre est (WGS84 UTM Zona 35 N) | 638280.21 | 638241.21 | 638241.21 | 737829 |
| Spre nord (WGS84 UTM Zona 35 N) | 4921908.89 | 4921938.91 | 4921938.91 | 4884131 |
| Înălțime de evacuare peste nivelul mării (m) | 6,1 | 6,1 | 11.2 | 30.5 |
| Diametru evacuare (m) | 0,452 | 0,6 | 1.78 | 0,18 |
| Flux de masă (kg/s) | 0,1465 | 0,235 | 22,105 | 0,1 |
| Capacitate termică specifică (J/kg/K) | 1077 | 1041 | 1041 | 1041 |
| Densitate (kg/m3) | 0,49 | 0,42 | 0,45 | 0,42 |
| Rată de emisie CO (g/s) | 1.20 | 1241,00 | 1.05 | 0,05 |
| Rată de emisie benzen (g/s) | 3.30 | 0,09 | 0,30 | 0,001 |
| Rată de emisie SO2 (g/s) | - | 0,001 | - | 0,00001 |
| Rată de emisie NO2 (g/s) | 0,60 | 3,84 | 1,32 | 0,15 |
| Rată de emisie PM10 (g/s) | - | 0,04 | - | - |
| Inclus în Scenariul A? | Da |  | Da |  |
| Inclus în Scenariul B? |  | Da |  |  |
| Inclus în Scenariul C? |  |  |  | Da |

Tabelul 3-1	Parametrii emisiilor

În toate cazurile, fișele informative ale echipamentelor nu au oferit valori pentru ratele de emisii de benzen. În schimb, acestea au oferit valori pentru poluanți, cum ar fi compușii organici volatili (COV) și hidrocarburile nearse. Nu există standarde privind calitatea aerului în România sau în UE pentru COV și hidrocarburile arse, și nu există nici standarde privind calitatea aerului ale Organizației Mondiale a Sănătății.  Adoptând o abordare conservatoare, emisiile acestora au fost combinate și evaluate ca benzen, fiind reprezentate de ratele emisiilor de benzen afișate mai sus.

# Rezultate și discuție

## Scenariile A și B de pe uscat

### Rugozitatea suprafeței pe uscat

Două serii de modele preliminare care utilizează parametrii pentru Scenariul A au arătat că concentrațiile medii maxime pe termen lung au fost ceva mai mari atunci când a fost utilizată o valoare a rugozității suprafeței de 0,3 față de cazul  în care a fost utilizată o valoare a rugozității suprafeței de 0,2. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 4-1.

| Agent poluant | Concentrația maximă estimată atunci când rugozitatea suprafeței = 0,2 | Concentrația maximă estimată atunci când rugozitatea suprafeței = 0,3 |
| --- | --- | --- |
| Benzen | 18,1 µg/m3 | 18,6 µg/m3 |
| CO | 0,0060 mg/m3 | 0,0062 mg/m3 |
| NO2 | 17,7 µg/m3 | 17,9 µg/m3 |

Tabelul 4-1	Compararea concentrațiilor maxime prevăzute pentru Scenariul A cu două valori posibile pentru rugozitatea suprafeței

Ipoteza care a considerat o rugozitate a suprafeței de 0,3 a avut ca rezultat concentrații maxime estimate mai ridicate comparativ cu o valoare de 0,2.  Adoptând o abordare cu precauție, rezultatele procesului desfășurat folosind rugozitatea mai mare a suprafeței au fost analizate în continuare în acest raport.

### Scenariul A - condiții normale de funcționare pe uscat

Întrucât nu există SO2 sau PM10 emise în acest scenariu, acești parametri nu au fost modelați și, prin urmare, sunt omiși din toate discuțiile.

Standardele de calitate a aerului valabile în România pentru benzen, NO2 și CO nu au fost depășite la nici unul dintre receptorii specificați. Concentrațiile medii și repartițiile anuale sunt ilustrate în Tabelul 4-2.

Concentrațiile medii maxime estimate pe termen lung pentru benzen, CO și NO2 sunt ilustrate în Tabelul 4-3.

| Receptor | Benzen | CO |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concentrația medie anuală (µg/m3) | Concentrația medie anuală (mg/m3) | Concentrație repartiție 100 pe 8 ore (mg/m3) | Concentrația medie anuală (µg/m3) | Concentrație repartiție 99,79 pe 1 oră (mg/m3) |
| GTP | 1,91 | 0,000400 | 0,01731 | 14.62 | 20,14 |
| Portul Midia | 1,50 | 0,000219 | 0,00284 | 14,50 | 15,81 |
| Vadu | 1,47 | 0,000196 | 0,01679 | 14,48 | 18,31 |
| Săcele | 1,34 | 0,000153 | 0,00363 | 14,46 | 16,22 |
| Traian | 1,32 | 0,000143 | 0,00415 | 14,46 | 16,43 |
| Năvodari | 1,31 | 0,000143 | 0,00205 | 14,46 | 15,41 |
| Gura Dobrogei | 1,29 | 0,000135 | 0,00187 | 14,45 | 15,33 |
| Nuntași | 1,25 | 0,000114 | 0,00253 | 14,44 | 15,65 |
| Tariverde | 1,24 | 0,000109 | 0,00192 | 14,44 | 15,34 |
| Istria | 1,22 | 0,000101 | 0,00218 | 14,44 | 15,43 |
| Lumina | 1,27 | 0,000122 | 0,00160 | 14,45 | 15,18 |
| Cogealac | 1,24 | 0,000108 | 0,00162 | 14,44 | 15,25 |
| Corbu | 1,25 | 0,000120 | 0,00434 | 14,45 | 16,27 |
| Palazu Mic | 1,22 | 0,000106 | 0,00191 | 14,44 | 15,32 |
| Piatra | 1,21 | 0,000098 | 0,00166 | 14,43 | 15,24 |

Tabelul 4-2	Predicțiile privind calitatea aerului pentru receptorii cu cea mai mare concentrație medie anuală de benzen.

| Agent poluant | Perioada de referință | Unități de concentrație | Standard de calitate a aerului | Concentrația medie maximă estimată pe termen lung | Procentajul valorii limită (> 100% indică depășire) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen | 1 an | µg/m3 | 5 | 18,6 | 372 |
| CO | 8 ore | mg/m3 | 10 | 0,0062 | 0,0620 |
| NO2 | 1 oră | µg/m3 | 200 | 17,9 | 8,92 |

Tabelul 4-3	Concentrațiile maxime prevăzute în Scenariul A în orice locație din rețeaua de 20 km

Concentrațiile maxime prevăzute pentru CO și NO2 nu depășesc standardele de calitate a aerului valabile în România.  Standardul de calitate a aerului pentru concentrația maximă prevăzută este depășit pentru benzen cu 372%.  Totuși, aceasta este o estimare conservatoare deoarece, având în vedere că nu există standarde privind calitatea aerului în România sau în UE pentru hidrocarburile nearse și COV, aceste emisii au fost combinate și evaluate în raport cu standardul pentru benzen (Secțiunea 3).  În plus, acesta este un efect foarte localizat.

### Scenariul B - condiții anormale de funcționare pe uscat

Cantitatea de SO2 emisă în acest scenariu este extrem de scăzută (0,001 g/s), așadar nu există o abatere semnificativă de la fond în concentrația medie sau în repartiția estimată pentru SO2 pentru oricare dintre receptorii specifici, așadar rezultatele pentru acest poluant nu sunt prezentat aici.

Standardele de calitate a aerului valabile în România pentru benzen, NO2 și PM10 nu au fost depășite la nici unul dintre receptorii specificați (Tabelul 4-4).  Limita pentru CO a fost depășită în două dintre locațiile receptorilor specificați, Vadu (de trei ori în cinci ani) și GTP în sine (o dată în cinci ani; Tabelul 4-4).

| Receptor | Benzen | CO |  |  | NO2 |  | PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concentrația medie anuală (µg/m3) | Concentrația medie anuală (mg/m3) | Concentrație repartiție 100 pe 8 ore (mg/m3) | Depășiri pe an | Concentrația medie anuală (µg/m3) | Concentrație repartiție 99,79 pe 1 oră (µg/m3) | Concentrația medie anuală (µg/m3) | Concentrație repartiție 99,79 pe 24 ore (µg/m3) |
| Vadu | 1,18 | 0,081 | 13,71 | 0,6 | 14,68 | 38,76 | 0,0026 | 0,0065 |
| GTP | 1,19 | 0,244 | 12,95 | 0,2 | 15,17 | 48,87 | 0,0080 | 0,0239 |
| Traian | 1,17 | 0,038 | 3,47 | 0,0 | 14,54 | 21,36 | 0,0012 | 0,0039 |
| Portul Midia | 1,18 | 0,097 | 2,31 | 0,0 | 14,72 | 20,79 | 0,0031 | 0,0099 |
| Corbu | 1,17 | 0,024 | 2,27 | 0,0 | 14,49 | 21,09 | 0,0007 | 0,0020 |
| Săcele | 1,17 | 0,046 | 2,27 | 0,0 | 14,56 | 21,05 | 0,0014 | 0,0047 |
| Nuntași | 1,17 | 0,023 | 2,03 | 0,0 | 14,49 | 19,64 | 0,0007 | 0,0024 |
| Istria | 1,17 | 0,016 | 1,53 | 0,0 | 14,47 | 19,11 | 0,0005 | 0,0016 |
| Năvodari | 1,17 | 0,046 | 1,47 | 0,0 | 14,56 | 18,89 | 0,0014 | 0,0049 |
| Tariverde | 1,17 | 0,021 | 1,40 | 0,0 | 14,49 | 18,69 | 0,0007 | 0,0022 |
| Palazu Mic | 1,17 | 0,019 | 1,37 | 0,0 | 14,47 | 18,53 | 0,0006 | 0,0020 |
| Gura Dobrogei | 1,17 | 0,041 | 1,36 | 0,0 | 14,54 | 18,64 | 0,0012 | 0,0045 |
| Cogealac | 1,17 | 0,021 | 1,24 | 0,0 | 14,49 | 18,35 | 0,0007 | 0,0023 |
| Lumina | 1,17 | 0,032 | 1,21 | 0,0 | 14,52 | 18,09 | 0,0010 | 0,0034 |
| Piatra | 1,17 | 0,013 | 1,15 | 0,0 | 14,46 | 18,17 | 0,0004 | 0,0010 |
| Sinoe | 1,17 | 0,012 | 1,11 | 0,0 | 14,46 | 17,84 | 0,0004 | 0,0013 |
| Oituz | 1,17 | 0,017 | 1,09 | 0,0 | 14,47 | 17,81 | 0,0005 | 0,0017 |
| Fântânele | 1,17 | 0,014 | 1,07 | 0,0 | 14,47 | 17,58 | 0,0004 | 0,0015 |
| Ovidiu | 1,17 | 0,031 | 1,03 | 0,0 | 14,51 | 17,57 | 0,0010 | 0,0033 |
| Mihail Kogălniceanu | 1,17 | 0,008 | 1,01 | 0,0 | 14,45 | 17,01 | 0,0003 | 0,0007 |

Tabelul 4-4	 Predicțiile privind calitatea aerului pentru receptorii cu cele mai mari 20 de valori ale repartiției 100 pentru CO în scenariul B

Concentrațiile medii maxime estimate pe termen lung pentru benzen, CO, NO2, PM10 și SO2 sunt ilustrate în Tabelul 4-5. Nu există locații în care standardele de calitate a aerului să fie depășite pe termen lung.

| Agent poluant | Perioada de referință (ore) | Unități de concentrație | Standard de calitate a aerului | Concentrația medie maximă estimată pe termen lung | Procentajul valorii limită (> 100% indică depășire) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen | 1 | µg/m3 | 5 | 1,45 | 28,9 |
| CO | 8 | mg/m3 | 10 | 3,79 | 37,9 |
| NO2 | 1 | µg/m3 | 200 | 26,2 | 13,1 |
| PM10 | 24 | µg/m3 | 50 | 0,127 | 0,255 |
| SO2 | 1 | µg/m3 | 350 | 12,8 | 3,66 |

Tabelul 4-5	Concentrațiile maxime prevăzute în Scenariul B pentru rețeaua de 20 km

Standardul de calitate a aerului pentru CO a fost depășit de patru ori într-un interval de cinci ani, de fiecare dată la o distanță de 2,5 km față de GTP. Cu toate acestea, concentrația medie maximă estimată pe termen lung (3,79 mg/m3) este de numai 37,9% din standardul de calitate a aerului.

### Variabilitate pe parcursul anului

Până aici, au fost prezentate rezultatele obținute folosind datele meteorologice pentru perioada de cinci ani cuprinsă între 2012 și 2016; totuși, acest lucru ar putea masca o variație potențial semnificativă pe parcursul unui an. Tabelul 4-6 ilustrează concentrațiile medii anuale de la Vadu, cel mai apropiat sat de GTP propusă (la aproximativ 2,5 km spre nord), și așezarea în care se preconizează că se vor înregistra cele mai ridicate concentrații de repartiție.

| An | Scenariul A |  |  | Scenariul B |  |  |  | Frecvența vântului dinspre sud (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Benzen (µg/m3) | CO (mg/m3) | NO2 (µg/m3) | Benzen (µg/m3) | CO (mg/m3) | NO2 (µg/m3) | PM10 (µg/m3) |  |
| 2012 | 1.41 | 1.76E-04 | 14,47 | 1,175 | 0,0638 | 14,62 | 2.06E-03 | 2.1 |
| 2013 | 1,40 | 1.70E-04 | 14,47 | 1,174 | 0,0601 | 14,61 | 1.93E-03 | 2,8 |
| 2014 | 1,32 | 1.40E-04 | 14,46 | 1,165 | 0,0449 | 14,56 | 1.46E-03 | 1,7 |
| 2015 | 1.38 | 1.61E-04 | 14,46 | 1,174 | 0,0539 | 14,59 | 1.73E-03 | 1.4 |
| 2016 | 1,87 | 3.38E-04 | 14,56 | 1.184 | 0,1870 | 15,02 | 6.02E-03 | 6,4 |

Tabelul 4-6	Concentrațiile medii anuale ale poluanților la Vadu și frecvența vânturilor dinspre sud

Cele mai mari concentrații medii pe termen lung la Vadu au fost înregistrate în 2016, în timp ce cele mai scăzute concentrații medii pe termen lung în 2014. Acest lucru poate fi rezultatul schimbărilor frecvenței vânturilor dinspre sud care ar transporta poluanții de la GTP spre Vadu. Aceste vânturi sudice au fost mult mai frecvente în 2016 (6,4% din datele orare) decât în ​​2012, 2013, 2014 sau 2015 (1,4 - 2,8%; Tabelul 4-6).

## În larg - Scenariul C

Cantitățile relativ mici de poluanți emise în Scenariul C, împreună cu condițiile locale, înseamnă că aceste concentrații de poluanți din dâra emisiei sunt scăzute. Deși necesitatea de a folosi valoarea minimă de 0,1 kg/s pentru fluxul de masă (Tabelul 3-1) înseamnă că valorile raportate aici sunt probabil subestimate, chiar și o creștere de cinci ori a fluxului de masă nu are ca rezultat o variație semnificativă a concentrațiilor estimat, cel mai probabil din cauza valorilor sursă relativ scăzute.

Standardele de calitate a aerului valabile în România nu au estimate ca fiind depășite la niciunul dintre receptorii specificați sau în vreo locație din rețea.

Concentrațiile medii maxime estimate pe termen lung sunt ilustrate în Tabelul 4-7. Valorile pentru benzen și CO sunt extrem de scăzute și reprezintă o fracție neglijabilă a standardului de calitate a aerului. Valoarea pentru NO2 reprezintă o fracție mai mare a standardului de calitate a aerului (7,26%). Cu toate acestea, concentrația de fond reprezintă 7,21% din standard, sugerând că emisiile contribuie doar cu 0,05%.

| Agent poluant | Perioada de referință | Standard de calitate a aerului |  | Concentrația medie maximă estimată pe termen lung |  | Procentajul valorii limită (> 100% indică depășire) (%) | Concentrație de fond |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoare | Unități | Valoare | Unități |  | Valoare | Unități |
| Benzen | 1 an | 5 | µg/m3 | 6.16E-4 | µg/m3 | 0,0123 | 1,17 | µg/m3 |
| CO | 8 ore | 10 | mg/m3 | 0,00011 | mg/m3 | 0,00110 | 8E-5 | mg/m3 |
| NO2 | 1 oră | 200 | µg/m3 | 14,5 | µg/m3 | 7,26 | 14,42 | µg/m3 |

Tabelul 4-7	Concentrațiile maxime estimate pe termen lung pentru Scenariul C (în larg)

# Concluzii

Studiul de modelare a evaluat potențialele emisii pe uscat și în larg de la Proiectul de Dezvoltare a Gazelor Midia în condiții de funcționare normală și anormală.

În condiții de funcționare normală a GTP (utilizarea unui motor pe gaz și a unui grup compresor și turbină) nu au fost prevăzute depășiri ale standardelor de calitate a aerului valabile în România pentru emisiile de SO2, benzen, PM10, NO2 sau CO.

În condiții de funcționare anormală a GTP (utilizarea unui motor pe motorină de rezervă) nu au fost prevăzute depășiri ale standardelor de calitate a aerului valabile în România pentru emisiile de SO2, PM10, NO2, CO sau benzen. Standardul de calitate a aerului a fost depășit de patru ori pentru CO de-a lungul unei perioade de cinci ani, însă, având în vedere că generatorul de rezervă va fi utilizat probabil ocazional numai pe perioade scurte de timp, acest lucru nu este considerat ca având un impact semnificativ.

Nu au fost prevăzute depășiri ale standardelor de calitate a aerului valabile în România pentru platforma Ana ca urmare a utilizării unui generator pe motorină în condiții normale de funcționare.

- Întrucât modelarea a fost realizată utilizând modele și opțiuni de echipamente preliminare, se recomandă o ulterioară modelare a dispersiei atmosferice după ce proiectările pentru proiect au fost finalizate.

Rozele vânturilor anuale

Receptori specificați

Locațiile de așezări situate pe o rază de 70 km față de Instalația de tratare a gazelor și de locația platformei Ana.

| Denumire | Locație (WGS84 UTM 35N) |  | Locație (WGS84) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spre nord | Spre est | Latitudine | Longitudine |
| WHP Ana | 737829 | 4920882 | 44 04' 18,29" | 29 58' 11,19" |
| Instalație de tratare a gazelor | 638727 | 4884131 | 44 25' 41,64" | 28 45' 45,36" |
| Vadu | 632445 | 4923041 | 44°26'50,53" | 28°44'36,48" |
| Corbu | 634668 | 4919852 | 44°25'11,45" | 28°39'49,47" |
| Portul Midia | 632769 | 4911044 | 44°20'24,61" | 28°41'21,74" |
| Constanța | 632030 | 4892118 | 44°10'12,74" | 28°39'38,72" |
| Constinesti | 631483 | 4867261 | 43°56'47,87" | 28°38'43,12" |
| Săcele | 633706 | 4926786 | 44°28'56,70" | 28°39'12,30" |
| Traian | 635980 | 4927538 | 44°29'19,62" | 28°40'53,61" |
| Istria | 631464 | 4936258 | 44°34'0,55" | 28°42'44,78" |
| Nuntași | 627600 | 4932210 | 44°31'52,44" | 28°39'16,40" |
| Tariverde | 624542 | 4934378 | 44°33'5,19" | 28°36'23,33" |
| Cogealac | 624884 | 4934161 | 44°33'0,07" | 28°34'4,60" |
| Fântânele | 601480 | 4940014 | 44°36'9,49" | 28°34'25,24" |
| Vulturu | 591979 | 4943948 | 44°38'30,21" | 28°16'46,62" |
| Saraiu | 599032 | 4951973 | 44°42'54,85" | 28° 9'40,60" |
| Dulgheru | 586833 | 4950543 | 44°42'5,12" | 28°15'0,13" |
| Garliciu | 609666 | 4958045 | 44°46'13,91" | 28° 5'50,48" |
| Casimcea | 606171 | 4951981 | 44°42'46,15" | 28°23'4,29" |
| Corugea | 600986 | 4954074 | 44°43'55,83" | 28°20'27,07" |
| Rahman | 636995 | 4960983 | 44°47'42,41" | 28°16'36,32" |
| Sinoe | 633878 | 4942395 | 44°37'18,68" | 28°43'36,69" |
| Mihai Viteazu | 629908 | 4944079 | 44°38'15,36" | 28°41'16,85" |
| Panduru | 625979 | 4949622 | 44°41'17,55" | 28°38'21,82" |
| Beidaud | 620177 | 4952042 | 44°42'38,47" | 28°35'25,50" |
| Sarighiol de Deal | 619289 | 4949831 | 44°41'30,42" | 28°31'0,06" |
| Neatarnarea | 612956 | 4955517 | 44°44'35,17" | 28°30'24,48" |
| Cerbu | 611253 | 4964501 | 44°49'29,92" | 28°25'43,77" |
| Sâmbăta Nouă | 612909 | 4965831 | 44°50'13,98" | 28°24'27,31" |
| Războieni | 605625 | 4957700 | 44°45'49,61" | 28°25'36,20" |
| Cismeaua Nouă | 633141 | 4961598 | 44°47'59,92" | 28°20'7,88" |
| Denumire | Locație (WGS84 UTM 35N) |  | Locație (WGS84) |  |
|  | Spre nord | Spre est |  | Spre nord |
| Baia | 627935 | 4952786 | 44°42'57,89" | 28°40'51,59" |
| Ceamurlia de Sus | 636982 | 4957030 | 44°45'18,80" | 28°36'58,88" |
| Ceamurlia de Sus | 640600 | 4954912 | 44°44'4,17" | 28°43'48,12" |
| Lunca | 645436 | 4954055 | 44°43'33,87" | 28°46'31,71" |
| Visina | 647249 | 4957096 | 44°45'8,91" | 28°50'14,55" |
| Jurilovca | 624790 | 4957244 | 44°45'12,35" | 28°51'37,15" |
| Piatra | 622084 | 4918349 | 44°24'27,64" | 28°34'2,11" |
| Palazu Mic | 621756 | 4921752 | 44°26'19,57" | 28°32'2,69" |
| Gura Dobrogei | 614151 | 4926323 | 44°28'47,85" | 28°31'51,73" |
| Cheia | 614333 | 4929767 | 44°30'43,91" | 28°26'10,33" |
| Grădina | 610453 | 4934235 | 44°33'8,55" | 28°26'22,11" |
| Pantelimon de Jos | 605870 | 4936437 | 44°34'22,10" | 28°23'28,01" |
| Runcu | 594738 | 4938957 | 44°35'46,22" | 28°20'2,14" |
| Siriu | 589755 | 4942350 | 44°37'41,75" | 28°11'39,57" |
| Horia | 590965 | 4942776 | 44°37'57,85" | 28° 7'53,72" |
| Cloșca | 586090 | 4946722 | 44°40'5,15" | 28° 8'51,18" |
| Miorița | 579280 | 4948411 | 44°41'2,06" | 28° 5'10,82" |
| Ciobanu | 576570 | 4951863 | 44°42'56,75" | 28° 0'3,44" |
| Hârșova | 582459 | 4948623 | 44°41'12,82" | 27°57'58,55" |
| Ghindărești | 587184 | 4942541 | 44°37'53,39" | 28° 2'22,52" |
| Tichilești | 593975 | 4939514 | 44°36'13,30" | 28° 5'55,08" |
| Crișan | 606462 | 4939648 | 44°36'14,54" | 28°11'3,19" |
| Pantelimon | 628910 | 4933555 | 44°32'50,87" | 28°20'24,95" |
| Năvodari | 625371 | 4909063 | 44°19'24,21" | 28°37'0,03" |
| Lumina | 621649 | 4906625 | 44°18'7,45" | 28°34'18,20" |
| Oituz | 624511 | 4909597 | 44°19'46,01" | 28°31'32,79" |
| Ovidiu | 628337 | 4903078 | 44°16'13,06" | 28°33'36,39" |
| Palazu Mare | 620494 | 4899101 | 44°14'1,81" | 28°36'25,39" |
| Poiana | 628956 | 4897991 | 44°13'30,68" | 28°30'31,03" |
| Lazu | 625521 | 4886454 | 44° 7'11,67" | 28°36'42,11" |
| Cumpăna | 628873 | 4886474 | 44° 7'14,48" | 28°34'7,63" |
| Agigea | 594219 | 4884163 | 44° 5'57,50" | 28°36'36,35" |
| Stupina | 598308 | 4935360 | 44°33'55,48" | 28°11'11,40" |
| Nume | Locație (WGS84 UTM 35N) |  | Locație (WGS84) |  |
|  | Spre nord | Spre est |  | Spre nord |
| Crucea | 608580 | 4932590 | 44°32'23,78" | 28°14'14,83" |
| Mireasa | 583727 | 4928240 | 44°29'57,52" | 28°21'56,92" |
| Topalu | 595059 | 4933190 | 44°32'49,84" | 28° 3'14,57" |
| Baltagesti | 600190 | 4926594 | 44°29'11,05" | 28°11'43,66" |
| Gălbiori | 613516 | 4927712 | 44°29'44,78" | 28°15'36,70" |
| Târgușor | 617268 | 4924360 | 44°27'49,07" | 28°25'37,28" |
| Mihail Kogălniceanu | 610227 | 4914546 | 44°22'28,95" | 28°28'19,05" |
| Nicolae Bălcescu | 606164 | 4915470 | 44°23'2,87" | 28°23'1,70" |
| Dorobanțu | 598738 | 4918464 | 44°24'42,06" | 28°20'0,32" |
| Țepeș Vodă | 589590 | 4922134 | 44°26'44,75" | 28°14'27,14" |
| Dunărea | 571285 | 4921281 | 44°26'21,40" | 28° 7'32,81" |
| Făcăeni | 572828 | 4934299 | 44°33'30,61" | 27°53'51,33" |
| Bordușani | 572289 | 4925849 | 44°28'56,22" | 27°54'56,95" |
| Cegani | 585483 | 4923810 | 44°27'50,32" | 27°54'31,53" |
| Seimeni | 594495 | 4916098 | 44°23'35,25" | 28° 4'23,98" |
| Siliștea | 597956 | 4917051 | 44°24'2,10" | 28°11'11,89" |
| Tortoman | 616625 | 4911173 | 44°20'49,99" | 28°13'44,31" |
| Culmea | 615218 | 4901487 | 44°15'26,22" | 28°27'39,48" |
| Nazarcea | 612201 | 4898479 | 44°13'49,55" | 28°26'33,69" |
| Nisipari | 612278 | 4901794 | 44°15'38,65" | 28°24'20,28" |
| Poarta Albă | 607252 | 4896087 | 44°12'33,70" | 28°24'19,36" |
| Castelu | 604854 | 4901675 | 44°15'37,49" | 28°20'37,07" |
| Cuza Vodă | 601856 | 4904563 | 44°17'12,32" | 28°18'51,01" |
| Medgidia | 594369 | 4901136 | 44°15'22,82" | 28°16'33,36" |
| Mircea Vodă | 592560 | 4904075 | 44°17'1,68" | 28°10'57,72" |
| Tibrinu | 570782 | 4909316 | 44°19'52,37" | 28° 9'39,47" |
| Maltezi | 570530 | 4919155 | 44°25'20,01" | 27°53'21,08" |
| Stelnica | 566480 | 4918109 | 44°24'46,22" | 27°53'9,17" |
| Fetesi-Gara | 567934 | 4918109 | 44°24'59,94" | 27°50'6,22" |
| Vlasca | 583126 | 4916159 | 44°23'43,92" | 27°51'10,87" |
| Cernavodă | 586090 | 4911047 | 44°20'52,56" | 28° 2'34,57" |
| Ștefan cel Mare | 586999 | 4905957 | 44°18'6,36" | 28° 4'45,40" |
| Saligny | 588806 | 4904253 | 44°17'10,78" | 28° 5'25,36" |
| Nume | Locație (WGS84 UTM 35N) |  | Locație (WGS84) |  |
|  | Spre nord | Spre est |  | Spre nord |
| Faclia | 597099 | 4903828 | 44°16'56,21" | 28° 6'46,64" |
| Remus Opreanu | 605271 | 4899346 | 44°14'27,15" | 28°12'57,70" |
| Valea Dacilor | 613202 | 4894922 | 44°11'59,73" | 28°19'2,84" |
| Murfatlar | 618388 | 4892741 | 44°10'44,77" | 28°24'58,38" |
| Valu lui Traian | 630507 | 4891668 | 44°10'7,05" | 28°28'50,99" |
| Eforie Nord | 627810 | 4881409 | 44° 4'27,23" | 28°37'47,36" |
| Techirghiol | 632069 | 4879841 | 44° 3'38,15" | 28°35'44,77" |
| Eforie Sud | 631247 | 4877127 | 44° 2'7,50" | 28°38'53,69" |
| Tuzla | 580327 | 4873983 | 44° 0'26,16" | 28°38'13,99" |
| Cochirleni | 575764 | 4903065 | 44°16'35,03" | 28° 0'23,74" |
| Rasova | 584006 | 4899541 | 44°14'42,60" | 27°56'56,09" |
| Ivrinezu Mic | 585364 | 4897659 | 44°13'38,35" | 28° 3'6,52" |
| Ivrinezu Mare | 590712 | 4898041 | 44°13'50,15" | 28° 4'7,96" |
| Peștera | 593574 | 4892633 | 44°10'52,58" | 28° 8'5,64" |
| Izvoru Mare | 606718 | 4889800 | 44° 9'19,47" | 28°10'12,67" |
| Ciocârlia de Sus | 603712 | 4885834 | 44° 7'4,48" | 28°20'1,38" |
| Ciocârlia | 614373 | 4884633 | 44° 6'27,14" | 28°17'45,34" |
| Baraganu | 618702 | 4883194 | 44° 5'34,79" | 28°25'43,63" |
| Potârnichea | 621254 | 4881003 | 44° 4'21,30" | 28°28'56,48" |
| Movilita | 620790 | 4878314 | 44° 2'52,69" | 28°30'48,95" |
| Biruinta | 617631 | 4872830 | 43°59'55,27" | 28°30'23,59" |
| Topraisar | 611165 | 4875600 | 44° 1'26,87" | 28°28'4,03" |
| Mereni | 610657 | 4876576 | 44° 2'2,12" | 28°23'14,40" |
| Lanurile | 599611 | 4880700 | 44° 4'16,03" | 28°22'54,66" |
| Cobadin | 595956 | 4880069 | 44° 4'1,27" | 28°14'37,77" |
| Viișoara | 591106 | 4881510 | 44° 4'49,74" | 28°11'54,48" |
| Negrești | 594173 | 4872829 | 44° 0'10,65" | 28° 8'11,08" |
| Conacu | 602589 | 4871710 | 43°59'33,00" | 28°10'28,06" |
| Ciobănița | 606207 | 4874475 | 44° 0'58,52" | 28°16'47,73" |
| Osmancea | 599597 | 4874671 | 44° 1'3,03" | 28°19'30,34" |
| Credința | 601816 | 4870651 | 43°58'56,10" | 28°14'30,80" |
| Casicea | 604558 | 4869156 | 43°58'6,56" | 28°16'9,36" |
| General Scarisoreanu | 627510 | 4868369 | 43°57'39,68" | 28°18'11,81" |
| Nume | Locație (WGS84 UTM 35N) |  | Locație (WGS84) |  |
|  | Spre nord | Spre est |  | Spre nord |
| 23 August | 622943 | 4864393 | 43°55'17,82" | 28°35'17,92" |
| Moseni | 624680 | 4866259 | 43°56'21,06" | 28°31'54,76" |
| Dulcesti | 629257 | 4863120 | 43°54'38,32" | 28°33'10,00" |
| Olimp | 628981 | 4860695 | 43°53'16,91" | 28°36'33,04" |
| Neptun | 628859 | 4858291 | 43°51'59,19" | 28°36'18,58" |
| Jupiter | 628845 | 4857492 | 43°51'33,38" | 28°36'12,41" |
| Cap Aurora | 628314 | 4856472 | 43°51'0,32" | 28°36'10,91" |
| Venus | 627774 | 4855920 | 43°50'42,79" | 28°35'46,64" |
| Saturn | 627491 | 4853884 | 43°49'37,14" | 28°35'20,72" |
| Mangalia | 621514 | 4852800 | 43°49'2,21" | 28°35'7,12" |
| Pecineaga | 612281 | 4861732 | 43°53'55,25" | 28°30'46,96" |
| Amzacea | 611281 | 4868860 | 43°57'51,49" | 28°23'58,62" |
| Pelinu | 609487 | 4864657 | 43°55'35,83" | 28°23'10,59" |
| Tataru | 605974 | 4859985 | 43°53'5,43" | 28°21'46,71" |
| Comana | 596185 | 4861480 | 43°53'55,70" | 28°19'10,41" |
| Plopeni | 585665 | 4867344 | 43°57'10,57" | 28°11'55,49" |
| Pietreni | 649747 | 4883269 | 44° 5'51,34" | 28° 4'12,88" |
| Salcioara | 631766 | 4961647 | 44°47'33,11" | 28°53'35,33" |
| Caugagia | 639855 | 4961207 | 44°47'31,61" | 28°39'56,95" |
| Visterna | 643663 | 4968731 | 44°51'29,80" | 28°46'12,36" |
| Enisala | 646022 | 4970819 | 44°52'34,71" | 28°49'7,91" |
| Sarichioi | 648425 | 4977823 | 44°56'19,83" | 28°51'2,67" |
| Sabangia | 647807 | 4981594 | 44°58'20,18" | 28°52'56,23" |
| Agighiol | 653064 | 4987222 | 45° 1'22,94" | 28°52'34,00" |
| Iazurile | 652928 | 4986503 | 45° 0'55,65" | 28°56'33,30" |
| Valea Nucarilor | 635941 | 4989573 | 45° 2'35,19" | 28°56'30,43" |
| Babadag | 639869 | 4971901 | 44°53'15,20" | 28°43'17,20" |
| Zebil | 638091 | 4977656 | 44°56'18,90" | 28°46'21,89" |
| Randunica | 637001 | 4984093 | 44°59'48,64" | 28°45'7,14" |
| Mihail Kogălniceanu | 633528 | 4987877 | 45° 1'51,97" | 28°44'21,12" |
| Lastuni | 633352 | 4986972 | 45° 1'25,04" | 28°41'41,60" |
| Sata Nou | 630861 | 4979245 | 44°57'14,88" | 28°41'26,17" |
| Mihai Bravu | 628599 | 4978373 | 44°56'48,29" | 28°39'31,74" |
| Nume | Locație (WGS84 UTM 35N) |  | Locație (WGS84) |  |
|  | Spre nord | Spre est |  | Spre nord |
| Turda | 625696 | 4981172 | 44°58'20,45" | 28°37'51,13" |
| Nicolae Bălcescu | 590013 | 4983781 | 44°59'46,83" | 28°35'40,99" |
| Daeni | 601507 | 4965563 | 44°50'16,08" | 28° 8'19,92" |
| Fagarasu Nou | 605066 | 4967820 | 44°51'23,65" | 28°17'4,97" |
| Luminita | 609162 | 4972138 | 44°53'41,68" | 28°19'50,29" |
| Topolog | 618729 | 4969557 | 44°52'15,85" | 28°22'54,98" |
| Fantana Mare | 627341 | 4968078 | 44°51'22,44" | 28°30'9,62" |
| Slava Rusa | 627207 | 4966982 | 44°50'41,58" | 28°36'40,83" |
| Camena | 622708 | 4962889 | 44°48'29,06" | 28°36'31,04" |
| Stejaru | 619341 | 4958670 | 44°46'15,23" | 28°33'2,63" |
| Vasile Alecsandri | 624141 | 4961227 | 44°47'40,13" | 28°30'31,67" |
| Mina Altan-Tepe | 737829 | 4960295 | 44°47'6,98" | 28°34'9,24" |

Calcularea parametrilor de emisii

Evaluarea BAT pentru ardere și ventilare - A-200283-S00-A-REPT-005-A02

Aceasta a fost cea mai apropiată locație disponibilă atât pentru locațiile de pe uscat, cât și pentru cele din larg, la aproximativ 110 km vest de WHP și 25 km sud de GTP.

Legea nr. 104/2001 privind calitatea aerului înconjurător - care transpune Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. Anexa nr. 3, Partea B - Valori limită pentru protecția sănătății umane.

Se presupune că este zero datorită locației în mediul rural.

Nu au fost disponibile date privind benzenul la stația de monitorizare din Călărași. Au fost selectate în schimb date de la o stație de monitorizare din Constanța (44°10’35”N, 28°38’58”E WGS84).

Nu au fost disponibile date privind benzenul la stația de monitorizare din Călărași. Au fost selectate în schimb date de la o stație de monitorizare din Constanța (44°10’35”N, 28°38’58”E WGS84).

Cele mai recente valori disponibile au fost alese din baza de date Airbase disponibilă la https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8.

Definite din fotografiile aeriene furnizate de Google Earth.

Ghidul utilizatorului ADMS 5.2, CERC, 2016

Ghidul utilizatorului ADMS 5.2, CERC, 2016

Valoarea minimă disponibilă în ADMS 5.2. Valoarea efectivă calculată este 0,021 kg/s.

SO2 nu este inclus ca un tip de emisie în fișele informative ale producătorului. Ca o estimare conservatoare, limita UE pentru conținutul de sulf al motorinei destinate utilizării de către vehicule de 10 mg/kg este utilizată pentru a calcula emisia de SO2, astfel cum este ilustrat în Anexa C.

Această valoare este considerată neglijabilă și, prin urmare, este exclusă din modelare.

Mărimea pulberilor sedimentare nu a fost raportată în fișele informative ale echipamentelor, așadar s-a luat în considerare PM10.

Fracție din datele orare atunci când vântul vine dinspre sud. Datele cu viteza vântului mai mică de 1 m/s nu sunt incluse, iar vânturile dinspre sud sunt definite la 157,5 – 202,5°.