PROIECT NR.  8 / 2018

INLOCUIRE CONDUCTA APA EXISTENTA INTRE LOCALITATILE EFORIE NORD SI EFORIE SUD, JUD CONSTANTA

BENEFICIAR –  S.C. RAJA S.A CONSTANTA

#### DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA

ACORDULUI DE MEDIU

MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI: “Inlocuire conducta apa existenta intre localitatile Eforie Nord si Eforie Sud, jud Constanta”

II. TITULAR

- DENUMIRE TITULAR : S.C. RAJA S.A.

- ADRESA TITULARULUI : STRADA CALARASI  NR. 22-24

TELEFON : 0241-664046

FAX : 0241-662577

ADRESA E – MAIL : raja1@rajac.ro

- PERSOANA DE CONTACT :Ing. JICHITU CRISTINA  – Sef Proiect

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

In localitatea Eforie, intre Eforie Nord si Eforie Sud, pe partea stanga a DN 39 din caminul de vane Ce1 existent la intersectia str. T. Vladimirescu cu str. Marii (Eforie Nord) pana in caminul de vane Ce2 existent in incinta Spitalului O.T.R.M. (Eforie Sud) din  localitatea Eforie, jud.Constanta (sensul de mers Constanta – Mangalia) conducta de apa  Dn 560 mm PEHD se va inlocui cu o conducta din PEHD cu diametrul de 225 mm cu o lungime de 2.300 m.

SITUATIA EXISTENTA

Intre localitatile Eforie Nord si Eforie Sud pe partea stanga a DN 39, in zona cordonului litoral dintre Lacul Techirghiol si Marea Neagra, exista o conducta magistrala de distributie apa Dn 560 mm PEHD cu un grad avansat de uzura.

Conform referatului Sectiei retele apa Constanta nr.75671 din 07.09.2017 se solicita inlocuirea conductei Dn 560 mm PEHD, pe o lungime de 2.300 m, datorita avariilor numeroase survenite pe aceasta conducta (in luna august 2017 au fost 8 avarii).

Aceste avarii au creat disconfort abonatilor (agenti economici si casnici) prin intreruperea frecventa si de lunga durata a apei.

Interventiile, realizate prin  montare de bride si coliere, pentru eliminarea avariilor au dus la cheltuieli materiale si de resurse umane, situatia ramanand neschimbata.

Deasemenea aceasta conducta face legatura intre Complexele de inmagazinare- pompare Eforie Nord si Eforie Sud, si avea rolul de a asigura alimentarea cu apa a localitatilor Eforie Sud si Eforie Nord, in ambele sensuri.

Avand in vedere complexitatea lucrarilor, precum si necesitatea intreruperii furnizarii apei in localitatea Eforie pe perioada avariilor, este necesara realizarea inlocuirii conductei inaintea inceperii unui nou sezon estival.

SITUATIA PROIECTATA

Avand in vedere cele prezentate mai sus se propune  urmatoarele:

- Inlocuirea conductei Dn 560 mm PEHD cu conducta Dn 225 mm PEHD pe o lungime de 2.300 m, pe tronsonul cuprins intre caminele de vane Ce1 si Ce2, conform planuri situatie H2/1 Eforie Nord si H2/5 Eforie Sud.

Inlocuirea se va realiza cu o conducta cu diametrul Dn 225 mm, deoarece aceasta conducta, din anul 2000  a fost folosita ca si conducta de distributie pentru consumatorii din zona.

- Se vor prelua de catre conducta Dn 225 mm PEHD a bransamentelor aferente agentilor economici si a celor casnici ( 25 buc), astfel:

- Ф 110 mm – 9 buc;

- Ф 63 mm – 8 buc;

- Ф 50 mm – 2 buc;

- Ф 40 mm – 2 buc;

- Ф 32 mm – 4 buc;

Caracteristicile  conductei proiectate sunt : Ø 225 x 13,4 mm mm PEHD SDR 17, Pn 10atm, PE100.

Toate armaturile si piesele care se vor monta vor avea presiunea nominala de 10 atm.

Dupa executarea acestora, sistemul rutier  va fi adus la forma initiala.

IV SURSELE  DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- Protecţia calităţii apelor

Inlocuirea retelei de apa nu are influenta asupra regimului apelor de suprafata sau subterane.

2. Protecţia calităţii aerului

A. Faza de execuţie

În faza de inlocuire a conductei de apa se poate aprecia că poluarea aerului este nesemnificativă generată în principal de motoarele mijloacelor de transport, de utilajele de sapat şi de praful degajat în urma săpăturilor.

Această poluare poate fi redusă la minimum printr-un control riguros al stării tehnice al utilajelor, folosirii carburanţilor cu concentraţii de sulf redus şi prin respectarea tehnologiilor de execuţie a obiectivelor.

Cantitatea de praf este funcţie de perioada anului când se fac săpăturile (în perioada umedă cantitatea de praf este minimă, iar în perioadele uscate, de secetă, sunt maxime).

B. Faza de exploatare

Nu se poate vorbi de un impact asupra aerului .

3.  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

A.  Faza de execuţie

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi :

- Execuţia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

- Execuţia săpăturilor pentru inlocuirii conductei de apa .

Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988.

B.  Faza de exploatare

În general realizarea unor foraje nu constituie surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind pompele, care nu fac obiectul prezentului proiect.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect  nu constituie surse de radiatii .

5.Protectia solului şi subsolului

A.  Faza de execuţie

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor proiectului de organizare de şantier privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate (pământul de la săpături, eventualele capete de conducte şi cabluri uzate, etc.). Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire.

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de săpături în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

B. Faza de exploatare

Factorii de mediu sol şi subsol nu sunt afectaţi de activitatea de executie a inlocuirii conductei de apa. Chiar dacă se produc pierderi în subteran, calitatea solului şi subsolului nu este afectată..

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Inlocuirea retelei de apa nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

7. Protectia  aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

În condiţii de funcţionare obişnuită se poate considera că functionarea retelei de apa nu are un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate ale societăţii şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

A.  Faza de execuţie

Inlocuirea retelei de apa va genera deseuri constand din:

- pamant de escavatii ;

- materiale provenite de la constructii : conducta PEHD;

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor proiectului de organizare de şantier privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate. Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire .

Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a incintelor şi a săpăturilor în vederea aducerii terenului la folosinţa iniţială.

B. Faza de exploatare

În faza de exploatare nu rezultă deşeuri. Pot aparea numai in cazul unei interventii service – caz in care gestionarea deseurilor revine firmei executante.

9. Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase

A.  Faza de execuţie

În această fază nu se utilizează substanţe toxice şi periculoase.

B.  Faza de exploatare

Exploatarea retelei de apa nu implica utilizarea de substante toxice si periculoase.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Se va realiza conform normelor si normativelor  existente.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ , IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru executia retelei de canalizare se va realiza Organizarea de santier, care se va amenaja in zona.

Organizarea de santier pentru realizarea acestei lucrari, care va trebui sa respecte si toate legile si normativele privind protectia mediului.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Obiectivul proiectat este amplasat in domeniul public al orasului Eforie.

Executarea lucrarilor cuprinse in aceasta documentatie necesita ocuparea tempora urmatoarelor suprafete de teren apartinand domeniului public pe o suprafata totala de 300 mp. astfel :

- Teava Dn 225 mm PEHD  2.300,00 m x 1,00 m = 2.300,00 mp.

- Teava Dn 110, 63, 50, 40, 32 mm PEHD   25,00 buc x 0,50 m  =    12,50 mp.

Dupa executarea lucrarilor, zona afectata, va fi adusa obligatioriu la functiunea initiala .

IX. ANEXE – PIESE DESENATE

      - Plan de incadrare in zona sc:  1/10.000        _____  	H1

      - Plan de situatie sc :  1/1000                          ___     	H2/1, H2/2, H2/3, H2/4, H2/5

Verificat 					                              	Intocmit

Ing. Florea Anca                                                             Ing. Jichitu Cristina