Capitolul II. APA

  - Resursele de apă, Cantităţi şi debite

II.1.1.Stare, presiuni şi consecinţe

II.1.1.1. Resurse de apă potențiale și tehnic utilizabile

În judeţul Constanţa, S.C. RAJA S.A. Constanța exploatează  un număr de 86 de surse de apă subterană, formată din 336 foraje, având o capacitate totală instalata  de 34671 mc/h şi 2 surse de apă de suprafaţă,  respectiv sursa Galeşu cu o capacitate totală instalată de 4,47 mc/s  şi Dealul Vifor  a cărei capacitate totală instalată este de 0,1 mc/s.

Din cele 86 de surse de apă, 68 dintre ele dețin rezervoare proprii.

II.1.1.2. Utilizarea resurselor de apă

Stocarea apei se realizează în cele 171 rezervoare de apă, având un volum total de înmagazinare de aprox. 306.614 mc.

Apa brută este tratată în cele două staţii de tratare apă brută: Staţia de tratare Palas - Constanţa, cu o capacitate totală instalată de 4,47 mc/s şi staţia de tratare Dealul Vifor - Cernavodă, cu o capacitate totală instalată de 0,1 mc/s, pompată prin intermediul  staţiilor de pompare apă potabilă.

În anul 2017, din cele 99 zone de aprovizionare ( 5 din municipiul Constanța și 94 din județ Constanța) cu apă, operate de S.C. RAJA S.A. Constanța, s-a extras o cantitate de cca 93.369.812 mc apă, remarcându-se o creștere față de anul precedent. (fig.1)

Fig 1

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

II.1.1.4. Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

II.1.2. Prognoze

II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea și deficitul de apă

RAJA S.A. Constanța asigură necesarul de apă pentru 100 localități, 3 municipii, 9 orașe și 88 de comune și sate din județul Constanța, cu peste 750000 locuitori, acest număr fiind depășit în perioada sezonului estival, ajungând la aprox. 2,5 milioane de persoane. (Fig.2)

Orașele sunt cele mai mari consumatoare de apă, peste 1000 mc/zi.

Fig 2

Din totalul de localități aprovizionate cu apă, 16 dintre ele au > 5000 de locuitori și distribuie un volum apă de > 1000mc/zi.  Exemplu : Constanța, Mangalia, Cernavodă, Medgidia,  Hîrșova, Năvodari, Ovidiu, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Tuzla, Valul lui Traian,  Mihail Kogălniceanu, Lumina, Murfatlar, Cobadin.

Comparativ cu anii precedenți, la nivelul județului Constanța, numărul populației deservită cu apă a scăzut. (fig.3)

Fig 3

Din analiza datelor referitoare la consumul de apă, atât la populație cât și la agenții economici și instituțiile publice,  se constată menținerea constantă a datelor, cu o evoluție ușor crescătoare în 2017. Dinamica consumului de apă relevă încă faptul că populația reprezintă principalul utilizator al serviciului. (Tab.1)

| Total cantitate apă facturată (mii mc) | 2012 | 2013↓ | 2014↓ | 2015↓ | 2016↑ | 2017↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38647 | 36704 | 35238 | 34823 | 35300 | 35810 |
| Populație | 26773 | 24982 | 24278 | 24330 | 24186 | 24339 |
| Agenți economici și | 11874 | 11722 | 10960 | 10493 | 11114 | 11471 |

Tab. 1

II.1.2.2. Riscurile si presiunile inundatiilor

II.1.3. Utilizarea si gestionarea eficienta a cursurilor de apa

II.2. Calitatea apei

II.2.1. Calitatea apei: stare și consecințe

Pentru realizarea unui serviciu de calitate, apa captată și distribuită (sursele de suprafață și subteran) este supusă procesului de tratare pentru a fi carcaterizată  ca sanogenă și curată.

Procesul de dezinfecție a apei, în anul 2017, se realizează prin intermediul instalațiilor de clorinare cu hipoclorit de sodiu lichid, clor gazos și clorură de var.

Fig 4

La punctul de lucru din Constanța, SP Călărași, dezinfecția se realizează prin intermediul unei instalații cu ultraviolete.

Pentru monitorizarea calității apei potabile distribuită către populație,  S.C. RAJA S.A. Constanța  asigură monitorizarea de control a indicatorilor de calitate ai apei potabile, indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici, printr-o procedura internă, paralel cu monitorizarea de audit efectuată de laboratorul deținut de DSP-ul din jud. unde se află punctul de lucru.

Astfel, în anul 2017, în cadrul laboratorului de analize apă potabilă - Palas Constanța, acreditat RENAR, s-au  realizat un număr total de  21616 de analize, cu un procent de conformitate de 98,7 %, cf. HG nr. 974/2004, situație ușor mai bună comparativ cu anul precedent. (Tab.2)

|  | Nr. total analize |  |  | Nr. analize bacto |  |  | Nr. analize chimice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Conforme | Ne conforme | Total | Conforme | Ne conforme | Total | Conforme | Ne conforme |
| 2014 | 22346 | 21588 | 758 | 8224 | 8103 | 121 | 14122 | 13485 | 637 |
| 2015 | 19089 | 18722 | 367 | 6565 | 6539 | 26 | 12524 | 12313 | 341 |
| 2016 | 19798 | 19265 | 533 | 8740 | 8719 | 21 | 11058 | 10546 | 512 |
| 2017 | 21616 | 21332 | 284 | 10435 | 10410 | 25 | 11181 | 10922 | 259 |

Tab. 2

Din indicatorii  de calitate monitorizați :

| Temperatura | Spori de bacterii anaerobe (Clostridia) |
| --- | --- |
| Gust, Miros, Culoare | Reziduu |
| Turbiditate, NTU | Conductivitate |
| pH, unit, pH/ T0C | Sulfati (SO42-) |
| Amoniu, (NH4+) | Nr. total colonii la 220C |
| Nitriti, (NO2-) | Nr. total colonii la 370c |
| Nitrati, (NO3-) | Bacterii coliforme |
| Clor rezidual liber | E. Coli |
| Cloruri, (Cl-) | Enterococi |
| Oxidabilitate | Clostridium perfrigens |

Tab. 3

În urma monitorizării calității apei extrase s-au înregistrat depășiri la parametrul: nitrat, cloruri, amoniu și indicatorii bacteriologici.

Grafic implementare soluții tehnice privind potabilizarea apei din subteran la sursele cu probleme din județul Constanța:

| Nr. crt. | Localitate | Soluția tehnică (varianta 1/2) | Sursa de finantare a investitiilor | Termen începere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Independența | Alimentare din Sistemul zonal Plopeni | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare osmoză inversă |  |  |
| 2 | Dumbrăveni | Alimentare din Sistemul zonal Plopeni | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare osmoză inversă |  |  |
| 3 | Furnica | Alimentare din Sistemul zonal Plopeni | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare osmoză inversă |  |  |
| 4 | Comana | Alimentare din Sistemul zonal Comana-Tătaru | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Foraj nou, aducțiune și stație dezinfecție finală prin electro-clorare |  |  |
| 5 | Tătaru | Alimentare din Sistemul zonal Comana-Tătaru | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare osmoză inversă/Stație de tratwre cu treaptă de oxidare |  |  |
| 6 | Mereni | Alimentare independentă a localității Mereni: Execuție 2 foraje noi, conductă de aducțiune, stație tratre și rezervor nou | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare osmoză inversă |  |  |
| 7 | Ostrov | Alimentarea independentă a localității Ostrov: Execuție 1 foraje nou și reabilitare foraj existent, conductă de aducțiune, stație tratre și stație de pompare nouă | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare osmoză inversă |  |  |
| 8 | Vadu Oii | Alimentare din Sistemul Zonal Hârșova-Vadu Oii | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare cu treaptă de preoxidare-filtrare rapidă-adsorbție pe cărbune activ granular |  |  |
| 9 | Osmancea | Alimentarea independentă a localității OSMANCEA: foraj nou, conductă de aducțiune | Primăria Mereni | Finanțare aprobată |
|  |  | Stație de tratare prin osmoză inversă | POIM/PNDL | 2018 |
| 10 | Căscioarele | Alimentare din Sistemul Zonal Cerchezu-Căscioarele | POIM/PNDL | 2018 |
|  |  | Stație de tratare prin osmoză inversă |  |  |
| 11 | Brebeni | Stație de tratare prin osmoză inversă | POIM/PNDL | 2018 |
| 12 | Coroana | Stație de tratare prin osmoză inversă | POIM/PNDL | 2018 |

Tab 4

*Program Operațional Infrastructura Mare – 2014-2020

*Program Național de Dezvoltare Locală

De asemenea, în cazul surselor formate din mai multe foraje, din care unele au depășiri la nitrați, s-a aplicat varianta amestecului în rezervor, acolo unde este posibil, astfel încât apa distribuită în rețea să fie conform Legii nr. 458/2002.

Depăşiri la indicatorii bacteriologici s-au înregistrat, în special, pe perioada verii, fără consecințe asupra populației.

Nu s-au înregistrat îmbolnăviri ale populaţiei datorate apei distribuite în reţea.

Izolat au fost situații de dezinfecție necorespunzătoare, datorate disfuncționalității temporare a instalațiilor de clorinare, sau aplicarea unui procedeu discontinuu de dezinfecție cu clorură de var, la rezervor, în punctele de lucru care nu sunt dotate cu instalații de clorinare  continuă sau întreruperi temporare in alimentarea cu energie electrica a surselor,  cauzate de vremea extrema sau de probleme ale sistemului de alimentare cu energie electrică

Pentru remedierea acestor disfuncționalități, s-au luat o serie de măsuri corective și preventive:

- achiziţionarea şi montarea de staţii noi de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu;

- marirea frecvenţei de aplicare a dezinfecţiei cu clorură de var;

- marirea frecvenţei de spălare a rezervoarelor;

- monitorizarea suplimentara a sistemelor la care s-au înregistrat valori neconforme ale indicatorilor de calitate ai apei.

În cazul surselor unde nu a fost posibilă remedierea imediată, autoritatea de sănătate publică a județului Constanța a emis autorizații sanitare cu derogare (Tab 5), urmând ca pe viitor acestea să beneficieze de investiții realizate prin fonduri proprii, europene, sau ale autorităților administrative locale.

| Nr. crt. | Denumire sursa | ASF Derogare nr./data | Sursa de finantare a investitiilor | Stadiu de realizare a investitiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Movila Verde | nr.3 /15.10.2015 | POIM | La data de 21.12.2017, a fost inaintata spre analiza Autoritatii de Management si Consultantul Comisiei Europene, Aplicatia de Finantare a “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020” pe care SC RAJA S.A. urmeaza sa-l implementeze in perioada 2018 – 2023, iar procesul de organizare a procedurilor de achizitie si atribuire a contractelor de executie lucrari vor fi finalizate pana la sfarsitul anului 2018. |
| 2 | Albeşti | nr.1 /01.02.2016 |  |  |
| 3 | Băneasa | nr.2 /01.02.2016 |  |  |
| 4 | Topraisar -Biruinţa | nr.3 /01.02.2016 |  |  |
| 5 | Dulceşti | nr.4 /01.02.2016 |  |  |
| 6 | Vâlcele | nr.5 /01.02.2016 |  |  |
| 7 | Coroana | nr. 7 18.07.2016 |  |  |
| 8 | Furnica | nr.15 /29.12.2016 |  |  |
| 9 | Cascioarele | nr.6 /14.06.2016 | Surse proprii | S-a schimbat sursa de apă |

Tab 5

Sursa datelor: RAJA SA Constanta

II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apa

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

II.2.1.3. Calitatea apelor subterane

II.2.1.4. Evaluarea calității apei de îmbăiere

Sezonul de imbaiere 2017 a inceput in 01.06 si s-a intins pe perioada intregii veri pana in data de 15.09.2017.

Pentru demararea discutiilor cu privire la organizarea si sustinerea monitorizarii calitatii apei de imbaiere, DSPJ Constanta a organizat in data de 18.05.2017 o sedinta anuntata public

intr-un ziar local.

La aceasta sedinta au fost invitati si au participat reprezentanti ai autoritatilor locale : Institutia Prefectului Constanta,  Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Administratia Bazinala a Apelor Dobrogea Litoral.

De mentionat ca la aceasta sedinta nu a existat public interesat.

La aceasta sedinta s-a stabilit ca pentru monitorizarea calitatii apei de imbaiere sa se pastreze aceleasi 48 de puncte fixe de monitorizare pentru intreg litoralul apartinand judetului Constanta, incepand de la Navodari si pana la Vama Veche conform tabelului de mai jos.

| LOCALITATEA | ZONA DE IMBAIERE | PUNCT DE MONITORIZARE ( DENUMIRE ) | Coordonate (grd, min sec) NORD | Coordonate (grd, min sec) EST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAVODARI | NAVODARI I | TABĂRA DELFIN | 44°18'59'' | 28°38'08'' |
|  | NAVODARI II | HANUL PIRATILOR | 44˚17'16'' | 28°37'27'' |
|  | NAVODARI III – ZONA I | CAMPING MARINA SURF | 44°17'13'' | 28°37'26'' |
|  | NAVODARI III – ZONA II | PERLA MAJESTIC | 44°17'10'' | 28°37'26'' |
|  | NAVODARI IV– ZONA I | POPAS III MAMAIA | 44°16'48'' | 28°37'17'' |
|  | NAVODARI IV– ZONA II | CAMPING PESCARESC | 44°16'27'' | 28°37'19'' |
| MAMAIA | MAMAIA I- ZONA 1 | TABARA TURIST | 44°16'03'' | 28°37'18'' |
|  | MAMAIA I- ZONA 2 | ENIGMA | 44°15'57'' | 28°37'17'' |
|  | MAMAIA II | ESTIVAL | 44°15'46'' | 28°37'19'' |
|  | MAMAIA III | VEGA | 44°15'25'' | 28°37'18'' |
|  | MAMAIA IV | REX | 44°14'56'' | 28°37'22'' |
|  | MAMAIA V | CASTEL | 44°14'19'' | 28°37'33'' |
|  | MAMAIA VI | CAZINO | 44°14'02'' | 28°37'41'' |
|  | MAMAIA VII | PERLA | 44°13'25'' | 28°38'02'' |
|  | MAMAIA VIII | AURORA | 44°13'08'' | 28°38'17'' |
| CONSTANTA | CONSTANTA I | DELFINARIU | 44°12'36'' | 28°39'06'' |
|  | CONSTANTA II | MODERN | 44°10'46'' | 28°39'31'' |
| EFORIE NORD | EFORIE NORD I | DEBARCADER | 44°04'08'' | 28°38'21'' |
|  | EFORIE NORD II | BELONA | 44°03'41'' | 28°38'29'' |
|  | CORDON EFORIE NORD-EFORIE SUD I | AZUR | 44°03'13'' | 28°38'37'' |
|  | CORDON EFORIE NORD-EFORIE SUD II | TABARA EFORIE SUD | 44°02'56'' | 28°38'43'' |
| EFORIE SUD | EFORIE SUD I | SPLENDID BEACH | 44°02'07'' | 28°39'14'' |
|  | EFORIE SUD II | CAZINO | 44°01'42'' | 28°39'25'' |
| COSTINESTI | COSTINESTI I | PESCARIE | 43°57'03'' | 28°38'22'' |
|  | COSTINESTI II | FORUM | 43°56'43'' | 28°38'17'' |
| OLIMP | OLIMP I | PESCĂRIE | 43°53'54'' | 28°36'57'' |
|  | OLIMP II-1 | PISCINA OLTENIA | 43°53'17'' | 28°36'37'' |
|  | OLIMP II-2 | ZONA 0 PROTOCOL | 43°53'04'' | 28°36'21'' |
| NEPTUN | NEPTUN I | TERASA BRIZA | 43°52'38'' | 28°36'21'' |
|  | NEPTUN II | NEPTUN II | 43°52'08'' | 28°36'21'' |
| JUPITER | JUPITER 1 | BRASERIA DELFINUL | 43°51'37'' | 28°36'26'' |
|  | JUPITER 2 | COMPLEX COMETA | 43°51'22,5'' | 28°36'26'' |
|  | JUPITER 3 | HOTEL CAPITOL | 43°51'12'' | 28°36'30'' |
|  | JUPITER 4 | HOTEL CALIFORNIA | 43°51'09,2'' | 28°36'30'' |
| CAP AURORA | CAP AURORA 1 | HOTEL OPAL | 43°51'04,4'' | 28°36'30'' |
|  | CAP AURORA 2 | HOTEL ONIX | 43°50'56,3'' | 28°36'12,3'' |
|  | CAP AURORA 3 | RESTAURANT PESCĂRESC | 43°50'52,5'' | 28°36'10'' |
| VENUS | VENUS I-1 | RESTAURANT CALIPSO | 43°50'35'' | 28°36'06,2'' |
|  | VENUS I-2 | HOTEL AFRODITA | 43°50'44,5'' | 28°36'02,9'' |
|  | VENUS II | HOTEL SILVIA | 43°50'35'' | 28°35'59'' |
|  | VENUS | PERLA VENUSULUI | 43°50'27'' | 28°35'27'' |
|  | CORDON VENUS-SATURN 1 | BUFET ADRIANA | 43°49'58'' | 28°35'19'' |
|  | CORDON VENUS-SATURN 2 | ACTETIS | 43°49'48'' | 28°35'19'' |
| SATURN | SATURN I | ADRAS | 43°49'37'' | 28°35'28'' |
|  | SATURN II | PLAJA DIANA | 43°49'17'' | 28°35'03'' |
| MANGALIA | MANGALIA | MANGALIA | 43°48'32'' | 28°35'01'' |
| 2 MAI | 2 MAI | 2 MAI | 43°47'08'' | 28°34'47'' |
| VAMA VECHE | VAMA -VECHE | VAMA -VECHE | 43°45'14'' | 28°34'27'' |

Parametrii monitorizati au fost Escherichia Coli si Enterococ, iar frecventa de monitorizare a fost bilunara (prelevarea de probe s-a facut din fiecare punct fix o data la doua saptamani).

Programul de monitorizare a fost stabilit din presezon si a fost comunicat catre MS si apoi la Comisia Europeana.

CALENDARUL MONITORIZARII APEI DE IMBAIERE 2017

| NR. CRT. | ZONA DE ÎMBĂIERE | DATA DE RECOLTĂ |
| --- | --- | --- |
| 1 | NĂVODARI MAMAIA CONSTANŢA | 22.05.2017, 06.06.2017, 19.06.2017, 03.07.2017, 17.07.2017, 31.07.2017, 14.08.2017, 28.08.2017, 11.09.2017 |
| 2 | EFORIE NORD EFORIE SUD COSTINEŞTI | 23.05.2017, 07.06.2017, 20.06.2017, 04.07.2017, 18.07.2017, 01.08.2017, 16.08.2017, 29.08.2017, 12.09.2017 |
| 3 | OLIMP, NEPTUN, JUPITER, CAP AURORA, VENUS, SATURN, MANGALIA, 2MAI, VAMA VECHE | 29.05.2017, 13.06.2017, 27.06.2017, 11.07.2017, 25.07.2017, 08.08.2017, 22.08.2017, 05.09.2017, 19.09.2017 |

Dupa cum se vede in tabel,  monitorizarea  calitatii apei de imbaiere  a inceput in presezon si s-au obtinut astfel in total cate 9 recolte de probe de apa de mare din fiecare punct fix.

La solicitarea de autorizare a plajelor, pe langa analiza probelor de apa de mare din zona s-a facut si analizarea nisipului (prelevare de probe de nisip umed si uscat care au fost analizate in laboratorul de microbiologie pentru urmatorii parametri : Shigella, Salmonella, E. Coli, levuri de genul Candida, stafilococ  patogen, vibrion holeric si geohelminti).

Pentru monitorizarea apei de imbaiere, litoralul din judetul Constanta a fost impartit in doua :  prima parte -Navodari, Mamaia, Constanta, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti si a doua parte – Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche ; in acest fel saptamanal s-au prelevat probe de apa de mare obtinandu-se astfel saptamanal date si informatii privind calitatea apei de imbaiere.

De mentionat ca, suplimentar, DSPJ Constanta a efectuat si  monitorizarea plajelor neamenajate Corbu si Vadu.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, operatorul de plajă trebuie să asigure suportul financiar al monitorizării calităţii apei de îmbăiere (HG 88/2004) şi să deţină autorizaţie sanitară pentru zona de plajă închiriată. În acest sens menţionăm că în fiecare an D.S.P.J. Constanţa are dificultăţi privind încheierea acestor contracte cu operatorii plajelor fie datorită licitaţiilor tarzii  pentru atribuirea plajelor (licitaţii care se prelungesc mult după începerea sezonului estival), cât şi datorită neconformării operatorilor de plajă la asumarea acestor obligaţii ce le revin în conformitate cu legislaţia.

Ca urmare a monitorizarii s-a facut informarea publicului atat electronic pe site-ul DSPJ Constanta (www.dspct.ro) cat si prin afisaj pe panouri la nivelul plajelor.

Rezultatele analizelor au fost comunicate saptamanal si la Ministerul Sanatatii  (astfel incat ele au putut fi cunoscute si de pe site-ul MS) dar si la CNRMC – Timisoara unde exista coordonatorul national al programului de imbaiere.

De asemenea rezultatele analizelor au fost comunicate saptamanal si la INCDM Grigore Antipa si la ABADL, adaugandu-se astfel date si informatii noi rezultate din munca specialistilor din aceste doua institutii.

Schimbul de date intre institutii, a stat la baza intocmirii "Buletinului informativ saptamanal" transmis catre Institutia Prefectului Judetul Constanta, Ministerul Mediului, Agentia Nationala de Protectie a Mediului, Agentia de Protectie a Mediului Constanta, ARBDD, Ministerul Educatiei Nationale-Agentia Nationala de Cercetare Stiintifica. De asemenea, informarea se gasteste pe site-ul Institutului  de Cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta (www.rmri.ro – capitolul Informari).

In sezonul 2017 toate  rezultatele analizelor au respectat  valorile "obligatorii" (valori mai permisive si mai usor de indeplinit) si un numar important au respectat " valorile ghid" sau de referinta (valori mai exigente si evident mai greu de atins).

De mentionat ca incepand cu anul 2007, Romania a raportat la Comisia Europeana, anual, datele de monitorizare a calitatii apei de imbaiere.

Autoritatea competenta in domeniul apelor de imbaiere  este Ministerul Sanatatii, conform legislatiei nationale, adica a H.G. 546/2008 privind gestionarea  calitatii apei de imbaiere, a H.G. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere cu modificarile si completarile ulterioare.

Alaturi de Ministerul Sanatatii, atributii in ceea ce priveste managemetul apelor de imbaiere are si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Incepand din  anul 2002, Romania a inceput transpunerea in legslatia nationala a Directivelor Europene pentru apa de imbaiere. Astfel, Directiva Europeana 76/60/CEE privind calitatea apei pentru scaldat a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 459/2002 iar Directiva 2006/7/CE a Parlamentului european si a Consiliului privind gestionarea calitatii apei pentru scaldat si de abrogare a Directivei 76/160/CEE a fost transpusa prin H.G.  546/2008.

H.G. 546/2008 a continut un calendar etapizat de intrare in vigoare a prevederilor  noii Directive europene pentru apa de imbaiere  2006/7/CE cu termen final 31 decembrie 2015. Deoarece calitatea apei de imbaiere de pe litoralul Romanesc s-a incadrat intotdeauna in valorile obligatorii, in informarile postate pentru public, atat pe site-ul DSPJ Constanta cat si pe site-ul Ministerului Sanatatii, calitatea apei de imbaiere a fost apreciata drept "buna"(atunci cand valorile de laborator au respectat valorile obligatorii) sau "excelenta" (atunci cand valorile obtinute au respectat valorile de referinta, adica valorile ghid).

Conform legislatiei, in anul 2015 s-a realizat prima clasificare a apei de imbaiere pentru toate zonele de imbaiere de pe litoralul romanesc luandu-se in calcul setul de date din anii 2012-2015.

Calificativele acordate prin clasificarea apei de imbaiere in 2016  a fost obtinuta conform prevederilor noii Directive si a actului legislativ national de transpunere, in urma unor calcule statistice, in baza setului de date de monitorizare obtinut in ultimile 4 sezoane de imbaiere (2013-2016).

Astfel, in 2016, din cele 48 de zone de imbaiere, 21 s-au incadrat in valorile corespunzatoare calitatii excelente, 27 de zone de imbaiere au fost de calitate buna.

In sezonul 2017, din cele 48 de zone de imbaiere , 18 au fost de calitate excelenta, 28 de calitate buna si 2 de calitate satisfacatoare.

Clasificarea apelor de imbaiere a fost afisata pe site-ul Ministerului Sanatatii la rubrica  "Informare-zone de imbaiere".

Calificativele stabilite în cadrul clasificării apelor de îmbăiere în anul 2017 (excelent, bun, satisfacator) sunt generate de calcule statistice care au la bază analizele din  4 ani (2014-2017) şi ele caracterizează de fapt modul în care s-au respectat valorile admise prevăzute de legislaţie, atât „valorile obligatorii” cât şi „valorile ghid”.

Concluzionand, aprecierea calitatii apei de imbaiere se face:

- pe baza calificativului acordat (excelenta, buna, satisfacatoare, nesatisfacatoare/slaba) ca urmare a clasificarii (calcul statistic utilizand setul de date obtinut in 4 ani consecutivi);

- pe baza rezultatelor analizelor efectuate pe probele de apa prelevate la fiecare 2 saptamani in timpul sezonului in curs; aceste rezultate se compara cu “valorile ghid” si cu “valorile obligatorii” . De mentionat ca aceste rezultate ale analizelor fiind exprimate prin valori absolute, brute, neprelucrate, nu permit “ierarhizarea statiunilor de pe litoral”, ci caracterizeaza calitatea apei in momentul prelevarii; in sezonul 2017 valorile analizelor au aratat unele depasiri ale valorilor ghid, dar in toate cazurile au fost respectate valorile obligatorii, imbaierea fiind astfel permisa; controalele efectuate de inspectorii sanitari nu au decelat conducte, deversari, situatii de poluare.

Cele 35 de panouri de plaja amplasate de DSPJ Constanta transmit ambele tipuri de

informatii: in partea de jos pictogramele si calificativele rezultate in urma clasificarii 2017, iar in “buzunarul” atasat se afla buletinul de analize de la ultima prelevare de probe.

Toate aceste calificative stabilite pentru zonele de îmbăiere în cadrul clasificării permit îmbăierea şi se comunică înotătorilor/consumatorilor de plajă prin pictograme stabilite prin legislaţia europeană:

În aceşti ani, analizele efectuate nu au impus „interzicerea îmbăierii” sau „recomandare împotriva îmbăierii”, stări care se comunică înotătorilor/consumatorilor de plajă prin pictograme diferite de cele de mai sus:

Deci, conform legislatiei europene, pentru fiecare categorie de apa de imbaiere, exista o pictograma cu un simbol care trebuie afisat pe plaje, conform calificativului obtinut ca urmare a clasificarii apei de imbaiere.

Deoarece in Romania, prima clasificare a apelor de imbaiere s-a realizat dupa incheierea sezonului de imbaiare 2015, simbolul corespunzator calificativului apelor de imbaiere din fiecare zona s-a afisat la nivelul panourilor de plaja incepand din sezonul 2016.

Analizand in dinamica, clasificarea apei de imbaiere pe parcursul anilor 2015-2016-2017 se constata ca exista alaturate mai multe zone de imbaiere de aceeasi calitate. Daca acest lucru va fi reconfirmat de monitorizarile din anii 2018, 2019,2020, numarul punctelor fixe de monitorizare ar putea fi restrans in functie de contopirea si intinderea zonelor de aceeasi calitate.

CLASIFICAREA APELOR DE IMBAIERE 2015 (PE BAZA SETULUI DE DATE 2012-2015)

CLASIFICAREA APELOR DE IMBAIERE 2016 (PE BAZA SETULUI DE DATE 2013-2016)

CLASIFICAREA APELOR DE IMBAIERE 2017 (PE BAZA SETULUI DE DATE 2014-2017)

2015-2017

În cursul sezonului 2017 s-au recoltat şi analizat 4 probe de apă de lac, din care s-au facut 8 determinari bacteriologice.

De asemenea,  D.S.P.J. Constanţa a realizat si monitorizarea  calităţii apei de piscină, în anul 2017 fiind încheiat un număr de 109 de contracte în acest sens.

Astfel au fost prelevate:

Piscine cu apă de mare

-28  probe bacteriologice cu 140 analize;

-15 probe chimice cu 45 analize

Piscine cu apă sulfuroasă

-32  probe bacteriologice cu 120 analize;

-11  probe  chimice cu 55 analize

Piscine cu apă potabilă

-639 probe bacteriologice cu 3195 analize;

-451 probe chimice cu 902 analize

Piscine cu apa de lac

-23  probe bacteriologice cu 120 determinari;

-7 probe chimice cu 14 determinari.

În cursul sezonului 2017 nu au existat incidente de poluare, mortalitate piscicolă, alte evenimente neaşteptate/nedorite cu excepţia dezvoltării macroalgelor marine care au fost îndepărtate ritmic de Administraţia Bazinală a Apelor Dobrogea Litoral.

Apa de mare de pe litoralul judeţului Constanţa este supravegheată de Ministerul Sanatatii în cadrul PROGRAMULUI NAŢIONAL II. DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ” (conform ORDIN MS  nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018). DSPJ Constanţa derulează  Obiectivul: Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă - Evaluarea calităţii apei de îmbăiere.

Pentru desfăşurarea acestui obiectiv DSPJ Constanţa are în componenţă  un serviciu de evaluare a factorilor de risc de mediu, un serviciu de control în sănătate publică şi laboratoare de microbiologie şi  de chimie sanitară acreditate RENAR.

În situaţia în care, în urma evaluării calităţii apei de îmbăiere, a fost identificat un risc pentru sănătatea oamenilor sau se preconizează existenţa unui astfel de risc, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa şi Administratia Bazinala a Apelor Dobrogea Litoral, în colaborare cu autorităţile administrative locale, adoptă de urgenţă măsurile necesare pentru a preveni expunerea utilizatorilor.

Pentru informarea publicului s-au folosit următoarele mijloace de comunicare:

- comunicare directă : afişe/notificări la nivelul panourilor de plajă, beach- barurilor, punctelor de prim ajutor,care au fost întocmite săptămânal de D.S.P.J.Constanţa;

- comunicare on–line: datele rezultate în urma monitorizării au fost afişate pe website – ul D.S.P.J.Constanţa şi al Ministerului Sănătăţii;

- informaţii scrise întocmite săptămânal de către Institutul Român pentru Cercetare şi Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanţa, D.S.P.J. Constanţa şi Administraţia Bazinală a Apelor Dobrogea Litoral, conţinând date referitoare la calitatea îmbăierii obţinute de la cele trei instituţii de mai sus, semnatare ale unui contract comun de colaborare în acest sens.

Anexele cuprind un model de afisaj la nivelul plajelor, un model panou plaja, cat si rezultatele monitorizării calităţii apei de îmbăiere 2017.

Sursa datelor: DSPJ Constanta

II.2.2.    Factorii determinanți și presiunile care afectează starea de calitate a apelor

II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judeţ

II.2.2.2.  Apele uzate și rețelele de canalizare

În calitatea sa de operator regional, S.C. RAJA S.A. Constanța administrează și exploatează, în Judeţul Constanţa,  11 staţii de epurare ape uzate urbane, funcţionale,  precum și de 2 sisteme de canalizare, Băneasa și Năvodari.(Tab.6)

Apele uzate provenite din sistemul de canalizare Năvodari sunt epurate în cadrul stației de epurare aparținând SC Rompetrol Rafinare SA.

| Stația de Epurare/ Sistem de canalizare | emisar | Q epurare a statiei (m3 ape uzate epurate/zi) | Total apă uzata epurată evacuată (mc/an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| C-ța Sud | Marea Neagră | 276480 | 31910891 | 28168872 | 27188014 | 26591816 | 28798570 | 25011318 |
| C-ța Nord | Marea Neagră | 165888 | 22366278 | 22294091 | 21492023 | 19792754 | 19352704 | 20161454 |
| Mangalia | Marea Neagră | 77760 | 5010432 | 5649658 | 5210836 | 4530912 | 4950735 | 5010949 |
| Eforie Sud | Marea Neagră | 43200 | 2190828 | 2062110 | 3704342 | 3768976 | 4035806 | 4070906 |
| Poarta Albă | CDMN | 12960 | 1173847 | 1229769 | 1050216 | 1194341 | 1176432 | 1435558 |
| Mihail K. | Agi Cabul | 2419 | 370542 | 344046 | 190869 | 270805 | 303001 | 352795 |
| Negru Vodă | Balta Gâldău | 1296 | 41638 | 49915 | 51408 | 55960 | 58667 | 54445 |
| Medgidia | CDMN | 19440 | 1255785 | 1312201 | 1980241 | 1692745 | 1692270 | 2217005 |
| C-vodă | CDMN | 17280 | 1422976 | 1665434 | 1615869 | 1687059 | 999063 | 1681601 |
| Hârșova | Fl Dunăre | 1982 |  |  |  |  | 236468 | 250287 |
| Cobadin | Canal irigații Rasova | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| SC Băneasa | Pârâul Chici | - |  |  |  |  | 24899 | 14334 |
| Total apă uzată epurată/neepurată colectată și evacuată în emisar, din care: |  |  | 66913127 | 63580899 | 63025182 | 60808326 | 61766407 | 60260652 |
| apă uzată epurată |  |  | 66338120 | 63259642 | 62823417 | 59643624 | 61522128 | 60246318 |
| apă uzată neepurată |  |  | 575007 | 321257 | 201765 | 1164702 | 244279 | 14334 |

Tab 6

Gradul de epurare a apelor uzate urbane, colectate din județul Constanța, de la populație, instituțiile publice și agenții economici, este de 99,9 %.

Din totalul de apă uzată epurată, 68,4%  reprezintă procentul pentru apa uzată produsă de populație, respectiv 31,6% pentru agenți economici și instituțiile publice.

Fig 5

La momentul actual, toate stațiile de epurare aflate în exploatarea RAJA SA, fie că sunt retehnologizate, fie că sunt noi,  asigură o epurare corespunzătoare, conform NTPA 001/2005.

Singura stație de epurare care nu a beneficiat de astfel de modernizări este  SE Negru Vodă, urmând ca în cadrul programului POIM 2014-2020 să se realizeze o stație nouă.

Prin intermediul POIM 2014-2020, pe lângă stația de epurare Negru Vodă, se vor construi alte două  noi stații de epurare ce vor fi amplasate în localitățile:

Corbu - va prelua apele colectate din sistemul de canalizare Năvodari;

Băneasa - va prelua apele colectate din sistemul de canalizare Băneasa.

Pentru cele trei stații de epurare, precum și pentru alte investiții legate de infrastructura de apă potabilă și canalizare-epurare, s-a definitivat procedura de evaluare a impactului asupra mediului și cea de evaluare adecvată, obținându-se acordul de mediu și avizul de gospodărire a apelor.

Monitorizarea apei uzate influente şi a apei uzate-epurate efluente se realizează în fiecare staţie de epurare, atât în laboratoarele proprii, în special pentru monitorizarea de proces, cât și în cele două laboratoare acreditate LIAU Constanța Sud și Mangalia, pentru monitorizarea impusă de legislație și de autoritățile de reglementare și control din domeniul apelor și mediului.

Datele de monitorizare generate de laboratoarele proprii, urmare realizării programelor de automonitorizare, sunt inregistrate lunar şi raportate conform prevederilor procedurilor operationale specifice in vigoare.

Sursa datelor: RAJA SA Constanta

II.2.3.  Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

II.2.4. Politici, acțiuni și măsuri privind îmbunătățirea stării de calitate a apelor

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare este în continuare preocupat pentru asigurarea unor servicii de alimentare cu apă și canalizare de bună calitate, în condiții de eficiență economică rațională, care sa perimită o dezvoltare durabilă a acestei activități.

S.C. RAJA S.A. Constanța menține în continuare standardele privind Sistemul de management integrat calitate-mediu- securitate și sănatate în muncă - siguranța alimentului, ( ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005).

Strategia locală pentru dezvoltarea sectorului public de alimentare cu apă și canalizare, așa cum este prezentată în Master Planul Județului Constanța,  este în concordanță cu obiectivele naționale de conformare la Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane.

În acest an au fost finalizate investițiile din domeniul serviciului de apă şi canalizare/epurare, realizate prin intermediul  Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS M) 2007-2013 „Proiectul de Reabilitare şi modernizare a sistemului de apă şi canalizare în regiunea Constanţa-Ialomița”.

Datorită întârzierilor în procesul de implementare al proiectului, motive obiective, au rămas de finalizat lucrări pentru care au fost intreprinse demersuri de obținere a finanțării în cadrul următoarei perioade de programare, respectiv POIM 2014-2020, prin intermediul Proiectului „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța-Ialomița”.

La momentul actua S.C. RAJA S.A. deruleaza procedurile pentru implementarea  Programului Operational pentru Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) - Sector Mediu, prin care se vor realiza investitii în infrastructura de apă uzată, reţele de canalizare şi staţii de epurare, pentru aglomerări cu populaţie echivalentă între 2000 şi 10000 L.E., precum și asigurarea alimentării cu apă potabilă a populației; acest program constituind continuarea POS Mediu 2007-2013.

La data de 21.12.2017, a fost inaintata spre analiza Autoritatii de Management si Consultantul Comisiei Europene, Aplicatia de Finantare a “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020” pe care RAJA S.A. urmeaza sa-l implementeze in perioada 2018 – 2023, iar procesul de organizare a procedurilor de achizitie si atribuire a contractelor de executie lucrari vor fi finalizate pana la sfarsitul anului 2018.

Printre lucrările prioritare pentru perioada 2014-2020, pentru sistemele de alimentare cu apă,  se numără : realizarea de surse noi, extinderea și reabilitarea surselor existente, extinderea și reabilitarea rețelelor de aducțiune și de distribuție, realizarea de stații de tratare a apei, în vederea potabilizării, creșterea eficienței sistemelor de alimentare cu apă.

Investițiile propuse  au ca  finalitate obţinerea conformarii  sistemelor de alimentare cu apa  și canalizare la cele două directive iar sursele de finanțare necesare realizării obiectivelor propuse sunt realizate prin accesarea de fonduri europene, cofinanțare din fonduri proprii, ale administrațiilor publice locale și împrumuturi BERD.

Valoare investițiilor aflate în promovare, pentru îmbunătățirea calității apei potabile, au o valoare estimată de cca 26.004,17 mii Euro ( fără TVA).

Vor beneficia de aceste investiții un număr de 43 de Sisteme de alimentare cu apă, respectiv printre care se numără: Constanța, Mangalia, Eforie, Năvodari, Negru Vodă, Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Ovidiu, Valul lui Traian, Murfatlar, Plopeni, Cobadin, Lipnița, Ostrov, Băneasa, Independența, Darabani, stațiuni.

Pentru investițiile pe sistemele de colectare a apelor uzate, sunt propuse cele 7 clustere cu aglomerările aferente ( Constanța, Mangalia, Medgidia, Hârșova, Eforie, Năvodari și Poarta Albă), precum și 4 aglomerări ( Mihail Kogălniceanu, Băneasa, Negru Vodă, Cernavodă).

Localitățile Negru Vodă, Băneasa și Corbu vor beneficia de stații de epurare ape uzate urbane, de tip mecano-bilogice, cu epurare avansată, iar în cadrul SE Constanța Sud va fi amplasată o instalație de valorificare a nămolului provenit de la stațiile de epurare din zonă, respectiv Constanța Nord și Sud, Eforie Sud și Corbu.

Pentru toate investițiile propuse a fi realizare prin intermediul POIM 2014-2020, s-a obținut Acordul de Mediu nr. 4/13.04.2017, emitent fiind Agenția pentru protecția Mediului Constanța.

Sursa datelor: RAJA SA Constanta