INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ

„GRIGORE ANTIPA”

RAPORT LA STUDIUL DE  EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU

PROIECT: LUCRĂRILE DE SĂPARE A SONDELOR DE EXPLOATARE I9A - LO1A LEBĂDĂ EST ÎN PERIMETRUL DE EXPLORARE - EXPLOATARE - DEZVOLTARE  XVIII ISTRIA

Beneficiar: OMV Petrom SA

RAPORT

LA STUDIUL DE  EVALUARE A IMPACTULUI

ASUPRA MEDIULUI

PENTRU

LUCRĂRILE DE SĂPARE A SONDELOR DE EXPLOATARE I9A  -  LO1A LEBĂDĂ EST ÎN PERIMETRUL DE EXPLORARE - EXPLOATARE - DEZVOLTARE  XVIII ISTRIA

Contract nr. 99005776 din 28 februarie 2018

Beneficiar:

OMV Petrom SA

Executant:

INCDM „GRIGORE ANTIPA”

DIRECTOR GENERAL,     	 		                 DIRECTOR ŞTIINŢIFIC,

Dr. Ing. Simion NICOLAEV			    Dr. Ing. Tania ZAHARIA

RESPONSABIL CONTRACT,

Dr. Ing. Cornel URSACHE

Septembrie 2019

CUPRINS

pag.

| 1. | DESCRIEREA PROIECTULUI | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Prezentarea generală | 5 |
| 1.1.1. | Titularul proiectului | 5 |
| 1.1.2. | Autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului | 5 |
| 1.1.3. | Denumirea proiectului | 6 |
| 1.1.4. | Justificarea necesității proiectului | 6 |
| 1.1.5 | Localizarea proiectului | 6 |
| 1.2. | Descrierea proiectului și a etapelor de realizare | 9 |
| 1.2.1 | Perioada de implementare propusă | 13 |
| 1.3. | Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producției | 14 |
| 1.4. | Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice | 15 |
| 1.4.1. | Fluide de foraj utilizate | 15 |
| 1.4.2. | Cimentarea sondei | 16 |
| 1.4.3. | Substanțe chimice | 17 |
| 1.5. | Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, generați de activitatea propusă | 20 |
| 1.5.1. | Poluarea sonoră | 20 |
| 1.5.2. | Surse de poluanți pentru aer, inclusiv surse de mirosuri | 22 |
| 1.5.3. | Efluenți proveniți din descărcări planificate | 24 |
| 1.6. | Procese tehnologice de producție | 28 |
| 1.6.1 | Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor si echipamentelor necesare; alternative avute în vedere | 28 |
| 1.6.2. | Activități de dezafectare | 31 |
| 1.7. | Generarea deșeurilor | 32 |
| 1.7.1. | Deșeuri din activitatea de foraj propriu-zisă | 33 |
| 1.7.2. | Deșeuri generate din activitățile curente ale unității de foraj | 33 |
| 1.7.3. | Evacuări în mare | 34 |
| 1.7.4. | Managementul deșeurilor | 35 |
| 2 | DESCRIEREA STĂRII EXISTENTE A MEDIULUI | 40 |
| 2.1. | Condiții de climă și meteorologice pe amplasament/zonă | 46 |
| 2.2. | Condiții hidrologice pe amplasament/zonă | 50 |
| 2.3.. | Parametrii hidrochimici din zona amplasamentului proiectului | 56 |
| 2.4. | Geologia subsolului | 68 |
| 2.5. | Activitatea seismologică | 71 |
| 2.6. | Caracteristicile hidrochimice ale solului | 73 |
| 2.7. | Biodiversitate | 78 |
| 2.7.1. | Localizare amplasament în raport cu ariile naturale protejate | 78 |
| 2.7.2. | Informații privind planctonul | 80 |
| 2.7.3. | Informații privind structura comunității zoobentice | 90 |
| 2.7.4. | Informații privind ihtiofauna | 94 |
| 2.7.5. | Informații privind mamiferele marine | 101 |
| 2.7.6. | Informații privind păsările de la Marea Neagră | 105 |
| 3. | COMPONENTELE DE MEDIU AFECTATE | 115 |
| 3.1 | Construirea și existența proiectului | 115 |
| 3.2. | Descrierea factorilor de mediu afectați de proiect | 116 |
| 3.2.1. | Evaluarea efectului emisiilor atmosferice | 116 |
| 3.2.2. | Evaluarea efectului realizării proiectului asupra apei marine | 117 |
| 3.2.3. | Evaluarea efectului realizării proiectului asupra substratului marin | 118 |
| 3.2.4. | Evaluarea efectului realizării proiectului asupra biodiversității marine | 119 |
| 3.2.5 | Evaluarea efectului prezentei platformei de foraj asupra pasărilor marine | 127 |
| 3.2.6. | Evaluarea efectului zonei de excludere asupra pescuitului | 128 |
| 3.2.7. | Zgomotul și perturbări asociate cu activitățile de foraj | 128 |
| 3.2.8. | Evaluarea efectului realizării proiectului asupra sănătății populației | 129 |
| 3.3. | Evaluarea efectelor semnificative probabile ale proiectului asupra componentelor de mediu | 129 |
| 4. | IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI | 133 |
| 4.1. | Prognozarea impactului asupra aerului | 134 |
| 4.2. | Prognozarea impactului asupra apei | 135 |
| 4.2.1. | Impactul produs de alimentarea cu apă asupra condițiilor hidrologice și hidrogeologice ale amplasamentului proiectului | 135 |
| 4.2.2. | Calitatea apei marine / receptorului după descărcarea apelor uzate, comparativ cu condițiile prevăzute de legislația de mediu în vigoare | 135 |
| 4.2.3. | Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă și asupra zonelor de coastă, provocat de apele uzate generate și evacuate | 136 |
| 4.2.4. | Posibile descărcări accidentale de substanțe poluante în corpurile de apă (descrierea pagubelor potențiale) | 134 |
| 4.3. | Impactul prognozat asupra subsolului/sedimentelor | 138 |
| 4.4. | Impactul asociat cu schimbările climatice | 138 |
| 4.5. | Impactul prognozat asupra biodiversității | 141 |
| 4.6. | Impactul prognozat după perioada de operare | 149 |
| 4.7. | Impactul potențial asupra peisajului | 149 |
| 4.8. | Impactul potențial al activității propuse asupra caracteristicilor demografice/populației locale | 149 |
| 4.9. | Impactul potențial asupra activităților economice (pescuit, turism și transport naval) | 150 |
| 4.10. | Impactul asupra așezărilor umane şi asupra condițiilor de viață | 151 |
| 4.11. | Impactul asupra patrimoniului cultural subacvatic | 152 |
| 4.12. | Efectele cumulative rezultate din forarea mai multor sonde de pe platforma continentală românească a Mării Negre | 154 |
| 4.13. | Impact transfrontalier | 158 |
| 4.2. | Impactul potențial prognozat asupra mediului în urma implementării proiectului | 158 |
| 5. | ANALIZA ALTERNATIVELOR | 165 |
| 6. | SITUAȚII DE RISC | 167 |
| 6.1. | Riscuri naturale | 167 |
| 6.2. | Accidente potențiale | 168 |
| 6.3. | Riscul producerii unor accidente de muncă | 169 |
| 6.4. | Analiza posibilității de apariție a unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului | 170 |
| 6.4.1. | Măsura calitativă a consecințelor | 170 |
| 6.4.2. | Probabilitatea de producere | 171 |
| 6.4.3. | Evaluarea calitativă a riscului | 171 |
| 6.5. | Planuri pentru prevenirea situațiilor de risc | 172 |
| 7. | MĂSURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU | 173 |
| 8. | MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR | 181 |
| 9. | Identificarea riscurilor asociate fundului mării – existența conductelor de țiței și gaze | 184 |
| 10. | REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC | 186 |
| 10.1. | Descrierea activității | 186 |
| 10.2. | Impactul prognozat asupra mediului | 188 |
| 10.3. | Impactul asupra biodiversității | 188 |
| 10.4. | Impactul asupra mediului economic si social | 192 |
| 10.5. | Impactul asupra patrimoniului cultural | 192 |
| 10.6. | Măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu | 193 |
| 10.7. | Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității | 193 |
| 10.8. | Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului social și economic | 194 |
| 10.9. | Măsuri de diminuare a impactului asupra patrimoniului cultural | 194 |
| 10.10. | Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului | 194 |
| 11. | BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ | 196 |

1. DESCRIERE A PROIECTULUI

1.1. Prezentarea generală

Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului prezintă evaluarea impactului asupra mediului privind proiectul Săparea sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebăda Est, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre și a fost elaborat în urma parcurgerii de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a etapei de definire a domeniului evaluării, stabilindu-se îndrumarul cu probleme specifice care vor fi tratate în Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, emis de APM Constanța (Adresa Nr.2374 RP/05.09.2019).

Proiectul nu presupune săparea unor sonde noi, ci re-săparea unor sonde existente, respectiv sonda I9 sub numele de I9A și LO1 sub numele de LO1A, cu platforma de foraj marin Uranus, în zona platformei  fixe suport sonde numărul 3 (PFSS3)  din perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria.

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru lucrările de săpare a sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebăda Est din perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA a fost elaborat conform cerințelor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ordinului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare şi OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

La întocmirea studiului de evaluare a impactului asupra mediului au fost studiate datele din literatura de specialitate, din publicațiile de referință și de asemenea, rezultatele  studiilor referitoare la starea inițială a mediului privind biodiversitatea, calitatea indicatorilor fizico–chimici ai apei și sedimentelor, a programelor de monitorizare a ecosistemelor marine efectuate în timpul derulării proiectelor precedente de foraj desfășurate de către OMV PETROM SA.

1.1.1. Titularul proiectului

Lucrările de abandonare a sondelor existente I9  -  LO1 Lebădă Est şi de săpare a sondelor noi I9A respectiv LO1A Lebăda Est, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, se vor executa de:

OMV PETROM SA:

-  Sediul social: Str. Coralilor nr. 22 („Petrom City”), sector 1, Bucureşti, România,

CP 013329, www.petrom.com

- Număr de înregistrare: J40/8302/1997

- Cod de identificare fiscală: R1590082

- Persoană de contact: Maria Fotu, Tel: 0372 824 058, Fax: 0241 824 058,

e-mail:  maria.fotu@petrom.com.

1.1.2.  Autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului

În baza contractului-cadru nr. 99005776 din 28 februarie 2018, OMV PETROM S.A. a solicitat INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordului de mediu pentru proiectul intitulat „Săparea sondelor de exploatare I9A și LO1A Lebăda Est, în cadrul perimetrului de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria”.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” are sediul în Municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 300, jud. Constanța, România, având ca persoană de contact pe domnul dr. ing. Cornel Ursache, tel. 0241/543288; 0241/540870, Fax: 0241/831274, pagina web: www.rmri.ro,  E-mail: office@alpha.rmri.ro

INCDM „Grigore Antipa” Constanța este abilitat să întocmească studii de evaluare a impactului prin Certificat de înregistrare in Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului - poziția nr. 252 / Anexa nr. 1.

Tipurile de studii pentru protecția mediului pentru care este atestat INCDM:

- Raport de Mediu

- Raport privind Impactul Asupra Mediului

- Bilanț de Mediu

- Raport de Amplasament

- Studiu de Evaluare Adecvată

1.1.3.  Denumirea proiectului

„Executarea unor lucrări de săpare a sondelor de exploatare I9A și LO1A LEBĂDA EST, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria”, situat pe platoul continental românesc al Mării Negre.

1.1.4. Justificarea necesității proiectului

Industria petrolului şi a gazelor naturale nu se poate dezvolta fără o intensă activitate de interpretare a informațiilor culese de-a lungul timpului, în scopul descoperirii unor structuri geologice productive şi a diverselor relații dintre structurile deja cunoscute.

Interpretarea rezultatelor din cercetările anterioare justifică din plin continuarea şi aprofundarea investițiilor privind forarea unor sonde orizontale, pentru obținerea unor informații suplimentare, care pot conduce la identificarea unor noi capcane de tip structural.

Din ce în ce mai mult, în ultima perioadă se caută capcane subtile, în zone cu geologie complicată, ceea ce solicită mai multă atenție în prelucrarea şi interpretarea datelor, precum şi în proiectarea şi executarea lucrărilor de foraj. De asemenea, în ultimii ani a fost analizată posibilitatea realizării unor drene în diferite zone ale structurilor evidențiate, prin re-săparea unor sonde existente.

Lucrările de săpare a sondelor de exploatare I9A Lebăda Est respectiv LO1A Lebăda Est, în perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria, se înscriu în programul național de prospectare, explorare şi exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi de pe platoul continental românesc al Mării Negre.

Utilitatea publică a proiectului derivă din importanța strategică a producției interne de hidrocarburi, pe fondul instabilității ridicate a pieței internaționale şi a evoluției prețurilor.

1.1.5.  Localizarea proiectului

Lucrările de săpare a sondelor de exploatare I9A Lebăda Est, respectiv LO1A Lebăda Est se vor realiza în cadrul perimetrului de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria (concesionat în proporție de 100% de către OMV PETROM S.A.) pe Platforma continentală a Mării Negre.

Coordonatele de suprafață pentru cele două sonde aprobate de Agenția Națională de Resurse Minerale, pe elipsoid Krasovski, proiecție STEREO 70, respectiv elipsoid WGS84, proiecție UTM 300, sunt următoarele:

Tabelul nr. 1.1.

Coordonatele de suprafață ale sondelor I9A și LO1A Lebădă Est

|  | ELIPSOID WGS84 (UTM 30) |  | ELIPSOID KRASOVSKI (STEREO 70) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Est (m) | Nord (m) | Y=Est (m) | X=Nord (m) |
| I 9A |  | 464121,68 | 4930546,11 | 861560,791 | 346594,288 |
| LO1A |  | 464114,90 | 4930548,46 | 861553,867 | 346596,213 |

Sondele inițiale I9, respectiv LO1, Lebădă Est sunt amplasate la nivelul Platformei Fixe Suport Sonde nr. 3 (PFSS3) din cadrul complexului Platformei Centrale de Producție (Figura nr. 1.1).

Figura nr. 1.1. Platforma fixă suport sonde nr. 3 (PFSS 3)

Distanța dintre găurile celor două sonde inițiale, I9 și LO1 Lebăda Est, situate pe Platforma fixă suport sonde nr. 3 (PFSS3), este de cca. 7 m una față de alta (Figura nr. 1.2 și 1.3).

Figura nr. 1.2. Poziția  în cadrul platformei fixe suport sonde nr. 3 (PFSS3)

a sondelor inițiale I9 Lebăda Est și LO1 (LO1 se află poziționată pe extensie PFSS3)

Figura nr. 1.3. Platformele fixe PFSS3 cu sloturile corespunzătoare sondelor inițiale I9 și LO1 Lebăda Est și a rețelei de conducte aferente.

Structura Lebăda Est este amplasată pe flancul nord-estic al Depresiunii Istria, aparținând Platoului continental românesc al Mării Negre, pe aliniamentul structural Pescăruș - Lebăda Est - Lebăda Est  - Delta - Sinoe, evidențiat la nivelul depozitelor sedimentare de vârstă Jurasic mediu - Neocomian, Cretacic şi Eocen.

Conform coordonatelor de suprafață aprobate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale,  sondele de exploatare LO1A și I9A vor fi amplasate în locația sondelor inițiale LO1 și I9 Lebăda Est, la aproximativ următoarele distanțele estimate (Figura nr. 1.4): distanța până la țărm ≈ 22 km; Constanța / România ≈ 82 km și față de granițele statelor riverane: Bulgaria ≈ 117 km - Ucraina ≈ 75 km. Proiectul propus poate fi încadrat în Anexa nr. 1 a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 pct.15, producerea hidrocarburilor din platforma continentală.

Figura nr. 1.4  Localizarea perimetrului sondelor I9A și LO1A Lebăda Est.

Perimetrul în care se vor realiza lucrările în sondele I9A și  LO1A Lebăda Est este amplasat în afara limitelor ariilor naturale protejate Marea Neagră (ROSPA 0076) şi Delta Dunării - zona marină (ROSCI 0066) - cea mai apropiată de aceasta fiind Aria Specială de Protecție Avifaunistică Marea Neagră ROSPA0066. Distanța minimă de la extremitatea estică a perimetrului, situat la est de rezervație (ROSCI 0066), până la limita estică a acesteia, este de aproximativ 8 km  (Figura nr. 1.3).

Situația actualizată a siturilor de importanță comunitară de-a lungul litoralului românesc al Mării Negre, stabilită de  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin  Ordinul nr. 46/2016  privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, emis în data de 15 februarie 2016 (M.Of. nr. 114/15 feb. 2016), este următoarea (9 situri):

Situri nou desemnate:

ROSCI0311 Canionul Viteaz

ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov

Situri cu suprafețe extinse

ROSCI0281 Cap Aurora

ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină

ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud

ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai

ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

Rămâne nemodificat

ROSCI0293 Costinești - 23 August

Prin extinderea ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină, situl ROSCI0237 - Structurile submarine metanogene de la Sfântu Gheorghe este practic înglobat în ROSCI0066.

Conform coordonatelor de suprafață pentru cele două sonde aprobate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (elipsoid Krasovski, proiecție STEREO 70) corespunzătoare  sondelor iniţiale (Figura nr. 1.4): sonda I9 / I9A: N(X) = 346594,288m; E(Y) = 861560,791 m și sonda LO1 / LO1A:N(X) = 346596,213 m; E(Y) = 861553,867 m vor fi amplasate la aproximativ:

- situl ROSCI 0066  Delta Dunării - zona marină  ≈ 8 km;

- limita sudică ROSCI 0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov ≈ 28 km;

- limita A.R.B.D.D. și  ROSPA 0076 Marea Neagră  ≈ 22 km.

1.2. Descrierea proiectului și a etapelor de  realizare

Obiectivul sondelor I9A și LO1A Lebăda Est îl constituie traversarea formațiunilor geologice de vârstă Cretacic superior alcătuite din calcare micritice, grezoase, pelitomorfe şi subordonat gresii cuarţoase cu treceri la microconglomerate,  urmată de echiparea cu liner de 4 ½ in şi punerea în producție a intervalului corespunzator secvenței saturate cu hidrocarburi.

Realizarea proiectului nu presupune săparea unor sonde noi, ci re-săparea orizontală a unor sonde existente, respectiv sonda I9 sub numele de I9A și LO1 sub numele de LO1A, cu platforma de foraj marin Uranus, pe locația platformei  fixe suport sonde numărul 3 (PFSS 3)  în perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria.

I9

LO1

Figura nr. 1.5. Construcția actuală a sondelor existente I9 șI LO1 Lebăda Est.

Etapele lucrărilor de  realizare a proiectului pentru forarea sondei  I9A Lebăda Est sunt următoarele:

- Construcția sondei  I9A Lebăda Est este similară cu cea a sondei I9 Lebăda Est, pentru intervalul 0-1800 m (se va realiza fereastră în coloana de 7 in). În vederea producerii sondei de la nivelul zăcământului Cretacic superior, se va echipa sonda cu liner de 4 ½ in, necimentat și cu porturi având atât rolul de a permite stimularea sondei, cât și acela de a permite curgerea fluidelor de zăcământ în sondă.

Pentru sonda I9A Lebăda Est s-au obținut de la ANRM următoarele aprobări:

- Aviz de principiu nr. 16394/27.12.2019

- Acord de abandonare nr. 269-ab/12.06.2019 a intervalului 2798-1800 m

- Aviz de săpare nr. 270-C/12.06.2019 a intervalului 1800-4630 m

Menționăm că operațiile de abandonare propuse pe intervalul 2798m-1800 m în gaura veche se vor efectua cu instalația P80 existentă la bordul platformei fixe suport sonde nr.3 (PFSS3), urmând ca doar operațiunile efective de foraj și echipare definitivă să se efectueze cu platforma de foraj marin Uranus aparținând companiei GSP Offshore S.R.L.

Lucrările de abandonare a tronsonului de gaură 2798-1800 m vor consta din:

- Omorârea sondei cu un fluid cu densitatea de 1,22 Kgf/dm3;

- Dez-echiparea sondei;

- Efectuarea unei operații de cimentare a perforaturilor existente la nivelul formațiunii Cretacic superior, prin plasarea unui dop de ciment pe o lungime de cca. 60 m;

- Echiparea sondei cu țevi de extracție de 2 7/8 in la adâncimea de 500 m și punerea în siguranță a sondei până la mobilizarea platformei de foraj Uranus.

Operațiile de abandonare se vor efectua anterior mobilizării pe locație a platformei de foraj marin Uranus aparținând companiei GSP Offshore S.R.L.

După realizarea operațiunilor de abandonare a intervalului 2798-1800 m, vor demara efectiv operațiunile de foraj pentru sonda I9A Lebăda Est, care se vor desfășura astfel:

- Mobilizarea platformei de foraj Uranus pe locația sondei I9 Lebăda Est constă în:

-  deplasarea platformei de foraj marin URANUS în zona platformei fixe de suport sonde nr. 3 pe locația de forare a sondei I9 Lebăda Est (Figura nr. 1.6 );

-  fixarea platformei de foraj marin URANUS pe substrat prin coborârea celor trei picioare;

-  verificarea instalațiilor și utilajelor de la bordul platformei;

-  preluarea fluidului de foraj și a materialelor vrac de pe vasele suport.

Figura nr. 1.6  Operațiuni specifice de tractare a platformei Uranus

- Operațiunile  de foraj pentru sonda I9A Lebăda Est:

- Se vor extrage țevile de extracție de la adâncimea de 500 m;

- Se va plasa pana de deviere la adâncimea de cca. 1800 m pe traiect în vederea  realizării ferestrei în coloana de 7 in / dispozitiv prezentat în Figura nr. 1.7.;

Figura nr. 1.7. Dispozitivul (pana) de deviere

- Se va săpa sonda  I9A Lebăda Est pe intervalul 1800 - 4630 m = 2830 m cu sapă de 6 in, utilizând un fluid de foraj pe bază rășini sintetice (tip SBM/NADF) cu densitatea de 1.15-1.20 Kgf/dm3.

- Se va echipa sonda cu liner 4 ½ in necimentat, packere de teren și 12 porturi de  producție prin care se poate realiza operația de stimulare, respectiv punerea în producție a sondei la nivelul zăcămîntului Cretacic superior.

- Punerea în producție a sondei și demobilizarea platformei Uranus de pe locație

După finalizarea programului de săpare a sondei I9A Lebăda Est, vor fi efectuate lucrări de demontare/dezafectare; aceste lucrării, constau în:

-  translatarea instalației de foraj;

-  deplasarea unității de foraj - Platforma de foraj marin URANUS în zona de forare a sondei LO1A Lebăda Est, tot de pe PFSS nr. 3, dar în altă poziție.

Etapele lucrărilor de  realizare a proiectului pentru forarea sondei LO1A Lebăda Est sunt următoarele:

La momentul realizării Studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru forajul sondei LO1A a fost emis Avizul de principiu ANRM nr. 16395/27.12.2018, în vederea obținerii Avizelor și aprobărilor necesare emiterii Acordului de mediu. Până la momentul începerii forajului sondei LO1A Lebăda Est și în funcție de rezultatele obținute în timpul forajului sondei I9A, vor fi obținute  Acordul de abandonare a intervalului 3074 - 1620 m, respectiv Avizul de săpare a intervalului 1620 - 4457 m = 2837 m.

- Construcția sondei LO1A Lebăda Est este similară cu cea a sondei LO1 Lebăda Est, pentru intervalul 0-1620 m (se va realiza fereastra prin coloana de 9 5/8  in şi coloana de 7”). În vederea producerii sondei de la nivelul zăcământului Cretacic superior, se va echipa sonda cu liner de 4 ½ in, necimentat și cu porturi, având atât rolul de a permite stimularea sondei, cât și acela de a permite curgerea fluidelor de zăcământ în sondă.

Succesiunea lucrărilor la sondă (abandonare gaură veche cu platforma URANUS, săpare a sondei LO1A și echipare în vederea punerii în producție) se prezintă astfel:

- Mobilizarea platformei Uranus pe locație

Mobilizarea platformei de foraj marin Uranus presupune efectuarea următoarelor activități :

- deplasarea platformei de foraj marin URANUS în zona platformei fixe de suport sonde nr. 3 pe locația de forare a sondei LO1A Lebăda Est;

- fixarea platformei de foraj marin URANUS pe fundul mării, prin coborârea celor trei picioare;

- verificarea instalațiilor și utilajelor de la bordul platformei;

- preluarea fluidului de foraj și a materialelor vrac de pe vasele suport.

- Omorârea și abandonarea sondei inițiale LO1 Lebăda Est

Lucrările de omorâre și de abandonare a sondei LO1 lebăda Est pe intervalul 3074 – 1620 m constau în :

- Omorârea sondei cu un fluid de foraj pe bază de apă cu densitatea de 1,03-1,07 Kgf/dm3;

- Extragerea niplelor din packerul permanent plasat la adâncimea de 1713 m;

  - În situația în care nu se va reuși extragerea niplelor din packer, se va reteza tubingul de la adâncimea de approx. 1695 m;

- Plasarea unui reținător de ciment deasupra packerului permanent (sau deasupra adâncimii de retezare a packerului) în vederea cimentării intervalului productiv.

- Operațiunile  de foraj pentru sonda LO1A Lebăda Est:

Lucrările de foraj pentru sonda LO1A constau în :

- Plasarea unei pene de deviere la adâncimea de cca. 1620m in vederea realizării ferestrei prin coloana de 9 5/8  in coloana de 7”.

- Saparea sondei LO1A pe intervalul 1620-4457m = 2837m cu sapa de 6in, utilizand un fluid de foraj pe baza de rasini sintetice (tip SBM/NADF) cu densitatea de 1-15-1,20 Kgf/dm3.

- Echiparea sondei cu liner de 4 ½ in necimentat, packere de teren si 9 porturi de productie prin care se poate realiza operatia de stimulare selectivă.

- Punerea in productie a sondei și demobilizarea platformei Uranus de pe locatie

După finalizarea programului de săpare a sondei LO1A  Lebăda Est, vor fi efectuate lucrări de demontare/dezafectare, aceste lucrării, constau in:

-  translarea instalației de foraj din poziția de lucru;

-  deplasarea unității de foraj - Platforma de foraj marin URANUS spre port Agigea.

Forajul ambelor sonde se va realiza prin utilizarea unui fluid de foraj de tip SBM/NADF (pe bază de ulei mineral), cu densitatea de 1,22 Kgf/dmc.

Detritusul rezultat în urma executării lucrărilor de foraj este estimat la cca. 51 m3 la sonda I9A, pe tronsonul cu o lungime de 2830m (1800m- 4630m) si diametrul de 6in și cca. 53 m3 detritus rezultat la sonda LO1A, pe tronsonul cu o lungime de 2837 m (1620m-4454m) si cu diametru de 6 in .

Se face mențiunea că, în urma realizării forajului, nu se deversează nimic în mare, fluidul de foraj rămas se recuperează şi se reutilizează la altă sondă, iar detritusul se recuperează şi se aduce la mal pentru neutralizare.

1.2.1.  Perioada propusă de implementare a proiectului

Se estimează că lucrările de săpare a sondelor  I9A  și LO1A Lebăda Est vor avea o durată scurtă de aproximativ 90 zile (o medie de 45 zile pentru fiecare sondă), din care:

-    2 zile mutat platforma pe locație

-  12 zile realizat abandonarea și fereastra

-    8 zile foraj efectiv

-    8 zile completare și asigurare gaura de sondă

-   10 echiparea cu liner 4 ½  in

-    5 zile demobilizare platformă

Diagrama timp - adâncime Sonda LO1A

Diagrama timp - adâncime Sonda I9A

Figura nr. 1.8. Diagrama timp - adâncime pentru forajul sondelor I9A și LO1A

Menționăm că în cazul sondei I9A, pe lângă cele 35 zile estimate efectiv pentru foraj și echipare se vor adăuga și cele 10 zile estimate pentru abandonare gaura veche (sonda I9 Lebăda Est).

Perioada prevăzută pentru instalarea platformei și începerea operațiunilor este în al III- lea trimestru al anului 2019.

Amplasarea platformei are un caracter temporar, atâta timp cât durează mobilizarea, forajul propriu-zis, investigațiile geofizice, echiparea pentru producție și demobilizarea ei.

1.3. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producției

- Informații privind producțiile estimate pentru fiecare din cele două sonde

În ceea ce privește producțiile estimate (cu o probabilitate de 50%), pentru fiecare din cele două sonde, acestea se prezintă astfel :

I9A Lebăda Est va fi o sondă de producție țiței, cu următoarele debite inițiale estimate (după stimularea sondei) :

  - Debit inițial maxim de 50 to/zi țiței

  - Debit inițial maxim de 9 mii Stm3/zi gaze

LO1A Lebăda Est va fi o sondă de producție țiței cu următoarele debite inițiale estimate (după stimularea sondei) :

  - Debit inițial maxim de 75 to/zi țiței

  - Debit inițial maxim de 12,4 mii Stm3/zi gaze

- Resursele necesare în săparea sondelor de exploatare I9A și LO1A LEBĂDA EST

Pe parcursul derulării operațiunilor de forare, energia electrică necesara funcționării echipamentelor si asigurării utilităților este produsă independent cu ajutorul generatoarelor de  putere de pe unitatea de foraj, alimentate cu combustibil (motorină).

Tabelul nr. 1.4.

Informații privind necesarul resurselor energetice.

| Denumirea | Cantitatea | Furnizor |
| --- | --- | --- |
| Motorina | 1 980 tone* | furnizori/distribuitori autorizați |

*Utilizarea unui combustibil cu conținutul de sulf cf. HG nr. 346/2016, în scopul limitării emisiilor de dioxid de sulf rezultate din arderea combustibililor lichizi.

1.4. Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate pentru realizarea proiectului

1.4.1. Fluide de foraj utilizate

În timpul operațiunilor de foraj, prin garnitura de foraj se pompează un fluid sintetic (fluid de foraj), care ajunge sub presiune până la sapa de foraj.

Pentru forajul fiecărei sonde se va utiliza un fluid de foraj sintetic - SBM (sau NADF) cu densitatea de cca.1,22 Kgf/dmc în volum de:

- cca. 297 m3  pentru sonda I9A, pentru un tronson forat de 2830 m

- cca. 298 m3, pentru sonda LO1A, pe un tronson forat de 2837 m.

Menționăm ca ambele tronsoane forate au un diametru de 6 in (152,4 mm)

Platforma de foraj marin Uranus are capacitate de stocare pentru fluide:

- Capacitatea de stocare a fluidului de foraj activ/în lucru este de 259 m3 și se referă la capacitatea de stocare în habele de noroi.

- Capacitatea de stocare SBM (sau NADF) de 372 m3, fluidul folosit ca bază pentru crearea SBM activ.

Acesta poate fi stocat în 3 tancuri din corpul platformei, de unde poate fi pompat în habele de noroi unde se formează fluidul de foraj activ. Cantitatea maximă de fluid pentru prepararea SBM, care poate fi stocată în tancuri, este de aproximativ 330 tone.

Pentru alte produse chimice (stocate la bord în saci, în magazia dedicată situată sub puntea principală), suprafața destinată este de circa 360 m2, se pot stoca până la 2.500 saci, iar greutatea maximă este de 120 tone.

Se menționează faptul că la bordul platformei se stochează doar cantități de materiale necesare porțiunii de foraj în curs, pentru a nu supraaglomera puntea platformei. Pe masură ce se avanseaza forajul sondei și se consumă o parte din materiale, se aduc alte cantități din aceleași materiale, în funcție de necesități.

Fluidul de foraj are un rol esențial în desfășurarea activităților de forare, el îndeplinind următoarele funcții:

- controlează presiunea în sondă și împiedică pătrunderea fluidelor din formațiunile geologice în gaura sondei;

- îndepărtează sfărâmăturile de rocă (detritus) şi le antrenează la suprafață, iar, dacă circulația se întrerupe, menține tăieturile de foraj suspendate în secțiune;

- lubrifiază şi răcește sapa şi garnitura de foraj;

- etanșează şi stabilizează formațiunile prin care se forează.

În timpul operațiunilor de forare, prin garnitura de foraj se pompează fluid de foraj, care revine la suprafață prin spațiul inelar dintre garnitura de foraj şi coloanele de tubaj.

Fluidul de foraj este recirculat şi menținut în stare bună pe toată durata operațiunilor, iar, împreună cu detritusul, este prelucrat pe platformă printr-o instalație de site vibratoare, pentru a spori gradul de recuperare a fluidului şi de curățare a detritusului.

În fluidul de foraj sunt introduse diverse substanțe chimice, care trebuie să îndeplinească următoarele funcțiuni:

Controlul pierderilor în timpul forajului

În timpul executării forajului, în anumite formațiuni geologice pot apărea pierderi de fluid de foraj prin fisurile rocilor înconjurătoare, reducându-se astfel volumul de noroi care revine pe platformă pentru curățire şi reutilizare. În acest scop, se utilizează materiale naturale fibroase, filamentoase, în formă granulară sau de fulgi (de obicei mică şi coji de nucă pisate), care opresc pierderile de circulație atunci când sapa de foraj ajunge într-un strat poros sau într-o formațiune natural fisurată.

Lubrifiere

În mod normal, fluidul de foraj are proprietăți suficiente pentru lubrifierea şi răcirea sapei, dar, în situații de încărcare extremă, se adaugă şi alți lubrifianți, care să împiedice înțepenirea garniturii de foraj.

Controlul presiunii

În general, se utilizează barita (sulfatul de bariu) ca agent de îngreunare pentru controlul presiunii în sondă pentru intervalul în care se va face abandonarea cu plasarea de dopuri de ciment.

Controlul pH-ului

Pentru controlul alcalinității fluidului folosit doar la abandonarea actualului interval productiv se utilizează sodă caustică (50 kg la 100 m3 apa). Astfel se asigură performanța optimă a polimerilor din fluidul de foraj şi se menține sub control activitatea bacteriană.

Fiecare program de foraj este diferit, în funcție de adâncimea de foraj, formațiunile traversate de foraj şi de unghiul sub care se forează sonda. Sondele I9A și LO1A Lebăda Est vor fi săpate prin utilizarea unui fluid foraj tip SBM sau NADF (Non-Aqua-Drilling-Fluid) pe bază de uleiuri, cu greutate specifică de 1.20-1.25 sg.

În scopul asigurării unui regim optim de forare, echipa de proiectare a forajului sondelor I9A și  LO1A Lebăda Est realizează o amplă analiză  a informațiilor obținute din datele geologice-geofizice și din probele de producție de la sondele de corelare utilizate în proiect. De asemenea, se analizează  principalele dificultăți de foraj semnalate la sondele de corelare.

1.4.2. Cimentarea sondei

În cazul proiectului prezentat, procesul de cimentare va avea loc doar în sondele vechi LO1, respectiv I9, pentru amplasarea unui dop de ciment pentru izolarea perforaturilor existente la nivelul formațiunii Cretacic superior.

Înainte de începerea operațiunilor de cimentare, va fi stabilită cantitatea și compoziția  pastei de ciment care va fi folosită, urmând să fie determinate densitatea și vâscozitatea acesteia, dar și proprietățile cimentului după întărire.

În compoziția pastei de ciment, cel mai adesea, se folosește cimentul de Portland, care se amestecă cu diferite tipuri de aditivi, în funcție de situația în care mortarul va fi folosit.

Aditivii folosiți pot fi acceleratori, pentru întărirea cimentului într-un timp relativ scurt, sau intensificatori, pentru a prelungi perioada de priză. Pentru a crește sau micșora densitatea cimentului sunt utilizați aditivi de mărire sau micșorare a masei. Aditivii pot fi adăugați pentru a modifica forța de compresiune a cimentului, proprietățile de curgere sau rata de hidratare.

Etapa de omorâre și abandonare a sondelor inițiale I9 și LO1 Lebăda Est reprezintă  de fapt lucrări în sondă în vederea retragerii din gaura de sondă veche I9, respectiv LO1 Lebăda Est, de la un strat slab productiv, depletat, la alt strat, presupus productiv. Aceste lucrări constau în izolarea intervalului slab productiv cu un dop de ciment și executarea unei ferestrei de foraj pentru noua gaură de sondă, ce va fi executată deasupra dopului de ciment.

Aceste lucrări se vor executa în baza unui Acord de abandonare obținut de la ANRM.

Tabelul 1.5.

Ciment și aditivi pentru ciment utilizați la dopurile de ciment

| Produs | Funcția | Fraze de risc |
| --- | --- | --- |
| Anti-Settling Agent D153 cuarț | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe bază de ulei | H373 |
| Cement Class G, D907 Ciment Portland | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe bază de ulei | H315,H318,H335 |
| ANTIFOAM AGENT D47 | Anti spumă pe aplicațiile pe bază de ulei | Nu există |
| SALTBOND* II Additive D80A | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe bază de ulei | Nu există |
| Liquid Retarder D81 | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe bază de ulei | Nu există |
| D095 Cement Additive | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe bază de ulei | Nu există |
| UNIFLAC* L D168 | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe baza de ulei | Nu există |
| MUDPUSH* II Spacer D182 | Folosit ca aditiv de betonare in aplicațiile pe bază de ulei | Nu există |
| Antifoaming Agent D206 | Antispumant | Nu există |
| Low Temperature Dispersant D230 | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe bază de ulei | Nu există |
| UNISET-LT D177 Phosphoric acid | Folosit ca aditiv de betonare în aplicațiile pe bază de ulei | H315,H319,H290 |

H315 - Provoacă iritarea pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetat

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H290 - Poate fi coroziv pentru metale

După realizarea dopurilor de ciment, în gaura de sondă inițială se va plasa un dop de separare de la suprafața găurii de sonda până la dopul de ciment, în vederea amplasării penei de deviere și pornirii forajului.

Tabel nr. 1.6.

Materialele folosite la compoziția dopului de separare de 4 mc

| Produs | Mod de ambalare Cantitate pe sac | Cantitate saci | Cantitate (to) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soda caustică | 25 kg / sac | 1 | 0.025 (to) |
| Carbonat de sodiu | 50 kg/sac | 1 | 0.050 to |
| Natrosol 250HHR-P | 25 kg / sac | 2 | 0.050 to |
| Calciu CHL 95-98% | 1000 kg / sac mare | 2 | 2 to |
| AVOIL BASE EDC 9511 | Vrac,1 mc | 4 (x814) | 3.256 to |
| Total |  |  | 5,381 |
| Barită | 1500 kg/pachet |  | 10,500 |

1.4.3. Substanțe chimice folosite în procesul de foraj

Substanțele și preparatele chimice utilizate în pregătirea fluidului de foraj și a pastei de ciment sunt păstrate în depozitul bazei logistice de la țărm, în ambalajele originale, iar dispunerea lor în depozit, precum și transportul la unitatea de foraj se realizează       respectând-se fișele tehnice cu privire la transport și manevrare.

Pe platforma de foraj substanțele chimice sunt stocate în spații special destinate acestui scop, ferite de precipitații, în saci sau în silozuri. În mod excepțional, unele substanțe ambalate în saci pot fi stocate pe punte, dar, cum platforma este prevăzută cu sistem „deversare zero”, care captează apa din precipitații căzută pe punte, nu există pericolul ca acestea să ajungă în mare. Fiecare substanță chimică adusă la bordul platformei de foraj vine însoțită de o fișă cu date de securitate specifică (MSDS - Material Safety Data Sheet), în care se menționează denumirea substanței și datele companiei care o furnizează, tipul de pericole pe care le poate genera, compoziția, măsuri de prin ajutor, instrucțiuni în caz de incendiu, măsuri în cazul împrăștierii accidentale, recomandări pentru manipulare și stocare și altele.

Lista substanțelor chimice care vor fi folosite pentru prepararea fluidului de foraj și modul în care acestea sunt ambalate sunt prezentate mai jos:

Tabelul nr. 1.7.

Parametrii fizici ai fluidului de foraj

| Diametrul găurii sondei (in) | 6” |
| --- | --- |
| Interval forat (m) | 1800-4630 m MD sonda I9A 1620-4457 m MD sonda LO1A |
| Lungime interval forat | 2830 m sonda I9A 2837 m sonda LO1A |
| Tip fluid de foraj | Fresh NADF |
| Greutate specifică fluid de foraj | 1.15-1.25 sg |
| Deviația | Construcție de la 100 la 89.690 |
| Complex litologic | Cretacic superior |
| Tip fluid |  | Fresh NADF |
| Greutate specifică fluid |  | 1.15 -1.25 sg |
| Vâscozitate plastică |  | 30 - 40 cP |
| Yeld Point (Tensiune dinamică de forfecare) |  | 14 - 18 lb/100 ft2 |
| 6 RPM |  | 7 – 9 |
| Gelaţie 10 sec |  | 5 - 10 lb/100 ft2 |
| Gelaţie10 min |  | 8 - 18 lb/100 ft2 |
| Filtrate HP-HT |  | 5 - 6 ml/30min |
| HP-HT turta |  | 0.5mm |
| Stabilitate electrică |  | > 500 V |
| Rația O/W (Oil/Water) |  | 80/20-85/15 |
| Alcalinitate POM |  | 3 -4 ml H2SO4 N/50 |
| LGS (low gravity solid) |  | < 6 % din volum |
| Exces de var |  | 10 - 15 kg/m3 |
| Salinitate fazei apoase |  | 125000-165000mg/l |

Tabelul nr.1.8.

Materiile prime și reactivi utilizați pentru prepararea fluidului de foraj SBM

|  | Fluidul de foraj SBM | Mod de ambalare | TONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AVOIL BASE EDC 9511 | 1 m3 (Greutate specifică 0,814 kg/mc) | 11,396 |
| 2 | AVOIL BASE EDC 9511 (extra) | rezervor | 157,916 |
| 3 | AVOIL PE/LT | 180 kg/butoi (208 litri) | 3,600 |
| 4 | AVOIL SE/LT | 180 kg/butoi (208 litri) | 4,320 |
| 5 | AVABENTOIL HY (Bentonită) | 25 kg/sac | 6,525 |
| 6 | AVOIL FC | 180 kg/butoi (208 litri) | 4,320 |
| 7 | AVOIL FR HT | 25 kg/sac | 2,375 |
| 8 | LIME | 25 kg/sac | 8,925 |
| 9 | AVOIL WA/LT | 190 kg/sac (208 litri) | 1,330 |
| 10 | AVACARB | 1000 kg/sac (big bag-uri) | 104 |
| 11 | AVOIL TN/LT (extra chimicale) | 170 kg/sac (208 litri) | 0,680 |
| 12 | AVOIL VS/LT | 180 kg/butoi (208 litri) | 0,720 |
| 13 | INTASOL F/M/C (extra chimicale) | 25 kg/sac | 3 |
| 14 | AVOIL DW (extra chimicale) | 170 kg/sac (208 litri) | 0,510 |
| 15 | AVAWASH OBM LT | 180 kg/butoi (208 litri | 0,720 |
| 16 | FRACSEAL (extra chimicale) | 25 lb/sac | 0,452 |

Tabel nr.1.9.

Frazele de periculozitate

| Nr. Crt | Componentele chimice folosite la fluidul de foraj | Funcția | Fraza de periculozitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AVOIL Base ( EDC 95-11) - stare lichidă Combinaţie complexă şi variabilă de hidrocarburi parafinice şi ciclice cu număr de atomi de carbon cuprins predominant între C15 - C20 | Fază continuă pe bază de ulei | H304 |
| 2 | AVOIL TN-LT (lichid) Petroleum distillates | Agent de fluidizare | H304 uşor periculos pentru apă (WGK 1) |
| 3 | AVOIL FC (lichid) Reducator de filtrat pentru fluide de foraj pe bază de ulei (OBM). | Aditiv pentru pierderea de fluid | H302, H373 |
| 4 | AVOIL PE-LT Emulsificator primar pentru fluide de foraj pe bază de ulei. | Agent primar de stabilizare a emulsiei | H302, H 315, ,H317, H373, , H412 |
| 5 | AVOIL FR/HT Reducător de pierderi pentru fluidele de foraj pe bază de ulei (OBM). | Agent reologic Hidrocarburi-negre-solide. | nu |
| 6 | AVOIL WA-LT Agent de umectare cu toxicitate redusă pentru fluide de foraj pe bază de ulei. | Agent de umectare | H304, H317, EUH066 |
| 7 | AVOIL VS-LT (lichid) Agent de toxicitate redusă pentru modificarea proprietăților reologice pentru fluide de foraj pe bază de ulei (OBM). | Agent de vâscozitate | H317, |
| 8 | AVOIL SE-LT (lichid) Emulgator și agent de umectare pentru fluide de foraj pe bază de ulei. | Agent secundar de stabilizare a emulsiei | H315, H317,H412 |
| 9 | AVAWASH OBM Stare lichidă agent deblocant cu toxicitate redusă pentru fluide de foraj pe bază de ulei | Agent de spălare | H302, H315, H318, H373, H412 |
| 10 | CALCIUM CLORIDE (solid), Agent de îngreunare solubil și sursă de calciu în fluidele de foraj inhibitoare de calciu. | Controlul stabilității sondei de foraj | H319 |
| 11 | LIME (Var hidratat ) - pulbere Hidroxid de calciu. Material pentru reglarea pH-ului. | Controlul alcalinității | H315, H318, H335 |
| 12 | AVACARB (marmură) Stare solidă Material îngreunare | Controlul pierderii fluiduluii | nealocat |
| 13 | AVABENTOIL HY Sare de bentonită Stare fizică solidă Agent de creştere a vâscozităţii pentru fluide de foraj pe bază de ulei (OBM) | Agent de vâscozitate | H 372 |
| 14 | INTASOL F-M (solid) material colmatant Marmură | Închide porii formațiunii forate pentru a preveni controlul pierderii fluidului de foraj | nealocat |
| 15 | CAUSTIC SODA (doar 25 Kg în caz de necesitate pentru controlul alcalinității) Hidroxid de sodiu | Controlul alcalinității Se folosește doar in partea de ABANDONARE a sondei, nu si pe perioada forajului | H 290, H314 |
| 16 | SODIUM CARBONATE sau SODA ASH (Carbonat de sodiu ) Stabilizator de PH si eliminator de calciu pentru fluidele de foraj. | Îndepărtează calciul din noroiul de foraj | H 319 |
| 17 | AVOIL DW | Agent de modificare a vâscozității pentru fluide de foraj pe bază de ulei | H315,H319,H302,H330,H314, H317, H335, H312 |
| 18 | FRACSEAL FINE/MEDIUM. | Aditiv pentru fluidele de foraj. | nealocat |

H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii

H312: Nociv în contact cu pielea

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor

H330: Mortal în caz de inhalare

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H302: Nociv în caz de înghiţire

H315: Provoacă iritarea pielli

H318: Provoacă leziuni oculare grave

H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H372: Poate provoca afectari ale organelor în caz de expunere repetată sau prelungită

EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

EUH208: Conține dietilentriamină. Poate provoca o reacție alergică

H290: Poate fi coroziv pentru metale

1.5. Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul,

generați de activitatea propusă

Conform Legii nr. 98/1992 privind ratificarea Convenției privind protecția Mării Negre împotriva poluării, poluarea mediului marin înseamnă „introducerea de către om, direct sau indirect, de substanțe sau energie în mediul marin, inclusiv estuare, care au sau pot avea ca rezultate asemenea efecte dăunătoare cum sunt vătămarea resurselor vii și vieții marine, pericole pentru sănătatea omului, obstacole pentru activitățile pe mare, inclusiv pescuitul și alte folosințe legitime ale mării, degradarea calității de folosință a apei mării și deteriorarea condițiilor de agrement“.

Afectarea echilibrului ecologic poate conduce la reducerea diversității și rezistenței biologice a ecosistemelor naturale și antrepozite, afectând pe cale de consecință și calitatea vieții. Toate aceste fenomene sunt cauzate în principal de poluarea apei, aerului și solului/sedimentelor, supraexploatarea resurselor ori gospodărirea și valorificarea lor deficitară.

În cadrul proiectului analizat, poluanții care ar putea afecta mediul marin sunt:

1.5.1. Poluarea sonoră

Poluarea sonoră (zgomot) în cadrul proiectului poate fi generată din următoarele  surse:

- surse de zgomot de pe platforma de foraj:

- la suprafață (echipamente și utilaje);

- subacvatic (introducerea coloanelor de foraj);

- surse de zgomot de pe navele suport;

- surse de zgomot aeriene, produs de elicoptere folosite pentru transportul personalului, echipamente sau urgente medicale.

- Tabelul nr. 1.10.

Surse de zgomot şi de vibraţii

| Surse de zgomote şi vibraţii | Nr. surse | Poluare potenţială estimată pe amplasament |
| --- | --- | --- |
| Platforma de foraj | 1 | 140 -160 dB |
| Introducerea coloanelor (liner 4 1/2in) | 1 | 135 -145 dB |
| Elicopter | 1 | 140 dB |
| Vase de sprijin (remorcher) | 1 | 162 dB |

Platforma de foraj marin este dotată cu sistemele necesare atât activității de foraj, cât și de asigurare a condițiilor de locuit pentru personalul operator (max. 90 persoane).

Pe durata operațiunilor de foraj, nivelul de zgomot produs de echipamentele de introducerea coloanelor, mașinile și instalațiile specifice de la bordul platformei, pot determina o poluare sonoră ce ar putea fi resimțită atât la suprafața apei, cât și în mediul subacvatic.

Pentru săparea sondei se va utiliza un sistem de foraj rotativ, care constă dintr-o structură de tip pod rulant (schelă) montată pe platforma de foraj. Din punct de vedere acustic o navă reprezintă o sursă radiantă de zgomote de frecvențe într-o gama foarte largă. Câmpul acustic total se împarte în câmpul acustic acvatic și câmpul acustic de la bordul navei.

În ceea ce privește nivelul acustic la bordul navelor (implicit și platforme de foraj), potrivit Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 543/2014 pentru publicarea acceptării Codului privind nivelul de zgomot la bordul navelor, adoptat prin Rezoluția MSC 337/91 a Comitetului de Siguranța Maritima (MCS), limitele specificate in Capitolul 4 al acestui Ordin sunt considerate ca fiind niveluri maxime admise, iar acolo unde este posibil este de dorit ca nivelul de zgomot sa fie mai mic decât nivelurile maxime specificate.

Astfel, zgomotul produs de funcționarea și deplasarea unei nave se încadrează într-o limita de 55 - 110 dB, atingând nivelul maxim în sala motoarelor (Tabelul 1.11).

Tabelul nr. 1.11

Limitele pentru nivelurile de zgomot [dB(A)] specificate pentru spațiile la bordul

navelor (Rezoluția MSC 337/91 pct. 4.2)

| Denumirea camerelor și încăperilor navei | Mărimea navei |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tonaj brut 1600 - 10000 | Tonaj brut >/=10000 |
| 1. Încăperi de lucru |  |  |
| Încăperi de mașini | 110 | 110 |
| Compartimente de comandă a mașinilor | 75 | 75 |
| Ateliere, altele decât acela care fac parte din compartimentele de mașini | 85 | 85 |
| 2. Încăperi de navigație |  |  |
| Încăperi de lucru nespecificate (alte zone de lucru) | 85 | 85 |
| Puntea de navigație și camerele hărților | 65 | 65 |
| Posturi de veghe, incluzând aripile punții de navigație și ferestrele | 70 | 70 |
| Încăperi pentru echipament radio (cu echipamente radio care funcționează, dar nu produc semnale audio) | 60 | 60 |
| Încăperi pentru echipament radar | 65 | 65 |
| 3. Încăperi de locuit |  |  |
| Cabine și infirmerii | 60 | 55 |
| Săli de mese | 65 | 60 |
| Săli de recreere | 65 | 60 |
| Zone de recreere în aer liber (zone exterioare de recreere) | 75 | 75 |
| Birouri ale navei | 65 | 60 |
| 4. Încăperi de serviciu |  |  |
| Bucătării care nu conțin echipamente în funcțiune pentru procesarea mâncării | 75 | 75 |
| Oficii de bucătărie și cambuze | 75 | 75 |
| 5. Încăperi neocupate, în mod normal |  |  |
| Încăperi menționate | 90 | 90 |

Potrivit legii, personalul care intră în încăperi cu niveluri nominale de zgomot mai mari de 85 dB trebuie să poarte protecții auditive în timp ce se află în aceste încăperi, limita de 110 dB indicată pentru sala motoarelor presupune purtarea protecțiilor auditive care asigură protecția și îndeplinesc cerințele de protecție auditivă prevăzute în standard.

Având în vedere distanța mare, respectiv 82 km, dintre locația forajului și așezările umane cele mai apropiate de țărm, nu pot fi incidente,  dispozițiile HG 321/ 2005 - rep,  privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, respectiv Ordinul comun MMGA/ MTCT/MSP/MAI nr. 678/344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activități din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor.

Astfel, nivelul de zgomot produs de unitatea de foraj în timpul operațiunilor nu va afecta în niciun fel populația și așezările umane de la țărm, încadrându-se în nivelul de zgomot acceptat pentru traficul maritim desfășurat în Marea Neagră.

Statistic, nivelul zgomotului produs de aceste surse se situează intre 110 dB -160 dB, pe

frecvente joase, însă în zona de desfășurarea a proiectului nu există un cadru legal de limitare a nivelului zgomotului in mediul subacvatic.

Unele dintre aceste zgomote (provenite de la motoarele și elicele navelor suport) vor fi similare cu zgomotele asociate traficului maritim obișnuit în zona, încadrate între limitele 128 și 158 dB re 1μ Pa rms .

Răspândirea sferică a sunetului apare într-un mediu perfect, neobstrucționat, fără a fi limitat de adâncimea ori suprafața apei, rezultând o reducere de 6 dB a nivelului sunetului pentru fiecare dublare a distantei față de sursă.

1.5.2. Surse de poluanți pentru aer, inclusiv surse de mirosuri

Pe durata lucrărilor de săpare a sondelor, principala sursă de emisii în atmosferă o constituie arderea combustibililor lichizi (motorină), atât pentru funcționarea motoarelor de acționare a instalației de foraj, cât şi pentru asigurarea necesarului de energie electrică pe platformă. Aceste emisii depind de calitatea combustibilului utilizat (în special conținutul de sulf, redat în buletinele de analiză însoțitoare).

Platforma de foraj este dotată cu instalații proprii de producere a energiei electrice, de încălzire şi producere a apei calde care funcționează cu combustibil (motorină), consumul zilnic fiind de cca. 8 - 10 t. Pot apărea emisii şi în cadrul probelor de producție (dacă se efectuează), prin arderea gazelor rezultate, însă datorită caracterului aleatoriu, acestea nu pot fi estimate cantitativ.

Principalele emisii în atmosferă. Conform specificațiilor tehnice, consumul zilnic de combustibil pe durata efectuării lucrărilor de foraj este de 8 - 10 t/zi pentru platforma de foraj și aproximativ 12 t/zi pentru ambele vase care aprovizionează platforma, iar, pentru perioada de lucru cca. 90 zile pentru sondele I9A și LO1A Lebăda Est, se prezintă emisiile zilnice de poluanți, combustibilul utilizat având conținut redus de sulf.

Cantitatea de combustibil utilizată în vederea producerii energiei necesare la bordul instalațiilor offshore (platformă și nave suport) este prezentată în Tabelul nr. 1.12.

Tabelul nr. 1.12.

Informații privind necesarul resurselor energetice.

| Denumirea | Cantitatea | Furnizor |
| --- | --- | --- |
| Petrol/păcură | 0 |  |
| Gaze naturale | 0 |  |
| Gaze petroliere lichefiate | 0 |  |
| Cărbune | 0 |  |
| Cocs de furnal | 0 |  |
| Gaze de rafinărie | 0 |  |
| Gaz de furnal | 0 |  |
| Benzine | 0 |  |
| Energie electrică | 0 |  |
| Energie termică | 0 |  |
| Motorină | 1980 tone* |  |
| Biogaz | 0 |  |
| Altele | 0 |  |

*Utilizarea unui combustibil cu conținutul de sulf cf. HG nr. 470/2007, în scopul reducerii

emisiilor de sulf rezultate din arderea acestora.

Pentru calculul estimativ al emisiilor rezultate din acest tip de activități (Tabelul nr. 1.13.) s-a utilizat metodologia consumului de combustibil (Corinair, 2007) pentru activități navale (coduri SNAP 080402-080404) şi factorii de emisie prevăzuți pentru combustibil distilat (combustibil rezidual greu).

În absența unor date precise referitoare la concentrația sulfului în combustibilul utilizat, emisiile de SO2 au fost calculate pe baza concentrației maxime în sulf admisă de normele impuse de Comunitatea Europeană şi de Anexa VI MARPOL (Regulations for the prevention of air pollution from ships), în vigoare începând cu anul 2007, respectiv 1.5 %. Experiențele similare certifică faptul că se utilizează un combustibil cu un conținut de sulf < 1.5 % (S = 0.001 % sau chiar mai puţin), astfel încât cantitatea de SO2 produsă pe durata lucrărilor de foraj va fi de fapt substanțial mai mică decât estimarea realizată pe baza concentrației maxime admise de sulf.

Tabelul nr. 1.13.

Emisiile atmosferice datorate consumului de combustibili lichizi pe

durata efectuării lucrărilor de foraj la sondele I9A și LO1A Lebăda Est

| Compus | Factor de emisie | Emisie zilnică | Emisie totală |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 3170 kg/t | 25360 - 31700 kg | 989 - 1236 t |
| SO2 | 20 x % S kg/t | 240 - 300 kg | 8.1 - 11.7 t |
| NOx | 87 kg/t | 696 - 870 kg | 27 - 34 t |
| CO | 7.4 kg/t | 59 - 74 kg | 2.3 - 2.9 t |
| COV (alții decât metan) | 2.4 kg/t | 19 - 24 kg | 741 - 936 kg |
| CH4 | 0.05 kg/t | 0.4 - 0.5 kg | 15 - 19 kg |
| N2O | 0.08 kg/t | 0.64 - 0.80 kg | 25 - 31 kg |
| HCB | 0.01-0.4 mg/t | 3.2 - 4.0 mg | 125 - 156 mg |
| Dioxină | 0.1-8 µg FET(1/t | 64 - 80 µg FET(1 | 250 - 312 µg FET(1 |
| PAH total | 2 g/t | 16 - 20 g | 624 - 780 g |
| PAH(2 | 0.04 g/t | 0.32 - 0.40 g | 12 - 15 g |
| As | 0.5 g/t | 4 - 5 g | 156 - 195 g |
| Cd | 0.03 g/t | 0.24 - 0.30 g | 9.3 - 11.7 g |
| Cr | 0.2 g/t | 1.6 - 2.0 g | 62 - 78 g |
| Cu | 0.5 g/t | 4 - 5 g | 156 - 195 g |
| Hg | 0.02 g/t | 0.16 - 0.2 g | 6.2 - 7.8 g |
| Ni | 30 g/t | 240 - 300 g | 9.36 - 11.7 kg |
| Pb | 0.2 g/t | 1.6 - 2.0 g | 62 - 78 g |
| Se | 0.4 g/t | 3.2 - 4.0 g | 125 - 156 g |
| Zn | 0.9 g/t | 7.2 - 9.0 g | 281 - 351 g |
| PM10 | 6700 g/t | 53.6 - 67.0 kg | 2090 - 2613 kg |

(1FET - Factor de echivalenţă toxică stabilit de NATO/CCMS (Corinair, 2001)

(2 - PAH incluse în protocolul Comunităţii Economice Europene

Absența unor date specifice, referitoare la conținuturile medii de metale grele şi poluanți organici persistenți ale motorinei utilizate, a determinat utilizarea factorilor de emisie recomandați de procedura Corinair.

Nu trebuie uitat că aceste emisii sunt calculate pentru consumul maxim de combustibil al platformei și durata maximă de efectuare a lucrărilor, dar, în condiții reale de lucru, se apreciază că emisiile în atmosferă vor fi mai scăzute.

Se face precizarea că, la debutul lucrărilor de foraj, toate motoarele termice şi instalațiile care produc emisii atmosferice sunt verificate, pentru a corespunde standardelor în vigoare cu privire la poluarea atmosferei.

De aceea, se apreciază că, având în vedere dispersia poluanților în atmosferă, impactul emisiilor atmosferice în zona locației sondelor I9A și LO1A Lebăda Est va fi unul minor, pe suprafață limitată, temporar şi reversibil.

În conformitate cu Regula V MARPOL 73/78, unitatea de foraj contractată să efectueze lucrările de forare la sonde va îndeplini cerințele internaționale privind prevenirea poluării atmosferei, iar, la mobilizarea pe mare, toate echipamentele și mașinile ce produc emisii atmosferice vor fi auditate pentru conformarea cu standardele corespunzătoare.

1.5.3. Efluenți proveniți din descărcări planificate

Efluenții care vor fi deversați planificat în mare, sunt:

- descărcările de ape uzate (gri sau negre);

- apa de santină;

- deșeuri alimentare.

Deversarea planificată în mare a lichidelor și a altor materiale trebuie să respecte restricțiile de deversare impuse de Convenția MARPOL 73/78 privind parametrii standard de calitate ai efluentului, în cazul apelor uzate și conținutul în hidrocarburi  în cazul apei de drenare.

Atât apele de drenare, cât și apele uzate, vor fi tratate înaintea deversării, astfel încât să corespundă standardelor internaționale în vederea reducerii nivelului de hidrocarburi din apa evacuată la maxim 15 ppm.

În cazul în care conținutul de hidrocarburi al apelor de drenare depășește nivelul de 15 ppm, apa contaminată va fi stocată și transportată la țărm, de unde va fi preluată de o firmă autorizată, în vederea epurării în instalații onshore pentru diminuarea cantității/concentrației poluanților pe care ii conține apa uzată, astfel încât să fie respectate condițiile de evacuare impuse prin reglementările în vigoare (NTPA001/2002 sau avizul/autorizația de gospodărire  a apelor).

La bordul unității de foraj exista separatoare de ape uzate, instalații de tratare a apelor uzate, tancuri de depozitare a apelor uzate, care corespund cerintelor MARPOL.

În privința deversărilor planificate, conform cerințelor MARPOL, sunt impuse următoarele limite:

- ape de drenaj, ape de santină: nu sunt limitări cantitative, este suficientă doar tratarea lor într-un separator petrol/apă, care este proiectat pentru a reduce conținutul de hidrocarburi din apa uzată la maxim 15 ppm;

- ape menajere: fără limitări cantitative, este necesară tratarea lor primară conform cerințelor MARPOL. Pentru a fi permisă evacuarea în mare, calitatea efluentului trebuie să fie următoarea: suspensii solide < 50 mg/l, coliformi fecali < 250/100 ml, CBO5 < 50 mg/l, clor rezidual < 5 mg/l;

- deșeurile alimentare vor fi mărunțite la min. 25 mm prin tocătorul instalat la bord înainte de a fi descărcate in mare.

Tabelul nr. 1.14.

Cantități estimative de ape uzate evacuate

| Ape uzate evacuate | Cantitate |
| --- | --- |
| Ape uzate (gri și negre) tratate | 0.2 m3 /zi x120 pers x90 zile = 2160 m3 |
| Deșeuri alimentare (mărunțite conform regulilor MARPOL) | 0.2 m3/zi x 90 zile = 18 m3 |

Deversări neplanificate

Nu sunt admise ca evacuări planificate în mediul marin: combustibilii, lubrifianții ori alte reziduuri petroliere. Aceste surse de poluare pot ajunge în mediul marin ca urmare a unei deversări neplanificate (accidentală), datorată fie unor avarii tehnice, fie manipulări defectuoase, coliziuni cu navele deviate de la traseele navale.

Pentru aceste situații, însă, fiecare unitate de foraj trebuie să respecte Planul de intervenție în caz de poluări accidentale și Planul de urgență pentru combaterea poluării cu produse petroliere, care obligă existența la bordul navei/unității de foraj a materialelor și echipamentelor specifice de intervenție în cazul deversărilor accidentale și totodată prevede proceduri de curățare și tratare a oricăror eventuale deversări neplanificate.

Din acest punct de vedere, unitatea de foraj angajată să execute lucrările proiectului corespunde cerințelor internaționale în domeniul prevenirii poluării marine deține „Certificatul internațional de prevenire a poluării cu produse petroliere”, „Certificatul internațional de prevenire a poluării cu ape reziduale”, eliberate de organizații de acreditare pentru certificarea navelor, respectiv de ABS (American Bureau of Shipping) emise la data de 19 Iunie 2019.

Certificarea unității de foraj sub aspectele menționate mai sus, de către ABS (organism independent de certificare), demonstrează că aceasta deține și are funcționale toate sistemele și instalațiile privind operarea în condiții de siguranță și de prevenire a poluării mediului marin.

Evacuările accidentale de pe unitatea de foraj nu pot fi apreciate cantitativ, având în vedere incertitudinea producerii acestora.

Tabel nr. 1.15.

Informații despre poluarea fizică și biologică generată de activitatea de foraj a sondelor I9A și LO1A Lebăda Est.

| Factori de mediu afectați | Tip emisii | Sursa emisiilor | Număr surse emisii | Efecte semnificative ale emisiilor asupra factorilor de mediu | Poluare calculata produsa de activitate |  |  |  | Măsuri de eliminare /reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe zona obiectivului | Pe zone de protecție/restricție aferente obiectivului, conform legislației în vigoare | Pe zone rezidențiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea în considerare a poluării de fond |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fără măsuri de eliminare/ reducere a poluării | Cu implementarea măsurilor de eliminare/ reducere a poluării |  |
| Aer | Emisii de GES în atmosferă | Arderea combustibilului lichid (motorină) în motoare cu ardere internă | 1 nave 1 platformă foraj | Modificarea temporară a calității aerului în zona obiectivului pe durata operațiunilo r de foraj | Emisii calculate pentru un consum estimat de 8-10 tone combustibil/zi | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Certificarea echipamentelor de producere a energiei în conformitate cu prevederile MARPOL73/78 Anexa VI (IAPP Certificate*) -Utilizare combustibil cu conținut redus de sulf, conform HG 470/2007 -Mentenanța echipamentelor în conformitate cu prevederile producătorului -Monitorizarea zilnică a consumului de combustibil și a emisiilor de GES. |
|  | Zgomot emis în mediul marin | Platforma de foraj (grupuri diesel-generatoare, macarale, compresoare, etc.) | 1 |  | Aprox. 110-120 dB | Nu există cadru legislativ pentru limitarea poluării fonice în mediul marin | Nu este cazul | Nu este cazul | -Mentenanța echipamentelor în conformitate cu prevederile producătorului -Ecranarea fonică a interiorului sălii mașinilor cu materiale fonoabsorbante -Echipament de protecție individual pentru personalul de deservire |
|  |  | Platforma de foraj (lansarea garniturii de foraj) | 1 |  | Aprox. 135-145 dB | Nu există cadru legislativ pentru limitarea poluării fonice în mediul marin | Nu este cazul | Nu este cazul | Mentenanța echipamentelor de lansare a conductorului în conformitate cu prevederile producătorului -Echipament de protecție individual pentru personalul de deservire |
| Apă | Deversări de ape uzate (negre și gri) | Platforma de foraj | 1 | Modificarea temporară pe termen scurt a calității apei mării în zona obiectivului | cca. 110 mc (0,02 mc x 100 persoane x 55 zile) | În conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor si Convenția MARPOL 73/78 (conținut de hidrocarburi sub 15 ppm) | Nu este cazul | Nu este cazul | -Asigurarea funcționării și mentenanței sistemelor de filtrare/ separare în conformitate cu prescripțiile tehnice |
|  | Deversări apă de santină | Platforma de foraj și nave | 1 platformă de foraj 2 nave | Modificarea temporară pe termen scurt a calității apei mării în zona obiectivului | cca. 2 mc (apă cu conținut de hidrocarburi sub 15 ppm) | În conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor și Conventia MARPOL 73/78 (conținut de hidrocarburi sub 15 ppm) | Nu este cazul | Nu este cazul | -Asigurarea funcționarii și mentenanței sistemelor de filtrare/separare în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului |
|  | Deversarea accidentală a întregului stoc de combustibil (în urma unui accident naval) | Platforma de foraj și nave | 1 nava 1 platformă de foraj | Degradarea pe termen mediu a calității apei mării (poluare marină) in zona obiectivului, pe durata manifestării deversării, precum și o perioadă de timp după aceea, în funcție de dispersia frontului poluant | max. 400 tone | În conformitate cu studiul de modelare a deversărilor accidentale | Nu este cazul | Nu este cazul | -Aplicarea procedurilor din Sistemul de Management Integrat al contractorului de foraj -Elaborarea și aplicarea Planului de prevenire și răspuns in cazul poluărilor accidentale cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare |
| Subsol | Vibrații | Platforma de foraj (lansarea garniturii de foraj si forajul propriuzis) | 1 platformă de foraj | Transmiterea vibrațiilor către subsolul mării cu deranjarea faunei acestuia, pe durata operațiunilor de batere a conductorilor |  | Nu există cadru legislativ pentru limitarea poluării cu vibrații în mediul marin | Nu este cazul | Nu este cazul | -Mentenanța echipamentelor de lansare a conductorului în conformitate cu prevederile producătorului -Echipament de protecție individual pentru personalul de deservire |

Note: * IAPPC - International Air Pollution Prevention Certificate

Se precizează încă o dată că proiectul de față realizează forări de la o adâncime de cca. 1800 m în sonda I9A, respectiv la adâncimea de cca. 1620 în sonda LO1A, sonde care sunt deja tubate și cimentate. Acesta este motivul pentru care poluarea fizică este mult redusă, prin faptul că nu sunt vibrații generate de baterea conductorului și introducerea coloanelor de tubaj.

1.6. Procese tehnologice de producție

1.6.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor și echipamentelor necesare

Structura de foraj

După cum s-a menționat anterior, proiectul nu presupune forarea unor sonde noi de la suprafața fundului mării, ci săparea unor drene în sondele existente, respectiv sonda I9 sub numele de I9A și sonda LO1sub numele de LO1A, cu platforma de foraj marin cu trei picioare Uranus, amplasată lăngă locația PFSS3(Figura nr. 1.9 ).

Figura nr. 1.9. Platforma de foraj marin Uranus

Platforma de foraj marin este dotată cu utilaje specifice destinate activității de foraj  marin şi echipamente necesare asigurării condițiilor de locuit pentru personalul operator (90 persoane zilnic) de la bord.

Amplasarea platformei are un caracter temporar (de cca. 90 zile), atâta timp cât durează operațiunile de fixare pe locație, forajul propriu-zis, investigațiile geofizice, testarea sondelor și lucrările de abandonare și părăsire a locației.

Platforma Uranus este dotată cu următoarele echipamente:

turlă Dreco x 160 ft x 30 ft x 30 ft x 1330 K/ps;

motoare principale: 2 x EMDx16-645-E8xea; 1xEMDx12-645-E8 x ea;

motor de avarie: 1 x Caterpillar 3408 A;

granic 1 x Oliwell E - 3000 x dublu tambur;

masa rotativă 1 x National x MDL T4950 50;

capacitate stocare noroi de foraj: 200 t;

siloz stocare barită: 166 t;

siloz stocare bentonită: 37 t;

siloz stocare ciment: 114 m3;

rezervor apă de foraj: 1.729 m3;

rezervor apă potabilă: 203 m3;

rezervor motorină: 496 m3;

rezervor noroi pe bază de produs petrolier: 233 m3;

pompe noroi de foraj 3 x Oliwell A1700 - PT 1600 HP;

sistem jacking: MLT-535;

macarale: 1 macara ML-PCM 120-AS + 3 macarale OS45;

site vibratoare: 1 x Brandt Dual T dm ATL-CS; 2 x Brandt Linear.

Pe puntea principala se află tancurile de petrol, zona de depozitare, echipamentul de procesare a noroiului de foraj, pompele pentru noroiul de foraj, unitățile de răcire a troliului, camera motorului principal, camera generatorului de urgență, spații pentru echipamente auxiliare, depozitul echipamentelor de scufundare. Platforma este echipată cu un modul de cazare permanentă pentru personalul operator (90 persoane zilnic), cu o autonomie de 30 zile, din dotare făcând parte și puntea de elicopter adecvată pentru utilizarea elicopterelor de tip M18 / EH101.

Unitatea de foraj este proiectată să susțină o structură de foraj formată dintr-un sistem

de foraj rotativ (capacitate 1000 st), pus în mișcare de un motor hidraulic.

Un sistem de ridicare hidraulic este montat tot pe platformă, la baza schelei. Cablul de foraj trece prin mecanismul de tragere până la capătul de sus al schelei printr-o serie de scripeți, denumiți „bloc coronament” și este legat apoi de cârlig printr-o altă serie de scripeți (bloc rulant).

Garnitura de foraj este realizată din segmente de țeavă de oțel de lungime uniformă, cuplate unul de altul prin infiltrare. La începutul forajului, la capătul inferior al garniturii de foraj se atașează o sapă de foraj, după care sistemul este coborât cu ajutorul angrenajului hidraulic prin masa rotativa montată pe platforma de foraj.

Descrierea procesului tehnologic

Procesul tehnologic de forare a sondelor constă în săparea unui puț cu diametre descrescătoare cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic acționat de pe unitatea de foraj (Figura nr. 1.10) .

Figura nr. 1.10. Schemă generică a sondei și instalației de foraj

Programul de construcție a sondelor actuale de exploatare I9 și LO1 Lebăda Est  va fi preluat de noile sonde I9A și LO1A Lebăda Est și este prezentat în tabelele următoare. El poate suferi modificări în funcție de condițiile geologice din timpul forajului și adaptat situației reale întâlnite în sonda.

Tabel nr. 1.16.

Construcția sondei I9A Lebăda Est.

| Nr. crt | Denumirea coloanei | Material | Grosime perete [mm] | Adincime tubaj [m] | Nivel ciment [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Conductor 30 " | X52 | 25,4 | 138 | - |
| 2. | Coloana de ancoraj 20 " | J55 | 16,13 | 405 | La zi |
| 3. | Coloana tehnica 13 3/8 " | J55 | 12,19 | 1287 | 235 |
| 4. | Coloana tehnica 9 5/8 " | N80 | 11,99 | 1706 | 307 |
| 5. | Coloana de exploatare 7" | N80 | 10,36 | 2793 | La zi |
| Fereastra la 1800m prin coloana de 7in |  |  |  |  |  |
| 6. | Liner 4 ½ in | P110 | 10,36 | 4630 | Necimentat și 12 porturi de stimulare / producție |

Fereastra de foraj pentru sonda I9A Lebăda Est este estimată la adâncimea de cca. 1800 m (prin coloana de 7”) în vederea realizării forajului pe intervalul 1800  m - 4630 m.

Adâncimea finală estimată a sondei I9A este de 4630 m.

Tabelul nr. 1.17.

Construcția sondei LO1A Lebăda Est.

| Nr. crt | Denumirea coloanei | Material | Grosime perete [mm] | Adâncime tubaj [m] | Nivel ciment [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Conductor 30 " | X52 | 32 | 139 | - |
| 2. | Coloana de ancoraj 20 " | J55 | 16,13 | 396 | La zi |
| 3. | Coloana tehnică 13 3/8 " | J55 | 12,19 | 1281 | 235 |
| 4. | Coloana tehnică 9 5/8 " | N80 | 11,99 | 1775,8 | 307 |
| 5. | Coloana de exploatare 7" | N80 | 10,36 | 3074 | La zi |
| Fereastra la 1620m prin coloana de 9 5/8 si 7in |  |  |  |  |  |
| 6. | Liner 4 ½ in | P110 | 10,36 | 4457 | Necimentat și 12 porturi de stimulare / producție |

Fereastra de foraj pentru sonda LO1A este estimată la adâncimea de 1620 m (prin coloana de 9 5/8 in coloana de 7”) în vederea realizării forajului sondei LO1A pe intervalul 1620 m -  4457 m. Adâncimea finală estimată a sondei LO1A este 4457 m.

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin acționarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafață

Sondele I9A și LO1A Lebăda Est sunt săpate cu ajutorul sapelor de foraj cu dinți din  diamant, iar prin dislocarea rocilor mărunțite/săpate, permite sapei să avanseze pe verticală/orizontală în formațiunile geologice întâlnite.

La aceasta metodă de foraj este absolut necesar ca, în timpul forajului, detritusul (roca sfărâmată) să fie îndepărtat permanent de la talpa sondei și transportat la suprafață, iar sapa trebuie răcită. Aceste operațiuni sunt realizate cu ajutorul fluidului de foraj, pompat de pe unitatea de foraj, prin interiorul prăjinilor de foraj și duzele sapei de foraj.

După ce iese sub presiune prin orificiile sapei, fluidul de foraj spală detritusul de la talpa sondei și îl transportă la suprafață prin spațiul inelar dintre prăjini și pereții găurii de sondă. La suprafață, detritusul este separat din fluidul de foraj cu ajutorul sitelor vibratoare/centrifuge și depozitat într-o habă metalică, iar fluidul de foraj curat este reintrodus in fluxul tehnologic de foraj.

Instalații pentru curățirea mecanică a fluidului de foraj:

Sitele vibratoare sunt montate deasupra habei sitelor. În habă se depun particulele grosiere separate (detritus), iar fluidul ajunge pe jgheaburi în celelalte habe de stocare.

Hidrocicloanele și centrifugile sunt destinate să îndepărteze particulele foarte fine ce nu pot fi îndepărtate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalații performante, practic detritusul nu mai conține fluid de foraj, devenind un deşeu inert.

Detritusul astfel colectat este transportat cu navele suport la țărm, de unde este preluat de către o societate autorizată în vederea eliminării/valorificării.

Funcțiile fluidului de foraj sunt următoarele:

- curăță talpa sondei de detritus și îl transportă la suprafață;

- realizează contrapresiune asupra pereților sondei;

- colmatează pereții sondei în dreptul rocilor poros-permeabile;

- contribuie la răcirea și lubrifierea elementelor active ale sapei, lagărelor sapei, reducând frecările și uzura garniturii de foraj;

- menține detritusul în suspensie atunci când se oprește circulația;

- reprezintă mediul prin care se transmite puterea hidraulică disponibilă de la suprafață la instrumentul de dislocare, fluidul fiind un parametru activ al regimului de foraj;

- preia o cantitate din greutatea garniturii de foraj și a coloanei de burlane;

- furnizează informații asupra rocilor traversate de foraj și a fluidelor din porii acestora.

Pentru determinarea structurii geologice a zonei investigate și evidențierea stratelor de interes se execută măsurători geofizice de sondă.

Urmărirea geologică şi geofizică propusă la sondele I9A și LO1A Lebăda Est

Urmărirea geologică la sondă se va realiza cu echipament specifice de tip „mud-logging” şi va consta din prelevarea de probe de sită - 2 seturi, la fiecare 5 m, cu înregistrarea continuă a indicațiilor de gaz (gaz-cromatografie) şi a parametrilor de foraj.

Urmărirea geofizică la sondă se va realiza cu echipament de tip LWD (Logging While Drilling) şi va consta în înregistrarea pe tot tronsonul săpat, în timp real, a următoarelor diagrafii:

- Carotaj electric

- Carotaj neutronic şi densilog

- Carotaj acustic de viteză cu înregistrarea undelor verticale şi orizontale

Anterior operațiunilor de inițiere a noului traiect, în sonda I9A Lebăda Est, respectiv LO1A Lebăda Est se vor efectua următoarele investigații geofizice cu sârma, de tip wireline:

- Carotaj acustic de cimentare

- Măsurători de deviație de tip GYRO

Programul final de investigație geofizică va fi stabilit în funcție de rezultatele sondelor. În investigarea forajelor, geofizica de sondă furnizează unul dintre mijloacele de evaluare a unei varietăți de proprietăți fizice ale rocilor din adâncime, ale sedimentelor și fluidelor.

În situația efectuării investigațiilor geofizice care presupun utilizarea surselor radioactive, transportul offshore (transport maritim) se va efectua utilizând navele aflate sub contract cu compania GSP Offshore, în baza Autorizației pentru desfășurarea de activității în domeniul nuclear nr.OMV PETROM TRANSPORT_22/2015(Rev.1)

1.6.2. Activități de dezafectare

După finalizarea programului de forare, vor fi executate lucrări de punerea în producție ale sondelor în funcție de rezultatul obținut la proba de producție.

Următoarele lucrări de demontare/dezafectare vor fi executate la finalizarea programului de foraj:

- demontarea/translatarea instalației de foraj din poziția de lucru;

- deplasarea unității de foraj spre port;

- demobilizarea echipamentelor și a personalului.

După finalizarea lucrărilor de dezafectare, programul de monitorizare al sondelor trebuie să urmărească două condiții:

stabilitate fizică - toate structurile rămase trebuie să nu prezinte pericol pentru siguranța și sănătatea publică sau pentru mediul înconjurător;

stabilitate chimică - toate materialele rămase trebuie să nu prezinte un pericol pentru sănătatea publică sau pentru mediul înconjurător;

Raportul de monitorizare post-foraj va evalua starea ecosistemului comparativ cu parametrii înregistrați în raportul ante-foraj.

1.7. Deșeuri

Aspectele privind generarea deșeurilor, managementul deșeurilor, eliminarea și reciclarea acestora se tratează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Deșeurile reprezintă o pierdere importantă de resurse, atât sub formă de material, cât şi de energie. Deoarece generarea excesivă de deșeuri este un simptom al proceselor de producție ineficiente al durabilității reduse a bunurilor şi al structurii consumului, cantitățile de deșeuri pot fi considerate ca indicator pentru eficiența cu care într-o anumită activitate se utilizează materiile prime.

Toate activitățile umane sunt generatoare de deșeuri. Orice deșeu produs ca urmare a unor activități umane, dacă este în cantitate mare, într-un anumit perimetru, poate genera deteriorări ale mediului. Mediul înconjurător are o anumită capacitate de absorbție a deșeurilor și de autoregenerare, cu păstrarea însușirilor sale principale. În cazul în care această capacitate de regenerare a mediului este depășită, atunci începe procesul de degradare a mediului, proces care la un moment dat poate deveni accelerat și ireversibil. Pornind de la aceste constatări, acceptate aproape unanim atât la nivelul organizațiilor  internaționale, cât și la nivelul specialiștilor și al administrației naționale, s-au elaborat o serie de sisteme de management al deșeurilor în scopul limitării proceselor negative pe care acestea le produc asupra mediului. Se urmărește, astfel, atât limitarea degradării calității principalilor factori de mediu - aer, apă, sol - dar și limitarea degradării unor resurse care nu sunt regenerabile, deosebit de importante în asigurarea funcționării și dezvoltării durabile a societății umane.

Deșeurile generate în perioada de desfășurare a proiectului se încadrează, în funcție de activitatea din care sunt generate, după cum urmează:

- Deșeuri din activitatea de foraj propriu-zisă;

- Deșeuri din activitățile curente ale unității de foraj marin Platforma Uranus;

Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează  potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările  ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de

stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului și a Consiliului European.

1.7.1  Deșeuri din activitatea de foraj propriu-zisă

Programul de săpare a sondelor I9A și LO1A Lebăda Est estimează folosirea a cca. 595 m3 (cca. 297 m3  / I9A  și  cca. 298 m3 pentru sonda LO1A) fluid de foraj sintetic (Non-Aqua-Drilling-Fluid - NADF, în care lichidul de bază este un ulei sintetic), care, după folosire / când revine la suprafață, este recuperat prin centrifugare, este transportat în baza Petromar și apoi la baza firmei New Park - Ploiești, unde este recondiționat pentru a fi folosit la o altă sondă.

Conform datelor de foraj, detritusul rezultat în urma executării lucrărilor de foraj la sonda I9A, pe tronsonul cu o lungime de 2830 m și cu diametrul de 7in, este estimat la cca. 297 m3, iar la sonda LO1A, pe tronsonul cu o lungime de 2837 m, cu diametru de 7in, este estimat la 298 m3. Acest volum poate fi considerat ca şi maxim admisibil, fiind calculat în funcție de diametrul sapei şi lungimea intervalului săpat. În realitate, având în vedere că sedimentele superficiale au o porozitate de cca. 45%, volumul detritusului mineral (fracției solide) obținut în timpul procesului de foraj este mult mai mic.

Detritusul mineral rezultat în urma executării lucrărilor de foraj unde sunt folosite fluide pe bază de uleiuri tip SBM/NADF este trecut prin sistemul Vortex şi adus în stare solidă uscată, de culoare maronie, cu uşor miros de hidrocarburi, având un conţinut total carbon organic de până la  5% şi umiditate 5%. Aceste deşeuri de detritus, după ce au fost trecute prin centrifugă, sunt făcute pachete de aproximativ 3 m3, puse în cutii speciale (Skips), transportate cu vaporul la ţărm la baza Petromar, apoi sunt încărcate şi transportate pentru neutralizare la baza firmei New Park - Ploiești.

Întrucât fluidul de forare utilizat este pe bază de ulei sintetic (SBM/NADF), nu se deversează nimic în mare, totul se recuperează, se depozitează în habe speciale şi se aduce la mal, pentru a fi transportat în baza firmei New Park - Ploiești, unde este recondiționat pentru a fi folosit la o altă sondă.

Deșeurile generate din activitatea de foraj și codurile aferente tipului de deșeu sunt următoarele:

Tabelul nr. 1.18.

Deșeuri generate din activitatea de foraj

| Cod deșeu conform Deciziei 2014/955/UE | Categorie deșeu |
| --- | --- |
| 010505* | Deșeuri și noroi de foraj cu conținut de uleiuri; |

Se face mențiunea că, în urma realizării activităților de foraj, deșeurile și noroaiele de foraj cu conținut de ulei nu se deversează în mare, fluidul de foraj recuperat după centrifugare se reutilizează, iar detritusul se recuperează şi se aduce la mal pentru neutralizare.

Anexăm pentru fluidul de foraj care aderă la detritusul rezultat în urma forării buletin de analiză care atestă codul pentru tipul de fluid NADF.

1.7.2.  Deșeuri generate din activitățile curente ale unității de foraj

Activitatea curentă a platformelor marine generează şi alte categorii de deşeuri: ulei uzat, filtre uzate, acumulatori uzaţi, deşeuri menajere, deşeuri metalice, deşeuri sanitare, hârtii/cartoane, deşeuri din plastic (PET).

Uleiul uzat este colectat în butoaie metalice şi transportat cu navele de asistenţǎ la ţărm, în vederea predării acestuia unei societăţi autorizate.

Acumulatorii uzaţi sunt transportaţi la ţărm în containere închise, fiind preluați de firma subcontractoare GREENTECH.

Deşeurile alimentare (organic bio-degradabile) sunt evacuate în mare numai dacă resturile alimentare pot trece printr-o sită cu ochiuri de maximum 25 mm. Deşeurile alimentare cu dimensiuni mai mari de 25 mm sunt tratate ca deşeuri menajere.

Deşeurile menajere sunt colectare în containere speciale închise şi inscripţionate „Gunoi” şi transportate cu navele de aprovizionare la ţărm, de unde sunt preluate de către firme specializate.

Deşeurile reciclabile (hârtii/cartoane şi PET-uri) sunt colectate diferenţiat, transportate la ţărm şi preluate spre valorificare de către firme specializate.

Deşeurile sanitare sunt colectate în recipienţi speciali, de unică folosinţă, care sunt transportaţi la ţărm şi predaţi firmelor specializate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt sortate şi containerizate, containerele fiind expediate la țărm în vederea recondiționării sau reciclării materialelor din piesele componente.

Deşeurile metalice sunt sortate feroase - neferoase, containerizate  special, expediate la țărm, în vederea reutilizării lor ca fier vechi sau pentru recondiţionare.

Deșeurile generate de la unitatea de foraj și codurile aferente tipului de deșeu sunt următoarele:

Tabelul nr. 1.19.

Deșeuri generate din activitățile curente ale platformei

| Cod deșeu conform Deciziei 2014/955/UE | Categorie deșeu |
| --- | --- |
| 200301 | Deșeuri menajere amestecate |
| 200125 | Ulei de gătit |
| 150202* | Absorbanți, lavete, filtre de ulei, îmbrăcăminte de protecție contaminantă |
| 200121* | Tuburi fluorescente |
| 150110* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 160506* | Butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase |
| 180101 | Obiecte medicale ascuțite (seringi utilizate) |
| 180104 | Deșeuri medicale a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri special |
| 180109 | Medicamente expirate |
| 160601* | Baterii cu plumb |
| 160602* | Baterii cu nichel - cadmiu |
| 160604 | Baterii alcaline |
| 160605 | Baterii cu litiu |
| 130208* | Ulei uzat |
| 130403* | Apa de santină: amestec de apă de condensare, de infiltrație, hidrocarburi |
| 150103 | Ambalaje de lemn |
| 150107 | Ambalaje de sticlă |
| 150102 | Ambalaje de plastic |
| 150101 | Ambalaje de hârtie si carton |
| 120112* | Vaselina |
|  | - Ape uzate - Apa de la toalete, dușuri, spălătorii etc. |

1.7.3.  Evacuări în mare

Apele de santină sunt colectate şi trecute prin separatorul apă/ulei. După separare, fracţia de apă separată cu un conţinut uleios mai mic de 15 ppm este deversată în mare. Uleiul rămas în separator se colectează şi se predă la ţărm în vederea reciclării sau neutralizării.

Apele gri (adică ape/deșeurile menajere), care includ apele de la dușuri, chiuvete, spălătorii, bucătării, dușuri de siguranță și stații de spălare a ochilor, nu necesită tratament înainte de deversare în conformitate cu cerințele MARPOL.

Apele negre (de ex. apa de canalizare) vor fi tratate folosind echipamente (stație) de epurare care produc efluenți cu o concentrație minimă de clor rezidual de 1,0 mg/l. În conformitate cu cerințele MARPOL, apele evacuate nu vor conține uleiuri sau grăsimi plutitoare sau alte corpuri străine vizibile.

Apele drenate care se adună de pe punți sunt formate din toate apele rezultate din precipitații, spălarea platformelor, spălarea punților, operațiunile de curățare a rezervoarelor, scurgerile de pe jgheaburi, inclusiv tăvile de picurare. Platformele de foraj sunt proiectate pentru a reține scurgerile și a preveni evacuarea scurgerilor contaminate. Drenarea apei de pe punți, care poate conține ulei, este direcționată către sistemele de separare.

Un rezumat al limitelor efluenților pe baza cerințelor MARPOL este prezentat în Tabelul nr. 1.20.

Tabelul nr. 1.20.

Limitele efluenților care pot fi descărcați în mare.

| Tip | Limite |
| --- | --- |
| Canalizare (ape negre) | Tratate în stații de epurare până când nu mai există corpuri plutitoare, uleiuri sau grăsimi, reziduuri minime clor de 1 mg/l. Conform cerințelor din anexa IV la MARPOL. |
| Resturi de mâncare | Mărunțite până la niveluri acceptabile și descărcate în conformitate cu cerințele din anexa V la MARPOL 73/78. |
| Ape de santină | Tratate (în separatoare) până la un nivel de 15 mg/l concentrație de uleiri sau 20 mg/l (valoare media lunară ponderată), conform cerințelor din anexa I la MARPOL 73/78. |
| Ape de balast | Tratate (în separatoare) până la un nivel de 15 mg/l concentrație de uleiuri sau 20 mg/l (valoare medie lunară ponderată), conform cerințelor din anexa I la MARPOL 73/78 |
| Ape de pe punţi | Tratate (în separatoare) până la un nivel de 15 mg/l concentrație de uleiri sau 20 mg/l (valoare media lunară ponderată), conform cerințelor din anexa I la MARPOL 73/78. |

1.7.4. Managementul deșeurilor

Clasificarea și codificarea deșeurilor s-a realizat conform prevederilor art. 7 din Legea 211/2011, Republicată cu modificările și completările ulterioare, publicate pe site-ul Comisiei Europene, secțiunea Waste Frameword Directive, postată în Comunicarea Comisiei privind orientări tehnice referitoare la clasificarea deșeurilor 2018/C 124/01.

- Gestiunea deşeurilor la bordul platformei se va face în conformitate cu Programul de Management de Mediu al firmei GSP. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate separat, pe categorii, se vor transfera la uscat cu nava şi vor fi eliminate prin contractori autorizaţi în contract direct cu GSP-Ul.

Se va menţine o evidenţǎ a gestiunii deşeurilor la bordul platformei Uranus, iar la sfârşitul proiectului compania GSP Offshore SRL va transmite cǎtre OMV Petrom aceastǎ evidenţǎ. Se va respecta atât Convenţia internaţionalǎ pentru prevenirea poluǎrii de cǎtre nave, MARPOL 73/78 / Londra 26 septembrie 1997, Legea 269 / 2006 privind aderarea României la Protocolul de la Londra, cât şi Hotǎrârea Guvernului nr. 856 din 16/08/2002

- Deşeurile gestionate de OMV Petrom sunt doar  deşeurile de detritus cu conţinut de uleiuri (NADF). Acestea vor fi aduse la ţǎrm şi vor fi tratate la baza de biodegradare la Oil Depol Service SRL - contractor autorizat.

- Cutiile (Skips) în care se depozitează detritusul de la sondă cu un conținut de 3% fluid rămas în ele sunt etanșe, încât nu prezentă un pericol în caz de răsturnare în mare în timpul transferului de pe platforma Uranus pe nava de transport.

- Atașăm buletinul de încercari pentru încadrarea deșeului detritus la cod 01.05.05*, analiză făcută pe detritus rezultat de la ultima sondă forată (decembrie 2018) L2A Lebăda Est de pe PFSS nr. 1.

Figura nr. 1.11.Raportul de analiză pentru o probă de deșeu

Pe parcursul activității curente ale unității de foraj marin Platforma Uranus vor fi generate deșeuri sub formă solidă sau lichidă, periculoase și nepericuloase.

Deșeurile rezultate din activitatea curentă a platformei se supun regulilor MARPOL 73/78.

Conform Anexei I Reguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi, la care România a aderat prin Legea 6/1993, în zonele speciale este interzisă deversarea în mare a apelor cu conținut de hidrocarburi pentru o navă cu tonaj mai mare de 400 tdw. În cazul navelor cu tonaj mai mic de 400 tdw se pot deversa în mare dacă efluentul are un conținut de hidrocarburi mai mic de 15 ppm.

În cazul apelor de santină, acestea sunt colectate într-un tanc de stocare, din care apoi sunt dirijate către separatorul de santină, unde are loc separarea și epurarea apei de reziduuri.

Apa tratată cu un conținut de hidrocarburi mai mic de 15 ppm este deversată în mare.

Separatorul este dotat cu un sistem de supraveghere a conținutului hidrocarburi care închide automat conducta de deversare în mare a apei de santină dacă se depășește concentrația de 15 ppm hidrocarburi.

În Anexa IV Reguli pentru prevenirea apei uzate provenite de la nave, precum și în ORDINUL nr. 963/2018 din 11 mai 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, se specifică faptul că apele uzate pot fi deversate dacă sunt epurate în instalație de tratare ape uzate aprobată, care:

(i) îndeplinește cerințele de exploatare prevăzute în regula 9.1.1 din anexa IV la MARPOL; și

(ii) este certificată corespunzător de către ANR sau de către o organizație recunoscută   autorizată; și

(iii)  rezultatele încercărilor instalației sunt înscrise în Certificat; și

(iv)  efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apă din jur și nici nu produce

decolorarea acesteia.

Apele uzate, potrivit Anexei IV, sunt următoarele:

a) ape și alte deșeuri provenind de la orice tip de closete și pișoare;

b) ape provenind de la lavoare, căzi de spălat și guri de scurgere situate în spațiile rezervate pentru îngrijire medicală (dispensare, infirmerii etc.); sau

c) alte ape reziduale, precum cele provenite din cambuze, săli de mese, bucătarii, care au conținut de detergenți și sunt amestecate cu apele definite mai sus;

Potrivit Anexei V Reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la nave, acceptată de România prin Legea 6/1993 cu modificările și completările ulterioare, este admisă evacuarea în mare a celor mai multe tipuri de deșeuri provenite de la platformele fixe sau mobile și de la navele aflate în asistență, aflate până la 500 m de acestea.

Excepțiile de la această prevedere sunt următoarele:

Deșeurile alimentare tocate sau concasate pot fi evacuate în mare de la platformele fixe sau mobile care operează la mai mult de 12 mile marine de uscatul cel mai apropiat, precum și de la navele aflate în asistența acestor platforme, la o distanță de max. 500 m de platformă, numai dacă pot fi trecute printr-o sită cu ochiuri de maxim 25 mm.

În accepțiunea Anexei V al convenției MARPOL 73/78, gunoiul reprezintă orice fel de deșeuri alimentare, deșeuri gospodărești și deșeuri din exploatare, orice fel de materiale plastice, reziduuri de încărcătură, cenuși de la incinerator, ulei de gătit, unelte de pescuit și carcase de animale produse în timpul exploatării normale a navei și care sunt susceptibile de a fi evacuate continuu sau periodic, cu excepția acelor substanțe care sunt definite ori enumerate în alte anexe ale convenției.

Navele (implicit și platformele de foraj), sunt obligate să dețină un Plan de management al gunoiului și un Jurnal de înregistrare a operațiunilor de descărcare a gunoiului.

Deșeurile vor fi identificate, clasificate și codificate în vederea stabilirii modului de manipulare, depozitare temporară, transfer, eliminare/valorificare.

Deșeurile clasificate vor fi colectate separat, pe tipuri de deșeuri, în saci tip “big bags”, recipiente metalice și containere în zonele desemnate în acest scop, pentru a evita scurgerile accidentale, precum și descărcarea accidentală în mare.

Deșeurile nepericuloase generate vor fi colectate în containere speciale pentru transport naval, în zonele dedicate de pe unitatea de foraj.

Deșeurile  periculoase vor fi colectate în recipiente metalice închise și vor fi depozitate în  containere de transport, separat de deșeurile nepericuloase.

Deșeurile  depozitate corespunzător vor fi transferate de pe unitatea de foraj pe navele suport, iar apoi transportate la baza de la țărm, unde vor fi transferate care societăți autorizate de eliminare/valorificare.

La transferul deșeurilor de pe unitatea de foraj pe vasele suport se va completa un document de transfer deșeuri care conține numărul containerului, tipul de deșeuri din fiecare container, cantitatea estimată.

La descărcarea deșeurilor la țărm, acestea rămân în aceleași containere și recipiente în care au fost transportate, până la transferul către societățile autorizate de eliminare/valorificare.

Estimarea tipurilor şi cantitățile de deșeuri rezultate în timpul executării lucrărilor de foraj este prezentată în Tabelul nr. 1.22, gestiunea deșeurilor fiind asigurată de Grup Servicii Petroliere SA, care a selecționat o serie de subcontractori, în vederea unui management adecvat al diferitelor tipuri de deșeuri (Tabelul nr. 1.20).

Clasificarea și codificarea deșeurilor s-a realizat conform prevederilor art. 7 din Legea 211/2011, Republicată cu modificările și completările ulterioare, publicate pe site-ul Comisiei Europene, secțiunea Waste Frameword Directive, postată în Comunicarea Comisiei privind orientări tehnice referitoare la clasificarea deșeurilor 2018/C 124/01.

Tabel nr. 1.21.

Tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate

| Tipul de deșeu | Cantitatea generată (tone) | Starea fizică (Solid- S Lichid- L Semisolid- SS) | Codul deșeului | Cod proprietate periculoasa | Codul privind principala proprietate periculoasă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeu de detritus cu conținut de uleiuri | 30-35 | S | 010505* |  | Adus la țărm în vederea neutralizării |  |
| Noroi de foraj cu conținut de uleiuri sintetice tip SBM | 260 | L | 010505* |  | Adus la țărm spre reciclare în vederea refolosirii |  |
| Deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine | 3-4 | S | 200108 |  | Evacuate în mare în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78 Anexa V sau aduse la țărm în vederea neutralizării |  |
| Deșeuri menajere amestecate | 35 | S | 200301 |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Ulei de gătit | 0.3 | L | 200125 |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Absorbanți, lavete, filtre de ulei, îmbrăcăminte de protecție contaminată | 1.0 | S | 150202* |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Deșeuri biodegradabile și municipale amestecate | 6 -7 | S | 200301 |  | Adus la țărm în vederea neutralizării |  |
| Deșeu de ambalaje din hârtie / carton | 0,5 | S | 150101 | MNH B | Adus la țărm și reciclat |  |
| Deșeu de ambalaje din materiale plastice (inclusive PET-uri) | 0,5 -1,0 | S | 210109 |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Ambalaje de sticlă | 0.5 | S | 150107 |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Ambalaje de lemn | 15.0 | S | 150103 |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Tuburi fluorescente | 0.001 | S | 200121* |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 10 | S | 150110* |  | Aduse la țărm si tratate/eliminate |  |
| Deșeuri de la echipamente electrice şi electronice | 0,005 | S | 160213* |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase | 0.001 | S | 160506* |  | Aduse la țărm si tratate/eliminate |  |
| Deșeuri medicale | 0,003 | S | 180103* | H9 | Adus la țărm și eliminat prin incinerare |  |
| Deșeuri medicale a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale | 0.001 | S | 180104 |  | Adus la țărm și eliminat prin incinerare |  |
| Obiecte medicale ascuțite (seringi utilizate) | 0.001 | S | 180101 |  | Adus la țărm și eliminat prin incinerare |  |
| Medicamente expirate | 0.001 | S | 180109 |  | Adus la țărm și eliminat prin incinerare |  |
| Deșeuri metalice feroase | 0,4-0,5 | S | 160117 |  | Adus la țărm și reciclate |  |
| Deșeuri metalice neferoase | 0,2-0,3 | S | 160118 |  | Adus la țărm și reciclate |  |
| Baterii cu plumb | 0.150 | S | 160601* | AH | Aduse la țărm si tratate/eliminate |  |
| Baterii alcaline | 0.002 | S | 160604 |  | Aduse la țărm si tratate/eliminate |  |
| Baterii cu litiu | 0.002 | S | 160605 |  | Aduse la țărm si tratate/eliminate |  |
| Ulei uzat | 15.0 | L | 130208* |  | Aduse la țărm si tratate/eliminate |  |
| Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | 2-3 | L | 130206* | H5,H14 | Aduse la țărm si tratate/eliminate |  |
| Filtre uzate | 0,05 | S | 150202* | H5,H14 | Adus la țărm și reciclat |  |
| Vaselină | 0,03 | SS | 120112* |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Apa de santină: amestec de apă de condensare, infiltrație, hidrocarburi (cu conținut de hidrocarburi > 15 ppm) | 500 | L | 130403* |  | Adus la țărm și reciclat |  |
| Ape uzate - Apa de la toalete, dușuri, spălătorii, etc. (ape uzate netratate) | 500 | L |  |  |  |  |

*Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.**) REGULAMENTUL (UE) NR.1357/2014 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.

MNH - deșeuri nepericuloase

AH - deșeuri absolut periculoase.

Tabel nr. 2.22.

Subcontractorii care preiau deșeurile rezultate

| Subcontractor | Contact |
| --- | --- |
| GREENTECH | George Vasilcanu +4 0726 474 810 / greentech.se@gmail.com |
| IRIDEX | Gavrilă Constantin +4 0720 706 077 |
| Eco Fire Systems | Mihaela Corciu +4 0747 047 705 |

Subliniem că Secțiunea 22 a Anexei V la Convenția MARPOL 73/78 se referă la regulile pentru prevenirea poluării de către nave cu gunoi, reguli stipulate în Manualul procedurilor de siguranță la bord (SSPM). Conform acestor reguli, comandanții navelor au sarcina de a menține jurnalul de evidență a deșeurilor împreună cu jurnalul privind poluările cu petrol.

Aceste jurnale stau la dispoziție pentru un eventual audit sau inspecția autorităților.

Cap. 2. DESCRIEREA STĂRII EXISTENTE A MEDIULUI ȘI A EVOLUȚIEI ACESTUIA FĂRĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

În vederea realizării unui Studiu de evaluare a impactului asupra mediului conform  legilor în vigoare, cercetătorii din cadrul INCDM „Grigore Antipa” au studiat datele existente privind starea ecosistemul marin din zona perimetrului de explorare - dezvoltare - exploatare petrolieră XVIII Istria și au participat la expediția organizată de OMV Petrom SA în zona platformei fixe suport sonde nr. 3, unde sunt amplasate sondele I9 și LO1 Lebăda Est.

Prelevarea probelor chimice/biologice de apă/sediment și monitorizarea vizuală (observații directe / imagini foto), asupra păsărilor și mamiferelor marine din perimetrul XVIII Istria,  s-a desfășurat la bordul navei „GSP King“, în perioada 11 - 15 aprilie 2019.

În cadrul Raportului la Studiului de evaluare a impactului asupra mediului au fost prezentate și rezultatele probelor din zona perimetrului XVIII Istria, prelevate în mod curent de INCDM pentru realizarea Rapoartelor Anuale de Stare a Mediului Marin

Evaluarea inițială a mediului a accidentelor de mediu sau a fenomenelor de poluare au la bază seturi de date care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu principiile instituționale, științifice și operaționale ale metodologiei de colectare, analiză și prelucrare a datelor.

Verificarea parametrilor de calitate pentru diferitele subsisteme al mediului (natural sau/și antropizat) este posibilă accesând seturile de parametri care pot fi analizați și comparați cu înregistrări anterioare ale parametrilor de interes, totul raportându-se la standarde și         STAS-uri în vigoare.

Scopul, obiectivele și ipoteza de lucru trebuie să răspundă cerințelor metodologice și științifice de evaluare a ecosistemului marin  precum și a principiilor operaționale de realizare a unei evaluări de mediu.

În funcție de scopul și ipoteza de lucru, programul de obținere a datelor este structurat, astfel încât să permită pe lângă obținerea datelor calitative și verificarea calității acestora (corespunzător cerințelor statistice).

Tabelul nr. 2.1.

Scopul, obiectivele și  principiile operaționale de realizare a unei evaluări de mediu

| Scopul | Dezvoltarea unui program de colectare a date care sa permită analiza și procesarea acestora pentru evaluarea stări calității mediului și a efectelor generate de un potențial risc |
| --- | --- |
| Ipoteza de lucru | Evaluarea Stării Inițiale a Mediului (SIM) |
| Stabilirea extinderii în timp și spațiu a studiului | Colectarea probelor calitative și cantitative (chimice și biologice) stabilirea unei rețele de puncte de prelevare a probelor care să acopere Perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII ISTRIA |
| Stabilirea parametrilor | Fizico - chimici |
|  | Biologici |
| Analiza/procesarea probelor | Crearea bazei de date și verificarea calității datelor |
| Prelucrarea statistică a datelor. Evaluarea descriptorilor și formularea concluziilor | Realizarea grilelor de evaluare, elaborarea enunțurilor și sintetizare a informațiilor |
| Evaluarea SEB | Elaborarea raportului |

Prezentul studiu reunește în baza de date informații colectate din aceleași locații, în serii succesive de prelevare a probelor din zona de studiu pe parcursul programelor de monitorizare a ecosistemului marin pe perioada derulării proiectelor de forare și exploatare, cât și în cadrul programelor de evaluare a stării ecosistemului marin în cadrul zonei de săpare a sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebădă Est din perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  ISTRIA XVIII.

Astfel, considerăm că analiza rezultatelor obținute în intervalul anilor 2000 - 2019, incluse în prezentul studiu, reflectă cu certitudine starea sistemelor ecologice, iar informațiile prezentate constituie un punct de referință în cunoașterea structurii și dinamicii ecosistemului

pelagial din Perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA.

Observații asupra faunei marine, prelevarea probelor de apă, sediment și a probelor biologice de plancton, cât și analiza acestora au fost efectuate de personalul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA”.

Derularea programului de monitorizare

Pentru a surprinde complexitatea sistemelor ecologice, dinamica populațiilor studiate, dar și pentru a descrie starea structurală și funcțională a unui sistem dat, cât și pentru a delimita o stare de tranziție și a identifica factorii ecologici responsabili de acea stare, planificarea programului de colectare a datelor a fost structurată astfel:

- Observații directe asupra mamiferelor marine în zona de desfășurare a operațiunilor și evidența aparițiilor în jurnalul privind înregistrarea observațiilor (observații vizuale);

- Observații directe asupra păsărilor în zona de desfășurare a operațiunilor și consemnarea acestora în jurnal (observații vizuale);

- Colectare de probe pentru determinări populaționale și biomasa de fitoplancton, zooplancton și zoobentos;

- Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei pe colana de apă  prin prelevarea de probe de apă din orizontul 0 - 50 m  / de la adâncimile 0 m - 10 m - 20 m - 50 m;

- Măsurarea parametrilor fizico-chimici din apă / sedimente marine prelevate din zona  amplasamentului proiectului.

Metodologia aplicată pentru obținerea probelor și măsurarea valorilor parametrilor reprezintă una dintre problemele centrale în activitatea de monitoring. Parametrii care s-au avut în vedere pentru a răspunde așteptărilor formulate sunt următorii:

Tabelul nr. 2.2.

Parametrii măsurați

| Nr. crt | Sistemul/ mediul caracterizat | Categorie de parametri | Corelarea între parametrii analizați |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fizici | Chimici | Biologici |
| 1 | Atmosferic | Met - oceanici | Nebulozitate, vizibilitate, T0C aer, h/val | Nu este cazul | Nu este cazul |
| 2 | Acvatic | Acvatici / Sedimente | T0C apă | - Parametri generali: salinitatea, pH-ul, regimul oxigenului dizolvat (O2 , CCO-Mn, CBO5). - Indicatori de eutrofizare: Nutrienți: (NO3)- (NO2)- (NH4)+ (PO4)3-(SiO4)4- - Contaminanți: Metale grele: (Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Ba), Hidrocarburi aromatice polinucleare, Conținutul total în hidrocarburi petroliere | Clorofila a Producători primari: FPK |
|  |  |  |  |  | Producători secundari si terțiari: ZPK, zoobentos și ihtiofauna |
|  |  |  |  |  | Răpitori: ihtiofauna, mamifere marine |

Distribuția punctelor de prelevare a avut în vedere întreg Perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, însă, din totalul stațiilor de probă, în analiza stării inițiale a mediului din zona de interes a proiectului vor fi avute în vedere rezultatele obținute din stațiile din zona PFSS nr. 3.

Metodologia de colectare a probelor pentru determinările parametrilor

Conform teoriei statistice clasice, probele trebuie să fie prelevate aleatoriu, considerându-se că această modalitate este singura în măsură să furnizeze date calitative/cantitative referitoare la structura, distribuția spațială, densitatea și dinamica populațiilor.

Beneficiul cel mai important al prelevării aleatorii este acela de a oferi posibilitatea estimării erorii de prelevare pe baza teoriei probabilității. De gradul de precizie depinde posibilitatea de a compara populațiile studiate, precum și de aplicare a unui număr mare de teste statistice (Gomoiu și Skolka, 2001).

Prelevarea simplu aleatorie asigură șanse egale tuturor elementelor sistemului de a se regăsi în unitățile de probă și se aplica în cazul în care structura biotopului este relativ omogenă, nefiind evidente eterogenități între organismele/populațiile aflate în diferite puncte ale ecosistemului.

Expedițiile pentru colectarea datelor privind starea ecosistemului marin din Perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA au fost efectuate la bordul navei de cercetare „Steaua de Mare“ și navelor remorcher „A.H.T.S. King“, „Queen“ și „Alcor“, care deservesc platformele marine din perimetrul XVIII ISTRIA.

Figura nr. 2.1 Nava „Steaua de Mare“          Figura nr. 2.2. Nava remorcher „A.H.T.S. Alcor“

Figura 2.3 Nava remorcher „A.H.T.S. King“   Figura 2.4. Nava remorcher „A.H.T.S. Queen“

Apa marină

Probele de apă s-au prelevat de către personalul specializat din INCDM, cu dispozitive omologate pentru prelevarea probelor din coloana de apă: batometre Niskin, și s-au păstrat în recipiente de plastic etichetate, depozitate în genți frigorifice.

Figura nr. 2.5. Prelevarea probelor din coloana de apă - batometre Niskin

Probele de apă pentru determinarea oxigenului dizolvat s-au prelevat în sticle incolore, Winkler, cu dop rodat. Fiecare sticlă are volumul propriu inscripționat, iar prelevarea s-a efectuat cu atenție pentru a nu contamina proba cu oxigen din atmosferă. Probele s-au fixat cu reactivi specifici, imediat după prelevare.

Figura nr. 2.6. Prelevarea și păstrarea probelor din coloana de apă

Conservarea probelor - cu excepția probelor pentru oxigen dizolvat, care se fixează cu reactivi specifici conform metodei de lucru, probele de apă destinate analizelor chimice nu necesită conservare dacă sunt analizate în cel mai scurt timp de la prelevare. Ele s-au colectat în recipiente care au fost pregătite corespunzător, aparținând INCDM, și au fost prelucrate imediat după prelevare și introducere în laborator.

Sedimente marine

Probele de sedimente superficiale au fost prelevate utilizând un boden - greifer de tip Van-Veen. Ele s-au colectat în recipiente care au fost pregătite corespunzător, şi au fost conservate imediat  după prelevare cu formaldehidă şi analizate în laborator. Prelucrarea preliminară a sedimentelor s-a efectuat conform metodelor de referință recomandate în studiul poluării marine. Probele au fost liofilizate, fragmentele grosiere (> 0,5 mm) îndepărtate prin sitare, eșantioanele fiind ulterior bine omogenizate.

Figura nr. 2.7. Prelevarea probelor de sedimente marine

Fitoplancton

Pentru analiza de laborator a probelor prelevate s-a folosit metodologia standard. Astfel, probele în volum de 500 ml au fost conservate cu formaldehidă 4% şi prelucrate prin metoda sedimentării (Morozova-Vodianitkaia, 1948; Bodeanu, 1987 - 1988). Determinarea şi numărarea celulelor pe specii din fracţia de probă analizată s-a efectuat la microscopul inversat de plancton folosind obiective de 20x sau 40x. Cu datele primare astfel obţinute s-a calculat densitatea numerică (cel/L) şi biomasa umedă (mg/m3) pentru fiecare componentă specifică, pentru fiecare dintre grupele taxonomice algale şi pentru fitoplanctonul total.

Clorofila a s-a determinat prin metoda bazată pe extracția pigmentului cu acetonă 0% (după separarea pe filtru din celuloză) şi măsurarea absorbanței probei la patru lungimi de undă ( = 750nm;  = 630nm;  = 645nm şi  = 663nm). Calculul concentrației clorofilei se face după ecuaţiile tricromatice SCOR-UNESCO :

unde: 	11,64; 2,16; 0,10 - coeficienţi molari de extincţie

v  -  volumul extractului în acetonă 90%

V -  volumul probei de apă de mare luat în lucru

Zooplanctonul

Colectarea probelor s-a realizat cu ajutorul unui fileu de tip Juday (diametru de 36 cm, sită filtrantă de 150 µm). Probele au fost colectate prin tractarea pe verticală a fileului zooplanctonic pe toată coloană de apă între adâncimile 0 -10 m, 10 - 25 m și 25 - 50 m (deasupra fundului mării).

Figura nr. 2.8. Prelevarea probelor de zooplancton cu fileul de tip Juday

După colectare, probele de zooplancton au fost depozitate în borcane de plastic de 500 ml, conservate cu soluţie de formaldehidă tamponată 4% şi transportate în laborator.

Biodiversitate marină

Monitorizarea biodiversității marine a constat în observații asupra avifaunei și a grupurilor de cetacee. Doi observatori au fost prezenți la bordul navelor în timpul expedițiilor oceanografice. Au fost stabilite două puncte de observare fixe dedicate pentru observarea mamiferelor marine și a pasărilor: unul pe puntea superioară, pentru a avea un câmp vizual cât mai larg, și un punct de observare pe puntea inferioară a navei.

Figura nr. 2.9. Observații de la bordul navelor

Observații directe asupra păsărilor și mamiferelor marine și evidența aparițiilor acestora în zona de desfășurare a proiectului au fost consemnate în jurnalul privind înregistrarea observațiilor (observații vizuale).

2.1. Condiții de climă și  meteorologice pe amplasament/zonă

Temperatura aerului

Litoralul românesc al Mării Negre are un climat temperat-continental, cu influențe marine, caracterizat prin ierni blânde și umede, cu veri foarte calde și sărace în precipitații.

Figura nr. 2.10. Variația temperaturii aerului în perioada 01.09.2018- 31.12.2018,

în zona sondelor I9A  și LO1A Lebădă Est

În largul Mării Negre, temperatura medie anuală a aerului este cu aproximativ 20C mai

ridicată decât pe litoral, în ultimii ani remarcându-se o ușoară creștere, reprezentă printr-o medie anuală superioară mediei multianuale din ultima sută de ani.

În zona amplasamentului sondei, valorile înregistrate în perioada septembrie - decembrie 2018 indică o valoare medie maximă de 20,35˚C pentru luna septembrie 2018 / valoarea maximă a fost de 25,60C pe data de 03 septembrie, valoarea medie minimă  de 13,63˚C în luna decembrie 2018, iar valoarea minimă a fost de 00C pe 18 și 19 decembrie.

Umiditatea

Variații neperiodice ample au loc în dependență de natura proceselor atmosferice și de condițiile de evaporare. Vara, în zilele toride, din zona gurilor de vărsare ale Dunării, valorile tensiunii vaporilor pot depăși 30 mb. Iarna, în timpul advecției aerului arctic sau continental, foarte rece și uscat, valorile tensiunii vaporilor pot să scadă la câțiva zeci de mb. Sub influența brizelor de zi, cantități importante de vapori de apă sunt deplasate din zona de uscat și apoi antrenate în mișcări turbulente convective.

O serie de fenomene hidrometeorologice, cum sunt roua, bruma și ceața, au loc în partea de nord-vest a Mării Negre. În timpul proceselor transformărilor de fază ale apei este influențat eficient și regimul termic local.

Umiditatea absolută a aerului este dependentă direct de temperatura acestuia. La coastă, media anuală a umidității absolute este de 10.5 g/m3 și are variații sezoniere, în sensul că valoarea ei scade în sezonul de vara când temperatura crește și crește în restul anotimpurilor pe măsură ce temperatura scade.

În zona de coastă, umiditatea atmosferică este în general de 80-90% pe timpul sezonului rece şi de 70-80% pe timpul celui cald. În larg, umiditatea aerului variază între 80 - 90% pe tot timpul anului, maxima extremă înregistrându-se de mult mai multe ori decât în zona de uscat.

Precipitațiile

Întreaga zonă litorală se află în interiorul suprafeței delimitate de izohieta de 400 mm.

Media multianuală a cantităților de precipitații la Constanța, conform Anuarului Statistic al României - 2016, este de 382,6 mm (pentru perioada 1901 - 2014). De asemenea, mai putem sublinia faptul că, în perioada anilor 1965 - 2014, media multianuală a cantității de precipitații la Constanța a fost de 412,1 mm. Creșterea nu este semnificativă față de media ultimei sute de ani. Ea se datorează apariției unor ani mai ploioși față de tiparele obișnuite, cu valori care modifică media multianuală. Astfel, anii 1995 şi 1997 se remarcă printr-o cantitate totală de precipitații excepțională pentru Constanța: 604,3 mm, respectiv 642,2 mm. Maxima anuală absolută menționată în „Clima României“ a fost de 684,8 mm (1939) la Constanța şi 795,8 mm (1933) la Mangalia. La Mangalia, cantitatea de precipitații analizată pe un şir de 35 de ani (1965-2000) este aproximativ identică cu cea de la stația Constanța. Cantitatea medie anuală de precipitații este de 412,3 mm.

Figura nr. 2.11. Valorile medii lunare ale precipitațiilor (mm), în punctele costiere Sulina şi Constanța (după Clima României, 2016).

Pe litoralul românesc al Mării Negre, regimul precipitațiilor este dependent de circulaţia atmosferică din zona temperată a emisferei nordice.

Vântul

Situată la latitudini boreal-subtropicale, la frontiera dintre Europa şi Asia, Marea Neagră este influențată de masele de aer nordice şi izolat, de circulația subtropicală (mediteraneeană).

În sezonul rece, bazinul hidrografic al Mării Negre este expus permanent influențelor marilor arii de presiune maximă din zona polară şi vara de cea de presiune minimă din zona ecuatorială (ciclonul Islandic, anticiclonul Azorelor din Oceanul Atlantic).

Poziția geografică între circulația Atlantică şi Siberiană, dar şi întinderea sa pe latitudine determină instabilitatea meteorologică în diferite părți ale bazinului, datorită configurației țărmului şi a reliefului, sistemul circulației maselor de aer este foarte variabil în zonele de coastă şi mai puțin stabil în largul mării.

Stratul limită atmosferic de la suprafața mării are proprietăți particulare față de cel de deasupra uscatului. Vânturile predominante în bazinul hidrografic sunt: austrul, care bate de la vest la est, şi crivățul, de la nord-est spre sud-vest, producând viscole iarna şi secetă primăvara şi vara.

Direcția şi puterea vântului deasupra bazinului Marii Negre sunt determinate de tipul de circulație produs de procesele sinoptice, care corespund în general unui câmp baric întins asupra Europei.

Frecvențe maxime au vânturile care acționează din direcțiile NV, N şi NE, precum şi din SE. Media multianuală a vitezei vânturilor este de circa 4,1 m/s, la Sulina şi de circa 3,7 m/s, la Constanța, cu oscilații medii lunare variind între 1,4 şi 6,3 m/s.

Frecvența medie multianuală a vânturilor la Sulina şi Constanța este ilustrată în Figura nr. 2.12. Vitezele medii cele mai mari sunt produse pe direcțiile cu frecvențe mari ale vânturilor (N, NE şi SE).

Figura nr. 2.12. Frecvența (%) medie multianuală a vânturilor la Sulina și Constanța (pe direcțiile principale şi pe luni) (după Clima României, 2016)

Figura nr. 2.14. Valorile centenare cu repetabilitate o dată la 100 de ani ale vitezei vânturilor, în largul coastei românești (m/s) a Mării Negre (după Clima României, 2016).

Figura nr. 2.13. Viteza medie (m/s)

multianuală a vânturilor pe direcții   principale la Sulina şi Constanța

(după Clima României, 2016).

Datorită condițiilor particulare, lunile cu intensități mai mari din punct de vedere al vitezei vântului nu prezinta un model standard. Datorită zonei deschise și a direcțiilor diferite a curenților de aer prezenți în zona perimetrului ISTRIA XVIII, valorile medii diferă într-un mod imprevizibil, nefiind posibilă prognozarea lunară a vântului.

Intensități mari ale vântului au fost înregistrate în luna octombrie, noiembrie  și  decembrie (19,5 m/s)  Valori mari ale vitezei vânturilor au provenit și din direcția NW și NNW (Figura nr. 2.15.)

Figura nr. 2.15. Intensitatea vântului în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2018, în zona viitoarelor sonde I9A - LO1A Lebăda Est

Direcția predominanta a vântului a fost N (67%). În primele luni de monitorizare, direcția a fost S-SE, ulterior fiind predominant vântul din direcția N, NE și NW (Figura nr. 2.16.)

Figura nr. 2.16. Frecvența vântului în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2018, în zona viitoarelor sonde I9A - LO1A Lebăda Est

Figura nr. 2.17. Frecvența și intensitatea vântului în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2018, în zona viitoarelor sonde I9A - LO1A Lebăda Est

Datorită zonei deschise și a direcțiilor diferite a curenților de aer prezenți în zona perimetrului ISTRIA XVIII, valorile medii diferă într-un mod imprevizibil, nefiind posibilă prognozarea lunară a vântului.

Fiind o zonă de larg, mărimea valurilor nu a fost amplificată de structurile fizice caracteristice zonelor de țărm care favorizează creșterea în dimensiune a valurilor. În orice caz, mărimea valurilor nu a depășit în general 2 m, doar cu câteva excepții, când, în ultimele zile ale monitorizării, valurile au atins până la 4 m înălțime.

Schimbări climatice

Convenția-Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) definește schimbările climatice ca fiind un proces complex de modificare pe termen lung a elementelor climatice (temperatura, precipitații, creșterea frecventei și intensității unor fenomene meteo extreme etc.), datorate în principal emisiilor de gaze cu efect de seră, rezultate din activități antropice, directe sau indirecte, care au determinat dezechilibre în atmosfera și au favorizat declanșarea efectului de seră. UNFCCC face o distincție între schimbările climatice determinate de activitățile umane care au condus în timp la modificarea compoziției atmosferice și  variabilitatea climatică datorată cauzelor naturale.

Conform rapoartelor Agenției Naționale de Meteorologie  în perioada 1961-2013, analiza tendințelor în variabilitatea precipitațiilor sezoniere arată creșteri semnificative toamna. Totuși, tendințele semnificative sunt mai puțin numeroase decât cele din perioada 1961-2010. Scăderi în cantitățile de precipitații au avut loc în Delta Dunării (iarna și  primăvara) și  în sud-vest teritoriului țării (primăvara). În ansamblu, trebuie menționat faptul că nu au fost prezente creșteri sau scăderi semnificative, regimul precipitațiilor fiind stabil pe perioada analizată.

Temperatura medie a aerului prezintă exclusiv tendințe de creștere, semnificativ statistic

(1961-2013) pe întreg cuprinsul României în timpul primăverii și verii, cu tendințe de creștere în timpul iernii pentru zona centrală și de nord este a țării.

Viteza medie a vântului în aceeași perioadă statistică 1961-2013 prezinta tendințe de scădere.

2.2. Condiții hidrologice pe amplasament/zonă

Marea Neagră este o mare intercontinentală, situată între Europa Sud-Estică și Asia Mică, cu o suprafață de 432.000 km2 și un volum de apă de 547000 km3, adâncimea maximă 2212 m. Alături de România (225 km), țările riverane Mării Negre sunt: Bulgaria (300 km), Georgia (310 km), Federația Rusia (475 km) , Ucraina (1400 km) și Turcia (1628 km).

Prin sistemul de strâmtori Bosfor - Marea Marmara - Dardanele, Marea Neagră comunică cu Marea Mediterană și de aici cu oceanul planetar, iar prin strâmtoarea Kerci este legată de Marea Azov, considerată fiind o anexă a Mării Negre.

Suprafața bazinului Mării Negre este de 432.000 km2, iar principalii săi afluenți sunt fluviile Dunărea, Nipru, Nistru, Bugul și Kubanul. O parte dintre acești afluenți se varsă în partea de NV a platoului continental, însă ponderea cea mai mare o are fluviul Dunărea, reprezentând 70% din debitele afluente din partea de NV a Mării Negre.

În acest fel, Dunărea drenează o treime din suprafața bazinului hidrografic de-a lungul celor 2780 km, având un aport de cca. 198 km3/an apă dulce. Astfel, apele costiere românești ale Mării Negre sunt reprezentate de apele de suprafață situate între uscat și distanța de 1 milă marină față de cel mai apropiat punct al liniei de bază, fiind localizate între Chilia și Vama Veche.

Litoralul românesc al Mării Negre se întinde pe o lungime de 225 km, între brațul Musura și Vama Veche, reprezentând 6% din lungimea totală a țărmului Mării Negre, cuprinzând apa tranzitorie marină (Chilia Periboina) și apa costieră (de la Periboina la Vama Veche).

Relieful submarin al Mării Negre este reprezentat de un platou continental întins până la sute de kilometri în larg. Acesta este limitat de izobata de 120 m și are lățimea de 250 km în nord și 110 km în sud, pantele fiind de 3‰ la nord și, respectiv, 4‰ la sud. În zonele din apropierea țărmului pantele sunt mai accentuate cu valori între 5‰ - 100‰.

Temperatura apei mării

Temperatura apei a înregistrat de a lungul litoralului românesc valori cuprinse între 0,8°C și 27,8 °C. Valorile minime aparțin lunii februarie, exclusiv la suprafață, iar cele maxime lunii septembrie, indiferent de tipul corpului de apă analizat.

De-a lungul anotimpurilor temperaturile scad între suprafață și nivelul de 50 m adâncime în jurul valorii de 6°C sau 7°C. Valoarea minimă a temperaturii coloanei de apă a fost înregistrată în aprilie 1993, cu un indice de 5,82°C la o adâncime de 68 m. În largul mării temperatura apei de suprafață pentru XVIII Istria are o gama de variație a valorilor de la 6.32°C la 20.9°C.

Figura nr. 2.18. Evoluția temperaturii aerului și apei mării la adâncimea  de 1 - 15 m în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2018

Schimbările de temperatură au ca efect modificarea compoziției chimice și fizice a apei

mării, astfel încât se poate constata că odată cu creșterea temperaturii crește și rata de producere a reacțiilor chimice din apa mării. În aceasta situație, temperatura este un factor important ce poate afecta gradul de solubilitate a unor elemente chimice, cum ar fi oxigenul.

Temperatura apei de pe fundul marii în zona perimetrului  XVIII Istria are valori cuprinse între 8.3°C și 9°C.

Potrivit Agenției de Mediu Europene, toate mările europene s-au încălzit considerabil începând din 1870, iar încălzirea a fost deosebit de rapidă de la sfârșitul anilor 1970.

Temperatura medie a suprafeței marii globale este proiectată să continue să crească, deși mai lent decât temperatura atmosferică.

Presiunea atmosferică

Valorile lunare şi anuale ale presiunii atmosferice în partea de nord vest  a Mării Negre depășesc 1000 mb, atingând şi 1020 mb în timpul iernii, datorită invaziei de aer continental.

Pentru perioada 01septembrie - 31 decembrie 2018, presiunea atmosferică în zona de studiu a oscilat de la 1001,1 la 1020 hPa, dintr-un număr total de date de 122 (date din model regional WW3 - MEDIT, grid 0,2°x0,2° care rulează la INCDM).

Nivelul apei și mareele astronomice

Nivelul apelor Mării Negre prezintă o serie de oscilații care se produc la intervale de timp mai mari sau mai mici. Aceste oscilații sunt determinate de factori naturali (cosmici, meteorologici și hidrologici) ale căror efecte se suprapun în timp și în spațiu.

Factorul hidrologic de bază care determină oscilații ale nivelul Mării Negre îl reprezintă aportul fluvial. Atât variațiile sezoniere de nivel, cât și cele anuale urmăresc îndeaproape  regimul debitelor râurilor tributare. Din afluenții Mării Negre, Dunărea are ponderea principală deoarece deține 50% din aportul fluvial total și 65% din aportul fluviilor din partea de nord est.

Dintre factorii meteorologici, vântul și presiunea atmosferică au cea mai mare influență asupra nivelului marii. Acționând pe o anumită direcție, vântul determină mișcarea stratului de apă de suprafață, creându-se astfel curenți și provoacă, implicit, scăderea sau creșterea nivelului (proces care se poate observa în zona țărmului). De-a lungul litoralului românesc, vânturile de N, NE și E produc creșteri de nivel față de cele de SV, V și NV, care determină scăderi ale nivelului marii.

Presiunea atmosferică este un alt factor cu repercusiuni asupra nivelului Mării Negre prin faptul că determină oscilații de tip seișe. În partea de est a Mării Negre, zona de coastă, seișele au o perioadă de 20’ - 60´ și amplitudini de 2 - 6 cm, putând atinge uneori până la 30 - 50 cm.

Cantitatea de precipitații fiind redusă la interfața atmosferă - mare, nu generează oscilații de nivel evidente.

Nivelul apei în lungul litoralului sudic românesc al Mării Negre este caracterizat prin fluctuații neregulate, cu perioade lungi de la câteva zile la câteva săptămâni și amplitudini de câțiva decimetri. Cel mai înalt nivel (media zilnică) înregistrat în Portul Constanța este de 0,902 m peste nivelul istoric al mirei de control, iar cel mai scăzut nivel înregistrat este de 0,304 m sub nivelul istoric. Nu a fost raportată nicio înregistrare de valuri de furtună sau ridicare  anormală a nivelului apei datorită furtunilor.

Potrivit Agenției de Mediu Europene, se observă că între anii 1993-2015, nivelul apei mării a crescut cu 2-3 mm/an, iar în zona costieră 3-4 mm/an.

Valurile

Formarea şi dezvoltarea valurilor reprezintă rezultatul presiunii inegale de la suprafața apei, fapt ce determină, inițial, mici neregularități, care sunt embrionii valurilor în devenire. În afară de presiune, asupra valurilor mai influențează şi caracteristicile morfometrice ale Mării Negre.

Cele mai înalte valuri sunt produse de vânturile care suflă din direcția nord-est, care mai ales pe timp de iarnă pot depăși 3,5 m înălțime, la o viteză a vântului de 30 - 40 m/s.

Valurile provocate de vânturile din sectoarele estic şi sudic sunt mai mici, de 3 şi, respectiv, 1 m înălțime. Viteza medie anuală a vântului este de 7,1 m/s la Sulina, 4,3 m/s la Constanța şi 3,4 m/s la Mangalia (Băcescu et al. 1971).

Figura nr. 2.20. Curbele de frecvenţă ale parametrilor valurilor din sectorul marin românesc (după Diaconu, date nepublicate).

Figura nr. 2.19. Variaţia parametrilor caracteristici valurilor: (frecvența F, înălțimea Hm, perioada Tm şi lungimea Lm) din sectorul românesc (după Diaconu, date nepublicate).

În timpul furtunilor, înălțimile valurilor ating 6 - 8 m, cu perioada de 10 - 12 sec., şi lungimi de 60 m. În dreptul Deltei Dunării, înălțimea valurilor este mai redusă, datorită adâncimii mai mici a apei mării.

Dominanța vânturilor din sectorul nordic se reflectă în faptul că cele mai multe valuri de vânt (15,5 %) se propagă din nord-est (41,2 % pentru NE, ENE şi E), în timp ce efectul refracției face ca 16,2 % din hule să provină din direcția est (31,1 % împreună cu direcțiile adiacente). De altfel, pe direcţia normală la coastă - est - se înregistrează cele mai mari medii ale elementelor valurilor: 1,2 m înălţime, 2,5 s perioada şi 34 m lungime (Figura nr. 2.21).

Figura nr. 2.21. Valorile centenare cu repetabilitate o dată la 100 de ani ale  elementelor valurilor din Marea Neagră din lungul coastei româneşti

(prelucrare după Caraivan, 2009).

Analiza curbelor de frecvență pentru parametrii caracteristici câmpului valurilor relevă faptul că 88,8 % din valuri au înălțimi cuprinse între 0,2 m şi 1,6 m, 83,8 % au perioade de 3,3-6,2 s, iar 82,5 % au lungimi de 10-41 m. Valorile modale ale distribuțiilor acestor parametri sunt: 39,7 % în clasa 0,7-1,1 m pentru înălţime, 33,1 % în clasa 4,3- 5,2 s pentru perioadă şi 32.8 % în clasa 18-25 m pentru lungime (Figura nr. 2.21).

Media lunara cu cea mai ridicată valoare a înălțimii valurilor semnificative este cea a  lunii ianuarie cu o valoare de 1,1 m și  o durata de 7 s. La polul opus se situează perioada de vară (lunile iunie, iulie și  august), când valoarea medie a valurilor semnificative este de doar 0,5 m înălțime. Mai mult de 20% din valurile cu înălțimea semnificativa din luna februarie au o înălțime mai mare de 4 m.

Valurile extreme, cu perioada de revenire de 1 an, 10 ani și 100 de ani, sunt estimate ca avand înălțime semnificativă de 4,4 m, 5,7 m , respectiv 6,9 m. Din punct de vedere al perioadei de timp pentru aceste valuri, valorile estimate sunt de 9,4 s pentru valurile extreme cu perioada de revenire de 1 an , 5,7 s pentru cele cu perioada de 10 ani și  de 6,9 s pentru valurile extreme cu perioada de revenire de 100 de ani.

Cu toate acestea, valori extreme ale caracteristicilor valurilor din Marea Neagră se înregistrează în toate anotimpurile. Chiar și în perioada de vară, în fiecare an, pentru o perioadă

scurtă de timp, se pot observa valuri ce depășesc 4 m înălțime, în condițiile în care media pentru această perioadă are valori apropiate de 1 m.

În timpul furtunilor extreme, ce se manifestă pe perioade mai mari de 24 de ore, se pot înregistra și valori mai mari de 6 m ale înălțimii valurilor. În cadrul acestor valuri extreme procentajul cel mai mare il dețin valurile de vânt, rareori apărând și valuri de hulă.

Curenții marini

Circulația marină în zona de coastă din nord - estul Mării Negre prezintă un caracter aparte datorită câmpului de vânt cu viteze mai mari decât de zonele din interiorul bazinului.

Curenții marini prezintă o mare instabilitate, atât în ceea ce privește direcția, cât și viteza, datorată în primul rând variabilității regimului vânturilor, care adeseori își schimbă direcția și intensitatea de la o zi la alta sau chiar în cursul aceleași zile. Cazurile în care vânturile își mențin direcția și viteza câteva zile la rând sunt rar întâlnite.

Cum în zona de est a Mării Negre predomină vânturile de nord și de nord-est, care au o intensitate mai mare față de vânturile  din celelalte direcții, rezultanta curenților superficiali este aproximativ de la nord-est către sud-est. Când vântul suflă deasupra suprafeței mării, direcția de deplasare a masei de apă este deviată cu un unghi de aproximativ 450 față de direcția vântului. Acest proces, denumit transport Ekman, este rezultat al efectului Coriolis.

Figura nr. 2.22.  Direcția curenților marini când vântul suflă din sectoarele N și E

Figura nr. 2.23. Direcția curenților marini când vântul sufla din sectoarele NE și SE

Din distribuția curenților extrași (din modelul numeric pentru bazinul Mării Negre (http://marine.copernicus.eu//), pentru perimetrul cuprins între coordonatele 44° 31’ 38.6” N și 29° 32’ 55.5" E, în perioada 01 septembrie  - 31 decembrie 2018 (număr total de date N = 122 pentru u = componenta pe orizontală a curentului și v = componenta pe verticală a curentului), reiese faptul că, datorită pantei continentale abrupte, mișcarea este de forma unor oscilații uniforme cu amplitudine mică ce pot fi observate doar deasupra adâncimii de 80 m. Principala sursă de energie o constituie forța de antrenare a vânturilor locale şi gradienții de densitate care generează curenți geostrofici. Viteza maximă a curentului este înregistrat la suprafață: în sezonul de toamnă este de 0,83 m/s din direcție NNE. Perioadele de tranziție, primăvara și toamna, sunt caracterizate de amestec intens al maselor de apă pe verticală (Figura nr. 2.24).

Figura nr. 2.24. Distribuția vitezei și direcției curenților din perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria, în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2018

Componenta majoră a circulației generale a apelor o constituie curentul principal al Mării Negre (curentul periferic, Rim current), care se deplasează în sens ciclonic la marginea platformei continentale şi înconjoară întregul bazin. În zona de interes, situată la periferia RIM a zonei continentale abrupte de vest, se formează un circuit anticiclonic de scară medie, cu caracter tranzitoriu. Această zonă de divergență este evidentă din distribuția curenților (Figura nr. 2.25), cu o frecvență de propagare predominantă de 19,6% din direcție ENE, 14,7 din NE,; 9,2% din V și 9,1% din E și NV, 11% din NE și de 10% din E (Figura nr. 2.25).

Figura nr. 2.25. Distribuția direcției curenților de suprafață (%) în perimetrul de

explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria

Direcția zilnică medie a curentului în apele de suprafață din zona de studiu este de la nord-est la sud-vest, urmând curentul de circulație. În ape mai adânci (-50 m) direcția curentului se schimbă pentru a urma o direcție generală de la nord la sud, probabil ca urmare a unghiului pantei fundului marii.

Vitezele medii prognozate la diferite adâncimi arata că viteza curentului se reduce cu adâncimea. Vitezele de la suprafață ajung până la 0,6 m/s la începutul lui decembrie, dar de regulă sunt de 0,1 m/s și 0,4 m/s. La adâncimi de la 50 m la 100 m, vitezele rămân sub 0,25 m/s și scad cu adâncimea până când rămân în general sub 0,05 m/s la 500 m adâncime.

Curenții marini de suprafață au două direcții predominante caracteristice anumitor perioade de timp. Din februarie și până în iulie, direcția de deplasare este vest și sud-vest, iar din august până în ianuarie ei curg către sud-vest și vest.

2.3. Parametrii hidrochimici ai apei din zona amplasamentului proiectului

Adoptarea de către Parlamentul European a Directivei 2008/56/ CE a permis instituirea

unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin. Principalul obiectiv al Directivelor Cadru Apă și Strategiei Mediului Marin fiind acela de a realiza până în anul 2020 o stare ecologică bună a apelor marine din UE și totodată, de a proteja baza de resurse de care depind activitățile economice și  sociale din sectorul maritim.

În accepțiunea Directivelor, starea ecologică a apelor marine va fi evaluată pe baza a 11 descriptori calitativi, ținând cont de situația mediului natural, de presiunile și de impactul asupra ecosistemelor marine, respectiv:

- Se menține diversitatea biologică;

- Speciile neindigene nu perturbă ecosistemul;

- Populațiile de specii de pești exploatate în scopuri comerciale sunt într-o stare bună de sănătate;

- Elementele ce formează lanțul trofic asigura abundența pe termen lung și reproducerea;

- Eutrofizarea este redusă la minimum;

- Structura sedimentului marin asigură funcționarea ecosistemului;

- O modificare permanentă condițiilor hidrografice nu dăunează ecosistemului;

- Nivelul de concentrare a contaminanților nu provoacă efecte;

- Contaminanții din fructe de mare nu depășesc nivelurile de siguranță;

- Deșeurile marine nu provoacă daune;

- Introducerea de energie (inclusiv surse sonore submarine) se face la un nivel care nu dăunează mediului marin.

Starea ecologica bună a apelor marine este obținută prin dezvoltarea și implementarea în fiecare stat membru a unei strategii pentru apele marine, care ia în calcul ansamblul efectelor și presiunilor care afectează mediul marin.

România a transpus în legislația națională Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, adoptată prin Legea nr. 6/2011, și modificată succesiv (ultima modificare aprobată prin Legea nr. 279/2018), stabilindu-se totodată autoritățile competente responsabile cu efectuarea programului de monitoring a calității mediului marin.

Perimetrul de explorare - dezvoltare - exploatare petrolieră XVIII Istria, se afla situat în partea de Vest a șelfului continental al Mării Negre, unde adâncimea apei, potrivit harții batimetrie variază intre limite de 50 -60 m.

Studiul parametrilor fizico-chimici și a contaminanților s-a realizat prin colectarea probelor din coloana de apă în luna aprilie 2019. Zona marină de interes pentru prezentul studiu (sondele I9A și LO1A Lebăda Est) este situată pe platoul continental românesc, în aria de influență a aportului fluvial al Dunării și altor râuri din Nord Est- ul Mării Negre.

Parametrii analizați sunt:

Parametri fizico-chimici generali: Salinitatea, Regimul oxigenului dizolvat - Oxigenul dizolvat, Consumul Chimic de Oxigen (CCO-Mn) și Consumul Biochimic de Oxigen (CBO5).

- Indicatori de eutrofizare: Nutrienți (Fosfați, Silicați, Azotați, Azotiți, Amoniu).

-	Contaminanți: Metale grele (Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Ba), Hidrocarburi aromatice polinucleare (HAP), Conținutul total în hidrocarburi petroliere (HPT),.

Salinitatea s-a determinat prin metoda Mohr-Knudsen conform manualului „Methods of Seawater Analysis” (Grasshoff, 1999). Precizia metodei, exprimată ca deviație standard este ± 0,001Cl- (‰) (Grasshoff, 1999).

Oxigenul dizolvat s-a determinat prin metoda Winkler conform manualului „Methods of Seawater Analysis” (Grasshoff, 1999). Metoda se bazează pe capacitatea oxigenului dizolvat din probă de a oxida în trepte reactivii adăugați și folosește titrarea iodometrică. Oxigenul dizolvat se fixează imediat, după prelevarea în flacoane cu volum cunoscut - Winkler, cu soluție MnCl2 (3M) și soluție de iodură alcalină. Calitatea datelor este asigurată prin determinarea factorului soluției de tiosulfat de sodiu înainte de fiecare set de analize.

Consumul Chimic de Oxigen (CCO-Mn) s-a determinat prin metoda CCO-Mn prin care permanganatul de potasiu, în prezența acidului sulfuric, oxidează substanțele organice din apă în mediu acid și la cald, excesul fiind titrat cu tiosulfat de sodiu.

Nutrienții. Nutrienții dizolvați în apa de mare au fost cuantificați prin metode analitice  spectrofotometrice, validate în laborator și având ca referință  manualul “Methods of Seawater Analysis”, (Grasshoff, 1999), limitele de detecție și incertitudinile relative extinse, k=2, factor de acoperire, 95,45% regăsindu-se în tabelul nr. 2.3. Ca echipament s-a utilizat spectrofotometrul UV-VIS Shimadzu având interval de măsură: 0-1000  nm.

Tabelul nr. 2.3.

Limite de detecție și incertitudini relative pentru determinarea concentrațiilor

nutrienților dizolvați în apa de mare.

| Nr. crt. | Parametrul măsurat | UM | Limita de detecție (µmol/dm3) | Incertitudinea relativă, U (c) extinsă (%) k=2, factor de acoperire 95,45% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Azotați, (NO3)- | µM | 0,12 | 8,4 |
| 2. | Azotiți, (NO2)- | µM | 0,03 | 6,6 |
| 3. | Amoniu, (NH4)+ | µM | 0,12 | 7,1 |
| 4 | Fosfați, (PO4)3- | µM | 0,01 | 14,0 |
| 5. | Silicați, (SiO4)4- | µM | 0,20 | 3,3 |

Metalele totale au fost determinate în probe de apă marină nefiltrate, acidifiate până la pH = 2 cu HNO3 Ultrapur. Acidul azotic are rol nu numai în conservarea probelor și solubilizarea metalelor particulate, ci și ca modificator de matrice, diminuând interferențele provocate de săruri.

Metale grele Determinarea analitică a conținutului de cupru, cadmiu, plumb, nichel, crom și  bariu  s-a efectuat prin metoda spectrometriei cu absorbție atomică, folosind un instrument model SOLAAR M6 DUAL Zeeman, Thermo Electron - UNICAM. Calibrarea s-a efectuat cu standarde de lucru preparate pentru fiecare element, pornind de la soluții stoc de 1000 μg/L (Merck). Domeniile de lucru sunt următoarele: Cu 0-50 μg/L; Cd 0-10 μg/L; Pb 0-25 μg/L; Ni 0-50 μg/L; Cr 0-100 μg/L; Ba 0-150 μg/L. S-au efectuat cel puțin 3 citiri instrumentale pentru fiecare probă, fiind raportată valoare medie. S-au aplicat  proceduri standard de analiză a metalelor grele, recomandate în studiile de poluare marină (IAEA-MEL, Monaco, 1999) și de manualul „Methods of Seawater Analysis” (Grasshoff, 1999).

HPT - Conţinutul total în hidrocarburi petroliere - Extracţia hidrocarburilor petroliere s-a efectuat cu un amestec de hexan/diclormetan: 7/3 (v/v). Determinarea de fluorescenţă s-a realizat cu analizorul de lichide Fluorat-02-3M, domeniu 200 - 950 nm (Manualul de instruire asupra măsurării compușilor organocloruraţi şi a hidrocarburilor din petrol în probele de mediu, IAEA-MEL/Marine Environmental Studies Laboratory, 1995).

Hidrocarburile Aromatice Polinucleare (HAP) - toți reactivii sunt de puritate analitică și cromatografică. Pentru calibrare s-a utilizat un standard  care conține un amestec de 16 HAP-uri: naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, crisen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, benzo(g,h,i)perilen, dibenzo(a,h) antracen, indeno(1,2,3-c,d)piren și 9,10 dihidroantracen ca standard intern. Determinarea HAP-urilor din probele de apă s-a efectuat în următoarele etape: extracție, purificare-concentrare și analiza gaz cromatografică a extractelor obținute. Analiza gaz cromatografică s-a realizat cu un echipament Clarus 500 cu spectrometru de masă (detector) (Manualul de instruire asupra măsurării compușilor organocloruraţi și a hidrocarburilor din petrol în probele de mediu, (IAEA-MEL/Marine Environmental Studies Laboratory, 1995).

Rezultate

Studiul parametrilor fizico-chimici și a contaminanților s-a realizat prin colectarea probelor din coloana de apă în data de 16 aprilie 2019. Zona marină de interes pentru prezentul studiu (sondelor I9A și LO1A Lebădă Est) este situată pe platoul continental românesc, în aria de influență a Dunării și altor râuri din nord vestul Mării Negre.

Rezultatele investigațiilor eșantioanelor de apă marină se regăsesc în Tabelul nr. 2.4.

Tabelul nr. 2.4.

Parametrii fizico-chimici și de poluare ai eșantioanelor de apă marină prelevate din zona sondelor I9A și LO1A Lebădă Est, aprilie 2019

| Parametrul | UM | Latitudine 44o31’38.6’’ Longitudine 29o32’55.5’’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 m | 10 m | 20 m | 53 m |
| Salinitate | ‰ | 17,25 | 17,50 | 16,75 | 18,49 |
| Oxigen dizolvat | mg/L | 9,34 | 11,20 | 10,39 | 8,73 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO-Mn) | mgO2/L | 1,76 | 2,48 | 1,76 | 2,96 |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO5) | mgO2/L | 0,81 | 0,53 | 0,03 | 0,21 |
| Fosfați | µM | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Silicați | µM | 0,68 | 0,91 | 0,91 | 9,13 |
| Azotați | µM | 1,74 | 1,19 | 1,12 | 3,01 |
| Azotiți | µM | 0,19 | 0,10 | 0,07 | 1,18 |
| Azot amoniacal | µM | 0,44 | 0,33 | 0,29 | 0,26 |
| Cupru | µg/L | 15.24 | - | - | 17.03 |
| Cadmiu | µg/L | 1.25 | - | - | 2.07 |
| Plumb | µg/L | 5.02 | - | - | 9.87 |
| Nichel | µg/L | 6.24 | - | - | 7.90 |
| Crom | µg/L | 3.87 | - | - | 12.32 |
| Bariu | µg/L | 36.79 | - | - | 37.27 |
| Naftalină | µg/L | 9,40 | - | - | 9,44 |
| Acenaftilen | µg/L | nd | - | - | nd |
| Acenaften | µg/L | nd | - | - | nd |
| Fluoren | µg/L | nd | - | - | nd |
| Fenantren | µg/L | 3,61 | - | - | 3,87 |
| Antracen | µg/L | 0,19 | - | - | 0,99 |
| Fluoranten | µg/L | nd | - | - | nd |
| Piren | µg/L | 0,02 | - | - | 0,04 |
| Benzo[a]antracen | µg/L | nd | - | - | nd |
| Crisen | µg/L | nd | - | - | nd |
| Benzo[b]fluoranten | µg/L | nd | - | - | nd |
| Benzo[k]fluoranten | µg/L | nd | - | - | nd |
| Benzo[a]piren | µg/L | nd | - | - | nd |
| Benzo (g,h,i)perilen | µg/L | nd | - | - | nd |
| Dibenzo(a,h)antracen | µg/L | nd | - | - | nd |
| Indeno(1,2,3-c,d)piren | µg/L | nd | - | - | 0,16 |
| Total ∑HAP | µg/L | 13,23 | - | - | 14,49 |
| Hidrocarburi petroliere totale | µg/L | 12,75 |  |  | 12,29 |

nd* - nedetectat

Indicatori fizico-chimici și de eutrofizare

Principala particularitate a factorilor de mediu în zona litoralului românesc o constituie variabilitatea naturală, apele marine din acest sector marin fiind puternic afectate de aportul fluvial din partea de nord-vest a bazinului, de regimul vânturilor și  de succesiunea sezoanelor.

În perioada 1970-1990, creșterea presiunilor antropice asupra bazinului a determinat modificări importante ale factorilor de mediu și apariția fenomenului de eutrofizare, cu consecințele negative cunoscute. După 1990, dar mai ales după 1995, calitatea apelor marine de la litoralul românesc s-a îmbunătățit simțitor, în prezent evidențiindu-se tendința de revenire la parametri normali.

Salinitatea joacă un rol important în distribuția speciilor în apele Mării Negre fiind unul dintre principalii factori abiotici care condiționează viața acvatică având în vedere că fluctuațiile sale influențează întregul ecosistem. Având salinitatea medie între 17,0 -18,0 PSU, apele Mării Negre sunt ape salmastre tipice, reprezentând cel mai mare bazin cu apă salmastră al lumii.  Factorii care contribuie la  variabilitatea zilnică, sezonieră și temporală a salinității sunt cei care au la bază adăugarea sau eliminarea apei dulci din ecosistem. Astfel, în stratul de suprafață, creșterile salinității pot fi produse de fenomenele de evaporare sau înghețare în timp ce scăderile sunt determinate de precipitațiile atmosferice, aportul fluvial sau fenomenele de dezghețare. Salinitatea mai poate fi influențată de regimul curenților și fenomenele de amestecare ale maselor de apă, precum și de aportul de apă dulce (precipitații, fluvial, din stațiile de epurare, alte surse antropice, etc.).

În aprilie 2019, salinitatea a oscilat în limitele intervalului 17,25 - 18,49 ‰, valori specifice caracterului salmastru al apelor Mării Negre. Valorile au fost omogene ca urmare a amestecării maselor de apă și aportului redus de apă dulce (Tabelul nr. 2.4, Figura nr. 2.26).

Figura nr. 2.26. Valorile salinității (‰) apelor marine din zona de studiu, aprilie 2019

Toate valorile măsurate se încadrează în domeniul normal de variabilitate al zonei stabilit pe baza datelor istorice (1971-2007) din zonă (Portița, fâșia batimetrică 30-60m) astfel:

- Suprafață (N=127) 7,66-18,73‰ (media 14,47‰, deviația standard 2,98‰, percentila 75, 16,53‰).

- Fund (N=127) 17,13-19,61‰ (media 18,06‰, deviația standard 1,69‰, percentila 75, 18,64‰).

Regimul Oxigenului dizolvat

Concentrațiile oxigenului dizolvat precum și factorii care influențează fluctuațiile acestora au o importanță majoră în evaluarea severității impactului eutrofizării și poluării asupra ecosistemelor marine întrucât este necesar atât pentru toate organismele vii cât și pentru multe procese chimice care au loc în apă. Apa cu un conținut ridicat de oxigen este capabilă să susțină viața din mediul acvatic.

Variabilitatea regimului oxigenului depinde de mai mulți factori care acționează antagonic asupra acestuia. Astfel, factorii care contribuie la îmbogățirea în oxigen dizolvat a apei sunt: regimul curenților și vânturilor și contactul cu atmosfera care acționează în stratul superficial, un strat omogen, bine oxigenat precum și procesele fotosintetice ale vegetației marine (fitoplancton și macrofite). În același timp, acționează și factorii care contribuie la reducerea concentrațiilor de oxigen dizolvat, mai numeroși și mai diversificați: contactul maselor de apă suprasaturate cu atmosfera, care poate uneori să beneficieze de aport de oxigen din apă în vederea menținerii echilibrului de la interfața aer - apă, respirația organismelor vegetale și animale din apă, diverse procese biologice și chimice care implică reacții de oxidare (a agenților reducători hidrogen sulfurat (H2S), sulfură de fier (FeS), a substanței organice dizolvate sau particulate, a sedimentelor, procesele enzimatice, oxidarea bacteriană a substanței organice etc.), stratificarea maselor de apă, etc.

În aprilie 2019, concentrațiile oxigenului dizolvat au prezentat valori în intervalul 8,73  - 11,23 mg/L. Se observă o bună oxigenare a apelor de suprafață, în special în coloana de apă datorită producției fotosintetice, cu valori care depășesc limita minim admisă de legislația națională (Ord.161/2006) (Tabelul nr. 2.4, Figura nr. 2.27).

Figura nr. 2.27. Valorile concentrațiilor oxigenului dizolvat (mg/L) în apele marine din zona de studiu, aprilie 2019

Toate valorile măsurate se încadrează în domeniul normal de variabilitate al zonei stabilit pe baza datelor istorice (1971-2007) din zonă ( Portița, fâșia batimetrică 30 - 60 m), astfel:

- Suprafață  - media 11,63 mg/L, deviația standard 2,65 mg/L.

- Fund - media 8,65 mg/L, deviația standard 2,66 mg/L.

Consumul Chimic de Oxigen, CCO-Mn

Substanța organică din mare poate avea origine naturală, când este produsă de organisme vii (compușii pot conține toată gama produselor lor celulare, metabolice sau de descompunere) dar și origine antropică (provenind din descărcări de hidrocarburi, pesticide, fertilizatori, surfactanți, solvenți, etc. proveniți din utilizarea directă, stații de epurare ineficiente, accidente, transportul maritim, diverse exploatări, etc.). Una din particularitățile de mediu ale substanței organice acvatice este aceea că este oxidată de către oxigen sau alți agenți oxidanți din apă. Astfel ecosistemul poate fi sărăcit în oxigen ceea ce ar putea afecta negativ multe organisme acvatice, inclusiv peștii.

O mărime ce caracterizează substanța organică din mare este oxidabilitatea (mgO2/L), care reprezintă o măsură a materiei organice prezente în apă, în mod natural sau din aport antropic. Substanțele oxidabile din apă, sau consumul chimic de oxigen (CCO) sunt substanțele ce se pot oxida atât la rece cât și la cald, sub acțiunea unui oxidant. Oxidabilitatea reprezintă cantitatea de oxigen echivalentă cu consumul de oxidant. Creșterea cantității de substanțe organice în apă sau apariția lor la un moment dat este sinonimă cu poluarea apei cu germeni care întovărășesc de obicei substanțele organice. În orice caz, prezența lor în apă favorizează persistența timp îndelungat a germenilor, inclusiv a celor patogeni.

Consumul chimic de oxigen (mgO2/L) a înregistrat valori omogene, scăzute, care se încadrează în intervalul 0,76 - 2,96 mgO2/L (Tabelul nr. 2.4, Figura nr. 2.28).

Figura nr. 2.28. Valorile Consumului Chimic de Oxigen, CCO-Mn (mgO2/L), în apele marine din zona de studiu, aprilie 2019

Consumul biochimic de oxigen, CBO5 (mgO2/L) reprezintă cantitatea de oxigen necesară bacteriilor pentru degradarea substanței organice oxidabile măsurată după incubarea la întuneric timp de cinci zile, la o temperatură de  20°C. CBO5 a înregistrat valori scăzute, cuprinse între 0,03  – 0,81 mgO2/L. Toate valorile s-au încadrat în concentrația maxim admisă de Ord. 161/2006, 6 mgO2/L.

Nutrienții

Nutrienții sunt elementele sau speciile chimice implicate în producția fitoplanctonică a materiei organice. Tradițional, termenul a fost atribuit compușilor anorganici ai fosforului, azotului și siliciului, dar un număr mare de constituenți majori ai apei de mare alături de oligoelemente constituie de asemenea nutrienți. Evaluarea actuală se bazează pe stocurile de fosfor, siliciu și azot, elemente care sunt extrase eficient din apa mării și sunt încorporate în celule, țesuturi și structuri extracelulare ale organismelor marine. O parte dintre aceștia sunt regenerați de mai multe ori în coloana de apă în timp ce o altă parte sedimentează. În general, transportul vertical al fluxului de nutrienți este mai puțin eficient decât forța gravitațională, astfel încât concentrațiile cresc cu adâncimea.

Concentrațiile fosfaților în zona investigată au înregistrat valori omogene care s-au încadrat între 0,05-0,07 M. Toate valorile măsurate se încadrează, fiind mai scăzute, în domeniul normal de variabilitate al zonei stabilit pe baza datelor istorice (1971-2007) din zonă (Portița, fâșia batimetrică 30-60 m), astfel:

Figura nr. 2.29. Concentrațiile fosfaților în apele marine comparate cu percentila 75 a datelor istorice din zona de studiu, aprilie 2019

- Suprafață (N=127) 0,01-1,14M (media 0,46 M, deviația standard 0,56 M, percentila 75, 0,53 M) (Fig. nr. 2.29).

- Fund (N=126) 0,01-0,62M (media 0,50M, deviația standard 0,77M, percentila 75, 0,62M) (Figura nr. 2.29).

Concentrațiile silicaților în zona investigată au înregistrat valori care s-au încadrat între 0,68 - 9,13 M. Toate valorile măsurate se încadrează în domeniul normal de variabilitate al zonei stabilit pe baza datelor istorice (1971-2007) din zonă (Portița, fâșia batimetrică 30-60 m), astfel:

- Suprafață (N=132) 0,9-55,1 M (media 17,5 M, deviația standard 16,8 M, percentila 75, 26,1 M) (Fig. nr. 2.30).

- Fund (N=129) 1,1-47,6 M (media 21,8 M, deviația standard 16,2 M, percentila 75, 27,5 M)( Figura nr. 2.30.).

Figura nr. 2.30. Concentrațiile silicaților în apele marine de suprafață comparate cu percentila 75 a datelor istorice din zona de studiu, aprilie 2019

Concentrațiile azotaților în zona investigată au înregistrat valori care s-au încadrat între 1,12-3,01 M. Toate valorile măsurate se încadrează în limita admisă de legislația națională (107,1 µM - Ord. 161/2006) și în domeniul normal de variabilitate al zonei stabilit pe baza datelor istorice (1976-2007) din zonă (Portița, fâșia batimetrică 30-60 m), astfel:

Figura nr. 2.31. Concentrațiile azotaților în apele marine de suprafață comparate cu percentila 75 a datelor istorice din zona de studiu, aprilie 2019

- Suprafață (N=108) 0,12-15,09 M (media 6,91 M, deviația standard 8,33 M, percentila 75, 7,51 M) (Fig. nr. 2.31).

- Fund (N=129) 0,04-8,44 M (media 3,94 M, deviația standard 2,08 M, percentila 75, 5,19 M) (Figura nr. 2.31).

Concentrațiile azotiților în zona investigată au înregistrat valori care s-au încadrat între 0,07 - 1,18 M. Toate valorile măsurate se încadrează în limita maxim admisă (Ord. 161/2006) și în domeniul normal de variabilitate al zonei stabilit pe baza datelor istorice (1976-2007) din zonă (Portița, fâșia batimetrică 30-60 m), astfel:

- Suprafață (N=111) 0,01-1,74 M (media 1,30 M, deviația standard 4,02 M, percentila 75, 0,91 M) (Fignr. 2.32).

- Fund (N=109) 0,01-1,48 M (media 0,91 M, deviația standard 2,95 M, percentila 75, 0,78 M)( Figura nr. 2.32).

Figura nr. 2.32. Concentrațiile azotiților în apele marine de suprafață comparate cu percentila 75 a datelor istorice din zona de studiu, aprilie 2019

Concentrațiile amoniului în zona investigată au înregistrat valori care s-au încadrat între 0,26-0,44 M. Toate valorile măsurate se încadrează în concentrația maxim admisă de legislația națională (Ord. 161/2006) și în domeniul normal de variabilitate al zonei stabilit pe baza datelor istorice (1980-2007) din zonă (Portița, fâșia batimetrică 30-60 m), astfel:

- Suprafață (N=75) 0,24-10,76 M (media 3,88 M, deviația standard 4,56 M, percentila 75, 5,14 M)( Figura nr. 2.33.).

- Fund (N=72) 0,14-3,29 M (media 2,21 M, deviația standard 3,06 M, percentila 75, 2,20 M)( Figura nr. 2.33.).

Figura nr. 2.33. Concentrațiile amoniului în apele marine de suprafață comparate cu percentila 75 a datelor istorice din zona de studiu, aprilie 2019

Concluzii

Salinitatea a oscilat în limitele valorilor specifice caracterului salmastru al apelor Mării Negre cu valori omogene în coloana de apă.

Regimul oxigenului dizolvat, investigat prin prisma a trei parametri, a înregistrat valori care se încadrează în  domeniul normal de variabilitate al zonei de studiu.

Indicatorii de eutrofizare s-au încadrat atât în limitele admise de legislația națională (Ord. 161/2006), cât și în domeniile normale de variabilitate ale zonei identificate prin analiza statistică generală a datelor istorice din zona de studiu (Portița, fâșia batimetrică 30-60 m).

Conținutul total în hidrocarburi petroliere - HPT

Concentrația hidrocarburilor petroliere determinată în apele marine prelevate în aprilie 2019 indică prezența încărcăturii cu poluant petrolier (Tabelul 3.1.2.). Pentru aprecierea gradului de contaminare s-a ales ca referință valoarea percentilei 75 (83,3 µg/L, n=327), calculată în apele din zona marină românească cu activități offshore în perioada 2010-2015 şi standardul de calitate pentru substanțele prioritare prevăzute de Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi apelor nr. 161/2006 pentru aprobarea “Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă“  (Figura nr.2.34.).

Figura nr.2.34. Concentrațiile hidrocarburilor petroliere-HPT (µg/L) în apele marine din zona de studiu comparate cu percentila 75 a datelor din zone cu activităţi offshore şi limita maxim admisă de Ordinul nr. 161/2006, aprilie 2019

În aprilie 2019, conținutul total în hidrocarburi petroliere - HPT (μg/L) în apele marine din zona de studiu nu a depășit nivelul ales ca referință, concentrațiile variind între 12,29 şi 12,75 µg/L. Analiza conținutului total în hidrocarburi petroliere indică un nivelul scăzut de contaminare, cu valori ale concentrațiilor care nu depășesc limita maxim admisă de standardul de calitate (<200,0 µg/L).

Concluzii

În aprilie 2019, valorile concentrațiilor poluantului petrolier în apele marine din zona de studiu s-au situat sub limita maxim admisă de Ordinul nr.161/2006 şi sub valoarea percentilei 75 a datelor din zone cu activități offshore aleasă ca referință

Hidrocarburi Aromatice Polinucleare - HAP

Nivelul de contaminare cu hidrocarburi aromatice polinucleare - HAP în apele marine prelevate din zona de studiu este prezentat în Tabelul nr. 2.4. Analiza HAP-urilor, în aprilie 2019, indică prezența a 4 din cei 16 contaminanți organici prioritar periculoși (naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, crisen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, benzo(g,h,i)perilen, dibenzo(a,h)antracen şi indeno(1,2,3 -c,d) piren) în probele analizate.

Pentru aprecierea gradului de contaminare al apei cu HAP-uri s-a ales ca referință valoarea percentilei 75 (1,615 µg/L, n=384), calculată pentru hidrocarburile aromatice polinucleare în apele din zona de studiu în perioada 2010-2015 şi standardul de calitate pentru substanțele prioritare - Ordinul nr. 161/2006. Conținutul total în hidrocarburi aromatice polinucleare - 16 HAP (µg/L) înregistrat în aprilie 2019 depășește nivelul ales ca referință (Figura nr. 2.35), iar concentrațiile unor compuși individuali depășesc limita maxim admisă de standardul de calitate  (Tabelul nr. 2.5).

Figura nr. 2.35. Concentrațiile hidrocarburi aromatice polinucleare - 16 HAP (µg/L) în apele marine din zona de studiu comparate cu percentila 75 a datelor din zone cu activităţi offshore în perioada 2010-2015

Tabelul nr. 2.5.

Concentrațiile HAP- urilor  în apele marine din zona de studiu care depășesc valorile maxime admise de Ordinul nr.161/2006, aprilie 2019

| Compus |  | LMA (µg/L) * |  | HAP (µg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 m | 50 m |
| Naftalina | µg/L | 2,4000 |  | 9,40 | 9,44 |
| Fenantren | µg/L | 0,0300 |  | 3,61 | 3,87 |
| Antracen | µg/L | 0,0630 |  | 0,19 | 0,99 |
| Fluoranten | µg/L | 0,0900 |  | nd | nd |
| Benzo[a]antracen | µg/L | 0,0100 |  | nd | nd |
| Benzo[b]fluoranten | µg/L | 0,0250 |  | nd | nd |
| Benzo[k]fluoranten | µg/L | 0,0250 |  | nd | nd |
| Benzo[a]piren | µg/L | 0,0500 |  | nd | nd |
| Benzo (g,h,i)perilen | µg/L | 0,0250 |  | nd | nd |
| Total 16HAP | µg/L | - |  | 12,75 | 12,29 |

*LMA (µg/L) - limita maxim admisă de Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

Concluzie

În aprilie 2019, conținutul total în hidrocarburi aromatice polinucleare indică un nivel ridicat de poluare, concentrațiile depășind valoarea percentilei 75 a datelor din zone cu activități offshore aleasă ca referința. Concentrațiile unor compuși individuali depășesc limita maxim admisă de standardul de calitate.

Metale grele

Evoluția și distribuția concentrațiilor metalelor în apele de suprafață de-a lungul litoralului românesc sunt guvernate de mulți factori (surse terestre, aport atmosferic, fluxuri sedimentare) și, nu în ultimul rând, influența majoră exercitată de Dunăre. Astfel, contaminarea cu metale grele poate fi corelată cu surse urbane sau industriale, precum fabrici, centrale termoelectrice, facilitați portuare, stații de epurare. Influența râurilor asupra zonelor costiere este semnificativă, constituind o sursă majoră de metale, în special în forme particulate, evenimentele hidrologice extreme (inundații) contribuind la intensificarea acestui raport.

Figura nr. 2.36. Concentrațiile metalelor grele în apele marine din zona de studiu în aprilie 2019, comparate cu percentila 75 a datelor de monitoring, perioada 2006-2012 și  cu valorile standardelor de mediu (EQS)

Fluxurile atmosferice de metale, demonstrând atât influențe naturale, cât și antropice, sunt de asemenea considerate a avea o pondere importantă pentru mările europene, atât în zonele de coastă, cât și la nivel de bazin, depinzând și de variabilitatea condițiilor meteorologice și climatologice locale.

Condițiile fizico-chimice și hidrodinamice din zonele costiere influențează căile de transport și distribuție ale acestor elemente. Metalele din apa marină pot suferi reacții de complexare, schimburi ionice sau precipitare, în urma cărora se acumulează în substratul sedimentar, de unde pot fi ulterior reluate în coloana de apă. Datorită tuturor acestor factori, concentrațiile metalelor grele în apa marină sunt semnificativ influențate de variațiile spațiale (adâncime, apropierea de gura de vărsare fluvială sau de sursa de contaminare) sau temporale (sezon). Sedimentele costiere prezintă un grad de variabilitate mai redus față de coloana de apă. Totuși, metalele nu sunt fixate permanent în sediment. Variația parametrilor fizico-chimici în coloana de apã (pH, salinitate, potențial redox și  concentrația liganzilor organici) determină eliberarea metalelor din sediment în coloana de apă.

Rezultatele analizelor desfășurate în mai 2018 au evidențiat valori de concentrație prezentate în Tabel nr. 2.4. Aprecierea stării de calitate a zonei de studiu s-a realizat prin referire la nivelurile de prezență a metalelor grele în apele marine românești (fâșia batimetrică cuprinsă între 5 - 60 m), prin prelucrarea statistică a bazei de date de monitoring (perioada 2006-2012, n=529), prin calcularea valorii percentilei 75th pentru fiecare element (valoarea  în care se încadrează 75% din măsurători). De asemenea, concentrațiile măsurate au fost comparate cu valorile standardelor de calitate a mediului (ape marine) (EQS) prevăzute de legislația națională (Ord. 161/2006) sau europeana (Directiva 2013/39/EU).

Concentrațiile metalelor grele în orizontul de suprafață  s-au situat în domenii normale de variabilitate, apropiate de limitele valorilor predominante ce caracterizează apele marine românești pentru perioada 2006-2012, și  nu au depășit valorile prag stabilite de legislație. în apele de adâncime valorile măsurate au fost în general mai ridicate decât limitele valorilor predominante pentru apele marine, cu depășiri ale standardelor de calitate observate în cazul cadmiului. (Figura nr. 2.36.).

Concluzii

Rezultatele monitorizării metalelor grele în apa marina din zona studiata evidențiază că, în marea majoritate a cazurilor, concentrațiile au fost înscrise între limitele valorilor predominante ce caracterizează componentele abiotice ale ecosistemului  marin românesc, aflat sub influența diverselor presiuni antropice sau naturale.

2.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI

Marea Neagră reprezintă un domeniu acvatorial intracontinental cu apă salmastră, de forma aproximativ eliptică, cu un areal de aproximativ 432.000 Km2 , înconjurată de un sistem

de lanțuri orogenice alpine, incluzând Balcanidele - Pontidele, Caucazul, Crimeea și  Dobrogea de Nord.

Bazinul Marii Negre reprezintă un bazin intern (backarc) deschis în perioada Cretacic Inferior-Paleogen prin subducerea Neotethisului sub arcul vulcanic Balcanide-Pontide și care a evoluat în timpul Mezozoicului și Neozoicului pe un fundament eterogen ca structură și vârstă.

Unitățile structurale-morfologice care delimitează bazinul Marii Negre, sunt:

la Nord și  Nord -Est:

- Platforma Est Europeană

- Platforma Scitică

- Orogenul Alpin - Dobrogea de N - Crimeea muntoasa - Caucazul Mare,

la Vest, Sud - Vest și  Sud:

- Platforma Moesică

- Orogenul Alpin - Balcani - Pontidele Vestice,

la Sud, Sud -Est și  Est:

-  Masivul Transcaucazian și Masivul Est Pontic.

Dintre aceste unități, interesant prin poziția și perspectivele geologice ale zonei studiate

este: Orogenul Nord Dobrogean și în cadrul lui, depresiunea Histria. Aceasta reprezintă continuarea în offshore a Depresiunii Babadag.

Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus

Din punct de vedere batimetric, bazinul Mării Negre poate fi împărțit în patru provincii:

șelf (platou continental), taluzul, piemontul și câmpia abisala, distribuite relativ neuniform.

Figura nr. 2.37. Morfologia Mării Negre

Şelful (P) ocupă 30% din suprafață, adâncime = 0-200 m, are cea mai mare dezvoltare în partea nord-vestică a Mării Negre, între peninsula Crimea şi Delta Dunării, unde lărgimea sa depăşeşte 180 km, în timp ce, în lungul coastei Turciei, sudul şi estul peninsulei Crimeea şi litoralul georgian, lărgimea acestuia rar depăşeşte 20 km. În general, adâncimea şelfului este delimitată de izobata de 100 m, dar în sudul Crimeii şi al Mării Azov, panta continentală începe la o adâncime mai mare, de circa 130 m.

Taluzul (T)(versantul continental) se desfășoară între izobatele de 180 - 200 m (în partea superioară) și  1000 - 1500 m (in partea inferioara). Panta acestuia variază între 2 % (in nord-est) și 15 % (in sud- est). Acesta reprezintă 15% din suprafața totală a mării. El este afectat de alunecări, dislocații tectonice și canioane submarine.

Piemontul (PM) este reprezentat de zona de tranziție dintre taluzul platoului continental și câmpia abisală. O formațiune specifica este reprezentata de conul de aluviuni al Dunării, ce se extinde pe direcția NV-SE și traversează câmpia abisala. Profilurile seismice indică faptul ca acesta este compus din sedimente transportate de râurile mari din nord-vestul Mării Negre: Nipru, Bug, Nistru, Dunăre.

În centrul Marii Negre se află platforma abisala (CA). Aceasta este mai dezvoltată în partea vestică a Mării Negre, probabil datorită unei dezvoltări mai accentuate a curentelor de turbiditate din aceasta zonă, dar adâncimea maximă de 2206 m se află în partea sudică a câmpiei, în dreptul Peninsulei Crimeea.

Din punct de vedere morfobatimetric, perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria este amplasat platoul continental (şelful) al Mării Negre (Figura nr. 2.37).

Perspectiva 3D a batimetriei Mării Negre în zona vestică, se observa în imaginile

următoare:

Figura nr. 2.38. Harta 3D a batimetriei din partea de vest a Marii Negre (vedere de la NV la SE)

Spre deosebire de majoritatea mărilor, care au o platformă uniform constituită, platforma continentală a Mării Negre, cu o adâncime de 0-180 m, este limitata ca întindere, ea atingând valorile maxime în partea de nord-vest. Din punct de vedere bionomic și biologic, limita inferioară a platoului continental, până la 180 m adâncime, corespunde cu limita vieții din aceasta mare și prezintă oscilații foarte mari în diferite regiuni ale acesteia astfel, izobata de 180 m este foarte apropiata de țărm în partea de nord, la sud și la sud-est și foarte îndepărtata (depășind chiar 160 km) în partea de nord-vest. De la izobata de 180 m în jos, de la limita platoului continental, începe taluzul sau panta continentală, cu o înclinație foarte mare, care în unele locuri ajunge până la 8-12 grade. Numai de la 1800 m taluzul continuă foarte lent, racordându-se la albia propriu-zisă a mării.

Perimetrul ISTRIA XVIII, situat în largul Marii Negre, este localizat în depresiunea Histria, în cadrul căreia, pe baza sondelor adiacente săpate în zona, s-au identificat depozite mezozoice și cenozoice.

Principalele structuri ale șelfului românesc sunt legate de fracturarea cretacică, care a dus la deschiderea bazinului vestic al Mării Negre. Fenomenul a început cel mai probabil în Barremian și a continuat până în Cretacicul târziu-Paleocen. Depunerile cretacice, paleocene și eocene sunt reprezentate de depozite clastice și carbonatice.

Depozitele maykopiene (Oligocen) sunt depozite monotone, formate în general din sedimente argiloase. Configurația reflecțiilor seismice din cadrul Maykopianului prezintă modele plan-paralele. Au fost totuși observate și suprafețe de reflexie cu configurație clinoformă pe câteva profile în partea inferioară a intervalelor. Aceasta dovedește natura progradaționala a bazinului din perioada maykopiana cu clinoforme argiloase, cel puțin în perioada de început a depunerii.

Trăsătura predominantă în zona este sedimentarea rapidă, ce a format depozite largi și slab litificate cu heterogeneitati verticale distincte. Canale submarine și depozite deltaice s-au acumulat în zona Perimetrului ISTRIA XVIII. Din punct de vedere litologic, acestea sunt depozite marine argilo-siltice cu intercalații de nisipuri. Înaintea depunerii stratelor aparținând

Ponțianului Inferior s-au produs eroziuni de proporții, generate de scăderea nivelului mării. În

partea superioară a secțiunii de poziționale, sunt bine dezvoltate procesele gravitaționale ale

maselor de roci slab litificate, produse de mișcările de alunecare de-a lungul pantei împreună cu formarea de corpuri gravitaționale și  tectonic-gravitaționale. Corelarea stratigrafică este complicată de deformarea secțiunii sedimentare (în principal prin faliere) care a avut loc în zonele cu gradienți maximi de grosime, cât și  de structurile complexe de încălecare.

2.5. Activitatea seismologică

Cu privire la seismicitatea Dobrogei și a Mării Negre, trebuie notat faptul că majoritatea

cutremurelor dobrogene și pontice sunt de tip crustal, sesizabile la adâncimi în scoarța între 5-60 km, în Marea Neagra fiind semnalate, ocazional și cutremure adânci, dar de magnitudini

mici.

Deși înregistrările seismologice au condus la localizarea mai multor epicentre în Dobrogea, atât în partea sa nordică, cât și în centru și în regiunea sudică, cele mai importante

cutremure au fost generate în doua arii epicentrale diferite: zona Dobrogei de Nord și zona litorală din sudul Dobrogei, la sud de Mangalia, pînă în zona de la est de capul Shabla (Bulgaria).

Câteodată, în cazul seismelor focare submarine (cum au fost cele localizate la est de capul Shabla), s-au produs valuri de tip tsunami, cu înălțimea de circa 4 metri, dislocări de maluri și alte fenomene geomorfologice locale.

Recent, pe baza adâncimii focarelor seismelor, la care s-au adăugată pozițiile epicentrelor și zonele de falii active, Diaconescu & Malița (2006) au delimitat principalele surse seismice din zona Marii Negre: Dobrogea Nord (S1), Sursa central și  sud dobrogeană (S2), Shabla (S3), Istanbul (S4), Falia Nord Anatoliană (S5), Georgia (S6), Novorossjsk (S7), Crimeea (S8), West Black Sea Fault (S9) și  Mid Black Sea ridge (S10). Aceste surse seismice au valori ale magnitudinii cuprinse posibile intre 4.3(Mwp) în Bazinul vestic al Mării Negre și 7.2 (Mwp) la Shabla (Bulgaria).

Rezumând, Dobrogea și Marea Neagră se caracterizează în general prin activitate seismica moderata (M = 5-5,5), definită prin cutremure crustale, de mica adâncime.

De regulă, seismele locale nu au magnitudini mari, dar pot fi resimțite mai intens în zonele lor epicentrale.

În zona litorală a Dobrogei de Sud și cu deosebire în zona Shabla-Kavarna (Bulgaria), se pot produce și cutremure majore, cu urmări distrugătoare și care pot determina formarea de valuri seismice de tip tsunami, cu efecte locale la Mangalia și Shabla. Astfel de evenimente sunt însă foarte rare, ele apărând, în medie, la intervale de 300-500 de ani.

Tabelul nr. 2.6.

Zonele cu potențial seismic Marea Neagră

| Sursa | Magnitudine maximă observată (Mw) | Magnitudine maximă posibilă (Mwp) |
| --- | --- | --- |
| (S1)Nord Dobrogea | 5.1 | 5.4 |
| (S1)Sursa seismică - sudică dobrogeană | 4.2 | 4.5 |
| (S2)Shabla(sursa seismică Dobrogea) | 7.1 | 7.2 |
| (S3)Istanbul | 5.0 | 5.4 |
| (S4)Falia Nord Anatoliană | 6.1 | 6.2 |
| (S5)Georgia | 5.8 | 6.0 |
| (S6)Novorossjsk | 5.5 | 5.9 |
| (S7)Crimeea | 6.5 | 6.7 |
| (S8)West Black Sea Fault | 4.1 | 4.3 |
| (S9)West Black Sea ridge | 4.6 | 4.9 |

Figura nr. 2.39. Poziționarea zonelor cu grad de seismicitate ridicat în bazinul Marii Negre

(dupa Okay et al., 1994)

Figura nr. 2.40. Zonarea  seismică a Europei și Asiei Mici (a) cuprinzând

regiunea de NV a Mării Negre slab afectată de cutremure de pământ care

se concentrează în Cotul Carpaților

Amplasamentul propus pentru săparea sondelor I9A și LO1 A Lebăda Est se situează în afara limitelor zonelor cu potențial seismic în Marea Neagră.

2.6.  Caracteristicile hidrochimice ale solului

Studiul contaminanților s-a realizat prin colectarea probelor de sediment în luna aprilie 2019 dintr-o stație cu adâncimea apei de aproximativ  53 m (sonda I9A șiLO1A Lebada Est). Zona marină de interes pentru prezentul studiu este situată pe platoul continental românesc, în aria de influență a aportului fluvial al Dunării și altor râuri din Nord Vestul Mării Negre

Parametrii analizaţi sunt: Metale grele (Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Ba), Hidrocarburi aromatice polinucleare (HAP), Conținutul total în hidrocarburi petroliere (HPT).

Prelevare și conservare

Probele de sedimente superficiale au fost prelevate utilizând un boden - greifer de tip Van - Veen. După colectare probele s-au depozitat în recipiente speciale pregătite corespunzător şi au fost prelucrate imediat după prelevare şi introducere în laborator. Prelucrarea preliminară a sedimentelor s-a efectuat conform metodelor de referință recomandate în studiul poluării marine. Probele au fost liofilizate, fragmentele grosiere (> 0,5 mm) îndepărtate prin sitare, eşantioanele fiind ulterior bine omogenizate.

Metale grele

Prelucrarea sedimentelor a constat în tratamentul cu acid concentrat (HNO3 Suprapur), urmată de procesul de digestie în cuptor cu microunde. La terminarea mineralizării, probele au fost reluate în balon cotat de 100 ml, cu apa deionizată.

Determinarea analitică a conținutului de cupru, cadmiu, plumb, nichel, crom și  bariu  s-a efectuat prin metoda spectrometriei cu absorbţie atomică, folosind un instrument model SOLAAR M6 DUAL Zeeman, Thermo Electron - UNICAM. Calibrarea s-a efectuat cu standarde de lucru preparate pentru fiecare element, pornind de la soluţii stoc de 1000 μg/L (Merck). Domeniile de lucru sunt următoarele: Cu 0-50 μg/L; Cd 0-10 μg/L; Pb 0-25 μg/L; Ni 0-50 μg/L; Cr 0-50 μg/L; Ba 0-100 μg/L. S-au efectuat cel puţin 3 citiri instrumentale pentru fiecare probă, fiind raportată valoare medie. S-au aplicat  proceduri standard de analiză a metalelor grele, recomandate în studiile de poluare marină (IAEA-MEL, Monaco, 1999).

HPT - Conţinutul total în hidrocarburi petroliere. Extracţia hidrocarburilor petroliere s-a efectuat cu un amestec de hexan/diclormetan: 7/3 (v/v). Determinarea de fluorescenţă s-a realizat cu analizorul de lichide Fluorat-02-3M, domeniu 200 - 950 nm (Manualul de instruire asupra măsurării compușilor organocloruraţi şi a hidrocarburilor din petrol în probele de mediu, IAEA-MEL/Marine Environmental Studies Laboratory, 1995).

Hidrocarburile Aromatice Polinucleare (HAP). Determinarea HAP se efectuează în următoarele etape: extracție, purificare-concentrare şi analiza gaz cromatografică a extractelor obținute cu un echipament Clarus 500 cu spectrometru de masa (detector). Pentru calibrare s-a utilizat un standard  -100 µg/ml care conține un amestec de 16 HAP-uri: naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren,antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, crisen,benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, benzo(g,h,i)perilen, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)piren şi 9,10 dihidroantracen ca standard intern.

Rezultatele monitorizării metalelor grele în apa marina din zona studiata evidențiază că, în marea majoritate a cazurilor, concentrațiile au fost înscrise între limitele valorilor predominante ce caracterizează componentele abiotice ale ecosistemului  marin românesc, aflat sub influența diverselor presiuni antropice sau naturale.

Rezultatele investigațiilor eșantionului de sedimente marine se regăsesc în Tabelul nr. 2.7.

Tabelul nr. 2.7.

Concentraţiile contaminanţilor în sedimentul marin prelevat în aprilie 2019 din zona sondei sonda I9A/LO1A Lebăda Est

| Parametrul | UM | Φ - 44° 31’ 38.6’’(N) Λ - 29° 32’ 55.5’’ (E) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aprilie 2019 |
| Cupru | µg/g | 40.87 |
| Cadmiu | µg/g | 2.02 |
| Plumb | µg/g | 60.12 |
| Nichel | µg/g | 42.31 |
| Crom | µg/g | 39.30 |
| Bariu | µg/g | 414,32 |
| Naftalină | µg/g | 9,058 |
| Acenaftilen | µg/g | 0,038 |
| Acenaften | µg/g | 0,034 |
| Fluoren | µg/g | nd |
| Fenantren | µg/g | 0,478 |
| Antracen | µg/g | 0,054 |
| Fluoranten | µg/g | nd |
| Piren | µg/g | nd |
| Benzo[a]antracen | µg/g | nd |
| Crisen | µg/g | nd |
| Benzo[b]fluoranten | µg/g | nd |
| Benzo[k]fluoranten | µg/g | nd |
| Benzo[a]piren | µg/g | nd |
| Benzo (g,h,i)perilen | µg/g | nd |
| Dibenzo(a,h)anthracene | µg/g | nd |
| Indeno(1,2,3-c,d)piren | µg/g | 0,045 |
| Total ∑16 HAP | µg/g | 9,707 |
| Total hidrocarburi din petrol | µg/g | 196,55 |

Conținutul total în hidrocarburi petroliere - HPT

Concentrația hidrocarburilor petroliere determinată în sedimentele din apele marine prelevate în aprilie 2019 indică prezența încărcăturii cu poluant petrolier (Tabelul nr. 2.7). Conținutul total în hidrocarburi petroliere a fost de 196,55 µg/g, concentrație care depășește valoarea de 100 µg/g, acceptată pentru sedimentele cu un nivel de poluare ridicat.

Alte referințe utilizate în aprecierea gradului de contaminare au fost valoarea percentilei 75 (104,2 µg/g) calculată pentru concentrațiile hidrocarburilor petroliere în sedimentele din zona marină românească (perioada 2010 - 2015, n=371) şi limita maxim admisă (100,0 µg/g) de Ordinul  MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea  Reglementării  privind evaluarea poluării mediului. Valoarea determinată în aprilie 2019 depășești nivelul ales ca referință şi standardul de calitate indicând o poluare ridicată a sedimentelor marine din zona de studiu  (Figura nr. 2.41).

Figura nr. 2.41. Concentrațiile hidrocarburilor petroliere (HPT) din  sedimentele marine din zona de studiu, în aprilie 2019, comparate cu percentila 75 a datelor din zona marină românească şi standardul de calitate

Concluzie

În aprilie 2019, concentrația hidrocarburilor petroliere în sedimentul marin indică un nivel ridicat de poluare.

Hidrocarburi aromatice policiclice - HAP

Nivelul de contaminare cu hidrocarburi aromatice polinucleare - HAP al sedimentului marin prelevat în aprilie 2019 este prezentat în Tabelul nr. 4.7. Analiza HAP-urilor indică prezentă a 6 din cei 16 contaminanți organici prioritar periculoși investigați (naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, crisen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren,  benzo(g,h,i)perilen, dibenzo (a,h)antracen şi indeno(1,2,3 -c,d) piren).

Conținutul total în hidrocarburi aromatice polinucleare - 16 HAP, 9,707 µg/g, determinat în aprilie 2019 depășește valoarea percentilei 75 (1,0860 µg/g) calculată pentru sedimentele din zona marină românească (perioada 2008 - 2014, n=347) şi limita maxim admisă (1,0000 µg/g) de Ordinul nr.161/2006  (Figura nr. 2.42)

Figura nr. 2.42. Concentrațiile HAP în sedimentul marin prelevat în aprilie 2019 comparate cu percentila 75 a datelor din zona marină românească şi limita maxim admisă de Ordinul 161/2006

Aprecierea calității sedimentului, prelevat în aprilie 2019, pe baza criteriilor de calitate a sedimentelor propuse pentru starea ecologică în apele marine românești, indică o stare ecologică proastă. Stabilirea stării ecologice bune pentru hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) în sedimentele de la litoralul românesc al Mării Negre s-a bazat pe criteriile de evaluare utilizate în metodologiile OSPAR, (valori BACs, BCs), US-EPA, (valoare ERL- Effect Range Low -percentila de 10 a concentrației  unui contaminant la care efectele biologice sunt reduse, puțin probabile) şi cele prevăzute în legislația națională – Ordinul nr.161/2006 (Boicenco şi colab. 2012, 2013). Concentrațiile compușilor individuali din sedimente sunt comparate cu valorile ERL. Calitatea sedimentelor este evaluată pe baza depășirilor acestor limite: starea ecologică bună (good ecological status – GES) este realizată când 16 HAP-uri este cuprins în domeniul 0,150 – 1,000 (μg/g) şi valorile concentrațiilor compușilor individuali nu depăşesc valorile ERL (μg/g), iar starea ecologică proastă (bad ecological status – BES) este realizată atunci când valorile concentrațiilor HAP-urilor depăşesc valorile  ERL .

Rezultatele privind conținutul total de hidrocarburi policiclice aromatice -16HAP  şi concentrațiile compușilor individuali permit clasificarea sedimentului prelevat în aprilie 2019 ca fiind poluat (Tabelul nr. 2.8).

Tabelul nr. 2.8.

Evaluarea stării ecologice în sedimentul marin prelevat în aprilie 2019  în funcţie de Σ16HAP (μg/g sediment uscat) şi pe baza depășirilor concentrațiilor ERL

| Denumire compus | ERL* (μg/g) | Concentraţia (μg/g) |
| --- | --- | --- |
| Naftalină | 0,1600 | 9,058 |
| Acenaftilen | 0,0440 | 0,038 |
| Acenaften | 0,0160 | 0,034 |
| Fluoren | 0,0190 | nd |
| Fenantren | 0,2400 | 0,478 |
| Antracen | 0,0850 | 0,054 |
| Fluoranten | 0,6600 | nd |
| Piren | 0,6650 | nd |
| Benzo[a]antracen | 0,2610 | nd |
| Crisen | 0,3840 | nd |
| Benzo[b]fluoranten | - | nd |
| Benzo[k]fluoranten | - | nd |
| Benzo[a]piren | 0,4300 | nd |
| Benzo (g,h,i)perilen | 0,0850 | nd |
| Dibenzo(a,h)antracen | 0,0630 | nd |
| Indeno(1,2,3-c,d)piren | 0,2400 | 0,045 |
| 16 HAP (μg/g ) ** | 1,0000 | 9,707 |

*Valorile ERL (μg/g sediment uscat) stabilite de US-EPA (1998) pentru hidrocarburi aromatice policiclice în sedimente marine (Long et al., 1980) şi adoptate de metodologia OSPAR (2008); ** limita maxim admisă de Ordinul nr.161/2006; *** Stare ecologică - Proastă (SEP, culoare roşie) -16 HAP > 1,0000 (μg/g) şi valorile concentraţiilor HAP-urilor, a compuşilor individuali  depăşesc valorile ERL (μg/g).

Concluzii

În aprilie 2019, valoarea conţinutului total în hidrocarburilor aromatice polinucleare din sedimentul  marin indică un nivel scăzut de poluare.

Metale grele

Deşi sunt constituenți normali ai mediului marin, în situația în care sursele antropice introduc cantități suplimentare, metalele pătrund în ciclurile biogeochimice şi, ca rezultat al potenţialului toxic, pot interfera cu funcţionarea normală a ecosistemelor. Metalele prezente în apa marină se asociază cel mai adesea cu particulele în suspensie şi se acumulează în sedimente, unde pot rămâne perioade îndelungate. Prin interacţii complexe, pot fi imobilizate, resuspendate sau preluate de organismele marine. Metalele grele fac parte din categoria poluanților persistenți în mediu şi chiar în situația ipotetică de reducere a aporturilor antropice, rezervele sedimentare de metale acumulate de-a lungul timpului continuă să ameninţe sănătatea ecosistemului marin. Nivelurile naturale ale metalelor în sedimente variază în funcție de tipul și textura sedimentului, acestea având tendința să se acumuleze în fracțiunea fină sedimentară. Pe lângă variațiile naturale, activitățile industriale pot avea ca efect în unele zone creșterea concentrațiilor anumitor metale.

Figura nr. 2.43. Concentrațiile metalelor grele în sedimentele marine din zona de studiu în aprilie 2019 în comparație cu valorile predominante ce caracterizează sedimentele de la litoralul românesc (2006-2012) și cu standardele de calitate pentru sedimente

Rezultatele analizelor desfășurate în zona de studiu sunt prezentate în Tabelul nr. 2.7.

Aprecierea gradului de contaminare al ariei investigate s-a realizat prin referire la nivelurile de prezență a metalelor grele în sedimentele din zona marină românească (fâșia batimetrică cuprinsă între 20 - 60 m), prin prelucrarea statistica a bazei de date de monitoring (perioada 2006-2012, n=292), prin calcularea valorii percentilei 75th pentru fiecare element (valoarea  în care se încadrează 75% dintre măsurători). De asemenea, concentrațiile măsurate au fost comparate cu valorile standardelor de calitate a mediului (sedimente marine) (EQS) prevăzute de legislația națională (Ord. 161/2006) sau internațională (Long & Morgan, 1990).

Investigațiile asupra sedimentelor din zona de studiu efectuate în aprilie 2019 evidențiază în marea majoritate a cazurilor concentrații aflate intre limitele valorilor predominate ce caracterizează sedimentele marine, exceptând cadmiul și  plumbul. Pentru celelalte elemente investigate, nu s-au înregistrat depășiri ale standardelor de calitate pentru sedimente. (Figura nr. 2.43.)

Concluzie

Rezultatele monitorizării metalelor grele în sedimentele superficiale din zona de studiu evidențiază, cu unele excepții, concentrații înscrise în limitele valorilor predominante ce caracterizează componentele abiotice ale ecosistemului  marin românesc, aflat sub influența diverselor presiuni antropice sau naturale..

Apreciem că activitățile de foraj nu vor avea impact asupra structurii solului şi subsolului din amplasamentul sondelor. De asemenea, activitățile de foraj de explorare nu generează risc de producere a mișcărilor seismice.

2.7. BIODIVERSITATE

2.7.1. Localizare amplasament în raport cu ariile naturale protejate

Perimetrul în care se vor executa lucrările în sondele I9A și  LO1A Lebăda Est este amplasat în afara limitelor ariilor naturale protejate Marea Neagră (ROSPA 0076) şi Delta Dunării - zona marină (ROSCI 0066) - cea mai apropiată de aceasta fiind Aria Specială de Protecție Avifaunistică Marea Neagră ROSPA0066. Distanța minimă de la extremitatea estică a perimetrului, situat la est de rezervație (ROSCI 0066), până la limita estică a acesteia, este de aproximativ 8 km  (Figura nr. 2.44.).

Figura nr. 2.44. Localizarea perimetrului sondelor I9A și LO1A Lebăda Est.

Informații despre biotopurile de pe amplasament

Adâncimea mării în zona de interes a proiectului este de 50-55 m, aflându-se în zona platformei continentale și corespunde din punct de vedere biocenotic comunităţii mâlurilor cu midii de adânc, Mytilus galloprovincialis, cu o distribuţie vastă în intervalul batimetric 15 - 65 m adâncime. Din punct de vedere bionomic, intervalul batimetric analizat cuprinde mâlurile aluvionare circalitorale fine cu polichetul tubicol Melinna palmata şi mâlurile (silt) din circalitoralul superior cu Abra, Spisula, Pitar, Cardiidae, Nepthys.

Zona propusă pentru desfășurarea proiectului nu se suprapune peste niciunul dintre

habitatele de interes comunitar, prezentate în Tabelul nr. 2.9.

Dintre toate habitatele de interes comunitar care se întâlnesc în zona marină românească, numai habitatul 1170-2 Recifi biogenici cu Mytilus galloprovincialis întrunește condițiile de batimetrie, existând posibilitatea ca acest habitat sa apară la adâncimi situate la peste 50 m.

Tabelul nr. 2.9.

Habitatele de interes comunitar care se întâlnesc în zona marina românească

| Denumire habitat | Cod Natura 2000 | Caracterizare a habitatului în funcție de zonarea batimetrica | Pozitia fata de zona analizată |
| --- | --- | --- | --- |
| Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apă de mare | 1110 | Habitat ce apare pe funduri nisipoase, permanent imersate, aflate între izobatele de 1 și 20 m | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Nisipuri fine de mică adâncime la nord de Constanța | 1110-3 | Habitat prezent între Sulina și nordul Capului Midia, în dreptul plajelor, la adâncimi cuprinse între linia de spargere a valurilor și izobata de 5-6 m | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Nisipuri grosiere și pietrișuri mărunte bătute de valuri | 1110-5 | Habitatul caracteristic pentru baza digurilor în zona litoralului românesc și zonele adăpostite din cadrul incintelor portuare. | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Nisipuri mâloase si mâluri nisipoase bioturbate de Upogebia | 1110-8 | Habitatul caracterizat prin funduri sedimentare mâloase sau nisipoase, aflate la adâncimi cuprinse între 10 și 30 m pe toată platforma continentală | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| „Camca” de la gurile Dunării | 1110-7 | Habitatul este caracteristic exclusiv zonei de nord a litoralului, în dreptul gurilor Dunării, pe funduri sedimentare nisipoase unde se acumulează cantități mari de suspensii de origine vegetala ce se descompun în condiții de hipoxie sau anoxie | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Estuare | 1130 | Habitat întâlnit doar în dreptul gurilor Dunării, în zona băii Musura, a băii Sahalin. Se extinde spre larg pe platforma continentală până la izobata de 20 m | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Nisipuri mediolitorale | 1140-3 | Habitat de tip ecotonal, situat pe linia de spargere a valurilor | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Melele și golfuri | 1160 | Habitat de mică adâncime, în zone adăpostite ale coastei | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Nisipuri mâloase în zone adăpostite | 1160-1 | Habitat situat la circa 3 m adâncime, în băile Musura și Sacalin din dreptul Deltei Dunării | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Recifi biogenici de Ficopomatus enigmaticus | 1170-1 | Habitatul localizat în ape adăpostite, în porturi sau în canalele de legătură dintre mare și deltă. | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |
| Recifi biogenici cu Mytilus galloprovincialis | 1170-2 | Habitat localizat între 35 și 60 m adâncime, fiind răspândit pe toată lungimea litoralului | Habitatul se află în zona de interes a proiectului |
| Structuri submarine create de scurgeri de gaze | 1180 | Habitat prezent pe toată lungimea litoralului, dar reprezentat mai bine în dreptul gurilor Dunării. Habitatul este constituit din plăci de gresii carbonatate începând cu izobata de 10 m și sub formă de coloane drepte sau ramificate începând cu izobata de 40 m. | Habitatul nu a fost identificat în zona perimetrului ISTRIA XVIII |
| Peșteri marine total sau parțial submerse | 8330 | Habitatul apare doar în sudul litoralului, în zone cu faleze stâncoase | Habitatul nu se află în zona de interes a proiectului |

2.7.2. Informații privind planctonul

Planctonul, la modul general, este o asociație complexă de organisme vii, care plutesc în masa apei și care, din cauza lipsei sau dezvoltării insuficiente a organelor de locomoție, nu se pot opune activ deplasării maselor de apă, respectiv valurilor sau curenților. Planctonul poate fi clasificat în mai multe categorii, în funcție de anumite criterii, astfel, din punct de vedere al rolului trofic, se poate vorbi de un bacterioplancton (plancton bacterian), fitoplancton (plancton vegetal) și  zooplancton (plancton animal).

Comunitatea planctonică din orizontul superficial al coloanei de apa este structurată în

două subunități: comunitatea fitoplanctonică (care include populațiile microalgelor care constituie baza trofică a sistemului ecologic) și cea zooplanctonică (principalii consumatori ai

producătorilor primari).

În ceea ce privește populațiile zooplanctonice, acestea sunt grupate în două subunități:

zooplancton-trofic, care include cea mai mare parte a speciilor de nevertebrate care dezvoltă

populații în plancton (majoritar crustacee) și zooplanctonul non-trofic sau zooplanctonul „gelatinos” care este reprezentat de speciile genurilor: Noctiluca, Aurelia, Mnemiopsis, Beroe.

Analiza indicilor populaționali și  biocenotici din cadrul comunități planctonice din perimetrul de studiu

A. FITOPLANCTONUL

Fitoplanctonul reprezintă componenta autotrofă a comunității planctonice și o parte esențială a ecosistemelor oceanelor, marilor și  bazinelor de apa dulce. Numele “fitoplancton“

vine de la cuvintele grecești „phyton“, care înseamnă „planta“ și „planktos“, care înseamnă „rătăcitor“.

Algele planctonice fotosintetizante reprezintă veriga de bază a lanțului trofic, deoarece

produc cea mai mare cantitate de material organic, în urma procesului de fotosinteză, fiind agenții pentru „producția primară“, adică crearea de compuși organici din dioxidul de carbon

dizolvat în apă, un proces care susține rețeaua trofică acvatică.

Deoarece fitoplanctonul obține energie pentru procesul de fotosinteză de la soare, trebuie să trăiască în stratul de suprafață bine luminat (denumit zona eufotică) a oceanului, a mării, a lacului sau a oricărui alt corp de apă. Fitoplanctonului îi revine aproximativ jumătate din toată activitatea fotosintetică de pe Pământ.

Structura calitativă a comunității fitoplanctonice și  analiza valențelor ecologice a speciilor identificate

Studiul fitoplanctonului se bazează pe rezultatele analizelor calitative şi cantitative a patru probe colectate în luna aprilie 2019 din coloana de apă  în apele zona sondelor existente I9 și LO1 amplasate pe platformei de foraj marin PFSS3. Din această locație au fost prelevate probe de la orizontul de 0 m, 10 m, 20 m şi 40 m.

În urma analizei celor patru probe s-au identificat în total 26 specii (Tabelul nr. 2.10) ce aparțin la 6 grupe taxonomice (Bacillariophyta, Dinoflagellata, Chlorophyta, Cyanobacteria, Chrysophyta şi Cryptophyta). Analizând compoziția taxonomică se remarcă dominanța diatomeelor în proporție de 38%, fiind urmate de dinoflagelate cu un procent de 31%, criptofite, cu 12% și crisofite cu 11% (Figura nr. 2.45.). Celelalte grupe au avut câte un singur reprezentant, reprezentând câte 1% din totalul numărului de specii.

Astfel, structura calitativă a fitoplanctonului din zona PFSS3 s-a caracterizat printr-o diversitate specifică zonei de larg și perioadei de studiu.

Figura nr. 2.45. Compoziția taxonomică a fitoplanctonului în zona

PFSS3 din 12 aprilie 2019

Din punct de vedere cantitativ, populația fitoplanctonică a avut o dezvoltare, specifică zonei marine de larg, densitățile oscilând între 28·103 cel/L (valoare întâlnită în orizontul de 40m) și 894·103 cel/L (la orizontul de 10m). În ceea ce priveşte biomasa, s-au înregistrat valori cuprinse între 1,45 și 519,03 mg/m3, valoarea maximă fiind înregistrată în orizontul de suprafață (10 m) (Figura nr. 2.46).

Se remarcă dominanța diatomeelor atât în densitate, cât și în biomasă în orizontul de suprafață (0-20 m), reprezentate prin: Chaetoceros curvisetus (566·103 cel/L și 340,73 mg/m3), Pseudo-nitzschia delicatissima (90·103 cel/L și 22,77 mg/m3), Attheya septentrionalis (40·103 cel/L și 24 mg/m3), Chaetoceros (chiști) (18·103 cel/L și 66,78 mg/m3), Nitzschia pungens var. atlantica (12·103 cel/L și 8,4 mg/m3). În orizontul de adâncime (40 m), dominanța revine cianobacteriei Phormidium hormoides (24·103 cel/L).

Figura nr. 2.46. Valorile densităţii şi biomasei fitoplanctonice, pe grupe taxonomice, în zona FPSS 3 din aprilie 2019

Referitor la distribuția pe verticală a fitoplanctonului se observă o dezvoltare mai mare la suprafață (0-10 m), unde au fost atinse valorile maxime ale densității (568-894·103 cel/L) și biomasei (353,24-519,02 mg/m3).

În ceea ce priveşte conținutul de pigmenți clorofilieni ai fitoplanctonului (Figura nr. 2.47), se constată înregistrarea unor concentrații reduse, cuprinse între 0,35 și 1.69 μg/L. Valoarea maximă a fost înregistrată la suprafață, valoare care a scăzut spre straturile inferioare (40m) la 0,35 μg/L. La orizontul de 20 m se remarcă o ușoară creștere a conținutului de clorofilă (0,80 μg/L).

Figura nr. 2.47. Distribuţia clorofilei a (µg/L) în coloana de apă în zona

platformei de foraj marin FPSS 3 din aprilie 2019

Tabelul nr. 2.10.

Lista speciilor fitoplanctonice din zona platformei marine

FPSS 3 din aprilie 2019

| Bacillariophyta | Dinoflagellata |
| --- | --- |
| Attheya septentrionalis Cerataulina pelagica | Amphidinium crassum Ensiculifera carinata |
| Chaetoceros curvisetus | Glenodinium paululum |
| Chaetoceros (chiști) | Gymnodinium helveticum |
| Chaetoceros simplex | Gymnodinium sp. (Ø<20µm) |
| Cyclotella caspia | Heterocapsa rotundata |
| Navicula sp. | Mesoporos perforatus |
| Nitzschia pungens v. atlantica | Phalacroma rotundatum |
| Nitzschia tenuirostris | Chlorophyta |
| Pseudo-nitzschia delicatissima | Carteria sp. |
| Chrysophyta | Cyanobacteria |
| Apedinella spinifera | Phormidium hormoides |
| Dinobryon balticum |  |
| Emiliania huxleyi |  |
| Cryptophyta |  |
| Cryptomonas sp. Flagelate mici |  |
| Hillea fusiformis |  |

Concluzii

Structura calitativă a fitoplanctonului din zona platformei de foraj marin Lebăda Est 9A s-a caracterizat prin diversitate, situație specifică zonei de larg şi perioadei analizate.

Se remarcă dominanța diatomeelor din punct de vedere al biodiversității (38%), fiind urmate de dinoflagelatelor cu 31% şi criptofite cu 12% din numărul total al speciilor fitoplanctonice. Celelalte grupe au fost reprezentate de câte o singură specie.

Din punct de vedere al cantităților înregistrate, comunitatea fitoplanctonică a avut o dezvoltare redusă, specifică zonei marine de larg. Densitatea a avut valori cuprinse între 28 - 894·103 cel/L, iar biomasa, între 1,45 și 519,03 mg/m3.

Se remarcă dominanța diatomeelor atât în densitate, cât și în biomasă în orizontul de suprafață (0-20 m), reprezentate prin: Chaetoceros curvisetus (566·103 cel/L și 340,73 mg/m3), Pseudo-nitzschia delicatissima (90·103 cel/L și 22,77 mg/m3), Attheya septentrionalis (40·103 cel/L și 24 mg/m3), Chaetoceros (chiști) (18·103 cel/L și 66,78 mg/m3), Nitzschia pungens var. atlantica (12·103 cel/L și 8,4 mg/m3). În orizontul de adâncime (40 m), dominanța revine cianobacteriei Phormidium hormoides (24·103 cel/L).

Referitor la conținutul de pigmenți clorofilieni ai fitoplanctonului, se constată înregistrarea unor valori reduse de clorofilă a, în concordanță cu dezvoltarea fitoplanctonului în zona și perioada studiată şi distribuite relativ omogen în coloana de apă.

Succesiunea sezonieră a fitoplanctonului

În zonele de pe glob unde există o succesiune de anotimpuri, pe lângă variațiile prezentate mai sus, există o schimbare a speciilor dominante de la un anotimp la altul și o anume succesiune sezonieră. În zona temperată, unde și  bogăția în specii este mare, apare o succesiune a dezvoltării diverselor grupe de alge, cu maxim al unuia sau alteia dintre grupe, în unul sau altul din anotimpuri, de primăvara până toamna. În acest caz, una sau mai multe specii de dinoflagelate, diatomee sau cocolitoforide, predomină în plancton o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, fiind apoi înlocuite cu alte specii.

Maximul fitoplanctonic de primăvară este determinat de diatomeele de dimensiuni mici

și cu rata de înmulțire ridicată, care sunt urmate de diatomeele de dimensiuni mai mari, iar acestea din urma sunt înlocuite vara de dinofite.

S-au încercat mai multe explicații pentru descifrarea acestui fenomen. Cauza sa a fost atribuită inițial variațiilor de temperatură, dar pe de alta parte s-a constatat ca prezența unor specii dominante nu este legată strict de o anumită temperatură și în plus succesiunea speciilor dominante este destul de rapidă, față de variațiile temperaturii care sunt mai lente.

De asemenea, fenomenul ar putea fi corelat și cu variația nutrienților din masa apei, dar din nou, s-au observat neconcordanțe între ritmul dezvoltării și declinul asociațiilor fitoplanctonice și variația concentrației de nutrienți. O altă explicație se referă strict la interacțiunile biologice între diferite specii. Anumite organisme secretă o categorie de substanțe organice numite ectocrine, care au efecte importante asupra altor organisme.

Ectocrinele sunt diverse și fac parte din mai multe categorii de compuși organici; unele dintre ele sunt toxice, inhibând dezvoltarea altor alge, altele au rol stimulator, cum ar fi vitaminele (îndeosebi cele din complexul B), care sunt absolut necesare dezvoltării algelor.

S-a mai arătat și faptul că speciile fitoplanctonofage pot fi selective, deci au preferințe pentru anumite grupe de alge și ca urmare, prin faptul că se hrănesc cu anumite specii, modifică compoziția fitoplanctonului.

Se poate spune că toți acești factori au rol în distribuția sezonieră a grupelor de alge, dar importanța fiecăruia variază foarte mult, în funcție de zona, condițiile de mediu și nu în ultimul rând de grupul de alge și chiar specie.

Dinamica sezonieră a populațiilor fitoplanctonice a fost urmărită pe parcursul a 5 sezoane ecologice: prevernal (debutează în martie), vernal, estival, serotinal și  autumnal (care în funcție de regimul climatic poate să se încheie la 1 octombrie sau la 15 octombrie).

Foarte important de menționat este faptul că, în funcție de sezon, unele specii de microalge își măresc sau micșorează volumul și implicit  biomasa (astfel explicându-se faptul că uneori populațiile ating valori scăzute a abundentelor numerice însă, acest fapt nu produce schimbări semnificative a valorilor biomasei - deoarece este compensată de creșterea biomasei celulare).

B. ZOOPLANCTONUL

Prin poziția lor de consumatori primari, organismele zooplanctonice au un rol determinant în circuitul materiei și energiei în ecosistemele acvatice. Ele asigură transferul de substanțe și energie de la producătorii primari, reprezentați de fitoplancton, către consumatorii de ordin superior. Aceste specii fitoplanctonofage și bacteriofage intră în componența unor lanțuri trofice scurte (alge → zooplancton → pești), asigurând transferul substanței organice cu eficienta maxima.

În ecosistemele acvatice, organismele zooplanctonice sunt în marea lor majoritate filtratoare, consumatori de alge fitoplanctonice, dar și de substanță organica particulată (sub formă de detritus vegetal și animal aflat în suspensie în masa apei). Ele transformă direct materia organică în biomasa accesibilă pentru veriga trofică superioară, astfel la nivelul acestor lanțuri trofice, eficiența transferului de biomasă și energie este mai crescută către nivelurile superioare ale piramidei trofice, accelerând circuitul materiei în ecosisteme.

Unele specii din grupul cladocerelor, cât și al copepodelor sunt carnivore, consumând indivizi de talie mică, ce aparțin protozoarelor și  altor grupe de metazoare (rotifere, elemente

meroplanctonice și/sau congeneri mai mici).

Speciile fitoplanctonofage asigură un echilibru în populațiile de fitoplancton, mai ales în situația unor eutrofizări, datorate acumulărilor de nutrienți în zone cu dinamică scăzută a apei (cum ar fi și incintele portuare) - care pot duce la fenomene locale de înflorire fitoplanctonică.

Relațiile directe dintre zooplancton și fitoplancton sunt de tip trofic, astfel încât abundențele și  biomasele populațiilor lor oferă informații asupra calității resursei de hrană și

implicit asupra calității apei din zonele acvatice studiate și  pot constitui adevărați indicatori ai saprobitatii și  troficitatii apelor din ecosistemele acvatice.

Există mai multe criterii după care se face clasificarea organismelor zooplanctonice:

- în funcție de vârsta și ciclul ontogenetic:

Holoplancton - constituit din organisme care își petrec toată viața, toate stadiile de dezvoltare, la nivel pelagial (de la ou - larvă - până la adult).

Meroplancton - constituit din stadiile larvare, atât ale organismelor planctonice, cât și ale unor organisme care sunt bentale, ca adult.

- în funcție de talie:

Microzooplanctonul - este constituit din organisme a căror talie este cuprinsa între 20 și 200 μm.

Mezozooplanctonul - este format din organisme cu talia cuprinsă între 0,2 și  2 cm, ce sunt reținute prin filtrare cu un fileu planctonic obișnuit; în această categorie sunt incluse majoritatea rotiferelor, cladocerilor și  copepodelor.

Macrozooplanctonul - este format din zooplancteri marini cu dimensiuni cuprinse între 1 cm și  100 cm.

Factori de mediu care influențează distribuția zooplanctonului

Dezvoltarea organismelor pelagice este puternic influențata de factorii de mediu (temperatură, salinitate, lumina solară) sau de distribuția surselor de hrană (Porumb, 1995).

Temperatura

Majoritatea zooplanctonului întâlnit în zona costieră românească include specii euriterme, fiind întâlnite cu abundențe considerabile, în masa apei, pe toată durata anului.

Evident că unele dintre acestea preferă apele mai reci sau mai calde, când valorile de densitate sau de abundență devin mai ridicate. De-a lungul deceniilor, cercetările au constatat ca vara sunt mai numeroase în apele de deasupra termoclinei; cele mai frecvente și mai abundente sunt: Acartia clausi, Oikopleura dioica, Noctiluca scintillans și larvele meroplanctonice. Ca termofile și stenoterme de apă caldă sunt considerate Centropages ponticus, Penilia avirostris, Pseudevadne tergistina, Evadne spinifera și  Rhizostoma pulmo. Pseudocalanus elongatus, Oithona similis, Pleurobrachia rhodopis și Parasagitta setosa sunt specii cu o toleranță mare la temperaturi scăzute, fiind considerate stenoterme de apă rece (Zenkevitch, 1963). Factorul termic este responsabil și pentru distribuția pe verticală a diferitelor categorii ecologice de zooplancton. Relația dintre distribuția pe verticală a diferitelor specii și factorul termic este cel mai bine evidențiată în timpul verii și până la începutul toamnei, când apa Mării Negre e separată în două mase distincte: pe de o parte cele din orizontul superior, mai bine încălzite (19- 24o C), iar de cealaltă parte, cele din profunzime, mai reci, în care temperatura scade, treptat, spre 7-8 oC.

Termoclina reprezintă în aceasta perioadă o barieră pentru separarea distribuției verticale a speciilor. În perioada caldă, apare o segregare pe verticală a zooplanctonului, în

funcție de termofilie:

- euritermele - în toată masa apei

- termofilele - Centropages, Penilia, Evadne sau Pseudevadne - în stratul superficial

- speciile de apă rece - Calanus, Pseudocalanus sau Oikopleura - în stratul profund, de sub termoclină.

În sezonul rece diversitatea este mai scăzută față de cel cald, din cauza condițiilor limitative (temperatura scăzută, vânturi puternice, dinamica mai mare a apei, perioada și  durata ciclurilor reproductive) mai aspre.

În sezonul cald, pe măsura creșterii orelor și  a intensității insolației din timpul primăverii, temperatura apei crește, iar zooplanctonul începe să se diversifice datorită apariției în plancton  și a stenotermelor de apă caldă; cele de apa rece rămân, dar migrează în straturile de fund, cu ape mai reci (Zenkevitch, 1963, Porumb, 1995).

Salinitatea

Salinitatea este considerată de unii cercetători ca fiind un factor cu o importanță mai mare decât a temperaturii, în determinarea distribuției pe verticală a diferitelor specii de zooplancton.

Zooplanctonul Mării Negre include specii cu largi valențe ecologice, care le permit să reziste la bazinul cu apă salmastră. Majoritatea speciilor sunt adaptate la variațiile mari de salinitate, încadrându-se în categoria celor eurihaline.

Studiile din ultimele 5 decenii realizate în apele românești arată o toleranță mai mare la variațiile de salinitate a copepodelor Acartia clausi, Oithona nana și Centropages ponticus, lucru care le permite să pătrundă în apele mai dulci Deltei Dunării, dar pot fi întâlnite și  în cele ale extremității sudului litoralului românesc. Altele, însă, precum, Pseudocalanus elongatus și Oithona similis, suportă un spectru mai restrâns (13-19 PSU) (Porumb, 1975).

Influența salinității se face simțită și asupra altor specii, cum ar fi Calanus euxinus, Pseudocalanus elongatus, Oithona similis și Oikopleura dioica, care au populațiile cele mai numeroase în apele de sub termoclină, acolo unde nivelul de salinitate este menținut la valori

mai mari decât la suprafață, iar temperaturile sunt mai scăzute.

Lumina naturală, solară

Cercetările efectuate la nivelul zooplanctonului din Marea Neagră și, mai ales, la litoralul românesc, confirmă faptul că variațiile de intensitate a luminii, în decursul a 24 de ore, influențează comportamentul și  distribuția zooplanctonului.

În funcție de fototropia indivizilor din diferitele specii, dar și de etapele din ciclul lor ontogenetic, lumina solară acționează ca unul dintre factorii de distribuție a speciilor în apele adânci. De exemplu, stadiile de copepodit 4 sau 5, precum și  adulții de Calanus euxinus (asimilat lui C. helgolandicus), care prezinta grăsimi de rezervă la nivelul corpurilor lor, migrează zilnic mult mai intens decât reprezentanții tineri din etapele 1-3 de dezvoltare (Porumb și  Porumb, 1966, Porumb, 1968 a, b, Petran, 1966, Petran și  Onciu, 1977, Petran și  Onciu, 1979, Petran și Rusu, 1990).

Experimental, acumulările de zooplancton pot fi influențate în sens pozitiv, în prezența

luminii artificiale, care atrage majoritatea organismelor zooplanctonice.

Lumina solară influențează și indirect distribuția organismelor zooplanctonice, care se vor deplasa după fitoplancton, principala sursă de hrana a acestuia. În funcție de realizarea nutriției și  de paleta trofica existentă, concentrările zooplanctonice vor fi consecutive celor fitoplanctonice care, la rândul lor, vor depinde de intensitatea luminoasă din orizonturile de apa. (Porumb, 1995).

Distribuția pe verticală și  migrația zooplanctonului

Răspândirea zooplanctonului este extrem de inegală, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Variațiile în abundență sa sunt însă mai puțin pronunțate decât cele ale fitoplanctonului și se datorează atât evoluției sezoniere a factorilor de mediu, cât și unor fenomene cu repetare ritmică, constantă.

În general, aglomerările eterogene de plancton se datorează curenților de suprafață, care antrenează planctonul spre anumite zone. De asemenea, hrana poate atrage mase mari de zooplancton, ca și suprafețe optime pentru reproducere.

Au fost emise interpretări diferite în ceea ce privește cauzele care stau la baza migrațiilor pe verticală. Unii cercetători consideră că determinante ar fi prezența sau absența hranei și etapa/ciclul de dezvoltare în care se afla indivizii, iar alții sunt de părere că deplasările zooplanctonului se datorează mai ales variațiilor factorilor abiotici, cum ar lumina care, împreună cu temperatura apei, determină întregul mecanism de deplasare.

Zooplanctonul poate realiza migrații active, pe verticală, în decursul a 24 de ore; ele sunt cunoscute ca migrații nictemerale și constau în aceea că, în timpul zilei, organismele zooplanctonice se concentrează la adâncimi mai mari, iar noaptea se ridică în apele de la suprafață. Unele copepode, deși au dimensiuni mici (1 - 4 mm), pot urca și  cobori zilnic câteva sute de metri. Pentru apele pontice aceste deplasări sunt mai reduse, de ordinul câtorva zeci de metri.

În prezent este unanim recunoscut faptul că factorul declanșator al acestei migrații circadiene este lumina, dar încă nu există o explicație pe deplin satisfăcătoare a cauzelor care determină zooplanctontele să-și consume energia în timpul acestor deplasări. Actualmente există o serie de ipoteze care încearcă să lămurească apariția acestui fenomen (Surugiu, 2005).

O prima explicație posibilă a acestor migrații ar fi ca zooplanctontele se „ascund” în zona crepusculară, pentru a nu fi observați de pești și  pasările diurne, care îi pot prinde mai ușor. Ipoteza prezintă unele neajunsuri, deoarece adâncimea la care ajung unele zooplanctonte în timpul zilei prezintă încă suficientă lumină pentru a putea fi identificați de animalele prădătoare.

Alte organisme migrează la adâncimi mult mai mari decât cele necesare pentru a evita

prădătorii.

O serie de specii care migrează pe verticală posedă organe bioluminescente, ce pot atragere prădătorii. Pe de alta parte, organismele planctonice gelatinoase, transparente și  greu de observat de către prădători, realezează cele mai ample migrații verticale.

A doua ipoteză sugerează ca zooplanctonul coboară, apoi urcă - numai cu scopul de a se situa în mase de apă diferite. Faptul că nu se poate opune curenților de apă face ca zooplanctonul sa fie purtat în aceeași masă de apă - consumând fitoplanctonul de la acest nivel. Ca urmare, prin „bascularea” acestuia între diferitele orizonturi, zooplanctonul intră în contact cu mase de apă care pot conține mai multă hrană. Fenomenul poate apărea și în vederea evitării unor straturi de apă care conțin densități mari de fitoplancton și uneori, posibile, exocrine cu efect toxic sau cu ape cu hipoxie (Surugiu, 2005).

A treia teorie se referă la consumul energetic, iar, din acest punct de vedere, nevoile energetice și rata metabolică sunt mai mici în ape mai reci, așa încât este mai avantajos ca în timpul zilei, zooplanctonul să se retragă în aceste orizonturi de adâncime. Se apreciază că prin rămânerea în timpul zilei în apele mai adânci și mai reci, energia economisită să fie mai mare decât cea utilizata pentru realizarea migrațiilor (Surugiu, 2005).

Organismele planctonice sunt fotosensibile, considerându-se că există o legătură între intensitatea luminoasă și capacitatea ochilor acestora de a o percepe. De aceea, lumina puternică din timpul zilei determină o retragere a acestora spre adânc, iar noaptea, când intensitatea luminii scade, zooplanctonul revine la suprafață. Pe de alta parte, unele zooplanctonte ajung la adâncimi la care efectul luminii nu mai poate fi luat în considerare - ca dăunător, fiind întuneric total.

Migrația nictemerala poate fi influențată și de variațiile de vâscozitate ale apei, consecință a variațiilor de temperatură; ziua, datorita insolației, temperatura este ridicată și vâscozitatea este scăzută - ceea ce face ca organismele planctonice să se mențină mai greu în orizonturile superficiale și atunci coboară spre adânc; noaptea, are loc o scădere termică și  o creștere a vâscozității, ceea ce face ca zooplanctontele să depună mai puțin efort pentru a se menține în masa apei de suprafață. Ca urmare, realizează migrații de ordinul zecilor sau sutelor de metri.

Există și păreri care susțin că zooplanctonul se scufundă pentru a permite o pătrundere

mai bună a razelor solare și pentru a „face loc” fitoplanctonului să realizeze fotosinteza și  să își refacă efectivul în timpul zilei; noaptea revine în straturile superficiale pentru exploata resursa de hrană.

Temperatura influențează migrațiile verticale, determinând adâncimea maximă la care

pot ajunge organismele zooplanctonice în diferite zone marine sau oceanice.

În mările din zonele temperate s-au înregistrat și  migrații sezoniere pe verticală. O serie copepode (specii ale genului Calanus) și  de chetognate au tendința de a se scufunda în ape mai adânci, odată cu venirea anotimpului rece; ajung în straturi de adâncime, la care variațiile termice de la suprafață nu se resimt - (Surugiu, 2005).

În ceea ce privește dinamica anuală a zooplanctonului, acesta își atinge maximul după intrarea în declin a exploziei de primăvară a diatomeelor. Aceasta creștere este dată în general de copepodele calanoide, care sunt principalii consumatori ai diatomeelor. Spre sfârșitul primăverii și  începutul verii se înregistrează o creștere însemnată a abundenței organismelor meroplanctonice. Vara, acestea sunt urmate de dezvoltarea populațiilor de pești și  nevertebrate zooplanctonofage. Deosebit de abundente în această perioadă sunt meduzele și  ctenoforele care se hrănesc intens cu copepode și larve planctonice. Tot atunci se pot dezvolta tunicatele și chetognatele (Surugiu, 2005).

Structura calitativă a comunității zooplanctonice

Din datele din literatură și din studiile de specialitate, este cunoscut faptul că Marea Neagră prezinta cantități însemnate de organisme zooplanctonice, atât din punct de vedere al densității, cât și din punct de vedere al biomasei. Acest lucru se datorează cantității ridicate de nutrienți - mai ales, în apele costiere, ceea ce atrage după sine o dezvoltare abundentă a fitoplanctonului. Consecutiv, rezultă și o mare cantitate de substanță organică particulata și dizolvată - ce poate constitui resursa trofică pentru indivizii zooplanctonici.

În vederea determinării stării structurii calitative şi cantitative a populaţiilor zooplanctonice din zona sondelor I9A și LO1A Lebăda Est, s-au colectat şi analizat probe zooplanctonice din luna aprilie 2019.

Ulterior procesului de sedimentare probele au fost sifonate/reduse la un volum de 100 ml. Determinarea structurii calitative şi cantitative s-a realizat prin analiza sub lupa binoculară a mai multor subprobe. În vederea determinării corecte a numărului de organisme rare sau de talie mare, proba a fost examinată şi în întregime. În baza datelor obținute au fost calculate densitățile (ind.m-3) şi biomasele (mg.m-3) principalelor grupe de organisme.

În urma analizei probelor colectate s-au identificat în total 12 specii care aparţin la 9 grupe taxonomice (Tabelul nr. 2.11). Analizând compoziţia taxonomică se remarcă dominanţa copepodelor cu cinci specii, urmată componenta meroplanctonică, cu trei specii (Tabelul nr. 2.11).

Tabelul nr. 2.11.

Lista speciilor zooplanctonice identificate în zona I9A și LO1A Lebăda Est

| Categorie trofică | Categorie generică | Grup taxonomic | Specie |
| --- | --- | --- | --- |
| Netrofică |  | Încr. Dinoflagellata | Noctiluca scintillans |
|  | Copepode |  | Acartia clausi |
|  |  | Ord. Calanoida | Pseudocalanus elongatus |
|  |  |  | Paracalanus parvus |
|  |  |  | Calanus euxinus |
|  |  | Ord. Cyclopoida | Oithona similis |
|  | Cladocera | Cladocera | Pleopis polyphemoides |
|  | Meroplancton | Cls. Bivalvia | Larve |
|  |  | Cls Gastropoda | Larve |
|  |  | Cls.Cirripedia | Balanus nauplii |
|  | Alte grupe | Încr. Chaetognatha | Parasagitta setosa |
|  |  | Cls. Larvacea | Oikopleura dioica |

Din punct de vedere cantitativ, zooplanctonul total din perioada studiată a fost dominat de componenta trofică, cu o valoare maximă a densității de 11,767 ind m -3 și o biomasă de 303 mg m-3 (Figura nr. 2.48).

Zooplanctonul trofic a fost dominat de grupul copepodelor, cu o densitate de 9351 ind m -3   și o biomasă de 202 mg m-3, urmat de alte grupe, cu o valoare a densității de 1822 ind m -3  și o biomasă de 100 mg m-3 (Figura nr. 2.49).

| Densitate (ind.m-3) | Biomasă (mg.m-3) |
| --- | --- |

Figura nr. 2.48. Structura calitativă şi cantitativă a zooplanctonului total în zona I9A și LO1A Lebăda Est

| Densitate (ind.m-3) | Biomasă (mg.m-3) |
| --- | --- |

Figura nr. 2.49. Structura calitativă şi cantitativă a zooplanctonului trofic în zona I9A și LO1A Lebăda Est

Concluzii

Populaţia zooplanctonică din zona forajului I9A și LO1A Lebăda Est este caracterizată de componenta trofică a zooplanctonului, componenta netrofică înregistrând valori foarte mici ale densității și biomasei.

Grupul copepodelor a fost cel mai bine reprezentat, fiind urmat de alte grupe, care a înregistrat valori mari ale densității și biomasei.

Pe poziția lor de consumatori primari sau secundari, organismele zooplanctonice joacă un rol important în transferul de substanță și energie, de-a lungul lanțurilor trofice constituind, la rândul lor, o sursa de hrana esențială pentru peștii planctonofagi. Astfel, se și explică faptul că zonele marine cu cea mai mare productivitate piscicolă sunt acelea în care atât fitoplanctonul, cât si zooplanctonul au abundențe ridicate.

2.7.3. Informații privind planctonul structura calitativă a comunității zoobentice

Zoobentosul reprezintă totalitatea organismelor animale care trăiesc pe suprafață sau în adâncimea substratului. În funcție de relațiile lor față de substrat, se disting: epibentosul, care reprezintă acele organisme care trăiesc în mod normal pe suprafața substratului (sediment, piatră, vegetație acvatică, alte organisme) şi endobentosul, totalitatea organismelor care trăiesc în profunzimea substratului. În funcție de talia zoobentontelor, există două grupe majore, macrobentosul și microbentosul, talia de separație între aceste două categorii fiind fixată la 2 mm (Colocviul de la Marsilia, 1965).

Există o strânsă şi determinantă legatură între substrat și speciile bentice care îl populează.  Importanța rolului jucat de o specie sau alta în bioeconomia unei bicenoze depinde în primul rând de acest factor limitativ şi determinant. Astfel, se face o disticție în cadrul unei biocenoze între speciile caracteristice, specii însoțitoare de diferite categorii și specii accidentale (care intră în compoziţia biocenozei doar sporadic) (Băcescu M., et al.,1971).

Heterogenitatea mediului bentic se datorează, în general, diferenţelor fizico-chimice (duritate, proprietăţi fizico-chimice, textură, caracteristici granulometrice, penetrabilitate) dintre substratele întâlnite: vii şi cele lipsite de viaţă.

Pentru determinarea componenței unei asociaţii bentice, cel mai adesea se iau în considerare îndeosebi speciile fixate de substrat sau sedentare. Vietuițoarele care înoată sau plutesc sunt considerate ca fiind mai puţin legate de fundul mării. În general, proporţia speciilor de animale bentice care se mişcă activ sau sunt transportate pasiv pe distanţe mari este mult mai mică decât în pelagial. De ceea ce nu se ţine seama este faptul că multe dintre speciile bentonice au stadii mobile sau trăiesc pe substrat, fără însă a fi fixate permanent de acesta. Faptul că organismele mai longevive şi cu dimensiuni mai mari sunt mult mai abundente în bental decât în pelagial tinde să reducă proporţiile fluctuaţiilor biologice.

Asociaţiile bentale sunt în general mult mai mature decât cele pelagiale, cantitatea totală de energie disponibilă la baza piramidei trofice care ajunge în final la prădătorul cu rangul cel mai înalt fiind de aproximativ trei ori mai mare în asociaţiile pelagiale decât în cele bentale (Kinne, 1982).

Populațiile bentale de pe platforma continentală românească a Mării Negre prezintă unele particularități specifice, selectate de factorii ecologici din zonele de referință:

- Sectorul costier predeltaic - zona influențelor directe exercitate de Dunăre (aport de apă dulce şi sedimente, salinitate variabilă);

- Sectorul costier Constanța - Mangalia - zonă costieră de mai mare constanță a unor factori ecologici, de alternare a substratului sedimentar cu cel dur, stâncos, zonă cu puternice influențe ale sistemului socio-economic concentrat între Cap Midia şi Mangalia;

- Sectorul platformei continentale de larg, până la izobata de 100 m - zona centurii filtratoare, cu midii de adânc, dar mai ales cu Modiolus phaseolinus,

- Sectorul platformei continentale de larg, dincolo de izobata de 100 m - zona mâlurilor faseoline de trecere treptată către etajul periazoic.

Abundența speciilor oferă, de asemenea, date certe privind contribuția acestora, respectiv a populațiilor, la realizarea structurii de ansamblu sau a funcționării biocenozelor dintr-un anumit bazin. Indicatorii importanți ai toleranței organismelor față de anumiți factori biotici, cât şi față de poluanți, sunt dominanța şi densitatea.

În cazul macrobentosului, din punct de vedere numeric şi ponderal, cea mai ridicată biodiversitate şi cele mai abundente populații se întâlnesc în zona midiilor de adânc, sectorul Constanţa - Mangalia (35 - 50 m); urmează zona biocenozei lui Modiolus, zona şelfului intern şi, în final, zona şelfului extern, descreşterile fiind, în ordinea menţionată, de regulă, aproape constant la jumătate pentru densităţi şi cu câte un ordin de mărime pentru biomase.

În concluzie, analiza structurii calitative şi a distribuției cantitative a populațiilor macrobentice a arătat că, în linii mari, bogăția specifică şi abundența numerică sunt mai mici la gura de vărsare a Dunării, comparativ cu cele din sudul platformei românești a Mării Negre.

Alături de tipul de sediment şi de adâncime, gradul de eutrofizare şi de poluare cu materii organice joacă un rol foarte important în distribuția populațiilor macrobentice. În zonele afectate de poluare organică predomină speciile rezistente la hipoxie şi chiar la anoxie temporară. Aceste specii, având la dispoziție o resursă trofică abundentă (sub forma materiei organice particulate - MOP) şi în lipsa concurenței din partea altor specii, se dezvoltă în masiv, atingând biomase foarte ridicate.

Determinările biologice confirmă heterogenitatea mare a habitatelor şi populațiilor sale şi reprezintă un instrument sensibil de apreciere a stării de sănătate a mediului marin în zonele de interes. Datele înregistrate reprezintă un important reper de apreciere a modificărilor ecologice viitoare (dacă vor exista), modificări care ar putea fi generate preponderent de către activităţile antropice.

Pentru cunoașterea stării populațiilor de nevertebrate bentice din perimetrul  sondelor I9A si L01A Lebăda Est au fost prelevate probe cantitative de bentos în perioada de dinainte de foraj, aprilie 2019, de la adâncimea de 55 m.

Probele de sedimente au fost colectate utilizând bodengreiferul de tip Van Veen conform metodologiei agreate la nivelul Mării Negre (Todorova & Konsulova, 2005). După colectare, probele au fost puse în saci de plastic, iar organismele au fost fixate cu soluție de formalină 4%. În laborator, fiecare probă a fost spălată prin site inoxidabile cu diametrul ochiului de 1 mm și 0,5 mm. Organismele au fost triate și determinate la steromicroscop utilizând chei de determinare specifice. Cele trei grupe taxonomice mari - Polychaeta, Mollusca și Crustacea, care sunt dominante în bentosul Mării Negre, au fost determinate la nivel de specie. Densitățile și biomasele sunt exprimate în ind/m2, respectiv, g/m2. Numele speciilor a fost verificat și actualizat conform Registrului Internațional al Speciilor Marine (www.marinespecies.org).

Zona de studiu corespunde din punct de vedere biocenotic comunităţii mâlurilor cu midii de adânc, Mytilus galloprovincialis, cu o distribuţie vastă în intervalul batimetric 15 - 65 m adâncime. Din punct de vedere bionomic, intervalul batimetric analizat cuprinde mâlurile aluvionare circalitorale fine cu polichetul tubicol Melinna palmata şi mâlurile (silt) din circalitoralul superior cu Abra, Spisula, Pitar, Cardiidae, Nepthys.

În urma analizei compoziţiei faunei macrozoobentice din zona monitorizată s-au identificat 18 specii macrozoobentale repartizate pe grupe astfel: viermi policheţi - 8 specii (45%), moluşte - 6 specii (33%), crustacei - 2 specii (11%), alte grupe - 2 specii (11%) (Figura nr. 2.50; Tabelul nr. 2.12).

Figura nr. 2.50. Repartiţia speciilor de nevertebrate pe grupe macrozoobentice, în perioada de dinainte de foraj, aprilie 2019

Tabelul nr. 2.12.

Lista speciilor macrozoobentale identificate în perimetrul sondelor I 9A si L01A Lebăda Est

Specii macrozoobentale

POLYCHAETA

Terebellides stroemi (M. Sars, 1835)

Anaitides maculata(Linnaeus, 1767)

Melinna palmata(Grube, 1870)

Nephtys hombergii (Savigny în Lamarck, 1818)

Neanthes succinea Leuckart, 1847

Capitella capitata (Fabricius, 1780)

Heteromastus filiformis (Claparede, 1864)

Polydora cornuta Bosc, 1802

MOLLUSCA

Mytilus galloprovincialis(Lamarck, 1819)

Acanthocardia paucicostatum (Sowerby G.B. II, 1841)

Abra prismatica (Montagu, 1808)

Spisula subtruncata (da Costa 1778

Polititapes aureus (Gmelin, 1791

Retusa truncatula (Bruguiere 1792)

CRUSTACEA

Stenothoe monoculoides Montagu, 1813

Phtisica marina (Slabber, 1769)

ALTE GRUPE (VARIA)

Callipallene phantoma (Dohrn, 1881)

Carinina heterosoma (Muller, 196)5

Speciile identificate sunt caracteristice sedimentelor mâloase aluvionare circalitorale fine unde predomină polichetul tubicol Melinna palmata, și cu mâlurile (silt) circalitoralului superior cu Abra, Spisula, Cardiidae. Aceste specii au diferite roluri trofice în comunitățile bentice: suspensivore (filtratoare - cu precădere moluștele bivalve, dar și unele polichete tubicole, cum ar fi spionidele), depozitivore (Polydora). În afară de acestea, s-au întâlnit specii carnivore, precum majoritatea polichetelor erante (Terebellides, Nephthys), nemerțieni.

Populaţiile macrozoobentice ale celor 18 taxoni au înregistrat în perioada analizată o densitate totală de 9.240 ex.m2 reprezentată de anelide (Polychaeta) în proporţie de 88%, moluşte 17%, crustacei 4%, alte grupe 1% (Figura nr. 2.51)

Figura nr. 2.51. Repartiția procentuală a abundenţei numerice (D-ind/m2) a principalelor grupe de nevertebrate bentice, în perioada anteforaj, aprilie 2019

Pe specii, nevertebratele bentice au dominat din punct de vedere al densității prin prezența cantitativă a polichetelor Melinna palmata (6600 ind/m2) și Polydora cornuta (1056 ind/m2),  dar și a bivalvelor  Mytilus galloprovincialis (264 ind/m2), Abra prismatica (165 ind/m2) și a caprelidului crustaceu Phtisica marina  (330 ind/m2).

În ceea ce privește biomasele, acestea au fost dominate tot de polichete, în proporție de 73% din totalul biomasei generale de 278,7 g/m2 (Figura nr. 2.52). Dintre polichete, s-a detaşat net ca biomasă Melinna palmata - specie tubicolă, oportunistă, prezentă permanent în sedimentele mixte circalitorale, intercalate cu mâl, înregistrând 205,26 g/m2.

Figura nr. 2.52. Repartiția procentuală a  biomasei (B=g/m2) principalelor grupe de nevertebrate în perioada anteforaj, aprilie 2019

Concluzii

Din analiza datelor obţinute în perioada de dinainte de foraj din amplasamentele monitorizate au rezultat următoarele:

- Zona de studiu corespunde spaţial biocenozei midiei de adânc (Mytilus galloprovincialis) cu habitate ale speciilor tubicole şi/sau endobionte cum ar fi Melinna palmata, Abra prismatica şi Nephtys hombergii, răspândite pe suprafeţele libere cu mâluri fine printre  cuiburile de midii.

- Analiza compoziţiei specifice a faunei macrozoobentice a condus la identificarea a 18 specii macrozoobentale caracteristice comunității bentice din habitatul mâlurilor circalitorale.

- Analiza structurii calitative a evidențiat dominanța grupului polichetelor (8 specii - 45%), urmate de moluște (6 specii - 33%), crustacee (2 specii - 11%), precum și specii din alte grupe (2 specii - 11%).

- Anelidele (Polychaeta) sunt dominante atât în densitate (88%), cât și ca biomasă (73%).

- Dintre polichete, s-a detaşat net ca abundenţă numerică si biomasă, specia oportunistă  Melinna palmata înregistrând 6600 ex.m2 și, respectiv 205,26 g/m2.

2.7.4. Informații privind Ihtiofauna

Ihtiofauna reprezintă o componentă de bază a biodiversității marine de la litoralul românesc. Dintre speciile care au trăit odinioară în bazinele care au precedat bazinul pontic, numite relicte ponto-caspice, fac parte: Clupeonella cultriventris, Caspialosa kessleri pontica, Neogobius melanostomus, Neogobius fluviatilis, sturionii Huso huso, Acipenser stellatus, Acipenser güldenstaedti (Motaş, 1977; Zaiţev, Özturk, 2001)

Un alt grup de specii din Marea Neagră este grupul speciilor de ape reci, sărate, originare din mările nord-europene dintre care, amintim: câinele de mare (Squalus acanthias), şprotul (Sprattus sprattus phalericus), cambula (Platichthys flesus luscus), bacaliarul (Merlangus merlangus euxinus), păstravul de mare (Salmo trutta labrax).

Imigranții mediteraneeni constituie cel mai numeros element din componență biologică a Mării Negre, unele grupe taxonomice având până la 80% specii de această origine. Dintre aceștia menționăm: Acipenser sturio, Mugil cephalus, Scomber scombrus, Gobius ophiocephalus şi alte specii din familiile Serranidae, Sparidae, Labridae şi Bleniidae. Din speciile mediteraneene, 32 nu pătrund decât sporadic în Marea Neagră, pentru hrănire (Scomber scombrus, Conger conger, Boops boops, Zeus pungio etc.). O altă parte a suferit modificări morfologice, rezultând varietăți proprii Mării Negre: Engraulis encrasicholus ponticus, Atherina mochon pontica, Sardina pilchardus sardina, Sprattus sprattus phalericus,

Belone belone euxini, Merlangius merlangus euxinus, Pleuronectes flesus luscus, Trachurus trachurus lacerta etc. (Motaş, 1977).

Al patrulea element al componenței biotice a Mării Negre sunt speciile de origine dulcicolă, care pătrund permanent în mare prin afluenții fluviali şi se găsesc de obicei în apele marine mai diluate, precum: crapul (Cyprinus carpio), bibanul (Perca fluviatilis) etc.(Zaiţev, Özturk, 2001, dar şi somnul (Silurus glanis), carasul (Carassius auratus gibelio), şalăul (Stizostedion lucioperca).

Ultimul şi cel mai nou element al componenței biologice a Mării Negre este reprezentat de speciile exotice şi anume: Gambusia affinis holbrooki,  Mugil soiuy.

Cu o astfel de componența a ihtiofaunei, în condițiile hidrologice extrem de variabile, speciile din bazinul pontic formează, comparativ cu alte bazine marine, asociații mult mai puțin stabile din punct de vedere ecologic. Conform legilor ecologice care guvernează în asemenea habitate apropiate de tipurile extreme, modificările mici pot produce alterări ireversibile în asociațiile de organisme.

Din cele 140 de specii de pești identificate la litoralul românesc, 88 sunt de origine atlanto-mediteraneeană, 29 sunt specii endemice din Marea Neagra, 13 specii sunt de origine mediteraneeană, speciile cosmopolite sunt nouă prezente la litoralul românesc, iar una fiind de origine pontică (Figura nr. 2.53).

Figura nr. 2.53. Originea speciilor de pești de la litoralul românesc al Mării Negre.

Biodiversitatea ihtiofaunei la litoralul românesc

Diversitatea ihtiofaunei Mării Negre s-a modificat odată cu alterarea condițiilor de mediu, dar şi datorită unui management neadecvat al pescăriilor. Unele dintre aceste schimbări au avut un impact atât asupra speciilor de pește pelagice, cât şi a celor bentice, afectând astfel specii comune şi rare, cât și puiet şi adulţi, specii cu valoare comercială sau non-comercială, generând astfel în timp dișpariția unor habitate.

La mijlocul anilor ’60, la litoralul românesc erau identificate 106 specii de pești, care aparțineau de 72 de genuri, din 37 de familii (Bănărăscu, 1964).

Una din ultimele versiuni a listei speciilor de pești de la litoralul românesc al Mării  Negre (Petranu, 1997) înregistrează un număr de 134 de specii marine de peşti, spre deosebire de nivelul anului 2011, unde numărul speciilor este apreciat la 140, acestea fiind încadrate taxonomic în 49 de familii.

În zona marină românească s-au semnalat, în ultimii ani, din punct de vedere calitativ, un număr aproximativ 60 de specii, cu o dominanță mare fiind speciile de talie mică. Speciile de pești care apar cel mai frecvent din punct de vedere calitativ aparțin următoarelor familii:

Tabelul nr. 2.13.

Lista speciilor de pești care pot fi identificați în zona marină românească

|  | Nr. crt. |  | Grupe sistematice/ specii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHONDRYCHTHYES |  |  |  |  |
| Ordinul Plagiostomi |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Fam. Spinacidae Squalus acanthias Linnaeus, 1758 |  |
| 2 |  |  | Fam. Rajidae Raja clavata Linnaeus, 1758 |  |
| 3 |  |  | Dasyatis pastinaca Linnaeus, 1758 |  |
| OSTEICHTHYES |  |  |  |  |
| O | Ordinul Acipenseriformes |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Acipenseridae Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 |
| 2 |  |  |  | Acipenser stellatus Pallas, 1771 |
| 3 |  |  |  | Huso huso Linnaeus, 1758 |
| Ordinul Clupeiformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Clupeidae Sprattus sprattus Linnaeus, 1758 |
| 2 |  |  |  | Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840 |
| 3 |  |  |  | Alosa tanaica (Grimm, 1901) |
| 4 |  |  |  | Alosa immaculata Bennett, 1835 |
| 5 |  |  |  | Fam. Engraulidae Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758 |
| 6 |  |  |  | Fam. Salmonidae Salmo labrax Pallas, 1814 |
| Ordinul Anguilliformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Anguillidae Anguilla anguilla Linnaeus, 1758 |
| Ordinul Beloniformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Belonidae Belone belone (Linnaeus, 1761) |
| Ordinul Atheriniformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Atherinidae Atherina boyeri (Risso, 1810) |
| Ordinul Gasterosteiformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Gasterosteidae Pungitius platigaster Kessler, 1859 |
| 2 |  |  |  | Gasterosteus aculeatus, Linnaeus, 1758 |
| Ordinul Syngnathiformes Fam. Syngnathidae |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837 |
| 2 |  |  |  | Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 |
| 3 |  |  |  | Syngnathus variegatus Pallas, 1811 |
| 4 |  |  |  | Nerophis ophidion Linnaeus, 1758 |
| 5 |  |  |  | Hippocampus ramulosus Leach, 1814 |
| Ordinul Mugiliformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Mugilidae Mugil cephalus Linnaeus, 1758 |
| 2 |  |  |  | Mugil soiuy Basilewsky, 1855 |
| 3 |  |  |  | Liza aurata (Risso, 1810) |
| 4 |  |  |  | Liza saliens (Risso, 1810) |
| 5 |  |  |  | Liza ramada (Risso, 1827) |
| Ordinul Perciformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Mullidae Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927 |
| 2 |  |  |  | Mullus surmuletus Linnaeus, 1758 |
| 3 |  |  |  | Fam. Pomatidae Pomatomus saltatrix, Linnaeus, 1766 |
| 4 |  |  |  | Fam. Carangidae Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) |
|  |  |  |  | Fam. Blenniidae |
| 5 |  |  |  | Parablennius tentacularis Brunnich, 1768 |
|  |  |  |  | Fam. Gobiidae |
| 6 |  |  |  | Neogobius melanostomus Pallas, 1811 |
| 7 |  |  |  | Proterorhinus marmoratus Pallas, 1811 |
| 8 |  |  |  | Aphia minuta Risso, 1810 |
| Ordinul Pleuronectiformes |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Fam. Bothidae Psetta maeotica Pallas, 1811 |

Ihtiofauna Mării Negre, îndeosebi populațiile de interes comercial, a cunoscut în ultimele 3-4 decenii mutații severe şi de multe ori imprevizibile, manifestate atât în structura şi potențialul ihtiofaunei, cât şi în aspectele etologice ale populațiilor. Dependent de specificul biologic al fiecărei specii, influența degradării calității factorilor de mediu se exercită în mod diferit, limitând arealele de reproducere, tulburând verigile trofice, afectând constituirea aglomerărilor de hrănire şi reproducere, precum şi procesul de completare. Pentru unele specii, influența factorilor de mediu este completată în mod nefast de exercitarea unor practici de pescuit neadecvate, generând efecte dezastruoase asupra resurselor.

Starea fondului piscicol reprezintă un indicator de stare pentru biodiversitatea marină. Ihtiofauna Mării Negre a suferit modificări majore în ultimi 50 ani, atât în structura calitativă și cantitativă, cât și în comportamentul diferitelor specii. Aceste schimbări sunt consecințe ale activităților antropogenice, directe, prin presiunea de pescuit, și indirecte, prin deteriorarea condițiilor de mediu, în special în partea de Est a mării.

Din punct de vedere al distribuiții, speciile de pești de interes economic care se pot întâlni în zona executării lucrărilor de foraj sunt grupate astfel:

- specii demersale (sturionii, bacaliarul, calcanul şi alţi peşti plaţi, guvizii, barbunul);

- specii pelagice (şprot, scrumbia, stavrid, hamsie, lufar, chefal etc).

Luând în considerare perioadele de reproducere şi migrațiile pentru reproducere, acestea se pot clasifica în:

- specii cu reproducere în sezonul de iarnă (şprot, bacaliar);

- specii care migrează sau se reproduc în sezonul de primăvară (calcanul, sturionii, scrumbie);

- specii cu reproducere în sezonul de vară (hamsie, stavrid, lufar, chefal).

Caracteristic pentru bazinul pontic este că cea mai mare parte a peștilor ocupă areale mari, localizate în zona exclusivă a țărilor riverane. Legat de aceasta, litoralul românesc, în general, și zona marină a Deltei Dunării, în special, au un loc important, știut fiind rolul acestora în hrănirea și reproducerea principalelor specii de pești, deși capturile obținute în acest areal nu depășesc 3-5 % din captura totală realizată în Marea Neagră

Structura populațională indică, în ultimii ani, prezența în capturi a unui număr mai mare de specii (peste 20), din care de bază au fost atât speciile de talie mică (șprot, hamsie, bacaliar, stavrid, guvizi), cât și cele de talie mai mare (calcan, rizeafcă). Nivelul redus al capturilor din ultimii ani, s-a datorat în principal reducerii efortului de pescuit, influenței schimbărilor condițiilor hidroclimatice asupra populațiilor de pești.

Încadrare IUCN a speciilor de peşti de la litoralul românesc

Din datele specialiștilor din țăriile riverane Mării Negre (Bulgaria, Turcia, Ucraina, România, Georgia și Rusia) consemnate de Black Sea Commission în lista speciilor de pești de la Marea Neagră rezultă că există 189 de specii (Maria Y., 2010).

Specialiștii români au încadrat și descris, în funcție de criteriile de evaluare IUCN, 140 de specii de pești la litoralul românesc, acestea fiind încadrate taxonomic în 49 de familii (Figura nr. 2.54).

Următoarele categorii IUCN sunt utilizate pentru a indica starea de conservare a speciilor de pești din Marea Neagră:

EN - Amenințată cu dispariția

VU - Vulnerabilă

NT - Aproape amenințată cu dispariția

LC - Neamenințată cu dispariția

DD - Date insuficiente

NE – Neevaluată

Figura nr. 2.54. Repartizarea speciilor de pești în funcţie de starea de conservare (IUCN).

Din datele prezentate în Figura nr. 2.54. se poate observa o pondere semnificativă a criteriului de evaluare - DD, urmat de speciile neamenințate cu dispariția (LC), cel mai mic procent fiind cel al speciilor amenințate cu dispariția (EN).

Rapana venosa

Gasteropodul Rapana venosa (Valenciennes, 1846) este o specie nativă din Marea Japoniei și a fost raportată pentru prima dată în Marea Neagră ca Rapana thomasiana (Crosse, 1861) în zona portului Novorossysky în 1947. Specie carnivoră, care se hrănește în proporții mari cu Mytilus galloprovincialis, Mya arenaria, Chamelea gallina.

Specie răpitoare, fără dușmani naturali sau concurenți la hrană, Rapana venosa se răspândește rapid atât spre est, pe coastele Caucazului şi ulterior spre sud şi est, decimând bancurile de stridii. În 1949, este semnalată la Gudautsk, în 1954 la Yalta şi Sevastopol, pe coastele Crimeii (Golikov, Starobogatov, 1972), pentru ca, în 1963, să apară şi în dreptul litoralului românesc (Gomoiu, 1972).

Rapana venosa a devenit o specie de interes comercial, realizându-se capturi importante la litoralul românesc al Mării Negre din anul 2009.

Capturile de Rapana venosa au crescut de la an la an în perioada 2009 - 2016. Dacă în anul 2009 valoarea capturii era de 1,7 t, în anul 2017 aceasta a atins valoarea maximă de 9244,24 t (Figura nr. 2.55).

Figura nr. 2.55. Dinamica capturilor de Rapana venosa de la litoralul românesc, în perioada 2009 - 2018.

Ihtiofauna din zona obiectivului

Datele și informațiile privind distribuția geografică a speciilor marine din zona perimetrului de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria au fost obținute numai din analiza capturilor realizate din pescuitul în scop științific cu nava de cercetare „Steaua de Mare”.

În zona de larg, între izobatele  de 20 - 70 m  (unde este  unde sunt amplasate sondele I9A  și   LO1A Lebădă Est), pescuitul se realizează numai cu nave tip trawler și ponderea în captură o constituie şprotul (peste 80%), următoarele specii fiind în proporții variabile de la an la an: bacaliarul, stavridul, lufarul şi alosele.

Informații privind structura ihtiofaunei marine din zona perimetrului studiat se pot obține numai din analiza capturilor rezultate prin pescuitul în scop științific efectuat cu unelte de pescuit activ tip traul.

Figura nr. 4.56. Structura capturilor (t) a principalelor specii de peşti

în perioada 2011 - 2018

(INCDM - Raportul de stare a mediului în 2019)

Structura populațională indică, la fel ca în anii precedenți, prezența în capturi a unui număr mai mare de specii (peste 20), din care de bază au fost atât speciile de talie mică (şprot, hamsie, bacaliar, stavrid, guvizi), cât şi cele de talie mai mare (calcan şi scrumbie de Dunăre).

De remarcat ponderea redusă a speciilor rechin, zărgan, chefal, lufar şi reapariția sub formă de exemplare izolate a scrumbiei albastre (macrou) şi a pălămidei (Figura nr. 2.56).

Analiza structurii calitative a capturilor la taliene evidențiază prezența speciilor: şprot, bacaliar, alosele, hamsie şi stavrid, ca specii ce dețin ponderea în pescuitul pasiv. În pescuitul cu navele, obiectul principal al activității îl constituie şprotul (peste 80%), următoarele specii fiind în proporții variabile de la an la an: bacaliarul, stavridul, lufarul şi chefalul.

Principalele specii de importanță economică din Marea Neagră identificate și în perimetrul de explorare sunt şprotul, hamsia, stavridul, calcanul și alosele.

Speciile cu prezență ridicată au fost alosele, stavridul și chefalul (Figura nr. 2.57.). Menționăm că, în perioada de primăvară, au predominat în capturi alosele, stavridul, şprotul, iar în perioada de toamnă stavridul, chefalul și aterinele.

Figura nr. 2.57. Speciile cu ponderea cea mai mare identificate în

Perimetrul ISTRIA XVIII

După cum se observă în graficul de mai sus, biomasa principalelor specii comerciale de la litoralul românesc al Mării Negre se menține la un nivel scăzut, oscilații înregistrându-se la speciile şprot, hamsie, bacaliar şi un nivel crescut la rapana, ca urmare a emiterii prin legislație a pescuirii acesteia cu beam trawl-ul în ultimii 5 ani.

Pentru majoritatea speciilor de pești, resursa trofică este prezenta în zona platformei continentale, cu toate acestea, ei execută migrații în zona de larg a Marii Negre, pentru a ajunge în zonele de hrăniri.

Cerințele habitatului de reproducere ale speciilor sunt restrictive, observându-se un model în care speciile de pești prefera habitatele cu iarba de mare (Zostera sp., Phyllophora sp.), habitatele fiind caracterizate printr-o acțiune mai redusă a curenților marini. Aceste habitate sunt întâlnite preponderent în zona nord-vestica a Marii Negre, în zona economică exclusiva a Ucrainei.

Din analiza etologiei principalelor specii identificate în capturile realizate de navele de pescuit din Marea Neagră, se poate observa că speciile capturate sunt specii gregare, pelagice, migratoare, care pot fi prezente și în perimetrul de explorare XVIII Istria.

Pot fi întâlnite bancuri de hamsie, șprot sau stavrid, a căror arie de hrănire se afla parțial în zona analizată, în mod excepțional lufar în sezonul toamna-iarna, ținând cont de arealul sau de iernare.

În final, putem concluziona ca populațiile de pești vor fi prezente în zona perimetrului o perioadă scurtă de timp, la nivelul coloanei de apă de suprafața și doar în perioadele de migrare.

2.7.5. Informații privind mamiferele marine

În apele marine fauna de cetacee a Mării Negre cuprinde trei specii/subspecii - marsuinul (Phocoena phocoena relicta), delfinul comun (Delphinus delphis ssp. ponticus) și afalinul (Tursiops truncatus ponticus).

Populațiile celor trei specii de delfini s-au redus foarte mult începând din anul 1930, fiind afectate în special de pescuitul industrial practicat de toate ţările riverane până la începutul anilor 1980, când, după semnarea Acordului Tripartit, statele fostei Uniuni Sovietice, împreună cu Bulgaria şi România, şi mai târziu Turcia, au încetat pescuitul delfinilor în scopuri comerciale.

Cu toate acestea, stocurile cetaceelor au continuat să scadă, pe de o parte datorită capturării accidentale în uneltele pescărești, dar şi ca urmare a deteriorării habitatelor datorită creșterii traficului maritim, poluării cronice, inclusiv cu hidrocarburi, a îndulcirii excesive a apelor în zonele de hrănire, a pescuitului ilegal şi cu unelte nepermise, precum şi declinului resurselor de hrană datorat supra-pescuitului.

În baza unui studiu dedicat, realizat în vara anului 2013 (Birkun et al., 2014) la nivelul întregului bazin pontic a fost estimat un număr de 65.000 exemplare (P. phocoena relicta), 293.000 exemplare (D. delphis ponticus) și 87.000 exemplare (T. truncates ponticus).

În partea de vest a Mării Negre, ca urmare a aceluiași studiu, au fost estimați 29.000 indivizi (P. phocoena relicta), 60.000 indivizi (D. delphis ssp.ponticus) și 26.000 indivizi (T. truncatus ponticus).

La nivelul apelor aflate sub jurisdicția româniei, cele trei specii de cetacee au avut abundențe de 8.058 exemplare (P. phocoena relicta), 5.447 exemplare (D. delphis ssp. ponticus) și 6.413 exemplare (T. truncatus ponticus).

Figura nr. 2.58. Mamifere marine monitorizate în zona costieră românească.

Delphinus delphis ssp. ponticus (delfinul comun - Ord. Cetacea, subordinul Odontoceti, Fam. Delphinidae) este singurul reprezentant al genului Delphinus din Marea Neagră. Exemplarele care trăiesc în Marea Neagră par a avea cele mai mici talii din toată lumea: 1,5 -1,7 m femelele adulte, 1,7- 1,8 masculii adulți.

Figura nr. 2.59. Distribuţia lui Delphinus delphis ssp. ponticus în zona litoralului românesc (date interne INCDM - A. Spânu).

Delfinul comun este o specie care de obicei trăiește în larg, dar poate să apară şi în apele costiere în funcție de aglomerările sezoniere şi migrațiile speciilor de pești pelagici. În lunile decembrie şi ianuarie, specia este frecventă în strâmtoarea Bosfor şi Marea Marmara.

La litoralul românesc, delfinul comun apare începând din aprilie până în noiembrie, în funcție de migrația speciilor de pești cu care se hrănește: speciile pelagice de talie mică (şprot, hamsie) reprezintă hrana de bază atât pentru tineret, cât şi pentru adulţi.

În cadrul expedițiilor organizate de INCDM au fost realizate observații privind prezența delfinului comun în anumite zone din mare, astfel se observă că, în zona de activitate propusă, prezența delfinului comun este redusă (Figura nr.2.59.).

Tursiops truncatus ssp. ponticus (Subordinul Odontoceti, Fam. Delphinidae - afalin, delfinul cu bot de sticlă, delfinul cu bot gros) este probabil cea mai frecvent observată specie, datorită pe de o parte habitatului său costier, dar și pentru capacitatea sa mai ridicată de a trăi în captivitate. Este cea mai robustă specie pontică, ajungând până la 3,3 m lungime, cu o medie de viață foarte lungă (20-30 ani) și o fertilitate ridicată.

Figura nr. 2.60. Distribuţia lui Tursiops truncatus ssp. ponticusîn zona litoralului românesc (date interne INCDM - A. Spânu).

Specia este comună pe toată întinderea platformei continentale al Mării Negre, însă, cu totul ocazional, poate apărea în apele de larg și foarte rar în Marea de Azov.

La țărmul românesc poate fi observată de la sfârșitul lunii iunie până la sfârșitul lunii august; în noiembrie părăsește apele românești, migrând spre țărmurile Crimeii și Anatoliei.

Afalinul se poate asocia în cârduri de 30-500 exemplare; adulții și juvenilii se asociază totdeauna în cârduri. Primăvara apar lângă țărm în căutarea hranei, reprezentată de majoritatea speciilor de pești pelagici, mici sau mari: hamsie, bacaliar, calcan, chefal, etc. Dacă bancurile de șprot, stavrid sau hamsie sunt destul de mari, ei preferă aceste specii (Radu et al, 2008).

În cadrul expedițiilor organizate de INCDM au fost realizate observații privind prezența afalinului în anumite zone din mare, astfel se observă că, în zona de activitate propusă, prezența afalinului este redusă (Figura nr. 2.59.).

Apele costiere, relativ puţin adânci ale Mării Negre, constituie arealul tipic pentru specia Phocoena phocoena ssp. relicta (Subordinul Odontoceti, Fam. Phocoenidae - marsuin, focenă, porc de mare). În dreptul litoralului românesc, specia poate fi observată din aprilie până în noiembrie, cel mai adesea în faţa gurilor Dunării. Poate fi observată chiar în porturi în căutarea hranei. După perioada de lactaţie, atât tineretul, cât şi adulţii se hrănesc cu specii mici de peşti bentali (gobiide), cu specii pelagice (hamsie, aterină) precum şi cu nevertebrate bentale.

În cadrul expedițiilor organizate de INCDM au fost realizate observații privind prezența focenei în anumite zone din mare, astfel se observă că, în zona de activitate propusă, prezența acestei specii este redusă (Figura nr. 2.61.).

Figura nr. 2.61. Distribuţia lui Phocoena phocoena ssp. relicta în zona litoralului românesc (date interne INCDM - A. Spânu).

Evaluarea stării populațiilor de delfini de la litoralul românesc al Mării Negre a impus necesitatea efectuării unor cercetări complexe şi sistematice pentru obținerea informațiilor referitoare la structura grupului de delfini, frecvența aparițiilor, mărimea populațiilor, respectiv dinamica în teren a acestora.

Figura nr. 2.62.Delfini identificați în zona platformelor de exploatare petrolieră

Realizarea observațiilor și prelucrarea datelor s-a realizat conform metodologiilor de evaluare a stării populațiilor de delfini folosite pe plan regional şi internațional.

Mamiferele marine de la litoralul românesc al Mării Negre sunt considerate specii de importanță comunitară (prezente în Anexa II a Directivei 92/43/CEE). Conform fișei standard Natura 2000, dar şi a observațiilor efectuate în sit, speciile de delfini 1349 Tursiops truncatus ponticus şi 1351 Phocoena phocoena relicta utilizează zona ca loc de pasaj şi hrănire.

Evaluând situația lor, delfinii din Marea Neagră au fost declarați specii amenințate cu dispariția (EN) şi puși sub protecția Convențiilor de la Berna, Bonn, Washington (CITES). Prin aderarea României la aceste Convenții şi, cel mai recent, prin ratificarea Acordului pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi zona contiguă a Atlanticului  (ACCOBAMS), țara noastră s-a obligat să ia toate măsurile necesare pentru menținerea unui mediu favorabil pentru menţinerea acestor animale într-o stare favorabilă, măsuri ce au fost prevăzute în Planul de Conservare a acestui acord.

Mamiferele marine din zona obiectivului

Din fișele de observație a mamiferelor marine realizate în timpul expediției din aprilie 2019, situația abundenței, distribuției şi frecvenței de apariție a delfinilor în perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria în zona  platformei  fixe suport sonde - PFSS3 unde sunt amplasate sonde I9A și LO1A Lebădă Est în zona platformelor de exploatare petrolieră din Marea Neagră a fost următoarea:

Tabelul nr. 2.14.

Situația abundenței, distribuției şi frecvenței de apariție a delfinilor în zona platformelor de exploatare petrolieră din Marea Neagră, în aprilie 2019

| Ziua/ aprilie 2019 | Delphinus delphis ssp. ponticus | Phocoena phocoena ssp. relicta | Tursiops truncatus ssp. ponticus | Neidentificat | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 15 | 2 |  | 8 | 25 |
| 12 | 13 |  | 4 | 3 | 20 |
| 13 | 20 | 3 | 7 | 7 | 37 |
| 14 | 8 | 2 |  | 5 | 15 |
| 15 | 16 |  | 4 | 9 | 29 |
| TOTAL | 72 | 7 | 15 | 32 | 126 |

Majoritatea interacțiunilor/întâlnirilor au avut ca durată doar câteva secunde, cetaceele adoptând un comportament evaziv și timid, reușind să observăm cetaceul preț de doar câteva secunde, timp prea scurt pentru obținerea unor fotografii de calitate, utilizabile în metoda foto-identificării.

În ceea ce privește distribuția celor trei specii de delfini din zona costieră românească a Mării Negre, aceasta a fost următoarea:

Figura nr. 2.63. Situația procentuală a cetaceelor identificate în zona platformelor de exploatare petrolieră din Marea Negră, în septembrie 2018

Datele și informațiile privind observarea accidentală a unor exemplare de delfini de la bordul navelor în largul mării sau în zona perimetrelor de exploatare  petrolieră, prezentate în rapoartele de monitorizare a stării mediului marin, sunt foarte puține și incomplete. O evaluare a stării actuale a populațiilor de delfini se poate realizata numai pe bază unui studiu conform metodologiei de lucru folosită pe plan regional şi internațional, pe durata unui an de zile.

Trebuie menționat faptul că, spre deosebire de anii trecuții, delfinii sunt din punct de  vedere numeric tot mai prezenți în zona din imediata apropiere a țărmului (zona plajelor, interiorul porturilor maritime, digurilor de protecții a plajelor etc.), unde s-a adeverit că sursa de hrană este mai bogată şi mai ușor de capturat.

2.7.6. Informații privind păsările de la Marea Neagră

Păsările care domină avifauna Mării Negre din zona platformelor aparţin speciilor acvatice (Procellariiformes, Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes,  Charadriiformes, Gruiformes etc).

Unele păsări (sedentare sau migratoare) trăiesc şi cuibăresc în mod obișnuit la țărmul mării sau în zonele limitrofe acesteia, pe când alte specii sunt întâlnite numai în timpul perioadelor de pasaj sau apar accidental. Cele mai multe specii de păsări de la Marea Neagră sunt cele cu răspândire largă pe teritoriul Europei, urmate de speciile de origine asiatică şi cele transpalearctice, în proporții mai scăzute fiind reprezentate speciile mediteraneene şi cele de origine arctică.

În legătură cu gradul de adaptare la viața acvatică, păsările de la Marea Neagră pot fi încadrate în mai multe tipuri ecologice:

- grupa păsărilor acvatice-scufundătoare, strict legate de ape (cufundaci, corcodei, cormorani). Aceste specii îşi petrec cea mai mare parte a vieții în apă (de unde îşi procură hrana: pești, crustacee, moluște), fiind excelente înotătoare şi scufundătoare.

- grupa păsărilor acvatice-aeriene, care populează largul mării, țărmurile şi lacurile litorale, fiind excelente zburătoare, cu aripi lungi şi ascuțite (pescăruși, chire şi pescărițe, mai rar furtunarul şi lupii de mare). Acestea se hrănesc cu pești, prinși la suprafața apei, înoată bine şi se pot odihni pe apă.

- grupa păsărilor terestre-acvatice, reprezentate de anseriforme (lebede, rațe şi gâște sălbatice), care se hrănesc cu diverse vertebrate acvatice şi pești.

- grupa păsărilor de țărm, care preferă plajele nisipoase, locurile mlăștinoase şi terenurile mâloase din vecinătatea mării. Sunt diferite ca origine, dar legate de apă prin hrană. Unele specii sunt de talie mare (stârci, egrete, berze, ţigănuşi, sitari de mal, culici), altele sunt de talie mică (prundărași, ciovlici, fugaci etc.). Se hrănesc cu diverse animale mici, pe care le procură de pe sol sau din apă. Unele paseriforme (greluşei, lăcari, presuri de stuf) trăiesc, se hrănesc şi cuibăresc în stufărișul din zona bălților. Sunt specii care stau ascunse în  stuf, pot înnota, iar unele se scufundă.

- grupa păsărilor răpitoare. Aceste păsări nu sunt strict legate de un biotop, spre deosebire de păsările acvatice, putând fi întâlnite şi în alte zone. Răpitoarele prezintă numeroase adaptări în legătura cu hrana, modul de vânare sau cu comportamentul de reproducere. Specii ca: uliganul pescar (Pandion haliaetus), codalbul (Haliaeetus albicilla), eretele de stuf (Circus aeruginosus), eretele vânăt (Circus cyaneus), eretele sur (Circus pygargus), eretele alb (Circus macrourus), şoimul rândunelelor (Falco subbuteo), şoimul de iarnă (Falco columbarius) pot fi des întâlnite în zonele umede din apropierea Mării Negre.

Migraţia păsărilor

Migraţia păsărilor face parte din comportamentul acestora. Ele migrează sau călătoresc de la un habitat la altul, pentru a beneficia de resurse diferite, cum ar fi hrana mai multă sau locuri mai primitoare şi mai sigure pentru reproducere. Cele mai multe migraţii au loc o dată pe an într-un anumit anotimp, dar altele apar cu frecvenţe mai mari sau mai mici.

- Primăvara, ele zboară din zonele cu ierni mai calde şi cu cantităţi mari de hrană înspre zonele mai reci unde îşi depun ouăle şi-şi cresc puii. Aceste regiuni mai reci au hrană îndestulătoare numai primăvara şi vara. Unele specii migrează oricum în zone cu mai puţină hrană, dar care oferă mai multă protecţie în perioada reproducerii şi creşterii puilor. Păsările se întorc în fiecare an în aceste locuri de reproducere. Cea mai lungă distanţă este parcursă de chira polară, care zboară din locul în care depune ouăle, din zona arctică până în Anctartica şi înapoi, în fiecare an o călătorie dus-întors de aproximativ 36.000 km.

România se află pe un culoar mare de migraţie, în zona Dobrogei păsările sălbatice ajungând atât în timpul migraţiei de toamnă, cât şi al celei de primăvară.

Migraţia de primăvară începe în lunile aprilie-mai, când sosesc păsările din Africa Centrală şi de Est  şi din bazinul Mării Mediterane. Acestea rămân la noi peste vară, îşi depun ouăle şi le clocesc, apoi îşi învaţă puii să zboare sau să se hrănească singuri. În luna septembrie, aceste păsări pleacă din nou spre zona Africii, urmând a reveni în Delta Dunării în primăvara următoare. Migraţia de iarnă începe în luna noiembrie şi se încheie în luna martie. interval în care iernează în Delta Dunării specii de păsări care îşi petrec vara dincolo de Cercul Polar de Nord, în regiunea Siberiei (Figura nr. 2.64).

Figura nr. 2.64. Migraţia păsărilor în spaţiul Mării Negre (după National Geographic Magazine. Se observă configuraţia în evantai a spaţiului dintre Bosfor şi Delta Dunării-Peninsula Crimea).

Păsările migratoare din țara noastră pleacă toamna, în general în sudul Africii, parcurgând astfel între 7.000 şi 10.000 de kilometri. Berzele au nevoie de trei luni pentru a parcurge distanța dintre locul de cuibărit şi cel de iernat, iar rândunelele doar de două luni. Partea cea mai grea a călătoriei o reprezintă traversarea Mării Mediterane.

Deasupra Mării Negre se regăseşte al doilea culoar de migraţie a păsărilor din Europa. Majoritatea păsărilor migratoare care zboară deasupra bazinului pontic se ţin aproape de ţărmurile de vest  (Via Pontica) şi de est, existând  câteva specii care în mod frecvent traversează marea prin partea ei cea mai îngustă dintre ţărmul de sud al Crimeei şi ţărmul de nord al Asiei Mici.

Toamna, păsările din Europa de Nord şi din Siberia de Est  zboară către sud. Unele dintre ele, cum ar fi lebedele şi unele specii de raţe, se opresc să ierneze în zonele umede adiacente Mării Negre, în Delta Dunării sau lacurile şi limanele litorale. Celelalte, după o scurtă oprire pentru a se odihni şi a se hrăni, zboară mai departe şi iernează în Asia Mică, Africa de Nord, iar unele ajung până în Africa de Sud.

Primăvara, la întoarcere, urmează aceleaşi rute de migraţie. Se estimează că, în fiecare sezon, mai mult de 90.000 de păsări răpitoare, 10.000 de pelicani, 120.000 de berze şi sute de mii de limicole şi paseriforme străbat Regiunea Pontică estică în drum spre zonele de iernat.

Mai puţine la număr sunt păsările care nu-şi părăsesc ţinuturile de cuibărit, un exemplu fiind pescăruşul pontic, sedentar pe ţărmul românesc al Mării Negre.

Lacurile costiere, mlaştinile şi lagunele situate în vecinătatea Mării Negre, constituie zone deosebit de importante pentru popasurile intermediare ale păsărilor migratoare. Unele staţionează aici pentru o scurtă perioadă, altele întreaga iarnă. Populaţiile care iernează aici se formează, de regulă, la sfârşitul lunii noiembrie şi ating un maxim între mijlocul lunii ianuarie şi mijlocul lunii februarie.

Plecările şi sosirile păsărilor sunt în continuare în strânsă legătură cu temperatura, cu dezvoltarea vegetaţiei şi posibilităţile de hrănire. Majoritatea păsărilor migrează toamna, foarte încet, zilele calde şi hrana încă îndestulată întârziindu-le din drumul lor.

Majoritatea migratorilor nocturni zboară până la 1.000 m deasupra solului, dar şi în afara migraţiilor, păsările pot atinge înălţimi considerabile, raţele urcând până la 800 m, berzele la 900 m, cocorii şi rândunelele la 2.000 m, acvilele la 3.000 m, în timp ce în regiunile muntoase condorii şi vulturii pleşuvi zboară la o înălţime de 7.000 m deasupra nivelului mării.

Sunt păsări care preferă să călătorească singure (privighetoarea şi pupăza), altele merg în familie (raţele, lişiţele şi rândunelele), altele se împart pe sexe sau pe vârste. Gâştele, pelicanii şi cocorii se organizează în grupuri orânduite perfect, aerodinamic, graurii şi pescăruşii migrează în grupuri mari şi dezorganizate, schimbându-şi mereu forma, fără a greşi direcţia, iar berzele migrează în formaţiuni mari (200-500 de păsări), dar nu foarte organizate, în schimb călătoresc întotdeauna „în familie”, care este gata formată înainte de împerecherea propriu-zisă.

Cintezele cuibăresc în Europa Centrală şi de Nord, dar călătoresc doar femelele, masculii fiind păsări sedentare. În cazul mierlelor, numai „tinerii” migrează, adică păsările din primul an de viața. Ciocârliile migrează doar o dată în viaţă.

Deasupra platformei continentale a Mării Negre se găsește cel de al doilea culoar de migrație al păsărilor din Europa (Via Pontica), după numărul de specii si de indivizi.

Marea majoritate a speciilor de păsări migratoare care zboara deasupra bazinului Pontic folosesc traseul Via Pontica (țărmul de vest al bazinului), foarte puține traversează marea prin sudul Crimeii – îndreptându-se dinspre Siberia și Europa de Nord spre zonele sudice. Se estimează că în fiecare toamna, mai mult de 90.000 de păsări migratoare parcurg acest traseu.

În Tabelul nr. 2.15 sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnată aria de protecție speciala avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră și care, ca urmare a corelării caracteristicilor ecologice și antropice ale suprafeței analizate cu ecologia și etologia avifaunei de interes conservativ, sunt sau ar putea fi prezente în zona de interes a proiectului.

Tabelul nr. 2.15.

Speciile de păsări de interes conservativ în ROSPA0076 Marea Neagră

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Denumirea speciei | Denumirea populara a speciei | Habitate specifice utilizate, ecologie, etologie | Prezența speciei în zona de implementare a proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A464 | Puffinus yelkouan | Furtunar | Cuibărește în bazinul Mediteraneean și al Mării Negre, deseori formând stoluri mari. Folosește Marea Neagră doar ca teritoriu de hrănire, după sezonul de împerechere, când juvenilii se despart de părinți. Au fost observate stoluri, în pasaj, în apele teritoriale ale României, în lunile aprilie și mai. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 2. | A020 | Pelecanus crispus | Pelicanul creț | Specie migratoare ce sosește in Delta Dunării la sfârșitul lunii martie sau în aprilie și pleacă în septembrie-octombrie | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 3. | A177 | Larus minutus | Pescărușul mic | Este o specie migratoare, de origine siberiană. La noi în țară este prezentă începând cu luna aprilie, până în octombrie. Pescărușul mic preferă pentru cuibărit mlaștinile și bălțile cu apă puțin adâncă. În afara perioadei de reproducere, specia este întâlnită pe mare, aproape de țărm, dar și în lagune și lacuri litorale, iernând în zonele de coastă cu plaje nisipoase și mâloase. | Specia poate fi întâlnită în aria proiectului, dar prezența speciei este redusă. |
| 4. | A191 | Sterna sandvicensis | Chira de mare | Chira de mare este o specie care apare exclusiv în regiunile de coastă, îndeosebi în acele zonele cu apă caldă. În perioada de reproducere coloniile ocupă teritorii pe insule nisipoase sau calcaroase, dune de nisip, zone litorale și în delte. Pentru cuibărit preferă movile de nisip, pietriș, noroi sau coral. În afara perioadei de reproducere vizitează litoraluri nisipoase sau pietroase, terase nămoloase, estuare și golfuri, hrănindu-se la mare. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 5. | A396 | Branta ruficollis | Gâscă cu gat roșu | Cuibărește în tundra siberiană, pe malurile râurilor, iar în perioada de iernare ziua se hrănește pe terenuri agricole și pășuni și înnoptează pe lacuri sau, când acestea îngheață, pe mare. În România este oaspete de iarnă. Sosește rareori în luna octombrie, respectiv pleacă în luna aprilie. | Specia poate fi întâlnită ocazional în aria proiectului, în tranzit, în perioada migrației. |
| 6. | A197 | Chlidonias niger | Chirighița neagră | Specie migratoare, de origine europeană, chirighița neagră este caracteristică în perioada cuibăritului zonelor umede de apă dulce și salmastră, bogate în vegetație. În perioada iernării poate fi observată în zonele de coastă, în golfuri și lagune cu apă sărata. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 7. | A189 | Gelochelidon nilotica | Pescăriță râzătoare | Cuibărește pe insule fără vegetație sau cu vegetație rară, pe terase uscate de nisip și nămol, pe bancuri de nisip, dune, în mlaștini sărate, sărături, lagune de apă dulce, estuare, delte, pe lacuri, râuri și mlaștini. În această perioadă se poate hrăni și în apropierea lacurilor, pe terenuri arabile, pășuni sau chiar în regiuni de semideșert. În migrație specia se hrănește de obicei pe sărături, lagune, terase nămoloase, mlaștini și câmpuri umede. Iernează în estuare, sărături, lagune și mlaștini sărate sau pe teritorii mai mult în interiorul continentului, ca râuri mari, lacuri, terenuri arabile inundate (orezării), bălți, rezervoare, sărături și canale de irigare. În România este oaspete de vară. Specie de origine mediteraneeană, migratoare, sosește în a doua parte a lunii aprilie. După perioada de cuibărit pleacă în septembrie spre sud. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 8. | A170 | Phalaropus lobatus | Notătița | Specie caracteristică zonelor de tundră, cu lacuri, bălți, lagune, râuri sau alte corpuri de apă permanente, puțin adânci și cu multă vegetație. În migrație apare în zone umede cu lacuri salmastre și sărate, zone de mlaștini. În timpul iernii este extrem de pelagică, hrănindu-se pe mare în zonele de upwelling și în zone cu o abundență ridicată a planctonului. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 9. | A195 | Sterna albifrons | Chira mică | Preferă țărmurile nisipoase de ape dulci și sărate (lacuri, râuri, mare), mlaștini cu vegetație palustră scundă și discontinuă. Cuibărește în locuri nude sau acoperite de foarte puțină vegetație situate la malul apelor, pe insule, în sărături, mlaștini, golfuri sau pe terasele nămoloase de la marginea apelor, acolo unde nu ar cuibări alte păsări pretențioase față de locul ales pentru reproducere. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 10. | A196 | Chlidonias hybridus | Chirighița cu obraz alb | Populează ape dulci precum bălți și lacuri eutrofe, puțin adânci, cu vegetație palustră bogată, zone mlăștinoase sau bazine amenajate pentru piscicultură, bogate în vegetație. Mai rar la țărmul mării, pe plaje nisipoase. Specie migratoare, de origine mediteraneeană, este oaspete de vară în România; sosește spre sfârșitul lunii aprilie și plecă în luna septembrie. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 11. | A038 | Cygnus cygnus | Lebăda de Iarnă / Lebăda cântătoare | Specie caracteristică zonelor arctice ale Eurasiei, de unde migrează în sud, spre cartierele de iernat, în grupuri mici sau familii. Preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră (de exemplu cele din sistemul lagunar), cât și cele cu vegetație palustră abundentă. De asemenea, este întâlnită și pe lacurile cu vegetația mai puțin dezvoltată și în bazinele sau heleșteiele de mici dimensiuni, precum și în ape costiere. În vecinătatea zonelor umede, unde se concentrează în efective mai mari, pot fi frecvent observate pe terenurile agricole cultivate sau pe arături, unde pasc deseori în compania grupurilor de gâște sălbatice. | Specia poate fi întâlnită în aria proiectului, în tranzit, în perioada migrației. |
| 12. | A002 | Gavia arctica | Cufundar polar | Zonele de cuibărit ale cufundarul polar sunt reprezentate de lacuri dulci, bogate în pește, rar coasta mării. În afara sezonului de cuibărit specia este comună în apele costiere, ocazional și în bazine cu apă dulce, precum lacuri naturale sau de baraj, lagune, fluvii. | Specia poate fi întâlnită în aria proiectului, în tranzit în perioada migrației. |
| 13. | A001 | Gavia stellata | Cufundarul mic | Cufundarul mic cuibărește la marginea lacurilor și bălților cu apă dulce, preferând malurile fără copaci, dar cu vegetație bogată, peninsule și mici insule. Cuibărește în nordul Eurasiei si Americii de Nord începând cu luna mai. În afara sezonului de cuibărit specia este comună în apele costiere, ocazional și în bazine cu apă dulce precum lacuri naturale sau de baraj, lagune, fluvii. | Specia poate fi întâlnită în aria proiectului, în tranzit, în perioada migrației. |
| 14. | A180 | Larus genei | Pescărușul rozalb | Specie de ape salmastre întinse (lagune, delte) în ținuturi stepice. Pentru cuibărit preferă insule parțial acoperite cu stuf, iar pentru hrănire apă puțin adâncă, inclusiv în apropierea țărmurilor. În prezent, pescărușul rozalb (Larus genei) este o pasăre rară de pasaj, uneori este observată vara în zona litorală a Dobrogei, iar ocazional chiar în timpul iernilor blânde. | Specia poate fi întâlnită în aria proiectului, dar prezența speciei este foarte redusă. |
| 15. | A176 | Larus melanocephalus | Pescărușul cu cap negru | Specie caracteristică zonelor umede, deschise, lagunare și de coastă. Se adaptează ușor la diferite tipuri de habitat;în migrație apare în zone umede, lacuri, zone lagunare și de coastă, dar și în zone agricole și pășuni. Este foarte gregar, în special în timpul migrațiilor și al iernării. Este o specie de coastă, foarte rar fiind văzută în largul marilor. Sosește din cartierele de iernat în lunile martie - aprilie și depune ponta spre sfârșitul lunii mai, până în prima decadă a lunii iunie. Cuibărește in colonii, uneori alături de pescarusul razator (Larus ridibundus) și chira de baltă (Sterna hirundo) (Munteanu, 2009). Colonia este instalată pe dune de nisip, cu vegetație scundă, caracteristica zonelor salmastre sau sărate. | Specia poate fi întâlnită în aria proiectului. |
| 16. | A068 | Mergus albellus | Ferăstrașul mic | Pasăre caracteristică pentru pădurile de taiga din ținuturi mlăștinoase, cuibărind în scorburile arborilor din vecinătatea apelor. Pasăre migratoare, iernează în vestul și sudul Europei, la Marea Caspică, Marea Neagră, în sudul Asiei și Japoniei. Poposesc pe lacuri și în ape marine de coastă, deseori împreună cu rațe și pescuiesc în ape puțin adânci. În afara sezonului de cuibărit poate fi întâlnită într-o varietate foarte mare de zone umede, specia neavând cerințe ecologice stricte în această perioadă. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |
| 17. | A190 | Sterna caspia | Pescărița mare | Pescărița mare este caracteristică zonelor umede cu apă dulce sau salmastră, lagunelor și țărmurilor nisipoase și apare pe toate continentele cu excepția Antarcticii. Cuibărește în zonele litorale, în colonii monospecifice, dar și în perechi solitare sau grupuri mici (2-3 perechi). Habitatele de cuibărire, migrație și iernare ale speciei sunt similare, deși în timpul iernii pescărița mare apare aproape exclusiv în zonele de coastă. Vizitează coastele ferite, estuarele, limanurile, golfurile, lagunele costale sau mlaștinile sărate. | Amplasamentul proiectului nu corespunde ca habitat cerințelor ecologice ale speciei. |

Mările şi oceanele reprezintă un obstacol ecologic major, cu care se confruntă milioane de păsări migratoare în fiecare primăvară şi toamnă, instalarea unor platforme de foraj reprezentând o nouă şi importantă componentă în ruta de migraţie a păsărilor.

În ultimele decenii au fost efectuate studii cu privire la ecologia migraţiei şi influenţa asupra migranţilor peste arealele marine a platformelor petroliere. Obiectivele studiilor au constat în cuantificarea migraţiilor peste mări primavara şi toamna şi pentru evaluarea influenţei platformelor marine privind păsările migratoare. În mod special studiile au încercat să răspundă la următoarele întrebări: 1) care specii sunt migranţi peste mare? 2) există anumite rute de migraţie de-a lungul unei anumite mări? 3) atunci când migranţii nu utilizează platforme pentru escale, cum este influenţată migraţia şi ce rol are vremea asupra acesteia? 4) câţi indivizi migranţi utilizează platforme pentru escale şi în ce mod acestea influenţează migraţia per total la traversarea unei anumite mări? 5) care este starea păsărilor migratoare care se opresc pe platforme şi care sunt factorii care determină staţionarea acestora? 6) cum se explică faptul că mulţi migranţi care opresc pe platforme se îndepărtează cu succes de pe acestea şi de ce unele păsări mor acolo?

Pentru a răspunde la aceste întrebări s-au selectat platforme de studiu reprezentative în ceea ce privește structura şi amplasarea geografică. Observațiile s-au efectuat de la mijlocul lunii martie până la mijlocul lui mai şi de la mijlocul lunii august la mijlocul lunii noiembrie.

Metodologia de bază a constat în obținerea de către un observator a unor date standard de pe „platforma de recensământ”, cu privire la localizarea, numărarea şi identificarea tuturor păsărilor care trăiesc pe platformă la momente diferite pe parcursul unei zile. Atunci când un migrant a fost detectat, a fost identificată specia şi, atunci când a fost posibil, au fost înregistrate vârsta, sexul, detalii ale comportamentului şi starea fiziologică aparentă. În plus, faţă de recensământul păsărilor oprite pe platforme, observaţiile vizuale asupra spaţiului aerian din jurul platformelor au fost utilizate pentru a evalua volumul de trafic al migraţiei şi  cuantificarea comportamentului de zbor al migranţilor.

Un ajutor important l-a constituit radarul care a oferit posibilitatea observării şi cuantificării de la distanță a densității „țintelor” în cursul migrației deasupra mării.

Una din primele constatări a fost că migrația este profund influențată de vreme. Pentru a înțelege influența vremii asupra migrației s-a apelat la climatologia sinoptică, cu referire la modelele meteorologice la scara întregului areal marin studiat.

În afară de deplasarea geografică prin intermediul vânturilor sinoptice, fluxul de migrare în sine a arătat dovezi că ar avea o structură complexă geografică. Astfel, s-a constatat că la mai multe specii de passeriforme, femelele aleg aparent o rută ocolitoare, iar masculii tind să ia o rută mai scurtă.

Modelele de sincronizare ale migraţiei au variat din punct de vedere geografic şi au fost legate de vreme, constatându-se că cea mai mare parte a migraţiei de primăvară detectată radar a avut loc între 25 martie şi 24 mai, iar zborurile cu cei mai mulţi migranţi au avut loc doar într-o perioadă de 3-4 săptămâni.

Moartea de foame a migranţilor este destul de obişnuită primăvara. Păsările moarte sunt lipsite de orice urmă de grăsime şi au avut sternul proeminent, indicând faptul că au început să catabolizeze dietetic componente uscate înainte de sosirea pe platforme. Consumul de apă la migranţii a fost foarte rar, fapt care denotă că apa nu este un factor de limitare a traversării arealului marin.

Platformele marine prezintă trei tipuri de impact primar asupra păsărilor migratoare: 1) oferă un habitat pentru odihnă şi realimentare; 2) induc un comportament de zbor nocturn atipic; 3) au ca rezultat unele mortalităţi prin ciocnire.

Figura nr. 2.63. Platforma marină de foraj marin Uranus - habitat pentru escala păsarilor

Platformele par a fi habitate adecvate pentru escala majorităţii speciilor, în special primăvara. Mulţi dintre aceşti migranţi au fost capabili să se hrănească cu succes, iar unii au apărut pentru a atinge ratele de creştere în masă care au depăşit ceea ce este tipic habitatelor terestre. Migranţii pot fi afectaţi şi de alte surse de oboseală, altele decât epuizarea totală a resurselor de grasimi, cum ar fi acumularea excesivă de acid lactic sau dereglarea sistemului nervos central de coordonare. Aceste stări de oboseală pot fi eliminate prin simpla odihnă, care poate dura ore sau zile, după care migranţii sunt din nou capabili să zboare.

Migranţii utilizează microhabitatul platformelor marine într-un mod extrem de aletatoriu, fenomen specific mai ales speciilor care traversează marea între primăvară şi toamnă.

Platformele pot facilita evoluţia strategiilor de migrare ale anumitor specii, prin oferirea aşa-numitelor „pietre de pus piciorul” care permite migranţilor începători să traverseze arealul marin.

Uneori, migranţii ajung la anumite platforme la scurt timp după căderea nopţii şi zboară în jurul acestora perioade variabile de timp, de la minute la ore. Această evoluţie circulară are loc în mod clar când migranţii apar în nopţile cu cerul acoperit, fiind atraşi de luminile platformei. Se crede că acest comportament de zbor atipic este menţinut atunci când păsările ajung în interiorul conului de lumină din jurul platformei şi sunt reticente să plece, fiind prinse aparent de către „zidul de întuneric” şi de pierderea reperelor vizuale la orizont. Acest comportament nocturn constituie un factor de risc pentru păsări, prin coliziunea acestora cu platforma şi conduce la o cheltuială ineficientă de energie.

Coliziunile cu platformele au fost cele mai frecvente toamna, deoarece majoritatea migranţilor au ajuns pe platforme în timpul orelor de întuneric din acest sezon. Informaţiile disponibile sugerează că decesele provocate de coliziune sunt neglijabile în comparaţie cu alte surse antropice de mortalitate.

În legătură cu impactul activităţilor offshore de petrol şi gaze asupra migraţiei păsărilor, poate fi făcută o serie de recomandări specifice:

- o atenţie deosebită trebuie acordată posibilităţii dezvoltării şi menţinerii unei reţele de platforme dezafectate, ca „observatoare” permanente pentru cercetări ecologice pe termen lung. În plus, pentru a facilita monitorizarea pe termen lung a populaţiilor de păsări migratoare, astfel observatoarele permiţând studiul păsărilor marine, insectelor, peştilor, fenomenelor meteorologice şi oceanografice etc.

- impactul evenimentelor nocturne asupra transmigraţiei rămâne puţin cunoscut, iar acest fenomen ar trebui să fie examinat într-un studiu observaţional concentrat folosind mijloace optice de noapte şi echipamente de imagine termică. Obiectivele unui astfel de studiu ar trebui să fie cuantificarea mai în detaliu a dimensiunilor fenomenului de migraţie, determinarea declanşării comportamentului de zbor atipic în cazul unor platforme, evaluarea ratei randamentului în cursul evenimentelor majore ale migraţiei şi modelarea impactului energetic asupra migranţilor.

- în cazul în care mortalitatea prin coliziune se dovedeşte a fi semnificativă sau dacă rezultatele studiului migraţiei sugerează că efectele negative ale acestui fenomen ar trebui să fie abordate, se impune efectuarea unor experimente pentru a evalua rolul schemelor de culori şi a regimurilor de iluminat în atragerea de migranţi la platforme. S-a dovedit că modificări simple ale culorii semnalelor luminoase au dus la reduceri dramatice în atragerea păsărilor şi a mortalităţii acestora la instalaţiile de foraj terestre şi ar fi probabil similar şi pe platformele marine.

- editarea unor materiale de informare (broşuri şi pliante) cu privire la migraţie, pentru a fi distribuit lucrătorilor offshore şi altor persoane implicate în industria petrolieră.

- biologii interesaţi de ecologia şi conservara migranţilor ar trebui să iniţieze eforturi de informare pentru implicarea omologilor lor din alte ţări în dezvoltarea unei reţele de schimb de informaţii cu privire la evenimentele din toate sectoarele geografice, mai ales că migraţia păsărilor are loc peste apele aflate în jurisdicţia mai multor naţiuni.

Atrași  de luminile platformelor marine, migrații pot utilizează microhabitatul oferit de platformele marine într-un mod extrem de aleatoriu, fenomen specific mai ales speciilor care traversează marea între primăvară şi toamnă. Informațiile disponibile din literatura de specialitate sugerează că decesele provocate de coliziune cu platformele de foraj sunt rare și neglijabile în comparaţie cu alte surse antropice de mortalitate.

Avifauna din zona obiectivului

Conform informațiilor primite de la personalul de la bordul platformei marine Uranus și a observațiilor directe făcute în timpul expedițiilor, au fost identificate doar păsări acvatice / pescăruși  (Larus sp.) care înnoptau pe elementele suspendate (brațele macaralelor, grinzi de susținere)  aflate pe puntea  platformei. Foarte rar, în zona containerelor cu deșeuri menajere, au fost văzute vrăbii (Passer domesticus) și specii omnivore (Corvus frugilegus, Corvus monedula) în căutare de hrană.

Datele rezultate din observațiile directe făcute de echipa de cercetare în timpul expedițiilor de prelevare a probelor chimice și biologice în zona platformei  fixe suport sonde (PFSS 3), sunt sintetizate în tabelul următor (Tabelul nr. 2.17).

Tabelul nr. 2.17.

Observații privind speciile de păsări observate în zona platformei  fixe suport sonde

(PFSS 3)  din perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII ISTRIA.

| Nr./ Crt. | Specia | POPULAȚIA (i = indivizi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acvatice |  | Terestre |  | Răpitoare |
|  |  | Scufundătoare | Aeriene | Acvatice | De țărm |  |
|  | Phalacrocorax carbo | 14 | - | - | - | - |
|  | Podiceps cristatus | 8 | - | - | - | - |
|  | Larus cachinnans | - | 42 | - | - | - |
|  | Larus canus | - | 35 | - | - | - |
|  | Ichthyaetus melanocephalus | - | 53 | - | - | - |
|  | Cygnus olor | - | - | 3 | - | - |
|  | Anser anser | - | - | 7 | - | - |
|  | Anser fabalis | - | - | 4 | - | - |
|  | Chroicocephalus genei | - | - | 27 | - | - |
|  | Chroicocephalus ridibundus | - | - | 25 | - | - |
|  | Fulica atra | - | - | 6 | - | - |
|  | Ardea cinerea | - | - | - | 8 | - |
|  | Ciconia ciconia | - | - | - | 3 | - |
|  | Motacilla flava | - | - | - | 35 | - |
|  | Motacilla alba | - | - | - | 28 | - |
|  | Carduelis carduelis | - | - | - | 8 | - |
|  | Pica pica | - | - | - | 6 | - |
|  | Streptopelia decaocto | - | - | - | 6 | - |
|  | Passer domesticus | - | - | - | 12 | - |
|  | Corvus monedula | - | - | - | 3 | - |
|  | Falco columbarius | - | - | - | - | 1 |
|  | Athene noctua | - | - | - | - | 1 |
| Total | 20 specii / 169i | 2sp /22i | 3sp /130i | 5sp /72i | 9sp/109i | 1sp /2i |

Din păsările identificate pe platformele marine, toate speciile sunt frecvente în natură, bine reprezentate numeric şi nu necesită luarea unor măsuri pentru protecția acestora. Nicio specie observată nu prezintă riscul dispariției şi, ca atare, nu au un regim de protecție menționat în Convenții şi Acorduri internaționale.

3. COMPONENTELE DE MEDIU AFECTATE: DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU AFECTAȚI DE PROIECT, PUNÂNDU-SE ACCENT PE SCHIMBAREA CLIMATICĂ, BIODIVERSITATE, RESURSE NATURALE ȘI ACCIDENTE ȘI DEZASTRE

Evaluarea inițială a componentele de mediu, riscurile, accidentele de mediu sau fenomenele de poluare care pot afecta ecosistemul marin au la baza seturi de date care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu principiile instituționale, științifice și operaționale ale metodologiei de colectare, analiza și prelucrare a datelor.

Stabilirea parametrilor de calitate a componentelor de mediu pentru diferitele subsisteme al mediului (natural sau/și antropizat) a fost posibilă accesând seturile de parametrii care se corelează, care pot fi analizați și comparați cu înregistrări anterioare ale parametrilor de interes, totul raportându-se la standarde si STAS-uri.

Scopul, obiectivele și tehnologiile de lucru folosite, trebuie să corespundă cerințelor metodologice și științifice, demersului în sine al evaluării, precum și a principiilor operaționale de realizare a unei evaluări componentele de mediu afectate.

3.1. Construirea și existența proiectului

Săparea sondelor de exploatare I9A Lebăda Est, respectiv LO1A Lebăda Est, din perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, în cadrul Platformei continentale a Mării Negre, presupune executarea unor lucrări de abandonare a unor sonde existente şi săparea unor sonde noi respectiv: I9A Lebăda Est (gaură nouă din sonda I9) și LO1A Lebăda Est (gaură nouă din sonda LO1).

Procesul tehnologic de forare al sondelor de exploatare I9A și LO1A Lebăda Est constă în săparea  unor drene în sondele existente, respectiv sonda I9 sub numele de I9A și sonda LO1sub numele de LO1A, cu un sistem rotativ hidraulic acționat de pe unitatea de foraj marin Uranus.

Platforma de foraj marin este dotată cu utilaje specifice destinate activității de foraj marin şi de echipamente necesare asigurării condițiilor de locuit pentru personalul operator (90 persoane zilnic) de la bord. Amplasarea platformei lângă locația PFSS nr. 3  are un caracter temporar (de cca. 45 zile/sondă), atâta timp cât durează operațiunile de fixare pe locație, forajul propriu-zis, investigațiile geofizice, punerea în producție a  sondei.

În timpul derulării Proiectului în zona de lucru factorii de mediu pot fi afectați prin prezența platformei marine Uranus a navelor auxiliare şi de lucrările de săpare a sondelor.

Factorii de mediu care pot fi afectați în timpul derulării proiectului sunt prezentați în tabelul următor (Tabelul nr. 3.1).

Tabelul nr. 3.1.

Factorii de mediu afectați în timpul derulării proiectului

| Activitate | Factor de mediu | Efecte/riscuri | Impact direct/ indirect |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilizarea și demobilizarea unității de foraj |  |  |  |
| Încărcarea / descărcarea materialelor | Apa | deversări accidentale în apă de produse | direct/local/ temporar/ termen redus |
| Deplasarea unității de foraj | Aer | creșterea locală a emisiilor în aer | direct/local/ temporar/ termen redus |
| Prezenta fizica a unității de foraj |  |  |  |
| Iluminarea noaptea a unității de foraj | Biodiversitate (păsări și fauna marină) | pasările pot fi atrase de emisiile de lumină ale platformei pe timpul nopții; pasările aflate în tranzit se pot opri pentru odihnă | direct/ temporar/ termen redus |
| Deversări planificate ape uzate | Apa | modificare pe perioadă scurtă a indicatorilor de calitate | direct/ temporar/ termen redus |
| Deversări accidentale ape uzate | Apa | modificări ale calității apei în zonă | direct/ temporar/ termen redus |
| Emisii în aer funcționare generatoare | Aer | creșterea locală a emisiilor în aer | direct/ temporar/ termen redus |
| Executarea forajului propriu-zis |  |  |  |
| Forarea sondei | Biodiversitate | zgomotul produs de foraj afecteaza biodiversitatea | direct/reversibil/ termen scurt |

Utilizarea resurselor naturale, în special a apei și a biodiversității, având în vedere pe cât posibil disponibilitatea durabilă a acestor resurse

În perioada săpării sondelor, ca resurse naturale se va utiliza doar apa de mare /apa de incendiu, nu este prevăzută utilizarea resurselor naturale (sol, terenuri, apă şi biodiversitate).

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe platformă, aceasta este prevăzută atât cu mijloace mobile de intervenție, cât și vu o rețea de hidranți, alimentați cu apă printr-o rețea de conducte de la rezervoarele de stoc ale platformei. Apa de incendiu este asigurată cu apă din mare direct sau din tancul de stocare, utilizând pentru alimentare pompele pentru apa tehnologică.

Apa potabilă pentru personalul îmbarcat pe platformă se asigură în recipiente etanșe de tip PET,  transportată de la țărm cu navele de aprovizionare.

Aprovizionarea cu apă tehnologică dulce şi apă menajeră (gătit, spălat) se asigură de la țărm, transportul făcându-se cu nave de aprovizionare.

Tehnologii și substanțe folosite

Tehnologiile și substanțele folosite sunt cele utilizate în mod uzual în cadrul proiectelor foraj marin. Detalii cu privire la procesele tehnologice necesare pentru execuția și operarea proiectului, precum și la substanțele ce vor fi utilizate sunt prezentate în Cap. 1. ale prezentului raport.

Transferul tuturor materiilor şi materialelor de pe navele de transport şi aprovizionare la bordul platformei de foraj se va face cu respectarea normelor de prevenire a poluării marine, utilizând echipamente specializate.

3.2. Descrierea factorilor de mediu afectați de proiect

Poluarea mediului marin înseamnă „introducerea de către om, direct sau indirect, de substanțe sau energie în mediul marin, inclusiv estuare, care au sau pot avea ca rezultate asemenea efecte dăunătoare cum sunt vătămarea resurselor vii și vieții marine, pericole pentru sănătatea omului, obstacole pentru activitățile pe mare, inclusiv pescuitul și alte folosințe legitime ale marii, degradarea calității de folosință a apei marii și deteriorarea condițiilor de agrement”, potrivit  Legii nr. 98/1992 privind ratificarea Convenției privind protecția Mării Negre împotriva poluării.

Afectarea echilibrului ecologic poate conduce la reducerea diversității și rezistenței biologice a ecosistemelor naturale și antropizate, afectând calitatea vieții. Toate aceste fenomene sunt cauzate în principal de poluarea apei, aerului și solului/sedimentelor, supraexploatarea resurselor ori gospodărirea și valorificarea lor deficitară.

În cadrul proiectului analizat, poluanții care ar putea afecta mediul marin sunt:

3.2.1 Evaluarea efectului emisiilor atmosferice

Perimetrul unde se vor săpa sondele I9A și LO1A se situează în partea zona contiguă, fiind la o distanță considerabila față de țărm și de zonele mai aproape de coasta litoralului românesc în care se desfășoară activități marine curente.

Pe durata lucrărilor de săpare a sondelor, principala sursă de emisii în atmosferă o constituie gazele rezultate din arderea combustibililor lichizi (motorină), atât pentru funcționarea motoarelor de acționare a instalației de foraj, cât şi pentru asigurarea necesarului de energie electrică pe platformă. Aceste emisii depind de calitatea combustibilului utilizat (în special conținutul de sulf, redat în buletinele de analiză însoțitoare).

Platforma de foraj este dotată cu instalații proprii de încălzire şi producere a apei calde care funcționează cu combustibil (motorină), consumul zilnic fiind de cca. 20 -22 t. Pot apărea emisii şi în cadrul probelor de producție (dacă se efectuează), prin arderea gazelor rezultate, însă, datorită caracterului aleatoriu, acestea nu pot fi estimate cantitativ.

În cazul depășirii concentrațiilor admise de monoxid de carbon (CO), impactul asupra mediului acvatic şi efectele acestui poluant asupra apei marine a se pot produce în două moduri: scade pH-ul apei de mare și poate favoriza fenomenul de înflorire algală.

În ceea ce privește emisiile de NOx, acestea datorită condițiilor meteo climatice favorabile dispersiei și influenței radiației solare care le transformă rapid prin reacții fotochimice în ozon (APM, 2005), valorile acestora nu vor înregistra depășiri în perioada desfășurării activităților de explorare.

NOx și SOx sunt componentele de poluare a aerului care determină apariția şi evoluția „ploilor acide”. În apă se poate reduce pH-ul cu efecte similar CO2.

În concluzie, evaluăm că efectul emisiilor atmosferice în amplasamentul Perimetrului ISTRIA XVIII va fi unul minor, pe suprafață limitată şi, de asemenea, temporar şi reversibil, având în vedere dispersia poluanţilor în atmosferă.

3.2.2.  Evaluarea efectului realizării proiectului asupra apei marine

Eventualele surse care pot afecta calitatea apei marine din zona de realizare a proiectului pot fi reprezentate de deversările accidentale și gestiunea necorespunzatoare a deșeurilor rezultate din activitatea propusă.

Platforma Uranus este prevazută cu un „sistem zero deversari” de drenaje dispuse pe toată platforma care colectează lichidele contaminate și care printr-un sistem de conducte direcționează totul în rezervoarele de sub punte. Procesul de colectare a apelor reziduale se bazează în principal pe debitul gravitațional, dar există și situația în care colectarea sau transferul între tancuri se face prin pompare. Sistemul acoperă întreaga structură a platformei, de la podul sondei până la heliport și impiedică deversarea accidentală  peste bord a noroiului de foraj, uleiuri, motorina, apa contaminată sau alimente.

Pe platforma Uranus, apele de pe punte pot proveni din surse naturale (ploaie, rouă, zăpadă topită), sau din activitățile desfășurate pe platformă și care pot fi contaminate cu diverse substanțe prezente la bord (ulei, motorină, substanțe chimice etc). Aceste ape contaminate de pe podul sondei sunt colectate de canalizarile dispuse în jurul perimetrului și dirijate gravitațional printr-o conductă la rezervorul de decantare, care are trei compartimente: unul pentru depuneri și două pentru apă. Depunerile sunt încarcate în benele de transport, iar apa este dirijată către un separator, de unde ajunge în rezervorul principal de colectare.

Orice lichid evacuat pe puntea principală este colectat prin canalele de scurgere dispuse peste tot în perimetrul punții principale. Și această apă este canalizată spre separator, de unde pleacă cu un conținut de hidrocarburi mai mic de 15 ppm și este dirijată catre rezervorul principal de colectare. La rândul lor, apele scurse pe puntea interioară, sunt colectate în santină, de unde, prin pompare, sunt trimise pe același circuit catre separator și rezervorul principal. Produsele colectate în separator sunt golite în rezervorul de uleiuri uzate.

Apa uzată menajeră (colectată de la lavoare, grupuri sanitare, dușuri etc.) este direcționată spre instalația de tratare a apelor reziduale, unde este tratată cu substanțe chimice, pentru a fi diluată și adusă la un nivel acceptat ca fiind sigur pentru deversarea în mediul înconjurator   (< 15 ppm). Cu toate acestea, și această apă este transferată la rezervorul de colectare principal.

Atunci când se consideră necesar, colectorul principal de rezervoare este golit, tot conținutul său fiind transferat într-un container etanș, urmând cursul spre un operator autorizat de tratare a apei reziduale, de la țărm.

De asemenea, platforma Uranus are un plan specific de acțiune pentru situații de urgență datorate deversării accidentale de produse petroliere (GSP-HSE-MAN-051).

Prin mijloacele specifice de intervenție de la bordul navei aplicabile în cazul poluărilor accidentale și prin sistemul zero deversări prevăzut pe platformă, proiectul propus respectă toate măsurile de protecție împotriva poluărilor accidentale  care ar putea duce la modificarea  caracteristicilor mediului marin, asigurând astfel conservarea și protejarea ecosistemelor acvatice specifice sectorului românesc al Mării Negre. Proiectul respectă astfel prevederile legale în vigoare, dar și acordurile și convențiile internaționale la care România a aderat.

Din punctul de vedere al substanțelor contaminante, starea ecosistemului marin este  apreciată pe baza indicatorilor recomandați de Directiva Cadru Apă (2000/60/CEE) și Directiva Cadru Strategia Marină (2008/56/CEE), precum și a parametrilor stabiliți de Grupul Consultativ pentru Monitoringul și Evaluarea Poluării din cadrul Comisiei Mării Negre, astfel:

•  prezența în apa marină de suprafață a substanțelor chimice periculoase: hidrocarburi petroliere totale, metale grele, pesticide organoclorurate, hidrocarburi poliaromatice (PAH);

•  gradul de contaminare a sedimentelor superficiale cu substanțe chimice periculoase: hidrocarburi petroliere totale, metale grele, pesticide organoclorurate, hidrocarburi poliaromatice (PAH);

• bioacumularea substanțelor chimice periculoase (metale grele, pesticide organoclorurate) în moluștele marine.

Din analiza posibililor poluanți deversați în coloana de apă (apele menajere uzate gri și negre) se apreciază că, în jurul platformei de foraj marin, calitatea apei marine și a sedimentelor bentice ar putea suferi unele modificări ale parametrilor fizico-chimici.

Prin evacuări neplanificate (accidentale) se pot produce ușoare creșteri ale cantităților de suspensii în apă, atât datorită faptului că majoritatea substanțelor chimice se prezintă sub formă de suspensii de diferite granulații, care sunt insolubile în apă. Creșterea cantității suspensiilor poate provoca o scădere a transparenței apei, în coloana de apă dispersia suspensiilor solide și depunerea lor pe substrat producându-se diferit, în funcție de vectorul curent marin (direcție și sens).

Se apreciază că, în cazul deversărilor uzuale, poluarea apelor marine poate fi minoră, temporară și reversibilă, sau majoră în cazul unor accidente ori dacă efluenții nu vor fi tratați în prealabil conform MARPOL 1973/1978.

3.2.3. Evaluarea efectului realizării proiectului asupra substratului marin

Modificările fizice ce decurg din planul de implementare a proiectului sunt numai la nivelul substratului marin din zona de amplasare a platformei marine Uranus și, având în vedere suprafața afectată, sunt considerate nesemnificative.

Amprenta produsă pe substratul marin de talpa de fixare a unui picior al platformei marine Uranus  este de  7x7x3,14 = 153,84 mp. Suprafața totală ocupată de picioarele platformei  este de  153,84 mp (suprafața unui picior) x 3 (picioare) = 461 mp.

Prin executarea lucrărilor de forare în sonde existente nu se va produce un impact semnificativ asupra structurii subsolului din amplasamentul sondei, în aceste condiții nefiind necesare măsuri speciale de protecție pentru această componentă de mediu.

3.2.4. Evaluarea efectului realizării proiectului asupra biodiversității marine

Realizarea proiectului poate afecta flora şi fauna marină prin prezența platformei marine Uranus a navelor auxiliare în zona de lucru, precum şi de lucrările de săpare a sondelor.

Precizăm factori care pot avea un efect potențial asupra faunei şi florei:

- Creșterea ușoară a eutrofizării în zonă, datorită aportului de nutrienţi.  După diminuarea concentrației nutrienţilor printr-o diluţie naturală (proces de amestec al apelor eutrofizate cu cele învecinate) se preconizează un efect minor și de scurtă durata.

- Poluare fonică în zona de lucru (efect direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Pierderea de habitat prin produsă pe substratul marin de talpa picioarelor platformei marine Uranus. Având în vedere suprafața afectată, cca. 461 mp., efectul negatov direct asupra organismelor bentice din zona de amplasare a platformei marine este nesemnificativ, pe termen scurt și temporar.

În ansamblu, viața în Marea Neagră se desfășoară într-un număr mare de biotopuri, concentrate în principal pe platforma continentală, care este foarte întinsă în dreptul țărmului românesc, iar organismele care le populează se grupează în mai multe biocenoze marine care utilizează resursele naturale ale biotopurilor.

După locul în care îşi desfășoară viața, organismele marine sunt pelagice (trăiesc în masa apei) şi bentice (trăiesc pe fundul mării, pe diferite tipuri de substrat); organismele pelagice sunt planctonice (plutitoare) şi nectonice (înotătoare). Organismele planctonice şi cele bentice pot fi vegetale (alcătuind fitoplanctonul şi fitobentosul) sau animale (alcătuind zooplanctonul sau zoobentosul). Nectonul din Marea Neagră cuprinde peștii şi mamiferele marine (delfini)  complet adaptate la viața acvatică.

În perioada executării lucrărilor de foraj se anticipează o ușoară creștere a eutrofizării în zonă, datorită aportului de nutrienţi.

După diminuarea concentrației nutrienţilor printr-o diluție naturală (proces de amestec al apelor eutrofizate cu cele învecinate) se preconizează un efect minor și de scurtă durata.

Prin dislocarea de sedimente produsă prin încastrarea picioarelor platformei, e posibilă o ușoară modificare a suprafeței fundului mării, care poate perturba (întrerupe) ciclul reproductiv al speciilor bentice. Se anticipează o diminuare nesemnificativă și pe termen scurt (cel puțin în perioada executării lucrărilor) a cantităților organismelor meroplanctonice şi bentice.

Efectele sapei de foraj asupra bentosului

Săparea sondelor de exploatare I9A Lebăda Est, respectiv LO1A Lebăda Est, din perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, în cadrul Platformei continentale a Mării Negre, presupune executarea unor lucrări de abandonarea intervalului 1800 m -2798 m din sonda veche I9 şi a intervalului 1620 m - 3172 m din sonda veche LO1. La ambele sonde se preia construcția sondelor inițiale I9 și LO1 Lebăda Est, până la adâncimea de realizare a ferestrei de deviere.

Prin executarea lucrărilor de forare în sonde existente sapa de foraj nu va avea un efect semnificativ asupra bentosului din amplasamentului sondelor.

Evaluarea efectului noroiului de foraj și detritusului rezultat prin săpare asupra speciilor care compun zoobentosul și fitobentosului din zona studiată

Detritusul rezultat în urma executării lucrărilor de foraj este estimat la cca. 53 m3 la sonda I9A, pe tronsonul cu o lungime de 2910 m și cu diametrul de 6”, și 51 m3 la sonda LO1A, pe tronsonul cu o lungime de 2883 m și cu diametru de 6 ”. Nu se deversează în mare, fluidul de foraj se reutilizează la altă sondă, iar detritusul se recuperează şi se aduce la mal pentru neutralizare.

Detritusul mineral rezultat în urma executării lucrărilor de foraj este depozitat în ambalaje cutii speciale (Skips) de aproximativ 3 mc fiecare, transportate la țărm baza Petromar și trimise pentru neutralizare la SC OIL DEPOL SERVICES SRL.

Evaluarea efectului pierderilor accidentale de hidrocarburi

Pierderile accidentale de hidrocarburi pot apărea în timpul operațiunilor de transfer al carburantului de pe vasul de alimentare în depozitul de pe platformă sau în urma scurgerilor accidentale din rezervoare şi pe la supapele de etanșare.

Dispersiile accidentale de hidrocarburi pot avea efecte negative ale poluării cu hidrocarburi asupra  mediului marin (pelagialului, bentalului şi nectonului) și de pe coastă, incluzând flora și fauna marină.

Din literatura de specialitate, s-a constatat că, în situația poluării cu hidrocarburi, au fost semnalate atât efecte de stimulare, cât şi de inhibare ale activității fitoplanctonului, cele mai frecvente fiind inhibițiile creșteri, observându-se un spectru larg de diferențe de la o specie la alta, mortalitatea de 100 % putând apărea la concentrații de hidrocarburi de 0,0001 - 1 ml/l, în funcție şi de sortimentul de petrol şi de timpul expunerii.

În concentrații de 0,001 ml/l, la 20% dintre indivizi, petrolul şi produșii săi pot accelera moartea organismelor zooplanctonice sau reducerea capacității lor de supraviețuire.

Cele mai elocvente studii cu privire la expunerea subletală cronică au fost cele care au utilizat determinări chimice şi biochimice, demonstrând acumulării rapide, dar şi depunerea lentă şi aproape în întregime a fracțiunilor petroliere absorbite de  plactonul marin.

Fiind organisme care plutesc liber în masa apei, nefixate de substrat, organismele zooplanctonice (în special cele holoplanctonice) au posibilitatea să părăsească locurile de desfășurare a activităților de foraj şi să ocupe aceste spații după întreruperea activității, aceste specii având cicluri scurte reproducătoare şi de viață.

Degradarea microbiană, prin metabolismul organismelor planctonice şi prin sedimentarea rapidă se curăță masele de apă din zonele litorale. Pe de altă parte, în masele de apă din zonele de larg (cu mai puține organisme planctonice), comunitățile sunt mai intens afectate de deversările accidentale de hidrocarburi, modificându-se componența acestora, unele dintre specii fiind înlocuite cu altele din zonele învecinate, neafectate, modificarea având totuși un caracter temporar. În cursul primelor zile ce urmează unei deversări de petrol se constată redresarea biomasei microbiene şi fitoplanctonice (cea din urmă datorată în special creșterii numărului flagelatelor), urmată la scurt timp de o creștere a biomasei zooplanctonice, efecte analoage acelora ce apar în masa de apă expusă poluării cu ape uzate, dar la o scară temporală mult mai scurtă.

Prin urmare, apreciem că efectul negativ asupra biocenozei zooplanctonice marine va fi direct şi indirect, temporar (numai pe perioada desfășurări operațiunilor de foraj) şi permanent, dar parțial reversibil.

S-a constatat că o mare parte a speciilor de moluște bentice au rămas active în apa marină ce conținea petrol în concentrații de 1,0 ml/l timp de 10 - 15 zile.  Experimentele de laborator realizate (Gomoiu et al, 1997) la moluște şi crustacee bentice (Mytilus galloprovincialis, Crangon crangon, Carcinus mediterraneus) au evidențiat modificări fiziologice produse de expunerea la produsele petroliere a acestora, manifestate prin mobilizarea rezervelor de glucide din organism, exprimată prin epuizarea organismului şi scăderea rezistenței la efort (procurarea hranei prin diverse metode: filtrare, prădare), reducerea duratei de viață, precum şi acțiunea toxică (în special asupra moluștelor care, fiind filtratoare, prezintă fenomenul de bioacumulare, devenind improprii consumului uman).

Deci, efectul pierderilor accidentale de hidrocarburi asupra organismelor bentice va fi direct şi indirect, temporar (exclusiv pe perioada desfășurări lucrărilor de foraj), parțial reversibil.

Studii asupra efectelor letale şi subletale ale hidrocarburilor petroliere au arătat că peștii adulți tolerează concentrații de < 1 ppm, cele > 1 ppm având ca efect mortalitatea lor în câteva zile. Concentrații < 1 ppm produc efecte subletale, definite ca stări de boală, precum şi schimbări patologice ale ficatului peștilor (îndeosebi la peștii plați).

Peștii ca multe alte organisme marine, sunt capabili de a metaboliza hidrocarburile, care, în cea mai mare parte sunt reținute din hrană, în special din hrana obținută de pe fundul mării. Produsele de metabolism sunt în mod obișnuit reținute un timp mai îndelungat în țesuturile organismelor.

Din datele publicate, s-a constatat că peștele poate fi considerat poluat în momentul în care concentrația de hidrocarburi din organismul său este > 5 ppm. Se apreciază totuși că poluarea este o stare temporară, cele mai multe hidrocarburi petroliere fiind eliminate din corp prin procese variate (excreție).

În cazul extrem, al unei poluări majore cu hidrocarburi, vor fi afectate şi pescăriile, prin: pierderea temporară a arealului de pescuit datorită deversării sau activităților de de curățire a zonei; posibilitatea de murdărire a navelor şi uneltelor de pescuit; imposibilitatea vânzării capturii poluate; pierderi în capturi datorită mortalității stocului exploatabil sau a icrelor şi larvelor.

Menționăm, însă, că nivelurile hidrocarburilor după deversare în apă nu vor persista la concentrațiile critice care au produs cea mai mare parte a efectelor fiziologice şi comportamentale ale organismelor.

Deși în istoria forajului sondelor pe Platoul Continental al Marii Negre nu a fost prezent niciun eveniment de acest gen, OMV Petrom are Măsuri și un Plan de prevenție în caz de poluare accidentală, fiind necesară anticiparea impactului din perspectiva dispersiei produsului petrolier spre largul mării sau spre țărm, în funcție de direcția și intensitatea vântului și a curenților.

Actualul „Plan de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare” se aplică atât în cazul poluării accidentale cu hidrocarburi, cât și în cazul poluarii accidentale cu orice alte substanțe poluante,  Ediția 2, Revizia 3, din februarie 2019.

Conform „Planului de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, „Hidrocarbura înseamnă petrol sub orice forma incluzând țițeiul, combustibilul lichid, sedimentele de petrol, reziduurile conținând hidrocarburi si produsele rafinate”.

Pentru gestionarea incidentelor, cum ar fi scurgerea în mare a hidrocarburilor, compania OMV Petrom S.A., în calitate de operator offshore,  deține un „Plan de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare”, aplicabil în facilitățile offshore ale OMV Petrom SA aprobat de Administrația Naționala Apele Romane, precum si un ”Plan de urgenta pentru prevenire și interventie în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare (Unitatea de foraj marin Uranus)”, avizat de ABADL Constanta, aprobat de Administrația Națională Apele Romane și  Autoritatea Navala Româna.

Pe lângă scenariul descris, referitor la operațiunile de transfer al carburantului (motorina), pot apărea și pierderi accidentale de țiței brut rezultat în urma unui incident la sonda în foraj.

În conformitate cu prevederile H.G. 893/2006 privind aprobarea Planului național de pregatire, raspuns și cooperare in caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunatoare sunt definite trei clase de poluare accidentală.

Masurile ce trebuie luate tinand cont de cantitatea de hidrocarburi deversata in mare si de inaltimea valurilor care influenteaza extinderea deversarii, in acord cu planurile mentionate.

| Poluare marina minora | Nivel 1 | Mai putin de 7 tone de hidrocarburi descarcate |
| --- | --- | --- |
| Poluare marina mediu | Nivel 2 | Intre 7 si 700 tone de hidrocarburi descarcate |
| Poluare marina majora | Nivel 3 | Peste 700 tone de hidrocarburi descarcate sau care este asimilata situatiei de alerta |

Având în vedere că sondele  I9A si LO1A se vor săpa la nivelul formațiunii Cretacic superior, cu proprietăți foarte slabe de zăcământ:  porozități de 8-16%, permeabilități de 0,5-0,8 mD, respectiv presiune actuală de cca. 160-180 bar (zăcământ depletat ca urmare a exploatării prin sondele învecinate, pe o perioadă lungă de timp), probabilitatea unui incident cu deversare de hidrocarburi, cât și cantitatea de hidrocarburi (țiței brut) care ar putea să ajungă în mediul marin sunt extrem de reduse (cca. 1-2 tone maxim). În această situație, măsurile de prevenire ca urmare a unei deversări de hidrocarburi sunt cele specificate în plan (nivel 1).

Măsurile privind răspunsul în cazul apariției unei situații poluatoare se aplică în timpul sau după apariția poluării în vederea reducerii deversării sau diminuării consecințelor, prevenirea extinderii lor și readucerea sistemului în starea sa inițială.

Pe durata operațiunilor de foraj, având în vedere că presiunele de zăcământ sunt mult reduse față de presiunile inițiale, atât în jurul găurii de sondă aflată în foraj cât și în jurul sondelor adiacente amplasate la nivelul platformei fixe nr.3 (PFSS nr.3), probabilitatea pierderii controlului sondei și în consecință avarierea prevenitorului de erupție, care ar conduce la o eliberare necontrolată de gaze și hidrocarburi lichide, este foarte mică.

În situația ipotetică în care s-ar ajunge la o situație ca cea descrisă mai sus, care ar face imposibilă închiderea în siguranță a sondei utilizând instalația de foraj, este necesară săparea unei sonde de salvare cu o instalație similară. Pentru întocmirea unui studiu/proiect de săpare a unei sonde de salvare, OMV Petrom SA a contractat compania Wild Well Control cu sediul în Houston Texas din Statele Unite ale Americii. Studiul a fost elaborat în iulie 2019 și a constat în proiectarea traiectului sondei de salvare, modelarea dinamică în cazul unei manifestării eruptive la sondă, respectiv modul în care se va realiza omorârea sondei prin injectarea unui fluid de foraj (prin intermediul sondei de salvare), în vederea restabiliri controlului la sonda aflată în foraj.

Simularea a constat în proiectarea unei sonde de salvare care se va amplasa într-un punct de coordonate situat la 500m NV de sonda aflată în foraj, respectiv în punctul de coordonate (elipsid WGS84-proiecție UTM30):

- N : 4.930.865,00m

- E :    463.734.00m

În afara situației în care se presupune pierderea controlului sondei, în timpul operațiunilor de foraj, o problemă gravă de mediu poate apărea în cazul unui accident (de ex. o coliziune între nave), care poate determina scurgerea în mare a întregului stoc de hidrocarburi depozitat pe platforma de foraj, care pot a afecta diferiți receptori din mediul marin și de pe coastă, incluzând flora și fauna marină, în special păsările marine, habitatele de coastă și pescuitul.

Au fost realizate modelări  a  scurgerilor potențiale de hidrocarburi din timpul operațiunilor de foraj, utilizând modelul hidrodinamic de simulare Mohid. Modelul hidrodinamic de simulare Mohid este un scenariu pentru intervenție, folosit pentru a ajuta la luarea deciziilor privind eventualele strategii de urgență în cazul scurgerilor de hidrocarburi și pentru strategii de intervenție. Au fost realizate simulări pentru a evalua consecințele în cel mai rău caz posibil pentru scenariile de deversare de hidrocarburi în mare.

Modelarea a fost realizată folosind următoarele date meteorologice:

- viteze medii ale vântului de 10 -15 km/h

- temperatura apei mării de 14 - 160 C.

S-au luat in considerare vitezele și direcțiile vânturilor pentru perioada mai-noiembrie, dar în special perioada septembrie - decembrie. Aceasta este perioada de timp estimată pentru forajul celor doua sonde (I9A, respectiv LO1A Lebăda Est).

În continuare sunt prezentate rezultatele generate de Modelul hidrodinamic de simulare Mohid, la trei - patru zile după deversarea a cca. 40 tone de hidrocarburi în condițiile hidroclimatice nefavorabile. Cele 40 tone reprezintă producția tuturor sondelor aflate pe PFSS3, inclusiv sonda in foraj. Probabilitatea ca toate sondele sa fie afectate in același timp este foarte redusă.

Figura nr. 3.1. Traiectoria dispersiei de hidrocarburi când vântul suflă din

sectorul sudic cu viteza de 12-13 m/s

Figura nr. 3.4. Traiectoria dispersiei de hidrocarburi când vântul suflă

din sectorul nordic cu viteza de 10-12 m/s

Traiectoria frontului poluant ajuns accidental în mare poate varia în funcție de direcția curenților, dar în general aceasta se deplasează spre SSE, prin urmare nu se preconizează ca acesta să afecteze ariile naturale protejate din Marea Neagră aflate în apropierea perimetrului de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA și mai ales a ariei marine protejate ROSCI 0066 Delta Dunării-zona marină, situată la distanța de cca. 8-10 km de PFSS nr.3.

Măsurile de prevenire a apariției poluărilor accidentale în cazul exploatării hidrocarburilor prin intermediul celor 14 sonde amplasate la nivelul PFFS3) sunt descrise detaliat în Planul de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare – Ediția 2, Revizia 3, februarie 2019 și constau în :

- Menținerea în perfectă stare a echipamentelor de siguranță ;

- Menținerea în perfectă stare a echipamentelor de intervenție ;

- Menținerea la platformă a unui stoc suficient materiale de intervenție (absorbant produse petroliere, baraje absorbante, kituri de depoluare) ;

În situația unei poluări marine de Nivelul 2, în cazul în care Coordonatorul general aprobă declanșarea parțială sau totală a Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, ANR–CMC (Autoritatea Navală Română – Centrul maritim de coordonare) prin divizia pentru operatiuni maritime conduce/coordoneaza toate actiunile pe mare.

Nu a fost prevăzută nicio eșuare pe plajă a hidrocarburilor și, prin urmare, nu se preconizează ca acestea să afecteze vreo sensibilitate ecologică sau socială costieră.

Evaluarea efectului zgomotelor şi vibrațiilor

Platforma de foraj marin este dotată cu echipamentele dotate cu motoare termice necesare atât activității de foraj, cât şi de asigurare a condițiilor de locuit pentru personalul operator (max. 90 persoane).

Pentru săparea sondei se va utiliza un sistem de foraj rotativ, care constă dintr-o structură de tip pod rulant (schelă) montată pe platforma de foraj.

Tabelul nr. 3.2.

Informaţii despre poluarea fizică

| Tipul poluării | Sursa de poluare | Nr. surse | Poluare potențială estimată pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgomote şi vibraţii | Platforma de foraj | 1 | 140 -160 dB |
|  | Introducerea coloanelor | 1 | 135 -145 dB |
|  | Elicopter | 1 | 140 dB |
|  | Vase de sprijin (remorcher) | 1 | 162 dB |

Datele din literatura de specialitate atestă că adeseori zgomotele produc efecte cronice sau letale asupra tuturor categoriilor de organisme, începând cu cele microscopice, unicelulare, şi sfârșind cu cele superioare, din vârful piramidei trofice (mamiferele marine).

Speciile planctonice şi bentice

Efectele patologice ale sunetelor cu nivele foarte înalte (> 500 dB) pot apărea la populațiile fitoplanctonice din imediata vecinătate a sursei, pe o rază de 5 - 10 m (Kostynchenko, 1971). Se consideră, totuși, că aceste efecte sunt nesemnificative, ținând cont de ritmurile lor rapide de reproducere și de creștere a fitoplanctonului.

Populațiile zooplanctonice (cu precădere cele meroplanctonice) evoluează numai în funcție de următorii factorii de mediu - temperatura apei și abundența fitoplanctonului.   Calculele au demonstrat că în zonele unde au loc foraje volumul total afectat este neglijabil în comparație cu volumul holoplanctonului din zona respectivă.

Se precizează că există numeroase alte activității umane care pot provoca modificări grave la nivelul comunităților planctonice, unele dintre acestea fiind creșterea cantităților de nutrienți (ex. eutrofizare) sau pătrunderea accidentală a organismelor exotice (ex. ctenoforul Mnemiopsis leidyi).

După cum s-a menționat anterior, atât speciile vegetale (fitoplanctonul), cât şi cele animale (zooplanctonul) sunt organisme mărunte, microscopice, caracterizate prin cicluri de viață scurte/foarte scurte şi ritmuri rapide de reproducere şi creștere. Astfel, celulele fitoplanctonice se multiplică, unele dând chiar şi două generații/zi (speciile cu cele mai mari rate de creștere), altele până la două generații / 7-10 zile (speciile cu cele mai scăzute rate), astfel că în situația distrugerii unei populații  fitoplanctonice, aceasta se va reface rapid.

Populațiile zooplanctonice (cu precădere cele meroplanctonice) se reproduc continuu sau sezonier, producând o generație/an. Copepodele (care constituie marea majoritate a holoplanctonului) au o generație la 4-7 săptămâni, rata lor de reproducere fiind extrem de variabilă, în funcție de factorii de mediu (temperatura apei, abundența fitoplanctonului care reprezintă sursa lor de hrană).

Pe de altă parte, majoritatea nevertebratelor bentale au auz foarte slab, la fel ca şi nevertebratele planctonice ele percep doar zgomotele din imediata lor vecinătate (< 20 m), deci efect asupra lor au doar zgomotele di zona respectivă.

În ceea ce privește comportamentul nevertebratelor, s-a demonstrat că există posibilitatea de producere a unor efecte în timpul expunerii la zgomote, precum sperieturi sau modificări în modelele de deplasare (viteză, orientare). Estimăm că aceste posibile modificări să se desfășoare pe termen foarte scurt, chiar mai scurt decât durata expunerii la zgomote și de asemenea să fie variabile la nivel de specie și indivizi și dependentă de proprietățile sunetelor recepționate.

Ihtiofauna

Utilizarea echipamentelor dotate cu motoare termice în cadrul explorării potențialelor resurse de hidrocarburi din zona marină a determinat și preocupări privind influența acestora asupra resurselor pescărești din zonele de activitate. Studiile experimentale au arătat că sunetele produse nu sunt letale pentru pești în diferite stadii de dezvoltare (icre, larve, puiet, adult) situați la distanță, totuși au fost raportate modificări fiziologice majore la exemplarele situate la numai câțiva metri de tunul cu aer (Falk & Lawrence, 1973; Dalen & Knutsen, 1985; Wingert, 1988).

Principalele efecte observate în condiții experimentale se referă la:

- moartea icrelor, larvelor, puietului și peștilor maturi în imediata apropiere a sursei sonore, la distanțe mai mici;

- reducerea supraviețuirii icrelor și larvelor de pești în procente variabile la distanțe de maxim 10 m de sursa sonoră;

- schimbări în comportamentul peștilor în zona de acțiune a sursei de sunet, în special la speciile gregare.

Având în vedere caracteristicile sunetelor ce vor fi produse de proiectul propus şi valorile de prag ale presiunii sunetului pentru apariția efectelor nocive la pești, se apreciază posibilitatea producerii unor efecte atât asupra peștilor adulți, cât şi a icrelor şi larvelor lor (ihtioplancton), astfel:

- speciile pelagice (şprot, scrumbie, stavrid, hamsie, lufar, chefal) sunt în principal specii gregare, a căror reacție tipică este menținerea la distanță față de orice obiect în mișcare din zona lor de vizibilitate sau care generează câmpuri hidrodinamice;

- pentru speciile care se reproduc mai ales iarna (şprot, bacaliar) pericolul este mic, dată fiind densitatea foarte mică a icrelor în perioada lucrărilor, precum şi faptul că se retrag spre mal în perioada caldă;

- pentru calcan, a cărui zonă principală de reproducere nu se suprapune peste zona desfășurării lucrărilor de foraj, impactul va fi redus;

- se apreciază că nu se vor produce efecte letale nici asupra speciilor demersale (sturioni, bacaliar, calcan, guvizi, barbun), (Arne et al., 2004).

Aceste schimbări constau în schimbarea formei și mărimii cârdului, modificarea distribuției pe adâncime, schimbarea rutelor de migrație, mărirea sensibilității față de uneltele pescărești, reducerea coeficientului de pescuibilitate, îndepărtarea peștilor din zonă(Falk & Lawrence, 1973; Dalen & Knutsen, 1985; Wingert, 1988)

Mamiferele marine

Prin ratificarea, în anul 2000, a Acordului pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi zona contiguă a Atlanticului (ACCOBAMS), România s-a obligat să ia toate măsurile de precauție pentru menținerea unei stări favorabile de conservare a cetaceelor din zona sa de jurisdicție, iar, cu ocazia celei de-a II-a reuniuni a Părților semnatare ale acordului, au fost adoptate o serie de rezoluții, între care Rezoluția 2.16. „Evaluarea impactului zgomotelor de origine antropică”, prin care România (ca şi celelalte părți semnatare) se angajează să acorde consultanță tuturor agenților economici care desfășoară activități recunoscute că produc zgomote cu potențial impact advers asupra delfinilor, recomandând luarea tuturor măsurilor de precauție pentru diminuarea şi chiar eliminarea impactului.

S-a constatat că delfinii sunt mai sensibili la sunetele de înaltă frecvență (>10000 Hz), frecvența minimă care poate interfera cu frecvențele lor de comunicare fiind de 500 Hz, frecvențe absente în cadrul lucrărilor de foraj.

În vederea evaluării impactului zgomotelor asupra delfinilor, se impun câteva precizări cu privire la rolul sunetelor în viața acestor animale aflate la capătul lanțului trofic din pelagialul şi nectonul Mării Negre, poziție datorită căreia sunt foarte vulnerabile la impactul antropogen.

Cetaceele folosesc sunetele pentru:

- ecolocație - abilitatea de a produce sunete de înaltă frecvență şi de a detecta ecoul sunetelor care se întorc după întâlnirea cu alte obiecte aflate la distanță mare, ajutându-le astfel să le ocolească;

- navigație - mai ales cetaceele misticete (balenele) produc sunete de joasă frecvență, care le ajută să se orienteze şi să navigheze pe distanțe foarte lungi;

- comunicație - mamiferele marine comunică în cadrul aceleiași specii sau între specii printr-o mare varietate de forme, dar datorită mediului în care trăiesc, majoritatea tipurilor de comunicare se manifestă sub forma semnalelor acustice. Comunicarea la cetacee joacă o serie de funcții: selecția intra- şi intersexuală, păstrarea legăturii mamă-pui şi a legăturii de grup, recunoașterea între indivizi, evitarea pericolelor.

Pe cale experimentală, s-a stabilit sensibilitatea acustică a cetaceelor, demonstrându-se că acestea pot percepe sunete de diferite frecvențe. Astfel, cetaceele odontocete (cu dinţi) sunt capabile să audă sunete cu frecvențe foarte largi, afalinul (Tursiops truncatus) şi focena (Phocoena phocoena) având sensibilitatea acustică cea mai mare peste 10kHz (La Bella et al., 1996).

Așa cum s-a amintit, zgomotele de origine antropică au frecvențe < 10 kHz. Observațiile experimentale efectuate asupra comportamentului afalinului au arătat că pragurile auditive cresc şi deci sensibilitatea la sunete cu astfel de frecvențe scade.

În plus, sunetele de joasă frecvență pot fi detectate şi prin alte mecanisme decât cele auditive, Tursiops putând detecta şi sunete de 50-150Hz. Pielea cetaceelor odontocete este foarte sensibilă la vibrații sau mici modificări ale presiunii din jurul ochilor şi regiunii capului, sugerându-se că receptorii din piele pot detecta modificări ale presiunii hidrodinamice şi hidrostatice, inclusiv sunetele de frecvență joasă.

Puii au o sensibilitate ridicată la frecvențe de 3, 6 şi 9 kHz, iar vocalizările cetaceelor se produc pe o scară largă de frecvențe, la focena începând cu ultrasunetele (130-150 kHz).

Zgomotele de origine antropică induc reacții comportamentale pe termen scurt, între care încetarea hrănirii, socializarea şi vocalizarea, inclusiv părăsirea habitatului preferat, așa cum se întâmplă în cazul reacțiilor la traficul maritim, despărțirea grupului (mai ales mamă de pui).

Produse pe termen lung, zgomotele produc efecte biologice semnificative, cum ar fi abandonul prelungit al zonelor de hrănire, reproducere sau creștere a puilor. Modificări bruște ale presiunii cauzate de  zgomote puternice pot induce efecte fiziologice letale sau subletale, traumele subletale apărând atunci când nivelele sunetului depășesc gradul de toleranță al auzului (în cazul zgomotelor produse de traficul maritim). Zgomotele pot avea impact indirect asupra cetaceelor, ca urmare a modificării distribuției speciilor cu care se hrănesc.

De remarcat că răspunsul negativ al cetaceelor la zgomote apare în cazul expunerilor repetate, iar efectele tuturor factorilor de stres prezentați se pot cumula şi acționa sinergic, putând afecta viabilitatea individuală, reducerea ratelor de reproducere şi creșterea mortalității.

Animale extrem de active, mamiferele marine sunt capabile să evite navele (dacă ele au capacitatea mai mică de percepție a zgomotelor). În plus, unele specii de odontocete (deci şi cele trei specii de delfini din Marea Neagră) posedă abilități şi aptitudini comportamentale prin care își pot reduce susceptibilitatea la efectele negative  ale zgomotelor antropice (Richardson, 1995), astfel:

- afalinul, (T. truncatus) îşi poate ridica nivelul frecvențelor de ecolocație când zgomotele de fond sunt prea înalte şi își poate ajusta frecvențele semnalelor lor de ecolocație, pentru a evita intervalul zgomotelor de fond;

- adesea, abilitățile de auz direcțional ale unor specii le ajută să detecteze sunetele naturale în prezența zgomotelor de fond ale mediului;

- răspunsul normal al mamiferelor marine la zgomotele de origine umană este părăsirea zonei de impact sonor.

De asemenea, se precizează că este puțin probabil ca mamiferele marine să rămână pentru o perioadă de timp în apropierea surselor seismice (Richardson, W.J., Green Jr, C.R., Malme, C.I. & Thomson, D.H., 1995. Marine Mammals and Noise. Academic Press, New York).

Un nivel de expunere de sunet de 195 dB re 1μPa este considerat ca prag de posibilă apariție a leziunilor aparatului auditiv la unele mamifere marine (Schlundt, C. E., Finneran, J. .J., Carder, D. A., Ridgway, S. H., 2000. “Temporary shift in masked hearing thresholds of bottlenose dolphins - Tursiops truncatus, and white whale - Delphinapterus leucas, after exposure to intense tones”, Journal of the Acoustical Society of America 107(6): 3496-3508).

Poluarea fonică produsă în mare nu alterează calitățile fizico-chimice ale apei, având impact doar asupra organismelor vegetale și animale care o populează.

3.2.5. Evaluarea efectelor prezenței platformei de foraj asupra pasărilor marine

Studiile din ultimele decenii efectuate asupra ecologiei migrației și influentei migraților peste arealele marine ale platformelor de foraj, au conturat prezența platformelor marine ca fiind un element important în ruta de migrare a păsărilor.

Potențiala atracție a păsărilor migratoare față de structurile offshore include atracția la lumină și atracția structurii în sine, ca de altfel și nivelul concentrat de hrana din jurul platformei.

Pasările folosesc în mod obișnuit indici optici pentru migrarea între zona de iernat și zona

de reproducere (lumina zilei, răsăritul/apusul, navigația celesta, topografia, și compasul magnetic intern )(Greer et. al, 2010). Astfel, pasările migratoare găsesc platformele de foraj ca

fiind un indiciu vizual atractiv, într-un mediu de altfel plat și foarte întunecat noaptea.

Vizibilitatea este un factor determinant în sine pentru a preveni posibilele coliziuni.

Prezența structurilor offshore are un impact pozitiv, dar în aceeași măsură și negativ.

Platformele pot fi habitate de escala pentru majoritatea speciilor în special primăvară.

Astfel, structurile offshore servesc în unele cazuri ca loc de odihnă pentru exemplarele afectate de zbor și lipsa hranei, acestea întârziind plecarea, ore sau chiar zile, găsind în acest

microclimat artificial un loc de repaus dar și surse de hrană.

Se întâmplă uneori ca pasările să ajungă în zona unei astfel de platforme în timpul nopți, fiind prinse în întuneric și pierzându-și astfel reperele vizuale, singurii indici optici fiind luminile de veghe ale platformei. Comportamentul de zbor al păsărilor îmbracă o forma atipica, acestea rotindu-se timp îndelungat, circular deasupra structurii, fiind un factor de risc, datorită posibilității coliziunii acestora cu platforma.

Ținând cont de aceste aprecieri, prezenta platformei de foraj în Marea Neagră va coincide cu migrația de toamna a multora dintre speciile semnalate, putând fi folosită ca loc de popas temporar în zborul lor către zona de iernat.

Motivul principal al coliziunilor păsărilor migratoare de platformele offshore a fost acela

că pasările au ajuns pe platforme în timpul nopții, totuși statisticile arată faptul că rata mortalității cauzată de coliziunea cu platformele de foraj pare să fie cu mult mai mică decât din

alte surse antropice.

Din aceasta perspectivă, efectul prezenței platformei de foraj este minor și limitat în timp pe perioada derulării programului de foraj.

3.2.6. Evaluarea efectului realizării proiectului asupra pescuitului

Zonele de siguranță (zonei de excludere) sunt impuse în timpul activităților de foraj prin legislația în vigoare privind măsuri de siguranță în traficul maritim și conform standardelor internaționale din industria forajului marin.

Notificarea amplasării instalațiilor offshore (inclusiv pericolele submarine) și calendarul activităților offshore vor fi furnizate autorităților locale, inclusiv pescarilor și asociațiilor acestora.

Impactul este evaluat ca fiind de intensitate mică, cu amploare locală și pe termen scurt. Impactul global asupra pescuitului din zonele cu acces reglementat este considerat a fi unul nesemnificativ.

3.2.7. Zgomotul și perturbări asociate cu activitățile de foraj și activitățile - tranzitul navelor suport și traficul aerian al elicopterelor

În timpul derulării Proiectului în zona de lucru, asociate cu activitățile de foraj se desfășoară și activități auxiliare care asigură buna funcționare a platformei marine Uranus - tranzitul navelor suport și traficul aerian al elicopterelor.

Datele din literatura de specialitate atestă că, adeseori, zgomotele produc efecte cronice sau letale asupra tuturor categoriilor de organisme, începând cu cele microscopice, unicelulare, şi sfârșind cu cele superioare, din vârful piramidei trofice (mamiferele marine).

Zgomotele de origine antropică induc reacții comportamentale pe termen scurt, între care încetarea hrănirii, socializarea şi vocalizarea, inclusiv părăsirea habitatului preferat, aşa cum se întâmplă în cazul reacțiilor la traficul maritim, despărțirea grupului (mai ales mamă de de pui). Produse pe termen lung, zgomotele produc efecte biologice semnificative, cum ar fi abandonul prelungit al zonelor de hrănire, reproducere sau creșteri a puilor.

3.2.8. Evaluarea efectului realizării proiectului asupra asupra sănătății populației

În vederea identificării efectelor negative semnificative ale proiectului asupra sănătății și securității in muncă, a fost realizat un studiu general de identificare a riscurilor (HAZID), având la bază prevederile standardului ISO 17776:2000, urmat de un studiu de identificare a pericolelor specifice pentru fiecare tip de operație de foraj (HAZOP).

Unele substanțele chimice care intră în compoziția fluidului de foraj sunt toxice sau nocive pentru sănătatea oamenilor, putând produce afecțiuni acute prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată. Pe lângă descrierea caracteristicilor fizico-chimice şi toxicologice, fișele tehnice ale substanțelor chimice care se introduc în fluidele de foraj fac şi recomandări cu privire la modul de transport, depozitare, manevrare, măsuri ce se impun în caz de incendii şi de accidente, toate fișele substanțelor componente conținând frazele de risc special atribuite substanțelor şi preparatelor chimice periculoase.

Platforma deține o Procedură de gestionare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Procedura urmărește respectarea cadrului legislativ şi a normelor cu privire la protecția mediului înconjurător din cadrul activităților de gestionare şi transport de substanțe şi preparate chimice periculoase .

Operațiunile de forare ale sondelor I9A și LO1A Lebăda Est nu sunt de natura să cauzeze efecte negative asupra populației, sănătății umane, folosințelor și/sau bunurilor materiale.

3.3. Evaluarea efectelor semnificative probabile ale proiectului asupra  componentelor de mediu

În vederea analizei mărimii efectelor semnificative asupra componentelor de mediului   s-a optat pentru metoda matricei de evaluare rapidă a efectelor (MERI). Metoda MERI se bazează pe o definiție standard a criteriilor importante de evaluare și a mijloacelor prin care pot fi deduse valori cvasicantitative pentru fiecare dintre aceste criterii.

Evaluarea efectului activităților ce vor fi desfășurate este considerat față de aspectele de mediu și se determină pentru fiecare aspect o nota (scor de mediu), folosind criteriile definite,     asigurându-se astfel o măsurare a impactului potențial pentru fiecare aspect de mediu considerat. (Macoveanu, 2005).

Tabelul nr.3.3.

Procedura de calcul presupune următoarele ecuații:

| A1 x A2 = At | A1, A2 - criterii de evaluare prin metoda MERI At, note obținute prin înmulțirea valorilor desemnate criteriilor de evaluare |
| --- | --- |
| B1+ B2 + B3 = Bt | B1, B2, B3 - criterii de evaluare prin metoda MERI Bt - note obținute prin adunarea valorilor desemnate criteriilor de evaluare |
| Atx Bt = SM | SM - scor de mediu pentru factorul analizat |

Criteriile standard de evaluare stabilite se încadrează în două mari tipuri:

A - criterii care pot schimba individual scorul de mediu obținut

B - criterii care individual nu pot schimba scorul de mediu

Tabelul nr. 3.4.

Criterii și trepte de evaluare prin metoda MERI

| CRITERII | SCARA | DESCRIERE |
| --- | --- | --- |
| A1 Importanta modificării mediului (efectul) | 4 | Important pentru interesele naționale/internaționale |
|  | 3 | Important pentru interesele regionale/naționale |
|  | 2 | Important și pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei amplasamentului |
|  | 1 | Important numai pentru condițiile locale |
|  | 0 | Fără importanță |
| A2 Magnitudinea modificării mediului | +3 | Beneficiu major important |
|  | +2 | Îmbunătățire semnificativa a stării de fapt/actuale |
|  | +1 | Îmbunătățirea stării actuale |
|  | 0 | Neschimbarea stării actuale |
|  | -1 | Schimbare negativa a stării de apt |
|  | -2 | Dezavantaje sau schimbări negative semnificative |
|  | -3 | Dezavantaje sau schimbări negative majore |
| B1 Permanenta | 1 | Fără schimbări |
|  | 2 | Temporar |
|  | 3 | Permanent |
| B2 Reversibilitate | 1 | Fără schimbări |
|  | 2 | Reversibil |
|  | 3 | Ireversibil |
| B3 Cumulativ | 1 | Fără schimbări |
|  | 2 | Ne-cumulativ/unic |
|  | 3 | Cumulativ/ synergic |

După obținerea scorurilor de mediu, acestea sunt transformate în Categorii de impact (CI), pe baza scării de conversie de mai jos:

Tabelul nr. 3.5.

Conversia scorurilor de mediu în categorii de impact

| SCORUL DE MEDIU (SM) | CATEGORII (CODUL) | DESCRIEREA CATEGORIEI DE IMPACT |
| --- | --- | --- |
| (+72) – (+108) | + E | Impact major pozitiv |
| (+36) – (+ 71) | +D | Impact pozitiv semnificativ |
| (+19) – (+ 36) | +C | Impact pozitiv moderat |
| (+10) – (+ 18) | +B | Impact pozitiv |
| (+ 1) – (+ 9) | +A | Impact ușor pozitiv |
| 0 | N | Lipsa schimbării/ Nu se aplica |
| (- 1) – (- 9) | -A | Impact ușor negativ ( nesemnificativ) |
| (-10) – (- 18) | -B | Impact minor negativ |
| (-19) – (- 36) | -C | impact negativ moderat |
| (-36) – (- 71) | -D | Impact negativ semnificativ |
| (-72) – (-108) | -E | Impact negativ major |

Tabelul nr. 3.6.

Evaluarea efectelor semnificative probabile ale Proiectului asupra factorilor de mediu

| Sursa Impactului |  |  | Importanta modificării mediului A1 | Magnitudinea modificării mediului A2 | At= A1xA2 | Permanență B1 |  | Reversibilitate B2 | Cumulativ B3 | Bt= B1+B2 +B3 | SM= At xBt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de mediu: APA ( evacuările în mare în condiții normale de funcționare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitatea de foraj | Evacuarea apei menajere tratate |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | -10(-B) Impact minor negativ |
| Unitatea de foraj / Vasele suport | Evacuarea apei de santină și balast tratată |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | -10(-B) Impact minor negativ |
| Unitatea de foraj / Vasele suport | Evacuarea apei pluviale, apei de spălare a punții |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | -10(-B) Impact minor negativ |
| Unitatea de foraj / Vasele suport | Evacuarea deșeurilor de mâncare mărunțite |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | -10(-B) Impact minor negativ |
| Factor de mediu: AER și Clima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilizare unității de foraj | Emisii de la funcționarea motoarelor |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -14(-D) Impact negativ |
| Operații de foraj | Emisii de la generatoarele de energie |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -14(-D) Impact negativ |
| Vasele suport | Emisii de la funcționarea motoarelor |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -14(-D) Impact negativ |
| Elicopter | Emisii de la funcționarea motoarelor |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -14(-D) Impact negativ |
| Unitatea de foraj | Emisii fugitive |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -14(-D) Impact negativ |
| Factor de mediu: Sedimentele și substratul marin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montarea unității de foraj | Încastrarea picioarelor platformei în substrat |  | 1 | -1 | -1 |  | 2 | 3 | 1 | 6 | -6(-A) Impact ușor negativ |
| Biodiversitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea de foraj | Posibil impact asupra delfinilor, peștilor |  | 3 | -1 | -3 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -10(-B) impact negativ |
| Mediul social și economic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezența unității de foraj | Posibil impact asupra traficului naval și activității de pescuit |  | 2 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | -7(-A) Impact ușor negativ |
| Furnizarea materialelor necesare în proiect | Beneficii asupra economiei |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | 15(B) impact pozitiv |
| Patrimoniul cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea de foraj | Nu s-au identificat vestigii | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | N Niciun impact |
| Situații de urgență |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avarierea echipamentelor | Impact direct asupra calității apei, biodiversitati | 2 |  | -1 | -2 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -14 (-B) Impact negativ |
| Coliziunea cu alte nave | Impact direct asupra calități apei și a biodiversitatii marine | 3 |  | -2 | -6 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -42 (-D) Impact negativ semnificativ |
| Incendiu în urma coliziunii | Impact direct asupra aerului, calității apei si biodiversității marine | 3 |  | -2 | -6 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -42 (-D) Impact negativ semnificativ |
| Scufundarea navelor în urma coliziunii, fenomene meteorologice severe | Impact direct asupra calitatii apei și a biodiversitatii marine | 3 |  | -2 | -6 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | -42 (-D) Impact negativ semnificativ |

Activitățile care se vor desfășura în perioada realizării proiectului privind - Săparea sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebădă Est, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre, vor avea efecte nesemnificative asupra factorilor de mediu afectați de proiect,  pentru fiecare aspect de mediu considerat.

4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Dată fiind amploarea şi relevanța proiectului la nivel internațional, impactul potențial asupra componentelor mediului trebuie privit din două perspective: o perspectivă socială de ansamblu, dată de poziția şi relația acestui proiect la nivel regional şi european, respectiv o perspectivă imediată, locală, legată de amprenta proiectului şi impactul asupra componentelor mediului pe care proiectul îl are pe termen scurt.

Impactul potențial generat de lucrările propuse asupra componentelor mediului a fost estimat, luând în considerare perioada de execuție a lucrărilor, pe baza surselor potențiale de impact identificate, a receptorilor potențiali și a efectelor potențiale induse asupra acestora.

În Tabelul nr. 4.1 este prezentată matricea privind potențialele interacțiuni dintre activitățile din proiect și componentele de mediu afectate în timpul realizării proiectului:

Tabelul nr. 4.1

Impactului potențial dintre activitățile din proiect și componentele de mediu

| Acțiunile/efectele rezultate din proiect | Efecte asupra factorilor de mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apa | Aer | Sedimente marine | Geologia subsolului | Biodiversitate | Peisajul | Mediul social si economic | Condițiile culturale si etnice, patrimoniul cultural |
| Prezența fizică a unității de foraj și a vaselor suport (iluminatul navei, restrângeri ale zonei de pescuit) | * |  |  |  | * | * | * |  |
| Emisii în aer rezultate de la instalațiile de ardere a combustibilului pentru producerea energiei necesare deplasării navei, funcționarii echipamentelor, producerea apei calde menajere |  | * |  |  |  |  |  |  |
| Generarea și descărcarea planificată în mare a deșeurilor (ape uzate, deșeuri alimentare) | * |  | * |  | * |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |  | * |  |  |  |

Natura impactului proiectului asupra componentelor de mediu poate fi caracterizată:

a) după efectele acțiunii poluanților:

- direct - orice efect principal asupra mediului asociat cu activitatea;

- indirect - orice efect secundar asupra mediului asociat cu activitatea;

- cumulativ - serie de acțiuni sinergice care induc efecte complexe și care se caracterizează prin acumularea și amplificarea efectelor în timp;

b) după durata de manifestare:

- permanent - impactul se menține pe o perioada lungă sau nedefinită;

- temporar - impactul are loc pentru o perioada scurta de timp;

c) după forma de manifestare:

- reversibil - caracterizat de o revenire totala sau parțială la starea calitativă anterioară;

- ireversibil - determină apariția unor noi tipuri de mediu;

d) după intensitatea impactului:

- pe termen scurt: intensitatea impactului până la 6 luni;

- mediu: intensitatea impactului 6 luni până 2 ani;

- lung: intensitatea impactului mai mare de 2 ani.

e) după natura efectelor:

- impact negativ, caracterizat de o serie de atribute care au valori semnificative pentru

- degradarea calității mediului;

- impact pozitiv, caracterizat prin termeni de siguranța de protecția mediului și a omului.

Exprimarea cantitativă în ceea ce privește magnitudinea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului natural sau antropic, este analizata ținând cont de următoarele repere:

- Impactul supra mediului                                                                    Tabelul nr. 4.2.

Impactului resimțit asupra mediului

| Natura efectului | Impactul resimțit asupra mediului |  |
| --- | --- | --- |
| NEGATIV | Neglijabil | Niciun impact semnificativ asupra mediului |
|  | Minor | Ușor negativ ca efect asupra mediului |
|  | Moderat | Redus negativ ca efect asupra mediului |
|  | Major | Semnificativ nefavorabil ca efect asupra mediului |
| POZITIV | Minor | Ușor pozitiv ca efect asupra mediului |
|  | Moderat | Favorabil ca efect asupra mediului |
|  | Major | Semnificativ favorabil ca efect asupra mediului |

Prin prezentul proiect, compania OMV PETROM SA își propune să execute lucrări de săpare a sondelor de exploatare I9A și LO1A Lebăda Est, în perimetrul XVII ISTRIA. Forajul urmează să fie executat în decursul anului 2019, perioada exactă fiind determinată și de obținerea tuturor aprobărilor necesare. În funcție de rezultatele obținute în urma forajului, se va realiza planul de dezvoltare viitor al activităților din perimetrul XVII ISTRIA.

Sursele impactului potențial generate de activitățile de foraj includ următoarele:

•	Deplasarea și instalarea platformei de foraj;

•	Prezența fizică a platformei de foraj (inclusiv zgomot și lumină);

•	Alte tipuri de deversări;

•	Deșeuri alimentare;

•	Emisii atmosferice;

•	Nave de suport și elicoptere;

•	Operațiuni de suport la mal;

•	Evenimente neprevăzute/accidentale.

După cum s-a menționat anterior, proiectul nu presupune forarea unor sonde noi de la suprafața fundului mării, ci săparea unor drene în sondele existente, respectiv sonda I9 sub numele de I9A și sonda LO1 sub numele de LO1A, cu platforma de foraj marin cu trei picioare Uranus, amplasata lângă locația PFSS3.

Scopul pentru care se realizează forajul este identificarea potențialului comercial al resurselor de  țiței din perimetrul XVII ISTRIA.

4.1. Prognozarea impactului asupra aerului

Principalele surse de poluanți pentru aer din timpul forării sunt asociate cu traficul maritim, cu arderea combustibilului utilizat în surse staționare (generatoare)  în scopul producerii de energie electrica sau/și termică.

Emisiile de poluanți atmosferici provin de la combustia combustibilului, care sunt generate de următoarele surse:

  - unitatea de foraj - generatoarele de producere a energiei electrice;

  - navele suport - deplasare, operare echipamente încărcare - descărcare.

Tabelul nr. 4.3.

Prognozarea impactului asupra factorului de mediu AER

| Faze proiect | Activitate | Efecte | Impact pozitiv/ negativ | Natura impactului | Durata de manifestare | Forma de manifestare | Termen manifestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezența unității de forare | Producere energie electrică | emisii în aer | negativ minor | direct | temporar | reversibil | termen scurt |
| Navele suport | Transport materiale | emisii în aer | negativ minor | direct | temporar | reversibil | termen scurt |

Având în vedere că proiectul se realizează în zona de larg / mare liberă și gradul de dispersie al poluanților în atmosferă, apreciem că impactul emisiilor atmosferice va fi unul minor, local în zona de amplasare a sondei, temporar și reversibil.

4.2. Prognozarea impactului asupra apei

4.2.1. Impactul produs de alimentarea cu apă asupra condițiilor hidrologice și hidrogeologice ale amplasamentului proiectului

Ținând cont de perioada scurtă de derulare a proiectului, cât și de volumul de apă din mare utilizată în derularea curentă a activităților unității de foraj / numai apa de incendiu, se poate aprecia că nu se va exercita un impact asupra condițiilor hidrologice și hidrogeologice a Mării Negre. Nu este prognozat un impact negativ asupra regimului cantitativ al apei. Cantitatea de apă de mare folosită nu este de natură să diminueze regimul cantitativ de apă al Mării Negre.

4.2.2. Calitatea apei marine / receptorului după descărcarea apelor uzate, comparativ cu condițiile prevăzute de legislația de mediu în vigoare

În condiții normale de funcționare, deversarea planificată a apelor uzate în apă ar putea conduce la o modificare a indicatorilor de calitate ai apei din jurul unității de foraj pe perioada desfășurării operațiunilor de forare, prin creșteri ale materiilor în suspensii și turbidității.

Deversarea apelor uzate în mare va respecta cerințele Convenție MARPOL 73/78, privind tratarea prealabilă, astfel încărcătura acestor ape cu concentrații ale CBO5, Clor rezidual, și coliformi totali se va înscrie în limitele admise.

Nu vor fi descărcate ape uzate cu un nivel al hidrocarburilor conținute mai mare de 15 ppm.

Ținând cont de capacitatea mării de a echilibra nivelurile fluctuante (de scădere sau de creștere), se apreciază că ușoarele variații ale parametrilor hidrochimici ce pot fi constate în timpul derulării programului de forare, se vor echilibra și se vor menține la nivelul valorilor obișnuite pentru zona de studiu.

Respectarea regulilor MARPOL 73/79 cu privire la deversările planificate și o monitorizare permanentă a indicatorilor de calitate ai apei, sunt măsuri care vor conduce la diminuarea impactului potențial asupra calității apei.

Probabilitatea producerii unei coliziuni între nave, avarii tehnice sau manevrări defectuoase în timpul operațiunilor, care să conducă la deversări neplanificate de poluanți în apa, este foarte scăzută, dar în cazul în care un astfel de incident s-ar produce, având în vedere impactul major asupra calității apei, vor fi activate de urgență planurile de intervenție specifice.

Astfel, se apreciază că impactul prognozat asupra apei datorat deversărilor planificate din timpul operațiunilor este minor, temporar și reversibil, fără repercusiuni asupra organismelor microscopice care populează coloana superioara de apă.

Deversările accidentale apelor uzate netratate în apa mării, datorate unor defecțiuni la sistemul de tratarea a apelor uzate pot conduce la un impact potențial negativ asupra calității apei marine. Acestea pot duce la creșterea materiilor în suspensie, a consumului chimic de oxigen, numărului de coliformi totali și pH-ului, însă apa deversata se va dilua în coloana de apa a mării.

Deversările neplanificate nu pot fi apreciate cantitativ sau calitativ, având în vedere incertitudinea producerii lor, însă efectele asociate producerii lor pot avea un impact mediu.

4.2.3. Impactul previzibil asupra ecosistemelor corpurilor de apă și asupra zonelor de coastă, provocat de apele uzate generate și evacuate

Locația sondei se afla pe platforma continentală a Mării Negre, la o distanță de peste 80 km de cea mai apropiată zonă costieră. Având în vedere capacitatea de diluție a mării, nu se preconizează un impact asupra ecosistemelor corpurilor de apă și zonelor de coastă provocat de apele uzate generate și evacuate.

4.2.4. Posibile descărcări accidentale de substanțe poluante în corpurile de apă (descrierea pagubelor potențiale)

Deversările accidentale de combustibil și/sau lubrifianți în apa mării, datorate unor manipulări necorespunzătoare la transferul de combustibil de la nava suport la unitatea de forare, ori avarierea gravă a tancului de combustibil și a navelor pot conduce la un impact potențial negativ asupra calității apei și implicit, asupra faunei și florei marine.

Deversările neplanificate nu pot fi apreciate cantitativ sau calitativ, având în vedere incertitudinea producerii lor, însă efectele asociate producerii acestora pot avea impact asupra

florei și faunei marine din zona de influență.

In cazul unei poluări accidentale cu hidrocarburi, impactul direct s-ar resimți asupra populațiilor planctonice și ihtiofaunei din imediata vecinătate a unității de forare.

Deși intervenția în restrângerea și diminuarea efectelor poluării accidentale ar fi imediată,

afectarea speciilor și cantităților de fito-zooplancton în masa de apă ca urmare a unei poluări accidentale cu hidrocarburi va fi resimțita în mod direct.

Toxicitatea acută a hidrocarburilor în mediul acvatic se manifesta la concentrații cuprinse în domeniul 10-100 mg/l și este atribuită în mare parte fracțiunilor de hidrocarburi solubile în apă, fie saturate (alcani, cicloalcani), fie aromatice (cu unul sau două nuclee benzenice).

Studiile de laborator atesta faptul ca petrolul și produșii acestuia au un efect letal asupra

microorganismelor fito și zooplanctonice, însă capacitatea repopulării zonei afectate cu populațiile speciilor din zonele învecinate, neafectate , face ca impactul negativ să fie de scurtă

durata și reversibil.

Habitatele ihtiofaunei și a speciilor care intră în hrana acestora se considera a fi afectate

dacă concentrația de hidrocarburi din organismul acestora depășește 5 ppm. Studiile atestă că, peștii adulți tolerează concertații < 1 ppm, peste aceasta limită efectul fiind letal.

Concentrațiile mai mici de 1 ppm, produc schimbări patologice ale ficatului peștilor, deși se apreciază ca aceștia sunt capabili sa metabolizeze hidrocarburile, eliminându-le din organism prin excreție.

Trebuie reținut faptul că, în situația reală de producere a unei poluări cu hidrocarburi, nivelul hidrocarburilor din apa mării nu va persista la concentrațiile critice experimentale.

Simulările computerizate generate de Modelul hidrodinamic de simulare Mohid, în ce privește scenarii de deversare accidentală de hidrocarburi în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, au luat în considerare condițiile meteo-climatice și oceanografice specifice fiecărui anotimp, plus o situație instantanee. Fiecare model prezintă direcția de deplasare a peliculei și timpul de dispersare a combustibilului în condițiile în care NU se intervine cu echipamente si/sau substanțe absorbante în conformitate procedurile prevăzute în Planul de intervenție în caz de poluări accidentale.

A fost luat în considerare scenariul cel mai nefavorabil, cu o pierdere a cca. 40 tone de hidrocarburi în condiții hidroclimatice nefavorabile. Cele 40 tone reprezinta producția tuturor sondelor aflate pe PFSS3, inclusiv sonda în foraj. Probabilitatea ca toate sondele să fie afectate în același timp este foarte redusă.

Simularea privind situația în care toată cantitatea de combustibil se pierde în mare arată că aceasta se va dispersa în apa mării între 18 ore și 10 zile, fără nicio intervenție. În toate cazurile direcția de deplasare a peliculei este SSE și în niciuna dintre situații aceasta nu ajunge la țărm.

În cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi se acționează cu mijloacele proprii pentru oprirea extinderii zonei afectate de agentul poluant, folosindu-se atât materiale absorbante pentru produse petroliere cât și baraje absorbante recuperabile. Se vor lua măsuri imediate de curățare a zonei afectate și totodată se va proceda la anunțarea autorităților și organismelor competente, conform procedurilor de intervenție stabilite în „Planul de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare-ediția 2019“.

Conform planului, măsura imediată o reprezintă inițierea procedurii pentru situații de urgență care, în funcție de cauza incidentului, cuprinde o serie de acțiuni imediate.

De asemenea, platforma va avea suportul navelor de asistență care vor fi pregătite din punct de vedere al resurselor (echipament și personal) să intervină în cazul unui eveniment major.

Tabelul nr. 4.4

Efectul potențial al activității de foraj asupra apei

| Faze proiect | Activitate | Efecte | Impact pozitiv/ negativ | Natura impactului | Durata de manifestare | Forma de manifestare | Termen manifestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezenta unității de forare | Deversarea ape uzate tratate | Modificarea indicatorilor de calitate apa | negativ minor | direct | temporar | reversibil | termen scurt |
|  | Deversare accidentala ape uzate netratate | Modificarea indicatorilor de calitate apa | negativ mediu | direct | temporar | reversibil | termen scurt |
| Forajul sondei | Deversări accidentala hidrocarburi, fluid de foraj datorat unor avarii grave ale unității de foraj | Modificarea indicatorilor de calitate apă | negativ major | direct | temporar | reversibil | termen scurt |

Efectul unei eventuale poluării accidentale va fi resimțit în principiu pe o arie restrânsă în largul mării (potrivit simulărilor chiar și în situația în care nu se intervine, pelicula nu va ajunge la țărm, combustibilul dispersându-se în apa mării în mod natural intre 18 ore și 10 zile, limitată de barajele antipetrol, resimțit la suprafața apei, durata alocată curățării zonei reducându-se de la imediat la câteva ore sau câteva zile, în cazul unui incident de proporții.

4.3. Impactul prognozat asupra subsolului/sedimentelor

Realizarea proiectului nu va produce un impact negativ semnificativ asupra structurii substratului marin din zona amplasamentul sondelor și nici nu va cauza un risc seismic. Motiv pentru care nu sunt necesare măsuri speciale de protecție a acestei componente.

Realizarea proiectului nu presupune săparea unor sonde noi, ci re-săparea unor sonde existente, respectiv sonda I9 sub numele de I9A și L01 sub numele de L01A, cu platforma de foraj marin Uranus, pe locația platformei  fixe suport sonde numărul 3 / PFSS 3  în perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria.

Forarea unor drene în locația sondelor existente I9 respectiv LO1 nu presupune o perturbare directă, a sedimentelor ca urmare a procesului de suspensie și resedimentare al acestora.

Tabelul 4.5.

Efectul potențial al activității de foraj asupra apei

| Faze proiect | Activitate | Efecte | Impact pozitiv/ negativ | Natura impactului | Durata de manifestare | Forma de manifestare | Termen manifestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezenta unității de forare | Fixarea / demontarea platforme pe substrat | Modificare locala a substratului marin | Negativ | Direct, minor | Temporar | Reversibil | Termen scurt |
| Forajul sondei | Săparea sondelor | - | - | - | Temporar | - | Termen scurt |

Modificările fizice ce decurg din planul de implementare a proiectului sunt numai la nivelul substratului marin din zona de amplasare a platformei marine Uranus și sunt considerate nesemnificative, având în vedere suprafața afectată.

Suprafața totală din sit ocupată de implementarea proiectului este de 461,5 mp ( amprenta celor trei picioare ale platformei Uranus).

Datorită capacității de diluție a mării, a influenței curenților de adâncime și a aportului aluvionar adus de aceștia, cât și localizării amplasamentului unității de forare pe o perioadă scurtă, apreciem că pe fondul acestei dinamici impactul potențial asupra sedimentelor va fi resimțit direct și localizat în zona locației forajului, magnitudinea acestuia determinată de scurtă durată și reversibilitate fiind minoră.

4.4. Impactul asociat cu schimbările climatice

Impactul asociat cu schimbările climatice va fi analizat din punct de vedere al:

- Efectului proiectului asupra climei: emisiile de gaze cu efect de seră;

- Efectului schimbărilor climatice asupra proiectului: efectele variabilelor climatice asupra desfășurării proiectului.

Emisiile de gaze cu efect de seră

Ultimele date științifice arata că globul pământesc se încălzește, clima se modifică, iar fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente: inundațiile, seceta, creșterea temperaturilor medii la nivel global, creșterea nivelului marii și micșorarea calotei glaciare -

toate sunt semne ale schimbărilor climatice.

Gazele cu efect de seră sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), dioxidul de azot (N2O), Gaze fluorurate: hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) și hexafluorura de sulf (SF6). Gazele florurate sunt asociate cu emisiile de la aparatele de aer condiționat și de răcire.

Există și gaze cu efect de seră „indirecte“, care nu contribuie în mod direct la efectul de seră, dar, odată ce sunt eliberate în atmosferă, ele formează substanțe (de exemplu ozon troposferic O3, aerosoli) care contribuie la efectul de seră.

Gazele cu efect de seră antropice indirecte sunt, printre altele, monoxidul de carbon (CO), compuși organici volatili nemecanici (NMVOC), oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) și dioxid de sulf (SO2). Aceste gaze sunt corelate cu arderea combustibilului pentru producerea energiei electrice.

Pentru calculul estimativ al emisiilor rezultate din acest tip de activități (Tabelul nr. 4.6.) s-a utilizat metodologia consumului de combustibil (Corinair, 2007) pentru activități navale (coduri SNAP 080402-080404) şi factorii de emisie prevăzuți pentru combustibil distilat (combustibil rezidual greu).

În absența unor date precise referitoare la concentrația sulfului în combustibilul utilizat, emisiile de SO2 au fost calculate pe baza concentrației maxime în sulf admisă de normele impuse de Comunitatea Europeană şi de Anexa VI MARPOL (Regulations for the prevention of air pollution from ships), în vigoare începând cu anul 2007, respectiv 1.5 %. Experiențele similare certifică faptul că se utilizează un combustibil cu conţinut de sulf < 1.5 % (S = 0.001 % sau chiar mai puțin), astfel încât cantitatea de SO2 produsă pe durata lucrărilor de foraj va fi de fapt substanțial mai mică decât estimarea realizată pe baza concentrației maxime admise de sulf.

Corespunzător lucrărilor propuse prin prezentul proiect, ca surse de emisii de au fost luate în considerare:

Unitatea de foraj

În ipoteza de calcul s-au considerat următoarele:

- consum mediu de motorină de cca. 20 - 22 tone/zi, rezultă că pentru perioada proiectului (90 zile) consumul este de aproximativ 1980 tone;

- program de lucru 24 h/zi.

Tabelul nr. 4.6.

Estimare emisii unitate de foraj

| Parametru | Factori de emisie (tone/tona de combustibil utilizat) | Emisii Tone/zi |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 3.2 | 64 |
| CH4 | 0.00018 | 0.0036 |
| SOx | 0.004 | 0.08 |
| CO | 0.0157 | 0.314 |
| NOx | 0.0594 | 1.188 |
| NMVOC | 0.002 | 0.04 |
| CO2 echivalent |  |  |

Nave suport

Estimarea prevăzută în Tabelul nr. 4.7 are în vedere un consum de 30 t combustibil/ zi (10 tone/zi/navă), rezultă că pentru 90 zile consumul de combustibil este de 900 tone/proiect/navă, pentru total proiect rezultând un consum de 2700 tone motorină;

  - program de lucru 24 h/zi;

  - număr de nave: 2.

Tabelul nr. 4.7

Estimare emisii nave suport

| Parametru | Factori de emisie (tone/tona de combustibil utilizat) | Emisii (tone) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zi | 90 zile | 2 nave |
| CO2 | 3.2 | 96 | 8640 | 17280 |
| CH4 | 0.00018 | 0.0054 | 0,486 | 0,972 |
| SOx | 0.004 | 0.012 | 1,08 | 2,16 |
| CO | 0.0157 | 0.471 | 42,39 | 84,78 |
| NOx | 0.0594 | 1.782 | 160,38 | 320,76 |
| NMVOC | 0.002 | 0.06 | 54 | 108 |
| CO2 echivalent |  | 94,33 | 8898,33 | 17699,47 |

De menționat este faptul că prezența navelor suport în zona amplasamentului proiectului este tranzitorie, nu se vor afla toate, în același timp, în locația sondei. Asistența unității de foraj este asigurată pe rând de fiecare navă, astfel, în locația sondei, volumul emisiilor va fi mult  mai mic decât estimarea prezentată, care a luat în considerare scenariul cel mai nefavorabil.

Emisiile de gaze cu efect de seră au un efect direct negativ asupra aerului și un efect indirect negativ asupra apei și a biodiversității marine. Având în vedere gradul de dispersie al poluanților în atmosferă, apreciem că impactul emisiilor atmosferice va fi unul minor, temporar și reversibil.

Tabelul nr. 4.8.

Efectul variabilelor climatice asupra proiectului

| Variabile climatice | Efect asupra proiectului |
| --- | --- |
| Creșterea temperaturii | Poate determina creșterea cantității de combustibil utilizat pentru producerea energiei electrice necesare pentru aparatele de aer condiționat, cat și o creștere a consumului de apa, ceea ce va conduce la creșterea cantității de ape uzate descărcate în mare |
| Furtuni, vânturi extreme și valuri mari | Furtunile, vanturile și valurile mari afectează deplasarea vaselor suport spre țărm sau invers precum și transportul personalului cu elicopterul, pot determina închiderea porturilor și pe cale de consecința o prelungire a programului operațional al proiectului |
| Precipitații extreme | O cantitate mare de precipitații intr-un interval scurt de timp (zile consecutive) poate conduce la depășirea capacității de preluare a apelor pluviale colectate prin sistemul de drenaj, de stocare a apei pluviale colectate de pe punte și a capacitații de tratare a apei potențial contaminate cu hidrocarburi |
| Frigul și înghețul | Temperaturile scăzute pot conduce la creșterea cantității de combustibil utilizat pentru producerea energiei electrice necesare pentru încălzire. Acumularea de gheata pe puntea unității de foraj și a vaselor suport, conducând la riscuri de accidentare Apariția ceții înghețate, care împiedică vizibilitatea în deplasarea navelor suport spre unitatea de foraj. |
| Creșterea nivelului mării | Fluctuațiile în creșterile nivelului mării nu înregistrează valori care să conducă la efecte asupra proiectului |

Variabilele climatice care pot avea efect asupra proiectului sunt următoarele: creșterea temperaturii, furtuni și vânturi extreme, creșterea nivelului mării, precipitații extreme, frigul și înghețul.

4.5. Impactul prognozat asupra biodiversității

Luând în considerare specificul general al proiectului, apreciem că evaluarea impactului proiectului propus asupra biodiversității este necesar să se concentreze asupra acelor activități și implicit asupra efectelor activităților proiectului care au potențialul să fie percepute ca impact asupra acestei componente de mediu.

Drept urmare, ținând cont de Îndrumarul emis de către APM Constanta, cuprinzând problemele specifice solicitate a fi aprofundate în prezentul studiu și având în vedere Matricea

privind potențialele interacțiuni dintre activitățile din proiect și componentele de mediu exprimată prin Tabelul nr. 4.1, acțiunile rezultate din proiect, care pot avea un potențial efect asupra biodiversității, sunt reprezentate de:4 5

- Prezența unității de foraj;

- Zgomotul generat din activitatea de foraj propriu-zisă.

Impactul prognozat al prezentei unității de foraj

Activitățile curente ale platformei de foraj, în principiu, sunt activități de rutină, ca în majoritatea tipurilor de proiecte de explorare marină de hidrocarburi, care presupun operațiuni

de forare de la bordul unei platforme de foraj marin.

Astfel, evaluarea efectelor produse de prezența unității de foraj în apele marine se va

concentra asupra următoarelor aspecte:

A. Impactul efluenților proveniți de la unitatea de foraj asupra biodiversității marine;

B. Impactul restrângerii zonei de pescuit;

C. Efectele iluminatului platformei pe timpul nopții asupra pasărilor acvatice.

A. Efectele efluenților proveniți de la platforma de foraj asupra biodiversității marine

Impactul descărcărilor planificate de efluenți la bordul unității de foraj

Prezența într-o cantitate mai mare a materiei organice particulare în apele pelagiale adiacente zonei de lucru al platformei de foraj nu este de natură să influențeze într-o mare măsura variațiile indicelui de diversitate a comunităților planctonice și, de aici, implicit asupra verigilor lanțului trofic, întrucât aceste modificări sunt dependente în principal de variația temperaturii apei, care poate fi influențata într-o mică măsură de activitățile antropice.

Totodată, datorită diluției mari a unui volum de apă evacuat de la unitatea de foraj în volumul de apa marină-receptor, cât și datorită curenților și dinamicii maselor de apă marină, apreciem un impact minor, temporar și reversibil asupra biodiversității marine în ceea ce

Privește efluenții deversați planificat de la bordul unității de foraj.

Influența pierderilor accidentale de combustibili asupra speciilor fitoplanctonice, zooplanctonice și bentice, asupra speciilor de pești și mamifere marine din zona de amplasament a proiectului

Poluarea accidentală cu combustibili ca urmare a manevrării greșite în timpul navigării, staționării sau alimentării unității de foraj sau deversarea accidentală de ape uzate netratate poate conduce, de asemenea, la un dezechilibru mai mare sau mai mic, în funcție de cantitatea

deversată, în cadrul comunităților ecologice.

Acest risc însă nu poate fi cuantificat din lipsa certitudinii producerii lui, putem doar să prezumăm impactul potențial pe care un asemenea eveniment l-ar putea produce.

Pierderile accidentale de hidrocarburi sau poluarea operațională pot proveni din activitățile operaționale, prin scăpări relativ mici de hidrocarburi în situații precum: transferul de carburant, scurgeri accidentale din rezervoare, racorduri imperfecte sau avariate etc.

În cazul unei poluări operaționale în zona de amplasare a proiectului, impactul imediat     s-ar resimți asupra organismelor acvatice ce populează zona perimetrului și zonele din vecinătatea perimetrului.

S-a demonstrat că doze moderate de petrol diminuează activitatea de fotosinteză a algelor și fitoplanctonului. Studiile de laborator atestă faptul că un procent al mortalității de 100% poate apare la o concentrație de 0,0001-1 ml/l, gradul de rezistență fiind diferit de la o specie la alta, condiționat fiind de timpul de expunere și de tipul produsului petrolier.

Unele specii din rândul zooplanctonului, diverse microorganisme, bacterii etc. pot consuma sau absorbi anumite cantități de hidrocarburi din zonele poluate. Studiile de laborator

atestă faptul că, în concentrații de 0,001 ml/l, petrolul și produșii petrolieri pot accelera moartea

organismelor zooplanctonice sau pot conduce la reducerea capacitații lor de supraviețuire în proporție de 20% din eșalonul testat.

Astfel, influența unei poluări operaționale ar putea să fie resimțită la nivelul modificării componenței pe specii a populațiilor planctonice și la reducerea cantității biomasei acestora, însă modificarea are caracter temporar, ținând cont de capacitatea comunităților planctonice de reproducere și de repopulare a zonelor afectate cu specii din zonele învecinate, neafectate.

Totodată peștii care trăiesc în zone contaminate acumulează hidrocarburi în țesuturile musculare, ceea ce-i face neconsumabili (Ramade și alții, 1999). Unele specii din rândul peștilor pot consuma sau absorbi anumite cantități de hidrocarburi din zonele poluate.

S-a dovedit că țesuturile multor organisme marine pot reține o perioada îndelungată unele fracțiuni din hidrocarburile deversate. În corpul peștilor și al altor organisme marine, aceste fracțiuni sunt transformate în diferite substanțe prin procese metabolice (Schneider 1976; Neff și Anderson, 1981). Concentrația de hidrocarburi din corpul lor crește mai mult atunci când aceste viețuitoare se hrănesc cu microorganisme contaminate cu hidrocarburi, în asemenea cazuri înregistrându-se o rată a mortalității mai ridicată (Milian, MT Gomoiu).

Urmând lanțul trofic se pot simți influențe și asupra mamiferelor marine, dar studiile de specialitate nu au indicat un efect demonstrat (Geraci, 1990), însă, fiind specii răpitoare, delfinii

sunt în permanentă mișcare, urmărind bancurile de pești. Ca atare, datorită faptului că în zona

analizată nu se formează aglomerări de pește, prezența delfinilor va fi una pasageră.

Trebuie reținut, pe de o parte, că într-o situație reală de producere accidentală a unei poluări cu hidrocarburi, nivelul acestora nu va persista în apa mării la concentrațiile critice experimentale, intervenindu-se cu acțiuni imediate de curățare a zonei afectate.

În cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi, se va interveni prin acțiuni imediate de curățare a zonei afectate și totodată se va proceda la anunțarea autorităților și organelor competente, conform procedurilor de intervenție stabilite în „Planul de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe“.

Metoda de curățare folosita uzual în caz de poluare accidentală este aceea de  „recuperare  mecanică” și folosirea de substanțe absorbante.

Astfel, efectul unei eventuale poluări accidentale va fi resimțit în principiu pe o arie restrânsă în jurul unității de foraj, limitată de barajele antipetrol, resimțită la suprafața apei, durata alocată curățării zonei reducându-se de la imediat la câteva ore, sau câteva zile, în cazul unui incident de proporții.

B. Impactul restrângerii zonei de pescuit

Deplasarea și staționarea platformei de foraj marin Uranus în zona de lucru se va realiza numai cu avizele de navigație necesare, emise de către autoritățile în domeniu / ANR, acest lucru face ca prezența acesteia în apele de larg să fie notificată către navigatori, implicit și navelor de pescuit, care vor avea astfel cunoștința cu privire la perimetrul alocat platformei și zonei de siguranță din jurul acesteia, cât și durata de desfășurare a lucrărilor de forare.

Zona de pescuit în Marea Neagra este cuprinsă între brațul Musura al Dunării și Vama

Veche, linia de coastă cu o lungime de 243 km este împărțită în douăsectoare:

-  sectorul nordic - cu o lungime de 158 km, care se întinde între delta secundară a

brațului Musura și Cap Midia

- sectorul sudic - cu o lungime de 85 km cuprins Cap Midia și Vama Veche.

Pescuitul marin se desfășoară de-a lungul liniei de coasta românească și este limitat la zona marină continentală până la izobata de 60 -70 m.

În zona costieră, până la izobata de 10 m, activitatea de pescuit este limitată la utilizarea talienelor de mare și setcilor, fiind în afara limitelor de acțiune a navelor sau ambarcațiunilor de pescuit care utilizează unelte tractate.

Navele de pescuit costier românești care utilizează traule desfășoară activități de pescuit la distanțe de 20 - 30 mile marine în larg (37 -55 km), sezonier, în funcție de prezența peștelui în zonă.

Având în vedere datele cu privire la speciile de pești de interes economic care pot fi semnalate în zona de interes a proiectului, se observă că, în ceea ce privește zonele de hrănire, de reproducere și de iernare, acestea se află în afara ariei propusă pentru desfășurarea proiectului pentru majoritatea speciilor, motiv pentru care apreciem că zona nu prezintă un interes economic din punct de vedere al pescuitului industrial.

Pe lângă faptul că proiectul se va desfășura în afara sezonului de pescuit în larg, activitatea de navigație este strict reglementată în apele teritoriale, astfel încât tranzitul platformei spre locația sondelor și a navelor suport se va efectua în afara zonelor de pescuit, pe rute prestabilite și aprobate de către ANR.

Activitatea de forare a sondelor I9A și LO1A Lebăda Est, în cadrul Perimetrului de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA, va fi de scurtă durată și, ca atare, apreciem că nu vor exista prejudicii asupra resurselor pescărești.

C. Impactul iluminatului platformei pe timpul nopții asupra  păsărilor acvatice

Lumina provenită de la nave sau platforme petroliere poate afecta distribuția locală a pasărilor marine, devenind în acest fel o atracție, unele specii de păsări putând fi dezorientate de aceste emisii de lumină, lovindu-se de nave sau platforme și astfel eșuând pe acestea.

Studii și observații privind efectelor luminii artificiale asupra pasărilor au demonstrat că lumina provenită de la nave sau structuri marine petroliere, atrag de regulă păsări nocturne atât în activitățile de hrănire/odihnă, cât și ca perioadă de migrare (Telfer T. C., J. L. Sincock, G. V. Byrd, & J. R. Reed, 1987).

Aceste efecte ale luminii artificile pot conduce la mortalitatea ocazională a pasărilor din cauza coliziunii cu structurile neiluminate din apropierea sursei de lumina pe care pasările nu le pot observa și mai rar de structurile luminate.

Multe din cazurile de mortalitate au fost semnalate în situația acelor păsări care, zburând

razant pe lângă lumini, au aterizat pe punte după care nu au mai fost capabile să-și reia  zborul, fapt ce a condus ulterior la moarte lor datorită deshidratării, inaniției, epuizării, hipotermie sau înec în cavitățile cu apă de pe punte.

Păsările pot fi atrase de lumina artificială de la o distanță de până la 5 km în cazul instalațiilor offshore cu o luminozitate de 30 kW. Atracția pasărilor migratoare față de lumina artificială din larg este prezentă într-o diversitate mare de ordine și familii, deși majoritatea speciilor care aterizează pe punte sunt capabile să decoleze din nou, dacă nu sunt rănite.

În studiile în care vârsta păsărilor a putut fi determinată, majoritatea indivizilor au fost juvenili cu penaj complet, în principal din coloniile de păsări cuibăritoare din apropiere.

Un număr mai mare de indivizi sunt atrași de lumina artificială când există o acoperire slabă a norilor și în mod particular când acest lucru este însoțit de ceață sau ploaie.

Unii specialiști au concluzionat că motivul creșterii activității avifaunei în jurul structurilor antropice marine când este vreme noroasă sau lună nouă, poate fi lipsa luminii ambientale pentru navigare sau un mecanism de evitare a prădătorilor.

Cu toate acestea, motivul pentru care pasările sunt atrase de lumina artificială este în continuare neclar. O ipoteză este aceea că, din cauza nivelului scăzut de lumină ambientală, iluminarea artificială devine un indiciu important de orientare vizuală.

Odată atrase de lumina artificială, pasările pot fi ezitante la plecare deoarece ele au pierdut orientarea vizuală la orizont. Alternativ, pasările nocturne pot fi dezorientate de efectele luminii artificiale în abilitatea lor de a naviga după indiciile câmpului magnetic al Pământului.

În laborator, lumina vizibilă cu lungime de undă largă (lumina roșie sau componenta roșie a luminii), întrerupe orientarea magnetica la păsări. Pasările pot fi în schimb atrase de lumina artificială datorită preferințelor pentru o pradă ce posedă bioluminiscenta.

Zona studiată / PFSS 3 este situată la mare distanță față de țărm și, în aceste condiții, extrem de puține specii de păsări ajung în aceast areal. Este vorba în special de păsări marine de tipul pescărușilor, care pot folosi suprastructura navei ca loc de odihnă și care se pot hrăni cu peștii aflați în zona.

Pasările migratoare ajung accidental în zonă, rutele de migrare urmând linia țărmului chiar și pentru speciile marine. Accidental, diferite specii pot ajunge în zona analizata deviate de curenți de aer sau de furtuni, însă o avifaună propriu-zisă lipsești.

Ca urmare, apreciem că impactul activităților desfășurate de platforma de foraj în zona analizată va fi cu totul neglijabil pentru speciile de păsări marine sau migratoare.

Impactul prognozat al zgomotului generat din activitatea de foraj asupra biodiversității marine

Statistic, nivelul zgomotului subacvatic produs de o platformă de foraj se situează pe frecvențe joase,  între 110 -145 db re 1 μPa la 1 m de sursă, însă în zona de desfășurarea a proiectului nu există un cadru legal de limitare a nivelului zgomotului în mediul subacvatic (Cap.1.).

Sursele producătoare de zgomot de la bord (zgomote hidrodinamice, zgomotele provocate de vibrațiile navei etc.) formează în jurul corpului unei nave un câmp acustic subacvatic, ce poate fi asimilat cu un zgomot alb, care se compune dintr-o multitudine de oscilații armonice, cu amplitudini și faze diferite, independente unele de altele.

Din analiza rezultatelor obținute în urma cercetărilor efectuate în decursul timpului asupra câmpului acustic subacvatic al navelor s-a constatat că atât în staționare, cât și în marș, zgomotul provocat de acestea este de bandă largă cu spectru neîntrerupt, cu o serie de componente discrete, a căror apariție este determinată de funcționarea mecanismelor de la bord, de rotirea axelor, elicelor și de forma corpului navei (Ichimoaie, Gh.).

Apa este un mediu excelent pentru transmiterea sunetului datorită densității sale moleculare ridicate. Sunetul se propagă aproape de cinci ori mai repede prin apa de mare, decât prin aer (aproximativ 1500 vs 300 m/s), iar frecvențele joase pot calatori sute de kilometri, cu o mică pierdere de energie, permițând astfel comunicarea pe distanțe lungi.

Propagarea sunetului în apa de mare este afectată de patru factori principali: frecvența sunetului, adâncimea apei, precum și diferențele de densitate în interiorul coloanei de apă, care variază în funcție de temperatura și presiune. Prin urmare, sunetul care ajunge la un animal acvatic este supus unor condiții de propagare, care pot fi destul de complexe și care, pot afecta în mod semnificativ caracteristicile energiei sunetului perceput.

Nivelele de sunet sau niveluri de presiune acustica sunt menționate în decibeli (dB). Cu toate acestea, dB nu este o unitate absolută cu o dimensiune fizică, dar este în schimb o măsura relativă a presiunii sunetului cu limita inferioară a auzului uman, care corespunde cu 0 dB în aer. Subacvatic, nivelul de dB este diferit față de nivelul perceput în aer. Nivelul de presiune acustică deasupra apei se face cu referire la 20 μPa, în timp ce în apă se face referire la 1 μPa.

Activitatea umană în mediul marin este o componentă importantă a zgomotului de fond subacvatic și poate domina proprietățile acustice ale apelor de coastă în principal, unde apa are o adâncime mai mică. Zgomotul antropic introdus în mediul marin poate fi intenționat, determinat de un anumit scop (de exemplu: prospecțiunile seismice cu tunuri de aer pentru o imagistică a structurilor geologice) sau neintenționat, ca un produs secundar al activităților lor (de exemplu: activități de transport, construcții etc.)

Principalele surse de sunet antropice în mediul marin și proprietățile lor acustice sunt exemplificate în Tabelul nr. 4.9.

.

Tabelul nr. 4.9.

Principalele surse de sunet antropic în mediul marin

(adaptat Hildebrand 2009 și OSPAR, 2009)

| Sursa zgomotului | Nivelul de zgomot (dB re1μPa la 1m) | Pragul de reacție la expunerea la sunet (dBre 1μPa rms) | Pragul de distanță până la sursa (m) | Pragul calculat pe zone de protecție/restricție aferente obiectivului, conform legislației in vigoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frecventa (45 – 7,070 Hz) |  |  |  |
| Surse de zgomot continuu |  |  |  |  |
| Activitatea de foraj |  |  |  |  |
| Unitate de foraj (activități specifice operațiunilor de forare) | 135-145 | 120 | 50,1 | Nu există cadru legislativ pentru limitarea poluării fonice în mediul acvatic |
| Surse de zgomot tranzitorii ( nave în desfășurarea activității) |  |  |  |  |
| Nave suport | 128-158 | 120 | 2,5-74,9 | Nu există cadru legislativ pentru limitarea poluării fonice în mediul acvatic |
| Zgomot generat de echipajul navelor | 156 | 120 | 63,1 | Nu există cadru legislativ pentru limitarea poluării fonice în mediul acvatic |
| Surse de zgomot aerian |  |  |  |  |
| Elicoptere | 140 - 162 | 120 | 125,9 | Nu există cadru legislativ pentru limitarea poluării fonice în mediul acvatic |

Nivelul zgomotului în activitatea de foraj offshore provine de la diferite surse, principalele caracteristici ale acestor surse reprezentative de zgomot, aplicabile proiectului fiind următoarele:

- Cele mai multe zgomote provocate de activitatea umană în operațiunile petroliere offshore sau a activităților suport sunt înregistrate pe o bandă de frecvență joasă;

- Cavitația elicei, sunetul rotației elicei, cât și motoarele de propulsie sunt sursele de zgomot principale în cazul navelor suport (indiferent de mărimea acestora);

- Platforma de foraj marin Uranus produce un nivel al zgomotului cu mult mai mic decât în cazul altor tipuri de platforme de foraj, întrucât mașinile unității de foraj sunt montate pe punte la o înălțime apreciabila de nivelul apei, motiv pentru care spectrul sonor este reflectat la suprafața apei;

- Nivelul surselor de zgomot specifice are o limită de 145 dB re 1μ Pa la 1 m.

- Zgomotul produs de navele de aprovizionare și echipajul acestora atinge un nivel cuprins între 128 - 158 dBre 1μ Pa la 1 m, aceste surse fiind considerate tranzitorii, întrucât se mișcă în perioade de timp determinate între baza de la țărm și unitate de foraj din largul marii. Zgomotul generat de navele aflate în standby va avea un nivel scăzut în timpul  staționării.

- Zgomotul produs de elicoptere, ca și în cazul tuturor tipurilor de avioane, se resimte în mediul acvatic în imediata apropiere de suprafața apei și doar sub elicopter/avion. Sub aeronava, nivelul zgomotului descrește pe măsura ce atât altitudinea acesteia crește, cât și nivelul de adâncime al apei receptor crește. Transmiterea nivelului sunetului din aer în apă are loc în funcție de altitudinea sursei de zgomot, orientarea acesteia, adâncimea apei receptor cât și condițiile de la suprafața mării (înălțimea valurilor).

- Zgomotul produs în timpul operațiunile de forare  între adâncimile de 1620 -  4630 m în propagarea spre suprafața substratului fundului mări, va fi puternic atenuat de morfologia stratelor scoarței terestre.

Efectele impactul zgomotului antropic asupra biotei marine au fost prezentate în câteva studii  de-a lungul timpului, dar rezultatele sunt speculative, lipsind totuși informații cu privire la efectele pe termen lung.

La nivel internațional există o serie de organizații care conlucrează în stabilirea unor proceduri și îndrumări cu privire la reducerea nivelului de zgomot în mediul marin, însă există încă o lipsă majoră de cunoaștere pe termen scurt și termen lung a consecințelor asupra biotei mediului marin.

Impactul zgomotului asupra populațiilor planctonice

Nu există în prezent date disponibile privind deteriorarea auzului la nevertebrate ca urmare a expunerii la surse de zgomot antropice, astfel, în lipsa unor dovezi științifice solide pentru efectele zgomotului antropogen asupra nevertebratelor marine, pot fi luate în considerare doar cele câteva studii și experimente de laborator care s-au concentrat asupra impactului produs de prospecțiunile seismice, în principal asupra unor specii de crustacee și cefalopode (Moriyasu et al., 2004) .

Cele mai multe nevertebrate marine, care sunt sensibile la sunet, sunt receptive la frecvente joase, prin detectarea componentei de mișcare a particulelor câmpului de sunet.

Crustaceele par a fi cele mai sensibile la sunete mai mici de 1 kHz, unele specii fiind chiar capabile de a detecta sunete cu frecvențe de până la 3 kHz, pe când cefalopodele sunt sensibile la stimuli de circulație a apei într- un interval cuprins intre <20 și 1500 Hz ( Lovell, J. M., M. M. Findlay, R. M. Moate, and H. Y. Yan. 2005).

Fiind receptive la sunet, multe nevertebrate sunt capabile să producă sunete, inclusiv specii de lipitori, amfipode, creveți, crabi, arici de mare. Pentru unele specii de nevertebrate sunetele emise sunt considerate a fi importante din punct de vedere ecologic în ceea ce privește comunicarea acustica intre congeneri (Staaterman, E.R., Clark, C.W., Gallagher, A.J., deVries, M.S., Claverie, T. and Patek, S.N. 2011. Rumbling).

Prezența unității de foraj și a navelor suport în zona de lucru propusă în cadrul Perimetrului de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA  și manevrele efectuate de acestea în timpul operațiunilor se situează cu mult sub nivelul de zgomot generat de sursele sonore seismice (260-262(dB re 1μ Pa), astfel că și impactul este cu mult mai redus.

Ținând cont de durata scurtă a lucrărilor, putem aprecia o modificare nesemnificativa și temporară în dinamica și distribuția nevertebratelor,  înregistrându-se cel mai probabil posibile modificări comportamentale, precum modificări în modelele de deplasare (viteză, orientare).

Impactul zgomotului asupra ihtiofaunei

Literatura de specialitate și studiile experimentale privind efectele potențiale ale zgomotelor subacvatice asupra speciilor de pești au demonstrat ca peștii sunt capabili să audă zgomotele navelor și să răspundă la acestea, fără să fie în mod particular sensibili la sunetele generate.

O bază de date întocmită de către ICIES (International Council or the Exploration of the Sea), cuprinzând rapoarte ale nivelului de zgomot generat de mai multe nave, a fost documentată in ultimii 20 de ani, făcând posibilă comparația între nave și de asemenea, determinând care interval probabil și care nivel de zgomot ar putea avea efect asupra peștilor (Mitson, R.B).

Răspunsul peștilor la sunete poate varia de la nicio schimbare de comportament, la moderat de „conștientizare“ a sunetului sau a unui răspuns de tresărire (fără nicio schimbare de comportament), până la mici mișcări temporare pe durata sunetului, ori la mișcări mai mari care ar putea deplasa peștii din locațiile lor normale, pentru perioade scurte sau lungi de timp (Popper, A.N. and Hastings, M.C. 2009)..

Astfel, în funcție de nivelul de schimbare al comportamentului manifestat în apropierea unei surse de zgomot, dar și nivelul de zgomot la care pot fi expuși, este posibil să nu existe niciun impact real asupra indivizilor sau populațiilor ori să se producă modificări substanțiale, cum ar fi deplasarea dintr-un loc de hrănire sau de reproducere, ori perturbarea funcțiilor critice, care afectează supraviețuirea indivizilor sau populațiilor de pești.

Speciile pelagice observate au reacționat prin schimbarea adâncimii de înot, dar și     printr-o abundență mai mare la 30-50 km distanță de zona afectată, sugerându-se că peștii care migrează nu ar intra în zone de activitate generatoare de zgomot puternic (Slotte, A., Kansen, K., Dalen, J. & Ona, E., 2004).

În cazul navelor și ambarcațiunilor, a fost semnalată o reacție de evitare atât pe orizontală, cât și pe verticală în coloana de apă, reacția fiind atribuită zgomotului generat de sistemele de propulsie ale navelor (Vabø, R., Olsen, K., Huse, I., 2002).

Datorită distanței mari față de coastă, cca. 82 km, cât și adâncimii apei, situată între 50-60 m, în zona amplasamentului proiectului sunt întâlnite doar câteva specii pelagice de pești (preponderent specii de talie mică: hamsie, șprot, izolat stavrid), a căror reacție tipică este de menținere la distanță față de orice obiect în mișcare, aflat în zona lor de vizibilitate, sau care generează câmpuri hidrodinamice.

Apreciem că prezența unității de foraj și a navelor suport în perimetrul de lucru nu este de natură să producă modificări substanțiale în comportamentul ihtiofaunei din zonă ori să conducă la perturbări critice care sa afecteze supraviețuirea indivizilor sau a populațiilor de pești, cel mult, datorită caracterului gregar al acestor specii pelagice, efectul zgomotului generat de operațiunile curente ale unității de foraj va fi minor și se va resimți doar la nivel de schimbare a formei și a mărimii cârdului ori modificarea adâncimii de înot.

Impactul resimțit va fi, în orice caz, temporar, pe durata scurtă a programului de forare, și reversibil, odată cu încheierea operațiunilor la sondă, motiv pentru care nu vor exista prejudicii asupra resurselor pescărești.

Impactul zgomotului asupra mamiferelor marine

Este cunoscut faptul că structurile offshore sunt o atracție pentru speciile de pești mici, funcționând ca o sursă de hrană pentru delfinii din Marea Neagrăa.

În acest context, prezența fizică a platformei nu reprezintă atracția primordială a mamiferelor marine, însă în subsidiar funcționează ca un recif artificial ce atrage speciile prădătoare.  Astfel, pe timpul desfășurării proiectului de forare, prezența structurii offshore este

considerată ca fiind neglijabilă, considerând din acest punct de vedere natura impactului ca fiind nesemnificativă.

Cele trei specii rezidente în Marea Neagra dovedesc o toleranță și adaptabilitate considerabilă la traficul maritim, comportamentul acestora în apropierea navelor fiind diferit funcție de activitatea lor fiziologică, fie evitând apropierea de acestea, fie ignorând prezența lor ori chiar apropiindu-se și înotând alături de acestea.

Datorită activității intense de navigație și operațiuni petroliere în ultima vreme în regiunea Mării Negre, mamiferele marine par a fi acomodate cu operațiunile petroliere, tranzitarea navelor și a zgomotelor asociate cu aceste activități.

Studiile efectuate asupra modului comportamental al delfinilor arată că, în general speciile de delfini din Marea Neagră sunt capabile să evite pericolele (nave pescărești, plase pescărești, eventuale alte obstacole) întâlnite în calea lor, deși sunt dese cazurile când cârduri de delfini pot fi văzuți însoțind nave maritime, în căutare de hrana.

Zonele teoretice de influență a zgomotului subacvatic asupra mamiferelor marine au fost definite și se bazează în principal pe distanța dintre sursă și receptor (Figura nr. 4.1)

Figura nr. 4.1. Zone teoretice de influență a zgomotului asupra mamiferelor marine (adaptare după Richardson et al.,1995)

Acest model a fost utilizat pe scară largă pentru evaluările de impact în cazul în care sunt determinate zonele de influență ale zgomotului, bazate pe o combinație de modelare a sunetului de propagare sau măsurări ale nivelului de presiune și informații cu privire la capacitățile auditive ale speciilor marine.

Cu toate acestea, modelul oferă doar o estimare foarte aproximativă a zonelor de influență, întrucât sunetul în mediul marin este întotdeauna tridimensional. Interferența, reflexia și refracția modelelor din cadrul de propagare a sunetului va conduce, de asemenea, la câmpuri de sunet considerabil mai complexe decât cele bazate pe modelul de mai sus.

Această complexitate poate avea ca rezultat efecte speciale, cum ar fi o creștere a energiei sunetului primit cu distanța, mai ales atunci când mai multe surse de sunet sunt folosite simultan, de exemplu, în timpul studiilor seismice.

O gamă largă de surse antropice de zgomot sunt cunoscute ca fiind surse ce provoacă schimbări de comportament la mamiferele marine, răspunsurile declanșate putând fi complexe, variind de la modificări ale numărului de sărituri la suprafață, până la modele de evitare sau îndepărtare din zona afectata de un nivel ridicat de zgomot.

Răspunsul poate fi de asemenea condiționat de anumiți factori cum ar fi: sensibilitatea, starea din acel moment (de exemplu: odihnă, hrănire, migrare), vârsta, sexul exemplarelor care formează grupul, prezența exemplarelor juvenile, apropierea fata de sursa și expunerea la nivelul de zgomot și distanta fata de coasta.

Reacțiile pe termen scurt la zgomotele subacvatice produse de activitățile umane asupra cetaceelor includ scufundări bruște, îndepărtarea de surse de zgomot, schimbări de comportament vocal în intervale de timp mai scurte, încercările de a proteja exemplarele juvenile, creșterea vitezei de înot și abandonarea zonei poluate fonic.

În zona proiectului prezența mamiferelor marine a fost sporadică în perioada de observație, datorită faptului că speciile de delfini rezidenți în Marea Neagră prezintă o mobilitate crescută, iar prezența acestora este strâns legată de existența elementelor nutritive preferate, reprezentate cu precădere de specii de pești și nevertebrate care populează preponderent apele din zona costieră.

Zona de amplasament a proiectului este săracă în ofertă de hrană pentru mamiferele marine, cu toate acestea, apreciem că exemplarele de delfini care vor apărea în zonă nu vor fi afectate de zgomotul și vibrațiile produse de manevrele la unitatea de foraj și navele suport,  mamiferele marine vor auzi sursa de zgomot înaintea oricărei expuneri, putând reacționa prin schimbarea direcției, evitarea ori minimizarea oricărei expuneri.

Astfel, impactul prognozat este minor, temporar - doar pe parcursul duratei operațiunilor de achiziție a datelor în zona de lucru propusă, odată cu finalizarea lucrărilor acest factor de stres va dispărea, iar mamiferele marine vor putea dispune din nou de zona de interes, fapt ce caracterizează natura reversibilă a impactului.

4.6. Impactul prognozat după perioada de operare

La finalizarea lucrărilor, toate echipamentele, dotările vor fi ridicate de pe amplasamentul proiectului, astfel în ecosistemul marin se va restabili situația inițială.

4.7.  Impactul  potențial asupra peisajului

Impactul prognozat: prezența unității de foraj și a navelor suport este asociată cu activitatea de transport naval, care în mod obișnuit se desfășoară în marea liberă, astfel încât se apreciază ca proiectul nu are un impact semnificativ asupra peisajului.

4.8 Impactul potențial al activității propuse asupra caracteristicilor

demografice/populației locale

Activitățile economice onshore și calitatea vieții nu sunt influențate de activitățile din cadrul proiectului, dată fiind distanța apreciabilă a locației sondelor I9A  -  LO1A Lebădă Est față de zona de țărm.

Un potențial impact se manifestă asupra forței de muncă datorită taxelor și impozitelor rezultate din angajările de personal pentru desfășurarea activităților preconizate.

Aprovizionarea platformelor sau a navelor de foraj, precum și serviciile de transport pot fi realizate prin contractarea agenților economici locali, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra economiei locale. De asemenea, cazarea personalului în unități de cazare/structuri de primire turistică din Constanța va aduce un aport suplimentar de venituri agenților economici locali care vor genera la rândul lor impozite colectate către bugetul de stat.

Impactul este evaluat ca fiind de intensitate mică, la nivel local, regional și național, pe termen scurt. Impactul global asupra ocupării forței de munca din activitățile proiectelor analizate este evaluat ca fiind unul pozitiv.

Tabelul nr. 4.10.

Impactul potențial asupra ocupării forței de muncă din activitățile specifice realizării proiectului

| Impact potențial | Intensitatea impactului | Scara spațială/ Aria geografica | Durata impactului | Semnificația impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocuparea forței de muncă | Mică | Local/Regional | Termen scurt | Pozitiv |
| Servicii contractate | Mică | Local/Național | Termen scurt | Pozitiv |

4.9. Impactul potențial asupra activităților economice (pescuit, turism și transport naval)

Impactul potențial asupra pescuitului este legat de ocuparea unei zone și de restricțiile legate de utilizarea zonei pentru pescuit. În același timp, poate să apară un impact indirect în cazul în care speciile de pești sunt afectate de activitățile de forare.

Zone de siguranță

Zonele de siguranță sunt impuse în timpul activităților incluse în programul național de prospectare, explorare şi exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi de pe platoul continental românesc al Mării Negre. Înființarea acestor zone de siguranță determină o restricție temporară la pescuit pentru o perioada cât au loc activitățile specifice proiectelor de forare - exploatare.

Notificarea amplasării instalațiilor offshore (inclusiv pericolele submarine) și calendarul activităților offshore sunt furnizate autorităților locale, inclusiv pescarilor și asociațiilor acestora.

Impactul este evaluat ca fiind de intensitate mică, cu amploare locală și pe termen scurt.

Impactul global asupra pescuitului din zonele cu acces reglementat este considerat a fi unul negativ nesemnificativ.

Modificări asupra populațiilor de pești pelagici

Impactul potențial asupra populațiilor de pești poate fi considerat ca fiind nesemnificativ, deoarece mărimea și structura populațiilor speciilor pelagice prezente în zona platformei de foraj nu vor fi afectate în vreun fel de activitățile prevăzute prin proiect.

Impactul asupra pescuitului din cauza posibilelor modificări aduse populațiilor speciilor de pești este considerat a fi negativ nesemnificativ.

Tabelul nr. 4.11.

Impactul  realizării proiectului asupra pescuitului

| Faze proiect | Activitate | Efecte | Impact pozitiv/ negativ | Natura impactului | Durata de manifestare | Forma de manifestare | Termen manifestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezența unității de foraj | Ocupare temporară a zonei | Zone de restricție | negativ minor | Direct | temporar | reversibil | termen scurt |
|  |  | Modificări asupra populațiilor de pești pelagici | negativ nesemnificativ | Direct | temporar | reversibil | termen scurt |

Turism

Impactul potențial asupra turismului se referă la zonele de siguranță din jurul unității de foraj. Toate activitățile planificate în cadrul  proiectului se vor desfășura offshore, la distanțe mari de aproximativ 82  km de țărm.

Dată fiind distanța foarte mare față de linia țărmului unde se desfășoară majoritatea activităților de turism și recreere, platforma de foraj sau navele auxiliare va fi în afara razei vizuale a turiștilor și a localnicilor din Constanța și Năvodari atât pe timpul zilei, cat și pe timpul nopții.

Astfel, activitățile prevăzute în Perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA nu vor avea un impact vizual sau un impact asupra peisajului care indirect ar putea afecta turismul desfășurat în zona costieră.

Transportul naval și aerian al personalului, echipamentelor și a deșeurilor se va desfășura pe rute marine bine stabilite, în apropierea portului Constanța. Astfel, activitățile de transport aferente lucrărilor de forare din perimetrul analizat nu vor fi în măsură să aducă modificări în intensitatea traficului existent și nu vor fi percepute de majoritatea localnicilor și turiștilor obișnuiți cu prezenta navelor maritime și a survolării spațiului aerian de către elicoptere în zonele portuare și în general în zona costiera

Activitatea turistică este legată de zonele costiere (acvatice și terestre) și, ca urmare, nu este preconizat niciun impact cauzat de instituirea zonelor de siguranță.

Activități portuare și trafic naval.

Zonele de siguranță (aproximativ 500 m) instituite în jurul unității de foraj pot să interacționeze cu rutele de transport maritim existente în regiune.

Poziția instalaților fixe a conductelor  și a zonelor de siguranță trebuie să fie marcate pe hărți nautice.

Instrucțiuni clare privind limitările de acces la zonele de siguranță trebuie să fie comunicate altor operatori economici din zona marină.

Tabelul nr. 4.12.

Impactul  realizării proiectului asupra activităților portuare și traficului naval

| Faze proiect | Activitate | Efecte | Impact pozitiv/ negativ | Natura impactului | Durata de manifestare | Forma de manifestare | Termen manifestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezența unității de foraj | Ocuparea temporară a zonei | zonă de restricție pentru traficul maritim | minor | direct | temporar | reversibil | termen scurt |

Impactul activităților de forare asupra transportului maritim este unul de intensitate mică și nesemnificativ, deoarece zonele de siguranță sunt mici, temporare, vor fi corespunzător semnalizate și vor fi anunțate din timp, conform prevederilor legale, pentru evitarea oricăror incidente.

4.10. Impactul asupra așezărilor umane şi asupra condițiilor de viață

Lucrările de foraj al sondelor I9A și LO1A Lebăda Est se desfășoară la distanțe apreciabile față de localitățile de pe litoralul românesc, bulgăresc sau ucrainean, prin urmare nu există riscul producerii de efecte negative directe şi imediate asupra mediului social şi economic şi nici asupra condițiilor culturale, etnice sau patrimoniului cultural din localitățile de pe litoralul Mării Negre. În condițiile în care pe platforma de foraj îşi desfășoară activitatea max. 90 persoane, iar altele se vor afla pe navele de aprovizionare, se impun câteva considerații asupra impactului potenţial asupra calității condițiilor de viață de pe platforma de foraj marin.

Impactul substanțelor chimice

Substanțele chimice care intră în compoziția fluidului de foraj sunt toxice sau nocive pentru sănătatea oamenilor, putând produce afecțiuni acute prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată. Pe lângă descrierea caracteristicilor fizico-chimice și toxicologice, fișele tehnice ale substanțelor chimice care se introduc în fluidele de foraj fac şi recomandări cu privire la modul de transport, depozitare, manevrare, măsuri ce se impun în caz de incendii şi de accidente, toate fişele substanțelor componente conținând fazele de risc special atribuite substanțelor şi preparatelor chimice periculoase.

Platforma deține o Procedură de gestionare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Procedura urmărește respectarea cadrului legislativ și a normelor cu privire la sănătatea și securitatea muncii şi protecția mediului înconjurător din cadrul activităților de gestionare şi transport de substanțe şi preparate chimice periculoase.

Toate substanțele şi preparatele chimice periculoase sunt însoțite de fișele tehnice cu date de securitate. Substanțele şi preparatele chimice se vor depozita în locuri special amenajate care să îndeplinească toate normele de securitate.

Personalul care va efectua manipularea substanțelor şi a preparatelor chimice periculoase va purta echipament de protecție adecvat acestei operațiuni, conform cerințelor aplicabile şi a detaliilor din fișele tehnice de securitate.

Toate fișele substanțelor componente conțin frazele de risc special atribuite substanțelor şi preparatelor chimice periculoase în categoria iritant pentru ochi, pentru căile respiratorii şi piele si sunt întocmite conform cerințelor Regulamentului nr. 453/2010 care modifică Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

4.11.  Impactul asupra patrimoniului cultural subacvatic

Sondele de producție I9 și LO1 Lebăda Est sunt situate în cadrul perimetrului de Exploatare-Dezvoltare Lebăda Est, respectiv în cadrul perimetrului de Explorare-Exploatare-Dezvoltare XVIII Istria, situat pe Platoul Continental Românesc al Mării Negre.

Cele două sonde sunt amplasate pe Platforma Fixă Suport Sonde nr. 3 - PFSS3 - care este situată la o distanță de cca. 82 km de țărm (Figura nr. 1.3). Sondele s-au săpat în anul 1989 (sonda I9 Lebăda Est), respectiv în anul 1993 (sonda LO1A Lebăda Est) și au fost puse în producție imediat după finalizarea forajului.

Menționăm că, în toată această perioadă (1989-prezent), la sondele aflate pe platforma fixă PFSS 3 s-au mai desfășurat lucrări de acest tip care au presupus intervenție în sondele existente cu platforme mobile de foraj, acestea poziționându-se întotdeauna pe același amplasament.

Montajul Platformei Fixe Suport Sonde nr. 3 - PFSS3 s-a realizat în anul 1988, pe baza studiilor geologice, geotehnice și geofizice întocmite în urma prospecțiunilor seismice și a forajelor geotehnice efectuate în zona de interes. În acest moment, la nivelul Platformei Fixe Suport Sonde nr. 3 există 14 sonde active, din care fac parte și sondele I9 și LO1 Lebăda Est (Figura nr. 4.2.).

Este important de făcut aici o distincție între ceea ce înseamnă, din punct de vedere geologic, Platoul continental românesc al Mării Negre și ceea ce reprezintă Platoul continental al litoralului românesc al Mării Negre din punctul de vedere al regimului juridic al apelor maritime, precum și din punct de vedere al patrimoniului cultural.

Figura nr. 4.2. Amplasarea I9A  -  LO1A Lebăda Est în cadrul PFSS3

Din punct de vedere al amplasării în zona marină, prin platformă continentală sau platou continental (numită uneori, în mod impropriu șelf) se înțelege acea zonă a fundului mării care mărginește uscatul și care este o continuare a continentelor sub oceane și mări. Începe de la linia coastei sau de la linia apei corespunzătoare celei mai joase maree și se termină în zona unde panta fundului devine abruptă. O definiție mai recentă este aceea stabilită la Conferința de la Geneva asupra dreptului mării din 1958, respectiv din 1982 și care prevede că platforma continentală reprezintă fundul mării și se extinde până la limita externă a marginii continentale, sau până la 200 mile marine de la linia de bază a mării teritoriale.

Prin Legea nr. 17/1990 (republicată), România reglementează statutul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive, în conformitate cu dispozițiile Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului marii, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996.

În strânsă legătură cu cele menționate mai sus și în conformitate cu Legea 422/2001 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, perimetrul de Explorare-Exploatare-Dezvoltare XVIII Istria se situează în Situl subacvatic Platoul continental al litoralului românesc al Mării Negre, cod CT-I-s-A-02561, cu componentele sale, înscris la pozițiile 28-33 la județul Constanța, în Lista Monumentelor Istorice, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/24.12.2015, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei Monumentelor dispărute, cu modificările ulterioare, publicat în M.O., partea I, nr. 113 bis/15.02.2016.

Tabelul nr. 4.12.

Lista monumentelor istorice referitoare la Platforma continentală

a litoralului românesc al Mării Negre

| Nr.crt. | Cod LMI | Denumire | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CT-I-s-A-02561 | Sit arheologic subacvatic | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanța) |  |
| 2. | CT-I-m-A-02561.01 | Vestigii arheologice subacvatice | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanța) | Epoca medievală |
| 3. | CT-I-m-A-02561.02 | Vestigii arheologice subacvatice | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca romano-bizantină |
| 4. | CT-I-m-A-02561.03 | Vestigii arheologice subacvatice | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca romană |
| 5. | CT-I-m-A-02561.04 | Vestigii arheologice subacvatice | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca elenistică |
| 6. | CT-I-m-A-02561.05 | Vestigii arheologice subacvatice | Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre (jud. Constanţa) | Epoca greacă |

Menționăm că OMV Petrom S.A deține autorizația de mediu nr. 299/16.10.2014, revizuită în 26.02.2016, pentru întregul complex de exploatare offshore, din care face parte și platforma fixă PFS3, respectiv sondele I9 și LO1  Lebăda Est. La data întocmirii prezentei, OMV Petrom SA este în procedură de reautorizare pentru întreg complexul offshore.

În perioada mai-iulie 2019, în vederea obținerii Acordului de Mediu pentru proiectul „Săparea sondelor de exploatare I9A Lebăda, respectiv LO1A Lebăda Est din perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria în cadrul Platformei Continentale a Mării Negre, OMV Petrom SA - Zona de Producție Petromar  a solicitat și a obținut punct de vedere favorabil de la Ministerul Culturii și Identității Naționale Direcția Patrimoniu cultural cu privire la proiectul menționat.

Punctul de vedere favorabil a fost emis de Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (adresa nr. 3906/09.07.2019) și s-a bazat pe punctele favorabile cu adresele 2388/04.06.2019 emisă de Direcția Județeană de Cultură Constanța și 1687/28.05.2019 emisă de Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța (atașate la Studiu).

Argumentele care au stat la baza emiterii de către Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția de Patrimoniu Cultural a unui punct de vedere favorabil au fost determinate de faptul că proiectul nu presupune săparea unei sondei noi, ci doar o intervenție într-o sondă existentă prin lucrări ce se vor efectua de la adâncimea de 1800 m, respectiv 1620 m, iar lucrările de foraj nu afectează Situl arheologic subacvatic având codul CT-I-s-A-02561 și nu fac obiectul emiterii unui aviz.

Lucrările se vor efectua în sonda I9 Lebăda Est începând cu adâncimea de 1800 m, iar în sonda LO1 Lebăda Est începând cu adâncimea de 1620 m.

Este important de menționat faptul că sondele se vor săpa în aceeași campanie de foraj, ceea ce presupune că platforma de foraj Uranus va rămâne mobilizată pe locația PFSS3 pe toată durata lucrărilor aferente celor două sonde.

4.12. Efectele cumulative rezultate din forarea mai multor sonde de explorare în cadrul aceluiași perimetru de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră de pe platforma continentală românească a Mării Negre, ținând seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale

Impactul cumulativ este rezultatul efectelor proiectului propus atunci când sunt adăugate la alte acțiuni, trecute, prezente și anticipabile în viitor, indiferent de cine le efectuează. Impactul cumulativ poate rezulta din acțiuni individuale minore, dar care cumulat pot fi semnificative de-a lungul timpului.

În plus față de acest proiect, alte surse de impact care pot contribui la impactul cumulativ includ forarea altor sonde de exploratoare în trecut, prezent sau în viitorul apropiat și alte activități umane din zona de offshore, inclusiv pescuitul și traficul naval.

Din sursele publice accesate, rezulta că perimetrele concesionate în zona românească a Marii Negre sunt următoarele:

Tabelul nr. 4.13.

Perimetrele concesionate în zona românească a Mării Negre

| PERIMETRUL CONCESIONAT | OPERATOR |
| --- | --- |
| Istria XVIII | OMV PETROM |
| Neptun XIX 1 | OMV PETROM |
| Neptun XIX 2 | EXXONMOBIL PRODUCTION AND EXPLORATION ROMANIA |
| EX 30 Trident LUKOIL | OVERSEAS ATASH B.V. |
| Ex 28 Est Cobălcescu | S.C. PETROMAR RESOURCES B.V. |
| EX 27 Muridava | S.C. PETROMAR RESOURCES B.V. |
| Pelican | BLACK SEA OIL & GAS |
| Ex 25 Luceafărul | BLACK SEA OIL & GAS |
| Midia_ Adâncime | BLACK SEA OIL & GAS |

Figura nr. 4.3. Amplasarea perimetrului ISTRIA XVIII față de celelalte perimetre din zona

românească a Mării Negre (site ANRM)

Sonde de explorare în cadrul perimetrului XVIII ISTRIA

În cadrul Perimetrului de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA au fost săpate  în anii 2016 - 2017 două sonde de explorare (1 Marina Nord și1 Mercury). În 2018  a fost săpată sonda L2A Lebăda Est actualmente aflată în producție. La data întocmirii prezentei documentații s-au finalizat lucrările de foraj și punere în producție a sondei L4A și au demarat lucrările de foraj la sonda L8A.

Tabelul nr. 4.13.

Sondele forate și cele care urmează să fie săpate în perimetrul ISTRIA XVIII

| Nr./ Crt. | Denumirea sondei | Perioada | Distanța* ( km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L4A și L8A Lebăda Est | în trimestrul Il și III al anului 2019 | 2 |
|  | L2A Lebăda Est | în trimestrul IV al anului 2018 | 5 |
|  | 1 Marina Nord | în trimestrul III al anului 2017 | 4 |
|  | 1 Mercury | în trimestrul IV al anului 2016 | 6 |

*Distanța dintre sondele I9A - LO1A Lebăda Est și celelalte sonde

Alte proiecte existente și planificate

Conform datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța privind activitățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru extragerea/explorarea resurselor de hidrocarburi, dar și a datelor obținute prin accesarea website-ul  Agenției, în zona Mării Negre au fost identificate: complexul de exploatare offshore OMV Petrom și existența mai multor proiecte privind săparea de sonde de explorare.

Tabelul nr. 4.14.

Proiecte privind exploatarea si/sau explorarea de hidrocarburi în Marea Neagra

| Nr. Crt. | Companie | Poligonul | Denumirea sondei | Perioada revăzută în actul de Reglementare | Tip sondă | Distanța (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMV Petrom SA | XVIII Istria | L4A – L8A Lebăda Est | in trimestrul Il și III al anului 2019 | Re-săparea sondelor existente, L4 și L8 | 2 |
|  | OMV Petrom SA | XVIII Istria | L2A Lebăda Est | in trimestrul I al anului 2018 | Re-săpare sonde existente, L2 | 5 |
| 2 | OMV Petrom SA | XVIII Istria | 1 Marina Nord | in trimestrul III al anului 2017 | Explorare- deschidere, Interval 0 - 2370m, adâncime | 4 |
| 3 | OMV Petrom S.A | XVIII Istria | 1 Mercury | in trimestrul IV al anului 2016 | Explorare- deschidere Interval , 0 - 1104 m adâncime | 6 |
| 5 | Black Sea Oil & Gas S.R.L. | EX-25 Luceafarul | Ovidiana-1 | - | explorare, interval între -1350 și -1550 m | 40 |
| 6 | Black Sea Oil & Gas S.R.L. | EX-25 Luceafarul | Madalina-1 | jumatatea anului 2018 - inceputul anului 2019 | Explorare-deschidere, Interval -1900 și -2300 m | 30 |
| 7 | Black Sea Oil & Gas S.R.L. | XV Midia | Iulia | 04.mai.2015 – 04.mai.2018 | Explorare Interval intre -1300 m si -2200 m | 60 |
| 8 | Black Sea Oil & Gas S.R.L | XV Midia | Paula | sfarsitul anului 2017 - inceputul anului 2018 | Explorare Interval adâncime între -400 m si -2100 m | 90 |
| 9 | Black Sea Oil & Gas S.R.L. | XV Midia | Doina | 2020 | Exploatare | 70 |
| 10 | Black Sea Oil & Gas S.R.L. | XV Midia | Platforma ANA | 2020 | Exploatare | 40 |
| 14 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | CALIFAR 2 | anul 2016 | Explorare-deschidere, 2.730 m BML | 150 |
| 16 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | FLAMINGO B | anul 2016 | Explorare-deschidere, 1.925 m BM | 96 |
| 17 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | FLAMINGO NORD 1 | anul 2016 | Exploraredeschidere, 1.925 m BML | 118 |
| 18 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | LOPATAR 2 | anul 2016 | Explorare-deschidere, 1.450 m BML | 94 |
| 19 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | LOPATAR 1 | anul 2015 | Explorare-deschidere, 1850 m BML | 96 |
| 20 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | NARD 1 | anul 2016 | Explorare-deschidere, 2.325 m BML | 100 |
| 21 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | PELICAN NORD EST1 | anul 2016 | Explorare-deschidere, 3.550 m BML | 118 |
| 22 | ExxonMobil Exploration | XIX Neptun | PELICAN SUD 2 | anul 2016 | Explorare-deschidere, 3.725 m BML | 102 |

*Distanta în km între sondele L9A – LO1A Lebăda Est și locatiile celorlalte sonde situate în sectorul românesc al Marii Negre

Efectele cumulative potențiale ale impactului

Procesul de evaluare a impactului cumulativ presupune examinarea unui număr mare de incertitudini ce țin de caracteristicele celorlalte proiecte (certitudinea realizării proiectului, perioada realizării, cuantificarea impacturilor, etc.). Aceste incertitudini fac dificilă estimarea  cantitativă a impactului cumulativ.

În consecință, în cadrul acestui studiu, evaluarea impactului cumulativ s-a realizat pe baza aprecieri semnificației impactului, luând în considerare scenariile cele mai defavorabile cu privire la producerea impactului.

În ceea ce privește proiectele de forare a sondelor cu potențial a fi derulate în perioada de executare a proiectului de săpare a I9A și LO1A , la momentul elaborării prezentului studiului, în lipsa cunoașterii perioadei de începere a lucrărilor la sondele Mădălina -1, Ovidiana -1 / Perimetrul EX-25 Luceafărul și sonda A2 / Perimetrul EX-30 Trident s-a luat în considerare scenariul în care acestea se vor fora în aceeași perioada cu sondele  L9A - LO1A Lebăda Est și funcționarea Complexului de exploatare offshore aparținând OMV Petrom.

Analiza efectelor cumulative din scenariul dat se prezintă astfel:

-  Sondele I9A și LO1A Lebăda Est nu se vor fora în același timp. Platforma de foraj marin Uranus va efectua forarea sondelor succesiv la un interval de câteva zile; Este important de menționat faptul că sondele se vor săpa în aceeași campanie de foraj, ceea ce presupune că platforma de foraj Uranus va rămâne mobilizată pe locația PFSS3 pe toată durata lucrărilor aferente celor două sonde.

-  Impactul evaluat în ceea ce presupun lucrările de săpare ale sondelor  I9A și LO1A Lebăda Est nu se cumulează cu proiectele anterioare de săpare a sondelor la momentul implementării proiectului propus. Lucrările sunt de scurtă durată și au un impact resimțit local, temporar,  reversibil odată cu finalizarea operațiunilor.

- Amprenta fizică a impactului manifestată de forajul sondelor I9A și LO1A Lebăda Est nu va depăși mai mult de câteva sute de metri (propagarea sunetelor în mediul marin) sau câteva zeci de metri până la câteva sute;

- Distanța dintre platforma fixă suport sonde nr. 3, unde sunt amplasate sondele I9A și LO1A Lebăda Est, și perimetrul EX-25 Luceafărul este de aproximativ este de 50 Km, iar față de EX 30 TRIDENT este de aproximativ 114 km, fapt ce contribuie la lipsa unui impact cumulativ între activitățile acestor proiecte în ipoteza în care toate s-ar derula în același timp;

-  Impactul reprezentat de emisiile atmosferice ale platformei nu se vor suprapune peste cele generate de activitățile de navigație, platforma fiind localizată în afara rutelor de navigație din Marea Neagră

- Nivelul intensității sunetului subacvatic generat de forajul sondelor  I9A și LO1A Lebăda Est este intens în locația unității de foraj și se atenuează pe măsură ce crește distanța față de sursă, iar efectul cumulativ al zgomotului cu al celorlalte sonde este neglijabil, fiind absorbit în

zgomotul subacvatic de fond;

- Zona în care se va desfășura forajul este o zonă cu activități reduse în ceea ce privește navigația, pescuitul sau alte activități offshore.

- Derularea în același timp a mai multor proiecte de forare a sondelor de explorare/producție hidrocarburi, poate să conducă la o creștere la contribuția globală a gazelor cu efect de seră, emise de la combustia combustibilului pentru producerea energiei electrice de la unitățile de foraj, navele suport și elicoptere. Acest fapt reprezintă un impact direct negativ asupra aerului și indirect asupra apei. Impactul indirect asupra apei apare de la gazele emise în atmosferă, care, în reacție cu vapori de apă, pot forma acizi care conferă ploilor un caracter acid, conducând la o creștere a gradului de aciditate al apei. Distanța mare între locațiile proiectelor, localizarea impactului direct asupra aerului în zona proiectelor și gradul de dispersie a noxelor alături de respectarea cu strictețe a masurilor de protecție a factorului de mediu Aer, sunt aspecte care conduc la o diminuare în ceea ce privește acumularea de GES în atmosfera.

Un impact cumulat negativ major poate să apară în cazul unui avarii extinse la toate sondele, atunci impactul este semnificativ, însă, ținând seama ca există o probabilitate foarte redusă ca aceste avarii să se producă în același timp, impactul este neglijabil.

EX-30 TRIDENT

LUKOIL OVERSEAS ATASH B.V. SUCURSALA BUCUREȘTI

EX-25 LUCEAFARUL

Black Sea Oil & Gas

XVII ISTRIA

OMV PETROM SA

Figura nr. 4.4. Localizarea forajelor sondelor I 9A și LO1A Lebăda Est, în perimetrul XVIII ISTRIA față de  perimetrele EX-25 LUCEAFĂRUL / Black Sea Oil & Gas și respectiv EX-30 TRIDENT/LUCKOIL OVERSEA ATASH B.V. Sucursala București

4.13. Impact Transfrontalier

Pentru evaluarea impactului potențial s-au avut în vedere metodologia de evaluare a impactului din legislația românească precum și informațiile și criteriile stabilite in Anexele II si III ale Directivei 2014/52/UE. De asemenea, s-a ținut cont de criteriile generale prevăzute în Convenita Espoo (respectiv ale Legii nr. 22/2001) ratificată prin Legea nr. 22/2001 pct.15. Producerea hidrocarburilor din platforma continentală. pentru determinarea semnificației impactului transfrontieră al proiectului.

În urma evaluării se estimează că impactul proiectului nu este de natură  transfrontalieră. Proiectul este localizat la o distanță de 117 km față de Bulgaria și de 75 km față de Ucraina.

4.2. Impactul potențial prognozat asupra mediului în urma implementării proiectului

Prin prezentul proiect, compania OMV PETROM SA își propune să realizeze lucrările de forare a sondelor I9A și LO1A Lebăda Est, în perimetrul XVII ISTRIA. Forajul urmează să fie executat în decursul anului 2019, perioada exactă fiind determinată și de obținerea tuturor aprobărilor necesare. În funcție de rezultatele obținute în urma forajului, se va realiza planul de dezvoltare viitor al activităților din perimetrul XVII ISTRIA.

Sursele impactului potențial generate de activitățile de foraj includ următoarele:

•	Deplasarea și instalarea platformei de foraj;

•	Prezența fizică a platformei de foraj (inclusiv zgomot și lumină);

•	Alte tipuri de deversări;

•	Deșeuri alimentare;

•	Emisii atmosferice;

•	Nave de suport și elicoptere;

•	Operațiuni de suport la mal;

•	Evenimente neprevăzute/accidentale.

Scopul pentru care se realizează forajul este identificarea potențialului comercial al resurselor de țiței din perimetrul XVII ISTRIA.

Ca parte a procesului de evaluare a impactului, au fost identificate pericolele și riscurile pentru mediu care ar putea fi generate de activitățile desfășurate de-a lungul implementării proiectului și din evenimente neprevăzute/accidentale asociate operațiunilor de forare exploratoriu sau de sprijin. Ca mecanism de screening, pentru evaluarea impactului, a fost elaborată o matrice care a identificat surse specifice de impact din programul de foraj de explorare și resursele potențial afectate de fiecare impact (Tabelul nr. 4.1 și 4.2).

Tabelul nr. 4.15.

Matricea impactului potențial (“*” indică un potențial impact).

| Activitățile proiectului / Sursele de impact | Resursele mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Condiții de mediu (fizico/chimice) |  |  | Condiții biologice |  |  |  |  |  | Condiții socio-economice |  |  |  |
|  | Calitatea aerului | Sedimente/Calitatea Sedimentelor | Calitatea apelor | Plancton și pești | Comunitatea bentală | Mamifere Marine |  | Păsări marine | Arii marine protejate | Pescuit | Navigație și activități maritime | Recreere și beneficiu estetice/ Turism, /Resurse culturale și arheologice | Beneficii economice offshore |
| Activități desfășurate pe perioada implementării proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasarea și instalarea platformei de foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasarea platformei de foraj | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Amprenta la sol (montarea platformei pe poziție) |  | * | * |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Prezența fizică a platformei de foraj (inclusiv zgomot și lumină)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonă de siguranță |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| Prezența fizică, inclusiv lumini de noapte |  |  |  | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  |
| Zgomotul produs de operațiunile de foraj |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectul de recif artificial |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversări de ape negre, gri sau de resturi de mâncare |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversări de pe punte |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte deversări |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri periculoase și nepericuloase care se vor transporta la țărm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Deșeuri marin (acele deșeuri nepericuloase care pot fi scăpate accidental peste bord) |  | * | * |  | * | * |  | * |  |  |  |  |  |
| Emisii atmosferice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisii ale platformei de foraj și nava de stand-by | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisii atmosferice produse de navele suport | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisii atmosferice produse de elicoptere | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nave de suport și elicoptere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasări ale navelor de suport și zgomotul acestora |  |  |  |  |  | * |  | * | * |  | * | * |  |
| Deplasări ale elicopterelor și zgomotul acestora |  |  |  |  |  | * |  | * | * |  |  | * |  |
| Operațiuni de suport la mal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasări ale personalului de la platformă și nave suport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Aprovizionarea bazei de la țărm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Evenimente neprevăzute/accidentale Următoarele impacturi pot fi catalogate ca “ipotetice” – acestea ar apărea numai în cazul puțin probabil al unei deversări accidentale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversarea accidentală majoră (motorină) | * |  | * | * |  | * |  | * | * |  | * |  | * |
| Deversarea accidentală minoră (motorină) | * |  | * | * |  | * |  | * | * |  |  |  | * |

În urma analizei Matricei impactului potențial, s-au identificat 20 de surse de impact potențial asociate activităților desfășurate pe perioada de implementare a proiectului, precum și două situații speciale catalogate ca evenimente neprevăzute/accidente. Resursele de mediu au fost împărțite în trei grupe majore, care cuprind 10 categorii de resurse de mediu, care acoperă condițiile mediului fizic/chimic, biologic și socio-economic din zona de litoral și Zona Economică Exclusivă a României.

În Tabelul nr. 4.3 este prezentată semnificația globală a impactului pentru toate efectele generate în urma implementării proiectului precum și în cazul unor evenimente neprevăzute/accidente.

În urma evaluării rezultatelor, în funcție de nivelul impactului (semnificația generală a impactului), s-au identificat următoarele:

• Impact Pozitiv: 3 surse de impact, 4 resurse afectate;

• Impact Neglijabil: 14 surse de impact, 10 resurse afectate;

• Impact Neglijabil spre reduse: 1 surse de impact, 3 resurse afectate;

• Impact Redus: 4 surse de impact, 10 resurse afectate;

• Impact Redus spre Mediu: 1 sursă de impact, 3 resurse afectate..

Pentru activitățile desfășurate pe perioada implementării proiectului, majoritatea impacturilor sunt nesemnificative (cuprinzând impact pozitiv, neglijabil, neglijabile spre redus sau redus). Nu s-au identificat impacturi cu semnificație mare sau medie.

Cea mai ridicată semnificație a impactului (redusă spre medie) a fost asociată situațiilor/scenariilor ipotetice ale unor evenimente neprevăzute/accidentale în care are loc o poluare accidentală majoră cu hidrocarburi (motorină), dar aceasta are o probabilitate foarte scăzută. În aceeași direcție a fost evaluat și al doilea scenariu, în care are loc o poluare accidentală redusă cu hidrocarburi (motorină), care a fost evaluat cu o probabilitate de apariție scăzută și o semnificație a impactului neglijabil spre redus.

De asemenea, în urma evaluării au fost identificate și impacturi pozitive, asociate implementării proiectului, reprezentate de beneficiile sociale locale și de efectul de „Recif artificial” pe care platforma îl poate avea asupra organismelor planctonice și a peștilor.

Evaluarea impactului și determinarea semnificaţiei

Doi factori care au fost utilizați pentru a determina semnificația unui impact oferă fundamentul unei evaluări a riscului de mediu - consecința impactului și probabilitatea de impact.

Impactul consecinței reflectă o evaluare și determinarea caracteristicilor unui impact asupra unei resurse specifice (de exemplu, calitatea aerului, calitatea apei, comunitățile bentonice etc.). Aceste determinări iau în considerare sensibilitatea specifică resurselor la impactul, capacitatea de recuperare și distribuția spațială și temporală. Rezultatul impactului ia în considerare, de asemenea, dacă există un impact:

- direct sau indirect;

- reversibil sau ireversibil

- termen scurt (pe perioada de desfășurare a proiectului săptămâni sau luni) sau termen lung (mai mare decât perioada de desfășurare a proiectului, mai mulți ani).

Clasificarea consecinţei impactului include:

- Pozitiv

- Neglijabil

- Redus

- Moderat

- Sever

Probabilitatea impactului a fost evaluată în funcție de potențialul său estimat de apariție:

- probabil (>50% - 100%);

- ocazional (>10% - 50%);

- rar (1% - 10%); or

- foarte rar (<1%).

Analiza impactului ia în considerare consecințele impactului și probabilitatea impactului pentru a determina semnificația globală a impactului. Consecința impactului are în vedere specificitatea resursei afectate, clasificările variind de la pozitiv până la sever. Probabilitatea impactului (probabilitatea de apariție/manifestării) a fost determinată, de asemenea, pentru fiecare activitate și caracterizată ca fiind probabilă, ocazional, rară sau foarte rară. Matricea care integrează consecința impactului cu probabilitatea de impact, prezentată în Tabelul nr. 4.16, a furnizat baza pentru determinarea semnificației generale a impactului. Cu alte cuvinte, semnificația impactului este determinată pe baza relației dintre probabilitatea unui impact și consecința impactului:

Tabelul nr. 4.16.

Consecinţa Impactului X Probabilitatea Impactului → Semnificaţia Impactului.

| Probabilitatea/Consecință |  |  | Scăderea consecinței impactului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pozitiv | Neglijabil | Minor | Moderat | Seve |
| Scăderea probabilității |  | Probabil | Pozitiv | Neglijabil | Redus | Mediu | Mare |
|  |  | Ocazional | Pozitiv | Neglijabil | Redus | Mediu | Mare |
|  |  | Redus | Pozitiv | Neglijabil | Neglijabil | Redus | Mare |
|  |  | Rar | Pozitiv | Neglijabil | Neglijabil | Redus | Mediu |

Ca și concluzie, evaluarea semnificației globale a fiecărui impact a ținut cont atât de consecința impactului, cât și de probabilitate, așa cum este prezentat în Tabelele nr. 4.16. și 4.17 (criteriile utilizate pentru a defini semnificația).

Clasificarea impactului

Clasificarea impacturilor utilizată în această analiză a impactului asupra mediului a fost în general împărțită în impacturi negative și pozitive, impactul negativ fiind împărțit în funcție de gravitatea impactului, distribuția spațială și temporală și sensibilitatea resurselor la impact. Categoriile de impact au inclus impacte: pozitive, neglijabile, reduse, medii și mari. Definițiile fiecărei categorii de impact sunt prezentate în Tabelul nr. 4.17.

Tabelul nr. 4.17.

Impactul potențial prognozat asupra mediului în urma implementării proiectului „LUCRĂRILE DE SĂPARE A A SONDELOR DE EXPLOATARE I9A -  LO1A ÎN PERIMETRUL DE EXPLORARE - EXPLOATARE - DEZVOLTARE  XVIII ISTRIA

| Activitățile proiectului / Sursele de impact | Resursele mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Condiții de mediu (fizico / chimice) |  |  | Condiții biologice |  |  |  | Condiții socio-economice |  |  |  |
|  | Calitatea aerului | Sedimente /Calitatea Sedimentelor | Calitatea apelor | Plancton și pești | Comunitatea bentică* | Mamifere Marine | Păsări marine | Arii marine protejate (nu există arii marine protejate în zona PP) | Pescuit | Navigație și activități maritime | Recreere și beneficiu estetice/ Turism, /Resurse culturale și arheologice |
| Deplasarea și instalarea platformei de foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasarea platformei de foraj | Neglijabil |  |  |  |  |  |  | Neglijabil | Neglijabil |  |  |
| Amprenta la sol (montarea platformei pe poziție) |  | Neglijabil | Neglijabil |  | Neglijabil |  |  |  |  | Neglijabil | Neglijabil |
| Prezența fizică a platformei de foraj (inclusiv zgomot și lumină) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonă de siguranță |  |  |  |  |  |  |  | Neglijabil | Neglijabil |  |  |
| Prezența fizică, inclusiv lumini de noapte; Zgomotul produs de operațiunile de foraj |  |  |  | Pozitiv | Pozitiv | Redus | Redus | Pozitiv |  | Neglijabil |  |
| Deversări din procesul de foraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliberarea de fluide în timpul procesului de testare a sondei |  |  | Neglijabil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversări de ape negre, gri sau de resturi de mâncare |  |  | Neglijabil | Neglijabil |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversări de pe punte |  |  | Neglijabil | Neglijabil |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte deversări |  |  | Neglijabil | Neglijabil |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri periculoase și nepericuloase care se vor transporta la țărm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neglijabil |
| Deșeuri marin (acele deșeuri nepericuloase care pot fi scăpate accidental peste bord) |  | Neglijabil | Neglijabil |  | Neglijabil | Neglijabil |  |  |  |  |  |
| Emisii atmosferice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisii ale platformei de foraj și nava de stand-by | Redus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisii atmosferice produse de navele suport | Neglijabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisii atmosferice produse de elicoptere | Neglijabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nave de suport și elicoptere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasări ale navelor de suport și zgomotul acestora |  |  |  |  |  | Neglijabil | Neglijabil |  | Neglijabil | Neglijabil |  |
| Deplasări ale elicopterelor și zgomotul acestora |  |  |  |  |  | Neglijabil | Neglijabil |  |  | Neglijabil |  |
| Operațiuni de suport la mal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasări ale personalului de la platformă și nave suport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozitiv |
| Aprovizionarea bazei de la țărm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozitiv |
| Evenimente neprevăzute/accidentale Următoarele impacturi pot fi catalogate ca “ipotetice” – acestea ar apărea numai în cazul puțin probabil al unei deversări accidentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversarea accidentală majoră (motorină) | Redus |  | Redus spre Mediu | Redus spre Mediu |  | Redus spre Mediu |  |  | Redus |  |  |
| Deversarea accidentală minoră (motorină) |  |  | Neglijabil spre redus | Neglijabil spre redus |  | Neglijabil spre redus |  |  |  |  |  |

În Tabelul nr. 4.17 sunt identificate impacturile determinate de activitățile derulate pe perioada de implementare a proiectului. În tabel este descris pe scurt, fiecare impact, probabilitatea acestuia, caracteristicile sale (ex.: direct, scurt, termen lung, reversibil, etc.) și semnificația impactului (de exemplu, neglijabil, redus, mediu sau ridicat). Cele mai multe activități de rutină, asociate cu activitățile de forare a sondelor I9A și LO1A Lebăda Est, sunt de așteptat să producă impacturi neglijabile sau reduse.

Pentru accidente sau evenimente neprevăzute, este de așteptat ca pierderile de motorină să producă impact redus sau mediu asupra mediului fizico-chimic, biologic și socio-economic. Este de așteptat un efect minim asupra activităților de pescuit, navigației și activități maritime, recreere și turismului.

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Alternativele privind realizarea proiectului privind „Săparea sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebădă Est, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre” sunt limitate având în vedere complexitatea Proiectului și cerințele tehnice ale forajului marin.

Aceste alternative includ amplasarea sondelor I9A și LO1A Lebădă Est în sondele unde a fost identificată posibilitatea exploatării unor resurse naturale prin realizarea unor drene orizontale, cerințe privind echipamentele și materiale specifice utilizate pentru foraj marin de adâncime.

Alternativele  privind realizarea proiectului sunt descrise mai jos.

Alternativa “0” este alternativa în care proiectul nu se desfășoară, astfel nu există impact asupra mediului, însă ar fi un impact negativ privind descoperirea unor resurse naturale în subsolul marin.

Amplasarea sondelor - Alternativele privind locația sondelor I9A  -  LO1A Lebădă Est au luat în considerare rezultatele procesării datelor achiziționate în cadrul prospecțiunilor anterioare, care au indicat locația care exclude orice riscuri și oferă cea mai bună perspectiva de explorare a hidrocarburilor cantonate în perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA.

Scopul prezentului raport la studiul de evaluare al impactului de mediu este de a identifica, descrie și evalua efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării proiectului propus și elaborarea unor recomandări care să diminueze impactul negativ asupra mediului, luând în considerare obiectivele și aria geografică aferentă.

OMV PETROM S.A. dorește să desfășoare lucrări de foraj în amplasamentul a sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebădă Est din perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA având următoarele obiective:

- deschiderea structurii geologice prin realizarea unei ferestre de deviere în coloana de 7 in și 9 5/ 8 in, în vederea săpării noilor găuri de foraj astfel: sonda I9A Lebăda Est pe intervalul 1800 - 4630 m și  sonda LO1A Lebăda Est pe intervalul 1620 - 4457 m la nivelul formațiunilor de vârstă Eocen/Cretacic superior (Cp-Ma)/Cretacic superior (Co+St).

- corectarea modelului geologic de zăcământ, dar și pe cel al structurii geologice.

- completarea coloanei litostratigrafice și petrografiei rocilor sedimentare din această coloană stratigrafică ce definește bazinul depresionar Histria;

- determinarea conținutului și saturației în fluide a formațiunilor poros-permeabile, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ; și

- stabilirea potențialului productiv al eventualelor resurse geologice și rezerve comerciale, ce pot fi puse în evidență în cadrul noului rezervor poros-permeabil.

Caracteristicile procesului tehnic de forare și programul de săpare a sondelor s-au făcut pe baza unui proiect tehnic execuție realizat de specialiști în domeniu.

Alternativa corectă s-a ales folosind metode de analiză cunoscute, mai exact Analiza S.W.O.T. (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), principalul scop al acestei metode de analiză fiind de a identifica punctele tari și aspectele slabe ale proiectului și de a examina oportunitățile și amenințările cu privire la realizarea acestuia, putându-se astfel analiza activitatea studiată din punct de vedere obiectiv. Analiza activității de foraj (Tabelul nr. 5.1.) scoate în evidență efectele pozitive care rezultă în urma desfășurării proiectului. Explorarea prin lucrări de foraj este o oportunitate tot mai utilizată în ultimul timp, datorită cererii crescânde pe piață a hidrocarburilor și a nevoii continue de a folosi resursele naturale, care se vor exploata prin metodologii curate, prietenoase cu mediul.

Tabelul nr. 5.1.

Analiza SWOT a activității de foraj

| S (strengths) Puncte tari | W (weaknesses) Puncte slabe |
| --- | --- |
| • Extracția unor acumulări de hidrocarburi • Beneficii economice (taxe, impozite, redevențe) | • Impact fonic negativ, de scurtă durată și reversibil asupra mamiferelor marine • Schimbarea temporară a proprietăților fizico-chimice ale apei din zona desfășurării lucrărilor de foraj și din zona învecinată |
| O (opportunities) Oportunităţi | T (threats) Ameninţări |
| • Extracția acumulărilor de hidrocarburi și procesarea acestora • Dezvoltarea unor tehnologii de lucru, prietenoase cu mediul • Investigarea profilului litologic al substratului marin | • Noi locuri de muncă • Concurență în exploatarea offshore • Costuri ridicate ale lucrărilor de foraj • Riscul producerii unor accidente cu efecte negative pe termen lung |

Analiza SWOT evidențiază că un punct slab al activităților de foraj este faptul că desfășurarea acestora induce un impact fonic negativ asupra unor specii, însă acest impact este de scurtă durată, manifestându-se doar pe durata desfășurării activităților.

Amplasamentul zonei de lucru a fost ales conform datelor acumulate până în prezent, care au indicat pozițiile optime pentru amplasarea sondelor inițiale I9 și LO1 Lebădă Est, prin intermediul cărora se vor fora două drene  pe orizontală.

S-au avut în vedere minimizarea riscului de incidente în cazul întâlnirii acumulărilor de hidrocarburi aflate în stratul superficial al fundului mării (prin realizarea unor studii geofizice prealabile), scurtarea duratei de forare (implicit diminuarea volumului de fluid de foraj, a detritusului și a substanțelor chimice folosite pentru operațiuni), si implicit reducerea impactului PP asupra mediului.

Atât personalul de cercetare, cât și echipajele navelor au experiență în domeniu, fiind dotate cu echipamente specializate de ultimă generație, existând riscuri minime de producere de accidente, iar lucrările de foraj se vor efectua în deplină siguranță pentru mediu și factorul uman.

6. SITUAȚII DE RISC

Riscul este definit ca fiind probabilitatea de expunere a omului, a bunurilor create de acesta, precum şi a componentelor mediului înconjurător la acțiunea unui anumit hazard de o anumită mărime.

Riscul reprezintă nivelul probabil de pierderi şi pagube produse de un anumit fenomen natural sau grup de fenomene, într-un anumit loc şi într-o anumită perioadă.

Riscul este definit ca:

R = f x C

R = riscul, în unități de „consecință” pe unitatea de timp;

f = frecvența de apariție a evenimentului (unități de timp)-1;

C = consecința evenimentului, în unități corespunzătoare (pierderi

financiare, impact  asupra sănătății).

Procedura de evaluare a riscului include următoarele etape:

Identificarea hazardelor;

Evaluarea expunerii (determinarea magnitudinii efectelor fizice ale evenimentelor nedorite);

Evaluarea consecințelor (evaluarea posibilelor daune cauzate prin manifestarea evenimentelor nedorite);

Estimarea riscului (integrarea estimării asupra probabilității de manifestare a evenimentului nedorit cu evaluarea consecințelor).

Evaluarea riscului de mediu nu este întotdeauna cuantificabilă matematic, motivele reprezentându-le lipsa unei metodologii general acceptate, lipsa unor studii de caz şi, nu în ultimul rând, a datelor necesare pentru a desfășura o analiza de risc cuprinzătoare.

Riscurile potențiale asociate cu activitatea de cercetare pot fi clasificate în riscuri naturale și riscuri tehnologice.

6.1. Riscuri naturale

Riscurile naturale sunt fenomene natural periculoase care cuprind:

Fenomene meteorologice periculoase: furtuni, tornade

Din punct de vedere științific, meteorologii consideră furtunile drept sisteme meteorologice care provoacă gradul de agitația mării  până la 10 -120 pe scara Beaufort. La gradul de agitație al mării de 100 Bf vânturile ating viteze cuprinse între 88-101 km /h iar pentru 110 Bf viteza vântului este   de 102-117km/h cauzând furtuni violente.

Conform statisticilor, iarna pe Marea Neagră, se pot dezlănțuie furtuni puternice, valurile mării atingând înălțimea de 6 -7 metri. Ca un fenomen izolat, dar demn de remarcat este faptul că, pe data de 8 august 2009, a avut loc o tornadă pe Marea Neagră care n-a durat mai mult de 5 minute și fost urmată de o furtună  puternică.

Fenomene distructive de origine geologica: riscul seismic

Fenomene distructive de origine geologică: riscul seismic, se referă la producerea unui eveniment seismic deosebit, asociat sau nu apariției altor factori de risc.

O parte din teritoriul României este situat în mijlocul zonei seismice active a lumii, aceasta fiind zona lanțului muntos carpatic (Alpii Transilvani), unde coeficientul seismic pentru proiectare structurală are valoarea de 0,32.

Zona de interes fiind departe de arcul carpatic, activitatea seismică este de mai mică amploare (de exemplu, pentru București coeficientul seismic este de 0,20).

Conform STAS 11100 / 1993, din punct de vedere macro-seismic, zona costieră a României aparține zonei cu cea mai slabă activitate seismică (zona de intensitate seismică 7), iar după normele P100/92, aceasta aparține zonei seismice E, cu un coeficient seismic 0,12.

Având în vedere tipul lucrărilor, amplasarea acestora şi clasificarea seismică a zonei de lucru, nu sunt de așteptat pagube importante, chiar în cazul unui cutremur de proporții.

6.2. Accidente potențiale

Riscurile tehnologice sunt evenimente cu efecte distructive provocate de eroarea umană, reprezentând:

- Accidente, avarii, explozii, incidente, coliziuni datorate abaterii de la traseul naval a altor nave;

- Accidente majore ale unității de foraj: un incident care implică o explozie, un incendiu, pierderea controlului asupra sondei sau o deversare de petrol, gaz sau substanțe periculoase care implică sau pentru care există un risc semnificativ să implice decese sau vătămări grave ale persoanelor;

- Poluarea apei marine datorită deversărilor necontrolate sau accidentale, avarierea conductelor de transport hidrocarburi;

- Afectarea sănătății angajaților prin inhalarea, contactul cu substanțe și produs chimice periculoase

Riscuri poluare ape - poluare marină

Statistica principalelor evenimente/incidente navale scoate în evidență faptul că poluările sunt cauzate în principal de activitățile de transport naval. Riscul de producere a unor poluări este strâns legat de producerea unui accident naval - coliziune, scufundare.

Riscul întreruperii lucrărilor

Acest risc poate apărea fie la inițiativa beneficiarului (în urma unor dificultăți administrative), fie la inițiativa unui organism de control (ca urmare a înregistrării unor evenimente sau a nerespectării unor angajamente asumate).

Măsurile prevăzute în proiectul de execuție al sondei determină o probabilitatea scăzută de apariție a acestui risc.

Scenariu de deversare accidentala de hidrocarburi

În vederea analizării traiectoriei unei pelicule de hidrocarburi, deversată accidental de pe unitatea de foraj a fost elaborat Modelarea scurgerilor de hidrocarburi a fost realizată cu modelul hidrodinamic de simulare Mohid, pentru scenariile privind evenimente neprevăzute/accidente majore, în scopul determinării zonei de dispersie, presupuse de  a avea un impact potențial supra ariilor marine protejate din apropierea perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA.

Simulările computerizate privind scenarii de deversare accidentală de hidrocarburi în Perimetrul XVIII ISTRIA au luat în considerare condițiile meteo-climatice și oceanografice specifice fiecărui anotimp, plus o situație instantanee. Fiecare model prezintă direcția de deplasare a peliculei și timpul de dispersare a combustibilului în condițiile care NU se intervine cu echipamente și/sau substanțe absorbante în conformitate procedurile prevăzute în  „Planul de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare“ în caz de poluări accidentale.

Scenariile nu au luat în considerare eforturile de recuperare și este un caz ipotetic numai în scopuri de planificare.

A fost luat în considerare scenariul cel mai nefavorabil, în care o pierdere accidentală de cca. 40 tone de produse petroliere în condițiile hidroclimatice nefavorabile. Vitezele medii ale vântului pe timpul simulării au fost de 10-15 km/h și temperatura apei mării de 14-160 C.

Simularea privind situația în care toata cantitatea de combustibil se pierde în mare arată ca acesta se va dispersa în apa mării între 18 ore și 10 zile, fără nicio intervenție. În toate cazurile direcția de deplasare a peliculei este Sud-Vest și în niciuna dintre situațiile ipotetice aceasta nu ajunge la țărm.

În cazul producerii unei poluării accidentale cu hidrocarburi la bordul platformei, se va interveni prin acțiuni imediate de curățare a zonei afectate și totodată se va proceda la anunțarea autorităților și organismelor competente, conform procedurilor de intervenție stabilite în „Planul de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe“.

Conform planului, măsură imediată o reprezintă inițierea procedurii pentru situații de urgență, care, în funcție de cauza incidentului, cuprinde o serie de acțiuni imediate.

Metoda de curățare folosită în mod uzual în caz de poluare accidentală este cea de „recuperare mecanică” și folosirea de substanțe absorbante.

De asemenea, platforma va avea suportul navelor de asistență care vor fi pregătite din punct de vedere al resurselor (echipament & personal) să intervină în cazul unui eveniment major.

Astfel, efectul unei eventuale poluări accidentale va fi resimțit în principiu pe o arie restrânsă în largul mării (potrivit simulărilor, chiar și în situația în care nu se intervine, pelicula nu va ajunge la țărm, combustibilul dispersându-se apa mării în mod natural între 18 ore și 10 zile), limitată de barajele antipetrol, resimțită la suprafața apei, durata alocată curățării zonei reducându-se de la imediat la câteva ore sau câteva zile, în cazul unui incident de proporții.

Traiectoria frontului poluant ajuns accidental în mare poate varia în funcție de direcția curenților, dar în general aceasta se deplasează spre SSE, prin urmare nu se preconizează ca acesta să afecteze ariile naturale protejate din Marea Neagră aflate în apropierea perimetrului de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA  și mai ales aria marină protejată ROSCI 0066 Delta Dunării-zona marină, situată la distanță de cca. 9 km de PFSS3.

Intensitatea şi durata acestui tip de poluare sunt în funcție de rapiditatea intervenției prin metodele specifice în caz de poluare cu hidrocarburi.

Din punct de vedere biologic, efectele poluării marine cu hidrocarburi se caracterizează prin manifestări complexe pe termen scurt (săptămâni), mediu (luni, sezoane) şi lung (ani).

În paralel cu efectele produse prin contaminarea fizică a biotei şi a habitatului zonei poluate, creșterea ratei mortalității are loc în primele momente ale poluării, datorându-se în principal toxicității fracțiilor solubile în apă şi componentelor aromatice din hidrocarburil (alchene/benzeni şi naftaline).

Organismele care supraviețuiesc impactului letal cauzat de evaporarea din prima fază a poluării acumulează în continuare componente toxice (atât din apă, cât şi din sedimentele şi hrana contaminate), care se depun în țesuturi.

6.3.  Riscul producerii unor accidente de muncă

Pe platforma de foraj vor exista numeroase puncte de risc în privința siguranței de muncă, care se grupează în principal la nivelul instalației de forare.

Existența a numeroase elemente în mișcare, utilizarea energiei electrice, precum şi a unor substanțe ce au un anumit grad de periculozitate (în principal iritant) face necesară prevederea echipamentelor de protecție adecvate fiecărui loc de muncă, precum şi instruirea permanentă a personalului operativ.

Producerea unor accidente de muncă poate genera o gamă largă de efecte ce includ: iritarea ochilor şi a mucoaselor, loviri, arsuri, electrocutări, răniri şi chiar decese. Şi în acest caz, măsurile de prevenire trebuie să fie însoțite de asigurarea unei capacități maxime de intervenție în caz de producere a unor accidente (existența dotărilor pentru prim ajutor, disponibilitatea unui elicopter pentru asigurarea transportului rapid a accidentaților etc.).

6.4. Analiza posibilității de apariție a unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului

a) Locuri posibile de producere: Marea Neagră;

b) Cauze posibile de producere: un incident care implică o explozie, un incendiu, pierderea controlului asupra sondei sau o deversare de petrol, gaz sau substanțe periculoase care implică sau pentru care există un risc semnificativ să implice decese sau vătămări grave ale persoanelor.

c) Probabilitatea de producere a unui accident teoretic posibil: extrem de mică.

d) Descrierea evenimentelor: poluarea gravă a apei marine datorită deversărilor accidentale de hidrocarburi provocate de o explozie, un incediu, pierderea controlului asupra sondei.

6.4.1. Măsura calitativă a consecințelor

Măsurarea calitativă a consecințelor se realizează prin încadrarea în cinci niveluri de gravitate, o metodologie acceptată internațional și utilizată în studiile de evaluare a riscurilor. Cele cinci niveluri au următoarea semnificație:

Tabelul nr. 7.1

Nivelul de gravitate al riscurilor

| Nr/ Crt. | NIVEL | EFECTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nesemnificativ | Pentru oameni (populație): vătămări nesemnificative Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puține specii sau părți ale ecosistemului, pe termen scurt și reversibile Socio–politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare |
| 2 | Minor | Pentru oameni (populație): este necesar acordarea primului ajutor Emisii în incinta obiectivului care sunt reținute și captate Ecosisteme: Daune neînsemnate , remediabile, reversibile la puține specii sau părți ale ecosistemului, pe termen scurt și reversibile Socio – politic: Efecte sociale cu puține motive de îngrijorare |
| 3 | Moderat | Pentru oameni (populație): sunt necesare tratamente medicale; Economice: reducerea capacității de producție; Emisii: emisii în incinta obiectivului reținute cu ajutor extern; Ecosisteme: daune temporare și reversibile, daune asupra habitatelor și migrația populațiilor de animale, plante incapabile să supraviețuiască, calitatea aerului afectata de compuși cu potențial risc pentru sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viată acvatica, poluării care necesită tratamente fizice, contaminări limitate ale solului și care pot fi remediate rapid; Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate |
| 4 | Major | Pentru oameni (populație): vătămări deosebite; Economice: întreruperea activității de producție; Emisii: emisii înafara amplasamentului fără efecte dăunătoare; Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scara larga, daune asupra speciilor locale și distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune “refugiere în siguranță” sau decizia de evacuare, remedierea solului este posibila doar prin programe pe termen lung; Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate |
| 5 | Catastrofic | Pentru oameni (populație): moarte; Economice: oprirea activității de producție; Emisii: emisii toxice înafara amplasamentului cu efecte dăunătoare; Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de flora, calitatea aerului impune evacuarea, contaminare permanenta și pe arii extinse a solului; Socio-politic: efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare pentru comunitate |

6.4.2. Probabilitatea de producere

Evaluarea probabilității de producere a unui risc major se realizează tot prin încadrarea în cinci niveluri, acceptate internațional și utilizate în diferite variante.

Tabelul nr. 7.2.

Probabilitatea de producere a riscului

| Nr/crt. | Probabilitatea | Când se poate produce |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rar | Doar în condiții excepționale |
| 2 | Puțin probabil | S-ar putea întâmpla cândva |
| 3 | Posibil | Se poate întâmpla cândva |
| 4 | Probabil | Se poate întâmplă în cele mai multe situații |
| 5 | Aproape sigur | Este așteptat sa se întâmple în cele mai multe situații |

6.4.3. Evaluarea calitativă a riscului

Se calculează nivelul de risc ca produs dintre nivelul de gravitate (consecința) și cel de

probabilitate ale evenimentului analizat.

Utilizându-se informațiile obținute din analiză, riscul unui eveniment este plasat într-o matrice (Tabelul nr. 7.3)

Tabelul nr. 7.3.

Evaluarea calitativă a riscului.

|  |  |  | Gravitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nesemnificative | Minore | Moderate | Majore | Catastrofice |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilitate | Improbabil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Puțin probabil | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Posibil | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | Probabil | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | Aproape sigur | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| Risc minor | Risc mediu | Risc Major |
| --- | --- | --- |

| Scenariu | Evaluarea riscului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilitate | Gravitate | Risc |
| Scenariul 1 poluarea gravă apei marine datorită deversărilor accidentale de hidrocarburi provocate de avarii, coliziuni, scufundări | Puțin probabil (2) | Major (4) | Minor (6) |
| Scenariul 2 Emisii în aer datorate incendiului la echipamente | Puțin probabil (2) | Minor (4) | Minor (6) |

Scenariu 1

Conform HG 1593/2003, se disting trei clase de poluare:

- poluare marină minoră - nivel 1 - mai puțin de 7 tone de hidrocarburi descărcate;

- poluare marină medie  - nivel 2 - între 7 și 700 tone de hidrocarburi descărcate;

- poluare marină majoră - nivel 3 - peste 700 tone de hidrocarburi descărcate sau

care este asimilată situației de alertă;

Riscul de producere a unui accident este mediu și puțin probabil.

6.5. Planuri pentru prevenirea situațiilor de risc

Conform HG 1593/2006 privind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare cu modificările și completările ulterioare, atunci când navighează/staționează în apele maritime aflate sub jurisdicția României, fiecare navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să aibă la bord un plan de urgență pentru combaterea poluării cu hidrocarburi, întocmit în conformitate cu cerințele minimale de conținut stabilite prin regula 26 din anexa I la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea 6/1993 (MARPOL 73/78), și aprobat de autoritățile competente ale statului pavilionului.

În vederea prevenirii situațiilor de urgență, personalul trebuie încurajat să anticipeze,să identifice și să acționeze cu responsabilitate prin instruiri periodice și exerciții de simulare a oricăror din situații.

Din acest punct de vedere nava angajată să execute lucrările va corespunde cerințelor internaționale în domeniul prevenirii poluării marine și deține „Certificatul internațional de prevenire a poluării cu produse petroliere”, „Certificatul internațional de prevenire a poluării aerului”, „Certificatul internațional de prevenire a poluării cu ape reziduale”, eliberate de organizații de acreditare pentru certificarea navelor/construcțiilor plutitoare. Aceste certificate demonstrează respectarea de către navă a normelor internaționale în domeniul operării navelor în condiții de siguranță și a prevenirii poluării mediului marin.

Evacuările accidentale de pe navă nu pot fi apreciate cantitativ, având în vedere incertitudinea producerii acestora.

Planul de urgență pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi obligă existența la bordul navei a materialelor și echipamentelor specifice de intervenție în cazul deversărilor accidentale.

Potrivit legii 165/2016, privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, operatorul are obligația de a elabora un raport privind pericolele majore referitor la o instalație de exploatare, care va trebui acceptat de către Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO).

7.  MĂSURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU

Identificarea și aplicarea măsurilor de reducere a impactului vizează reducerea gravității sau a amplorii impacturilor identificate, reducerea duratei acestora sau reducerea  probabilității apariției acestora.

Au fost identificate măsuri de reducere pentru majoritatea impacturilor generate pe perioada de implementare a proiectului și pentru toate impacturile identificate în cazul evenimentelor neprevăzute/accidentale.

Eficiența măsurilor de reducere a impactului reprezintă următorul pas în procesul de evaluare a impactului prin caracterizarea impactului rezidual manifestat după implementarea măsurilor. Rezultatele evaluării impactului rezidual utilizează aceeași clasificare aplicată evaluării inițiale a impactului.

În Tabelul nr. 7.1. sunt prezentate măsurile de reducere a impactului propuse pentru activitățile din proiect, pentru evenimente neprevăzute/accidentale în vederea determinării impactul rezidual.

În multe cazuri, nivelul impactului se va schimba ca urmare a implementării măsurilor de reducere, probabilitatea și amploarea globală a acestuia reducându-se. În multe cazuri, impactul a fost scăzut de la un nivel redus la unul neglijabil (ex.: impactul deversărilor de ape reziduale sau al deșeurilor).

Măsurile ce se vor implementa în activitățile operaționale, pentru prevenirea sau atenuarea efectelor negative sunt:

➢  Sistemele de stingere incendiu vor fi menținute în perfectă stare de funcționare, iar în cazul necesității efectuării unor lucrări de mentenanță, acestea vor fi făcute cu respectarea prevederilor raportului asupra pericolelor majore al unității de foraj, iar lucrările se vor desfășura sub regimul permiselor de lucru.

➢ Se va sigura prezența în permanență la bordul platformei de foraj a personalului medical specializat în medicină de urgență, iar acesta va decide asupra oportunității evacuării medicale de urgență a a unei potențiale victime.

➢Starea tehnică a platformei de foraj și a navelor suport ce vor fi contractate, precum și certificările echipajelor aferente vor fi auditate de către o terță parte înainte de intrarea în contract.

➢ Operațiunile marine se vor desfășura în conformitate cu manualul operațiunilor marine ale contractorului de foraj.

➢ Platforma și navele suport contractate vor fi prevăzute cu mijloace de navigație și siguranță în conformitate cu practica internațională în domeniu (SOLAS, COLREG etc.).

➢ Se va institui o zonă de excludere de 500 m în jurul platformei de foraj aflate pe locația sondei, iar o navă de asistență va fi desemnata și va monitoriza permanent activitatea altor nave în apropierea zonei de excludere.

➢ Navele contractate vor fi obligatoriu dotate cu sistem de poziționare dinamică de tip DP1 sau superior, iar, pe durata operării la platformă, acest sistem de poziționare dinamică va fi activ.

➢ Pentru evitarea coliziunilor cu energie de impact relativ mică (nave suport și platformă), operațiunile de apropiere de platformă a navelor suport se vor face respectând condițiile limită de operare a navelor.

➢ Navele vor comunica permanent cu stația radio a platformei, în ceea ce privește prognoza meteo din zonă și alte comunicări specifice.

➢ În cazul operațiunilor simultane cu alte nave (scafandri, ROV lansat de pe nave etc.) se vor întocmi documentațiile necesare pentru operațiuni simultane (SIMOPS) cu implementarea măsurilor de control prevăzute în aceste documentații.

➢ În cazul unor nave în derivă ce se apropie de platformă, nava de asistență va interveni și va oferi asistență, dacă este cazul.

➢ Se vor aplica procedurile de urgență, în cazul în care comunicarea cu nava în derivă eșuează, ducând la oprirea forajului, asigurarea sondei și evacuarea de urgență a personalului platformei.

➢ Se vor identifica punctele cu pericol potențial ridicat de poluare de la bordul platformei, cât și al navelor de aprovizionare și se va asigura în permanență un stoc suficient de materiale de intervenție la depoluare, ce vor fi amplasate în vecinătatea acestor puncte.

➢ Se va asigura veghe permanentă la nivelul punții de comandă al navelor de aprovizionare pe durata operațiunilor logistice cu platforma mobilă de foraj marin. Nu este permisă amararea navelor de platforma de foraj pe durata operațiunilor, acestea desfășurandu-se numai în modul de poziționare dinamică (DP).

➢ Contractorul de foraj va revizui și va pune la dispozitție echipamentele de depoluare marină în conformitate cu prevederile „Planului de prevenire și intervenție în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare”, aprobat de autoritățile competente.

➢ Cantitatea de combustibil Diesel existentă la un moment dat în locația sondei (platforma de foraj și nava de suport) nu va depăși valoarea de 476 mc (400 tone). Prin stabilirea acestei condiții, potențialul producerii unui incident de nivel 3, cauzat de scurgerea întregii cantități de combustibil Diesel, va fi neglijabil.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei

Pentru diminuarea impactului asupra apei se recomandă implementarea următoarelor masuri:

- încadrarea în perioada planificată pentru execuția operațiunilor de forare aprobată prin Acordul de mediu;

- operațiunile ce prezintă un risc mare de poluare accidentală vor fi supervizate cu personal în număr suficient, pentru preîntâmpinarea poluărilor accidentale;

- operațiunile de transfer a combustibilului se vor realiza de preferință pe timpul zilei și în condiții meteo oceanografice favorabile;

- toate furtunele de transfer combustibil vor fi prevăzute cu dispozitive de reținere în interior a fluidului vehiculat în cazul unei decuplări accidentale, pentru evitarea poluării.

- eliminarea deversărilor accidentale de combustibil în mediul marin ca urmare a operațiunilor de transfer combustibil între platformă și navă sau a unei coliziuni între nava de suport și platforma de foraj.

- monitorizarea permanentă a indicatorilor de calitate ai apei;

- verificarea stării de bună funcționalitate a echipamentelor, mașinilor și instalațiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navei înainte de deplasarea în zona de lucru;

- platforma va fi aprovizionată cu substanțele și preparatele chimice în cantități rezonabile și vor fi depozitate în ambalajele originale până la întrebuințare. În cazul în care nu este posibilă consumarea unei unități de depozitare (sac, butoi, flacon etc.) o singură dată, se vor asigura condiții de depozitare astfel încât să nu existe riscul de scurgere sau deversare necontrolată și eventuală poluare;

- se vor respecta reglementările privind protecția apei și condițiile de deversare planificată a apei uzate și a resturilor alimentare de la bordul navei;

- asigurarea mijloacelor de intervenție specifice de la bordul navei, aplicabile în cazul poluărilor accidentale, prevăzute în „Planul de prevenire și intervenție în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare”;

- luarea măsurilor necesare în cazul în care sunt avertizări de vreme rea.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului și climei

- menținerea echipamentelor generatoare de emisii în stare bună de funcționare și operare;

- sistemul de detecție gaze, precum și cel de comunicații și alarmare (PAGA) al platformei de foraj va fi menținut în perfectă stare de funcționare pe întreaga durată de desfășurare a forajului.

- nedepășirea perioadei de lucru prognozată;

- menținerea în stare buna de funcționare a sistemelor de protecția contra incendiilor;

- în cazul apariției unei situații de urgență potențiale, se vor izola sursele potențiale de aprindere și se vor restricționa zborurile elicopterelor.

- utilizarea unui combustibil corespunzător ISO 8217: 2017 și cu un conținut redus de sulf, în conformitate cu prevederile HG 346/2016, privind limitarea conținutului de sulf din combustibili lichizi;

Măsuri de diminuare a impactului asupra geologiei subsolului

O serie de lucrări standard în industria explorării marine de gaze naturale sunt de natura să asigure protecția substratului sedimentar și a subsolului. Astfel, prin montarea riser-ului se realizează colectarea fluidului de foraj pe baza de ulei (OBM) împreună cu detritusul rezultat din forarea sondei, realizându-se astfel transportul acestuia la suprafață, pe unitatea de foraj.

De asemenea, tubarea găurii de sondă urmată de cimentare are drept scop consolidarea găurii de sondă și evitarea contaminării stratelor subsolului marin cu fluidul de foraj utilizat.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

Poziționarea amplasamentului proiectului la aproape 82 km de țărm, în afara limitelor ariei de protecție avifaunistica ROSPA 0076 „Marea Neagra” , a Rezervatiei Biosferei Delta Dunării și a ROSCI 0311 „Canionul Viteaz”, face ca aceste arii sa nu fie influențate de activitatea ce urmează a fi desfășurata in cadrul Perimetrului de explorare - exploatare - dezvoltare  XVIII ISTRIA.

Cu toate acestea, în vederea limitării, dar și pentru eliminarea oricărui potențial impact asupra mediului și din alte surse de poluare, se recomandă respectarea cu strictețe a regulilor cuprinse in manualul de management al unității de foraj, luându-se toate măsurile de prevenire a poluării și protecției mediului prevăzute în instrucțiuni:

- încadrarea în perioada programata pentru executarea lucrărilor;

- respectarea cerințelor MARPOL 73/79 cu privire la deversările planificate de ape uzate și deșeuri alimentare;

- interzicerea cu desăvârșire a descărcării în mare a apelor de santină sau apelor  reziduale cu o încărcătura mai mare de 15 ppm hidrocarburi;

- detritusul impregnat cu fluidul de foraj pe baza de ulei va fi colectat in recipiente etanșe si transportate la țărm;

- limitarea pe cat posibil a intervalelor de funcționare a echipamentelor generatoare de zgomot;

- instruirea personalului și pregătirea echipamentelor si materialelor necesare pentru răspuns in caz de poluări accidentale;

- asigurarea unei zone de excludere de cel puțin 500 m in jurul platformei de foraj și aplicarea procedurii „ soft start” la pornirea echipamentelor , instalaților de la bord;

- prezenta la bordul platformei de foraj și implicit la bordul navelor suport a observatorilor de mamifere marine;

- efectuarea monitorizării mamiferelor marine atât prin observații vizuale (pe timp de zi), cât și utilizând echipamente PAM (pe timp de zi/noapte);

- daca în timpul operațiunilor de suprafață sunt observate mamifere marine la mai puțin

de 500 m, se recomanda ca acele activități de natura să perturbe comportamentul mamiferelor marine să fie oprite și pornirea acestora după cel puțin 30 de minute de la

- ultima observare a delfinilor.

Măsuri de diminuarea a impactului asupra mediului social și economic

Ținând cont de locația amplasamentului în care se va desfășura proiectul, respectiv în

zona economică exclusivă a Mării Negre, acest lucru face să nu fie necesare măsuri de protecție a așezărilor umane.

În ceea ce privește prezența unității de foraj și a vaselor suport în largul mării, pentru a nu reprezenta o perturbare a traficului naval din zonă, vor fi îndeplinite toate formalitățile necesare cerute de autoritățile portuare și alte autorități competente, în conformitate cu toate normativele naționale și internaționale în domeniul navigației.

Măsuri de diminuare a impactului asupra patrimoniului cultural

În cazul in care în timpul lucrărilor desfășurate sunt descoperite obiective de patrimoniu cultural, arheologic, sit-uri marine scufundate, toate lucrările vor înceta în imediata apropiere a obiectelor găsite, vor fi consultate autoritățile competente și se vor lua măsurile de protecție conforme.

Măsuri de prevenire a accidentelor

Pentru prevenirea potențialelor accidente rezultate ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

- verificarea echipamentelor de navigație și comunicare, dacă acestea funcționează la

parametrii optimi și dacă nu sunt eventuale defecțiuni care ar putea conduce la erori;

- personalul va fi instruit cu Planul de urgență pentru combaterea poluării cu hidrocarburi.

Tabelul nr. 7.1.

Determinarea impactului prognozat în urma implementării proiectului „Săparea sondelor de exploatare I9A și LO1A Lebădă Est, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre”. Semnificația impactului înainte şi după implementarea măsurilor de diminuare a impactului pe componente de mediu.

| Activitatea proiectului/ Sursa impactului | Resursa afectată | Descrierea impactului | Probabilitatea impactului | Caracteristicile impactului și consecințele | Semnificația impactului | Măsuri de reducere | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activități desfășurate pe perioada implementării proiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasarea și instalarea platformei de foraj |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasarea platformei de foraj | Calitatea aerului; Activități de pescuit; Navigație și alte activități maritime | Creșterea locală a concentrației poluanților în aer; Întreruperea temporară a activităților de pescuit și navigație pe ruta de transfer a platformei spre locația forajului | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Redus | • Consultare cu autoritățile responsabile de siguranța navigației; • Emiterea de avize de restricție a navigației; | Neglijabil |
| Amprenta la sol (montarea platformei pe poziție) | Sedimentele marine (calitatea acestora); Calitatea apelor marine; Comunitățile bentale; | Perturbarea sedimentelor marine, ridicarea și dispersia sedimentelor în apa, acoperirea organismelor bentrale cu sedimente, distrugerea. Distrugerea patrimoniului cultural de către picioarele platformei | Redus | Direct; Scurt Reversibil; Consecință: Minoră | Redus | • Realizarea de investigații premergătoare implementării proiectului pentru evidențierea pericolelor (geologice) și a identificare tipurilor de comunități bentale prezente pe amplasament; • Reducerea contactului la maxim cu solul; | Neglijabil |
| Prezența fizică a platformei de foraj (inclusiv zgomot și lumină) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonă de siguranță | Pescuit; Navigație și alte activități maritime | Crearea zonei de siguranță de 500 metri în jurul platformei va conduce la apariția unei zone de interdicție de pescuit de aproximativ 78,5 hectare | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră (pescuit), Neglijabil (Navigație și alte activități maritime) | Redus (pescuit) | • Consultare cu autoritățile responsabile; • Emiterea de avize de restricție a navigației • Alegerea unei perioade din an când activitătile de pescuit nu se desfășoară în locația forajului | Neglijabil |
|  |  |  |  |  | Neglijabil (Navigație și alte activități maritime |  | Neglijabil |
| Prezența fizică, inclusiv lumini de noapte | Plancton și pești inclusiv resurse pescărești; Activități de pescuit | Peștii și planctonul vor fi atrași în zona platformei (efect de recif artificial) Creșterea resursei pescărești în zona platformei (dar există zona de restricție de 500 m); | Redus | Direct (Plancton și pești inclusiv resurse pescărești); Indirect (Activități de pescuit); Scurt; Reversibil; Consecință: Pozitivă | Pozitiv | • Nu sunt necesare, impactul este pozitiv | Pozitiv |
|  | Mamifere marine | Apariția unui comportament de evitare | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Redus | • Nu există măsuri de reducere a impactului | Redus |
|  | Păsări marine | Păsările aflate în tranzit se pot opri pentru odihnă; Șanse reduse ca păsările să se lovească de platformă sau navele de suport pe timpul nopții | Ocazional | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Redus | • Nu există măsuri de reducere a impactului | Redus |
|  | Comunitatea bentală | Creșterea substanței organice din bentos datorită desprinderii foulingului de pe plaforma de foraj sau navele de suport; | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Pozitiv | Pozitiv | • Nu sunt necesare, impactul este pozitiv | Pozitiv |
|  | Turism, activități de recrere, prezență vizuală (estetică) | Navele de suport și platforma nu vor fi vizibile de la țărm pe perioada de operare. Vor fi vizibile pentru scurt timp la momentul ieșirii din port; | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Neglijabil | Neglijabil | • Nu există măsuri de reducere a impactului | Neglijabil |
| Zgomotul produs de operațiunile de foraj | Mamifere marine | Apariția unui comportament de evitare | Redus | Direct; Scurt; Reversibl; Consecință: Minoră | Redus | • Nu există măsuri de reducere a impactului | Redus |
| Deversări |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversări de ape negre, gri sau de resturi de mâncare | Calitatea apelor marine; Plancton și pești inclusiv resurse pescărești; | Alterarea locală a calități apelor marine, creșterea consumului de oxigen în zona afectatăd e deversări, creștera locală a turbidității, creșterea concentrației nutrienților | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Neglijabil | Redus | • Respectarea MARPOL 73/78 • Realizarea unui plan de deversare | Neglijabil |
| Deversări de pe punte | Calitatea apelor marine; Plancton și pești inclusiv resurse pescărești; | Nu se prevede apariția unui impact | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Negligiblă | Redus | • Respectarea MARPOL 73/78 • Realizarea unui plan de deversare | Neglijabil |
| Alte deversări (ape de răcire motoare, lichid hydraulic de la prevenitorul de eruptive | Calitatea apelor marine; Plancton și pești inclusiv resurse pescărești; | Alterarea locală a calități apelor marine (zeci până la sute de metrii, în funcție de condițiile de mediu) | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Neglijabilă | Redus | • Respectarea MARPOL 73/78 • Realizarea unui plan de deversare | Neglijabil |
| Deșeuri solide |  |  |  |  |  |  |  |
| Deșeuri periculoase și nepericuloase care se vor transporta la țărm | Utilizarea terenurilor (zona terestră), situația socio-economică | Creșterea cantității de deșeuri în gropile de gunoi terestre; | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Neglijabilă | Redus | • Plan management deșeuri • Contracte cu firme specializate pentru preluarea deșeurilor; | Neglijabil |
| Deșeuri marine (acele deșeuri nepericuloase care pot fi scăpate accidental peste bord) | Mamifere marine; Păsări marine; Sedimente/calitatea sedimentelor marine; Calitatea apelor marine; Comunitățile bentale; | Pericol de lovire sau de înghițire pentru organismele din masa apei (pești sau mamifere marine); Organismele bentale sunt afectate de obiectele care cad pe fundul apei; | Ocazional | Direct; Scurt spre Mediu; Reversibil; Consecință: Neglijabilă | Redus | • Respectarea MARPOL 73/78 (este interzisă aruncarea peste bord a deșeurilor); • Plan management deșeuri pentru reducerea pierderilor accidentale peste bord; | Neglijabil |
| Emisii atmosferice |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisii ale platformei de foraj și nava de stand-by | Calitatea aerului | Creșterea locală a concentrațiilor de poluanți în atmosferă (în jurul platformei) Zona de coastă și zonele populate nu sunt afectate (distanță mare față de zona forajului) | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Redus | • Utilizarea de combustibil cu conținut redus de sulf | Redus |
| Emisii atmosferice produse de navele suport | Calitatea aerului | Creșterea locală a concentrațiilor de poluanți în atmosferă (de-a lungul rutei de deplasarea a navelor) | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Neglijabilă | Neglijabil | • Utilizarea de combustibil cu conținut redus de sulf | Neglijabil |
| Emisii atmosferice produse de elicoptere | Calitatea aerului | Impact neglijabil de-a lungul rutei de deplasare | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Neglijabilă | Neglijabil | • Nu sunt aplicabile | Neglijabil |
| Deplasări ale navelor de suport și zgomotul acestora | Mamifere marine; Păsări marine; Navigație și alte activități maritime; Turism, activități de recreere, prezență vizuală (estetică) | Pot fi afectate mamiferele marine, păsările (loviri accidentale). Creșterea traficului în zona portului | Ocazional | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Redus | • Realizarea de planuri de deplasare pentru evitarea zonelor protejate, utilizarea de observatori la bordul navelor pentru evitarea coliziunilor | Neglijabil |
| Deplasări ale elicopterelor și zgomotul acestora | Mamifere marine; Păsări marine; Turism, activități de recreere, prezență vizuală (estetică) | Potențial efect asupra activităților de turism și recreere din zonele de coastă situate de-a lungul rutei de deplasare Perturbare redusă a mamiferelor marine; | Ocazional | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Neglijabilă | Neglijabil | • Realizarea de palnuri de zbor care să evite zonele dens populate sau zonele protejate; • Realizarea de zboruri doar pe perioada de lumină a zilei | Neglijabil |
| Operațiuni de suport la mal |  |  |  |  |  |  |  |
| Deplasări ale personalului de la platformă și nave suport | Situația socio-economică locală (zona terestră) | Stimularea activităților economice locale (pe perioada transferului de personal) | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Pozitiv | • Nu sunt necesare, impactul este pozitiv | Pozitiv |
| Aprovizionarea bazei de la țărm | Situația socio-economică locală (zona terestră) | Stimularea activităților economice locale (pe perioada forajului) | Redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Pozitiv | • Nu sunt necesare, impactul este pozitiv | Pozitiv |
| Evenimente neprevăzute/accidentale Următoarele impacturi pot fi catalogate ca “ipotetice” – acestea ar apărea numai în cazul puțin probabil al unei deversări accidentale. |  |  |  |  |  |  |  |
| Deversarea accidentală majoră (motorină) | Calitatea aerului; Calitatea apelor marine; Plancton și pești inclusiv resurse pescărești; Mamifere marine; Păsări marine; Navigație și alte activități maritime; | Creșterea concentrației de hidrocarburi din mediu; Contaminarea stratului superficial și al coloanei de apă cu hidrocarburi Datorită degradării rapide a combustibililor eliberați în urma unui accident (motorină), doar zona de offshore va fi afectată (calitatea apelor marine, planctonul, pești, mamiferele marine și păsările marine) Apariția unor zone și perioade de interdicție a activităților de pescuit sau a altor activități economice inclusiv turism | Foarte redus | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Moderată | Redus spre Mediu | • Implementarea unor protocoale de supraveghere a platformei de foraj si navelor suport • Implementarea de proceduri de siguranță la bordul platformei și navelor suport • Realizarea de modelări ale dispersiei hidrocarburilor • Realizarea de planuri de intervenție în cazuri de poluare accidentală | Redus spre Mediu |
| Deversarea accidentală minoră (motorină) | Calitatea apelor marine; Plancton și pești inclusiv resurse pescărești; Mamifere marine; Păsări marine; | Contaminarea stratului superficial și al coloanei de apă cu hidrocarburi Datorită degradării rapide a combustibililor eliberați în urma unui accident (motorină), doar zona de offshore va fi afectată (calitatea apelor marine, planctonul, pești, mamiferele marine și păsările marine) Apariția unor zone și perioade de interdicție (mai reduse) a activităților de pescuit sau a altor activități economice inclusiv turism. | Foarte redus spre Rar | Direct; Scurt; Reversibil; Consecință: Minoră | Neglijabil spre Redus | • Implementarea unor proceduri de verificare a procesului de transfer de combustibil • Monitorizarea proceselor de transfer de combustibil • Realizarea de planuri de intervenție în cazuri de poluare accidentală | Neglijabil spre Redus |

Prin respectarea măsurilor de reducere a impactului, implementarea proiectului privind „Săparea sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebădă Est, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre”, se va încadra în limitele impuse de normativele și legislația internă și europeană în vigoare.

8.  monitorizarea FACTORILOR DE mediu ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE FORAJ

Monitoringul ecologic este un sistem de supraveghere sistematică şi continuă a stării mediului şi a componentelor sale, sub influența factorilor naturali şi antropici.

Astfel, în conformitate cu prevederile OG 863/2002, se vor monitoriza parametrii de mediu pe întreaga perioadă a desfășurării lucrărilor de forare a sondelor, activitate care intră în sarcina titularului de proiect, reprezentat de OMV PETROM S.A.

Programul propus de monitorizare a mediului constă în realizarea unor studii comparative de evaluare a condițiilor inițiale, din timpul şi după efectuarea lucrărilor de foraj, studii ce se vor concretiza prin întocmirea unor rapoarte, care vor fi înaintate către APM Constanța, în vederea stabilirii încadrării activităților de foraj în parametrii de mediu.

Titularul proiectului se angajează să monitorizeze periodic amplasamentul, pe toată durata efectuării lucrărilor de foraj.

În conformitate cu prevederile OG 863/2002, în Tabelul nr. 8.1 este prezentat planul de monitorizare a mediului pe perioada desfășurării lucrărilor de forare al sondelor I9A și LO1A Lebăda Est.

Tabelul nr. 8.1.

Plan de monitorizare a factorilor de mediu în perioada lucrărilor de forare a

sondelor  I9A și LO1A Lebăda Est

| Componenta de mediu | Parametrul | Perioada | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | - verificarea performanțelor mașinilor la începutul lucrărilor de foraj - evidența cantităților de carburanți utilizați - verificarea registrelor de întreținere a utilajelor - estimarea emisiilor atmosferice - evidența zilnică a inventarelor de emisii | În perioada forajului (înainte, în timpul și după finalizarea forajului) | OMV PETROM S.A. |
| Apă | - semnalarea (vizual) apariției la suprafața apei a petelor petroliere şi uleiuri - estimarea cantităților de deșeuri solide generate şi evidența depozitării acestora - evidența zilnică la bordul platformei a substanțelor chimice din fluidele de foraj - monitorizarea calități apelor marine din zona platformei în cadrul studii comparative de evaluare a condițiilor inițiale, din timpul și după efectuarea lucrărilor de foraj (monitorizarea parametrilor de calitate fizico-chmici ai apei marine, monitorizarea poluanților din mediul marin); | În perioada forajului (înainte, în timpul și după finalizarea forajului) | OMV PETROM S.A |
| Biodiversitate | - monitorizarea parametrilor de calitate biologică ai apei marine din zona forajului (plancton / FPK, ZPK, bentos). | În perioada forajului (înainte, în timpul și după finalizarea forajului) | OMV PETROM S.A |
| Peşti /Mamifere marine / Păsări | - apariția cârdurilor sau a indivizilor de delfini în zona de lucru (vizual) - apariția peștilor morți în zona platformei (vizual); - modificări ale comportamentului cârdurilor sau ale indivizilor de delfini (vizual) - apariția delfinilor morți în zona platformei (vizual); - apariția stolurilor sau a păsărilor în zona de lucru (vizual) | În perioada forajului (înainte, în timpul și după finalizarea forajului) | OMV PETROM S.A |

Recomandarea monitorizării acestor parametri sau componente ale mediului este formulată cu scopul sublinierii bunelor intenții ale companiei care desfășoară activitatea de forare cu privire la respectarea legislației de mediu în vigoare, prevenirea apariției unor posibili factori perturbatori sau poluatori ai faunei și florei din zona de lucru și diminuarea pe cât posibil a impactului negativ potențial.

În ciuda faptului că abordarea problematicii de mediu este un proces demarat cu mult timp în urmă, înțelegerea proceselor din mediu și a efectelor perturbărilor produse este departe de a fi completă. Necesitatea identificării interacțiunilor care influențează dinamica ecosistemelor a condus la dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a calității mediului din ce în ce mai sofisticate. Cu toate acestea, datele oferite de aceste sisteme sunt de cele mai multe ori insuficiente pentru a acoperi totalitatea parametrilor a căror variație trebuie prezisă la adoptarea multitudinii de opțiuni decizionale.

Planul de monitorizare propus are în vedere monitorizarea componentelor de mediu sensibile, asupra cărora proiectul poate avea un impact negativ, dar care, prin adoptarea și menținerea acțiunilor corespunzătoare, pot fi menținute în parametrii normali.

În vederea efectuării unei evaluări comparative pentru starea ecosistemului în timpul și după efectuarea operațiunilor de foraj se propune următorul plan de monitorizare a parametrilor fizico-chimici și biologici ai apei și sedimentelor marine:

Tabelul nr. 8.2.

Parametrii  fizico-chimici și biologici ai apei și sedimentelor marine monitorizați

în perioada lucrărilor de forare a sondelor I9A și LO1A Lebăda Est

| NR./ CRT. | OBIECTIVE SPECIFICE | ACTIVITĂȚI | DESCRIERE | FRECVENȚĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Determinarea parametrilor fizico - chimici ai apei marine și sedimentelor pH, produse petroliere, PAH, organic material, fosfor total, nitriți, nitrați, amoniac, Ba, Ni, Crtotal , Pb, Cd | colectarea 8 probe de apă probe (volume: 1 L) la distanță de 5-50 m de unitatea de foraj. | 4 probe vor fi colectate din coloana de apă la: 0 m / 10 m / 20 m / 50 m adâncime | în timpul forării / după forare |
|  |  | colectare 2 probe de sediment | prelevarea probelor de pe fundul mării |  |
| 2. | Determinare parametri biologici | densitatea și biomasa fitoplanctonului 8 probe de apă marină (0,5 L) la distanță de 5-500 m de unitatea de foraj. | 4 probe vor fi colectate din coloana de apă la: 0 m / 10 m / 20 m / 50 m adâncime |  |
|  |  | densitatea și biomasa zooplanctonului colectarea a 6 probe cu fileul zooplanctonic vertical coloana de apa | 3 probe vor fi colectate din coloana de apă între: 0 - 10 m / 10- 20 m /20- 50 m adâncime |  |
| Observații directe |  |  |  |  |
| 3. | Pești | formulare observații | Lista taxonomică Abundența (nivelul de abundenta 1-rar; 2-mai puțin de 30 exemplare; 3-mai mult de 30 exemplare) |  |
| 4. | Păsări marine |  | Nr. indivizi/observație |  |
| 5. | Mamifere Marine |  | Lista taxonomică Etologie Nr. indivizi/observație |  |

Datele obținute în cadrul programului de monitorizare a lucrărilor de forare a sondelor I9A și LO1A Lebăda Est vor contribui la o mai bună înțelegere a dinamicii și evoluției ecosistemului marin din zona de larg, precum și la obținerea de informații noi privind biodiversitatea zonei și modul în care aceasta este afectată de activitățile offshore.

Toate acestea date vin în contextul în care zona de larg este foarte puțin studiată și prezintă un interes tot mai mare în ceea ce privește oportunitatea explorării resurselor de hidrocarburi.

9. Indentificarea riscurilor asociate fundului mării – existența conductelor de țiței și gaze aparținând OMV Petrom S.A.

Activitatea de exploatare offshore se realizează în baza acordurilor de concesiune (acordurilor petroliere) încheiate între Agenția Națională de Resurse Minerale și compania OMV Petrom S.A. pentru cele cinci zăcăminte, după cum urmează :

•	4 zăcăminte comerciale, respectiv Lebăda Est, Lebăda Vest, Sinoe și Pescăruș -  aprobate prin H.G. nr. 1928/10.11.2004.

•	1 zăcământ comercial, respectiv Delta aprobat prin H.G. privind aprobarea Acordului de concesiune nr. 287 din 17.04.2000.

Toate cele 5 zăcăminte comerciale sunt amplasate în cadrul perimetrului explorare – dezvoltare – exploatare XVIII ISTRIA.

Din punct de vedere al Autorizațiilor de mediu, activitatea offshore se desfășoară în baza Autorizației nr. 299 din 16.10.2014 revizuită în data de 26.10.2016. La data întocmirii prezentei documentații OMV Petrom S.A, este în procedură de re-autorizare a complexului de exploatare offshore.

Activitatea de extracție a hidrocarburilor în cadrul ”Complexului de exploatare offshore” se realizează cu o platformă fixă centrală de producție (PFCP) și 6 sateliți formați din platforme fixe suport sonde (PFSS) și platforme grup social și utilități (PGSU), conectate printr-o rețea de conducte de transport hidrocarburi, în sistem cascadă (de la platformele satelit către platforma centrală fixă de producție). De la platforma centrală fixă de producție, transportul hidrocarburilor la țărm către Terminalul Midia se realizează prin intermediul unor conducte magistrale de diametru 12 ¾ in (transport țiței și apă), respectiv 16 in (transport gaze) având o lungime de cca.85 Km.

Rețeaua de conducte în zona perimetrului XVIII Istria, în zona zăcămintelor comerciale menționate mai sus, este reprezentată în Fig.nr.9.1.

Figura nr.9.1. – Schiță cu facilitățile de exploatare offshore (platforme fixe de producție și rețea de conducte transport hidrocarburi)

În zona platformei fixe suport sonde nr.3, rețeaua de conducte submarine constă din :

- 3 conducte de trasport hidrocarburi PFS6A – PFS3B (două conducte de transport lichid de 6 5/8in x 11mm x 7334m și respectiv o conductă de tranport gaze de 6 5/8in x 18mm x 7334m

- 5 conducte de transport hidrocarburi PFSS3 – PFCP după cum urmează :

    - 2 conducte de transport lichid PFS3A – PFCP (PFSS2) de 6 5/8in x 11mm x 2500m

    - 1 conductă de transport lichid PFSS3 – PFCP (PFSS1) de 12 ¾ in x 16mm x 1500m

    - 1 conductă de transport gaze (Delta) de 6 5/8in x 16mm x 1500m

    - 1 conductă de transport gaze de 6 5/8in x 18mm x 1500m

Anterior poziționării platformei Uranus pe locația PFSS3 – slot aferent sondei I9, se va efectua o investigație geofizică care va avea ca obiectiv colectarea de date despre morfologia fundului mării, prezența conductelor submarine și identificarea precisă a traseului acestora, a batimetriei, a tuturor obiectelor aflate pe fundul mării care pot prezenta un potențial pericol.

O schiță cu poziționarea platformei GSP Uranus pe locația I9 Lebăda Est este prezentată în Figura nr.9.2.

Figura nr.9.2. – Schiță cu poziționarea platformei GSP Uranus pe locația I( lebăda Est (propunere preliminară)

Având în vedere distanța relativ mică între picioarele platformei GSP Uranus și conductele de transport hidrocarburi, după efectuarea investigației geofizice subacvatice se va revizui  planul de amplasare a platformei pe locație, în vederea evitării lovirii acestora.

De asemnea, în cazul identificării unor elemente geomorfologice sau unor obiecte care pot prezenta un potențial pericol în momentul poziționării platformei GSP Uranus pe locație, se vor lua toate măsurile necesare de îndepărtare a acestora cu echipamente specifice.

OMV Petrom SA se va asigura cǎ mutarea platformei marine se face în condiții de siguranțǎ. Supervizarea din partea Petrom va fi realizatǎ de o companie externǎ specializatǎ şi acreditatǎ în supervizare marinǎ.  Mutarea platformei se va realiza conform procedurii de mutare a platformei furnizatǎ de departamentul responsabil cu mutarea platformelor al contractorului de foraj GSP Offshore SRL.

Înainte de efectuarea oricărei operații de poziționare se va efectua o analiză a riscurilor specifice platformei de foraj Uranus, respectiv cele specifice platformei de producție nr.3.

Pentru evaluarea riscurilor OMV Petrom folosește o matrice de risc, prezentatǎ în figura de mai jos.

| Frecvenţă (cazuri pe an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (E) Frecvent >1*10-2 /an |  |  |  |  | Regiunea intolerabilă |
| (D) Probabil De la 1*10-2 la 1*10-4 /an |  |  |  |  |  |
| (C) Rareori De la 1*10-4 la 1*10-5 /an |  |  | Regiunea tolerabilă dacă este ALARP |  |  |
| (B) Puţin probabil De la 1*10-5 la 1*10-7 /an |  |  |  |  |  |
| - Improbabil <1*10-7 /an | Regiunea general tolerabilă |  |  |  |  |
| Gravitatea consecinţelor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Notǎ: ALARP – As Low As Reasonable Practicable - Cel mai redus nivel realizabil din punct de vedere practic al riscului

Figura nr.9.3. – Matricea de riscuri

10. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

10.1 Descrierea activității

Proiectul „Săparea sondelor de exploatare I9A Lebăda Est, respectiv LO1A Lebăda Est, din perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, în cadrul Platformei continentale a Mării Negre” presupune executarea unor lucrări de abandonare a unor sonde existente şi săpare a unor sonde noi (drene), respectiv: I9A Lebăda Est (gaură nouă din sonda I9) și LO1A Lebăda Est (gaură nouă din sonda LO1) .

Coordonatele proiectate la suprafață pentru sondele I9A și LO1A Lebăda Est  (aceleași cu sondele inițiale I9 și  LO1 Lebăda  Est) aprobate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale sunt prezentate în tabelul de mai jos (Tabelul nr. 9.1.). Pentru adâncimile măsurate pe traiect s-a luat în calcul o elevație estimată de 25 m.

Tabelul nr. 10.1.

Coordonatele de suprafață pentru sondele I9A și LO1A Lebăda Est

|  | ELIPSOID WGS84 (UTM 30) |  | ELIPSOID KRASOVSKI (STEREO 70) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Est (m) | Nord (m) | Y=Est (m) | X=Nord (m) |
| I 9A |  | 464121,68 | 4930546,11 | 861560,791 | 346594,288 |
| LO1A |  | 464114,90 | 4930548,46 | 861553,867 | 346596,213 |

Sondele inițiale I9 Lebăda Est, respectiv LO1 sunt amplasate la nivelul Platformei Fixe Suport Sonde nr. 3.

Proiectul are amplasamentul pe Platforma continentală a Mării Negre în structura Lebăda Est din cadrul perimetrului de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria (concesionat în proporție de 100% de către OMV PETROM SA.

Figura nr. 10.1. Schița cu localizarea sondelor I9A Lebăda Est, respectiv LO1A Lebăda Est

Etapele de execuție a proiectului constau în:

- mobilizarea unității de foraj – URANUS (deplasarea platformei URANUS până pe locația stabilită și poziționarea pe amplasament);

- executarea forajului propriu-zis;

- investigarea sondei prin metode geofizice și prelevarea de probe;

- demobilizarea unității de foraj.

Procesul tehnologic de forare a sondelor de exploatare I9A și LO1A Lebăda Est constă în săparea unor drene în sondele existente, respectiv sonda I9 sub numele de I9A și sonda LO1sub numele de LO1A, cu platforma de foraj marin cu trei picioare Uranus, amplasată în zona PFSS nr. 3, cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic acționat de pe unitatea de foraj.

Sondele sunt forate cu ajutorul sapelor rotative introduse la talpa sondei prin garnituri de prăjini de foraj printr-un sistem de coloane din tuburi  metalice cu secțiuni succesive a căror  diametre descresc odată cu adâncimea. Prin dislocarea rocilor se permite sapei să avanseze prin formațiunile geologice întâlnite.

La această metodă de foraj este absolut necesar ca, în timpul forajului, sapa să fie  lubrifiată și răcită continuu, iar detritusul (roca sfărâmată) să fie îndepărtat permanent de la talpa sondei și transportat la suprafață. Aceste operațiuni sunt realizate cu ajutorul fluidului de foraj, pompat de pe unitatea de foraj, prin interiorul prăjinilor de foraj și prin duzele sapei de foraj.

După ce este pompat prin orificiile sapei, fluidul de foraj spală detritusul de la talpa sondei și îl transporta la suprafață prin spațiul inelar dintre prăjini și pereții găurii de sonda. La suprafață, detritusul este separat din fluidul de foraj cu ajutorul sitelor vibratoare/centrifuge si depozitat într-o haba metalică, iar fluidul de foraj curat este reintrodus în fluxul tehnologic de foraj.

Detritusul colectat este transportat prin intermediul navelor la țărm de unde este preluat de către o societate autorizată în vederea eliminări/valorificării.

După executarea tubării fiecărei coloane, are loc procesul de cimentare a spațiului inelar dintre coloană și peretele găurii de sondă.

Funcțiile fluidului de foraj sunt următoarele:

- curăță talpa sondei de detritus și îl transportă la suprafață;

- realizează contrapresiune asupra pereților sondei;

- colmatează pereții sondei în dreptul rocilor poros- permeabile;

- contribuie la răcirea și lubrifierea elementelor active ale sapei, lagărelor sapei, reducând frecările și uzura garniturii de foraj;

- menține detritusul în suspensie atunci când se oprește circulația;

- reprezintă mediul prin care se transmite puterea hidraulică disponibila de la suprafață la instrumentul de dislocare, fluidul fiind un parametru activ al regimului de foraj;

- preia o cantitate din greutatea garniturii de foraj și a coloanei de burlane;

- furnizează informații asupra rocilor interceptate si a fluidelor din porii acestora.

Pentru examinarea structurii geologice a zonei investigate și evidențierea stratelor de interes, fiecare etapă de forare va fi urmată de măsurători geofizice de sondă. Aceste investigații au rolul de a verifica și calitatea cimentării coloanelor, și buna izolare a stratelor geologice.

În investigarea forajelor, geofizica de sondă furnizează unul din mijloacele de evaluare a unei varietăți de proprietăți fizice ale rocilor din adâncime, ale sedimentelor și fluidelor.

Asistența logistică a unității de foraj va fi asigurată cu 3 nave suport care vor efectua transportul materialelor, alimentelor de la țărm la unitatea de foraj și invers.

Transportul personalului pe și de pe unitatea de foraj se va realiza cu elicopterul.

Elicopterul va decola și ateriza pe aeroportul Tuzla. Numărul de zboruri va fi stabilit în funcție de numărul orelor de lucru al personalului.

10.2. Impactul prognozat asupra mediului

Impactul asupra apei

Se apreciază ca impactul prognozat asupra apei datorat deversărilor planificate din timpul operațiunilor este minor, temporar și reversibil, fără repercusiuni asupra organismelor microscopice care populează coloana superioară de apă.

Deversările accidentale ale apelor uzate netratate în apa mării, datorate unor defecțiuni la sistemul de tratarea a apelor uzate pot conduce la un impact potențial negativ asupra calității apei marine. Acestea pot duce la creșterea materiilor în suspensie, a consumului chimic de oxigen, numărului de coliformi totali și a pH, însă apa deversată se va dilua în coloana de apa a mării.

Deversările neplanificate nu pot fi apreciate cantitativ sau calitativ, având în vedere incertitudinea producerii lor, însă efectele asociate producerii lor pot avea un impact mediu.

Impactul asupra aerului

Având în vedere gradul de dispersie al poluanților în atmosferă, apreciem că impactul emisiilor atmosferice va fi unul minor, temporar și reversibil.

Impactul asupra climei

Emisiile de gaze cu efect de seră au un efect direct negativ asupra aerului și un efect indirect negativ asupra apei și a biodiversității marine. Fenomenul de acidifiere al apei este indicat de scăderea pH-ului, cauza primară este dizolvarea dioxidului de carbon atmosferic în mare. Acidifierea duce la o schimbare a proprietăților chimice ale apei, făcând sistemul periculos pentru flora și fauna.

Impactul asupra subsolului marin

Prin executarea lucrărilor de foraj nu se va produce un impact semnificativ asupra structurii substratului marin din zona amplasamentului platformei de foraj marin Uranus, în aceste condiții nefiind necesare măsuri speciale de protecție pentru această componentă de mediu.

Totodată se face mențiunea că, în urma realizării forajului, nu se deversează nimic în mare, fluidul de foraj se reutilizează la altă sondă, iar detritusul se recuperează şi se aduce la mal pentru neutralizare.

Apreciem faptul că impactul potențial asupra sedimentelor va fi resimțit local, magnitudinea acestuia, determinată de durată și reversibilitate, o considerăm a avea un impact negativ minor. Însă, impactul poate fi negativ, în cazul unor deversări neplanificate (accidentale) cu hidrocarburi sau alte produse chimice utilizate în procesul tehnologic (conținute în fluidul de foraj), deversare de ape uzate cu conținut de suspensii sau poluanți netratate corespunzător și care prin procesul de sedimentare pot altera caracteristicile fizico-chimice ale sedimentelor/subsolului marin.

Impactul asupra peisajului

Prezența unității de foraj și a navelor auxiliare este asociată cu activitatea de trafic maritim care în mod obișnuit se desfășoară în marea libera, astfel încât se apreciază ca proiectul nu are un impact semnificativ asupra peisajului și mediului vizual.

10.3. Impactul asupra biodiversității

Impactul asupra fitoplanctonului

Modificarea calității apei prin creșterea suspensiilor din apă poate modifica structura cantitativă și calitativă a comunităților fitoplanctonce. Reprezentând sursa de hrană pentru zooplancton, diminuarea sau lipsa bazei trofice a zooplanctonului va contribui indirect la diminuarea cantităților zooplanctonice.

Descărcările accidentale de apă uzată netratată duc la modificarea calității apei prin creșterea suspensiilor în apă, care pot influența transparența apei și să diminueze nivelul luminii, fapt ce conduce la schimbări temporare în dinamica și distribuția fitoplanctonului.

Creșterea gradului de turbiditate în apă va conduce la incapacitatea speciilor fitoplanctonice de a mai fotosintetiza, însă, o parte dintre speciile fitoplanctonice sunt mobile, datorită prezenței flagelilor (Peridinee) și se pot deplasa în zone apropiate, neafectate de modificările mediului sau îți pot realiza forme de rezistenta.

Prognozam că, odată cu terminarea lucrărilor, populațiile fitoplanctonice se pot reface, ceea ce denotă natura reversibilă a impactului asupra acestor microorganisme.

Impactul asupra zooplanctonului

Fitoplanctonul reprezentând sursa de hrană pentru zooplancton, diminuarea sau lipsa bazei trofice a zooplanctonului va contribui indirect la diminuarea cantităților zooplanctonice.

Astfel, deversările în apă vor determina unele modificări nesemnificative și temporare în dinamica și distribuția zooplanctonului, fără a afecta compoziția acestuia.

Cele afirmate sunt susținute și de faptul că indivizii ce aparțin speciilor zooplanctonice, deși, în marea lor majoritate microscopici, au capacitatea de a se deplasa activ, cu ajutorul diferitelor tipuri de dispozitive locomotorii (cili, tentacule, apendice, antene, picioare înotătoare cu rol de vâsla). Aceste organisme pot realiza migrații, atât pe verticală, cât și pe orizontală, evitând astfel zonele în care condițiile de existență nu mai corespund.

Ca urmare, se poate considera că, în urma terminării lucrărilor de foraj, biocenozele și comunitățile din domeniul pelagial al apei se vor reface într-un interval de timp foarte scurt.

Atât zgomotul puternic, cât și tranzitul navelor suport pot avea un efect asupra  populațiilor planctonice (fitoplanctonice și zooplanctonice), însă aceste organisme microscopice sunt caracterizate prin cicluri de viață scurte/foarte scurte și ritmuri rapide de creștere și reproducere.

Astfel, populațiile fitoplanctonice au capacitatea de a se reproduce între doua generații/zi până la doua generație la 7-10 zile, pe când populațiile zooplanctonice au capacitatea de reproducere continuă, funcție de specie, sezonier sau doar o generație pe an, un factor determinant fiind prezența fitoplanctonului, dar și condițiile de mediu.

Studiile arată că, după moartea planctonului într-un volum dat de apă, planctonul din regiunile învecinate va începe imediat sa difuzeze in regiunea „golită”, în câteva ore, astfel încât impactul este temporar si reversibil.

Având în vedere adâncimea apei în zona forajului sondei în cadrul Perimetrului în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre (50 - 60 m), productivitatea biologică a comunităților bentice din amplasament este mai redusă decât în apele litorale, se apreciază că pierderile de biomasă bentică sunt nesemnificative.

Impactul asupra ihtiofaunei

Prezența unității de foraj și a navelor auxiliare în zona de studiu nu este de natură să afecteze stocul de pește, destul de slab reprezentat ca specii având în vedere condițiile de habitat pe care le oferă perimetrul proiectului. Caracterul gregar al speciilor de pești, face ca aceștia să se îndepărteze de orice sursă de perturbare, fapt ce conduce la natura reversibilă a impactului datorat prezentei unității de foraj și a tranzitului navelor suport, situația revenind la starea inițiala odată cu finalizarea lucrărilor de explorare.

Cercetările și studiile efectuate în determinarea impactului emisiilor sonore asupra ihtiofaunei, au relevat faptul că:

- în cazul speciilor pelagice (șprot, scrumbie, stavrid, hamsie, lufar, chefal) ținând cont de caracterul gregar al speciilor, a căror reacție tipică este de menținere la distanță față de orice obiect în mișcare aflat în zona lor de vizibilitate (1-5 m) sau care generează câmpuri  hidrodinamice, influența emisiilor sonore se va resimți doar la nivel de schimbare a formei și mărimii cârdului, modificarea adâncimii de înot, starea permanentă de alarmă și sensibilitatea la unele zgomote, care vor conduce la posibilitatea reducerii gradului de capturare.

- activitatea de pescuit industrial, cu nave de pescuit, a celor câtorva specii de pești care reprezentă resursa comercială, se desfășoară preponderent în zona de coastă, până la izobata de 40 - 50 m, iar pescuitul pasiv se întâlnește în fâșia de mică adâncime până la izobata de 10 m, în puncte pescărești fixe situate între Sulina și Vama Veche.

- sezonul de pescuit este concentrat în câteva luni pe an, începând în primăvară (martie, aprilie) și continuând în perioada sezonului cald (iunie - septembrie).

Pe lângă faptul că proiectul se va desfășura în afara sezonului de pescuit, activitatea de navigație este strict reglementată în apele teritoriale din zonele de interes economic, astfel încât tranzitul platformei spre locația sondelor și a navelor auxiliare se va efectua pe rute prestabilite și aprobate de către ANR, în afara zonelor de pescuit.

Totodată, activitatea desfășurată în cadrul Perimetrului de explorare - dezvoltare şi  exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre va fi de scurtă durată și nu va avea un model continuu, ca atare apreciem că nu vor exista prejudicii asupra resurselor pescărești.

Impactul asupra mamiferelor marine

Mamiferele marine se pot apropia de unitatea de foraj și vasele suport din curiozitate sau în căutarea hranei, dar în timpul funcționarii echipamentelor vor avea un comportament de evitare a zonei.

În toate cazurile, mamiferele marine vor detecta sursa de zgomot înaintea oricărei expuneri la aceste nivele de zgomot, putând reacționa prin schimbarea direcției, evitarea ori minimizarea oricărei expuneri.

Datorită duratei scurte a programului de foraj, sursele de zgomot asociate naturii proiectului, cât și nivelul zgomotului generat față de nivelul de expunere, considerăm că impactul este minor, temporar și reversibil, odată cu finalizarea lucrărilor din programul de forare.

Impactul lucrărilor asupra avifaunei

Impactul potențial asupra pasărilor poate fi cauzat doar de iluminarea unității de foraj și a navelor auxiliare pe timp de noapte. Acest factor poate atrage speciile de păsări și din cauza vizibilității reduse, pot avea loc coliziuni cu părțile fixe din structura platforme/nave.

Totuși, acest lucru este puțin probabil, deoarece speciile de păsări cu o frecvență mare în Marea Neagra își desfășoară activitățile pe timpul zilei. Prezenta fizică a unității de foraj în perimetrul de studiu are un impact pozitiv, aceasta poate oferi un suport pentru perioadele de repaus ale pasărilor.

Influenta pierderilor accidentale de combustibili asupra speciilor fitoplanctonice, zooplanctonice și bentale, asupra speciilor de pești și mamiferelor marine din zona de amplasament a proiectului.

Poluarea accidentală cu combustibili ca urmare a manevrării greșite în timpul navigării, staționarii, alimentarii navei sau deversarea accidentală de ape uzate netratate poate conduce de asemenea la un dezechilibru mai mare sau mai mic, în funcție de cantitatea deversată, în cadrul comunităților ecologice.

Acest risc însă nu poate fi cuantificat din lipsa certitudinii producerii lui, putem doar să rezumam impactul potențial pe care un asemenea eveniment l-ar putea produce.

Pierderile accidentale de hidrocarburi sau poluarea operațională pot proveni din activitățile operaționale, prin scăpări relativ mici de hidrocarburi în situații precum: transferul de carburant, scurgeri accidentale din rezervoare, racorduri imperfecte sau avariate, etc.

În cazul unei poluări operaționale în zona de amplasament a proiectului, impactul imediat s-ar resimții asupra organismelor acvatice ce populează zona perimetrului și zonele din vecinătatea perimetrului.

S-a demonstrat ca doze moderate de petrol diminuează activitatea de fotosinteză a algelor și fitoplanctonului. Studiile de laborator atesta faptul ca un procent al mortalității de 100 % poate apare la o concentrație de 0,0001-1ml/l, gradul de rezistenta fiind diferit de la o specie la alta, condiționat fiind de timpul de expunere și de tipul produsului petrolier.

Unele specii din rândul zooplanctonului, diverse microorganisme, bacterii, etc., pot consuma sau absorbi anumite cantități de hidrocarburi din zonele poluate. Studiile de laborator atesta faptul ca în concentrații de 0,001ml/l, petrolul și produșii petrolieri pot accelera moartea organismelor zooplanctonice sau pot conduce la reducerea capacității lor de supraviețuire in proporție de 20 % din eșalonul testat.

Astfel, influența unei poluări operaționale ar putea să fie resimțită la nivelul modificării componentei pe specii a populațiilor planctonice și la reducerea cantității biomasei acestora, însă modificarea are caracter temporar, ținând cont de capacitatea comunităților planctonice de reproducere și de repopulare a zonelor afectate cu specii din zonele învecinate, neafectate.

Totodată, peștii care trăiesc în zone contaminate acumulează hidrocarburi în țesuturile musculare, ceea ce-i face neconsumabili (F. Ramade si alții, 1999). Unele specii din rândul peștilor, pot consuma sau absorbi anumite cantități de hidrocarburi din zonele poluate.

S-a dovedit ca țesuturile multor organisme marine pot retine o perioada îndelungată unele fracțiuni din hidrocarburile deversate. In corpul peștilor și al altor organisme marine, aceste fracțiuni sunt transformate în diferite substanțe prin procese metabolice (Schneider 1976 in Neff si Anderson, 1981). Concentrația de hidrocarburi din corpul lor crește mai mult atunci când aceste viețuitoare se hrănesc cu microorganisme contaminate cu hidrocarburi în asemenea cazuri înregistrându-se o rata a mortalității mai ridicata.

Urmând lanțul trofic se pot simți influente și asupra mamiferelor marine dar studiile de specialitate nu au indicat un efect demonstrat (Geraci 1990) specii răpitoare delfinii sunt în permanenta mișcare, urmărind bancurile de pești. Ca atare, datorita faptului ca în zona analizată nu se formează aglomerări de carduri de pești, prezenta delfinilor va fi una pasageră.

Trebuie reținut, pe de o parte că, într-o situație reală de producere accidentală a unei poluări cu hidrocarburi, nivelul acestora nu va persista în apa mării la concentrațiile critice experimentale, intervenindu -se cu acțiuni imediate de curățare a zonei afectate.

În cazul producerii unei poluări accidentale cu hidrocarburi, se va interveni prin acțiuni imediate de curățare a zonei afectate și totodată se va proceda la anunțarea autorităților și organelor competente, conform procedurilor de intervenție stabilite în Planul de intervenție in caz de poluări accidentale.

Metoda de curățare folosită uzual în caz de poluare accidentală este aceea de „recuperare mecanica” și folosirea de substanțe absorbante. Astfel, efectul unei eventuale poluării accidentale va fi resimțit în principiu pe o arie restrânsa în jurul navei, limitată de  barajele antipetrol, resimțită la suprafața apei, durata alocată curățării zonei reducându-se de la imediat la câteva ore, sau câteva zile în cazul unui incident de proporții.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că impactul negativ al proiectului asupra componentei de mediu BIODIVERSITATE este minor, temporar pe perioada proiectului și reversibil.

10.4. Impactul asupra mediului economic și social

Operațiunile de forare ale sondelor I9A și LO1A Lebăda Est  nu sunt de natura să cauzeze un impact negativ asupra populației, sănătății umane, folosințelor și/sau bunurilor materiale.

Un impact potențial poate fi resimțit în cazul unui eveniment de navigație sau al unei avarii tehnice produsă la bordul unității de foraj, situație în care magnitudinea și complexitatea impactului ar putea fi semnificativă.

Probabilitatea producerii unui impact datorat unor astfel de cauze este însă foarte scăzută, contractarea navelor suport și a unității de foraj având la baza un sistem riguros de selecție, întemeiat pe criterii tehnice de performanta și rezultate ale auditurilor organismelor de certificare în domeniul securității și siguranței in operațiunii offshore.

Activitățile planificate se desfășoară offshore, la distante de aproximativ 82 km de țărm.

Activitatea turistică este legata de zonele costiere (acvatice și terestre) și ca urmare, nu este preconizat nici un impact cauzat de instituirea zonelor de siguranța.

Impactul activităților de explorare asupra transportului maritim este unul de intensitate redusă și nesemnificativă, deoarece zonele de siguranța sunt mici, temporare, vor fi corespunzător semnalizate și vor fi anunțate din timp, conform prevederilor legale, pentru evitarea oricăror incidente.

10.5. Impactul asupra patrimoniului cultural

Dat fiind faptul că Proiectul presupune re-săparea unor sonde existente, I9A și LO1A Lebăda Est, și că perimetrul analizat este situat la peste 82 km de țărm este puțin probabil să apară un impact negativ asupra siturilor arheologice. Impactul proiectului asupra patrimoniului cultural poate fi considerat inexistent, cu condiția respectării legislației naționale în vigoare.

În cazul în care în timpul lucrărilor desfășurate sunt descoperite obiective de patrimoniu cultural, arheologic, sit-uri marine scufundate, toate lucrările vor înceta în imediata apropiere a obiectelor găsite, vor fi consultate autoritățile competente  și se vor lua măsurile de protecție în conformitate cu legislația specifica in vigoare.

10.6. Măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu

Măsuri de diminuarea a impactului asupra apei

Pentru diminuarea impactului asupra apei, se recomandă implementarea următoarelor măsuri:

-  încadrarea în perioada planificată pentru execuția operațiunilor de forare aprobată prin

Acordul de mediu;

- monitorizarea permanentă a indicatorilor de calitate a apei;

- verificarea stării de bună funcționalitate a echipamentelor, mașinilor și instalațiilor de

tratare a apelor uzate de la bordul navei înainte de deplasarea în zona de lucru;

- se vor respecta reglementările privind protecția apei și condițiile de deversare planificată a apei uzate și a resturilor alimentare de la bordul navei;

- asigurarea mijloacelor de intervenție specifice de la bordul navei, aplicabile în cazul

poluărilor accidentale, prevăzute în Planul de intervenție în caz de poluări accidentale;

- luarea măsurilor necesare în cazul în care sunt avertizări de vreme rea.

Măsuri de diminuarea a impactului asupra aerului și climei

Pentru diminuarea impactului asupra aerului si climei, se recomandă implementarea următoarelor măsuri:

- menținerea echipamentelor generatoare de emisii în stare bună de funcționare și operare;

- nedepășirea perioadei de lucru prognozată;

- menținerea în stare buna de funcționare a sistemelor de protecție contra incendiilor;

- utilizarea unui combustibil corespunzător ISO 8217: 2017 și cu un conținut redus de  sulf, în conformitate cu prevederile HG 346/2016, privind limitarea conținutului de sulf din combustibili lichizi.

10.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

Poziționarea amplasamentului proiectului la aproape 82 km de țărm, în afara limitelor ariilor naturale protejate Marea Neagră (ROSPA 0076) şi Delta Dunării - zona marină (ROSCI 0066) face ca aceste arii să nu fie influențate de activitatea ce urmează a fi desfășurată în cadrul Perimetrului de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria.

Cu toate acestea, în vederea limitării, dar și pentru eliminarea oricărui potențial impact asupra mediului și din alte surse de poluare, se recomandă respectarea cu strictețe a regulilor cuprinse în manualul de management al unității de foraj, luându-se toate masurile de prevenire a poluării și protecției mediului prevăzute în instrucțiuni:

- încadrarea în perioada programată pentru executarea lucrărilor;

- respectarea cerințelor MARPOL 73/79 cu privire la deversările planificate de ape  uzate și deșeuri alimentare;

- interzicerea cu desăvârșire a descărcării în mare a apelor de santină sau apelor reziduale cu o încărcătura mai mare de 15 ppm hidrocarburi;

- detritusul impregnat cu fluidul de foraj pe baza de ulei va fi colectat în recipiente etanșe și transportate la țărm;

- limitarea pe cât posibil a intervalelor de funcționare a echipamentelor generatoare de zgomot;

- instruirea personalului și pregătirea echipamentelor și materialelor necesare pentru răspuns în caz de poluări accidentale;

- asigurarea unei zone de excludere de cel puțin 500 m în jurul unității de foraj și aplicarea procedurii „soft start” la pornirea echipamentelor, instalațiilor de la bord;

- prezența la bordul unității de foraj și implicit la bordul navelor suport a observatorilor de mamifere marine;

- efectuarea monitorizării mamiferelor marine atât prin observații vizuale (pe timp de zi), cât și utilizând echipamente PAM (pe timp de zi/noapte);

- dacă în timpul operațiunilor de suprafață sunt observate mamifere marine la mai puțin de 500 m, se recomandă ca acele activități de natură să perturbe comportamentul  mamiferelor marine să fie oprite și pornirea acestora după cel puțin 30 de minute de la ultima observare a delfinilor.

10.8. Măsuri de diminuarea a impactului asupra mediului social și economic

Ținând cont de locația amplasamentului în care se va desfășura proiectul, respectiv în zona exclusiv economică a Mării Negre, acest lucru face să nu fie necesare masuri de protecție a așezărilor umane.

În ceea ce privește prezența unității de foraj și a vaselor suport în largul mării, pentru a nu reprezenta o perturbare a traficului naval din zona, vor fi îndeplinite toate formalitățile necesare cerute de autoritățile portuare și alte autorități competente, în conformitate cu toate normativele naționale și internaționale în domeniul navigației.

10.9. Măsuri de diminuare  a impactului asupra patrimoniului cultural

În cazul în care în timpul lucrărilor desfășurate sunt descoperite obiective de patrimoniu cultural, arheologic, situri marine scufundate, toate lucrările vor înceta în imediata apropiere a obiectelor găsite, vor fi consultate autoritățile competente și se vor lua masurile de protecție îin conformitate cu legislația specifica in vigoare.

10.10. Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

În condițiile de respectare a programului de foraj de exploatare, a procedurilor privind siguranța activității offshore, a menținerii stării tehnice a instalațiilor și echipamentelor și a monitorizării tuturor activităților, impactul negativ estimat al proiectului analizat asupra factorilor de mediu este minor, pe termen scurt si reversibil.

Prin respectarea măsurilor de reducere a impactului, rezultatele monitorizării se vor încadra în limitele impuse de normativele și legislația internă și europeană în vigoare.

Manevrele de suprafață ale platformei de foraj și navelor auxiliare pot produce un impact minor și de scurtă durată asupra mediului marin, caracterizat de o natura reversibilă odată cu sfârșitul operațiunilor. În cadrul Perimetrului de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, această activitate nu interferează cu nicio altă activitate din aria blocului, în perioada de desfășurare a operațiunilor de explorare, ca atare nu există un impact cumulativ sub acest aspect.

Organismele marine pelagiale nu vor resimți un impact semnificativ ca urmare a derulării etapelor proiectului, iar respectarea măsurilor de diminuare propuse conduce la desfășurarea activităților la un nivel care să nu dăuneze mediului marin, proiectul conformându-se astfel dispozițiilor OUG nr. 71/2010, privind stabilirea strategiei mediului marin cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește efluenții proveniți de la unitatea de foraj, atât apele uzate, cât și apa de santină, înainte de deversarea în mare, vor fi epurate în instalația de la bordul navei.

Deșeurile alimentare înainte de a ajunge în apa de mare sunt și ele eliminate după mărunțirea în tocătorul instalat la bordul navei.

Referitor la impactul zgomotului subacvatic produs de echipamentul de foraj la fundul marii, trebuie evidențiat faptul că viață marină nu este afectată, întrucât reflexia nivelului de zgomot în orizontul de suprafață al apei, unde se desfășoară activitatea organismelor pelagiale, este atenuată de adâncimea coloanei de apa (peste 50 m), iar echipamentele de la suprafață nu depășesc 120 dB.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat impactul socio-economic, care se dovedește a fi unul pozitiv. În urma identificării resurselor de hidrocarburi va crește numărul investitorilor, sporindu-se numărul locurilor de muncă.

La finalizarea lucrărilor de explorare, toate echipamentele, utilajele și dotările vor fi ridicate de pe amplasamentul proiectului, astfel se va restabili situația inițială.

În urma evaluării impactului asupra mediului a proiectului privind „Săparea sondelor de exploatare I9A  -  LO1A Lebădă Est, în perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria, situat pe Platforma continentală a Mării Negre”, recomandăm decizia favorabilă pentru emiterea ACORDULUI DE MEDIU.

11. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

• ABAZA, V. (1996-1997). Data on actual state of mussel stocks on the Romanian Black Sea shelf. Cercetari marine-Recherches marines, IRCM Constanta, 29-30: 129-139.

• ABAZA, V. (2001). Evolution de la structure de la faune benthique mediolittorale au sud du secteur marin roumain pendant la periode 1994-1999, An. St. Univ. “Al.I.Cuza”, Iasi, Vol. omagial: 177-185.

• André, M., Morell, M., Mas, A., Solé, M., van der Schaar, M., Houégnigan, L., Rodríguez Roch, L., 2010 - Best practices in management, Assessment and control of underwater noise pollution, Laboratory of Applied Bioacoustics, Technical University of Barcelona, 105pp ;

• ANTIPA, G., 2007 – „Marea Neagra: oceanografie si biologie generala a Marii Negre”, Editura Tesu, Bucuresti;

• ARNOLD, G.P., 1969 - The orientation of plaice larvae (Pleuronectes platessa L.) in water currents. J. exp. Biol, 50(3), 785-801 ;

• Agenția de Potecția Mediului (APM), Constanța, 2005 – Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului;

• BĂCESCU M. (1977). Les biocénoses benthiques de la mer Noire. Biologie des eaux saumâtres de la mer Noire, IRCM Constanța,1.

• BĂCESCU M., GOMOIU M.-T., BODEANU N., PETRAN A., MULLER G.I, MANEA V. (1965). Studii asupra variației vieții marine în zona nisipoasă de la nord de Constanța. Ecologie marină, Editura Academiei, București, 1.

• BĂCESCU, M., MÜLLER, G.I., GOMOIU, M.T., 1971 - Ecologie marina Vol. 4 - Cercetări de ecologie bentală în Marea Neagră. Ed. Acad. RSR, 1 - 357 pp.;

• BĂNĂRESCU P., 1964 - Fauna R.P.R., Pisces - Osteivhthyes (Pești ganoizi și osoși) vol.XII, Ed. Acad. RPR, București, 1964:959

• BARBARO, A.B., 2008 - An interacting particle model for the migrations of pelagic fish. ProQuest. ISO 690 ;

• BAYKARA, S.Z., FIGURAEN, E.H., KALE, A., NEJAT VEZIROGLU, T., 2007 – „Hidrogen from hidrogen sulphide in Black Sea”. International Journal of Hidrogen Energy, 32(9), pp.1246-1250;  (contract No. ERBIC15CT960104). C.R. Joiris (Coord.), Free University of Brussels, Belgium; BREMA Laboratory, Ukraine; Justus Liebig University of Giessen, Germany; Institute of Fisheries, Bulgaria; and Institute of Marine Ecology and Fisheries, Georgia. Brussels, 113 p.

• Birkun A. Jr., Northridge S.P., Willsteed E.A., James F.A., Kilgour C., Lander M., Fitzgerald G.D. 2014. Studies for Carrying Out the Common Fisheries Policy: Adverse Fisheries Impacts on cetacean Populations in the Black Sea. Final report to the European Commission, Brussels, 347p.

• Birkun, A., 2012 - Tursiops truncatus ssp. ponticus, The IUCN Red List of Threatened Species; BLASDOL, 1999 – „Estimation of human impact on small cetaceans of the Black Sea and elaboration of appropriate conservation measures: Final report for EC IncoCopernicus”

• BODEANU, N., ANDREI C., POPA L. (2003). To a new trend of the quantitative structure and annual dynamics of the Romanian Black Sea sector phytoplankton. Cercetari marine - Recherches marines, INCDM Constanta (sub tipar).

• Boicenco L., Alexandrov L., Anton E., Coatu V., Cristea M, Diaconeasa D., Dumitrache C., Filimon A., Lazar L., Malciu V., Marin O., Mateescu R., Micu D., Mihailov M., Nicolaev S., Nita V., Oros A., Radu G., Spanu A., Stoica E., Tabarcea C., Teodor C., Ţigănuș D., Timofte F., Zaharia T., 2012. Evaluarea inițială a apelor românești ale Mării Negre, cerință a Directivei Strategia pentru Mediul Marin, pp. 219

• Boicenco L., Anton E., Buga L., Coatu V., Dumitrache C., Filimon A., Lazăr L., Marin O., Micu D., Mihailov M. - E., Nicolaev S., Oros A., Radu G., Spânu A., Tigănuș D., Timofte F., Vlas O., Zaharia T., 2013. Studiu privind completarea / reevaluarea definirii stării ecologice bune și a obiectivelor de mediu conform cerințelor art. 9 și 10 din Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin (2008/56/CE), pp. 176.

• Boicenco L., Coatu V., Dumitrache C., Lazar L., Marin O., Micu D., Nicolaev S., Nita V., Oros A., Radu G., Spanu A., Ţigănuș D., Timofte F., Zaharia T., 2012. Determinarea Stării Ecologice Bune pentru apele românești ale Mării Negre, cerință a Directivei Strategia pentru Mediul Marin, pp. 51 (http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/07/2012-07-17_evaluare_impact_planuri_determinarestareecobunamareaneagra.pdf.

• BOLOGA, A.S., BODEANU N., PETRAN A., TIGANUS V., ZAITSEV YU. (1995). Major modifications of the Black Sea benthic and planktonic biota in the last three decades.

Bull. d’Inst. ocean. Monaco, 15 special: 85-110.

• BONDAR C. și colab. (1976). Studiu hidrologic privind precizarea parametrilor oceanografici de pe selful continental al Mării Negre, necesari proiectării platformelor fixe de foraj marin. Manuscris Institutul de Meteorologie și Hidrologie, București.

• BONDAR C. și COLAB. (1979). Studiu hidrologic “Caracteristicile regimului hidrologic al Mării Negre pe platoul continental din dreptul litoralului românesc. Manuscris Institutul de Meteorologie și Hidrologie, București.

• BONDAR C. și COLAB. (1988). Studiul hidrologic “Cercetări asupra formării valurilor și curenților, în vederea elaborării modelelor matematice de prognoză”. Manuscris Institutul de Meteorologie și Hidrologie, București. Studiu final de sinteză.

• BONDAR C.(1983). Raport-Studiu "Informații asupra condițiilor oceanografice în zona LEBADA-PORTIŢA-MIDIA a litoralului românesc al Mării Negre. Manuscris Institutul de Meteorologie și Hidrologie, București.

• BORJA A., I. MUXIKA, 2005. GUIDELINES for the use of AMBI (AZTI’s Marine Biotic Index) in the assessment of benthic ecological quality, Marine Pollution Bulletin, 48:1-9;

• BORJA, A., J. FRANCO & V. PÉREZ, 2000. A marine biotic index to establish the ecological quality of soft bottom benthos within European estuarine and coastal environments, Marine Pollution Bulletin, 40(12): 1100-1114. Boyles, L.C., Lohmann, K.G., 2003 - True navigation and magnetic maps in spiny lobsters. Nature. 421:60-63;

• BUCHANAN, R.A., FECHHELM, R., ABGRALL, P., LANG, A.L., 2011 – „Environmental Impact Assessment of Electromagnetic Techniques used in Oil &Gas Exploration &Production”, LGL Rep. SA1084. Rep. by LGL Limited, St.John’s NL, for International Association of Geophisycal Contractors, Houston,Texas.132p+app;

• CAMERON, F., SLATER, M., 2010 – „Effects of electromagnetic fields on marine species : A literature review”, Oregon Wave Energy Trust;

• CAMPBELL, N.A., 1990 - Biology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Redwood City, California ;

• CARAIVAN, Gl. (1982). Studiul sedimentologic al depozitelor de pe plajă și de pe șelful intern al Mării Negre între Portița și Tuzla. Rezumatul tezei de doctorat.

• CATUNEANU, O. (1993). Geologia șelfului românesc din prelungirea Platformei sud-dobrogene și a Masivului central-dobrogean, cu implicații asupra perspectivelor sale petroliere. Rezumatul tezei de doctorat.

• COLLINS, N., 2012 - Assessment of Potential Ecosystem Effects from Electromagnetic Fields (EMF) Associated with Subsea Power Cables and TISEC Devices in Minas Channel. Prepared by CEF Consultants Ltd. for Fundy Ocean Resource Centre for Energy (FORCE), Halifax, NS: 39p ;

• Comisia Europena, Directia Generala pentru Protectia Consumatorului si Sanatate, 2007 -„Efectele posibile ale campurilor electromagnetice (EMF) asupra sanatatii umane”;

•Convention on Biological Diversity, 2014 – „Raport al Seminarului expertilor asupra zgomotului subacvatic si impactul acestuia asupra biodiversitatii marine si costiere”, Londra, Marea Britanie;

• Convenția Internațională pentru prevenirea poluării cu petrol, 1973/78, Consolidated Edition 1997, MARPOL

• Convenția Internațională pentru salvarea vieții pe mare, Consolidated Edition, 1997, SOLAS.

• DINU C., WONG H.K., ŢAMBREA D., MAŢENCO L. (2005). Stratigraphic and structural characteristics of the Romanian Black Sea shelf. Tectonograpycs, 410: 417-435.

• DUMITRACHE, C. (1996-1997). Present state of the zoobenthos from the Romanian Black Sea continental shelf. Cercetari marine-Recherches marines, IRCM Constanta, 29-30: 141-151.

• DUMITRACHE, C., ABAZA, V. (2003). Actual state of benthic communities from the Romanian littoral compared with the last decade. Cercetari marine-Recherches marines, INCDM Constanta (sub tipar).

• EMEP/CORINAIR - Atmospheric Emission Inventory Guidebook - 3rd edition, Copenhagen, European Environemnt Agency.

• FAILLETTAZ, R., BLANDIN, A., PARIS, C.B., KOUBBI, P., IRISSON, J.O., 2015 - Sun-Compass Orientation in Mediterranean Fish Larvae. PloS one, 10(8) ;

• FINETTI, I., BRICCHI, G., DEL BEN, A., PIPAN, M., XUAN Z., 1988 - „Geophysical study of the Black Sea”, Bolletino di Geofisica Teorica ed Applicata: v. 30, p. 197-324;

• GAFTA, D., MOUNTFORD, J., 2008 – „Manula de interpretarea a habitatelor Natura 2000 din Romania”, Cluj Napoca: Editura Rioprint.

• GAVRILESCU, E., 2007 – „Surse de poluare şi agenţi poluanţi ai mediului”, Craiova, Editura Sitech, pp. 72 - 95;

• GHEORGHITA, V., 2003 – „Manual de oceanografie si meteorologie pentru invatamantul superior de marina”, Editura ADCO, Constanta, pp. 19-47;

• GODEANU, S., 1997 – „Elemente de monitoring ecologic-

• GESAMP - 1993 - Impact of Oil and Related Chemicals and Wastes on the Marine Environment - GESAMP Reports and Studies No. 50, 180 pp.

• GOMOIU M.-T. (1997). General data on the marine benthic populations state in the NW Black Sea in August 1995. Geo-Eco-Marina, Constanța, 2.

• GOMOIU M.-T., 1999 - Present state of Benthic Ecodiversity în the Black Sea - În: Monitoring Black Sea Environmental Conditions, Working Group Proceedings, Workshop 27 February - 4 March 1999, Erice, Italy, Working Group "Water and Pollution. Proceedings Series Volume 3: 127-162.

• Gomoiu, M.T., 1972 - Some ecologic data on the gastropod Rapana thomasiana Crosse along the Romanian Black Sea Shore. Cercetări Marine- Recherches marines, IRCM, Constanța, 4: 169-180.

• Grall, M. Glemarec, 1997. Using biotic indices to estimate macrobenthic community perturbations in the Bay of Brest. Estuarine and coastal Shelf Science, 44A: 43-53.

• H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

• IAEA-MEL/Marine Environmental Studies Laboratory, 1995. Manualul de instruire asupra măsurării compușilor organoclorurați și a hidrocarburilor din petrol în probele de mediu.

• IAEA-MEL/Marine Environmental Studies Laboratory, 1999. Training manual on the measurement of heavy metals in environmental samples.

• IMO, 1983 – Manual of oil pollution.

• INCDM, 2009 – 2017- Rapoarte anuale.

• Long E.R, Field L.J., MacDonald D.D., 1998. Predicting toxicity in marine sediments with numerical sediment guidelines. Environmental Toxicology and Chemistry 17 (4), 714–727.

• Long E.R., L.G. Morgan, 1990. The Potential for Biological Effects of Sediment-Sorbed Contaminants Tested in the National Status and Trends Program. NOAA Technical Memorandum NOS OMA 52. National Oceanic and Atmospheric Administration. Seattle, Washington.

• Methodes quantitatives d’etude du benthos et eschelle dimensionelle des benthontes,1965, Coll. Comit. Benthos (Marseille, CIESMM, Monaco, 1-66

• MICU D., TANIA ZAHARIA, VALENTINA TODOROVA, V. NITA, 2007 – Habitate marine romanesti de interes European, ed. Punct Ochit Constanta, 30 p., ISBN 978-973-88566-1-

• Morduhay-Boltovskoy,M. D., (Ed.), 1968. A key to Black Sea and Azov Sea fauna, vol. I, Kiev, Naukova Dumka, 437 pp. (In Russian).

• Morduhay-Boltovskoy,M. D., (Ed.), 1969. A key to Black Sea and Azov Sea fauna, vol. III, Kiev, Naukova Dumka, 340 pp. (In Russian).

• Morduhay-Boltovskoy,M. D., (Ed.), 1972. A key to Black Sea and Azov Sea fauna, vol. II, Kiev, Naukova Dumka, 536 pp. (In Russian).

• Motaș C., 1977 - L’origine de la fauna actuelle de la mer Noire. In: Biologie Des Eaux Saumatres de la Mer Noire (E. A. Pora & M. Băcescu, eds), IRCM Constanța, 1:56–58.

• MUSTATA, G., NICOARA, M., VISAN, L., PALICI, C., SURUGIU V. (1998). Structure and dynamics of the benthic fauna populated the Black Sea’s midshore, in the Mamaia-Eforie area. Cercetari marin-Recherches marines IRCM Constanta, 31: 57-62.

• MUTIHAC, V., 1990 - Structura geologică a teritoriului României. Editura Tehnică, București.

• NICOLAEV S., BOLOGA S.A. Raport privind starea mediului marin și costier în anul 2012.

• Oguz T., Salihoglu B., Fach B., 2008 - A coupled plankton–anchovy population dynamics model assessing nonlinear controls of anchovy and gelatinous biomass in the Black Sea, Mar. Ecol. Progr. Ser. 369:229-256

• OLARU V. (1972) Din tainele migrației animalelor. Ed. Albatros. Colecția Cristal, București.

• OSPAR, 2008. Co-ordinated Environmental Monitoring Programme. Assessment manual for contaminants in sediment and biota.

• Petranu A., 1997 – Black Sea Biological Diversity – Romanian National Report, Black Sea Environmental Series, 4, 314 pp, U.N. Pulication, New York

• Platforma Continentală a Mării Negre-Considerații Geologice, Petromar Constanța-Serviciul geologic, 1996.

• Radu Gheorghe, E., Radu 2008 - Determinator al pricipalelor specii de pești din Marea Neagră, Editura VIROM, Constanța:558

• Raport MMO în timpul înregistrării de date seismice în blocul XV Midia

• Raport MMO și păsări în zona foraj Ana

• Raport MMO și păsări traseu conductă

• RICHARDSON, W.J., C.R.GREEN, C.I. MALME, D.H. THOMSON, 1995 - Marine mammals and noise.

• ROJANSCHI, V., BRAN, F., DIACONU, S., GRIGORE, F., 2004 - Evaluarea impactului ecologic și auditul de mediu, București, Editura ASE.

• Rudall Blanchard Associates, 1993 - Environmental Assesment of Offshore Romania-The Black Sea.

• RUSSELL Robert W. (ed.) (2005) Interactions between migrating birds and offshore oil and gas platforms in the Northern Gulf of Mexico. Final Report, School of the Coast and Environment Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana.

• SĂNDULESCU M. (1990). Structure and tectonic history of the northern margin of the Tethys between the Alps and the Caucasus. In: M. Rakus, J. Dercourt, A.E.M. Nairn (eds.) - Evolution of the northern margin of Tethys: the results of IGCP Project 198. Mem. Soc. Geol. France, Nouv. Series, 154 (III), 3-16.

• SECRIERU D. (2005). Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru investiția “Lucrări de explorare-deschidere prin foraje în locația 5 Delta Sud”. Arh. GeoEcoMar Constanța.

• Seismic Hazard Study for Offshore Oil and Gas Platform

• SERGEEVA, N.G. (2000). K voprosu o biologhiceskom raznoobrazii glubokovodnogobentosa Cernogo moria. Ecologhia moria 50 (7): 57-62.

• SKOLKA, M., GOMOIU, M.-T. (2004). Invasive species in Black Sea. Ecological impact of alien species penetration in aquatic ecosystems. Ovidius University Press: 180p.

• SR EN 15204/2007. Ghid pentru analiza de rutină a abundenței și compoziției fitoplanctonului prin utilizarea microscopiei inverse (metoda Utermöhl)

• STĂNESCU I., BRUSTUR T., SZOBOTKA Șt. (2010). MEMORIU TEHNIC pentru obținerea acordului de mediu “Sonda de exploatare G 10, Perimetrul XVIII Istria”. Arh. GeoEcoMar București.

• TANIA ZAHARIA, MICU D., VALENTINA TODOROVA, V. MAXIMOV, V. NITA, 2008 – The Development of an Indicative Ecologically Coherent Network of Marine Protected Areas in Romania, ed. Romart Design Constanta, 30 p., ISBN 978-973-88628 – 8 – 3

• TEACĂ (BEGUN) Tatiana (2008). Proiect SESAME: Southern European Seas-Assessing and Modelling Ecosystem changes. Arh. GeoEcoMar București.

• ŢIGĂNUȘ V. (1982). Évolution des principales communautés benthiques du secteur marin situé devant les embouchures du Danube pendant la période 1977-1980.

• Todorova, V., Konsulova, T., 2005 - Manual for quantitative sampling and sample treatment of marine soft-bottom macrozoobenthos

• URSACHE C. și colab. (2014). Bilanț de mediu nivel II - Complex de exploatare offshore ȋn Blocul XVIII Istria, de cǎtre SC OMV Petrom SA - Zona de producție X Petromar Constanța. (Arh. INCD Gr. Antipa)

• US Environmental Protection Agency, 1998. EPA’s contaminated sediment management strategy. EPA-823-R-98-001. Washington, DC.

• Utermöhl H. 1958. Zur Vervollkommnung der quantitativen phytoplankton methodic. Mitt Int Ver Theor Angew Limnol, 9, 1-38.

• VABØ, R., OLSEN, K., HUSE, I., 2002 - The effect of vessel avoidance of wintering Norwegian spring spawning herring. Fisheries research, 58(1), 59-77 ;

• VANSELOW, K.H., RICKLEFS, K., 2005 - Are solar activity and sperm whale Physeter macrocephalus strandings around the North Sea related? Journal of Sea Research 53:319-327 ;

• VESPREMEANU, E., 2004 – „Geografia Marii Negre”, Editura Universitatii din Bucuresti; von der Emde, G., 1998 - Electroreception. Pages 313-343 in D.H. Evans, editor. The Physiologyof Fishes. CRC Press, Boca Raton ;

• WALKER, M.M., 1984 - Learned magnetic field discrimination in yellowfin tuna, Thunnus albacares. Journal of Comparative Physiology A 155:673-679 ;

• WALKER, M.M., T.P. QUINN, J.L. KIRSCHVINK, AND C. GROOT., 1988 - Production of single-domain magnetite throughout life by sockeye salmon, Oncorhynchus nerka. Journal of Experimental Biology 140:51-63 ;

• WALKER, M.M., 1997 - Structure and function of the vertebrate magnetic sense. Nature 390:371- 376 ;

• WALLRAFF, H.D., 1991 - Conceptual approaches to avian navigation systems, p. 128-165 in P. Berthold, editor. Orientation in Birds. Basel, Switzerland:Birkhäuser.

• WATERMAN, T.H., 1988 - Polarization of marine light fields and animal orientation. In 1988 Orlando Technical Symposium (pp. 431-437). International Society for Optics and Photonics

• WEILGART, L.S., 2007 - The impacts of anthropogenic ocean noise on cetaceans and implications for management, Canadian journal of zoology, 85(11), 1091-1116 ;

• WIJSMAN, J.W.M.; HERMAN, P.M.J.; MIDDELBURG, J.J.; SOETAERT, K.E.R., 2002 - A model for early diagenetic processes in sediments of the continental shelf of the Black Sea, In: Estuarine

• YEAGLEY, H.L., 1947 - A preliminary study of a physical basis of bird navigation. Part I. Journal of Applied Physics 18:1035-1063.

• YUCESOY, F., ERGIN M., 1992 - Heavy metal geochemistry of surface sediments from the southern Black Sea shelf and upper slope. Chem. Geol. 99, 265-287.

• ZAITSEV, YU., MAMAEV, V., 1997 – „Biological Diversity in the Black Sea, A study of change and decline”, GEF Black Sea International Programme, Black Sea Environmental Studies, Black Sea Environmental Series, Vol. 4, UN Pblsh, New York.

• ZENKEVICH, L.A., 1963 – „Biology of the seas of the USSR”, izd. AN SSSR, Moscow, 739 pp. (in rusa);

• Yankova, M., (co-ordinating), 2011 – Black Sea Fishes List IUCN Statuts Commision on the Protection of the Black Sea Against Pollution , Black Sea Commision Publication, 18 p.

• Zaitsev Yu. and Öztürk B, 2001 - Exotic species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Sea, Turkish Marine Research Foundation, Turkey: 265

*** http://www.anpm.ro 2014 - “Raport privind starea mediului in Romania”;

*** http://www.gardlinemarinesciences.com/ - Gardlline Marine Sciences, UK

*** http://www.iucnredlist.org/

*** http://www.nrl.navy.mil/ - U.S. Naval Research Laboratory (NRL);

*** http://www.who.int/peh-emf/en/ - World Health Organization - Electromagnetic Fields

• www.epa.gov

• x x x, 2011-2014 – Rapoarte interne INCDM

Suplimentar față de literatura de specialitate prezentată mai sus, OMV PETROM S.A. a pus la dispoziție următoarele documente:

- Punct de vedere  nr.1687 din 28.05.2019 emis de Muzeul de Istorie Națională și de Arheologie Constanța  cu privire la proiectul de săpare a sondei I9A Lebăda Est de la 1800m până la 4630m și a sondei LO1A de la 1620m până la 4457m

- Punct de vedere favorabil  (nr.R 2388 / 04.06.2019) emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană de Cultură Constanța, cu privire la proiectul de săpare a sondei I9A Lebăda Est de la 1800m până la 4630m și a sondei LO1A de la 1620m până la 4457m

- Adresa nr.3906 / 04.06.2019 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția Direcția Patrimoniu Cultural, cu privire la proiectul de săpare a sondei I9A Lebăda Est de la 1800m până la 4630m și a sondei LO1A de la 1620m până la 4457m

- Planul de prevenire și combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare – Ediția 2, Revizia 3, februarie 2019;

- Autorizația de mediu nr.299 din 16.10.2014 (revizuită în data de 26.02.2016) pentru OMV Petrom SA / ZONA de PRODUCȚIE nr.X, pentru obiectivul Complex exploatare offshore