MEMORIU DE PREZENTARE

conform conținutului cadru din Anexa nr. 5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, pentru

” MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANTA – DRUM COMUNAL (DC) 78”

Beneficiar

COMUNA ISTRIA JUDETUL CONSTANTA

Martie 2024

Capitolul I - DENUMIREA PROIECTULUI

MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANTA – DRUM COMUNAL (DC) 78

Capitolul II - TITULARUL PROIECTULUI

a) denumirea titularului:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA ISTRIA

Adresa: Str. Primăriei nr. 10, cp. 907155, Istria, jud. Constanța

Cod postal:907155, Telefon/Fax: 0241-522.581, CIF:4859801

E-mail: istria@ct.e-adm.ro

Reprezentata prin d-nul Mihai IONESCU, avand functia de Primar

Capitolul III –DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Prezentarea  proiectului 
Proiectul consta in:  Scopul proiectului și a lucrării îl reprezintă modernizarea infrastructurii rutiere pe DC78 în comuna Istria,județul Constanta.

Obiectivul general al proiectului îl constituie Modernizarea drumului comunal DC78 în comuna Istria,județul Constanta, in lungime de 2995 m.

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 29212018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2011, cu modificările și 
completările ulterioare - amplasamentul proiectului se intersecteaza cu situl Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe;

- Proiectul nu se incadreaza in prevederile art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu 
modificările si completările ulterioare.

Pentru acest proiect a fost emis Certificatul de urbanism nr. 51/25.05.2023,  eliberat de Consiliul Judetean Constanta, care certifică: amplasamentul este situat in extravilanul comunei Istria. Folosinta actual a terenului este “cai de comunicatii –DR si constructii aferente acestora” cu destinatie stabilita : “terenuri situate in extravilan, terenuri cu destinatie speciala (TDS). Se incadreaza cu prevederile Planului Urbanistic General  aprobat prin HCL Istria nr.25/1997, nr.28/2018, cele ale Regulamentului Generral de Urbanism aprobat prin HG 525/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul studiat - Încadrarea in teritoriu

Drumul in lungime de 2,955 km din comuna Istria care face obiectul prezentei documentații tehnice, se încadrează in categoria de importanta „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Drumul ce face obiectul prezentei documentații este un drum comunal amplasat în administrarea comunei Istria, în localitatea Istria. Drumul asigura legatura dintre satul Istria și Drumul Judetean DJ226A.

III.2 Justificarea necesitații proiectului

Proiectul propus se inscrie in politicile economice si de mediu ale Uniunii Europene, Drumul asigură legatura dintre satul Istria și Drumul Judetean DJ226A.

Drumul ce face obiectul prezentei documentații este un drum comunal amplasat în administrarea comunei Istria, în localitatea Istria. Drumul asigura legatura dintre satul Istria și Drumul Judetean DJ226A.

În momentul actual, starea tehnică a drumului analizat lasă mult de dorit și afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să îl parcurgă.

Degradarile constatate sunt de tipul:

  - Denivelari

  - Lipsa santurilor;

  - Gropi

În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existentă a drumului expertizat este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de securitate și confort (cu starea tehnică a suprafeței de rulare afectata de condițiile climaterice, cu generarea de praf și noroi ca urmare a circulației rutiere, cu viteze de circulație reduse etc.) și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumurilor (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea apelor în corpul drumului, dispozitive de colectare și evacuare a apelor de suprafață care fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona construcției etc.).

Planeitatea suprafeței de rulare este necorespunzătoare, ca urmare a lipsei unei îmbrăcăminți rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânari și accelerări frecvente, la zgomot și vibrații etc.

În consecință este necesară intervenția tehnică urgentă asupra acestui drum.

III.3 Valoarea investitiei

| Nr. crt. | Valoare (fără TVA) | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
|  | lei | lei |
| TOTAL GENERAL | 1.408.132,42 | 8.897.544,51 |

III.4 Perioada estimată pentru implementarea proiectului va fi 18 luni (12 luni de la semnarea contractului de execuție al lucrărilor).

Data începerii investiției este funcție de obținerea actelor de reglementare necesare.

III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație si 
amplasamente)

Se atașează la prezenta documentație Planul de încadrare si Planul de situație, planuri in 
care s-au evidențiat limitele proiectului dar și suprafețele de teren ce vor fi folosite pentru 
amplasarea obiectivelor aparținând proiectului.

Drumul expertizat, este un drum comunal amplasat in administrarea comunei Istria, în localitatea Istria. Drumul asigura legatura dintre satul Istria si Drumul Judetean DJ226A.

Încadrare în zona

Suprafata totala pe care se vor executa lucrari este de aproximativ 20.000 mp. Lungimea totala a drumului comunal pentru care se doreste reabilitare dar si asigurarea scurgerii apelor este de 2955 ml.

III.6 Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale invesstitiei

Drumul in lungime de 2,955 km din comuna Istria care face obiectul prezentei documentații tehnice, se încadrează in categoria de importanta „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

În momentul actual starea tehnică a drumului analizat lasă mult de dorit și afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să il parcurgă.

Degradarile constatate sunt de tipul:

  - Denivelari

  - Lipsa santurilor;

  - Gropi

În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existentă a drumului expertizat este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de securitate și confort (cu starea tehnică a suprafeței de rulare afectata de condițiile climaterice, cu generarea de praf și noroi ca urmare a circulației rutiere, cu viteze de circulație reduse etc.) și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumurilor (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea apelor în corpul drumului, dispozitive de colectare și evacuare a apelor de suprafață care fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona construcției etc.).

Planeitatea suprafeței de rulare este necorespunzătoare, ca urmare a lipsei unei îmbrăcăminți rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânari și accelerări frecvente, la zgomot și vibrații etc.

Suprafata totala pe care se vor executa lucrari este de aproximativ 20.000 mp.

Pentru aceasta se propun următoarele lucrări:

- rectificări ale traseului în plan și profil longitudinal;

- rectificări ale pantelor transversale;

- realizarea structurii rutiere;

- siguranța circulației;

- asigurarea scurgerii apelor;

- semnalizarea corespunzătoare a circulatiei.

Traseul in plan

Elemente caracteristice ale investitiei:

Lungimea totală a drumului  	= 2995,00 ml;

Suprafata carosabil 		= 20000 mp;

Podet C2 ”			= 1 buc

Lungime podet			= 6,46 ml;

Profilul longitudinal

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, tinand seama de racordurile la capetele traseelor, realizarea acceselor la proprietati si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata linia rosie a drumului, rezultand declivitati cuprinse intre limitele stasurilor in vigoare.

Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa avem un volum cat mai mic de lucrari si pentru a se asigura accesul la proprietati .

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor  sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii structurii rutiere.

Profil transversal

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144-90,

Sistem rutier

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unui sistem rutier in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.

- largirea drumului la o banda pe sens de 3.00m,

- realizarea de acostamente stanga si dreapta de 1,00m din care 0.25 banda de incadrare

realizarea unei pante transversale pe partea carosabila: 2,5%

- 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016;

- 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016;

- 10 cm strat de baza din macadam conform SR EN 13242+A1/2008 si STAS 6400/84;

- 20 cm strat din piatra sparta conform SR EN 13242+A1/2008si STAS 6400/84;

- 10 cm strat de forma din nisip;

- Săpătura sau scarificare straturi existente.

Siguranta circulatiei:

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje conduce la sporirea sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe drumurile cu acces la aceasta, ducand in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si manevrele periculoase, in final accidentele si blocajele.

Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Politiei rutiere a judetului. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial si/sau lateral conform STAS 1848).

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea sigurantei circulatiei atat pe traseele studiate cat si pe drumurile cu acces la acestea, ducand in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Terasamente

Lucrările de terasamente prevăd degajarea stratului de pământ vegetal și săpături mecanice cu buldozerul și excavatorul cu compensarea în limita posibilităților a săpăturilor prin deplasarea pământului direct în zonele de umplutură din zonele de debleu. Pământul excavat în surplus va fi încărcat în auto direct cu excavatorul și transportat în depozit. Lucrările prevăzute a se executa sunt reprezentate de execuția săpăturilor și umpluturilor, necesare pentru aducerea drumului la cotele proiectate din profilul longitudinal și a platformei proiectate, cât și la realizarea taluzurilor de rambleu și debleu.

Săpăturile în pământ, în teren natural se execută mecanizat cu buldozerul și excavatorul, și manual în zonele neadecvate lucrărilor mecanizate (deluviu de grosime redusă pe panta transversală mare, la executarea treptelor de înfrățire și la realizarea înclinării taluzului de pământ în debleu).

Scurgerea Apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului comunal se va realiza prin intermediul pantelor transversale si longitudinale catre marginea platformei, de unde vor fi colectate de catre rigola de pamant proiectata.

Pentru a asigura continuitatea paraului Istria, care traverseaza drumul comunal, la km 0+060, a fost prevazut un podet casetat tip C2”, cu lungimea de 6.46m.

Drumul comunal DC78 din COMUNA ISTRIA, județul CONSTANTA traversează paraul Istria, bun imobil apatrinand domeniul public al statului aflat in adinistrarea A.N. Apele Romane – A.B.A.-Dobrogea – Litoral. Acesta este inscris in cartea funciara in amonte si aval de drumul comunal DC 78, drum ce face obiectul prezentei documentatii, cu IE:107427 si IE:110696.

In prezent continuitatea paraului, la intersectia cu drumul comunal DC78, este asigurata printr-un podet intr-o stare de degradare avansata. Acesta este colmatat si incapabil sa asigure continuitatea paraului pe sub drumul comunal DC78.

Prin proiect s-a prevazut demolarea podetului existent si construirea unui podet tip C2” nou, care sa asigure continuitatea paraului Istria. Podetul va avea lungimea de 6.46m, prevazut la capete cu aripi prefabricate tip A0, pentru a asigura racordarea cu terasamentele. In sectiune, podetul proiectat va avea latimea de 2.00m si inaltimea de 1.00m.

Prefabricatele vor fi asezate pe o fundatie din beton clasa C16/20 cu lungimea de 6.46m, latimea de 2.40m si inaltimea de 1.00m. In interioarul podetului peste partea inferioara a elementelor prefabricate este prevazut un beton de panta (pereu) clasa C30/37 avand grosimea de 25cm armat cu plasa sudata. De asemenea intre aripile podetului, pe toata lungimea acestora si pe o lungime de 5.00m amonte si aval de podet si o latime de 4.60m se va asterne un pereu din beton clasa C30/37 avand grosimea de 20cm, asternut peste o fundatie din balast cu grosimea de 20cm.

La marginile exterioare ale podetului a fost prevazut un dren din tub riflat ø110mm, pozat pe o cuneta de dren din beton clasa C17/20 cu latimea de 50cm si inaltine variabila cuprinsa intre 87cm si 118cm, pe toata lungimea podetului.

Fetele podetului care intra in contact direct cu pamantul au fost acoperite cu hidroizolatie. La partea superioara a podetului hidroizolatia va fi protejata cu un beton de protectie hidroizolatie clasa C16/20 cu grosimea minima de 5cm, iar la extremitati hidroizolatia a fost acoperita cu un geocompozit drenant.

III.6.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora

Având în vedere specificul activităţilor care se vor desfăşura pentru realizarea lucrărilor de execuţie, practic nu va fi obţinută nici o producţie, însă poate fi considerată producţie refacerea sistemului rutier și reabilitarea podurilor și pasajelor, pe o lungime de 33,860m de drum.

În perioda de execuţie, materiile prime vor fi doar cele specifice execuţiei lucrărilor de construcţie.

În perioda de operare, se vor consuma materii prime pentru întreţinerea părţii carosabile (vopseluri-marcaje, soluţii derapante), precum şi pentru eventuale lucrări de reabilitare.

Principalele materii prime utilizate sunt :

- pentru lucrările de construcţii : beton, ciment, agregate, armături (oţel, sârmă trasă netedă pentru beton armat, plase sudate pentru beton armat, produse din oţel), nisip, mixtură asfaltică, metal, materiale plastice, aditivi, emulsie bituminoasă, oţel, tiglă bituminoasă, pământ pentru umplutură- se vor aproviziona de la depozitele de materiale de construcţie din zonă şi vor fi aduse la obiectiv de către furnizor. În faza de licitaţie pentru execuţia lucrărilor se va cunoaşte furnizorul desemnat pentru asigurarea materialelor de construcţie.

- Materii auxiliare utilizate: combustibil pentru transport, aditivi pentru beton, substanţe parafinoase, materiale bituminoase, etc.

- Informatii despre substantele sau preparatele chimice utilizate şi materiile prime

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice |  |
| --- | --- | --- |
|  | Categorie (Periculoase/Nepericuloase) | Periculozitate |
| I. MATERIALE DE CONSTRUCŢII |  |  |
| Materiale de construcţie : beton, ciment, mortar, agregate, nisip, balast, cofraje | Nepericulos | - |
| Mixtură asfaltică | Periculos | Inflamabil |
| Aditivi mixtură astfaltică | Periculos | Inflamabil |
| Parapeţi şi confecţii metalice | Nepericulos | - |
| Materiale din PVC, PE | Nepericulos | - |
| II. MATERIALE AUXILIARE |  |  |
| Motorină | Periculos | Inflamabil, |
| Uleuiri de lubrefiere | Periculos |  |
| Uleiuri de transmisie | Periculos |  |
| Vopsea pentru marcaje rutiere | Periculos | Inflamabil, Nociv |

Caietele de sarcini elaborate pentru constructor, în faza de proiectare Proiect tehnic, vor cuprinde măsuri pentru controlul calităţii materialelor folosite, în vederea respectării standardelor în vigoare.

Modalitatea de fabricare a betoanelor şi a mixturilor asfaltice se va stabili la următoarea fază de proiectare, în care se va cunoaşte metologia de lucru a constructorului.

Diluanţii, vopselele şi lubrefianţii pot fi adusi din import sau fabricaţi intr-o unitate existentă. Vopseaua şi diluantul pentru marcaje vor fi aduse in recipienţi etanşi si va fi descărcată in utilajele de lucru specifice.

Referitor la cantitatea de aditivi, literatura de specialitate recomandă ca acestia să se adauge la beton în cantităţi mai mici sau egale cu 5% substanţă uscată faţă de masa cimentului în scopul îmbunătăţirii sau modificării proprietăţilor betonului în stare proaspătă sau intărită.

In ultima vreme in fronturile de lucru, solutia amestecului bitum + solvent tip “cutback” a fost inlocuita cu solutia unei emulsii de tip cationic. Aceasta foloseste bitum amestecat cu apa si emulgator, motiv pentru care emisiile de substante volatile la turnarea in fronturile de lucru (specifice solventului continut in amestecul tip “cutback”) sunt eliminate.

Apa utilizată la prepararea betoanelor trebuie să indeplinească condiţiile tehnice menţionate în STAS 790-84. Nu se admite utilizarea apelor minerale.

Toate substantele si preparatele chimice care se folosesc pe amplasament, vor fi însotite de fisele tehnice de securitate, urmărindu-se procurarea de la furnizorii a unor fise tehnice care să corespundă cerintelor Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce priveste continutul lor. De asemenea, se va urmări achizitionarea de produse chimice pentru care furnizorul poate oferi dovada preînregistrării lor la Agenţia Europeană de Chimicale.

Se impune ca utilajele cu care se va lucra in şantier să fie in perfectă stare de funcţionare. Schimbarea lubrifianţilor se va face in ateliere specializate, unde se vor executa si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie. In cazul in care se vor înregistra situaţii de întreţinere si de schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa în şantier, şi numai într-un atelier specilizat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

Mixtura asfaltică nu se va prepara pe amplasament, ea va fi realizată in instituţii specializate si transportată cu mijloace de transport speciale.

Măsuri pentru gestionarea acestor substanţele sau preparatele chimice periculoase:

- Substanţele vor fi depozitate în spatii special amenajate care să prezinte siguranţă, vor fi închise iar pe usa depozitului va înscrie insemnul caracteristic categoriei din care face parte produsul.

- Lucratori care manipuleaza şi lucreaza cu aceste produse vor fi instruiti privind pericolul pe care il reprezinta aceste substante pentru sanatatea umana şi factorii de mediu;

- Manipularea acestor substanţe se va face cu mare atenţie pentru a preveni poluarea prin împrăştierea acestora pe sol sau în ape şi pentru a preveni riscul de îmbolnăvire al lucrătorilor;

- Pentru substanţele inflamabile vor fi respectate toate conditiile de manipulare şi depozitare pentru a preveni producerea unor incendii şi explozii;

- Ambalajele substantelor periculoase vor fi gestionate conform deseurilor periculoase (evidenta, colectare şi depozitare în spatii special amenajate pentru a preveni poluarea şi riscul pe care il au asupra sanatatii angajatiilor). Aceste ambalaje vor fi prelucrate de producator şi unitati specializate.

În perioada de operare, substantele toxice şi periculoase pot să apara în situatia unui accident de circulaţie în care sunt implicate autovehicule care transporta astfel de substante. Se vor respecta prevederile privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substantelor periculoase.

În contextul în care constructorul îşi va desfăşura activitatea conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile utilizării combustibililor şi lubrifianţilor nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.

Aprovizionarea se va face doar de la firme autorizate, având în vedere și distanța optimă față de obiectiv. De asemenea, având în vedere specificul proiectului, materialele vor fi aduse pe amplasamentul proiectului gata de punere în operă, nefiind necesare zone extinse de depozitare.

III.6.4. Racordarea la rețelele utilitare existente în zona

Energia electrica necesara desfasurarii activitatilor de constructie, functionarii organizarii de santier, dar şi operarii anumitor componente ale proiectului, va fi furnizata din sistemul  energetic national, prin bransarea la reteaua locala de energie electrica.

III.6.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuția

Activitatea de realizare a lucrărilor proiectate va include readucerea la starea inițială a suprafețelor ocupate temporar, pentru zonele în care nu au fost prevăzute componente ale proiectului.

După finalizarea lucrărilor de construcție, eventualele zone ocupate temporar de proiect vor fi curățate, nivelate și redate utilizării anterioare, pregătite pentru utilizarea stabilită în proiect sau amenajate ca spații verzi, după caz.

Suprafețele ocupate temporar vor fi pe amplasamentul drumurilor județene existente, pentru realizarea lucrărilor proiectate și pe zona alocată pentru organizarea de șantier.

Nu vor fi afectate alte zone în afara zonelor ocupate de lucrările de construcție la drumurile județene existente. De asemenea, se va asigura cu strictețe protecția zonelor învecinate proiectului.

Menționăm că, având în vedere specificul proiectului, materialele vor fi aduse pe amplasamentul proiectului gata de punere în operă și nu este necesară amenajarea unor depozite de materiale.

Organizarea de șantier va fi utilizată doar pentru amplasarea unui container de birouri, a unei cabine de pază și pentru amenajarea unor zone minime de depozitare temporară materiale pentru situațiile excepționale amplasata in intravilanul localitatii Istria, intr-o zona indicata de beneficiar, in afara ariilor naturale protejate.

III.6.6. Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente

Prin proiect nu sunt prevazute amenajarea unor noi drumuri de acces.

III.6.7. Resursele naturale folosite in construcție si funcționare

În Tabelul de mai jos sunt prezentate resursele ce vor fi folosite pentru proiect, în perioada de execuţie şi în perioada de operare.

Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

| Denumire | Perioada de folosire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perioada de execuţie | Perioada de operare |
| Pământ | X |  |
| Balast | X |  |
| Nisip | X |  |
| Apă | X | X |

NU SUNT NECESARE SUPRAFEȚE INCLUSE ÎN FONDUL FORESTIER. Nu sunt 
necesare lucrari de defrișare a vegetației incluse în fondul forestier. Nu sunt necesare realizarea de drumuri de exploatare în fond forestier.

III.6.8. Metode folosite in constructie / demolare

Prin proiect s-a prevazut demolarea podetului existent si construirea unui podet tip C2” nou, care sa asigure continuitatea paraului Istria. Resturile vor fi şi depozitate într-un depozit ecologic de deşeuri, cu ocazia retragerii mijloacelor de transport din şantier.

În acest sens, i se va impune antreprenorului, prin caietele de sarcini, să încheie contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea preluarii acestor resturi.

III.6.9. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție,

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni calendaristice, de la data emiterii ordinului de incepere al lucrarii. Lucrarile se vor realiza esalonat, conform graficului anexat.

| Denumirea lucrării | Durata de realizare (luni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Predare amplasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizarea de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrari efective pentru modernizare DC 78 dr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receptia lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mentionam ca, lucrarile aferente se vor efectua in afara perioadelor de reproducere/ciuibarire/crestere pui(martie-mai).

III.6.10 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția a investiției

Activitatea de realizare a lucrărilor proiectate va include readucerea la starea inițială a suprafețelor ocupate temporar, pentru zonele în care nu au fost prevăzute componente ale proiectului.

După finalizarea lucrărilor de construcție, eventualele zone ocupate temporar de proiect vor fi curățate, nivelate și redate utilizării anterioare, pregătite pentru utilizarea stabilită în proiect sau amenajate ca spații verzi, după caz.

Controlul permanent al execuţiei revine în sarcina dirigintelui de şantier. La recepţia lucrărilor se vor prezenta toate actele întocmite pe faze de control.

III.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

În vecinătatea zonei de implementare a proiectului există alte trei parcuri eoliene, acestea sunt:
- „PARC EOLIAN COBADIN – IZVORU MARE” – existent - AMPLASAMENT:
comunele Ciocîrlia și Cobadin- amplasat la distanta minima de 8000 m fata de proiectul analizat  “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANTA – DRUM COMUNAL (DC) 78”

- „PARC EOLIAN CIOCÎRLIA” – planificat - comuna Ciocîrlia –amplasat la distanța minima de 3000 m fata de PARCUL de proiectul analizat  “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANTA – DRUM COMUNAL (DC) 78”

- „PARC EOLIAN MERENI” – planificat - comuna Mereni – amplasat la distanța minima de 1500 m fata de de proiectul analizat  “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANTA – DRUM COMUNAL (DC) 78”.

III.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

S-au studiat alternativele pentru proiect pentru ca efectele semnificative asupra mediului sa dispara sau sa fie diminuate, iar masurile specifice aplicabile sa reduca numarul acestora si semnificatia lor.

Analiza comparativa a alternativelor indica varianta ce a condus la alegerea solutiei conform proiectului.

Criteriile de evaluare avute in vedere, pentru determinarea alternativei optime care sa indeplineasca principiile dezvoltarii durabile, au tinut cont de:

- fezabilitatea solutiei din punct de vedere economic si social;
- minimizarea efectelor negative asupra factorilor de mediu;
- conditiile concrete de mediu.

ALTERNATIVA „0” – Neimplementarea proiectului

Drumul expertizat, este un drum comunal amplasat in administrarea comunei Istria, în localitatea Istria. Drumul asigura legatura dintre satul Istria si Drumul Judetean DJ226A.

În momentul actual starea tehnică a drumului analizat lasă mult de dorit și afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să il parcurgă.

Degradarile constatate sunt de tipul:

•	Denivelari

•	Lipsa santurilor;

•	Gropi

O mare problemă o reprezintă colectarea și evacuarea apelor de pe partea carosabilă.

De-a lungul drumului șanțurile lipsesc, apa stagnează neevacuându-se spre emisar.

În perioadele foarte bogate în precipitații pe acest drum circulația autovehiculelor se desfășoară cu foarte mare greutate.

S-au analizat 2 optiuni de reabilitare a strazilor din comuna Istria, judetul Constanta.

Varianta 1

- 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016;

- 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016;

- 10 cm strat de baza din macadam conform SR EN 13242+A1/2008 si STAS 6400/84;

- 20 cm strat din piatra sparta conform SR EN 13242+A1/2008si STAS 6400/84;

- 10 cm strat de forma din nisip;

- Săpătura sau scarificare straturi existente.

Varianta 2

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016;

- 8 cm strat de legătură AB 31,5 baza 50/70, ABPC 31.5 baza 50/70 conform SR EN 13108-1:2016;

- 20 cm strat de bază din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1987;

- 20 cm	 strat de fundație din piatra sparta amestec optimal sort 0/63, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- 10 cm strat de formă din nisip;

- Săpătura sau scarificare straturi existente.

Varianta recomandata de catre Expertul Tehnic este Varianta 1 de reabilitare a drumului comunal 78 din comuna Istria.

III.6.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

În urma materializării proiectului propus se estimează o dezvoltare prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces în zonă, fapt care va conduce la creşterea investiţiilor particulare, investitori vor fi atraşi  de îmbunătăţirea infrastructurii de trafic, dezvoltarea turismului etc.

Capitolul IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrări de demolare, fiind executate doar lucrări de decapare și îndepartare a elementelor existente.

Pe teren nu exista construcții, nu se pune problema unor demolări.

Capitolul V. DESCRIEREAAMPLASĂRII PROIECTULUI

V.1. Distanta fata de granițe pentru proiectele care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului in context trans frontieră, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completările ulterioare
 Amplasarea proiectului de investiții nu poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu din zonă şi cu atât mai puţin în context transfrontalier.

Proiectul este amplasat la o distanță de aproximativ 21km de costa Mării Negre si la aproximativ 33 km de granița România-Bulgaria.

V.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

În raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată că nu este cazul de suprapuneri.

Proiectul se referă la un drum existent care se modernizează prin dispunerea unui sistem rutier cu îmbrăcăminți moderne. Drumurile nu se lărgesc și nici nu conțin trasee noi în afara traseului existent. Precizăm că ambele drumuri sunt circulate în acest moment cu vehicule grele care din cauza stării tehnice precare, circulă cu dificultate. Astfel considerăm că nu este necesar managementul conservării ariilor protejate de interes comunitar, toate lucrările propuse fiind benefice atât drumului (traficului rutier) cât și mediului înconjurător.

Conform Listei Naționale a Monumentelor Istorice actualizata in anul 2015, publicata de Ministerul Culturii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 113 bis/15.II.2016, pe teritoriul administrativ al comunei Istria nu se află obiective cu valoare de patrimoniu.

V.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificial



Folosințele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Conform Certificatului de urbanism nr.51/25.05.2023

- Teren intravilan și extravilan.

- Proprietate publică.

- Regimul economic:

  - Zona cai de comunicatii rutiere si amenajari aferente.

- Folosința actuala: ” cai de comunicatie rutiera –DR si constructii aferente acestora”.

- Destinația stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate: ” terenuri situate in extravilan, terenuri cu destinatie special, relatiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile.

| Indicatori | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Lungime drum expertizat | ml | 2 955 |
| Suprafata afectata | mp | 20 000 |
| Podet C2” | buc | 1 |
| Lungime podet | ml | 6.50 |

Terenul studiat este situat în comuna Istria, judeţul Constanţa. Natura proprietăţii este domeniul public al comunei Istria, judeţul Constanţa.

### datele seismice si climatice

Zona studiata, apartine sectorului cu clima continentala si se caracterizeaza printr-un potential caloric ridicat, prin amplitudini mari ale temperaturii aerului, prin cantitati reduse de precipitatii, adeseori in regim torential, îndeosebi vara, precum si frecvente perioade de seceta, cantitatea medie anuala de precipitatii fiind de 500 - 600 l/mp. Cantitatile medii din luna februarie insumeaza valori care depasesc 30.2 mm, iar cantitatile medii din iunie depasesc 78.9 mm. Precipitatiile sub forma de zapada cad incepand cu prima decada a lunii noiembrie iar stratul de zapada se mentine dureaza in medie 40 - 60 de zile. Valoarea temperaturii medii anuale este mai mare de 10.4°C. Temperatura medie a lunii ianuarie prezinta valori care scad sub -3.2°C, iar temperatura medie a lunii iulie prezinta valori de cca 22.4°C. Vanturile predominante sunt cele de vest si de est. Crivatul bate din est mai ales in miezul iernii, iar Austrul, vantul dinspre sud si sud-est, cu o frecventa mai redusa, este foarte uscat, fierbinte si prevestitor de seceta. Conform STAS 1709/1-90 „Adancimea de inghet in complexul rutier", harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se incadreaza la tipul climatic III, caracterizat printr-un indice de umiditate Im= -20 ÷ 0. Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare.

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului", este de investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.

Zonarea teritoriului", este de 80 –  90 cm.

Date seismice

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei", perimetrul cercetat se incadreaza  in macrozona de intensitate 71, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform normativului P100-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I", valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este: ag = 0.20g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc= 0.7 sec.

#### studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Conform Studiului Geotehnic, pe amplasament au fost executate foraje care au au evidentiat atat structura cat si tipul terenului natural de fundare. Studiul geotehnic este atasat prezentei documentatii.

### analiza vulnerabilitătilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investitia;

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislatia nationala.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul obiectivului investitional, comuna Crisan prezinta o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.

 arealele sensibile:

Proiectul se suprapune partial cu limita sitului ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe

Poziționarea amplasamentului fata de ariile naturale protejate

V.4. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referința geografica, in sistem de proiecție națională Stereo 1970

| Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului Proiectului "Modernizare drumuri in comuna Istria, Jud. Constanta" - Drum comunal (DC) 78 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  | X | Y |
| 1 | 795794,955 | 344977,914 |  | 47 | 795528,731 | 345590,744 |
| 2 | 795795,608 | 344977,619 |  | 48 | 795518,74 | 345612,646 |
| 3 | 795796,26 | 344977,5 |  | 49 | 795505,909 | 345640,773 |
| 4 | 795796,916 | 344977,535 |  | 50 | 795494,942 | 345664,812 |
| 5 | 795797,571 | 344977,729 |  | 51 | 795484,104 | 345688,571 |
| 6 | 795798,214 | 344978,116 |  | 52 | 795475,556 | 345707,308 |
| 7 | 795798,621 | 344978,514 |  | 53 | 795462,982 | 345734,872 |
| 8 | 795798,815 | 344978,775 |  | 54 | 795452,329 | 345758,225 |
| 9 | 795799,041 | 344979,191 |  | 55 | 795444,072 | 345776,325 |
| 10 | 795799,191 | 344979,622 |  | 56 | 795437,239 | 345791,458 |
| 11 | 795799,267 | 344980,049 |  | 57 | 795428,108 | 345812,866 |
| 12 | 795799,282 | 344980,336 |  | 58 | 795419,393 | 345834,049 |
| 13 | 795799,253 | 344980,74 |  | 59 | 795410,122 | 345856,586 |
| 14 | 795799,13 | 344981,251 |  | 60 | 795403,243 | 345873,308 |
| 15 | 795798,583 | 344982,499 |  | 61 | 795395,38 | 345892,42 |
| 16 | 795793,738 | 344993,556 |  | 62 | 795390,05 | 345905,377 |
| 17 | 795790,867 | 345000,11 |  | 63 | 795384,176 | 345919,656 |
| 18 | 795784,492 | 345014,659 |  | 64 | 795376,216 | 345939,006 |
| 19 | 795780,047 | 345024,803 |  | 65 | 795367,554 | 345960,36 |
| 20 | 795767,589 | 345053,235 |  | 66 | 795362,426 | 345973,718 |
| 21 | 795751,637 | 345089,64 |  | 67 | 795357,109 | 345987,907 |
| 22 | 795737,236 | 345122,507 |  | 68 | 795349,617 | 346007,896 |
| 23 | 795725,747 | 345148,727 |  | 69 | 795340,464 | 346032,319 |
| 24 | 795715,156 | 345172,898 |  | 70 | 795334,651 | 346047,829 |
| 25 | 795702,807 | 345201,083 |  | 71 | 795329,179 | 346062,432 |
| 26 | 795689,326 | 345231,848 |  | 72 | 795319,929 | 346087,113 |
| 27 | 795677,72 | 345258,336 |  | 73 | 795314,459 | 346101,708 |
| 28 | 795669,5 | 345277,095 |  | 74 | 795309,197 | 346115,748 |
| 29 | 795659,638 | 345299,603 |  | 75 | 795303,805 | 346130,39 |
| 30 | 795650,975 | 345319,373 |  | 76 | 795300,128 | 346141,267 |
| 31 | 795643,879 | 345335,567 |  | 77 | 795295,089 | 346157,902 |
| 32 | 795637,782 | 345349,483 |  | 78 | 795290,9 | 346173,86 |
| 33 | 795632,114 | 345362,419 |  | 79 | 795287,796 | 346187,553 |
| 34 | 795625,125 | 345378,369 |  | 80 | 795284,592 | 346204,348 |
| 35 | 795613,222 | 345405,428 |  | 81 | 795282,303 | 346219,188 |
| 36 | 795606,42 | 345420,44 |  | 82 | 795280,684 | 346232,419 |
| 37 | 795598,385 | 345438,056 |  | 83 | 795279,495 | 346245,197 |
| 38 | 795591,124 | 345453,972 |  | 84 | 795278,379 | 346262,991 |
| 39 | 795583,365 | 345470,981 |  | 85 | 795277,111 | 346285,5 |
| 40 | 795576,035 | 345487,049 |  | 86 | 795276,146 | 346302,638 |
| 41 | 795570,5 | 345499,181 |  | 87 | 795274,608 | 346329,935 |
| 42 | 795564,119 | 345513,169 |  | 88 | 795273,441 | 346350,659 |
| 43 | 795557,495 | 345527,69 |  | 89 | 795272,28 | 346371,271 |
| 44 | 795551,288 | 345541,296 |  | 90 | 795271,051 | 346393,095 |
| 45 | 795544,213 | 345556,806 |  | 91 | 795269,88 | 346411,901 |
| 46 | 795537,126 | 345572,34 |  | 92 | 795268,185 | 346430,633 |
| 93 | 795266,773 | 346443,453 |  | 143 | 795185,851 | 347040,047 |
| 94 | 795264,996 | 346459,359 |  | 144 | 795185,771 | 347043,696 |
| 95 | 795262,89 | 346478,214 |  | 145 | 795185,957 | 347049,243 |
| 96 | 795260,652 | 346495,693 |  | 146 | 795186,626 | 347057,009 |
| 97 | 795258,372 | 346508,465 |  | 147 | 795187,409 | 347065,854 |
| 98 | 795255,636 | 346522,066 |  | 148 | 795188,073 | 347073,362 |
| 99 | 795252,99 | 346535,221 |  | 149 | 795207,93 | 347297,848 |
| 100 | 795249,808 | 346551,041 |  | 150 | 795208,056 | 347300,712 |
| 101 | 795247,609 | 346561,977 |  | 151 | 795207,816 | 347304,653 |
| 102 | 795244,813 | 346573,47 |  | 152 | 795207,053 | 347308,725 |
| 103 | 795242,465 | 346580,924 |  | 153 | 795205,701 | 347312,991 |
| 104 | 795239,442 | 346589,138 |  | 154 | 795204,363 | 347317,081 |
| 105 | 795236,579 | 346596,769 |  | 155 | 795203,264 | 347321,833 |
| 106 | 795234,174 | 346603,571 |  | 156 | 795202,743 | 347325,658 |
| 107 | 795232,226 | 346609,994 |  | 157 | 795202,513 | 347330,468 |
| 108 | 795230,496 | 346616,786 |  | 158 | 795202,437 | 347334,152 |
| 109 | 795228,793 | 346625,159 |  | 159 | 795200,027 | 347450,663 |
| 110 | 795226,248 | 346638,687 |  | 160 | 795200,626 | 347459,222 |
| 111 | 795220,03 | 346671,73 |  | 161 | 795201,733 | 347464,298 |
| 112 | 795215,413 | 346696,269 |  | 162 | 795203,959 | 347470,59 |
| 113 | 795210,546 | 346722,134 |  | 163 | 795207,271 | 347476,874 |
| 114 | 795205,545 | 346748,712 |  | 164 | 795219,867 | 347496,967 |
| 115 | 795201,768 | 346769,326 |  | 165 | 795221,639 | 347500,045 |
| 116 | 795205,686 | 346782,703 |  | 166 | 795223,74 | 347504,597 |
| 117 | 795195,547 | 346808,613 |  | 167 | 795224,927 | 347507,927 |
| 118 | 795193,023 | 346824,811 |  | 168 | 795226,182 | 347512,798 |
| 119 | 795191,679 | 346833,443 |  | 169 | 795228,228 | 347522,937 |
| 120 | 795190,928 | 346838,759 |  | 170 | 795239,899 | 347580,757 |
| 121 | 795190,61 | 346842,648 |  | 171 | 795241,127 | 347587,998 |
| 122 | 795190,502 | 346846,611 |  | 172 | 795241,642 | 347592,339 |
| 123 | 795190,641 | 346851,109 |  | 173 | 795242,083 | 347598,281 |
| 124 | 795191,121 | 346856,065 |  | 174 | 795242,222 | 347604,006 |
| 125 | 795192,067 | 346861,597 |  | 175 | 795242,218 | 347618,914 |
| 126 | 795192,784 | 346864,99 |  | 176 | 795242,214 | 347634,93 |
| 127 | 795193,914 | 346870,336 |  | 177 | 795242,208 | 347654,899 |
| 128 | 795195,881 | 346879,648 |  | 178 | 795242,201 | 347682,866 |
| 129 | 795197,358 | 346886,642 |  | 179 | 795242,254 | 347712,784 |
| 130 | 795206,977 | 346932,173 |  | 180 | 795242,953 | 347734,748 |
| 131 | 795207,725 | 346936,534 |  | 181 | 795243,471 | 347749,691 |
| 132 | 795208,163 | 346941,504 |  | 182 | 795240,592 | 347750,186 |
| 133 | 795208,136 | 346947,148 |  | 183 | 795241,37 | 347753,668 |
| 134 | 795207,769 | 346951,24 |  | 184 | 795243,567 | 347753,275 |
| 135 | 795207,192 | 346954,878 |  | 185 | 795243,515 | 347755,484 |
| 136 | 795206,105 | 346959,507 |  | 186 | 795243,057 | 347760,213 |
| 137 | 795204,913 | 346963,781 |  | 187 | 795242,445 | 347763,535 |
| 138 | 795202,834 | 346971,235 |  | 188 | 795241,574 | 347766,89 |
| 139 | 795200,759 | 346978,673 |  | 189 | 795240,337 | 347770,489 |
| 140 | 795188,804 | 347021,529 |  | 190 | 795239,09 | 347773,406 |
| 141 | 795187,362 | 347027,572 |  | 191 | 795227,569 | 347798,028 |
| 142 | 795186,424 | 347033,335 |  | 192 | 795226,869 | 347799,184 |
| 193 | 795226,219 | 347799,995 |  | 243 | 795248,23 | 347683,791 |
| 194 | 795225,765 | 347800,465 |  | 244 | 795248,233 | 347674,359 |
| 195 | 795225,136 | 347801,018 |  | 245 | 795248,237 | 347658,126 |
| 196 | 795224,394 | 347801,555 |  | 246 | 795248,252 | 347604,039 |
| 197 | 795223,263 | 347802,179 |  | 247 | 795248,226 | 347601,476 |
| 198 | 795235,326 | 347800,599 |  | 248 | 795248,125 | 347598,395 |
| 199 | 795236,484 | 347800,531 |  | 249 | 795247,826 | 347593,756 |
| 200 | 795236,089 | 347798,964 |  | 250 | 795247,507 | 347590,453 |
| 201 | 795235,953 | 347798,956 |  | 251 | 795246,974 | 347586,284 |
| 202 | 795235,738 | 347798,919 |  | 252 | 795246,469 | 347583,089 |
| 203 | 795235,578 | 347798,868 |  | 253 | 795245,81 | 347579,564 |
| 204 | 795235,361 | 347798,765 |  | 254 | 795232,093 | 347511,605 |
| 205 | 795235,234 | 347798,682 |  | 255 | 795231,516 | 347509,067 |
| 206 | 795235,09 | 347798,562 |  | 256 | 795230,653 | 347506,035 |
| 207 | 795234,941 | 347798,399 |  | 257 | 795229,341 | 347502,363 |
| 208 | 795234,856 | 347798,278 |  | 258 | 795228,122 | 347499,544 |
| 209 | 795234,764 | 347798,107 |  | 259 | 795226,197 | 347495,812 |
| 210 | 795234,689 | 347797,906 |  | 260 | 795224,976 | 347493,764 |
| 211 | 795234,646 | 347797,715 |  | 261 | 795212,38 | 347473,671 |
| 212 | 795234,629 | 347797,494 |  | 262 | 795211,352 | 347471,938 |
| 213 | 795234,645 | 347797,283 |  | 263 | 795210,436 | 347470,212 |
| 214 | 795234,695 | 347797,061 |  | 264 | 795209,745 | 347468,762 |
| 215 | 795234,753 | 347796,905 |  | 265 | 795208,654 | 347466,116 |
| 216 | 795244,551 | 347775,962 |  | 266 | 795207,546 | 347462,691 |
| 217 | 795244,838 | 347775,338 |  | 267 | 795207,004 | 347460,502 |
| 218 | 795245,261 | 347774,38 |  | 268 | 795206,447 | 347457,391 |
| 219 | 795245,684 | 347773,364 |  | 269 | 795206,167 | 347454,8 |
| 220 | 795246,142 | 347772,192 |  | 270 | 795206,047 | 347451,645 |
| 221 | 795246,638 | 347770,825 |  | 271 | 795206,16 | 347445,786 |
| 222 | 795247,025 | 347769,666 |  | 272 | 795208,569 | 347329,293 |
| 223 | 795247,346 | 347768,633 |  | 273 | 795208,817 | 347325,542 |
| 224 | 795247,68 | 347767,472 |  | 274 | 795209,201 | 347322,889 |
| 225 | 795248,034 | 347766,113 |  | 275 | 795209,553 | 347321,131 |
| 226 | 795248,334 | 347764,831 |  | 276 | 795210,169 | 347318,711 |
| 227 | 795248,667 | 347763,209 |  | 277 | 795210,816 | 347316,659 |
| 228 | 795249,002 | 347761,233 |  | 278 | 795211,616 | 347314,333 |
| 229 | 795249,241 | 347759,43 |  | 279 | 795212,268 | 347312,408 |
| 230 | 795249,41 | 347757,746 |  | 280 | 795213,074 | 347309,484 |
| 231 | 795249,518 | 347756,174 |  | 281 | 795213,516 | 347307,315 |
| 232 | 795249,584 | 347754,43 |  | 282 | 795213,802 | 347305,384 |
| 233 | 795249,595 | 347752,875 |  | 283 | 795214,01 | 347303,128 |
| 234 | 795249,585 | 347752,161 |  | 284 | 795214,086 | 347300,712 |
| 235 | 795252,553 | 347751,455 |  | 285 | 795213,936 | 347297,317 |
| 236 | 795251,874 | 347748,005 |  | 286 | 795192,098 | 347050,434 |
| 237 | 795249,467 | 347748,619 |  | 287 | 795191,801 | 347043,696 |
| 238 | 795248,636 | 347724,623 |  | 288 | 795192,123 | 347036,678 |
| 239 | 795248,462 | 347719,597 |  | 289 | 795192,936 | 347030,566 |
| 240 | 795248,283 | 347712,681 |  | 290 | 795194,098 | 347025,092 |
| 241 | 795248,224 | 347705,871 |  | 291 | 795196,899 | 347014,952 |
| 242 | 795248,228 | 347693,882 |  | 292 | 795211,913 | 346961,128 |
| 293 | 795212,908 | 346957,041 |  | 343 | 795288,429 | 346218,912 |
| 294 | 795213,616 | 346953,006 |  | 344 | 795290,467 | 346205,764 |
| 295 | 795214,023 | 346949,41 |  | 345 | 795293,697 | 346188,795 |
| 296 | 795214,249 | 346944,058 |  | 346 | 795296,837 | 346174,967 |
| 297 | 795214,071 | 346939,303 |  | 347 | 795300,35 | 346161,481 |
| 298 | 795213,264 | 346932,91 |  | 348 | 795304,188 | 346148,41 |
| 299 | 795212,877 | 346930,926 |  | 349 | 795312,523 | 346124,056 |
| 300 | 795197,967 | 346860,35 |  | 350 | 795373,166 | 345962,566 |
| 301 | 795197,042 | 346854,829 |  | 351 | 795406,076 | 345882,27 |
| 302 | 795196,636 | 346850,328 |  | 352 | 795427,011 | 345831,382 |
| 303 | 795196,532 | 346846,611 |  | 353 | 795447,129 | 345784,152 |
| 304 | 795196,62 | 346843,179 |  | 354 | 795473,306 | 345726,769 |
| 305 | 795196,904 | 346839,586 |  | 355 | 795491,46 | 345686,975 |
| 306 | 795197,324 | 346836,379 |  | 356 | 795514,634 | 345636,175 |
| 307 | 795235,157 | 346623,945 |  | 357 | 795553,898 | 345550,104 |
| 308 | 795236,251 | 346618,669 |  | 358 | 795586,537 | 345478,555 |
| 309 | 795237,063 | 346615,272 |  | 359 | 795637,051 | 345366,176 |
| 310 | 795238,034 | 346611,616 |  | 360 | 795655,273 | 345324,589 |
| 311 | 795239,07 | 346608,079 |  | 361 | 795669,672 | 345291,728 |
| 312 | 795240,05 | 346605,005 |  | 362 | 795672,933 | 345284,285 |
| 313 | 795241,537 | 346600,736 |  | 363 | 795673,823 | 345282,662 |
| 314 | 795244,358 | 346593,201 |  | 364 | 795674,744 | 345281,479 |
| 315 | 795246,752 | 346586,819 |  | 365 | 795675,796 | 345280,464 |
| 316 | 795248,542 | 346581,784 |  | 366 | 795677,346 | 345279,386 |
| 317 | 795250,611 | 346575,129 |  | 367 | 795689,116 | 345272,691 |
| 318 | 795252,556 | 346567,617 |  | 368 | 795685,625 | 345266,555 |
| 319 | 795254,256 | 346559,506 |  | 369 | 795680,299 | 345269,584 |
| 320 | 795256,204 | 346549,825 |  | 370 | 795680,067 | 345269,646 |
| 321 | 795259,982 | 346531,04 |  | 371 | 795679,88 | 345269,607 |
| 322 | 795261,592 | 346523,036 |  | 372 | 795679,752 | 345269,525 |
| 323 | 795263,273 | 346514,678 |  | 373 | 795679,612 | 345269,295 |
| 324 | 795264,821 | 346506,916 |  | 374 | 795679,636 | 345268,989 |
| 325 | 795265,921 | 346500,842 |  | 375 | 795816,695 | 344956,147 |
| 326 | 795267,103 | 346493,349 |  | 376 | 795802,788 | 344970,072 |
| 327 | 795267,618 | 346489,637 |  | 377 | 795795,453 | 344977,416 |
| 328 | 795268,366 | 346483,503 |  |  |  |  |
| 329 | 795269,635 | 346472,148 |  |  |  |  |
| 330 | 795270,689 | 346462,715 |  |  |  |  |
| 331 | 795271,562 | 346454,894 |  |  |  |  |
| 332 | 795272,888 | 346443,029 |  |  |  |  |
| 333 | 795273,908 | 346433,855 |  |  |  |  |
| 334 | 795274,39 | 346429,238 |  |  |  |  |
| 335 | 795275,195 | 346420,766 |  |  |  |  |
| 336 | 795275,884 | 346412,468 |  |  |  |  |
| 337 | 795276,423 | 346404,948 |  |  |  |  |
| 338 | 795277,466 | 346386,43 |  |  |  |  |
| 339 | 795278,202 | 346373,352 |  |  |  |  |
| 340 | 795284,834 | 346255,63 |  |  |  |  |
| 341 | 795285,617 | 346244,291 |  |  |  |  |
| 342 | 795286,846 | 346231,539 |  |  |  |  |

Capitolul VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI. A. Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu:

VI.A.a. Protectia calitatii apelor

→ sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Faza de construcţie

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada executarii lucrarilor:

Apa necesară consumului personalului muncitor pe parcursul perioadei de realizare a lucrărilor de extindere a infrastructurii edilitare (alimentare cu apa si canalizare) va fi adusă la punctele de lucru în sticle tip PET.

Organizarea de santier va fi dotata cu WC ecologic.

Singura sursă de poluare a apelor freatice ar putea-o constitui scurgerile accidentale de carburanţi de la utilajele vehiculele folosite.

Pentru a se evita aceste situaţii se vor folosi doar utilaje performante şi fiabile, toate operaţiile de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto urmând a se realiza doar în locaţii special destinate acestiu scop.

În condiţiile organizării de şantier la parametrii menţionaţi, impactul lucrărilor asupra calităţii apelor este nesemnificativ.

Se apreciaza ca in conditii normale de gestionare a activitatilor, nici in perioada executarii lucrarilor de constructie si nici in perioada functionarii obiectivului, nu se manifesta un impact negativ asupra corpurilor de apa subterana sau de suprafata.

Se recomanda sa existe disponibil material absorbant pentru interventie rapida in caz de poluari accidentale la fronturile de lucru, pe perioada de executare a lucrarilor.

Utilajele nu vor stationa in proximitatea malului Lacului Histria.

De asemenea operatiile de intretinere si alimentare a utilajelor se vor efectua in locatii cu dotari adecvate, nu pe amplasament.

Se apreciaza ca in conditii normale de gestionare a activitatilor, nici in perioada executarii lucrarilor de constructie si nici in perioada functionarii obiectivului, nu se manifesta un impact negativ asupra corpurilor de apa subterana sau de suprafata.

Se recomanda sa existe disponibil material absorbant pentru interventie

rapida in caz de poluari accidentale la fronturile de lucru, pe perioada de executare

a lucrarilor.

Organizarea de santier se va amplasa in intravilanul localitatii in afara ariilor naturale protejate.

→ staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul.

VI.A.b. Protectia aerului

→ sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Sursele de poluare atmosferică estimate la realizarea investiţiei: Sursele de poluare atmosferică:

- Sursele mobile materializate de mijloace de transport, echipate cu motoare cu ardere internă ce funcţionează pe motorină și benzină;

- Surse cu emisii necontrolate materializate de volatilele organice care se degajă de la o eventuală gospodărire de combustibili și lubrifianți amenajată în timpul organizării de șantier.

Prognozarea poluării aerului:

Poluarea aerului atmosferic se estimează că ar putea intervenii în special în faza de construcţie a investiţiei prin mijloacele de transport şi utilajele de construcţii care utilizează motoare cu ardere internă.

Poluarea dată de sursele mobile se simte cu atât mai puţin şi prin faptul că desfăşurarea activităţii de construcţii - montaj se face la o distanţă de mai bine de 200 m de ultima locuință, iar zona este bine ventilată de curenţii de aer.

În ceea ce priveşte poluarea din sursele necontrolate se apreciază că la nivelul a 5 – 6 motoare cât pot lucra în zonă nu este necesară o gospodărie de combustibil şi ca urmare dispare sursa de emisii volatile a compuşilor organici.

In perioada de implementare a proiectului, natura temporara a lucrarilor diferentiaza sursele de emisie de alte tipuri de surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul  emisiilor. In aceasta perioada, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor, ceea ce poate determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari; sursele se inscriu in categoria surselor nedirijate;

- manevrarea pamantului, materialelor balastoase si a asfaltului si a celorlalte materiale;

- sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura;

- procese de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, avand asociate in principal emisii de poluanti precum NOx, Sox, CO, pulberi.

- activitati de asfaltare generatoare de compusi organizi volatili.

In perioada de functionare vor exista emisii asociate traficului rutier generate urmare a arderii combustibililor (benzina, motorina, GPL) in motoare (surse mobile). Principalii poluanti emisi de traficul auto sunt:

- Precursori ai ozonului- CO, NOx, NMVOC

- Gaze cu efect de sera – CO2, CH4, N2O

- Substante acidifiante – NH3, SO2

- Particule in suspensie – PM

- Substante acncerigene – HAP si POP

- Metale grele

Emisiile vor varia functie de trafic si de categoriile de vehicule care tranziteaza zona.

In perioada de implementare a proiectului, natura temporara a lucrarilor diferentiaza sursele de emisie de alte tipuri de surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul  emisiilor. In aceasta perioada, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor, ceea ce poate determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari; sursele se inscriu in categoria surselor nedirijate;

- manevrarea pamantului, materialelor balastoase si a asfaltului si a celorlalte materiale;

- sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura;

- procese de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, avand asociate in principal emisii de poluanti precum NOx, Sox, CO, pulberi.

- activitati de asfaltare generatoare de compusi organizi volatili.

→ instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

VI.A.c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

c.1 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

c1.1. sursele de zgomot si vibratii

In etapa de constructie, sursele de zgomot si vibratii vor avea caracter temporar si se vor manifesta local. Acestea sunt reprezentate de:

- activitati de functionare a utilajelor (buldozere, compresoare, autobetoniere, etc),

- excavarea si lucrarile de terasamente aferente lucrarilor de constructie

- transportul si manipularea materialelor de constructie

- traficul din zona de santier

Pe durata functionarii obiectivului sursele de zgomot vor fi reprezentate de traficul autovehiculelor si posibile lucrari de reparatii si intretinere a drumului.

C1.2. amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- la tranzitarea prin zonele locuite se va lucra in intervalul 7.00-20.00; in vecinatatea zonelor locuite, nivelul maxim permis la poluare fonica este de 55dB(A) pe timpul zilei (7.00-22.00) si 45dB(A) pe timpul noptii;

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

C.2Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul, nu se vor utiliza materiale radioactive.

C.3 Protectia solului si subsolului

1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Impactul asupra subsolului este dat de vulnerabilitatea la poluare, definita ca posibilitatea de patrundere a poluantilor de la suprafata in subteran, datorita particularitatilor fizice si mecanice ale depozitelor ce formeaza acoperisul stratelor freatice, ca urmare a conditiilor naturale specifice fiecarei zone. Acest tip de vulnerabilitate este definita ca vulnerabilitate naturala sau intrinseca.

In perioada executarii obiectivului, principalele potentiale surse de poluare a subsolului (in general surse care pot influenta in aceeasi masura si calitatea solului si, prin transfer, calitatea subsolului) pot fi considerate:

      - depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor;

      - scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili de la utilaje si autovehicule;

      - evacuari necontrolate de ape uzate din incinta organizarii de santier.

In cazul producerii acestor evenimente (estimate ca fiind insa de anvergura redusa), impactul inregistrat va fi negativ, direct, cu posibilitate de migrare a poluantilor catre alti factori de mediu.

O alta forma de afectare a solului este reprezentata de compactare si eroziune. Compactarea modifica proprietatile solului, cum ar fi porozitatea si permeabilitatea. Circulatia gazelor si a apei prin sol este impiedicata prin intreruperea porilor, determinand existenta unei cantitati reduse de apa si oxigen. Exacavarea solului favorizeaza pierderea solului prin desprinderea particulelor de sol sub actiunea picaturilor de ploaie (eroziune pluviala) sau a vantului (eroziune eoliana).

In perioada functionarii obiectivului principalele surse de poluare ale subsolului pot fi indirecte prin:

      - apele pluviale si topirea zapezii pot prelua substantele depuse pe carosabil si le pot transporta catre subsol;

      - elemente precum NOx, SO2, PM10 si metale grele, rezultate din arderea combustibililor in motoare se acumuleaza la nivelul solului in zonele limitrofe drumurilor

      - substantele utilizate pentru dezapezire pot determina un aport de cloruri in sol si apele de suprafata prin antrenarea particulelor de catre apele pluviale

      - scurgeri accidentale de combustibili si lubrifianti de la vehicule care pot fi preluate de apele pluviale de pe carosabil

2. lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

In perioada executarii obiectivelor proiectului:

      - depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii;

      - interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

      - achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol;

      - se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

      - utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului;

      - suprafetele ocupate temporar vor fi readuse la starea initiala;

      - de asemenea, se va avea in vedere ca toate cantitatile de pietris/nisip ramase neutilizate sau pietris rezultat in urma dezafectarii terenului ocupat temporar (de exemplu, organizare de santier) sa fie indepartate, astfel incat sa nu ramana astfel de materiale pe teren.

In perioada functionarii obiectivului: Intretinerea covorului asfaltic.

VI.A.f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

→ identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul se suprapune partial peste limita sitului ROSPA0031 Delta denarii si complexul Razim-Sinoe

Ariile aflate in vecinatate proiectului sunt la cca 50 m fata de ROSCI0065 Delta Dunarii si RBDD si la cca 90 m Rezervatia Corbu – Nuntasi-Histria

- NU SUNT PREVAZUTE SUPRAFETE INCLUSE ÎN FONDUL FORESTIER.

Nu sunt necesare lucrări de defrișare a vegetației incluse în fondul forestier.

In conformitate cu prevederile CU nr. 51/25.05.2023, terenul pe care urmeaza a fi executata lucrarea se afla in extravilanul Comunei Istria DC 78, categoria de folosinta actuala “cai de comunicatie rutiera-DR si constructii aferente acestora”

In cazul lucrarilor care vor avea loc pe perioada de realizare a proiectului, impactul asupra speciilor de fauna si avifauna din zona proiectului este dat de zgomotul produs de utilaje, de lucrarile pentru realizarea sapaturilor, manipularea materialelor (piatra, sol), de echipele de muncitori si de prezenta acestora avand ca efect indepartarea temporara a speciilor din proximitatea locului de desfasurare a lucrarilor.

Efectul va fi  direct, temporar si nesemnificativ intrucat:

- lucrarile se desfasoara la nivelul drumului existent si nu pe suprafete cu habitate naturale sau agricole importante pentru cuibarirea, hranirea sau reproducerea speciilor prin urmare nu se produce pierdere din habitatele favorabile speciilor;

- nu se realizeaza fragmentare suplimentara de habitat fata de situatia existenta

- lucrarile se realizeaza din aproape in aproape, pe segmente de drum si nu simultan pe intreaga lungime a drumului

- zonele invecinate (stufarisuri si culturi agricole) ofera conditii de adapost si izolare pentru speciile de avifauna fata de activitatile generate de realizarea proiectui

- nu se afecteaza suprafete de stuf sau zone umede unde exista concentrari de specii

- suprafata afectata care se suprapune cu ROSPA0031 este de aproximativ 1.8 ha reprezentand platforma de 8 m (6 m parte carosabila si 2x1m acostament) pe o distanta de aproximativ 2.3 km. Aceasta suprafata se suprapune practic peste drumul existent, deci nu constituie o pierdere suplimentara de teren din cadrul ariei protejate, fata de situatia actuala.

Nu se va inregistra impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor din aria protejata, dat fiind faptul ca proiectul nu prevede modificarea traseului actual al  DC 78, ci doar realizarea unor lucrari pentru imbunatatirea conditiilor actuale.

Se pot inregistra unele efecte pozitive asupra speciilor din Aria protejata prin implementarea proiectului:

- reducerea nivelului de zgomot generat de traffic

- reducerea emisiilor de pulberi

- reducerea suprafetelor afectate de tasari de-o parte si de alta a drumului

- reducerea depozitarilor neconforme de deseuri

- prin realizarea platformei asfaltice si a rigolelor se ingreuneaza accesul autovehiculelor la nivelul supravetelor cu vegetatie naturala

Traficul desfasurat pe acest drum se inscrie in clasa de trafic USOR. Traficul consta in mijloace de transport alcatuite din autoturisme, autoutilitare cu sarcina de pana la 10 to si alte vehicule pentru deservirea obiectivelor din zona. Dupa modernizarea drumului, traficul va fi GREU si dimensionarea structurii rutiere va fi realizata pentru a face fata acestuia.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria 110"- Constructii de importanta redusa, in conformitate cu HGR nr.766/1997 "Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" si cu Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor ", elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Prin lucrarile de modernizare ce urmeaza a fi executate se vor ocupa numai suprafete de teren strict necesare pentru asigurarea elementelor geometrice prevazute in normele tehnice in vigoare.

Lucrarile proiectate se vor incadra in traseul existent al drumurii, axul drumurii fiind in aliniament.

→ lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Analiza impactului potenţial şi măsurile de reducere sunt detaliate în subcap. XIII. Pentru
proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii recomandate atat pe perioada descfasuraraii lucrarilor proiectului cat si in perianada de functionarea  pentru protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor de constructie si a altor deseuri de pe amplasamentul lucrarilor propuse;

- transportul rapid al deseurilor dupa generare, prin societati autorizate, astfel incat sa nu existe riscul imprastierii acestora;

- scurtarea pe cat posibil a timpului de executie a lucrarilor;

- depozitarea si utilizarea adecvata a materialelor;

- nu se vor realiza depozitari temporare de materiale pe alte suprafete decat cele prevazute prin proiect;

- se va instrui personalul cu privire la statutul de arie protejata a zonei in care se afla locatia proiectului si a obiectivelor de conservare a acesteia, precum si prevederile Art. 33 al OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

- instalarea de panouri informative la nivelul DC78, la limita cu aria protejata pentru informarea celor care tranziteaza zona asupra statutului de protectie a zonei;

- limitarea vizitei pentru participantii la trafic, pe tronsonul care se suprapune cu aria protejata astfel incat sa se evite afectarea speciilor cu mobilitate redusa (ex: juvenili) de fauna ce pot traversa drumul. Se recomanda ca viteza de deplasare sa fie similara vitezei legale in interiorul localitatilor.

- in legatura cu punctul de mai sus, montarea de limitatoare de viteza pe tronsonul suprapus cu aria protejata, anterior intrarii in aria protejata

- amplasarea organizarii de santier, a gropilor de imprumut si a depozitelor de pamant sa se realizeze in exteriorul ariei protejate;

- monitorizarea carcaselor timp de un an de la darea in folosinta a drumului, astfel incat functie de rezultatele monitorizarii sa se poata recomanda masuri adecvate de atenuare a efectelor asupra faunei. Eventualele carcase se vor raporta conform H.G 323/ 2010 si se vor Notifica Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate in calitate de administrator al ariei protejate. Tronsonul care se va monitoriza este de 7 km, insemnand cei 5 km din interiorul ariei si cate 1 km inainte de intrarea, respectiv iesirea din arie.

Prin respectarea stricta a acestor conditii, precum si a normelor si STAS- urilor prevazute prin legislatia in vigoare si metodologia de profil, se va asigura echilibrul necesar intre dezvoltarea infrastructurii rutiere pe tronsonul DC 78 si protectia obiectivelor de conservare ale Sitului ROSPA0031 Delta Dunsrii si Complexul Razim Sinoe.

Masurile de protectie a factorilor de mediu apa, aer, sol, precum si cele de diminuare a zgomotului si gestionarea corespunzatoare a deseurilor, sunt masuri cu efecte pozitive implicit si asupra ecosistemelor terestre si acvatice din vecinatate, a speciilor ce au stat la baza declararii ariei protejate.

Se vor respecta cu strictete conditiile prevazute in Avizul ARBDD in calitate de administrator al ariei protejate ROSPA0031 Delta Dunsrii si Complexul Razim Sinoe

VI.A.g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

→ identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respective faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Masuri propuse pentru perioada de implementare a proiectului:

  - utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim locuitorilor;

  - semnalizarea zonelor de lucru corespunzator;

  - realizarea in termenul prevazut a lucrarilor astfal incat sa nu se extinda perioada de timp in care populatia resimte disconfortul generat de lucrarile de constructie;

  - implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate);

  - optimizarea traseelor utilajelor de constructie astfel incat sa se reduca la minim trecerile utilajelor prin localitati;

deşeurilor (HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completările ulterioare) sau predate firmelor specializate în colectarea deşeurilor.

Lista deseurilor, cantitati de deseuri generate

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier. Pentru perioada de dezafectare a proiectului, deseurile generate vor fi similare cu cele din perioada de constructie.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului) sunt urmatoarele:

- deseuri menajere (20 03 01), generate din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari, dar se apreciaza ca nu va depasi 0,5-1 mc/zi de lucru;

- deseuri reciclabile: deseuri de ambalaje hartie si carton (15 01 01 si 20 01 01), deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), deseuri de ambalaje de sticla (15 01 07) si sticla (20 01 02), deseuri de materiale plastice (20 01 39 si 17 02 03), metale (20 01 40) pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata, in recipienti adecvati, special destinati, urmand a fi predate catre societati autorizate, in vederea valorificarii;

-	deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04), deseuri de beton (17 01 01, 17 01 07), deseuri de lemn (17 02 01); deseurile inerte pot fi depozitate intr-un depozit de deseuri inerte sau preluate de catre operatori autorizati pentru transportul si valorificarea acestui tip de deseu, (01 0408) deseuri de piatra si sparturi de piatra; asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 (17 03 02)

In perioada de functionare se pot genera deseuri similare categoriilor din perioada de constructie doar in situatia efectuarii lucrarilor de reparatii/ intretinere a covorului asfaltic.

Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In perioada de implementare a proiectului, pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si stocarea temporara in incinta. Pentru deseurile reciclabile se vor asigura facilitati de depozitare sub forma de containere metalice sau de plastic pentru colectarea selectiva si valorificarea ulterioara prin unitati autorizate.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de constructie, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si  reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu OUG nr.

92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

3. Planul de gestionare a deseurilor

Pentru a evita aparitia unor situatii ce nu respecta prevederile legislative si/sau producerea unor poluari datorita gestionarii neadecvate a deseurilor, in perioada derularii lucrarilor de amenajare trebuie respectate cateva reguli de baza, care trebuie aduse la cunostinta tuturor celor ce desfasoara activitati pe amplasament, inclusiv contractori si subcontractori care au responsabilitati in ceea ce priveste gestionarea deseurilor generate:

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel incat sa poata fi preluate si transportate de pe amplasament in vederea eliminarii sau valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se conditii pentru colectarea selectiva;

- este interzisa cu desavarsire incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri sau imprastierea lor pe teren sub influenta vantului.

VI.A. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Operatiunile de alimentare cu combustibil, reparare si intretinere a mijloacelor de transport si a utilajelor necesare atat in perioada de executare a lucrarilor cat si in cazul unor interventii in perioada de functionare se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Masuri de adaptare la schimbarile climatice

Pentru minimizarea emisiilor din traficul de materiale se propune achizitia de materiale (nisip, piatra) sa se realizeze din locatii cat mai apropiate de obiectiv, astfel incat distantele de transport rutier sa fie cele mai scurte

In perioada de functionare se recomanda:

  - investigarea periodica a drumului pentru identificarea eventualelor fisuri, deteriorari, deformari ale covorului asfaltic in vederea intervetiei rapide pentru remedierea problemelor astfel incat sa se asigure o mai buna rezistenta la factorii de mediu. Verificarea integritatii drumului se va realiza in special dupa fenomene meteo extreme.

  - Intretinerea sistemelor de preluare si scurgere a apelor pluviale (santuri, rigole) pentru mentinerea eficientei acestora;

  - Interventie cu material antiderapant in perioadele cu ninsori in vederea prevenirea afectarii sistemului rutier prin fenomenele de inghet- dezghet.

VI.B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Resursele naturale folosite in perioada de implementare a proiectului sunt: apa, nisipul, pietrisul, lemnul, necesare operatiunilor de constructie.

Capitolul VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- Impactul asupra factorului de mediu apa

In perioada de implementare a proiectului, poluarea factorului de mediu apa subterana poate surveni doar umare a poluarii accidentale provenite in principal de la utilajele si autovehiculele utilizate in lucrarile de constructie prin infiltrare.

###### Impactul asupra factorului de mediu aer

In cadrul lucrarilor de constructie prevazute la nivelul prezentului proiect, mijloacele de transport si utilajele folosite vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare. Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice. Prin arderea carburantilor (motorina) in motoarele Diesel se degaja in atmosfera gaze de esapament, in a caror componenta sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SOx); compusi organici volatili, pulberi. Cantitatile de noxe eliberate in atmosfera depind de: puterea, regimul si timpul de functionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit, conditiile climatice, etc.

Lucrarile de manipulare a solului sunt insotite de emisii de pulberi in spectru dimensional larg. Emisia de pulberi este puternic dependenta de continutul de umiditate al materialului sau solului, deoarece umiditatea tinde sa promoveze particulele care se aglomereaza, impiedicand particulele sa devina aeropurtate.

Astfel, este dificil de asociat valori ale concentratiilor de emisie surselor deschise, necontrolate.

In perioada de functionare, impactul negativ asupra factorului de mediu este dat de cresterea emisiilor de NO2, CO, SOx, compusi organici volatili rezultati din gazele esapate. Se va inregistra insa si impact pozitiv prin reducerea pulberiului odata cu rularea autovehiculelor pe covor asfaltiv si nu pe pamant.

Respectand normele tehnice si masurile de diminuare a emisiilor, nu exista premisele afectarii semnificative a factorului de mediu aer.

###### Schimbari climatice

Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice - UNFCCC stabileste cadrul general de actiune privind combaterea schimbarilor climatice, definite in sensul acestei Conventii prin stabilizarea concentratiilor de gaze cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa previna influenta negativa a activitatilor umane asupra sistemului climatic.

Din punct de vedere al schimbarilor climatice, strategia guvernamentala abordeaza atat diminuarea emisiilor, cat si adaptarea investitiilor la efectele schimbarilor climatice.

- Atenuarea schimbarilor climatice:

Din punct de vedere al emisiilor directe de gaze cu efect de sera si modul in care se raporteaza proiectul (contributia directa privind schimbarile climatice), mentionam faptul ca principalele emisii provin in principal din traficul care se va desfasura dupa realizarea proiectului. Emisiile de poluanti vor depinde de viteza de inlocuire a autoturismelor pe benzina si motorina cu cele hibride si electrice in urmatorii ani. Se estimeaza faptul ca pana in anul 2050, 60% din parcul auto la nivelul tarii va avea o forma de propulsie electrica.

Efecte benefice generate de realizarea proiectului sunt reducerea consumului de energie si a emisiilor de gaze esapate prin fluidizarea traficului de pe DN 39, in special in sezonul estival cand au loc frecvent ambuteiaje, prin preluarea acestuia la nivelul DJ393 si prin scurtarea timpilor de transport catre localitatile Mosneni, Pecineaga, Arsa.

Conform unui raport intocmit in 2021 in SUA (Caleb M Woodall), intre betonul de ciment si betonul astfaltic exista diferente clare in ceea ce priveste emisiile de CO2 rezultate din procesul de productie: cca 144kg CO2/ tona de beton de ciment produc comparativ cu 61 kg CO2/ tona in cazul betonului astfaltic.

Astfel, solutia rutiera aleasa cu beton asfaltic prezinta avantaje si din acest punct de vedere.

Comparatie a cantitatilor aproximative ale ingredientelor pentru obtinerea de beton asfaltic si beton de ciment

In ceea ce priveste utilizarea terenurilor, mentionam faptul ca nu are loc schimbarea destinatiei terenurilor, folosinta actuala a terenului fiind cai de comunicatii rutere – DR si constructii aferente acestora; nu se schimba destinatia unor terenuri naturale sau pe care exista vegetatie cu rol de absorbant pentru dioxidul de carbon din atmosfera

Contribuţia proiectului la atenuarea schimbarilor climatice se poate concretiza prin verificarea utilajelor din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil, respectiv folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera .

Proiectul nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale, si nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a transportului de marfa.

Proiectul nu implica activitati  de exploatare a terenurilor , de schimbare a destinatiei terenurilor sau silvicultura (de ex. despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor.

Proiectul nu presupune  activitati de impaduriri.

Proiectul nu va influenta  cerere de energie .

Adaptarea proiectului la schimbãrile climatice

| Efectele schimbãrilor climatice | Influenta schimbãrilor climatice asupra propunerilor proiectului de cosnstruire a imobilului |
| --- | --- |
| Seceta (inclusiv disponibilitatea si calitatea scazute ale apei si cererea tot mai mare de apã) | Nu este cazul. Proiectul consta modernizarea drumului comunal 78 nu presupune consum de apa decat pentru personalul angajat in santier (apa va fi adusa pe amplasament in surse imbuteliate). In perioada functionarii, nu presupune consumul de apa |
| Valuri de caldurã, inclusiv impact asupra sãnãtãţii umane | Deseurile vor fi colectate numai in incinta organizarii de santier , astfel incat acestea sa nu devina surse de poluare pentru locuitorii zonei. |
| Cantitãţi extreme de precipitaţii | Deseurile in perioada de constructie, vor fi depozitate in spatii special amenajate, in incinta organizarii de santier, si ulterior vor fi transportate catre depozite de deseuri inerte, astfel incat acestea sa nu afecteze vecinatatile ca urmare a manifestarii fenomenelor climatice. |
| Inundaţii provocate de râuri | Nu este cazul. In zona terenului studiat nu exista râuri. |
| Furtuni si vânturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii clãdirilor, culturilor si a pãdurilor) | Deseurile provenite din in perioada de constructie vor fi depozitate in spatii special amenajate, in incinta organizarii de santier, si ulterior vor fi transportate catre depozite de deseuri inerte, astfel incat acestea sa nu afecteze vecinatatile ca urmare a manifestarii fenomenelor climatice. |
| Alunecãri de teren | Nu este cazul. |
| Creşterea nivelului mãrii | Creșterea nivelului global al mării este mai puțin vizibilă cu ochiul liber decât multe alte efecte ale schimbărilor climatice Chiar și într-un scenariu ideal favorabil, nivelul mării va crește cu peste jumătate de metru până la sfârșitul secolului. În cel mai pesimist scenariu, acestea vor ajunge la 1,5 metri până în 2100, conform site-ului euroenws.ro Nu exista riscul afectarii terenului studiat ca urmare a cresterii nivelului marii. |
| Daune provocate de îngheţ- perioade provocate de îngheţ | Nu este cazul. |

Poriectul nu va influenta vulnerabilitatea climatica a persoanelor sau a activelor din vecinatatea sa.

###### Impactul asupra factorului de mediu sol/subsol

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor  prevazute in proiect, posibilul impact asupra factorului de mediu sol este reprezentat de depozitari necontrolate a materialelor de constructie si a deseurilor rezultate, scurgeri accidentale de carburant/uleiuri de la utilajele implicate in constructie si mijloacele de transport. In cel din urma caz se va interveni prompt cu material absorbant.

In perioada de functionare, impactul asupra solului si subsolului se poate manifesta sub forma unor scurgeri accidentale de hidrocarburi in sol de la utilajele implicate in lucrarile de reparatie si intretinere a drumului si prin depunerea peste zonele adiacente drumului a compusilor specifici traficului rutier.

###### Impactul asupra factorului de mediu biodiversitate

- In analiza impactului asupra factorului de mediu biodiversitate s-a tinut cont de obiectivele de conservare furnizate de ANANP prin Nota M.M.A.P nr. Nota nr.4494/CA/1147/16.02.2023 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investitților din ROSPA0031 Delta Dunarii și Complexul Razim-Sinoe.

Amplasamentul se intersecteaza cu situl Natura 2000 ROSPA0031, aproximativ 2.3 km din cei 2,900 km DC 78.

Impactul se poate manifesta in cele trei faze de dezvoltare ale unei investitii, respectiv perioada de implementare, perioada de functionare, perioada de dezafectare.

In cazul lucrarilor care vor avea loc pe perioada de realizare a proiectului, impactul asupra speciilor de fauna si avifauna din zona proiectului este dat de zgomotul produs de utilaje, de lucrarile pentru realizarea sapaturilor, manipularea materialelor (piatra, sol), de echipele de muncitori si de prezenta acestora avand ca efect indepartarea temporara a speciilor din proximitatea locului de desfasurare a lucrarilor.

Efectul este direct, temporar si nesemnificativ intrucat:

- lucrarile se desfasoara la nivelul drumului existent si nu pe suprafete cu habitate naturale sau agricole importante pentru cuibarirea, hranirea sau reproducerea speciilor prin urmare nu se produce pierdere din habitatele favorabile speciilor;

- nu se realizeaza fragmentare suplimentara de habitat fata de situatia existenta

- lucrarile se realizeaza din aproape in aproape, pe segmente de drum si nu simultan pe intreaga lungime a drumului

- zonele invecinate (stufarisuri si culturi agricole) ofera conditii de adapost si izolare pentru speciile de avifauna fata de activitatile generate de realizarea proiectui

- nu se afecteaza suprafete de stuf sau zone umede

Nu se va inregistra impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor din ariile protejate, dat fiind faptul ca proiectul nu prevede modificarea traseului actual al DC78, ci doar realizarea unor lucrari pentru imbunatatirea conditiilor actuale. In plus, segmentul de drum care se suprapune cu aria protejata se situeaza la limita ariei, fiind tangential cu malul lacului, astfel incat efectele lucrarilor nu vor produce deranj in zone cu biodiversitate ridicata.

Se pot inregistra unele efecte pozitive asupra speciilor din Aria protejata prin implementarea proiectului:

- reducerea nivelului de zgomot generat de traficcreducerea emisiilor de pulberi

- reducerea suprafetelor afectate de tasari de-o parte si de alta a drumului

- reducerea depozitarilor neconforme de deseuri

- prin realizarea platformei asfaltice si a rigolelor se ingreuneaza accesul autovehiculelor la nivelul supravetelor cu vegetatie naturala

Pe perioada de exploatare a obiectivului, formele de impact care se pot manifesta sunt similare situatiei din prezent si sunt date de cresterea traficului pe drumul DC78 care poate conduce la:

  - posibilitatea aparitiei de mortalitati in randul exemplarelor de fauna/avifauna, respectiv;

  - manifestarea, urmare a intensificarii sunetului, a unui deranj al speciilor care folosesc stufarisurile si habitatele agricole din vecinatatea drumului pentru hranire si odihna urmare a zgomotului generat de trafic.

  - Impactul asupra peisajului

In timpul realizarii lucrarilor proiectului, peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori, de organizarea de santier. Se va inregistra un impact vizual negativ direct, pe termen scurt, doar pe perioada de implementare a proiectului.

Impactul va fi cel al unui santier de constructii.

In perioada de exploatare va exista un efect pozitiv asupra peisajului actual il vor asezarea covorului asfaltic, realizarea lucrarilor de arta, inlaturarea depozitelor neconforme de deseuri si se va inregistra pe termen lung, pe toata perioada de viata a obiectivului.

Din punct de vedere al marimii impactului se considera ca se modifica in mod pozitiv valoarea estetica actuala a peisajului existent si modul in care receptorii percep zona.

- Impactul asupra mediului social si economic, sanatate umana

Din punct de vedere economic, impactul este pozitiv prin crearea de locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor si crearea unui mediu favorabil pentru investitii ulterioare la nivelul localitatii Istria. Lucrarile de drum imbunatatesc sau creeaza accese la obiectivele economice, culturale si administrative din zona, ducand la dezvoltarea generala a zonei prin crearea unei infrastructuri adecvate. Din punct de vedere al sanatatii populatiei se apreciaza imbunatatirea calitatii vietii prin sporirea confortului, reducerea emisiilor de pulberi, cresterea sigurantei soferilor participanti la trafic si a timpului de tranzit, posibilitatea de interventie rapida in zona localitatilor a autoutilitarelor in caz de poluari accidentale, incendii, etc.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate)

Extinderea spatiala a impactului urmareste lungimea drumului.

Functie de conditiile climatice, pulberile si noxele pot fi antrenate la sute de metri de sursa. De asemenea zgomotul si vibratiile se pot propaga la distante variabile functie de factorii meteorologici si atmosferici, de pozitia receptorului fata de sursa. Lucrarile se vor desfasura in exteriorul localitatilor prin urmare impactul se va resimti preponderent la nivelul locuintelor situate la intrarea-iesirea DC78 in localitate.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Conform celor prezentate, magnitudinea impactului este limitata si complexitatea acestuia este redusa.      Probabilitatea impactului Minima.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul se va manifesta doar in perioada de executie a lucrarilor. Pe perioafa functionarii, intensitatea impactului va scadea. In urma dezafectarii obiectivului, amplasamentul va fi readus la conditiile anterioare implementarii obiectivului.

Conditiile de realizare ale proiectului in vederea evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pe perioada implementarii proiectului se vor aplica urmatoarele conditii  tehnice si operationale generale pentru a evita sau reduce impactul asupra mediului:

- depozitarea temporara a deseurilor rezultate in urma lucrarilor in locuri special amenajate;

- aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- executarea lucrarilor prevazute de proiect numai pe suprafata de teren special destinata acestui lucru, fara a se afecta alte suprafete de teren;

- la tranzitarea zonelor locuite se va lucra in intervalul 7.00-20.00; in vecinatatea zonelor locuite, nivelul maxim permis la poluare fonica este de 55dB(A) pe timpul zilei (7.00-22.00) si 45dB(A) pe timpul noptii;

- respectarea nivelului fonic maxim admis in afara amplasamentului, de 65 dB;

- folosirea utilajelor si echipamentelor moderne, cu emisii reduse.

- Umectarea permanenta a zonelor de lucru

Natura transfrontaliera a impactului - Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe perioada de implementare a proiectului

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitate.

Respectarea conditiilor prevazute in Avizul emis de ARBDD, in calitate de administrator al ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe.

Pe perioada de functionare

Monitorizarea se va realiza conform impunerilor din actul de reglementare emis de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii

Nu este cazul.

X, Lucrari necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare pentru organizarea de santier sunt:

delimitarea amplasamentului si imprejmuirea acestuia

pregatirea suprafetei de teren prin decopertarea si nivelarea terenului, amenajarea platformelor;

amplasarea constructiilor provizorii (containere prefabricate);

amenajarea zonelor de depozitare temporara deseuri

amplasarea facilitatilor igienico-sanitare

La stabilirea organizarilor de santier se va avea in vedere reducerea la minimum a necesarului de suprafete acoperite, prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul asigurarii planului de executie a proiectului, dirijarea si concentrarea activitatii in perimetrul vizat si utilizarea unor suprafete minime ocupate cu depozitari.

Pentru evitare poluarilor accidentale pe durata executarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict si intruirea periodica a personalului muncitor privind disciplina in santier;

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari delimitand zonele de lucru, conform legislatiei in vigoare;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor neautorizate in santier;

- existenta in santier a materialului absorbant, necesar in cazul poluarii accidentale cu produse petroliere sau lubrifianti proveniti de la utilaje/masini;

- nu vor exista lucrari de reparatii sau intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul amplasamentului, ci doar la unitati autorizate in acest sens;

- alimentarea cu combustibil si reparatiile se vor realiza numai prin unitati special autorizate;

- deseurile rezultate in aceasta etapa a implementarii proiectului vor fi colectate separat, in spatii/containere special amenajate si vor fi preluate de societati autorizate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amplasamentului;

- intocmirea unui plan de interventii in cazul situatiilor neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme, continand in special masuri de alertare, informare si solutii de minimizare a efectelor.

In ceea ce priveste localizarea finala a organizarii de santier, aceasta va fi stabilita de catre executantul lucrarilor prin documentatia tehnica de organizare a executiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare – in intravilanu localitatii Istria  la distant cat mai mare de ROSPA0031.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

La finalizarea investitiei se vor realiza activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului, precum:

- indepartarea tuturor utilajelor si echipamentelor folosite, precum si a materialelor neutilizate;

- Platforma organizarii de șantier va fi dezafectată iar terenul va fi refăcut pentru folosința anterioară.

- colectarea selectiva a deseurilor si evacuarea de pe amplasament a acestora, in scopul valorificarii sau eliminarii;

- curatarea zonelor afectate temporar de lucrari si aducerea amplasamentului la situatia initiala.

VII.2. Impactul cumulativ

Nu au fost identificate pe site-ul APM Constanta alte PP cu care ar putea un impact cumulat.

Doar Lucrarile agricole ce se desfasoara pentru culturile agricole viitoare ar putea genera un impact cumulat.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu apa
 Potențialele efecte cumulative asupra factorului de mediu apa in perioada de
implementare a proiectului sunt cele datorate:

- activității desfășurate in zona, suprapuse peste activitățile de implementare a proiectului in cazul apariției unei poluări masive accidentale, ceea ce este foarte puțin probabilă, dat fiind natura proiectului.

Proiectul nu presupune utilizarea apei . si respectandu-se conditiile de realizarea ale acestui proiect nu va exista impact asupra factorului de mediu apa

Nu va exista un impact cumulat asupra factorului de mediu apa pe perioada de implementare
a proiectului.

In perioada de de exploatare, impactul este unul de intensitate

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu aer

Pe perioada de implementare a proiectului se poate manifesta un potențial efect negativ
ca urmare a activităților specifice de construcție-montaj, trafic rutier care se pot suprapune cu
activitățile specifice zonei de implementare, activități agricole din zona. Impactul potențial
manifestat asupra factorului de mediu aer va fi unul indirect, limitat in timp, reversibil de o
intensitate redusa local.

In perioada de exploatare efectul cumulativ se poate manifesta prin suprapunere activității
obiectivului cu activitatea din zona, ceea ce nu duce la un impact cumulativ semnificativ. Acest
efect se datorează traficului mai ridicat din zona, zgomotului, impactul este unul de intensitate
redusa, local, reversibil.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu sol, subsol
 Impactul cumulat asupra factorului de mediu sol-subsol se poate manifesta prin
suprapunerea unor activități ce se vor desfășura in zona amplasamentului proiectului si in
vecinătatea acestuia, respectiv:

- intervențiile asupra solului necesare implementării proiectului;
- lucrările agricole din zona .

In perioada de implementare a proiectului este recomandabil sa se execute lucrările etapizat
in scopul de a evita derularea concomitenta a unor lucrări diferite, astfel încât sa poată fi prevenite
efectele negative cumulative si impactul combinat generat de mai multe surse de poluare a solului
si subsolului.

Aplicând o etapizare a lucrărilor, ținând cont de dimensiunile proiectului se estimează un
potențial impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu sol/subsol pe o perioada limitata
de timp, local, reversibil.

In perioada de exploatare nu va exista un impact cumulat.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra biodiversitatii, florei si faunei
 Este puțin probabila apariția unui impact cumulativ cu alte proiecte existente, datorita
dimensiunilor proiectului si a faptului ca implementarea proiectului este deja într-o zona
antropizata.

Impactul cumulativ asupra biodiversității se rezuma in fapt la nivelul impactului prognozat
pentru prezentul proiect, având in vedere amploarea spațiala si temporala a acestuia.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului social si economic
 In perioada de implementare a proiectului potentialul impact asupra factorului de mediu
social si economic se va manifesta prin aparitia de noi activitati in zona, oportunitati de angajare
pentru locuitorii din imediata vecinatate .

Impactul cumulat va fi unul pozitiv, nesemnificativ, limitat ca spatiu si timp.
 Perioada de exploatare a proiectului va fi caracterizata de asigurarea a noi locuri de
munca, de o activitate de generare si transport de energie electrica care va determina o crestere a
nivelului economico social al zonei si o creștere a zgomotului.

Impact cumulativ care se va manifesta datorita proiectului este unul pozitiv, pe termen
lung, la nivel local, de magnitudine scăzută iar din punctul de vedere al zgomotului unul redus, pe
termen lung, de magnitudine scăzută.

Capitolul XII. ANEXE - PIESE DESENATE

 Plan Incadrare in zona

 Plan de Situatie

Capitolul XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE

A. descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului poiectului

Drumul in lungime de 2,955 km din comuna Istria care face obiectul prezentei documentații tehnice, se încadrează in categoria de importanta „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

În momentul actual starea tehnică a drumului analizat lasă mult de dorit și afectează modul de viață al locuitorilor care sunt nevoiți să il parcurgă.

Degradarile constatate sunt de tipul:

  - Denivelari

  - Lipsa santurilor;

  - Gropi

În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate existentă a drumului expertizat este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier frecvente și pe suprafețe întinse, cu o îmbrăcăminte rutieră neconformă cerințelor actuale de securitate și confort (cu starea tehnică a suprafeței de rulare afectata de condițiile climaterice, cu generarea de praf și noroi ca urmare a circulației rutiere, cu viteze de circulație reduse etc.) și cu infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumurilor (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea apelor în corpul drumului, dispozitive de colectare și evacuare a apelor de suprafață care fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona construcției etc.).

Planeitatea suprafeței de rulare este necorespunzătoare, ca urmare a lipsei unei îmbrăcăminți rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânari și accelerări frecvente, la zgomot și vibrații etc.

Suprafata totala pe care se vor executa lucrari este de aproximativ 20.000 mp.

Pentru aceasta se propun următoarele lucrări:

- rectificări ale traseului în plan și profil longitudinal;

- rectificări ale pantelor transversale;

- realizarea structurii rutiere;

- siguranța circulației;

- asigurarea scurgerii apelor;

- semnalizarea corespunzătoare a circulatiei.

Traseul in plan

Elemente caracteristice ale investitiei:

Lungimea totală a drumului  	= 2995,00 ml;

Suprafata carosabil 		= 20000 mp;

Podet C2 ”			= 1 buc

Lungime podet			= 6,46 ml;

Profilul longitudinal

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, tinand seama de racordurile la capetele traseelor, realizarea acceselor la proprietati si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata linia rosie a drumului, rezultand declivitati cuprinse intre limitele stasurilor in vigoare.

Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa avem un volum cat mai mic de lucrari si pentru a se asigura accesul la proprietati .

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor  sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii structurii rutiere.

Profil transversal

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144-90,

Sistem rutier

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unui sistem rutier in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.

- largirea drumului la o banda pe sens de 3.00m,

- realizarea de acostamente stanga si dreapta de 1,00m din care 0.25 banda de incadrare

realizarea unei pante transversale pe partea carosabila: 2,5%

- 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016;

- 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016;

- 10 cm strat de baza din macadam conform SR EN 13242+A1/2008 si STAS 6400/84;

- 20 cm strat din piatra sparta conform SR EN 13242+A1/2008si STAS 6400/84;

- 10 cm strat de forma din nisip;

- Săpătura sau scarificare straturi existente.

Siguranta circulatiei:

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje conduce la sporirea sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe drumurile cu acces la aceasta, ducand in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si manevrele periculoase, in final accidentele si blocajele.

Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Politiei rutiere a judetului. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial si/sau lateral conform STAS 1848).

O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea sigurantei circulatiei atat pe traseele studiate cat si pe drumurile cu acces la acestea, ducand in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o informare corecta, vizibila, sporeste confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.

Terasamente

Lucrările de terasamente prevăd degajarea stratului de pământ vegetal și săpături mecanice cu buldozerul și excavatorul cu compensarea în limita posibilităților a săpăturilor prin deplasarea pământului direct în zonele de umplutură din zonele de debleu. Pământul excavat în surplus va fi încărcat în auto direct cu excavatorul și transportat în depozit. Lucrările prevăzute a se executa sunt reprezentate de execuția săpăturilor și umpluturilor, necesare pentru aducerea drumului la cotele proiectate din profilul longitudinal și a platformei proiectate, cât și la realizarea taluzurilor de rambleu și debleu.

Săpăturile în pământ, în teren natural se execută mecanizat cu buldozerul și excavatorul, și manual în zonele neadecvate lucrărilor mecanizate (deluviu de grosime redusă pe panta transversală mare, la executarea treptelor de înfrățire și la realizarea înclinării taluzului de pământ în debleu).

Scurgerea Apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului comunal se va realiza prin intermediul pantelor transversale si longitudinale catre marginea platformei, de unde vor fi colectate de catre rigola de pamant proiectata.

Pentru a asigura continuitatea paraului Istria, care traverseaza drumul comunal, la km 0+060, a fost prevazut un podet casetat tip C2”, cu lungimea de 6.46m.

Drumul comunal DC78 din COMUNA ISTRIA, județul CONSTANTA traversează paraul Istria, bun imobil apatrinand domeniul public al statului aflat in adinistrarea A.N. Apele Romane – A.B.A.-Dobrogea – Litoral. Acesta este inscris in cartea funciara in amonte si aval de drumul comunal DC 78, drum ce face obiectul prezentei documentatii, cu IE:107427 si IE:110696.

In prezent continuitatea paraului, la intersectia cu drumul comunal DC78, este asigurata printr-un podet intr-o stare de degradare avansata. Acesta este colmatat si incapabil sa asigure continuitatea paraului pe sub drumul comunal DC78.

Prin proiect s-a prevazut demolarea podetului existent si construirea unui podet tip C2” nou, care sa asigure continuitatea paraului Istria. Podetul va avea lungimea de 6.46m, prevazut la capete cu aripi prefabricate tip A0, pentru a asigura racordarea cu terasamentele. In sectiune, podetul proiectat va avea latimea de 2.00m si inaltimea de 1.00m.

Prefabricatele vor fi asezate pe o fundatie din beton clasa C16/20 cu lungimea de 6.46m, latimea de 2.40m si inaltimea de 1.00m. In interioarul podetului peste partea inferioara a elementelor prefabricate este prevazut un beton de panta (pereu) clasa C30/37 avand grosimea de 25cm armat cu plasa sudata. De asemenea intre aripile podetului, pe toata lungimea acestora si pe o lungime de 5.00m amonte si aval de podet si o latime de 4.60m se va asterne un pereu din beton clasa C30/37 avand grosimea de 20cm, asternut peste o fundatie din balast cu grosimea de 20cm.

La marginile exterioare ale podetului a fost prevazut un dren din tub riflat ø110mm, pozat pe o cuneta de dren din beton clasa C17/20 cu latimea de 50cm si inaltine variabila cuprinsa intre 87cm si 118cm, pe toata lungimea podetului.

Fetele podetului care intra in contact direct cu pamantul au fost acoperite cu hidroizolatie. La partea superioara a podetului hidroizolatia va fi protejata cu un beton de protectie hidroizolatie clasa C16/20 cu grosimea minima de 5cm, iar la extremitati hidroizolatia a fost acoperita cu un geocompozit drenant.

Tabelul nr. 1 Descrierea PP si distanta fata de ANPIC

| Nr. crt | Tip de interventie in perioada de constructie/ operare/ dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea interventiilor principale/ secundare si conexe proiectului Descrierea obiectivelor PPS | Localizarea fata de ANPIC (distanta) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de constructie |  |  |  |
| 1 | Realizare Organizare de santier | Asigurarea utilajelor, mijloacelor de transport, forţei de muncă, achiziţionarea echipamentelor, materiilor prime | In exterior – in intravilanul localitatii Istria |
| 2 | Zone de depozitare a materialului | Amenajarea unor platform pentru depozitarea amterialelor | In exterior– in intravilanul localitatii Istria |
| 3 | Lucrari de terasamente | Lucrari de indepartare a vegetatiei Săpătura sau scarificare straturi existente. - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016; - 8 cm strat de legătură AB 31,5 baza 50/70, ABPC 31.5 baza 50/70 conform SR EN 13108-1:2016; - 20 cm strat de bază din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1987; - 20 cm strat de fundație din piatra sparta amestec optimal sort 0/63, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022; - 10 cm strat de formă din nisip; | Pana la atingerea latimii de 8 m a drumului existent, pe o distanta de 2.3 km in interiorul ROSPA0031 |
|  | Lucrari de demolare | demolarea podetului existent | In interiorul ROSPA0031 |
| 8 | construirea unui podet tip C2” nou | Podetul va avea lungimea de 6.46m, prevazut la capete cu aripi prefabricate tip A0, pentru a asigura racordarea cu terasamentele. In sectiune, podetul proiectat va avea latimea de 2.00m si inaltimea de 1.00m. Fetele podetului care intra in contact direct cu pamantul au fost acoperite cu hidroizolatie. | In interiorul ROSPA0031 |
| Perioada de functionare |  |  |  |
| 1 | Desfasurarea activitatii de transport | Tranzitul autovehiculelor | 2.3 km in interiorul ROSPA0031 |
| 2 | Gestionarea apelor pluviale | Interventii in zonele predispuse acumularilor de apa | 2.3 km in interiorul ROSPA0031 |
| 3 | Lucrari de intretinere si mentenanta | Prezenta umana si a utilajelor, | 2.3 km in interiorul ROSPA0031 |

proiectul NU se regăseşte într-un plan/ program/ strategie care a fost supus(ă) unei proceduri de evaluare de mediu.

B. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

      - ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe (Extras din Formularul Standard actualizat conform https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0031)

  - Specii la care se face referire in Article 4 of Directive 2009/147/EC si listate in Anexa II a Directivei 92/43/EEC si evaluarea sitului in cee ace le priveste

| Specii |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific | T | Marime |  | Unit | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |
| B | A402 | Accipiter brevipes | C | 40 | 80 | i |  | C | B | C | B |
| B | A402 | Accipiter brevipes | R | 3 | 5 | p |  | C | B | C | B |
| B | A086 | Accipiter nisus | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A086 | Accipiter nisus | W |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A298 | Acrocephalus arundinaceus | C |  |  |  | C | B | B | C | B |
| B | A298 | Acrocephalus arundinaceus | R |  |  |  | C | B | B | C | B |
| B | A293 | Acrocephalus melanopogon | R | 400 | 1000 | p | R | A | A | C | B |
| B | A296 | Acrocephalus palustris | C |  |  |  | C | C | B | C | B |
| B | A296 | Acrocephalus palustris | R |  |  |  | P | C | B | C | B |
| B | A295 | Acrocephalus schoenobaenus | C |  |  |  | C | B | B | C | B |
| B | A295 | Acrocephalus schoenobaenus | R |  |  |  | C | B | B | C | B |
| B | A297 | Acrocephalus scirpaceus | C |  |  |  | C | B | B | C | B |
| B | A297 | Acrocephalus scirpaceus | R |  |  |  | C | B | B | C | B |

| Specii |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific | T | Marime |  | Unit | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |
| B | A168 | Actitis hypoleucos | C | 400 | 700 | i | P | C | B | C | C |
| B | A247 | Alauda arvensis | R |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A229 | Alcedo atthis | R | 1500 | 1700 | p | C | A | B | C | B |
| B | A054 | Anas acuta | C | 1200 | 7000 | i | C | B | B | C | C |
| B | A056 | Anas clypeata | C | 9000 | 10000 | i | C | A | B | C | B |
| B | A052 | Anas crecca | C | 9000 | 20000 | i | P | B | B | C | C |
| B | A050 | Anas penelope | C | 8000 | 10000 | i | C | A | B | C | C |
| B | A053 | Anas platyrhynchos | W | 20000 | 40000 | i | C | A | B | C | B |
| B | A055 | Anas querquedula | C | 4500 | 8000 | i | P | B | B | C | C |
| B | A051 | Anas strepera | W | 1300 | 3000 | i | C | A | B | C | A |
| B | A043 | Anser anser | W | 6500 | 15000 | i | R | A | B | C | A |
| B | A042 | Anser erythropus | W | 10 | 30 | i | C | A | B | C | A |
| B | A039 | Anser fabalis | C | 20 | 120 | i | R | C | B | C | C |
| B | A255 | Anthus campestris | R |  |  |  | C | C | B | C | C |
| B | A258 | Anthus cervinus | C |  |  |  | R | B | B | C | C |
| B | A259 | Anthus spinoletta | C |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A256 | Anthus trivialis | C |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A226 | Apus apus | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A228 | Apus melba | C |  |  |  | V | D |  |  |  |
| B | A090 | Aquila clanga | W | 8 | 14 | i | C | A | B | A | B |
| B | A404 | Aquila heliaca | C | 1 | 3 | i | C | B | B | C | C |
| B | A089 | Aquila pomarina | C | 200 | 300 | i | C | C | B | C | C |
| B | A028 | Ardea cinerea | P | 600 | 800 | p | V | C | B | C | C |
| B | A029 | Ardea purpurea | R | 230 | 450 | p | C | A | B | C | A |
| B | A024 | Ardeola ralloides | R | 3000 | 4000 | p |  | A | B | C | A |
| B | A169 | Arenaria interpres | C | 80 | 120 | i | C | A | B | C | C |
| B | A222 | Asio flammeus | W | 8 | 12 | i | R | C | B | C | B |
| B | A221 | Asio otus | P |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A059 | Aythya ferina | W | 24000 | 38000 | i | P | B | B | C | B |
| B | A061 | Aythya fuligula | W | 18000 | 20000 | i | C | A | B | C | B |
| B | A060 | Aythya nyroca | R | 3800 | 4200 | p | R | A | B | C | A |
| B | A263 | Bombycilla garrulus | W |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A021 | Botaurus stellaris | R | 800 | 1000 | p |  | A | B | C | A |
| B | A396 | Branta ruficollis | C | 7000 | 24000 | i | C | A | B | C | A |
| B | A396 | Branta ruficollis | W | 1000 | 3000 | i | C | A | B | C | A |
| B | A025 | Bubulcus ibis | R | 2 | 8 | p | V | A | B | B |  |
| B | A067 | Bucephala clangula | R | 30 | 50 | p | C | A | B | C | B |

| Specii |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific | T | Marime |  | Unit | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |
| B | A067 | Bucephala clangula | W | 1000 | 1200 | i | C | A | B | C | B |
| B | A133 | Burhinus oedicnemus | R | 44 | 60 | p | R | B | B | C | C |
| B | A087 | Buteo buteo | C |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A087 | Buteo buteo | P |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A088 | Buteo lagopus | W |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A403 | Buteo rufinus | R | 4 | 5 | p | R | C | B | C | C |
| B | A144 | Calidris alba | C | 300 | 800 | i | R | B | B | C | C |
| B | A149 | Calidris alpina | C | 10000 | 17000 | i | P | B | B | C | B |
| B | A143 | Calidris canutus | C | 1 | 5 | i | P | A | B | A | A |
| B | A147 | Calidris ferruginea | C | 8000 | 9000 | i | P | B | B | C | B |
| B | A145 | Calidris minuta | C | 2800 | 3200 | i | P | B | B | C | B |
| B | A146 | Calidris temminckii | C | 120 | 400 | i | P | B | B | C | C |
| B | A366 | Carduelis cannabina | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A366 | Carduelis cannabina | R |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A364 | Carduelis carduelis | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A364 | Carduelis carduelis | R |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A363 | Carduelis chloris | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A363 | Carduelis chloris | R |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A368 | Carduelis flammea | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A365 | Carduelis spinus | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A371 | Carpodacus erythrinus | C |  |  |  | V | D |  |  |  |
| B | A335 | Certhia brachydactyla | P |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A138 | Charadrius alexandrinus | C | 450 | 520 | i | C | A | B | C | B |
| B | A138 | Charadrius alexandrinus | R | 90 | 120 | p | C | A | B | C | B |
| B | A139 | Charadrius morinellus | C |  |  |  | R | C | B | C | C |
| B | A196 | Chlidonias hybridus | C | 30000 | 50000 | i |  | A | B | C | B |
| B | A196 | Chlidonias hybridus | R | 5000 | 6000 | p |  | A | B | C | B |
| B | A197 | Chlidonias niger | R | 200 | 300 | p | R | B | B | C | C |
| B | A031 | Ciconia ciconia | C | 45000 | 60000 | i |  | B | B | C | C |
| B | A031 | Ciconia ciconia | R | 100 | 120 | p |  | B | B | C | C |
| B | A030 | Ciconia nigra | C | 500 | 1000 | i |  | C | B | C | B |
| B | A030 | Ciconia nigra | R | 2 | 5 | i |  | C | B | C | B |
| B | A080 | Circaetus gallicus | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A081 | Circus aeruginosus | R | 300 | 400 | p | R | A | B | C | B |
| B | A082 | Circus cyaneus | W | 150 | 200 | i |  | B | B | C | B |

| Specii |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific | T | Marime |  | Unit | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |
| B | A083 | Circus macrourus | C | 50 | 60 | i |  | B | B | C | C |
| B | A084 | Circus pygargus | C | 500 | 800 | i | C | B | B | C | C |
| B | A084 | Circus pygargus | R | 3 | 6 | i | C | B | B | C | C |
| B | A207 | Columba oenas | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A207 | Columba oenas | R |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A231 | Coracias garrulus | R | 500 | 600 | p |  | B | B | C | B |
| B | A037 | Cygnus columbianus bewickii | W | 10 | 40 | i |  | A | B | C | B |
| B | A038 | Cygnus cygnus | W | 340 | 1270 | i | C | B | B | C | A |
| B | A036 | Cygnus olor | W | 3600 | 5300 | i | V | A | B | C | A |
| B | A253 | Delichon urbica | R |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A238 | Dendrocopos medius | P |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A429 | Dendrocopos syriacus | P |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A236 | Dryocopus martius | P |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A027 | Egretta alba | R | 320 | 360 | p |  | A | B | C | A |
| B | A027 | Egretta alba | W | 1000 | 1200 | i |  | A | B | C | A |
| B | A026 | Egretta garzetta | R | 1700 | 2500 | p | R | A | B | C | A |
| B | A379 | Emberiza hortulana | R |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A511 | Falco cherrug | R | 2 | 4 | i |  | B | B | C | B |
| B | A511 | Falco cherrug | W | 5 | 10 | i |  | B | B | C | B |
| B | A098 | Falco columbarius | W | 20 | 60 | i | R | B | B | C | B |
| B | A095 | Falco naumanni | R | 1 | 3 | p | P | A | B | A | C |
| B | A103 | Falco peregrinus | R | 2 | 4 | i |  | B | B | C | C |
| B | A103 | Falco peregrinus | W | 10 | 20 | i |  | B | B | C | C |
| B | A099 | Falco subbuteo | R |  |  |  | C | C | B | C | B |
| B | A097 | Falco vespertinus | C | 2000 | 3000 | i |  | A | B | C | A |
| B | A097 | Falco vespertinus | R | 300 | 350 | p |  | A | B | C | A |
| B | A321 | Ficedula albicollis | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A322 | Ficedula hypoleuca | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A320 | Ficedula parva | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A359 | Fringilla coelebs | C |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A359 | Fringilla coelebs | R |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A360 | Fringilla montifringilla | W |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A125 | Fulica atra | C | 80000 | 100000 | i | C | B | C | C | B |
| B | A125 | Fulica atra | R |  |  |  | C | B | C | C | B |
| B | A125 | Fulica atra | W | 40000 | 50000 | i | C | B | C | C | B |
| B | A153 | Gallinago gallinago | C | 5000 | 10000 | i | C | B | B | C | B |

| Specii |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific | T | Marime |  | Unit | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |
| B | A154 | Gallinago media | C | 20 | 80 | i | C | A | B | B | B |
| B | A123 | Gallinula chloropus | P |  |  |  | C | C | B | C | C |
| B | A002 | Gavia arctica | W | 50 | 80 | i |  | A | B | C | C |
| B | A001 | Gavia stellata | W | 40 | 50 | i |  | A | B | C | C |
| B | A189 | Gelochelidon nilotica | C | 320 | 350 | i | R | A | B | C | B |
| B | A189 | Gelochelidon nilotica | R | 8 | 12 | p | R | A | B | C | B |
| B | A515 | Glareola nordmanni | R | 1 | 5 | i | C | A | B | A | C |
| B | A135 | Glareola pratincola | R | 420 | 540 | p | C | A | B | C | B |
| B | A127 | Grus grus | C |  |  |  | R | C | B | C | C |
| B | A130 | Haematopus ostralegus | R | 15 | 20 | p | C | A | B | C | C |
| B | A075 | Haliaeetus albicilla | R | 26 | 28 | p | R | A | B | C | A |
| B | A092 | Hieraaetus pennatus | C | 50 | 80 | i |  | D |  |  |  |
| B | A131 | Himantopus himantopus | C | 1400 | 2200 | i | C | A | A | C | B |
| B | A131 | Himantopus himantopus | R | 220 | 370 | p | C | A | A | C | B |
| B | A299 | Hippolais icterina | C |  |  |  | C | C | B | C | C |
| B | A299 | Hippolais icterina | R |  |  |  | C | C | B | C | C |
| B | A438 | Hippolais pallida | R |  |  |  | R | A | B | A | C |
| B | A252 | Hirundo daurica | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A251 | Hirundo rustica | C |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A251 | Hirundo rustica | R |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A022 | Ixobrychus minutus | R | 3000 | 3500 | p | C | A | B | C | A |
| B | A338 | Lanius collurio | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A338 | Lanius collurio | R |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A340 | Lanius excubitor | W |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A339 | Lanius minor | R |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A341 | Lanius senator | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A459 | Larus cachinnans | C | 15000 | 20000 | i | C | A | B | C | C |
| B | A459 | Larus cachinnans | R | 1500 | 2000 | p | C | A | B | C | C |
| B | A182 | Larus canus | C | 4000 | 10000 | i | C | C | B | C | C |
| B | A183 | Larus fuscus | C | 200 | 400 | i | V | C | B | C | C |
| B | A180 | Larus genei | C | 20 | 70 | i | C | C | B | C | B |
| B | A176 | Larus melanocephalus | R | 160 | 200 | p |  | A | B | B | A |
| B | A177 | Larus minutus | C | 10000 | 12000 | i | C | A | B | C | B |
| B | A179 | Larus ridibundus | C | 20000 | 50000 | i | R | B | B | C | C |
| B | A179 | Larus ridibundus | R | 2000 | 3000 | p | R | B | B | C | C |

| Specii |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific | T | Marime |  | Unit | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |
| B | A150 | Limicola falcinellus | C | 700 | 950 | i | R | B | B | C | C |
| B | A157 | Limosa lapponica | C | 1 | 5 | i | C | D |  |  |  |
| B | A156 | Limosa limosa | C | 10000 | 15000 | i | V | B | B | C | B |
| B | A292 | Locustella luscinioides | R |  |  |  | P | A | B | C | C |
| B | A290 | Locustella naevia | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A246 | Lullula arborea | C |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A246 | Lullula arborea | R |  |  |  | R | D |  |  |  |
| B | A270 | Luscinia luscinia | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A270 | Luscinia luscinia | R |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A271 | Luscinia megarhynchos | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A271 | Luscinia megarhynchos | R |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A272 | Luscinia svecica | R | 300 | 700 | p | R | A | B | C | B |
| B | A152 | Lymnocryptes minimus | C | 500 | 1000 | i | C | B | B | C | B |
| B | A242 | Melanocorypha calandra | R |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A068 | Mergus albellus | R |  |  |  | R | A | B | C | A |
| B | A068 | Mergus albellus | W | 4000 | 5000 | i | R | A | B | C | A |
| B | A070 | Mergus merganser | W | 120 | 180 | i | R | B | B | C | B |
| B | A069 | Mergus serrator | C | 230 | 340 | i | R | C | B | C | C |
| B | A230 | Merops apiaster | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A230 | Merops apiaster | R |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A383 | Miliaria calandra | R |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A383 | Miliaria calandra | W |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A073 | Milvus migrans | C | 20 | 30 | i | R | C | B | C | C |
| B | A073 | Milvus migrans | R | 6 | 7 | i | R | C | B | C | C |
| B | A262 | Motacilla alba | C |  |  |  | C | C | B | C | B |
| B | A262 | Motacilla alba | R |  |  |  | C | C | B | C | B |
| B | A261 | Motacilla cinerea | C |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A261 | Motacilla cinerea | W |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A260 | Motacilla flava | C |  |  |  | C | C | B | C | B |
| B | A260 | Motacilla flava | R |  |  |  | C | C | B | C | B |
| B | A319 | Muscicapa striata | C |  |  |  | C | D |  |  |  |
| B | A319 | Muscicapa striata | R |  |  |  | P | D |  |  |  |
| B | A058 | Netta rufina | C |  |  |  | P | A | B | C | A |
| B | A058 | Netta rufina | W | 540 | 2470 | i | P | A | B | C | A |
| B | A160 | Numenius arquata | C | 4500 | 6000 | i | C | A | B | C | B |

| Specii |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific | T | Marime |  | Unit | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  | Min | Max |  |  | Pop. | Con. | Iso. | Glo. |  |
| B | A158 | Numenius phaeopus | C | 200 | 500 | i | C | C | B | C | B |  |
| B | A159 | Numenius tenuirostris | C | 1 | 3 | i | R | A | B | C | B |  |
| B | A023 | Nycticorax nycticorax | R | 3500 | 4000 | p | R | A | B | C | A |  |
| B | A278 | Oenanthe hispanica | C |  |  |  | R | C | B | C | C |  |
| B | A435 | Oenanthe isabellina | C |  |  |  | R | D |  |  |  |  |
| B | A277 | Oenanthe oenanthe | C |  |  |  | C | D |  |  |  |  |
| B | A277 | Oenanthe oenanthe | R |  |  |  | P | D |  |  |  |  |
| B | A533 | Oenanthe pleschanka | R | 12 | 24 | p | R | B | B | B | B |  |
| B | A337 | Oriolus oriolus | R |  |  |  | C | D |  |  |  |  |
| B | A214 | Otus scops | C |  |  |  | R | D |  |  |  |  |
| B | A071 | Oxyura leucocephala | W | 1 | 4 | i | R | C | B | C | C |  |
| B | A094 | Pandion haliaetus | C |  |  |  | C | C | B | C | C |  |
| B | A020 | Pelecanus crispus | R | 320 | 410 | p | C | A | B | B | A |  |
| B | A019 | Pelecanus onocrotalus | R | 3560 | 4160 | p | C | A | A | A | A |  |
| B | A017 | Phalacrocorax carbo | C | 40000 | 50000 | i | C | A | B | C | B |  |
| B | A017 | Phalacrocorax carbo | R | 8000 | 12000 | p | C | A | B | C | B |  |
| B | A017 | Phalacrocorax carbo | W | 3000 | 7000 | i | C | A | B | C | B |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus | C | 4000 | 6500 | i | C | A | B | C | A |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus | R | 8700 | 9500 | p | C | A | B | C | A |  |
| B | A393 | Phalacrocorax pygmeus | W | 4000 | 6500 | i | C | A | B | C | A |  |
| B | A170 | Phalaropus lobatus | C | 700 | 1200 | i | C | C | B | C | C |  |
| B | A151 | Philomachus pugnax | C | 13000 | 18000 | i | C | B | B | C | B |  |
| B | A273 | Phoenicurus ochruros | C |  |  |  | P | D |  |  |  |  |
| B | A274 | Phoenicurus phoenicurus | C |  |  |  | C | C | B | C | B |  |
| B | A274 | Phoenicurus phoenicurus | R |  |  |  | C | C | B | C | B |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita | C |  |  |  | P | D |  |  |  |  |
| B | A315 | Phylloscopus collybita | R |  |  |  | R | D |  |  |  |  |
| B | A314 | Phylloscopus sibilatrix | C |  |  |  | P | D |  |  |  |  |
| B | A316 | Phylloscopus trochilus | C |  |  |  | P | D |  |  |  |  |
| B | A234 | Picus canus | P |  |  |  | C | D |  |  |  |  |
| B | A034 | Platalea leucorodia | R | 360 | 440 | p | R | A | B | C | A |  |

| Specii |  |  |  |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Cod | Nume stiintific |  |  |  | T |  | Marime |  | Unit |  | Cat. | A¦B¦C¦D | A¦B¦C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min | Max |  |  |  | Pop. | Con. |  | Iso. | Glo. |  |
| B | A375 | Plectrophenax nivalis |  |  |  | W |  |  |  |  |  | V | D |  |  |  |  |  |
| B | A032 | Plegadis falcinellus |  |  |  | R |  | 2000 | 3200 | p |  | P | A | B |  | C | A |  |
| B | A140 | Pluvialis apricaria |  |  |  | C |  | 300 | 500 | i |  | C | B | B |  | C | C |  |
| B | A141 | Pluvialis squatarola |  |  |  | C |  | 2500 | 3000 | i |  | C | B | B |  | C | B |  |
| B | A005 | Podiceps cristatus |  |  |  | P |  |  |  |  |  | C | C | B |  | C | C |  |
| B | A006 | Podiceps grisegena |  |  |  | C |  | 5000 | 10000 | i |  | C | A | B |  | C | B |  |
| B | A006 | Podiceps grisegena |  |  |  | R |  | 400 | 800 | p |  | C | A | B |  | C | B |  |
| B | A008 | Podiceps nigricollis |  |  |  | C |  |  |  |  |  | C | B | B |  | C | B |  |
| B | A008 | Podiceps nigricollis |  |  |  | R |  |  |  |  |  | C | B | B |  | C | B |  |
| B | A008 | Podiceps nigricollis |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C | B | B |  | C | B |  |
| B | A120 | Porzana parva |  |  |  | R |  | 2000 | 3000 | p |  | C | A | B |  | C | A |  |
| B | A119 | Porzana porzana |  |  |  | R |  | 300 | 400 | p |  | C | B | B |  | C | B |  |
| B | A121 | Porzana pusilla |  |  |  | C |  |  |  |  |  | V | C | B |  | C | C |  |
| B | A266 | Prunella modularis |  |  |  | C |  |  |  |  |  | P | D |  |  |  |  |  |
| B | A464 | Puffinus yelkouan |  |  |  | C |  | 20 | 100 | i |  | C | B | B |  | B | B |  |
| B | A118 | Rallus aquaticus |  |  |  | P |  |  |  |  |  | C | A | B |  | C | C |  |
| B | A132 | Recurvirostra avosetta |  |  |  | C |  | 800 | 1200 | i |  | V | A | A |  | C | B |  |
| B | A132 | Recurvirostra avosetta |  |  |  | R |  | 220 | 280 | p |  | V | A | A |  | C | B |  |
| B | A317 | Regulus regulus |  |  |  | C |  |  |  |  |  | P | D |  |  |  |  |  |
| B | A336 | Remiz pendulinus |  |  |  | P |  |  |  |  |  | C | D |  |  |  |  |  |
| B | A249 | Riparia riparia |  |  |  | C |  |  |  |  |  | C | B | B |  | C | B |  |
| B | A249 | Riparia riparia |  |  |  | R |  | 5000 | 7000 | p |  | C | B | B |  | C | B |  |
| B | A275 | Saxicola rubetra |  |  |  | C |  |  |  |  |  | C | D |  |  |  |  |  |
| B | A276 | Saxicola torquata |  |  |  | C |  |  |  |  |  | C | D |  |  |  |  |  |
| B | A155 | Scolopax rusticola |  |  |  | C |  |  |  |  |  | R | B | B |  | C | C |  |
| B | A155 | Scolopax rusticola |  |  |  | W |  |  |  |  |  | C | B | B |  | C | C |  |
| B | A361 | Serinus serinus |  |  |  | R |  |  |  |  |  | C | D |  |  |  |  |  |
| B | A174 | Stercorarius longicaudus |  |  |  | C |  |  |  |  |  | V | D |  |  |  |  |  |
| B | A173 | Stercorarius parasiticus |  |  |  | C |  |  |  |  |  | R | B | A |  | C | B |  |
| B | A195 | Sterna albifrons |  |  |  | R |  | 40 | 100 | p |  | C | A | B |  | C | B |  |
| B | A190 | Sterna caspia |  |  |  | C |  | 500 | 1000 | i |  | C | A | B |  | C | B |  |
| B | A193 | Sterna hirundo |  |  |  | R |  | 1800 | 2300 | p |  | C | A | B |  | C | B |  |
| B | A191 | Sterna sandvicensis |  |  |  | C |  | 3000 | 5000 | i |  | C | A | B |  | C | B |  |
| B | A191 | Sterna sandvicensis |  |  |  | R |  | 250 | 300 | p |  | C | A | B |  | C | B |  |
| B | A210 | Streptopelia turtur |  |  |  | C |  |  |  |  |  | C | D |  |  |  |  |  |
| Specii |  |  |  | Populatia in sit |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |  |
| G | Cod |  | Nume stiintific | T | Marime |  |  |  | Unit |  | Cat. |  | A¦B¦C¦D |  | A¦B¦C |  |  |
|  |  |  |  |  | Min |  | Max |  |  |  |  |  | Pop. |  | Con. | Iso. | Glo. |
| B | A353 |  | Sturnus roseus | C |  |  |  |  |  |  | C |  | B |  | B | C | C |
| B | A353 |  | Sturnus roseus | R |  |  |  |  |  |  | P |  | B |  | B | C | C |
| B | A351 |  | Sturnus vulgaris | C |  |  |  |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A351 |  | Sturnus vulgaris | R |  |  |  |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A311 |  | Sylvia atricapilla | C |  |  |  |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A310 |  | Sylvia borin | C |  |  |  |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A309 |  | Sylvia communis | C |  |  |  |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A308 |  | Sylvia curruca | C |  |  |  |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A307 |  | Sylvia nisoria | C |  |  |  |  |  |  | C |  | C |  | B | C | C |
| B | A307 |  | Sylvia nisoria | R |  |  |  |  |  |  | R |  | C |  | B | C | C |
| B | A004 |  | Tachybaptus ruficollis | P |  |  |  |  |  |  | C |  | B |  | B | C | C |
| B | A048 |  | Tadorna tadorna | W | 800 |  | 1200 |  | i |  | C |  | B |  | B | C | A |
| B | A161 |  | Tringa erythropus | C | 3000 |  | 4000 |  | i |  | C |  | A |  | B | C | B |
| B | A164 |  | Tringa nebularia | C | 1300 |  | 2600 |  | i |  | V |  | B |  | B | C | C |
| B | A165 |  | Tringa ochropus | C | 4000 |  | 5000 |  | i |  | V |  | B |  | B | C | C |
| B | A163 |  | Tringa stagnatilis | C | 600 |  | 700 |  | i |  | C |  | B |  | B | C | B |
| B | A162 |  | Tringa totanus | C | 3500 |  | 12000 |  | i |  | C |  | B |  | B | C | B |
| B | A286 |  | Turdus iliacus | C |  |  |  |  |  |  | R |  | D |  |  |  |  |
| B | A285 |  | Turdus philomelos | C |  |  |  |  |  |  | P |  | D |  |  |  |  |
| B | A284 |  | Turdus pilaris | C |  |  |  |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A287 |  | Turdus viscivorus | C |  |  |  |  |  |  | R |  | D |  |  |  |  |
| B | A232 |  | Upupa epops | R |  |  |  |  |  |  | C |  | D |  |  |  |  |
| B | A142 |  | Vanellus vanellus | C | 10000 |  | 12000 |  | i |  | C |  | B |  | B | C | C |
| B | A142 |  | Vanellus vanellus | R | 500 |  | 600 |  | p |  | C |  | B |  | B | C | C |
| B | A167 |  | Xenus cinereus | C | 1 |  | 3 |  | i |  | C |  | A |  | B | C | C |

    - Tip : p = permanent, r = reproducere, c = concentrare, w = iernare

    - Unit: i = individ, p = perechi

    - Abundenta (Cat.): C = comun, R = rar, V = foarte rar, P = prezent

Tabelul nr. 2 Informaţii privind ANPIC potenţial afectate de PP

|  | Codulul şi numele ANPIC | Intersectată (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de management (Da/ Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/ Nu(justificare) | ANPIC găzduieş te specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/ Nu( justificare) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/ Nu (justificare) | Măsuri restrictive din PM/ act normativ /act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROSPA0031 Delat Dunarii si complexul Razim Sinoe | DA | DA | NU | Da Având în vedere faptul că proiectul se suprapune partial cu situl există posibilitatea ca efectele generate de proiect să fie resimţite în interiorul sitului, de exemplu prin zgomotul produs la executia lucrarilor. | Da Avand in vedere ca proiectul se pozitineaza partian in sit exista posibilitatea ca unele specii de pasari sa transzitete zona proiecyului in zbor | Nu Amplasamentul proiectului nu întrerupe conectivitatea ecologică a habitatelor şi speciilor din sit. Proiectul nu presupune afectarea suplimentara a conectivitatii ecologice la nivelul habitatelor din aria protejata. | Nu |

XIII.3. Prezenta si efectivele/suprafețele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

In prezentul capitol sunt furnizate informatii privind efectivele/ suprafetele acoperite de specii de interes comunitar la nivelul ariei protejate ROSPA0031, conform datelor existente in Formularul Standard si in Obiectivele de conservare din Nota ANANP nr.4494/BT/1147/16.02.2023 privind aprobarea setului minim de masurri speciale de protectie si conservarea a diversitatii biologice , precum si conservarea habitatelor naturale , a  florei si faunei salbatice, de siguranta populatiei si investitiilor din ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe.

| Denumire știinţifică |  | Locația faţă de proiect | Directia geografica | Starea de conservare | Obiective de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accipiter brevipes ( uliul cu picioare scurte) | 3-5 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinarea starii de conservare |
|  | 40-82 nr.indivizi in migratie |  |  |  |  |
| Acrocephalus melanopongon-Privighetoarea de balta | 4-5 numar perechi | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinarea starii de conservare |
| Alcedo attis ( Pescarus albastru) | 1500-1700 numar perechi | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinarea starii de conservare |
| Anser erythropus - garlita mica | 10-30 nr. Inivizi in migratie | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Anthus campestris -fasa de camp | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Aqula heliaca-acvila de camp | 1-3 nr. Inivizi in migratie | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Aquila pomarina ( Acvila tipatoare mica) | 200-300 numar indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Ardea purpurea -Sfarc rosu | 230-450 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinarea starii de conservare |
| Ardeola ralloides - Starc galben | 3000-4000 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinarea starii de conservare |
| Asio flammeus -Ciuf de camp | 8-12 nr.indivizi care ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| Aythya nyorca-rata rosie | 3800-4200 nr.perechi cuibaritaoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Botaurus stellaris -Buhai de balta | 800-1000 nr.perechi cuibaritaoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Branta ruficolis- Gasca cu gat rosu | 7000-24000 nr.indivizi in migratie | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinarea starii de conservare |
|  | 1000-3000 nr. Indv. Care ierneaza |  |  |  |  |
| Burhinus oedicnemus -Pasarea ogorului | 44-60 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Buteo rufinus - Sorecar mare | 4-5 nr. perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Charadrius alexandrius -Prundas de saratura | 90-120 nr.perechi cuibaritaoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila-rea | imbuntatirea starii de conservare |
| Chlidonias niger ( Chirighita neagra) | 200-300 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Chlidonias hybrida ( Chirighita cu obraz alb) | 5000-6000 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | 30000-50000 nr.indivizi in migratiune |  |  |  |  |
| Ciconia ciconia (barza alba) | 100-120 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Ciconia nigra (Barza neagra) | 2-5 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| circaetus gallicus -serpar | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Circus aeruginosus ( Erete de stuf) | 150-200 nr.perechi cuibaritaoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Circus cyaneus ( Erete vanat) | 150-200 nr. Indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Circus macrourus ( Erete alb) | 50-60 nr. Indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Circus pygargus ( Erete sur) | 500-800 nr. Indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Coracias garrulus (Dumbraveanca) |  | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| cygnus colubianus bewickii-lebada mica | 10-40 nr. Indivizi | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| cygnus cygnus - Lebada de iarna | 340-1270 nr. Indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Dryocopus martius ( Ciocanitoarea neagra) | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Dendrocopus medius ( Ciocanitoarea de steja) | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Dendrocopus syriacus ( Ciocanitoarea de gradini) | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea |  |  |
| Caprimulgus europaeus (Caprimul) |  | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Egretta alba- Egreta mare | 320-360numar perech cuibaritoarei | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Egretta garzetta- Egreta mica | 1700-2500 numar perech cuibaritoarei | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabil | imbunatatirea starii de conservare |
| Emberiza hortulana (Presura de gradina) |  | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Falco cherrug - Soimul dunarean | 2-4 nr. Indivizi in perioada cuibaritului | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Falco vespertinus ( Vanturel de seara) | 300-500 nr.perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |
| Falco columbarius( Vanturel de iarna) | 20-60 nr.indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila-rea | mentinerea starii de conservare |
| Falco naumanni ( Vanturel mic) | 1-3 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila-rea | mentinerea starii de conservare |
| Falco peregrinus ( Soim calator) | 2-4 nr. Indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |
| Ficedula albicollis - Muscar gulerat | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Ficedula parva - Muscar mic | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Gavia artica - Cufudar polar | 50-60 nr. Indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Gavia stellata - Cufudar mic | 50-60 nr. Indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Gelochelidon nilotica-Pescarel razator | 8-12 nr.perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Glareolo pratincola-Ciovilica ruginie | 420-540 nr. Perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Grus grus- Cocor | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Haliaeetus albicilla (Codalb) | 26-28 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Hieraetus pennatus - Acvila mica | 50-80 numar indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Hieraetus pennatus - Acvila mica | 220-370 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Ixobrychus minutus-Starc pitic | 3000-3500 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Lanius collurio (Sfrancioc rosiatic) | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Lanius minor ( Sfrancioc cu frunte neagra) | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Larus genei ( Pescarus rozalb) | 20-70 numar indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Larus melanocephalus ( Pescarus cu cap negru) | 160-200 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Larus minutus ( Pescarus mic) | 10000-12000 numar indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Limosa lapponica - Sitar nordic | 1-5 numar indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Lullula arborea - Ciocarlia de padure | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Luscinia svecica - Gusa albastra | 300-700 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Melanocorypha calandra - Ciocarlia de baragan | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Mergus albelus -Ferestras mic | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| Milvus migrans (Gaie neagra) | 6-7 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |
| Nycticorax nyctycorax-Starc de noapte | 3500-4000 nr. perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Oeneanthe pleschanka - pietrar negru | 12-24 nr. perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Oxyura leucocephala - rata cu cap alb | 15-25 nr. Indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Pandion hașientus-Uligan pescar | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Pelecanus crispus - (Pelican cret) | 320-410 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Pelecanus onocrotalus (Pelican comun) | 3560-4160 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic) | 8700-9500nr.perechi | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Philomachus pugnax - Bataus | 13000-18000 nr. Indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| Picus canus ( Ghionoaie sura) | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | imbunatatirea starii de conservare |
| Platalea leucordia-Lopatar | 3500-4000 numar perechi | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Plegadis falcinellus- Tiganus | 2000-3200numar perechi | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Pluvialis apricaria-Ploier auriu | 300-500 numarindivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavrabila | mentinerea starii de conservare |
| Porzana parva-Cristet Cenusiu | 2000-3000 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Porzana porzana -Crestet pestrit | 300-4000 numar perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Porzana pusillia-Crestet mic | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Puffinus yelkouan - ielcovan | 20-100 numar indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Recurviostra avosetta-Ciocintors | 220-280 nr. perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |
| Sterna albifrons-Chira mica | 40-100 nr. perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Sterna hirundo-Chira de balta | 1800-2300 indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Sterna cas[ia - Pescarita mare | 500-100 indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Sterna sandvicensis - Chira de mare | 250-300 nr.perechi de cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Sylvia nisoria (Silvire porumbaca) | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| xenus cinereu -fluierar sur | 1-3 indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Anasa acuta | 1200-7000 nr. Indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anasa clypeata | 9000-10000 nr. Indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anas creca | 9000-20000 nr. Indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anas penelope | 8000-10000 nr. Indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anas platyrhyncos | 20000-40000 nr. indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anas querddula | 4500-8000 nr. Indivizi in migratiune | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anas strepera | 1300-3000 nr. indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anser anser | 6500-15000 nr. indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Anas fabalis | 20-120 nr. indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Aytya ferina | 24000-38000 nr. indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Aytya fuligula | 18000-20000 nr. indivizi ce ierneaza | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Bubulcus ibis | 2-8 perechi cuibariotare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Bucephala clagula | 30-50 perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Fulica Atra | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Larus cachinnas | 1500-2000 perechi cuibariotare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Podiceps cristatus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Podiceps cristatus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Ardea cinerea-starc cenusiu | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Falco subbuteo | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Falco tinnuculus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Actitis hypoleucos | 400-700 indivizi in pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Arenaria interpres | 80-120 Numar de indiviziIn migratie | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Calidris alba | 300-800 Numar de indiviziin pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Calidris alpina | 500-800 Numar de pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Calidris canutus | 1-5 indiviziin rnigratie | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Calidris ferruginea | 8000-9000 Numar de indiviziin pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Calidris minuta | 2800-3200 Numar de indiviziin pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Calidris temminckii | 120 - 400 Numar de indivizi in migratie | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Charadrius morinellus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Gallinago gallinago | 5000-10000 Numar de indiviziin pasaj | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Haematopus ostralegus | 15-20 perechi cuibaritoare | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Limicola falcinellus | 700-950 in migratie | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Lymnocryptes minimus | populatiei n migratie este estimata la 500-1000 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Limosa limosa | populatiei 1n migratie este estimata la 10000-15000 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Numenius arquata | populatiei n migratie este estimata la 4500-6000 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Numenius phaeopus | populatiei n migratie este estimata la 200-500 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Pluvialis squatarola | populatiei 'in migratie este estimata la 2000-3200 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | favorabila | mentinerea starii de conservare |
| Scolopax rusticola | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
|  | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea |  | mentinerea starii de conservare |
| Tringa erythropus | populatiei 1n migratie este estimata la 3000-4000 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Tringa nebularia | populatiei 1n migratie este estimata la 1300-2600 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Tringa ochropus | populatiei 1n migratie este estimata la 4000-5000 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| A 163 Tringa stagnatilis | populatiei n migratie este estimata la 600- 700 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Tringa totanus | populatiei 1n migratie este estimata la 3500-12000 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Vanellus vanellus | populatiei cuibaritoare este estimata la 500-600 | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Accipiter nisus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Alauda arvensis | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Carpodacus erythrinus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Falco subbuteo | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Carpodacus erythrinus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Falco subbuteo | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Fringilla montifringilla | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Hippolais pallida | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Hirundo daurica | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Lanius excubitor | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Lanius senator | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Merops apiaster | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Miliaria calandra | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Motacilla alba | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Motacilla cinerea | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Lanius excubitor | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Lanius senator | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| A230 Merops apiaster | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| A383 Miliaria calandra | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| A262 Motacilla alba | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| A261 Motacilla cinerea | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Asio otus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Carduelis chloris I | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Carduelis spinus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Certhia brachydactyla | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Columba oenas | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Ficedula hypoleuca | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Fringilla coelebs | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Hippolais icterina | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Lullula arborea | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| A 270 Luscinia luscinia | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Phoenicurus phoenicurus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Phylloscopus collybita | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Phylloscopus sibilatrix | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Phylloscopus trochilus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Phylloscopus trochilus Marimea | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Regulus regulus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia nu a fost identificata in zona proiectului si nici in vecinatatea acestuia. Specia nu a fost identificata nici in zbor. | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungeamea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |
| Serinus serinus | necunoscuta | Amplasamentul proiectului se afla in interiorul sitului ROSPA0031. Specia a fost identificata in zbor in zona proiectului . Amplasamentul proiectului nu intersectează habitatele favorabile speciei din interiorul sitului , fiind reprezentat de drumul comunal DC 78 existent | se mentine la acelasi nivel pe toata lungemea drumului. Nu sunt diferente notabile pe toata lungimea | necunoscuta | mentinerea starii de conservare |

In urma observatiilor efectuate in teren au fost identificate urmatoarele specii in zona segmentului de drum care intersecteaza ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe:

| Specie | Comportament relevant al speciei in raport cu specificul proiectului | Prezenta in ROSPA0031 |
| --- | --- | --- |
| Accipiter brevipes ( uliul cu picioare scurte) | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Corvus frugilegus | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Passer domesticus | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Ardea purpurea -Sfarc rosu | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Passer montanus | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Pica pica | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Ciconia ciconia (barza alba) | Specie observata in zbor in zona proiectului |  |
| Motacilla flava | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Circus aeruginosus ( Erete de stuf) |  |  |
| Perdix perdix | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Phasianus colchicus | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Hieraetus pennatus - Acvila mica |  |  |
| Columba livia domestica | Specie observata in zbor in zona proiectului |  |
| Circus aeruginosus | Specie observata in zbor in zona proiectului | Da |
| Buteo buteo | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Falco vespertinus | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Falco cherrug - Soimul dunarean | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Sturnus vulgaris | Specie observata in zbor in zona proiectului | nu |
| Anas platyrhynchos | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Larus genei ( Pescarus rozalb) | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Pelecanus onocrotalus (Pelican comun) | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Sylvia nisoria (Silvire porumbaca) | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Anas platyrhyncos | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Anser anser | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Larus cachinnas | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Phoenicurus phoenicurus | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |
| Serinus serinus | Specie observata in zbor in zona proiectului | da |

Observarea numaruluimare de specii tranzitand drumul comunal existent demonstreaza ca zona , desi antropizata nu modifica comportamentul pasarilor si in consecinta implementarea proiectului nu va avea un impact negativ asyupra speciilor de pasari ale sitului ROSPA0031 si nici asupra integritatii sitului ROPSPA0031.

###### D. PP propus are legatura directa cu sau este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

###### E. Estimarea impactului potential al PP-ului asupra speciilor si habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnata

E.1 Identificarea si estimarea impactului

| Tipuri de interventii propuse de proiect in etapele de constructie/ operare/ dezafectare | Efecte | Valori prag avute in vedere pentru identificarea impactului | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potential afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de constructie |  |  |  |  |  |
| Realizare Organizare de santier | Zgomot, vibratii, prezenta umana, introducere elemente straine in mediu | - | Fara impact (se va realiza in exteriorul ariei) | 0 |  |
| Zone de depozitare a materialului | Zgomot, vibratii, pulberi | - | Fara impact (se va realiza in exteriorul ariei) | 0 |  |
| Lucrari de terasamente | lucrari de indepartare a vegetatie existente pe langa drumul existent | - | Perturbare temporara | nu vor fi alterate habitatele specifice, nu se vor diminua efectivele populationale mentionate in OSC. | ROSPA 0031 |
| Lucrari de terasamente | Zgomot, vibratii, pulberi | - | Perturbare temporara |  |  |
| Lucrari de demolare | Zgomot, vibratii, pulberi | - | Perturbare temporara | nu vor fi alterate habitatele specifice, nu se vor diminua efectivele populationale mentionate in OSC |  |
| construirea unui podet tip C2” nou | Zgomot, | - | Perturbare | nu vor fi alterate habitatele specifice, nu se vor diminua efectivele populationale mentionate in OSC |  |
| consolidare | vibratii, pulberi |  | temporara | nu vor fi alterate habitatele specifice, nu se vor diminua efectivele populationale mentionate in OSC |  |
| Lucrari de reabilitare a terenurilor la finalizarea constructiei | Zgomot, vibratii, pulberi, prezenta utilajelor | - | Perturbare temporara | nu vor fi alterate habitatele specifice, nu se vor diminua efectivele populationale mentionate in OSC |  |
| Tipuri de interventii propuse de proiect in etapele de constructie/ operare/ dezafectare | Efecte | Valori prag avute in vedere pentru identificarea impactului | Impacturi | Cuantificare impacturi |  |
| Perioada de functionare |  |  |  |  |  |
| Desfasurarea activitatii de transport | Coliziunea indivizilor cu traficul rutier | - | Reducerea efectivelor populationale | Nesemnificativ la nivel de populatie conform | ROSPA0031 |
| Lucrari de intretinere si mentenanta | Zgomot, pulberi, prezenta utilajelor | - | Perturbare Temporara | nu vor fi alterate habitatele specifice, nu se vor diminua efectivele populationale mentionate in OSC |  |

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potenţial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

| Denumire știinţifică | Parametri | Valoare ţintă | Starea de conservare | Obiective de conservare | forma impactului | Impactul potenţial (fără măsuri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accipiter brevipes ( uliul cu picioare scurte) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 2- trebuie clarificat in 3 ani | favorabila | mentinarea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | ce putin60 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 21501.11 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
| Acrocephalus melanopongon-Privighetoarea de balta | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 700 | favorabila | mentinarea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 1338 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
| Alcedo attis ( Pescarus albastru) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 1600 | favorabila | mentinarea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabil sau n descrestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial , temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor fiecarei specii altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | lungimea vegetatiei ripariene | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
| Anser erythropus - garlita mica | marimea populatiei | cel putin 20 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil fara fluctuatii |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatlor de hranire | cel putin 116706.19 |  |  | - | nesemnificativ |
| Anthus campestris -fasa de camp | marimea populatiei | trebuie definita in 2 ani | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil fara fluctuatii |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarire | cel putin 30294.8 |  |  | - | nesemnificativ |
| Aqula heliaca-acvila de camp | marimea populatiei | cel putin 3 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil fara fluctuatii |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 116706.19 |  |  | - | nesemnificativ |
| Aquila pomarina ( Acvila tipatoare mica) | marimea populatiei de pasaj | cel putiin 270 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 116706.19 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Parametrirezenta arboriin habitate de maturi/batrani în habitate de paduri |  |  |  |  | nesemnificativ |
| Ardea purpurea -Sfarc rosu | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 340 | favorabila | mentinarea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 223348.03 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  | - | nesemnificativ |
| Ardeola ralloides - Starc galben | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 90 | favorabila | mentinarea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 2122 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  | - | nesemnificativ |
| Asio flammeus -Ciuf de camp | marimea populatiei care ierneaza | cel putin 10 | favorabila | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 116706.19 |  |  | - | nesemnificativ |
| Aythya nyorca-rata rosie | marimea populatiei | cel puitn 4000 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabil sau n descrestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 223348.03 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
| Botaurus stellaris -Buhai de balta | marimea populatiei | cel putin 900 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabil sau n descrestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 223348.03 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
| Branta ruficolis- Gasca cu gat rosu | marimea populatiei care ierneaza | cel putin 15500 | favorabila | mentinarea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 2000 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 116706.19 |  |  | - | nesemnificativ |
| Burhinus oedicnemus -Pasarea ogorului | marimea populatiei | cel putin 52 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 241195.18 |  |  | - | nesemnificativ |
| Buteo rufinus - Sorecar mare | marimea populatiei | cel putin 5 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | trebuiie stabilita in 2 ani |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 241195.18 |  |  | - | nesemnificativ |
| Charadrius alexandrius -Prundas de saratura | marmea populatiei | cel putin 105 | nefavorabila-rea | imbuntatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | cel putin 11538.45 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | habitate/structuri cruciale pentru cuibarit si reproducere | trebuie definit in 2 ani |  |  | - | nesemnificativ |
| Chlidonias niger ( Chirighita neagra) | marimea populatiei de pasaj | cel putin 250 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 58403.93 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului decuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  | - | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel putin clasa 2/stare ecologica buna B |  |  | - | nesemnificativ |
| Chlidonias hybrida ( Chirighita cu obraz alb) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 5500 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 40000 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 58403.93 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | trebuie definita in 2 ani |  |  | - | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  | - | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  | - | nesemnificativ |
| Ciconia ciconia (barza alba) | marimea populatiei | cel putin 110 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 52500 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin1347 |  |  | - | nesemnificativ |
| Ciconia nigra (Barza neagra) | marimea populatiei | cel putin 4 | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 750 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata hanitatului de cuibarit | cel putin233.4 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | proportia padurilor cu varste de 80 ani | cel putin 40 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | cel putin 5 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | zona de protectie in jurul cuiburilor | cel putin 12.56(3.14x4) |  |  | - | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 113.04(28.26x4) |  |  | - | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor solitaritari/maturi/batrani in habitate deschise, pajisti si pasuni | trebuie definit in termen de 2 ani |  |  | - | nesemnificativ |
| circaetus gallicus -serpar | marimea populatiei | trebuie stabilita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 241195.18 |  |  | - | nesemnificativ |
| Circus aeruginosus ( Erete de stuf) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 175 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafața tratata habitatului de hranire | cel putin 356828.18 |  |  | - | nesemnificativ |
| Circus cyaneus ( Erete vanat) | marimea populatiei | cel putin 175 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafața tratata habitatului de hranire | cel putin 356828.18 |  |  | - | nesemnificativ |
| Circus macrourus ( Erete alb) | marimea populatiei | cel putin 55 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafața tratata habitatului de hranire | cel putin 356828.18 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Circus pygargus ( Erete sur) | marimea populatiei | cel putin 60 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafața tratata habitatului de hranire | cel putin 356828.18 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Coracias garrulus (Dumbraveanca) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 75 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire si de cuibarit | cel putin 9006 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | nr/densitatea arborilor batrani seculari pe pasuni | trebuie definit in 3 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| cygnus colubianus bewickii-lebada mica | marimea populatiei | cel puti 30 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafața tratata habitatului de hranire | cel putin 116706.19 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| cygnus cygnus - Lebada de iarna | marimea populatiei | cel puti 805 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil sau in crestere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafața tratata habitatului de hranire | cel putin 116706.19 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Dryocopus martius ( Ciocanitoarea neagra) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie stabilita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | cel putin 2150.11 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | arbori de biodiversitate pe pajisti/pasuni cu arbori solitari | trebuie stabilita in 2 ani |  |  | - | nesemnificativ |
|  |  | trebuie stabilita in 2 ani |  |  | - | nesemnificativ |
|  | arbori de biodiversitate pe pajisti/pasuni cu arbori solitari | cel putin 5 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | lemn mort pe picior si la sol | cel putin 10 |  |  | - | nesemnificativ |
| Dendrocopus medius ( Ciocanitoarea de steja) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie stabilita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | cel putin 2150.11 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | arbori de biodiversitate pe pajisti/pasuni cu arbori solitari | trebuie stabilita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  |  | trebuie stabilita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | arbori de biodiversitate pe pajisti/pasuni cu arbori solitari | cel putin 5 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | lemn mort pe picior si la sol | cel putin 10 |  |  |  | nesemnificativ |
| Dendrocopus syriacus ( Ciocanitoarea de gradini) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie stabilita in 2 ani |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | cel putin 2150.11 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | cel putin 4/ha |  |  |  | nesemnificativ |
|  | numarul/desitatea de arbori batrani seculari pe pasuni | trebuie stabilita in 3 ani |  |  |  | nesemnificativ |
| Caprimulgus europaeus (Caprimulg) | lemn mort pe picior si la sol | cel putin 10 | favorabila | mentinerea starii de conservare |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | cel putin 703 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4 |  |  |  | nesemnificativ |
| Egretta alba- Egreta mare | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 340 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 1100 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului dee cuibarit | trebuie stabilita in termen de 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie stabilita in termen de 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Egretta garzetta- Egreta mica | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 2100 | nefavorabil | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului dee cuibarit | trebuie stabilita in termen de 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie stabilita in termen de 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Emberiza hortulana (Presura de gradina) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie stabilita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | trebuie stabilita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | acoperirea tufelor si arborilor dispersate in forma aliniamentelor pe pajisti din aria de distributie a speciilor in sit | cel putin 10 |  |  |  | nesemnificativ |
| Falco cherrug - Soimul dunarean | marimea populatiei | cel putin 3 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 8 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | cel putin 356828.18 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Falco vespertinus ( Vanturel de seara) | marimea populatiei | cel putin 325 | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 2500 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 378329.29 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Falco columbarius( Vanturel de iarna) | marimea populatiei | cel putin 40 | nefavorabila-rea | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 378329.29 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Falco naumanni ( Vanturel mic) | marimea populatiei | trebuie stabilita in 2 ani | nefavorabila-rea | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarire | trebuie stabilita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Falco peregrinus ( Soim calator) | marimea populatiei | cel putin 4 | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 15 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 356828.18 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Ficedula albicollis - Muscar gulerat | marimea populatiei | trebuie stabilita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului dehranirea | trebuie stabilita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Ficedula parva - Muscar mic | marimea populatiei | trebuie stabilita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului dehranirea | trebuie stabilita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Gavia artica - Cufudar polar | marimea populatiei | cel putin 65 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranirea | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Gavia stellata - Cufudar mic | marimea populatiei | cel putin 65 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranirea | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Gelochelidon nilotica-Pescarel razator | marimea populatiei | cel putin 10 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 335 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranirea | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
| Glareolo pratincola-Ciovilica ruginie | marimea populatiei | cel putin 480 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranirea | cel putin 5438.83 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Grus grus- Cocor | marimea populatiei | trebuie definita in 2 ani | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranirea | cel putin 116706.19 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Haliaeetus albicilla (Codalb) | marimea populatiei | cel putin 27 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 21501.11 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | proportia padurilor cu varste de 80 ani | cel putin 40 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | cel putin 5 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | zona de protectie in jurul cuiburilor | cel putin 84.78(3.14x27) |  |  |  | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 763.02(28.26x27) |  |  |  | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor solitaritari/maturi/batrani in habitate deschise, pajisti si pasuni | trebuie stabilit |  |  |  | nesemnificativ |
| Hieraetus pennatus - Acvila mica | marimea populatiei | cel putin 65 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatutului speciei pentru hranire | cel putin 116706.19 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil fara fluctuatii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Hieraetus pennatus - Acvila mica | marimea populatiei | cel putin295 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 1800 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | stabil fara fluctuatii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatutului speciei pentrucuibarit | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatutului speciei pentru hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Ixobrychus minutus-Starc pitic | marimea populatiei | cel putin 3250 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 223348.03 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | nivelul apei | stabil fara fluctuatii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Lanius collurio (Sfrancioc rosiatic) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie definita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | trebuie definita in 2 ani |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 1448 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitat | cel putin 24855.97 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | structuri importante de habitat pentru cuibaritul speciei | cel putin 10 |  |  |  | nesemnificativ |
| Lanius minor ( Sfrancioc cu frunte neagra) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie definita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 24855.97 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Larus genei ( Pescarus rozalb) | marimea populatiei | cel putin 45 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Larus melanocephalus ( Pescarus cu cap negru) | marimea populatiei | cel putin 180 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
| Larus minutus ( Pescarus mic) | marimea populatiei de pasaj | cel putin 11000 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 58403.93 |  |  |  | nesemnificativ |
| Limosa lapponica - Sitar nordic | marimea populatiei de pasaj | cel putin 3 | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Lullula arborea - Ciocarlia de padure | marimea populatiei | trebuie definita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Acoperirea tufelor si arborilor dispersate in forma aliniamentelor pe pajisti din aria de distributie a speciilor in sit | cel putin 10% |  |  |  | nesemnificativ |
| Luscinia svecica - Gusa albastra | marimea populatiei | cel putin 40 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Melanocorypha calandra - Ciocarlia de baragan | marimea populatiei | trebuie definita in 2 ani | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | habitate/structuri cruciale pentru cuibarit si reproducere | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
| Mergus albelus -Ferestras mic | marimea populatiei | trebuie definita in 2 ani | favorabila | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 4500 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 125550.66 |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | lungimea vegetatiei ripariene | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Milvus migrans (Gaie neagra) | marinea populatiei cuibaritoare | cel putin 7 | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel utin 25 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 21501.11 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | proportia padurilor cu varste de 80 ani | cel putin 40 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 5 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | zona de protectie in jurul cuiburilor | cel putin 12.50 (3.14x4) |  |  |  | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 113.04(28.26x4) |  |  |  | nesemnificativ |
|  | prezenta arborilor solitaritari/maturi/batrani in habitate deschise, pajisti si pasuni | trebuie stabilit |  |  |  | nesemnificativ |
| Nycticorax nyctycorax-Starc de noapte | marinea populatiei cuibaritoare | cel putin 3750 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definit in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Oeneanthe pleschanka - pietrar negru | marinea populatiei cuibaritoare | cel putin 18 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Oxyura leucocephala - rata cu cap alb | marinea populatiei | cel putin 20 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  | - | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  | - | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Pandion hașientus-Uligan pescar | marimea populatiei de pasaj | trebuie definita in 2 ani | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
| Pelecanus crispus - (Pelican cret) | marimea populatiei | cel putin 365 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Pelecanus onocrotalus (Pelican comun) | marimea populatiei | cel putin 13000 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 9100 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | marimea populatiei de pasaj | cdel putin 5250 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | marimea populatiei care ierneaza | cel putin 5250 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Philomachus pugnax - Bataus | marimea populatiei | cel putin 15500 | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Picus canus ( Ghionoaie sura) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie definita in 2 ani | necunoscuta | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului | cel putin 2150.11 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | arbori de biodiversitate pe pajisti/pasuni cu arbori solitari | trebuie definita in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | arbori de biodiversitate in fond forestier | cel putin 5 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | lemn mort pe picior si la sol | cel putin 10 |  |  |  | nesemnificativ |
| Platalea leucordia-Lopatar | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 3750 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Plegadis falcinellus- Tiganus | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 2600 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definit in 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Pluvialis apricaria-Ploier auriu | marimea populatiei | cel putin 400 | nefavrabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului hranire | treuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
| Porzana parva-Cristet Cenusiu | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 2500 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului potential al speciei | cel putin 223348.03 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Porzana porzana -Crestet pestrit | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie definit in 2 ani | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului potential al speciei | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Porzana pusillia-Crestet mic | marimea populatiei | trebuie definit in 2 ani | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului potential al speciei | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Puffinus yelkouan - ielcovan | marimea populatiei | cel putin 60 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului hranire | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Recurviostra avosetta-Ciocintors | marimea populatiei | cel putin 250 | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 1000 |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Sterna albifrons-Chira mica | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 70 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprfata habitatului de cuibarire | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Sterna hirundo-Chira de balta | marimea populatiei de pasaj | cel putin 2050 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprfata habitatului de cuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Sterna cas[ia - Pescarita mare | marimea populatiei de pasaj | cel putin 750 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 125550.66 |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Sterna sandvicensis - Chira de mare | marimea populatiei de pasaj | cel putin 275 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin4000 |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitat de cuibarire | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  |  |  | nesemnificativ |
| Sylvia nisoria (Silvire porumbaca) | marimea populatiei cuibaritoare | trebuie definita in 2 ani | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de cuibarit | trebuie definita in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | Acoperirea tufelor si arborilor dispersate in forma aliniamentelor pe pajisti din aria de distributie a speciilor in sit | cel putin 10% |  |  |  | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 55.2 |  |  |  | nesemnificativ |
| xenus cinereu -fluierar sur | marimea populatiei de pasaj | cel puitn 2 | favorabila | mentinerea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habittatului de hranire | trebuie definit in 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |
| Anasa acuta |  | cel putin 4100 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Anasa clypeata |  | cel putin 9500 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Anas creca |  | cel putin 14500 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Anas penelope |  | cel putin 30000 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Anas platyrhyncos | marimea indivizi ce ierneaza | cel putin 120 | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
| Anas querddula |  | cel putin 6250 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Anas strepera |  | cel putin 2650 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Anser anser |  | cel putin 10750 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Anas fabalis |  | cel putin 70 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Aytya ferina | marimea populatiei | cel putin 31000 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Aytya fuligula |  | cel putin 19000 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Bubulcus ibis |  | cel putin 5 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Bucephala clagula |  | cel putin 40 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 1100 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Fulica Atra |  | trebuie definita in 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Larus cachinnas |  | cel putin 1750 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | cel putin 17500 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Podiceps cristatus |  |  | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Podiceps cristatus | marimea populatiei care ierneaza | cel putin 200 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului acvatic | cel putin 5371,82 | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatului de hranire , a stufului, si a vegetatiei acvatiece submerse | trebuie definit in 3 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
| Ardea cinerea-starc cenusiu | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 50 | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafat stufarisului | cel putin 831,68 | necunoscuta |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor | trebuie definit in 3 ani | necunoscuta |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
| Falco subbuteo | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 20 | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
| Falco tinnuculus | marimea populatiei rezidente | cel putin 50 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | marimea habitatului terestru | cel putin 802,42 | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
|  | suprafata cu vegetatie arbustiva | cel putin 344,36 | necunoscuta |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | suprafata habitatelor de padure | cel putin 8729,41 | necunoscuta |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  |  |  | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
| Actitis hypoleucos | marimea populatiei | Cel putin 550 | favorabila | mentinerea strarii de conservare | zgomot | nesemnificativ |
| Arenaria interpres |  | Cel putin 100 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Calidris alba |  | Cel putin 550 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Calidris alpina |  | Cel putin 800 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Calidris canutus |  | Cel putin 3 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Calidris ferruginea |  | Cel putin 8500 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Calidris minuta |  | Cel putin 3000 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Calidris temminckii |  | Cel putin 310 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Charadrius morinellus |  | Trebuie stabilitain termen de 2 ani | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Gallinago gallinago |  | Cel putin 7500 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Haematopus ostralegus |  | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Limicola falcinellus |  | Cel putin 18 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Lymnocryptes minimus |  | Cel putin 825 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Limosa limosa |  | Cel putin 12500 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Numenius arquata |  | Cel putin 5250 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Numenius phaeopus |  | Cel putin 350 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Pluvialis squatarola |  | Cel putin 2600 | favorabila |  | zgomot | nesemnificativ |
| Scolopax rusticola |  | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  |  |  |  |  | zgomot | nesemnificativ |
| Tringa erythropus |  | Cel putin 3500 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Tringa nebularia |  | Cel putin 1950 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Tringa ochropus |  | Cel putin 4500 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| A 163 Tringa stagnatilis |  | Cel putin 650 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Tringa totanus |  | Cel putin 7750 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Vanellus vanellus |  | Cel putin 150 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  |  | Cel putin 6000 | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | Suprafata habitatelor terestre deschise (terenuri agricole extensive) | Tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau 1n cretere | necunoscuta |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Suprafata habitatelor cu vegetatie de tufari | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale | necunoscuta |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Suprafata habitatelor cu arbori maturi solitari sauIn grupuri |  | necunoscuta |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Habitate acvatice lineare - cursuri de apa, canale, belciuge | Stabil, fara fluctuatii rapide | necunoscuta |  |  | nesemnificativ |
| Accipiter nisus | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Alauda arvensis | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Carpodacus erythrinus | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Falco subbuteo | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Carpodacus erythrinus | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Falco subbuteo | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Fringilla montifringilla | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Hippolais pallida | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Hirundo daurica | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Lanius excubitor | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Lanius senator | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Merops apiaster | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Miliaria calandra | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Motacilla alba | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Motacilla cinerea | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Lanius excubitor | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Lanius senator | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| A230 Merops apiaster | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| A383 Miliaria calandra | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| A262 Motacilla alba | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| A261 Motacilla cinerea | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Asio otus | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Carduelis chloris I | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Carduelis spinus | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Certhia brachydactyla | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Columba oenas | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Ficedula hypoleuca | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Fringilla coelebs | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Hippolais icterina | Marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Lullula arborea | Marimea populatiei | Trebuie definita In termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| A 270 Luscinia luscinia | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Phoenicurus phoenicurus | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Phylloscopus collybita | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Phylloscopus sibilatrix | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Phylloscopus trochilus | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Phylloscopus trochilus Marimea | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Regulus regulus | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
| Serinus serinus | marimea populatiei | Trebuie definitaIn termen de 2 ani | necunoscuta |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Trebuie definitaIn termen de 2 ani |  |  | zgomot | nesemnificativ |
|  | Tipar de distributie | Trebuie definitaIn termen de 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |
|  | Suprafata habitatelor de cuibarit | Trebuie definitaIn termen de 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Suprafata habitatelor terestre deschise | Trebuie definitaIn termen de 2 ani |  |  | decopertare vegetatie | nesemnificativ |
|  | Cladiri care adapostesc cuiburi | Trebuie definitaIn termen de 2 ani |  |  |  | nesemnificativ |

Din tabelul de mai sus reiese faptul ca principalele efecte cu potentiale implicatii asupra parametrilor OSC sunt:

###### Perturbarea activitatii speciilor cu potential efect asupra parametrului

1. „Suprafata habitatului de haranire” si/sau “Suprafata habitatului reproducere” prin decopertarea stratului vegetal aferent zonei adiacente drumului existent. Avand in vedere ca zona este o zona impactata prin existanta in prezent a drumului comunal neamenajat, se apreciaza faptul ca perturbarea se va manifesta temporar, pe perioada de constructie  si local, la nivelul vecinatatilor imediate ale zonelor de lucru, fara tuturor parametrilor specifici fiecarei specie la nivelul ariei protejate. Odata cu terminarea lucrarilor, delimitarea clara a drumului si crearea unor conditii adecvate pentru desfasurarea traficului si se estimeaza chiar o imbunatatire a conditiilor de habitat, intrucat nu se vor mai realiza tasari/deplasari suplimentare ale autovehiculelor pe suprafete neamenajate, cu vegetatie spontana.

Lucrările propuse nu vor intersecta habitatul din sit. Niciun alt mecanism cauză-efect ce poate să ducă la scăderea suprafeţei habitatului din sit, ca urmare a implementării planului nu a fost identificat

Mentionam faptul ca in functie de perioada din an in care se vor realiza lucrarile de constructie/ dezafectare la tronsonul de drum din aria protejata, aflat in proximitatea habitatelor caracteristice speciilor specifice ROSPA0031  este posibil ca asupra unora dintre specii sa nu existe niciun fel de deranj, dat fiind faptul ca aceste lucrari nu se vor suprapune cu perioadele de activitate ale speciilor (de ex oaspeti de iarna/ vara).

###### 2  Zgomotul lucrarilor  cu potential efect asupra parametrului „Marimea populatiei” – zgomotul  va manifesta in perioada de executie a  lucrarilor proiectului dar vor fi de mica intensitate(doar in zona de executie a lucrarilor) si doar pe perioada de implemntarea ale proiectului. Avand in vedere ca proiectul presupune modernizarea drumului comunal  existent  unde prezenta umana,traficul auto, prezenta animalelor domestice se manifesta in mod constant impactul zgomotului nu va fi mai mare decat cel existent si in consecinta “nesemnificativ”

    - Descrierea si analiza impactului cumulativ generat de PP analizat impreuna cu alte PP-uri care afecteaza parametrii obiectivelor de conservare a speciilor si habitatelor ddin ANPIC potential afectate.

Tabel: Analiza impactului cumulativ

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/ amenintari, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificatia impactului cumulat | Justificarea semnificatiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA 0031 | speciile de pasari de interes comunitar din OSC | Lucrarile proiectului “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANTA – DRUM COMUNAL (DC) 78” ar putea un impact cumulativ doar cu lucrarile agricole viitoare, generandu-se zgomot si praf. Dar nu va fi de intensitate mai mare decat cel existent astfel ca, impactul cumulativ va fi nesemnificativ, astfel ca, nu va fi afectat nici un parametru definit de OSC. | 0 | 0 | NU AU FOST IDENTIFICATE ALTE PP -URI CU CARE AR PUTEA CREEA UN IMPACT CUMULATIV NEGATIV |  |

Lucrarile proiectului “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANTA – DRUM COMUNAL (DC) 78” ar putea un impact cumulativ doar cu lucrarile agricole viitoare, generandu-se zgomot si praf. Dar nu va fi de intensitate mai mare decat cel existent astfel ca, impactul cumulativ va fi nesemnificativ, astfel ca, nu va fi afectat nici un parametru definit de OSC.

###### Identificarea incertitudinilor

Tabel nr. 8: Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu sunt incertitudini |
| Alte PP | Nu sunt incertitudini |
| Presiuni si amenintari identificate pentru ANPIC | Nu sunt incertitudini |
| Localizarea habitatului/ speciei fata de PP | Nu sunt incertitudini |
| Informatii privind valoarea actuala a parametrilor obiectivelor de conservare | Nu sunt incertitudini. In cadrul Obiectivelor de conservare nu este prezentata valoarea actuala pentru anumiti parametri precum: clasa de calitate a apei pe baza indicatorilor fizico-chimici si ecologici, suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul malurilor, suprafata habitatelor de hranire, a stufului si a vegetatiei acvatice submerse, suprafata cu vegetatie arbustiva, insa acest aspect nu afecteaza procesul de evaluare a impactului, intrucat proiectul nu interfereaza cu acesti parametri, proiectul realizandu-se la nivelul drumului existent. |
| Starea de conservare | Nu sunt incertitudini In cadrul Obiectivelor de conservare nu este prezentata starea de conservare a tuturor speciilor, dar lucrarile sunt de anvergura redusa astfel incat nu pot genera modificarea starea de conseravre a speciilor la nivelul ariei. |
| Valoare tinta parametru | Nu sunt incertitudini Valoarea tinta nu este stabilita pentru toti parametrii in cazul anumitor specii din aria protejata, insa acesti paraametrii nu sunt influentati de caracteristicile obiectivului analizat (ex de parametrii: suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul malurilor; calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici, calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici) |
| Posibilitatea ca parametru sa fie afectat de PP | Nu sunt incertitudini La evaluarea impactului asupra parametrilor s-au luat in calcul scenariile cele mai pesimiste |
| Cuantificarea impacturilor | Nu sunt incertitudini |
| Altele | Nu sunt incertitudini |

###### CONCLUZIILE REFERITOARE LA DESCRIEREA SI CUANTIFICAREA IMPACTURILOR PRECUM SI MOTIVELE PENTRU CARE ESTE SAU NU NECESARA CONTINUARERA PROCEDURII CU TRECEREA LA ETAPA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA

      - Pierderea directa prin reducerea suprafetei acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Prin implementarea proiectului nu va fi redusa suprafata habitatelor favorabile speciilor din interiorul ariei protejate si nu se vor produce fragmentari suplimentare fata de situatia actuala.

###### Pierderea habitatului de reproducere, hranire, odihna ale speciilor

Prin realizarea proiectului nu se pierd suprafete din habitatele de reproducere, hranire sau odihna ale speciilor. Din contra se pot castiga suprafete de teren afectate in prezent de tasarile suplimentare rezultate ca urmare a ocolirii DC78 in perioadele cand drumul este impracticabil.

###### Alterare/ degradare prin deteriorarea calitatii habitatului, care conduce la o abundenta redusa a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor)/ Alterare/ degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Pe termen lung nu se va produce o alterare/ degradare a calitatii habitatului in proximitatea drumului. Prin realizarea modernizarii, drumul va fi clar delimitat  pentru desfasurarea unor activitati cu potential de perturbare a speciilor si afectare a habitatelor prin tasare va fi limitat.

###### Perturbare prin schimbarea conditiilor de mediu existente: stramutari ale exemplarelor speciilor, modificari comportamentale ale speciilor

Nu se va inregistra perturbarea temporara a speciilor  in vedere mobilitatea crescuta si adaptabilitatea speciilor pentru care a fost declarata aria protejata, nu se vor inregistra efecte negative la nivelul acestor parametri.

###### Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale in habitatele conectate din punct de vedere fizic sau functional sau prin impartirea acestora in fragmente mai mici si mai izolate

Nu se vor creea bariere fizice sau comportamentale in habitatele conectate din punct de vedere fizic sau functional

###### Reducerea efectivelor populationale ca urmare a mortalitatii directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact

Nu se estimeaza ca eventualele pierderi de indivizi .

###### Alte impacturi indirecte prin modificarea indirecta a calitatii mediului

Nu este cazul.

###### Incertitudini identificate

Urmare a anlizei efectuate nu rezulta incertitudini.

###### Sursele de informatii si investigatii in teren derulate in cadrul procedurii, cu detalierea scopului acestora si a rezultatelor obtinute pentru descrierea conditiilor ecologice actuale ale habitatelor si speciilor din zona proiectului

In vederea analizarii conditiilor locale de mediu, identificarea rolului ecologic al amplasamentului si al zonelor imediat invecinate pentru speciile ce au stat la baza declararii ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul razim Sinoe s-au efectuat observatii in teren de catre specialisti in domeniile ecologie-biologie in lunile  octombrie, noiembrie, decembrie  2023 si ianuarie 2024. Observatiile s-au realizat parcurgand intregul traseu propus pentru modernizare, pentru observarea tipurilor de habitate prezente si urmarirea speciilor ce efectueaza zboruri locale care intersecteaza DC 78, intensitatea acestora.

| Observatiile in teren s-au efectuat in zilele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.10.2023 | 5.11.2023 | 16.12.2023 | 21.01.2024 |

###### Relatia proiectului cu corpurile de apa (proiecte care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele).

Urmare a Decizia Etapei de Evaluare Initiala nr. 520/23.10.2023 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, conform careia proiectul intra sub incidenta Art. 54 si Art. 48 al Legii nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, titularul se va adresa ABADL  Constanta in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor.

ELABORATOR,

Dr.ing. Viorel Pauo Costache