| Aprobat: | L. Luchian |
| --- | --- |
| Verificat: | M. Rădeanu |
| Întocmit: | V. Mușuroaea |

Flux continuu de descărcare mărfuri vrac, cuva descărcare CF, benzi transportoare pe estacadă și în tunel și echipamente anexe inclusiv organizare de șantier

MEMORIU PREZENTARE

(Anexa 5E la Legea 292/2018)

| Faza proiect : | Avizare DTAC |
| --- | --- |
| Proiect nr.: | 1869PJ |
| Client : | S.C. CHIMPEX S.A. |
| Locație șantier : | PORT CONSTANTA |

| Revizie | Data | Descrierea reviziei |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20.03.2024 | Elaborare inițială |

CONTINUT

1.	Denumire proiect	4

2.	Titular investiție	4

3.	DESCRIEREA PROIECTULUI	4

3.1.	REZUMATUL proiectului	4

3.2.	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI	4

3.3.	PARAMETRII FIZICI AI PROIECTULUI	5

3.3.1.	SITUATIA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI	5

3.3.2.	CONSTRUCTII SI CLADIRI PROPUSE PRIN PROIECT	5

3.3.3.	ECHIPAMENTE PROPUSE PRIN PROIECT	6

3.3.4.	PROCES TEHNOLOGIC	7

3.3.5.	GRAFIC DE IMPLEMENTARE	7

3.3.6.	MATERII PRIME. MATERIALE UTILIZATE IN EXPLOATARE	8

3.3.7.	UTILITATI	8

3.3.8.	PLANUL DE EXECUTIE	9

3.3.9.	CAI NOI DE ACCES	9

3.3.10.	METODE FOLOSITE IN EXECUTIE	9

3.3.11.	REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA TERMINAREA EXECUTIEI	9

3.3.12.	RELATIA CU ALTE PROIECTE PLANIFICATE SAU IN EXECUTIE	9

3.3.13.	ALTERNATIVE LUATE IN CONSIDERARE	9

3.4.	ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI	9

3.5.	AVIZE NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI	9

4.	LUCRARI DE DEMOLARE	10

5.	LOCALIZAREA PROIECTULUI	10

6.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI	12

6.1.	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU CONTROLUL EMISIILOR	12

6.1.1.	PROTECTIA CALITATII APEI	12

6.1.2.	PROTECTIA CALITATII AERULUI	12

6.1.3.	PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR	14

6.1.4.	PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR	14

6.1.5.	PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI	14

6.1.6.	PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE	14

6.1.7.	PROTECTIA SANATATII SI SECURITATEA MUNCII	14

6.1.8.	GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT	15

6.1.9.	GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE	16

6.2.	RESURSE NATURALE UTILIZATE	17

7.	DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL	17

7.1.	ASPECTE DE MEDIU SI CUANTIFICAREA IMPACTULUI POTENTIAL	17

7.2.	IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CORPURILOR DE APA	19

7.3.	IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CALITATII AERULUI	19

7.4.	IMPACTUL POTENTIAL AL ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR	20

7.5.	IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SOLULUI SI SUBSOLULUI	20

7.6.	IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SANATATII POPULATIEI	20

7.7.	IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA FLOREI SI FAUNEI	21

7.8.	IMPACTUL POTENTIAL ASOCIAT GESTIONARII DESEURILOR	21

7.9.	SCHIMBARI CLIMATICE	22

7.9.1.	Atenuarea schimbarilor climatice	22

7.9.2.	Adaptarea la schimbarile climatice	22

8.	PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI	23

9.	LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII	23

10.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	23

11.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	24

12.	ANEXE GRAFICE	24

13.	RELATIA PROIECTULUI CU RETEAUA NATURA 2000	24

14.	PREVEDERI RELEVANTE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL	25

15.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018	25

Denumire proiect

„Flux continuu de descărcare mărfuri vrac, cuva descărcare CF, benzi transportoare pe estacadă și în tunel și echipamente anexe inclusiv organizare de șantier”

Titular investiție

CHIMPEX S.A. - Constanța, Incinta Port, Danele 54-55, cod 900900, CP 1112

RC J13/619/1991, CIF 1910160

Dl.  Serhan Yardimci - Director General

Telefon: 0241 603 536, 0241 603 552

Fax: 0241 603 030, 0241 603 035

Email: office@chimpex.ro

Persoana contact: Dl. Radu Mușat     Email:	radu.musat@chimpex.ro

Responsabil Protectia Mediului:  	Dna Liliana Bratu, bratu.liliana@chimpex.ro

Proiectant: Ludan Engineering S.R.L.

AFI Tech Park, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, sect.5

Bucuresti, Tel: +40-31-229 2020, Fax: +40-31-229 2022.

E-mail: office@ludan.ro

DESCRIEREA PROIECTULUI

REZUMATUL proiectului

Proiectul supus avizării va conduce la posibilitatea aprovizionării suplimentare cu cereale a terminalului existent (danele 55 – 56) prin construirea unui nou punct de descărcare mixt: auto și CF, în perimetrul propus din dana 61. Va fi construită o cuvă nouă de descărcare și infrastructura adiacentă de transport cereale (conveioare de transport) și reținere a prafului.

Cuva descărcare auto / CF va fi realizată subteran, în aliniamentul Liniei 3D încărcare descărcare Grupa IV CHIMPEX, linie pe care va fi instalat și un cântar CF.

Proiectul nu modifică organigrama societății și nu va aduce atingere capacităților de stocare cereale autorizate pentru terminalul din Molul IV CHIMPEX.

Amplasamentul pe care va fi realizată investiția este liber de construcții, nu sunt necesare lucrări de demolare.

Valoarea estimată a lucrărilor este de cca. 20.000.000 lei fără TVA, finanțare din fonduri proprii CHIMPEX S.A.

Proiectul va fi implementat în perioada 2024 – 2025.

JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

CHIMPEX S.A.  este un operator portuar care execută prestarea de servicii de manipulare, încărcare şi/sau descărcare mărfuri (cod CAEN 5224), stivuirea şi depozitarea de mărfuri (cod CAEN 5210), transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 5221), alte activități anexe transporturilor (cod CAEN 5229), întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi utilajelor (cod CAEN 4520) precum și transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941).

Pentru a crește flexibilitatea în operațiunile de manipulare mărfuri, CHIMPEX consideră necesară posibilitatea de a transfera mărfuri vrac în terminalul de cereale existent (danele 55 - 56) printr-un flux suplimentar. Astfel, printr-un nou punct de descărcare cereale din auto și CF, marfa va putea fi descărcată în dana 61 și trasportată prin intermediul echipamentelor în terminalul de cereale existent. In prezent, Dana 61 din perimetrul Molului IV este utilizată de CHIMPEX pentru manevrarea mărfurilor de diverse categorii.

PARAMETRII FIZICI AI PROIECTULUI

SITUATIA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI

Investiția va fi implementată pe amplasamentul aflat în administrarea CHIMPEX SA.

Amplasamentul investiției este situat în interiorul limitelor parcelare aferente imobilelor: teren identificat cu nr. cadastral / topografic  257160,  249204,  228570,  251911 – între danele 61 și 55 MOL IV.

Liniile de cale ferată aferente cărților funciare cu nr. 249204 și 251911 sunt proprietatea CNCF - CFR S.A.

Zona dispune de rețele de utilități (alimentare cu apa, canalizare pluvială, energie electrica).

Fig. 1 – Amplasament investiție – situația cadastrală

Detalii privind aceste lucrări se găsesc în planșele  1839PJ-UE801-000-101-REV.4-PLAN DE  SITUATIE și 1839PJ-UE230-000-001-REV.0_PLAN AMPLASARE ECHIPAMENTE anexate.

CONSTRUCTII SI CLADIRI PROPUSE PRIN PROIECT

Din punctul de vedere al incidenței prevederilor Legii 50 privind autorizarea construirii, următoarele obiective necesită detalierea proiectării în scopul solicitării unei autorizări:

- Cuva descărcare cereale auto/CF amplasată îngropat în aliniamentul LFI 3D;

- Construcția supraterană de protecție a punctului de descărcare, construcție metalică  (dimensiuni aproximative: 48 x 6,6 x 12 m). Construcția va acomoda și sistemul de colectare a prafului;

Ambele construcții vor fi edificate în zona LFI, corespunzător cărții funciare nr. CF 251911. Pentru detalii constructive, perimetrul este cuprins între axele  A8 – A9  din planșa 1839PJ-UE801-000-101-REV.4_PLAN DE SITUATIE anexată.

- Conveior de transport cereale montat îngropat (pe o lungime de 38 m) sub platforma  existentă;

- Turn suport pentru elevator cu H 21 m;

Ambele construcții vor fi edificate pe teren aferent cărții funciare nr. CF 228570. Pentru detalii constructive, perimetrul este cuprins între axele  A8 – A6  din planșa 1839PJ-UE801-000-101-REV.4_PLAN DE SITUATIE anexată.

Fig. 2. Conceptul 3D al noii unități de descărcare

Structură metalică de tip estacadă suport pentru conveiorul de transport cereale (H 10 m) care va conecta punctul nou de descărcare din Dana 61 cu benzile subterane existente ale silozului CHIMPEX din dana 55

Această structură metalică (estacadă) va fi edificată pe teren aparținând la trei cărți funciare (pentru detalii constructive informații în planșa 1839PJ-UE801-000-101-REV.4_PLAN DE SITUATIE anexată):

  - între axele A3-A6 teren aferent Cărții funciare nr.  CF 228570

  - între axele A2 – A3 este supratraversat amplasamentul liniilor LFI aferente CF  249204, fără a fi construite elemente de susținere pe acest teren

  - între axele A1 – A2 teren aferent Cărții funciare nr.  CF 257160 (zona silozurilor existente).

Fundațiile de susținere a stâlpilor estacadei din zona silozurilor vor fi realizate pe platforma de beton existentă, urmând ca la dezafectarea / desființarea construcției platforma să fie adusă la condițiile inițiale.

Instalare cântar destinat vagoanelor CF la o distanță de cca. 33 m față de punctul de descărcare. Cântarul va fi instalat în perimetrul Cărții funciare CF 251911;

Montajul echipamentelor de transport cereale (benzi conveioare, hooper, elevator) cu o capacitate de tranfer de 500 tone/oră, inclusiv sistemele de colectare a prafului.

Construcțiile și echipamentele noi nu au legătură cu construcțiile existente.

Încadrările în categorii și clasa de importanță pentru construcțiile asupra cărora se intervine:

Categoria de importanta : C - construcții de importanță normală, conform HG 766/1997 (Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor) şi a Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor, aprobate prin Ordinul MLPAT nr. 31/N/1997.

Clasa de importanta : III - construcții de importanță normală; conform normativ P100/1-2013.

ECHIPAMENTE PROPUSE PRIN PROIECT

Proiectul extinde fluxurile de alimentare cu cereale ale terminalului CHIMPEX existent în Molul IV.

Tabelul de mai jos prezintă lista de echipamente noi care vor intra în alcătuirea instalației tehnologice. Echipamentele pot fi identificate în planșa 1839PJ-UE114-000-001-REV.0 - DIAGRAMA FLUX.

Tabel ‎3.3-1 Lista echipamente tehnologice

| Nr. | Cod echipament | Tip echipament | Parametrii tehnici (tone/oră) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Cuvă descărcare | 160 tone (250 mc) | Metalică, amplasată în cuvă îngropată, din beton 4 x 42 x 3,5 m |
| 2 | CC 70 | Transportor cu lanț | 500 t/h | 42m lungime, montaj îngropat sub cuvă descărcare |
| 3 | DF70_1/2_BLH03 | Filtru praf |  | Sistem reținere praf (cilcon + filtru saci+ ventilator) Buhler / 2 buc |
|  | CC 70-1 | Transportor cu lanț | 40t/h | Preluare și descărcare rețineri praf pe CC71 |
| 4 | CC71 | Transportor cu lanț | 500 t/h | 38 m lungime montat subteran înclinat |
| 5 | E12 | Elevator cu cupe | 500 t/h | 23 m lungime, vertical echipat cu filtru spot 11,5 mp - debit 2135 m3/h |
| 6 | CC72 | Transportor cu lanț | 500 t/h | 62 m lungime |
| 7 | CC73 | Transportor cu lanț | 500 t/h | 27 m lungime |
| 8 | - | Cântar CF |  | Montat în linie CF, tip dinamic |

Detaliile de amplasare a echipamentelor la cotele de montaj sunt prezentate în planșa atașată 1839PJ-UE230-000-001-REV.0_PLAN AMPLASARE ECHIPAMENTE.

PROCES TEHNOLOGIC

Noul punct de descărcare auto și CF va funcționa similar sistemului existent de preluare cereale al terminalului CHIMPEX.

Accesul  trenului la dana în care se amenajează punctul de descărcare se va realiza utilizând liniile CF din partea de sud a terminalului de cereale. După ce o garnitură feroviară este cântărită, vagoanele sunt directionate spre rampa de descărcare. Accesul autocamioanelor se va realiza tot după cântărirea prelabilă și testarea semințelor (la cântarele existente).

Cuva colectoare (buncărul) are o capacitate de preluare de 500 t/h, construcția de protecție fiind  echipată cu un sistem de panouri colectoare și 2 (două) filtre pentru colectarea prafului. In interior, sub cuva buncărului a fost instalat un transportor cu lanț – CC70 cu capacitatea  500 t/h, proiectat pentru a prelua întreaga capacitate descărcată. Din cauza geometriei instalației produsul este direcționat către un transportor cu lanț CC71 (montat subteran și înclinat) care-l descarcă apoi în elevatorul cu cupe  E12. Ambele au o capacitate similară de 500 t/h. Elevatorul este susținut de o structură metalică și este echipat cu filtru local pentru colectare praf. Pe transportorul CC71 este descărcat și praful colectat de sistemul de absorbție.

Elevatorul (E12) este montat vertical de la cota -5,50 m până la + 16 m, transferând semințele către sistemul de transport orizontal (montat la înălțimea de 10 m) constituit din transportoarele CC72 si CC73. Aceste două transportoare realizează conexiunea cu existentul (gravitațional, prin tubulatură metalică), respectiv CC73 descarcă pe transportorul BC61 existent iar CC72 descarcă fie pe CC73 fie pe BC60 existent.

GRAFIC DE IMPLEMENTARE

Durata implementării proiectului (inclusiv etapa de avizare și autorizare a proiectului) este estimată la 24 luni calendaristice.

Lucrările propriu-zise de șantier, se vor realiza eșalonat, conform graficului alăturat.

| Categorie lucrare | Durata de realizare (luni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Predare amplasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizarea de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări efective - șantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste și Recepția lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MATERII PRIME. MATERIALE UTILIZATE IN EXPLOATARE

Pentru realizarea lucrărilor de construire vor fi utilizate pe șantier materiale minerale (pietriș și balast, piatră spartă, nisip pentru egalizare și beton), elemente metalice de structură și panouri din tablă pentru închideri perimetrale.

În operare, prin noul punct de descărcare / alimentare a terminalului de cereale existent vor fi transferate din mijloace auto sau CF de transport aceleași tipuri de semințe: porumb, grâu, orz, rapiță, floarea soarelui.

Se face precizarea că, din punct de vedere al bilanțului de materiale, ciclul de transfer este conservativ: cantitatea de cereale primită (cântărită) va fi egală cu cantitatea de cereale livrată. In aceasta balanță este inclus și praful reținut în sistemele de desprăfuire aferente echipamentelor de transport / manevrare (cuva de descărcare, elevator), acest praf este reintrodus în fluxul de cereale.

UTILITATI

Acces la amplasament

Accesul pe amplasamentul vizate pentru lucrările de construire se va realiza utilizând rețeaua de drumuri existentă în incintă. Nu există constrângeri privind accesul la punctele de intervenție. Nu vor fi afectate activități învecinate.

Garniturile de tren care vor transporta cereale vor utiliza sistemul feroviar al portului și liniile CF de pe latura de sud a Molului IV. Mijloacele de transport auto vor intra în port pe la poarta 7 și vor utiliza rețeaua de drumuri existente din port.

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor constructorului se va realiza prin branșare la rețelele și punctele de alimentare existente.

Pentru utilizările viitoare (asigurare energie electrică pentru echipamente) nu este necesară aprobarea unui eventual spor de putere. Branșamentul se va realiza din PT1 CHIMPEX existent.

Alimentare apă și canalizare

Nu este cazul. În timpul operării nu va fi utilizată apă.

Aceasta va fi utilizata in perioada funcționării doar pentru alimentarea sistemului de stingere cu hidranți exteriori (acest sistem este existent). Alimentarea se va realiza din rezerva actuală de apă de incendiu a portului.

Pentru organizarea de șantier vor fi utilizate facilitățile existente în perimetru.

Rețelele existente de canalizare nu vor suporta modificări.  Nu vor apărea noi folosințe sau restituții de apă.

Paza si securitatea

Implementarea proiectului nu va aduce modificări în ceea ce privește sistemul actual de asigurare a securității obiectivului, inclusiv în ceea ce privește planurile de intervenție și PSI.

PLANUL DE EXECUTIE

Planul de execuție va fi elaborat de Contractor respectându-se criteriile și etapele de lucru prezentate la paragraful 3.3.5.

Tehnologia de execuție a lucrărilor și schema de mașini și utilaje ce va fi utilizată vor fi de asemenea propuse de Contractor și aprobate de Beneficiar.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni calendaristice, de la data emiterii ordinului de începere al lucrării.

Suplimentar vor fi implementate măsuri de protecție astfel încât să nu fie afectate activitățile curente de operare a facilităților portuare existente.

CAI NOI DE ACCES

Nu este cazul.

METODE FOLOSITE IN EXECUTIE

Lucrările vor fi executate de un Contractor ce va fi selectat ulterior.

Se menționează că pentru șantier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizări suplimentare în Romania sau CE pentru lucrul sau punerea în operă.

Organizarea activității de șantier, schema de utilaje și personal precum și materialele și uneltele folosite în aceste lucrări de montaj sunt de tip clasic.

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor și a deșeurilor, procedurile de securitate a muncii, protecție și prevenire a incendiului, protecția mediului, instituite și obligatorii la nivelul operatorului portuar vor fi aplicabile și Contractorului și tuturor subcontractanților acestuia.

În ceea ce privește tehnologia de lucru și schema de mașini ce va fi utilizată pentru lucrările de construire propuse trebuie precizat faptul ca nu vor fi impuse tehnologii, echipamente sau utilaje speciale.

Dată fiind dimensiunea și gabaritul elementelor de construcție ce se vor monta, echipamentele de manevrare (transport / ridicare / sprijinire) ce vor fi utilizate vor fi adaptate caracteristicilor proiectului și geometriei structurilor nou construite.

REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA TERMINAREA EXECUTIEI

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de orice rest de material de construcție, deșeu sau amenajare temporară.

RELATIA CU ALTE PROIECTE PLANIFICATE SAU IN EXECUTIE

Nu este cazul.

ALTERNATIVE LUATE IN CONSIDERARE

Nu este cazul.

ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Nu este cazul.

AVIZE NECESARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Conform solicitărilor din Certificatul de Urbanism nr. 281 din 22.01.2024 eliberat de Primăria Municipiului Constanța pentru autorizarea implementării proiectului au fost deja obținute sau sunt în curs de solicitare următoarele avize și acorduri (emise de următoarele instituții):

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța

Aviz Proiectant general IPTANA (aviz nr. 156 din 08.03.2024)

Aviz Statul Major General (aviz nr. DT3048/13.03.2024)

Aviz CNCFR (Acord de principiu Regionala CF Constanta nr. 7/2/ 4319 din 29 sept. 2023)

LUCRARI DE DEMOLARE

Proiectul nu include lucrări de demolare / desființare a unor elemente de construcție.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Terenul vizat de proiect este situat în intravilanul municipiului Constanța.

Molul IV (respectiv dana 61 care face obiectul proiectului) este situat în incinta Portului Constanța Nord pe teren domeniu public al statului concesionat către CN APM SA (C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A), conform, OG22/1999 și OMTI 1286/2012 si este închiriat pentru exploatare de către CHIMPEX S.A. în baza contractului nr. CNAPM-0050-IDP 05/09.12.2015.

Arie supusă intervenției: 1682 mp

Amplasamentul se supune reglementărilor documentației de urbanism PUZ Port, aprobată prin Hotărârea Consilului Local Constanța nr.113 din 27.02.2008.

Amplasamentul investiției este situat în interiorul limitelor parcelare aferente imobilelor: teren identificat cu nr. cadastral / topografic  257160,  249204,  228570,  251911 – între danele 61 și 55 MOL IV.

Liniile de cale ferată aferente cărților funciare cu nr. 249204 și 251911 sunt proprietatea CNCF - CFR S.A.

Zona dispune de rețele de utilități (alimentare cu apa, canalizare pluvială, energie electrica).

Fig. 3. Prezentare amplasament

Aplasamentul din Dana 61 are următoarele vecinătăți:

La NORD – magazia CHIMPEX C9;

La SUD – 2 linii CF (1D și 2D) și macara de cheu dana 61;

La EST – platforma betonată;

La VEST – platforma betonată și magazie C8.

Detaliile de amplasare sunt evidențiate în planurile anexate:

1839PJ-UE801-000-100 - Plan încadrare în zonă

1839PJ-UE801-000-101- Plan de situație

Conform precizărilor din Certificatul de Urbanism nr. 281 din 22.01.2024 eliberat de Primăria Municipiului Constanța:

Terenul care face obiectul cererii de avizare este situat în intravilanul municipiului Constanța;

Imobilul este proprietatea Statului Român, aflat în administrarea C.N. A.P.M. S.A. în baza prevederilor HGR nr.517/1998  și HGR nr. 464/2003, cu drept de folosință pentru CHIMPEX S.A.;

Nu sunt instituite interdicții de construire și nu este parte a unei zone protejate;

Documentația de urbanism care reglementează zona: PUZ aprobat prin HCL Municipiul Constanța 113/2008;

Folosința actuală – zona activități portuare;

Folosința aprobată – construcții portuare, depozitare, industriale, CF;

Aliniamente actuale – vor fi păstrate

Suprafața arie proiect – 1682 mp.

Coordonatele STEREO 70 (X/Y) ale amplasamentului care face obiectul proiectului – respectiv colțurile perimetrului ocupat, sunt următoarele:

EST [m] 	                NORD [m]

791835.182             	300982.630

719838.017             	300974.830

791791.958             	300958.096

791742.397             	301081.398

791748.757             	301084.130

791792.600             	300966.822

Caracteristicile fizico-geografice ale amplasamentului pot fi rezumate conform informațiilor din paragrafele următoare.

Clima pe amplasament este temperat continentală, prezentând anumite particularități legate de pozitia geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existența Mării Negre și a fluviului Dunarea, cu o permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia.

Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe țară, respectiv 11,20C. Media lunară și anuală pentru Municipiul Constanța (1995 – exprimată în grade Celsius):

ianuarie	-0,3		iulie		22,2

februarie	0,8		august		22

martie		4,4		septembrie	18,5

aprilie		9,3		octombrie	13,5

mai		15,1		noiembrie	7,5

iunie		19,5		decembrie	2,6

Anual		11,2

Temperaturile minime absolute înregistrate în județul Constanta au fost de -250C la Constanta la 10 februarie 1929. Temperaturile maxime absolute înregistrate au fost de +38,50C la Constanta la 10 august 1927.

Precipitațiile prezintă valori anuale cuprinse între 378,8 mm si 469,7 mm situând județul Constanta intre regiunile cele mai aride ale tarii. Vânturile sunt determinate de circulația generală atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi și de noapte. Având in vedere imediata apropiere a mării, este posibil sa apară frecvente depuneri de chiciură.

Depunerea de zăpadă se evalueaza conform "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zapezii asupra constructiilor.  Indicativ CR 1-1-3/2012". Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă sk=1,5 KN/mp.

Expunerea amplasamentului este “expunere normală”.

Zonarea seismică este stabilită în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013 “Cod de proiectare seismică. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri”, respectiv:

accelerația terenului  pentru proiectare  ag = 0,20 s.

perioada de control (colt)  Tc= 0,7 sec.

DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU CONTROLUL EMISIILOR

PROTECTIA CALITATII APEI

Apa necesară lucrărilor de construcții (de exemplu pentru controlul emisiilor de praf) va fi asigurată din sursa existentă pe amplasament.

Șantierul nu necesită instalații dedicate pentru colectare locală, preepurare sau alt tratament asupra apelor de tip menajer. Pentru personal vor fi utilizate facilități igienico-sanitare de tip mobil.

De asemenea, nici pentru apele pluviale nu sunt prevăzute la acest moment, intervenții / instalații locale de preepurare în timpul șantierului.

Măsurile de control și diminuare a impactului vizate au ca obiectiv pentru etapa de șantier:

aplicarea, în caz de nevoie, a măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale conform planurilor și procedurilor stabilite pe amplasament;

orice material utilizat în construcții / deșeu rezultat, va fi depozitat în spații special amenajate, inscripționate corespunzător;

dată fiind apropierea de bazinul portuar, controlul activităților din șantier va fi strict;

folosirea oricăror materiale și substanțe în procesul de construcție se va face în funcție de caracteristicile acestora.

Pentru etapa de operare apa NU va fi utilizată.

PROTECTIA CALITATII AERULUI

Sursele principale şi poluanții atmosferici caracteristici perioadei de șantier vor fi reprezentate de:

lucrările de pregătire (amenajare logistică a șantierului, săpături, curățare rigole și platforme betonate) – poluanți pulberi, NOX, SO2, CO;

manevrarea deșeurilor de construcție (pământ, beton) – poluanți particule;

lucrări de construcție (debitare, tăiere mecanică și tăiere oxiacetilenică și sudură) – poluanți: particule, NOX, CO;

lucrări de pregătire a elementelor metalice pentru montare – poluanți COV;

funcționarea utilajelor / echipamentelor motorizate utilizate pentru realizarea acțiunilor, pentru manevrarea pieselor metalice și materialelor (macarale / nacele / platforme de transport) – poluanți: NOX, SO2, CO, particule cu conținut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV.

Sursele specifice perioadei de construcție vor fi surse de suprafață, deschise, libere.

Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.

Toate echipamentele și utilajele care vor fi utilizate vor fi omologate în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (directivă transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 1209 din 29 iulie 2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei).

Pe de altă parte, toate vehiculele de transport utilizate vor fi din generațiile noi, cu emisii reduse de noxe și zgomot.

După finalizarea lucrărilor de șantier, sursele menționate mai sus vor dispărea.

Măsurile de reducere a emisiilor și a nivelurilor de poluare vor fi atât tehnice, cât și operaționale și vor consta în:

folosirea de utilaje de construcție moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislația în vigoare;

oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

Pentru etapa de operare, sursele de poluanți atmosferici vor fi reprezentate de punctele de emisie al sistemului de aspirație și colectare praf.

Figura nr. 4 – Extras model sistem filtrare și exhaustare

Așa cum a fost precizat în paragraful 3.3.3 Echipamente, punctul de descărcare va fi echipat cu 3 unitati individuale de filtrare a aerului. Aceste filtre, din punct de vedere functional, sunt grupate astfel:

Pentru zona de descărcare (auto / CF) respectiv pentru punctele unde cantitățile de praf generat sunt cele mai mari, sunt instalate panouri de absorbție conectate la două unități mari de captare și de filtrare (debite si suprafete filtrante mari – 116 mp suprafață filtrantă). Aceste filtre evacueaza aerul curățat în atmosferă la o înălțime de 9 m, diametrul coloanei de exhaustare 800 mm. Sunt prevăzute cu atenuatoare de zgomot.

Pentru manevra pe verticală (elevatorul cu cupe) este prevăzut un filtru local (spot) de capacitate mai mare, montat direct pe elevator. Evacuarea se face în atmosferă, la înălțimea de 10 m.

Pentru transportoarele orizontale pot fi instalate unități de filtrare locală (filtre spot), cu debite și capacitate mică.

Parametrii tehnici de funcționare ai filtrelor sunt precizați în tabelul de mai jos.

Tabel ‎6.1-2 Controlul emisiilor de praf. Filtre

| No. | Tip | Model | Afferent | Debit [mc/min] | Diametru evacuare [mm] | Debit [mc/h] | Emisie [mg/Nmc] | Emisie [g/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtru cu saci | MVRU 116/30 | Sistem aspiratie | 570 | 800 | 34200 | 20 | 684 |
| 2 | Filtru cu saci | MVRU 116/30 | Sistem aspiratie | 570 | 800 | 34200 | 20 | 684 |
| 3 | Spot Filter | MRV 12/24 | E12 | 45 | 250 | 2700 | 20 | 54 |

Referitor la modul de funcționare al acestor instalații de desprăfuire se fac următoarele precizări:

- Primul obiectiv al funcționării filtrelor de praf este prevenirea apariției mediului exploziv în zonele sau incintele (incluzând echipamentele de transport) unde sunt manvrate cereale. Ca atare, debitele de absorbție sunt dimensionate corespunzător dimensiunii incintei / echipamentului respectiv.

- Obiectivul subsecvent este dat de prevenirea emisiei de praf în atmosferă. Ca atare, pentru toate punctele de evacuare în atmosferă a aerului filtrat este garantată o valoare de 20 mg/m3 de particule totale.

- Praful reținut de sistemele de filtrare nu este îndepartat din masa de cereale manevrată ci este restituit (descărcat) alături de lotul de marfă aferent generării lui.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Activitatea ce se va desfășura în cadrul perimetrului proiectului, pe durata șantierului (având în vedere durata de timp a fazei de șantier și amplasarea ariei de proiect în interiorul ariei portuare, precum și amplasarea față de zonele locuite cele mai apropiate), nu va constitui o sursă de poluare fonică, semnificativă în zonă.

Vor fi respectate limitele impuse de SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Astfel, nivelul de zgomot și vibrații, atât la locul de muncă, cât și în spațiul exterior amplasamentului, nu va depăși nivelul admis.

Ca atare nu sunt considerate necesare măsuri suplimentare (panouri insonorizante, garduri antizgomot), dedicate exclusiv controlului și reducerii emisiei de zgomot.

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul. Nu se vor utiliza sau manevra materii prime sau materiale radioactive.

PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Măsurile de protecție a solului și subsolului în etapa de șantier vor consta din:

verificarea stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor și staționarea acestora doar pe platforme betonate

alimentarea cu carburanți a utilajelor nu se va efectua în aria de lucru;

depozitarea temporară a deșeurilor de construcție pe platforme protejate, special amenajate și inscripționate corespunzător;

colectarea și stocarea provizorie a deșeurilor de tip similar menajer în punctele special amenajate;

deșeurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activități vor fi colectate în punctele și recipiente dedicate indicate de titularul de proiect și valorificate/eliminate ulterior prin operatori autorizați.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în etapa de șantier, posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului este eliminată.

Pentru etapa operațională nu sunt vizate măsuri specifice protecției solului și subsolului – toate zonele destinate traficului vor fi betonate.

PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Nu este cazul, întrucât aria de intervenție se află într-o zonă logistică, puternic antropizată, unde nu se găsesc elemente de floră și faună de interes special. Totuși se va acorda o atenție permanentă prevenirii oricărei deversări sau descărcări de materiale în bazinul portuar.

PROTECTIA SANATATII SI SECURITATEA MUNCII

Pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, începând cu faza de planificare a lucrărilor, precum și pe tot parcursul derulării tuturor lucrărilor, s-au prevăzut o serie de măsuri de prevenire și protecție, specifice fiecărei etape:

Organizarea corespunzătoare a șantierului, respectându-se instrucțiunile de securitate şi sănătate în muncă;

Depozitarea în mod ordonat a materialelor și numai în locurile special amenajate;

Desfășurarea activităților pe baza procedurilor/ tehnologiilor de lucru, pornind de la verificarea prealabilă a fiecărui echipament;

Purtarea echipamentului individual de protecție (casca, masca, încălțăminte, hamuri de siguranță) în funcție de lucrările executate;

Asigurarea în mod corespunzător a platformelor temporare de lucru la înălțime (bariere, balustrade);

Acoperirea sau îngrădirea golurilor conform cerințelor legislației în vigoare;

Asigurarea încărcăturilor în timpul ridicării lor;

Utilizarea numai a echipamentelor certificate și autorizate conform legislației în vigoare (ISCIR);

Instruirea lucrătorilor conform prevederilor legale;

Intervențiile se fac numai de către persoane autorizate şi desemnate în acest scop;

Organizarea traseelor de cabluri şi suspendarea lor la înălțimi sigure;

Verificare periodică a prizei de pământ;

Elaborarea unui plan de urgență în caz de incendiu şi calamități;

Instruiri periodice privind interdicțiile și condițiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc etc..).

In conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006, pentru toata perioada de realizare a proiectului, beneficiarul va numi un coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate va elabora planul de securitate şi sănătate pentru toată perioada de realizare a proiectului.

Măsurile de securitate și sănătate în muncă nu sunt limitative și se vor completa de către beneficiar și executantul lucrărilor, pe baza experienței acumulate în domeniu, și cu alte măsuri, în funcție de specificul locului de muncă.

GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Pentru etapa de șantier vor fi păstrate separat, evidențele privind gestionarea deșeurilor conform prevederilor reglementărilor în vigoare (OUG 92/2021 si HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare).

In timpul lucrărilor, pe amplasamentul șantierului vor fi generate următoarele categorii de materiale / deșeuri:

- Deșeuri de ambalaje (diverse materiale) provenite din aprovizionarea materialelor de construcții și a echipamentelor ce vor fi instalate – colectate separat și valorificate

- Beton (spărtura beton) – material inert, evacuat în blocuri de dimensiuni relativ mici. Poate fi concasat ulterior și valorificat pe amplasament sau pe alte șantiere ca material de umplutură sau agregat mineral secundar.

- Deșeuri și resturi metalice (cupoane, armatură feroasă, structuri, echipamente demontate în întreg sau părți, conducte) – valorificabil (deșeu metalic)

- Pământ din excavarea amplasamentului pentru fundații – poate fi reutilizat la umpluturi și nivelarea terenului după terminarea lucrărilor, totuși cea mai mare parte a volumului va fi valorificat pe un alt șantier ca material de umplutură / rambleiere.

- Material plastic (PE, PVC, HDPE din materiale și izolații) – valorificabil prin operator autorizat (coincinerare)

- Absorbanți și echipament de protecție individual - (lavete, absorbanți impregnați cu unsori) colectate separate și valorificate prin operator autorizat (coincinerare)

- Deșeuri similar menajere - vor fi colectate în pubele și preluate de operatorul de salubritate din localitate.

Vor fi avute în vedere cerințele specifice ale OUG 92/2021 art.17 referitoare la necesitatea Planului de gestionare a deșeurilor din activități de construire, respectiv gestionarea deșeurilor din construcții şi desființări, astfel încât să se atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție şi desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Proiectul care face obiectul procedurii de avizare / autorizare a construirii va conduce la generarea (estimativă) a următoarelor tipuri și cantități de deșeuri.

Tabel ‎6.1-3 Plan gestionare deșeuri generate șantier

| Cod deșeu | Tip deșeu | Cantitate estimată | Mod de eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Ambalaj din hârtie și carton | 0,1 t | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 15 01 03 | Ambalaje de material plastic | 0,1 t | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | 0,2 t | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 15 01 10* | Ambalaj cu conținut de substanțe periculoase (ambalaj vopseluri / solvent / unsori) | 5 kg | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire si îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 6 kg | Colectare separată și valorificare operator autorizat – tratare în vederea obținerii combustibil alternativ |
| 17 01 01 | Beton (spărtură) | 65 t | Transport in afara amplasamentului si valorificare ca material de umplutura - terasament |
| 17 02 01 | Lemn | 4 m3 | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 17 02 03 | Plastic | 0,04 t | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 0,9 t | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0,2 t | Colectare separată și valorificare operator autorizat |
| 17 05 04 | Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 400 t | Transport in afara amplasamentului si valorificare ca material de umplutura - terasament |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere în amestec | 0,5 t | Tratare și eliminare depozit clasa B |

In cazul generării altor categorii de deșeuri neidentificate în această etapă de derulare a proiectului, acestea se vor gestiona în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Zonele de stocare temporară pentru fiecare tip de deșeu în parte vor fi delimitate și marcate corespunzător cu evidențierea codului deșeului respectiv. Nu vor fi amenajate construcții speciale în acest scop.

În timpul exploatării, profilul de generare al deșeurilor de producție din terminalul de cereale va fi similar situației actuale (vor fi generate aceleași categorii de deșeuri).

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Proiectul nu implică stocarea sau utilizarea substanțelor și preparatelor chimice (periculoase sau nepericuloase) nici în faza de implementare și nici în operarea ulterioară.

În organizarea de șantier nu vor exista depozite de carburanți, alimentarea autovehiculelor se va realiza la stațiile de combustibil din zonă iar a utilajelor se va realiza utilizând echipamente mobile de transport și distribuție carburant.  Se recomandă ca operațiile de schimb ulei, sa se facă în unități specializate tip service auto și nu pe amplasament.

RESURSE NATURALE UTILIZATE

Realizarea lucrărilor de construire nu se va face cu utilizarea resurselor naturale din amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL

ASPECTE DE MEDIU SI CUANTIFICAREA IMPACTULUI POTENTIAL

Metodologia de evaluare a impactului potențial utilizată în cadrul prezentului proiect este o adaptare a metodei de evaluare Fine & Kinney coroborată cu modalitățile directe de aplicare din standardul SR ISO EN 14001 (Identificarea aspectelor de mediu și determinarea acelor aspecte care au un impact semnificativ). Sunt numeroase referințele bibliografice (inclusiv naționale) privind utilizarea acestei metode, sau variante ale ei, în evaluarea impactului de mediu sau a riscului industrial,.

Pentru a identifica aspectele de mediu şi pe cele socio-economice ale proiectului, a fost necesar să se identifice mai întâi activitățile proiectului. După identificarea tuturor activităților proiectului (legate de ciclul de implementare al acestuia), au fost identificați receptorii din mediu și cei socio-economici.

Aspectele de mediu și sociale identificate și discutate în acest capitol, care ar putea fi considerate relevante în relație cu proiectul prezentat, sunt următoarele:

Calitatea aerului;

Gestionarea deșeurilor;

Zgomot și vibrații;

Populație și sănătatea populației.

Aplicând același raționament au fost considerate mai puțin relevante pentru scopul acestei analize (respectiv implicând absența unui impact potențial ca urmare a implementării proiectului) următoarele categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potențiali afectabili: calitatea apei, peisaj / mediu vizual, biodiversitate și ecosisteme acvatice și respectiv patrimoniul istoric și cultural. Aceste excepții derivă strict din specificul și amplasarea obiectivului supus avizării în interiorul unei zone logistice – arie portuară.

În standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca:

„Orice schimbare a mediului, adversă sau benefică, ce rezultă total sau parțial din activitățile, produsele sau serviciile unei organizații”.

Un impact asupra mediului înconjurător sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre aspectele identificate ale proiectului (respectiv din interacțiunea activitate-receptor). În tabelul de mai jos este exemplificată legătura dintre activitate, aspect și impact.

Se face precizarea că, prin impact este înțeles efectul sau influența asupra receptorului (locuitori, biocenoză, acumulare în mediul geologic), fenomenul emisiei neconforme fiind întotdeauna încadrat ca un aspect de mediu.

| Activitate | Aspect | Impact |
| --- | --- | --- |
| Șantier - pregătirea terenului pentru instalarea echipamentelor – terasamente și fundații | Emisii de poluanți atmosferici rezultate de la motoarele cu ardere internă ale utilajelor și manevrarea materialelor granulare | Creșterea locală a nivelului imisiilor (particule in suspensie, oxizi de azot) |
|  | Zgomot / vibrații produse de utilaje și vehicule de transport | Perturbarea altor activități învecinate |
|  | Scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje | Afectarea calității solului și posibil a apei subterane |
|  | Volume de material solid ce trebuie eliminate (deșeuri rezultate din construcții) | Ocuparea unor suprafețe de teren suplimentare pentru stocare temporară și ulterior eliminare |

Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori în afara zonei proiectului, ca rezultat al unei căi de propagare complexe. În plus, impactul mai poate fi clasificat ca rezidual, cumulativ sau transfrontalier.

Nivelul de impact este evaluat luând în considerare diminuarea sau controlul normal al impactului care este intrinsec lucrărilor de șantier (de ex. se are în vedere impactul emisiilor de la utilaje și autovehicule asupra calității aerului, presupunând utilizarea unor mijloace de transport noi, de ultimă generație)

În situația în care formele de impact sunt considerate semnificative și după implementarea măsurilor de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesară evaluarea detaliată a implicațiilor.

Cuantificarea severității impactului potențial este detaliată în tabelul următor:

| Consecința şi cuantificarea | Descrierea impactului |
| --- | --- |
| 5 Catastrofal | Efect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent şi grav sau un inconvenient grav, extins pe o suprafață mare. Din punct de vedere al utilizării comerciale sau recreaționale sau al conservării naturii, implică o pierdere economică majoră. Depăşire mare, constantă, a valorilor limită stabilite prin legislație. |
| 4 Grav | Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie să ia măsuri la scară extinsă pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea inițială. Numeroase depăşiri ale valorilor limită stabilite prin legislație sau reglementări. |
| 3 Critic | Efect localizat - Depășiri repetate ale valorilor limită stabilite prin legislație sau reglementări. Afectează vecinătatea. Recuperarea prejudiciului limitat în decurs de un an. |
| 2 Marginal | Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact asupra mediului. O singură depășire a valorilor limită stabilite prin legislație sau reglementări. Nici un efect permanent asupra mediului. |
| 1 Neglijabil | Efect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului. |
| 0 Zero | Nici un impact. |
| + Pozitiv | Impact benefic – contribuție la îmbunătăţirea condiţiilor iniţiale. |

Trebuie precizat că este adeseori dificil să se compare în mod unitar impactul asupra mediului în diferite contexte, astfel că, în evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe relații specifice cauză și efect.

Întrucât nu întotdeauna este posibilă o cuantificare deplină a efectelor pe care activitatea de șantier și operarea ulterioară ar putea-o avea asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, au fost utilizate și evaluări calitative. Astfel de judecăți s-au bazat pe o completă înțelegere a proiectului propus, pe experiența echipei implicate și pe cunoașterea zonei în care urmează să fie implementat proiectul (evaluare de tip expert).

Pentru a desemna o probabilitate fiecărei manifestări / forme de impact, sunt definite și ierarhizate cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate în tabelul de mai jos. Nivelul cinci „sigur” reprezintă cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact să se producă sau faptul că este vorba de o formă de impact / manifestare caracteristică desfășurării normale a respectivei activități.

| Categoria | Cuantificare | Definiţia |
| --- | --- | --- |
| Sigur | 5 | Manifestarea se va produce în condiții de funcționare normală |
| Foarte probabil | 4 | Manifestarea se va produce foarte probabil în condiții de funcționare normală |
| Probabil | 3 | Manifestarea se va produce probabil la un moment dat în condiții de funcționare normală |
| Improbabil | 2 | Manifestarea nu este probabilă, dar poate avea loc la un moment dat în condiții de funcționare normală |
| Foarte puţin probabil | 1 | Este foarte puțin probabil ca manifestarea să aibă loc în condiții de funcționare normală, dar poate avea loc în condiții excepționale |

Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemnează un nivel de importanță pe baza severității și probabilității pornind de la criteriile prezentate în tabelele de mai sus.

Semnificația impactului este exprimată ca produs al severității şi probabilității ca activitatea să aibă loc, exprimat după cum urmează:

Semnificaţie (nivel de impact) = Severitate X Probabilitate

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde:

H – impact de mare însemnătate, nu mai este posibilă nici o altă măsură de reducere fezabilă sau eficientă economic, trebuie asigurate despăgubiri sau alte forme de diminuare;

M – impact de însemnătate medie, trebuie confirmat că impactul rezidual a fost supus tuturor formelor de diminuare fezabile şi economic eficiente;

L – impact de însemnătate redusă, nu necesită alte diminuări.

|  | Probabilitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Severitate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Semnificație | L |  | M |  | = H |

În evaluarea impactului potențial sunt avute în vedere formele de manifestare sau efecte: pozitiv sau negativ; apare direct sau indirect în urma activităţilor proiectului, efecte cumulative, întinderea geografică a ariei de impact, durata şi frecvenţa impactului, sensibilităţile receptorului şi reversibilitatea impactului.

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu / factorii de mediu considerați relevanți pentru proiectul supus avizării a fost efectuată o evaluare generală a formelor de impact potențial şi a măsurilor de control și diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluanților (prezentate în capitolul anterior).

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CORPURILOR DE APA

În perioada de realizare a lucrărilor de șantier riscul de afectare a calității apelor este minim. Măsurile de prevenție aparțin categoriilor de activități de bună practică în șantier sunt detaliate în capitolul anterior. O atenție deosebită va fi acordată eventualelor lucrări de epuisment.

Apele uzate rezultate din activitățile igienico – sanitare ale personalului Constructorului se vor gestiona prin utilizarea facilităților de tip mobil.

Proiectul nu implică apariția unui consum tehnologic de apă.

Referitor strict la potențiala afectare a corpului de apă din acvatorul portuar  prin eventuale neconformități de exploatare (scurgeri accidentale în tronsoane de canalizare pluvială, de exemplu) impactul potențial este evaluat ca fiind nesemnificativ.

În concluzie, impactul potențial asupra corpurilor de apă este considerat nesemnificativ.

| Probabilitate | Severitate | Semnificație |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA CALITATII AERULUI

Impactul poluanților atmosferici generați asupra calității aerului ambiental este evaluat în raport cu valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule totale în suspensie (TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987.

In faza de șantier se pot înregistra valori mai mari ale concentrațiilor de poluanți în aer, distribuite în perimetru și în imediata vecinătate a amplasamentului, corelat cu graficul lucrărilor de construire (etapa considerată a avea un impact potențial asupra calității aerului).

În condițiile implementării măsurilor de bună practică pentru șantier se apreciază că lucrările de construire nu vor conduce la modificări ale condițiilor locale de calitate a aerului în zonele învecinate.

Pentru etapa de operare nu sunt vizate situații de depășiri pentru valorile limită reglementate, impactul exploatării instalației pentru receptorii sensibili fiind nesemnificativ.

În concluzie, în condițiile amplasamentului și activitățile preconizate nu se previzionează modificări ale standardelor locale de calitate a aerului ca urmare a implementării proiectului. De asemenea nu este vizată nici generarea unui impact rezidual.

| Probabilitate | Severitate | Semnificația |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

IMPACTUL POTENTIAL AL ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Obiectivul este amplasat într-o zonă de tip logistic - industrial. Nu sunt anticipate probleme privind respectarea cerințelor legale privind nivelul de zgomot ce trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale și locuințe) în conformitate cu prevederile OMS 119/2014, respectiv nu este vizată o modificare decelabilă a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limită ale indicatorilor de zgomot.

Se apreciază că întregul complex de activități care va fi desfășurat în cadrul proiectului supus avizării nu va constitui o sursă de poluare fonică zonală, nivelul de zgomot generat încadrându-se în limitele stabilite de SR 10009 - 2017 pentru nivelul de zgomot la limita funcțională a incintei industriale: 65 dB(A).

În condițiile amplasamentului și tehnologiei stabilite, nu se previzionează modificări ale standardelor locale privind zgomotul ca urmare a soluției implementate. De asemenea nu este vizată nici generarea unui impact rezidual.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SOLULUI SI SUBSOLULUI

În perioada de realizare a investiției, solul se poate contamina datorită:

scurgerilor accidentale de carburanți de la utilajele de construcție folosite;

scurgerilor accidentale de carburanți, lubrifianți, uleiuri de la utilaje;

depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de orice tip rezultate de la operatorii lucrărilor de șantier.

Măsurile tehnico – constructive implementate asigură o protecție corespunzătoare a mediului geologic.

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. În plus, datorită sistemelor de prevenire şi control prevăzute (suprafețe betonate) probabilitatea de apariție a unui posibil impact este foarte mică. Ca urmare, semnificația impactului este foarte scăzută.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA SANATATII POPULATIEI

Pentru personalul care va fi implicat în activitățile proiectului echipamentele de protecție individuală și mijloacele de lucru adaptate profilului vor fi obligatorii. Facilitățile igienico-sanitare vor fi disponibile pe amplasament.

Personalul Constructorului va fi instruit și supravegheat în conformitate cu specificațiile Planurilor de Securitate și Sănătate a Muncii elaborate pentru acest Proiect.

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. Ca urmare, semnificația impactului este scăzută.

În ceea ce privește natura impactului asupra populației, sănătății umane și a folosințelor învecinate, peisajului și patrimoniului istoric și cultural se poate aprecia faptul că sub aspect cumulativ impactul direct sau indirect pe termen scurt, mediu și lung, nu afectează parametrii de calitate ai factorilor de mediu.

Distanța față de cele mai apropiate zone rezidențiale, care aparțin intravilanului Municipiului Constanța și sunt situate în aliniamentul străzilor Brizei / Arcașului (Complex Faleza Sud), respectiv Bd. 1 Mai Vechi / Slavici, este de circa 1300 m, radial, catre vest.

1,3 km

1,3 km

Fig 5 – Relatia cu zonele rezidentiale (protejate)

Nu se constatã un impact semnificativ asupra populaţiei, sănătăţii umane. In timpul construcției vor fi luate măsuri pentru evitarea poluării aerului cu praf sau depășirii nivelului de zgomot admis, prin folosirea corespunzatoare a utilajelor de construcție; faunei şi florei, solului, prin depozitarea și tratarea corespunzatoare a deșeurilor, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA FLOREI SI FAUNEI

Implementarea proiectului nu afectează ecosistemele acvatice și terestre, aria fiind amplasată într-o zonă cu o utilizare antropică accentuată.

Nu au fost considerate necesare măsuri speciale pentru protecția ecosistemelor, biodiversității sau pentru ocrotirea naturii.

Referitor la etapa de șantier: amplasarea șantierului, managementul șantierului și al aprovizionării cu materiale vor fi realizate în conformitate cu cele mai bune practici și nu vor conduce la influențe negative asupra vieții sălbatice.

Impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1, deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului. Ca urmare, semnificația impactului este foarte scăzută.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

IMPACTUL POTENTIAL ASOCIAT GESTIONARII DESEURILOR

Prin specificul activității, unitatea de producție va asigura pentru fiecare tip / categorie de deșeuri generate pe amplasament servicii autorizate de preluare și tratare/ valorificare / eliminare, după caz. Unitatea va păstra înregistrări privind gestiunea deșeurilor în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 și HG 856/2003. Este asigurată trasabilitatea acestor deșeuri.

Activitatea de șantier nu va conduce la generarea unor categorii speciale de deșeuri. Sunt disponibile tehnici de recuperare / valorificare / eliminare pentru toate categoriile de deșeuri ce vor fi generate în această etapă (șantier).

Materialele de origine vegetală (praf și gozuri) reținute în sistemele de precurățire și control al emisiilor sunt valorificate în totalitate, fiind încadrate ca subproduse.

Pentru obiectivul supus avizării impactul rezidual este considerat a fi scăzut. A fost evaluată severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv în limita amplasamentului.

În plus, datorită sistemelor de prevenire și control existente sau care urmează a fi implementate probabilitatea de apariție a unui posibil impact este foarte mică. Ca urmare, semnificația acestuia este foarte scăzută.

| Probabilitate | Severitate | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

SCHIMBARI CLIMATICE

Evaluarea a avut în vedere precizările din Circulara DGEICPSC / 108047 / 08.08.2023 emisă de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul propus nu influențează semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. Procedurile de încărcare/descărcare a cerealelor prin terminal se vor face cu ajutorul unor echipamente acționate electric.

Astfel, proiectul va genera emisii de gaze cu efect de seră doar în perioada executării lucrărilor de construire, provenite de la mijloacele de transport cu care se aprovizionează materialele și echipamentele și din funcționarea utilajelor.

Proiectul propus nu implică activități de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinației terenurilor sau de silvicultură (defrișări - despăduriri) care ar putea duce la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Avand în vedere specificul proiectului prin care se propune dezvoltarea infrastructurii portuare aferente transportului naval de mărfuri vrac în Portul Constanța se apreciază că acesta este de natură să determine o creștere intensității transportului de marfă în zonă.

Adaptarea la schimbarile climatice

Afectarea proiectului în contextul schimbărilor climatice a fost analizată în relație cu un set de variabile climatice selectate pornind de la caracteristicile  specifice ale  proiectului,  precum și a caracteristicilor perimetrului în care va fi implementat.

Astfel, având în vedere amplasarea proiectului în incinta portuară variabilele climatice luate în considerare au fost: furtuni și vânturi puternice, nivelul în creștere al mărilor, eroziunea costieră.

In tabelul  următor  sunt evidențiate principalele  potențiale  impacturi  asociate  proiectului, determinate de schimbările climatice și măsurile prevăzute prin proiect de diminuare/ eliminare a acestor forme de impact.

| Variabila | Tendința variabilei | Impact potential | Masuri de diminuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivelul oceanului planetar | Creșterea nivelului Marii Negre estimată la cca. 2 mm/an. | Inundarea amplasamentului | Nu sunt necesare măsuri de diminuare / protecție suplimentară individualizate. Rata actuală de creștere a nivelului mării nu va afecta amplasamentul în următoarea decadă. O politică de acțiuni preventive pentru acest fenomen, pentru a proteja danele și infrastructura portuară, va fi cel mai probabil inițiată coordonat, probabil în viitorul Master Plan portuar. |
| Furtuni și modificări ale vitezei maxime a vantului | Cresterea frecvenței de aparitie și intensității vânturilor putemice | Avarierea infrastructurii construite | Luate în considerare încă din etapa de proiectare. În conditiile respectarii normelor de proiectare în construcții la realizarea lucrarilor, impactul este unul nesemnificativ |
| Eroziune Costieră | Intensificarea fenomenului de eroziune ce conduce la reducerea / pierderea zonelor costiere actuale | Avarierea/ deteriorarea structurii cheului în zona | Lucrări de întreținere periodică a acvatoriului portuar și infrastructurii portuare derulate de CNAPM |

Concluzia generală, privind evaluarea globală a impactului potențial este că acesta va avea o manifestare strict locală, o severitate redusă și implicit o semnificație scăzută.

PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI

Proiectul care face obiectul prezentei solicitari de avizare va conduce la introducerea a două puncte noi de măsurare a emisiilor de particule - complementar situației actuale (la nivelul terminalului CHIMPEX din Molul IV), respectiv cele două filtre noi de praf aferente sistemului de aspirație.

Punctele de emisie vor fi prevăzute cu facilitățile necesare prelevărilor probelor în acord cu cerințele standardului SR EN 15259:2008 privind cerinţele pentru locurile şi secţiunile de prelevare în scopul efectuării de măsurări de emisii. Va fi realizată o platformă de acces pentru operator și echipamentul de prelevare a probelor.

Pentru etapa de șantier vor fi păstrate separat, evidențele privind gestionarea deșeurilor conform prevederilor reglementărilor în vigoare (OUG 92/2021 si HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare).

LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII

Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrările se vor desfășura conform planului de execuție ce va fi furnizat de Constructor. În urma unei proceduri de selecție va fi desemnat un Constructor care va face dovada experienței similare și a capabilității tehnice.

Organizarea de șantier va avea o extindere perimetrală amplasamentului pe latura de nord a noii cuve de descărcare, lucrările urmând a se executa exclusiv în interiorul limitelor stabilite.

În timpul operațiunilor de construire, în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

respectarea limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;

buna funcţionare a utilajelor;

modul de depozitare a deşeurilor rezultate din realizarea proiectului şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri, conform HG nr. 856/2002;

respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

respectarea măsurilor de reducere a poluării;

refacerea zonelor afectate la sfârşitul lucrărilor de construire.

Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier va fi realizată de Constructor. Instruirea personalului constructor și a tuturor subcontractorilor care vor primi acces în amplasament este foarte importantă.

Atât pe parcursul lucrărilor, cât și după terminarea acestora Constructorul (ca executant al lucrărilor civile) cât și sub - contractorii săi de specialitate se vor îngriji și vor fi responsabili de:

curățenia în șantier;

gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor.

La predarea amplasamentului, terenul (aria ocupată cu organizarea de șantier) va fi eliberat de materiale și curățat.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

La finalizarea lucrărilor Constructorul va elibera amplasamentele de lucru de orice categorie de deșeu / material și va proceda la refacerea terenului conform folosințelor anterioare.

Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (pământ excavat, agregate minerale, moloz) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat /stocat doar prin societăți și în spații autorizate.

ANEXE GRAFICE

Sunt anexate memoriului următoarele părți grafice:

1839PJ-UE801-000-100_PLAN INCADRARE IN ZONA

1839PJ-UE801-000-101-REV.4-PLAN DE  SITUATIE

1839PJ-UE230-000-001-REV.0_PLAN AMPLASARE ECHIPAMENTE

1839PJ-UE114-000-000-REV.0_DIAGRAMA FLUX.

RELATIA PROIECTULUI CU RETEAUA NATURA 2000

Activitatea desfășurată pe amplasament, respectiv proiectul supus avizării, nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea nu afectează ecosistemele acvatice și terestre, fiind amplasată într-o zonă cu o utilizare antropică accentuată.

1,6 km

1,6 km

Figura 6 – Relatia cu reteaua Natura 2000

Adiacent incintei portuare, pe latura estică, se desfășoară perimetrul ariei de protecție avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagra – arie desemnata pentru protejarea mai multor specii de păsari. Nu au fost semnalate sau notificate până în prezent incidente de exploatare a facilităților portuare în relație cu obiectivele de conservare și protecțtie aferente ariei protejate.

PREVEDERI RELEVANTE DIN PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL

Conform prevederilor Legii 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, proiectul NU se află sub incidența prevederilor articolelor 48 și 54, respectiv:

Art. 48 (1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele sunt: 
b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel;

Art. 54 (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activităţi şi lucrări: a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări;

Lucrările cuprinse în proiectul supus avizării nu aduc atingere zonelor de protecție prevăzute în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele stabilite prin HG930/2005.

Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018

Nu este cazul.

L.S.

In acord cu definiția deseului din constructii si demolari, materialele valorificate pe amplasament (pământ din excavații, agregate minerale secundare) nu vor fi catalogate drept deșeuri.

Pe amplasament va fi implementată soluția colectării separate încă din etapa de șantier. Cantitatea de 0,5 tone reprezintă suma fracțiilor valorificabile incluzând cota de deseu rezidual

Kinney, G.F., Wiruth, A.D., (1976), Practical risk analysis for safety management, NWC Technical publication 5865, Naval Weapons Center, China Lake CA, USA

- Moraru, R.I., Băbuţ, G.B., (2010), Participatory risk assessment and management: a practical guide, FOCUS Publishing House, Petroşani, Romania, ISBN 978-973-677-206-1

- Stichting Coördinatie Certifcatie Milieu - SCCM, (2016), ISO 14001:Identifying and evaluating environmental aspects