MEMORIU DE PREZENTARE

conform continutului cadru din Anexa nr. 5.E

la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E LOCUINTA INDIVIDUALA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER

Beneficiar: PUFLEANU DUMITRU

Elaborator: Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria Mediului AON SRL

CUPRINS

Capitolul I -   Denumirea proiectului	4

Capitolul II -   Titular	4

Capitolul III -   Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	4

III.a.	Rezumatul proiectului	4

III.b	Justificarea necesităţii proiectului	9

III.c	Valoarea investitiei	9

III.d	Perioada de implementare propusa	9

III.e	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);	9

III.f	Caracteristicile fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)	12

Profilul şi capacităţile de producţie	15

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)	15

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;	15

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora	15

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă	16

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	16

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	17

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare	17

Metode folosite în construcţie / demolare	17

Planul de execuţie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	19

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	20

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	20

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului	20

Alte autorizaţii cerute pentru proiect	20

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	21

Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului	21

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	21

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	21

Metode folosite în demolare	21

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	21

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)	21

V.	Descrierea amplasarii proiectului	21

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completarile ulterioare;	21

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	21

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale:	22

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970	23

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.	23

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile	24

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:	24

a. Protectia calitatii apelor	24

b. Protectia aerului	25

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	27

d. Protectia impotriva radiatiilor	28

e. Protectia solului si a subsolului	29

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	30

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	31

h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea	32

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	36

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.	36

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	37

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului	39

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	39

X. Lucrari necesare organizarii de santier	40

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	40

Localizarea organizarii de santier	40

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;	40

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;	41

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.	41

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile	42

XII. Anexe - piese desenate	43

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele	44

a) descrierea succintă a proiectului şi distanta fata de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului	44

b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar	44

c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;	44

d) Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar	44

e) estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar	44

f) Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.	44

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	44

XV. Criterii de selecție pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului prevazute in anexa 3 la legea 292/2018	45

## Capitolul I -   Denumirea proiectului

„CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E LOCUINTA INDIVIDUALA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

## Capitolul II -   Titular

–  numele: Pufleanu Dumitru

– adresa postala: Bd. Mamaia nr. 237A, Mun. Constanta, Jud. Constanta

– numarul de telefon: 0786396500

–  numele persoanelor de contact: Pufleanu Dumitru - 0786396500

– responsabil pentru protecţia mediului: Pufleanu Dumitru

## Capitolul III -   Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

### III.a.	Rezumatul proiectului

Beneficiarul investiţiei doreşte construirea unei locuinte unifamiliale, cu regim de inaltime S+P+2E. Proiectul a fost întocmit conform temei date de către beneficiarul investiţiei şi în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1027 din 10.03.2020, proiectul propus este amplasat in Municipiul Constanta, strada Pescarilor, nr. 35 A, judetul Constanta, NC 207233, Carte Funciara 207233.

Terenul, în suprafață totală de 464 mp conform acte și 465 mp conform măsurători se află în municipiul Constanta, județul Constanța. Terenul nu prezintă diferențe de nivel considerabile.

Indicatori urbanistici propuși prin proiect

Steren acte = 464 mp

- Funcțiunea propusă –LOCUINȚĂ UNIFAMILALĂ

- Regim de înălțime propus – S+P+2E

- Arie construită – 187,11 m2

- Suprafață construită af. POT – Sc = 186 m2

- Suprafață desfasurata propusa aferentă CUT – Sd = 722.55 m2

- Suprafață desfasurata totală– Sd = 765.38 m2

- POT existent =0.00%   ||   POT maxim admis = 40%   ||   POT propus =40%

- CUT existent= 0.00      ||   CUT maxim admis = 1.80   ||   CUT propus = 1.55

- Hatic = Hmax = 10,82 m

- Nr. locuri de parcare propuse in incintă – 3 locuri de parcare

Locurile de parcare necesare vor fi asigurate în conformitate cu prevederile HCL 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanța și Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, Indicativ P 132-93.

Art. 13. Constructii de locuinte unifamiliale, semicolective sau colective: locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:

b) Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp;

Locurile de parcare asigurate sunt: 3 locuri de parcare:

- 1 loc de parcare la sol

- 2 locuri de parcare suprapuse in sistem Sky Park Systems_SUB LIFT

- Spatii verzi – 125.73 mp (27% din suprafata terenului)

Pentru calcul spatiilor verzi se va lua in considerare HCJC 152/2013 privind stabilirea minima de spatii verzi – minim 5mp/locuitor

- Circulatii auto – 30.25 mp

- Circulatii pietonale – 90.66 mp

- Piscina – 30.88 mp

Prin soluţiile funcţionale:

- SUBSOL : -Ac= 185.07 m2 	- Au= 148.08 m2,

- PARTER : -Ac= 179.01 m2 	- Au= 142.77 m2,

- ETAJ 1: -Ac= 200.65 m2 	- Au= 141.90 m2, 	 Aterase = 13,53 m2

- ETAJ 2: -Ac= 200.65 m2 	- Au= 78.55 m2,  	Aterase = 87.15 m2

- TOTAL:  -Ac(totala) = 765.38 m2 – Au(totala) = 511.30 m2 , din care 3.5 m2 – spațiu tehnic și 100.68m2 terase.

Slocuibilă / camere = 177.97 m2 / 5 camere

Clădirea va fi amplasată pe teren conform planului de situație cu fațada principală poziționată către V. Accesul auto si cel pietonal se va face din strada Pescarilor.

Imobilul proiectat se va compune în modul următor:

Regim juridic:

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Constanţa şi se află în proprietatea sotilor Pufleanu Dumitru si Pufleanu Mariana, conform actelor anexate.

Imobilul este identificat cu numar cadastral 207233.

Imobilul se afla in zonă protejată conform Listei monumentelor istorice 2010 anexă la Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului Național nr. 2361/12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute: Necropola orașului antic Tomis, perimetrul delimitat de Str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu până la pescărie – la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial.

Imobilul nu se află în zona de protecție a vreunui monument și nu prezintă interdicții de construire.

Regim economic:

Terenul nu are sarcini, nu a trecut în proprietatea statului în baza vreunui act normativ, având taxele și impozitele către stat  achitate la zi.

Imobilul este situat în ZLM – Zonă de locuire și funcțiuni mixte complementare locuirii – conform Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului aprobate.

Utilizări admise:

- Locuințe individuale în proprietate privată de standard mediu și ridicat prin depășirea suprafețelor minime conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

- Locuințe colective în proprietate privată de standard mediu și ridicat prin depășirea suprafețelor minime conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

- Funcțiuni complementare locuirii: servicii, alimentație publică, comerț cu amănuntul, birouri;

- Funcțiuni turistice (aparthotel - ce nu vor suferi dezmembrări ulterioare; vilă turistică, hotel, etc);

- Construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

- Amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri;

Utilizări admise cu condiționări:

- Birourile și/sau cabinetele pentru profesiuni liberale se vor realiza exclusiv la parterul construcțiilor, cu amplasarea acestora către stradă și cu condiția să nu îngreuneze traficul în zonă și să își asigure necesarul minim de locuri de parcare pe proprietate privată;

Conform reglementărilor fiscale, imobilul face parte din zona A de impozitare.

Regim tehnic:

Procentul de ocupare a terenului aprobat – POT maxim = 40%

Coeficientul de utilizare a terenului aprobat – CUT maxim = 1.8

Steren acte= 464 mp (cf. Extrasului de C.F. nr. 207233)

Steren masuratori = 465 mp (cf. Extrasului de C.F. nr. 207233)

Având în vedere necesitatea modificării profilului de strada a arterei carosabile strada Pescarilor, prin prezenta documentație este necesar a se realiza un schimb de terenuri între domeniul public și domeniul privat în vederea configurării profilului stradal.

Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, se vor realiza conform Codului Civil actualizat și conform prezentului regulament, având în vedere respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, modificat și completat prin Ordin 994/2018, sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor.

Retragerea față de aliniament se va realiza în condițiile în care nu contravine caracteristicilor parcelarului existent și va fi de minimum 3.00 metri.

Față de limita posterioară se impun următoarele prescipții de către avizele emise de Comitetul National al Zonei Costiere și A.B.A.D.L: „se interzice orice construcție pe fâșia de teren cu lățimea de 10 metri măsurați de la creasta falezei spre uscat, care potrivit art. 6, alin. 1), lit. d) din OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere: aparțin domeniului public al statului falezele care sunt în contact cu marea sau cu proprietatea publică a statului, până la 10.00 metri în spatele crestei falezei.”

Se vor respecta următoarele prevederi în ceea ce privește regimul maxim de înălțime admis: P+2E – 12.00 metri – pentru locuințele individuale, unități turistice cu mai puțin de 4 unități de cazare;

Peste limita de înălțime maximă se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții: pentru zona casei scării și a liftului, echipamente sau dotări tehnice. Înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent. Retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

Aspectul exterior al clădirilor propuse nu trebuie să contravină funcțiunii acestora și să nu deprecieze aspectul general al zonei. Acestea se vor conforma, prin volumetrie și aspect exterior, cu aspectul general al zonei.

Caracteristici seismice și încadrarea construcției

Sub aspectul reglementarilor tehnice în vigoare, amplasamentul construcției prezintă urmatoarele caracteristici seismice (P100-1/2013):ag=0.2g, TC=0.7 sec.

Clasa de importanta III – construcție de importanță „normala”

Categoria de importanta“D” – categoria de importanță „redusă”

Gradul de rezistență la foc „II” conform Normativ P118/1999

Amplasament / încărcări carcateristice zonei: zona 0,5kPa - din punctul de vedere al acțiunii vântului, zona 2,0kN / mp -din punctul de vedere al acțiunii zăpezii.

### III.b	Justificarea necesităţii proiectului

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune construirea unei locuinte unifamiliale, cu regim de inaltime S+P+2E.

### III.c	Valoarea investitiei

Valoarea estimata a investitiei: 956.725 lei.

### III.d	Perioada de implementare propusa

Perioada estimata pentru implementarea proiectului este de 24 luni. Data inceperii investitiei este functie de obtinerea actelor de reglementare necesare.

### III.e	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Terenul are forma in plan conform detaliului de mai jos. Amplasamentul pe care se va realiza construcția propusă are formă neregulata in plan. Se ataseaza la prezenta documentatie Planul de situatie.

Extras din Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- La Nord – teren C.L.Constanta;

- La Sud – proprietate privată – Agiacai Mambet – construcție P+2E – nr. Cad. 225363

- La Est – teren C.L. Constanta - taluz;

- La Vest – strada Pescarilor

Amplasament studiat

Plan de situatie propus

COORDONATE STEREO 1970 ALE AMPLASAMENTULUI

Steren = 465 m2

| Nr. crt | N [m] | E [m] |
| --- | --- | --- |
| A | 791791.500 | 307553.560 |
| B | 791816.980 | 307553.760 |
| C | 791818.140 | 307536.780 |
| D | 791797.370 | 307531.230 |

### III.f	Caracteristicile fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Proiectul a fost întocmit conform temei date de către beneficiarul investiţiei şi în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Încăperile sunt dispuse în conformitate cu cerinţele funcţionale ale beneficiarului precum si a punctelor cardinale.

Sistemul constructiv

Prin prezentul proiect se dorește construirea unui imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială având un regim de înălțime S+P+2E.

Fundarea se va face indirect prin intermediul unor piloti forați cu diametru 88 cm. Planul de fundații va fi corelat cu planurile de instalații pe specialități, pentru realizarea golurilor prin fundații.

Suprastructura este alcatuită din cadre din beton armat turnat monolit.

Zidăria de închidere și de compartimentare este zidărie care nu face parte din structura de rezistență a construcției. Aceasta se va executa din blocuri B.C.A. de 30 cm grosime.

Zidurile exterioare se vor placa cu polistiren expandat de 10cm grosime asigurând astfel izolația termică și fonică.

Planșeele peste parter și peste etajele curente se vor executa din beton armat turnat monolit.

Scările dintre etaje s-au prevăzut a fi realizate din beton armat în sistem monolit.

Acoperișul va fi alcătuit dintr-o terasa necirculabilă.

Volumetria și spaţiul obţinut

Sunt condiţionate de cerinţele beneficiarului. Soluţiile au fost alese astfel încât să fie în concordanţă cu condiţiile locale specifice amplasamentului, astfel încât să ofere un maxim de eficienţă investiţiei respective. Constructia reprezinta o compoziţie volumetrică omogenă şi unitar-estetică.

Tratarea arhitecturala

Clădirea propusă, se va integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu construcțiile învecinate.

Aportul la plastica arhitecturală, a aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate şi la rafinamentul soluţiilor de detaliu specifice. S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de confort funcţional.

Construcţia necesită întreţinere permanentă. Observarea eventualelor deteriorări datorate factorilor externi, pe durata de viață a clădirii intră in obligațiile beneficiarului.

Materiale folosite

Atât funcţionalul cât şi finisajele interioare şi exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atât la exterior cât şi la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

A. FINISAJE INTERIOARE:

A. Pardoselile: Se prevăd pardoseli calde din parchet la camera de zi şi dormitoare şi reci la băi, bucătărie şi holuri.

B. Pereţii: în băi, şi în bucătărie se prevede faianţă, în restul încăperilor zugrăveli cu var lavabil.

C. Tavanul: var lavabil

D. Iluminatul: va fi asigurat cu corpuri tip AB 18W la băi şi incandescente la celelalte încăperi. În casa scării, camera de zi şi în holuri se pot prevedea aplice (spoturi de lumină). Se prevede iluminat exterior la intrarea în locuinţă, la terase şi la aleile de acces. Pentru a pune în valoare plantaţiile din incinta, se prevede şi un iluminat decorativ de grădină.

E. Tâmplăria:

- Tâmplărie interioară la subsol, parter şi etaj: din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile pline sau 80% vitrate.

- Tâmplărie exterioară din PVC cu geam tip termopan, aluminiu, uşile pline sau 80% vitrate.

F. Vopsitorie: se prevede vopsitorie în două straturi la toate instalaţiile şi confecţiile metalice de la scară, terase şi balcoane, precum şi la toate elementele de lemn.

G. Scara: se va realiza din beton armat, constituind cale de evacuare PSI.

H. Ventilaţia se face natural. Se prevăd ferestre la subsol, parter şi etaje.

B. FINISAJE EXTERIOARE:

1. Placaj, culoare alb – RAL  9010

2. Placaj, culoare gri-aluminiu – RAL  9007

3. Placaj, culoare gri antracit – RAL 7016

4. Balustrada – sticla transparenta cu montanti gri antracit – RAL 7016

5. Tâmplărie din PVC – culoare gri antracit cu geam tip termopan– RAL 7016

C. ÎNVELITOAREA

TERASĂ CIRCULABILĂ

- Finisaj pardoseală – 2 cm;

- Strat suport finisaj pardoseală – 1 cm;

- Șapă autonivelantă – 5 cm;

- Strat de protecție și separație – 0,5 cm;

- Strat de drenaj și retenție apa -  1 cm ;

- Element termoizolant – 10 cm;

- Strat de drenaj și retenție apa -  1 cm ;

- Membrană de hidroizolație (strat 2) – 1 cm;

- Membrană de hidroizolație (strat 1) – 1 cm;

- Element termoizloant – 5 cm;

- Placă beton armat – 14 cm.

TERASĂ NECIRCULABILA

- Membrană de hodroizolație (strat 2) – 1 cm;

- Membrană de hidroizlolație (strat 1) – 1 cm;

- Șapă autonivelantă – 7,5 cm;

- Strat de protecție – 0,5 cm;

- Element termoizolant – 15 cm;

- Tefond – difuzie vapori – 1 cm;

- Placa beton armat – 15 cm;

- Finisaj interior – lavabil alb.

Apa pluvială de pe învelitoare se va colecta prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la câmp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi şi burlane din materiale plastice (PVC etc.).

Sistematizarea verticală

Sistematizarea verticală a avut în vedere alegerea celor mai judicioase soluţii privind asigurarea evacuării apelor pluviale de pe amplasament, utilizând sistemul de scurgere gravitaţională. La ploi mari pot apărea  torenţi.

Se recomandă ca terenul să fie amenajat prin terasări, plantări de arbuşti, înierbări, şi acolo unde este posibil să se execute lucrări speciale de consolidare şi drenare. Apele pluviale de pe construcţie, se colectează în jgheaburi, din PVC şi se dirijează la sol, prin burlane din acelaşi material.

Imprejmuirea

Împrejmuirea spre strada de acces va avea înălţimea maximă de 1,80 metri conform Certificatului de Urbanism Nr. 1027 din 10.03.2020.

Se propun lucrări de amenajare, caracteristice spațiilor verzi- tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament.

Caracteristici Sistem Sky Park Systems_SUB LIFT – se aplica doar unui singur loc de parcare de pe amplasament, creandu-se astfel 2 locuri de parcare in loc de unul singur

• Design de ultiml generatie pentru eficienta si independenta sporita cu scopul de a parca mai multe autovehicule in aceiasi zona

• Fiecare autovehicul poate intra si iesi in mod independent din parcare, fara a fi necesara mutarea altor masini

• Solutia perfecta pentru locatii cu spatiu subteran redus datorita folosirii platformelor inclinate.

• Mecanismul de siguranta cu dispoziitiv dublu opus este folosit pentru a asigura ridicarea echilibrata si sincronizarea in vectorul stanga - dreapta.

• Usor de intrat/ iesit datorita grupului de coloane ergonomice cu cilindrii hidraulici.

### Profilul şi capacităţile de producţie

Investitia are ca obiectiv construirea si ulterior exploatarea unui imobil nou, regim de înălțime S+P+2E, cu destinația de locuinta unifamiliala, conform Certificatului de Urbanism 1027 din 10.03.2020 emis de Primaria Mun. Constanta.

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei propuse.

### Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Nu este cazul, amplasamentul este liber de constructii si de instalatii sau fluxuri tehnologice.

### Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul, nu se propun activitati de productie, investitia presupune realizarea unui imobil cu regim de înălțime S+P+2E, cu destinația de locuinta unifamiliala.

### Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora

Executia lucrarilor va implica utilizarea de materii prime specifice activitatilor de constructii cladiri: nisip, piatra sparta, beton, armaturi din otel, alte materiale metalice, cherestea, blocuri de caramida BCA, hidroizolatii, termoizolatii, tamplarie de lemn stratificat sau aluminiu sau PVC, tencuieli si zugraveli interioare si exterioare, pardoseli ceramice si parchet, instalatii sanitare, termice, electrice, materiale ce vor fi furnizate de societati de profil.

Atat in constructia (pentru racordarea uneltelor electrice portabile, etc.) cat si in functionarea imobilului (alimentare electrocasnice, iluminat, etc.) se va folosi energie electrica ce va fi asigurata din reteaua existenta.

Combustibilul necesar utilajelor de lucru (motorina) va fi asigurat prin societati de profil (statii de combustibil), fara a necesita depozite temporare pe amplasament	.

### Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă a imobilului se face prin racordarea la reteaua existenta in zona.

Pe str. Pescarilor, în zona amplasamentului exista conducta magistrala de apa DN600 mm PREMO si pe aleea laterala a blocului FZ14 exista conducta de distributie apa DN 110mm PEHD. Presiunea apei in zona este de 1,8 atm.

Scurgerea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va face prin racordarea la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

In zona amplasamentului nu exista retea de canalizare. Cel mai apropiat colector menajer DN 250mm B se afla in zona blocului FZ14.

Este interzisa deversarea apelor pluviale in colectorul menajer.

În vederea asigurării necesarului de căldură pe durata sezonului rece, proiectantul recomandă montarea unei microcentrale termice murale ce va functiona pe combustibil gazos.

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va trata de catre S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin avizul de racordare solicitat de beneficiar. Distributia energiei electrice se va face printr-un tablou general amplasat la parterul cladirii.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Nu sunt necesare activitati speciale de refacere a amplasamentului intrucat nu exista zone afectate semnificativ de executia lucrarilor, astfel ca refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca circulatii carosabile / pietonale, spatii verzi, conform planului de situatie anexat.

Sistematizarea verticală a avut în vedere alegerea celor mai judicioase soluţii privind asigurarea evacuării apelor pluviale de pe amplasament, utilizând sistemul de scurgere gravitaţională. La ploi mari pot apărea  torenţi. Se recomandă ca terenul să fie amenajat prin terasări, plantări de arbuşti, înierbări, şi acolo unde este posibil să se execute lucrări speciale de consolidare şi drenare. Apele pluviale de pe construcţie, se colectează în jgheaburi, din PVC şi se dirijează la sol, prin burlane din acelaşi material.

Activitatile de refacere a amplasamentului presupun in principal dezafectarea lucrarilor de organizare de santier, dupa terminarea executiei, respectiv utilajele si orice echipamente mecanice se vor retrage la terminarea lucrarilor, de preferinta pe masura ce nu mai sunt utilizate, prin grija si raspunderea constructorului.

Solutiile si masurile de dezafectare nu presupun tehnologii, echipamente si conditii de protectie speciala, ci numai de tipul celor care au fost mentionate cu conditia ca ele sa fie corect realizate, controlate si receptionate in mod strict de beneficiar.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Municipiului Constanta.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul. Accesul auto si cel pietonal se va realiza din Str. Pescarilor.

### Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatră de rau, nisip, lemn, ciment – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

Solul, terenul pe care se amplaseaza imobilul propus reprezinta o resursa naturala neregenerabila.

Apa este o resursa folosita atat in constructie cat si in functionare.

Gazul natural va fi o resursa  naturala energetica ce va fi folosita in functionarea constructiei propuse fiind folosit la prepararea apei calde menajere si a agentului termic prin intermediul microcentralei termice murale.

### Metode folosite în construcţie / demolare

Sistemele constructive vor respecta standardele in vigoare.

Constructorul va respecta în organizarea procesului de lucru normele de protecţie a muncii în vigoare în România mai ales cele elaborate de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare imprejmuiri, amenajare organizare de santier, lucrari amenajare teren (sapaturi, nivelari, compactari, umpluturi, inclusiv pentru piscina), montare cofraje si armaturi, betonare (fundatii, stalpi, grinzi, plansee), realizare inchideri, realizare compartimentari, montare tamplarie, realizare lucrari instalatii.

Terenul este liber de constructii, astfel ca nu vor fi necesare lucrari de demolare pentru realizarea investitiei.

In vederea realizarii calitatii constructiei in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut in Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii.

Sistemul calitatii se compune din:

•	Reglementarile tehnice in constructii

•	Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor

•	Agremente tehnice pentru noi produse si procedee

•	Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si constructiilor

•	Conducerea si asigurarea calitatii in constructii

•	Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

•	Activitatea metrologica in constructii

•	Receptia constructiilor

•	Comportarea in exploatare

•	Postutilizarea constructiilor

•	Controlul de stat al calitatii in constructii

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii

Cerinţa „A” Rezistenţa şi stabilitate

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPAT pentru cerinţa obligatori e“rezistenţă şi stabilitate”- exigenţa “A”.

Cerinţa „B” Siguranţa în exploatare

Siguranţa în exploatare se referă la siguranţa circulaţiilor, siguranţă la intruziune şi siguranţa în folosirea instalaţiilor şi echipamentelor aferente. S-au asigurat soluţii de proiectare specifice temei, repartizând funcţiunile în mod judicios în relaţie cu circulaţiile pe orizontală şi verticală, prevederi de soluţii de iluminat natural şi artificial, încălzire, ventilaţie, funcţie de exigenţele unei locuinţe moderne. S-a asigurat orientarea optimă funcţie de programul de arhitectură studiat.

Dimensionarea spaţiilor, golurilor şi elementelor de construcţie s-a făcut conform cu

normativele în vigoare, asigurând o exploatare în condiţii de maximă siguranţă.

Parapeţii balcoanelor şi teraselor vor fi de 90 cm înăţime de la cota finită a planşeului. Pentru materialele de finisaj se vor alege numai materialele durabile, elastice şi uşor de întreţinut. Pardoselile circulaţiilor orizontale şi a celor verticale vor fi finisate cu materiale ce trebuie să împiedice alunecarea, iar pereţii nu vor prezenta proeminenţe şi asperităţi. Asigurarea exigenţei privind siguranţa în exploatare din punct de vedere al instalaţiilor sanitare se va face ţinând cont de următoarele criterii:

- conductele vor fi izolate şi protejate;

- gurile de vizitare de la ghene vor fi etanşe.

Cerinta ,,C'' Securitate la incendiu

Siguranţa la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanţe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P 118 – 99”aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

Gradul de rezistenţă la foc – gradul II.

Cerinta ,,D'' Igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Prin activitatea sa – locuinţă – obiectivul propus nu elimină noxe şi substanţe nocive în atmosferă sau în sol. La proiectare şi în exploatare se vor respecta prevederile de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanţe nocive în aer, apa şi sol.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanţelor nocive sau insalubre de către instalaţiile de încălzire şi ventilare şi crearea de posibilităţi de curăţare a instalaţiilor care să împiedice apariţia şi dezvoltarea acestor substanţe.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implică asigurarea unei ambianţe termice globale şi locale atât în regim de iarnă cât şi în regim de vară. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelată cu asigurarea calităţii aerului şi optimizarea consumurilor energetice.

Igiena evacuării deseurilor implică soluţionarea optimă a colectării şi depozitării deşeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

În urma funcțiunii de locuință unifamilială, rezultă următoarele deșeuri: deșeuri din hartie și carton; deșeuri din sticlă; deșeuri ambalaje de polistiren și folie PVC; deșeuri menajere.

Cerința ,,E'' Izolarea termică

Izolație termică, hidrofugă și economia de energie.

Anvelopa clădirii va fi realizată cu:

-pereți din BCA (panou termoizolant) cu termoizolație la nivelul prevăzut în normele în vigoare: k terminc sub 0.71W/mp*K

-uși și ferestre exterioare din profile PVC cu geam tip termopan: k termic sub 2.0W/mp*K

-terasă cu termoizolare eficientă: k termic sub 0.34W/mp*K

Cerința ,,F'' Protecția împotriva zgomotului

Măsurile pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor sunt necesare atât în etapa lucrărilor de construcție cât și în etapa de funcționare a obiectivului, conform normativelor C125/05, GP 0001/96, P112/-89, STAS 6156-86.

Cerinta ,,G'' Utilizarea sustenabila a sistemelor alternative de eficienta energetica ridicata

Analiza posibilităţii utilizării sistemelor alternative de producere a energiei duce la concluzia că aceste sisteme nu trebuie luate in calcul deoarece prin destinația sa – locuinţă – obiectivul propus are consum energetic foarte mic.

### Planul de execuţie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Pe perioada executiei constructiei se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul  propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.

Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare.

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor crea plantatii de spatii verzi care sa atenueze mediul antropic conform propunerii de spatii verzi in cuantum de 27% din suprafata terenului studiat, respectiv 125,73 mp, in conformitate cu solicitarile din HCJ Constanta 152 din 22.05.2013 privind stabilirea suprafeţelor minime de spaţii verzi şi a numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa – min. 5mp / locuitor.

### Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

### Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul, constructia se realizeaza pe teren proprietate privata. Amplasamentul se incadreaza in specificul functional al zonei, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

### Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

O activitate care poate apărea ca urmare a proiectului este reprezentata de colectarea deseurilor, care se va face la nivelul solului, pe o platforma betonata (3 x 0,6 m) conform Planului de situatie. Precolectarea deseurilor se va face selectiv în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului, conform Ordinului 82/09.03.2015. Acestea vor fi depozitate in europubele si colectate ulterior de serviciul de salubritate local.

In privinta intensificarii traficului, construirea imobilului  va avea o influență relativ mică asupra tramei stradale.

Având în vedere necesitatea modificării profilului de strada a arterei carosabile strada Pescarilor, prin prezenta documentație este necesar a se realiza un schimb de terenuri între domeniul public și domeniul privat în vederea configurării profilului stradal.

### Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1027 din 10.03.2020, pe langa actul de reglementare eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta mai sunt necesare urmatoarele avize / autorizatii:

-	alimentare cu apa

-	canalizare

-	alimentare cu energie electrica

-	gaze naturale

-	Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Constanta

-	Aviz Statul Major General

## IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

### Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Terenul este liber de constructii, astfel ca nu vor fi necesare lucrari de demolare pentru realizarea investitiei.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

### Metode folosite în demolare

Nu este cazul

### Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

### Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul.

## V.	Descrierea amplasarii proiectului

### Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completarile ulterioare;

Nu este cazul, distanta in linie dreapta de la limita terenului pana la cel mai aproiat stat vecin, Bulgaria, este de peste 52 km.

### Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Amplasamentul se afla in zonă protejată conform Listei monumentelor istorice 2010 anexă la Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului Național nr. 2361/12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute: Necropola orașului antic Tomis, perimetrul delimitat de Str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu până la pescărie – la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial. Pentru proiectul propus s-a solicitat Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Constanta.

### Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Imobilul este situat în ZLM – Zonă de locuire și funcțiuni mixte complementare locuirii – conform Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului aprobate.

Utilizări admise:

- Locuințe individuale în proprietate privată de standard mediu și ridicat prin depășirea suprafețelor minime conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

- Locuințe colective în proprietate privată de standard mediu și ridicat prin depășirea suprafețelor minime conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

- Funcțiuni complementare locuirii: servicii, alimentație publică, comerț cu amănuntul, birouri;

- Funcțiuni turistice (aparthotel - ce nu vor suferi dezmembrări ulterioare; vilă turistică, hotel, etc);

- Construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

- Amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri;

Utilizări admise cu condiționări:

- Birourile și/sau cabinetele pentru profesiuni liberale se vor realiza exclusiv la parterul construcțiilor, cu amplasarea acestora către stradă și cu condiția să nu îngreuneze traficul în zonă și să își asigure necesarul minim de locuri de parcare pe proprietate privată;

- politici de zonare si de folosire a terenului;

Zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

- arealele sensibile:

Suprafata analizata este situata in afara ariilor naturale protejate, la distante masurate in linie dreapta de aproximativ  41,3 m pana la ROSPA0076 Marea Neagra.

Amplasarea investitiei  fata de ariile naturale protejate NATURA 2000

### Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

COORDONATE STEREO 1970 ALE AMPLASAMENTULUI

Steren = 465 m2

| Nr. crt | N [m] | E [m] |
| --- | --- | --- |
| A | 791791.500 | 307553.560 |
| B | 791816.980 | 307553.760 |
| C | 791818.140 | 307536.780 |
| D | 791797.370 | 307531.230 |

### Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul, constructia se realizeaza pe teren proprietate privata. Amplasamentul se incadreaza in specificul functional al zonei, astfel nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

## VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

### A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

### a. Protectia calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafata, pe sol sau în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice în apele de suprafata sau subterane.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

In perioada constructiei nu sunt prevazute statii sau instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate, apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.

Pe perioada de exploatare a constructiei apa uzata menajera va fi evacuata in reteaua de canalizare existenta in zona.

Apa pluvială de pe învelitoare se va colecta utilizând sistemul de scurgere gravitaţională, prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la câmp electrostatic. Se pot utiliza jgheaburi şi burlane din materiale plastice (PVC etc.).

### b. Protectia aerului

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de executie va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fractiunea PM10.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a cimentului/asfaltului si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Pe perioada de exploatare a imobilului o sursa de poluare a aerului poate fi considerata microcentrala termica murala pentru producerea agentului termic şi a apei calde menajere.

Prin functiunea propusa in cadrul imobilului – Locuinta unifamiliala, nu se va produce un impact asupra factorului de mediu aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile. Praful ce rezulta in urma lucrarilor de executie va fi impiedicat sa se propage cu ajutorul plaselor antipraf ce se monteaza la exteriorul schelelor, pe toata inaltimea imobilului propus.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea programului planificat si actualizarea dupa caz a acestuia functie de situatiile specifice aparute va permite fluidizarea circulatiei si evitarea de supra-aglomerari de mijloace de transport si utilaje in organizarea de santier.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Pe perioada de exploatare a imobilului, pentru microcentrala termica murala, se vor utiliza kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare.

### c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- sursele de zgomot si de vibratii;

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

- traficul vehiculelor grele - zgomotul generat de traficul greu include atat zgomotul produs de motoare si esapament cat si zgomotul produs de pneurile acestora la rularea pe drumurile de acces catre amplasamente

- operarea utilajelor - zgomotul generat de aceste utilaje va include atat zgomotul generat de motoare, zgomotul de activitatile propriu-zise de constructie cat si de alarmele de protectie ale acestor utilaje.

- manevrarea utilajelor in amplasament, operatiile de incarcare / descarcare – toate acestea vor fi insotite de emisii sonore specifice

- zgomotul produs de diverse unelte / echipamente

- functionarea defectuoasa a utilajelor / mijloacelor de transport / echipamentelor

- aprovizionarea cu materiale

- circulatia ingreunata a utilajelor / mijloacelor de transport in cazul drumurilor degradate

- fondul natural

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele imediat invecinate.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, zgomotul produs va fi compus din zgomotul produs de traficul aferent si din zgomotul de fond al obiectivului. Sursele de zgomot in cazul obiectivului sunt cele produse de intensificarea traficului in zona, pornirea/oprirea si functionarea motoarelor autovehiculelor.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Măsurile pentru protectia împotriva zgomotului și vibrațiilor sunt conform normativelor C125/05, GP 0001/96, P112/-89, STAS 6156-86.

In timpul constructiei, reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie sa se bazeze pe principiile generale de prevenire prevazute de legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, luand in considerare mai ales urmatoarele:

- alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita tinand seama de natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil;

- proiectarea si amplasarea locurilor de munca si a posturilor de lucru;

- informarea si instruirea personalului privind utilizarea corecta a echipamentelor de lucru in scopul reducerii expunerii minime la zgomot

- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase, captuseli fonoabsorbante, precum si reducerea zgomotului structural prin amortizare sau prin izolare;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru;

- utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate.

- este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate

Zgomotul datorat activitatilor de constructie poate afecta functiunea rezidentiala din vecinatatea amplasamentului, deranjnd locuitorii daca nu se respecta normele de protectia muncii, orele legale de liniste, calitatea utilajelor sau masurile de reducere a zgomotului.

Se va respecta programul agreat de administratia locala in desfasurarea lucrarilor de constructie pentru a nu deranja zonele imediat invecinate.

In timpul exploatarii, nu vor fi necesare amenajari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor, avand in vedere functiunea propusa, proiectul respectand cerinta F – Protectia impotriva zgomotului (conform normativelor C125/05, GP 0001/96, P112/-89, STAS 6156-86).

In situatia unei exploatari normale zgomotele si vibratiile se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare.

### d. Protectia impotriva radiatiilor

- sursele de radiatii

In perioada de realizare a investitiei propuse dar si in perioada de functionare, investitia nu este generatoare de radiatii ionizante.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor deoarece investitia nu este generatoare de radiatii ionizante.

### e. Protectia solului si a subsolului

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se poate produce ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de exploatare nu se estimeaza un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunea propusa – Locuinta unifamiliala, precum si solutiile tehnice adoptate pentru evacuarea apelor menajere, si a deseurilor de pe amplasament.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

- reparatiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de santier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

Ca urmare a soluţiilor tehnice prevazute, privind evacuarea apelor menajere, se apreciază ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si subsolul zonei, astfel nu se estimeaza un impact asupra solului si subsolului cauzat de lucrarile propuse.

### f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Impactul direct asupra biodiversitatii se va resimti doar in etapa de constructie. Singurele surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier.

Amplasamentul studiat prezinta un habitat puternic antropizat. Acest habitat este complet lipsit de valoare conservativa, vegetatia fiind una ruderala, fara specii de interes conservativ.

In zona studiata nu au fost identificate specii de plante si/sau habitate protejate incluse in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, dat fiind faptul ca zona analizata nu este inclusa intr-un Sit de Importanta Comunitara (SCI) sau in vreo arie naturala protejata la nivel national sau local. De asemenea, nu exista raritati floristice inscrise in listele rosii nationale sau in Cartea Rosie a Plantelor Vasculare.

Din punct de vedere calitativ, biodiversitatea faunistica zonei studiate este relativ saraca si se datoreaza impactului antropic exercitat de traficul rutier si a prezentei umane.

Astfel, avand in vedere structura si compozitia vegetatiei de pe amplasament si vecinatate, absenta elementelor de interes conservativ si al speciilor protejate, amploarea redusa a lucrarilor de constructie atat la scara temporala cat si spatiala, impactul asupra florei si vegetaiei poate fi considerat nesemnificativ.

In timpul exploatarii, nu va exista niciun impact negativ asupra biodiversitatii, natura activitatii si amplasarea obiectivului exclude posibilitatea afectarii faunei si florei terestre. Se recomanda ca la amenajarea spatiilor verzi, sa se foloseasca specii de plante autohtone (specifice zonei).

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

- lucrarile de constructie se vor desfasura numai pe suprafetele destinate, cuprinse in proiect, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren.

- utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

- evitarea oricaror scurgeri de carburanti lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante si inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea acestor tipuri de deseuri periculoase.

- nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deseuri in vecinatatea amplasamentului. Astfel, se va asigura un sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrarilor in conditii corespunzatoare

- amenajarea unei platforme din beton pentru precolectarea deseurilor menajere in europubele, la nivelul solului

### g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj.

Imobilul se afla in zonă protejată conform Listei monumentelor istorice 2010 anexă la Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului Național nr. 2361/12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute: Necropola orașului antic Tomis, perimetrul delimitat de Str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu până la pescărie – la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial. Pentru proiectul propus s-a solicitat Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Constanta.

Față de limita posterioară se impun următoarele prescipții de către avizele emise de Comitetul National al Zonei Costiere și A.B.A.D.L: „se interzice orice construcție pe fâșia de teren cu lățimea de 10 metri măsurați de la creasta falezei spre uscat, care potrivit art. 6, alin. 1), lit. d) din OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere: aparțin domeniului public al statului falezele care sunt în contact cu marea sau cu proprietatea publică a statului, până la 10.00 metri în spatele crestei falezei.”

Imobilul nu se află în zona de protecție a vreunui monument și nu prezintă interdicții de construire.

In timpul exploatarii, impactul se va manifesta prin intensificarea traficului in zona.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate.

Pe perioada executiei lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru protectia asezarilor umane astfel incat populatia din zona sa nu fie afectata, in ceea ce priveste zgomotul si pulberile.

Nivelul pulberilor sedimentabile va fi redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru. Praful ce rezulta in urma lucrarilor de executie va fi impiedicat sa se propage cu ajutorul plaselor antipraf ce se monteaza la exteriorul schelelor, pe toata inaltimea imobilului propus.

In timpul exploatarii, prin măsurile pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor adoptate constructiv (conform normativelor C125/05, GP 0001/96, P112/-89, STAS 6156-86) se va asigura un nivel optim de zgomot.

Se recomanda folosirea de echipamente garantate de producator privitor la intensitatea zgomotelor produse.

Implementarea proiectului propus va fi executata in conformitate cu reglementarile  legale in vigoare astfel incat noul imobil sa asigure conditiile de orientare, insorire si iluminare naturala. Este obligatorie respectarea prevederilor privind insorirea optima – conform PUZ aprobat, Codului Civil actualizat, O.M.S. nr. 119/2014, modificat și completat prin Ordin 994/2018 sau cu acordul proprietarilor.

### h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de gestionare – posibil valorificabil şi/sau posibil de eliminat:

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Cantitatea | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | 50 kg | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | 50 kg | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | 50 kg | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | 150 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | 30 kg | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. | 17 05 05 | 15 mc | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: - Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere - Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | 1l 1l | L | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | 75 kg | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50 kg | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | 15 kg | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | 25 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | 15 kg | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | 100 kg | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | 0,10 mc/zi | S |  | X |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate în ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01 – 0,20 mc/zi

- deseuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton – 100 kg/an

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice – 100 kg/an

- 15 01 04 ambalaje metalice – 50 kg/an

- 15 01 07 ambalaje de sticla – 50 kg/an

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor:

- prevenire/reducere;

- reutilizare;

- reciclare;

- valorificare energetica;

- eliminare/depozitare.

Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma activitatii de productie, conform legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseurilor generate din activitate si sa adopte masuri de reduce a periculozitatii deseurilor.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu intodeauna se poate evita producerea deseurilor. Trebuie luate masuri de  minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face prin: prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Reducerea cantitatii de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile, se va proceda la colectarea selectiva a deseurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor, vor fi reutilizate pungile de plastic sau vor fi inlocuite cu sacose din materiale textile.

Reciclare: deseurile vor fi colectate selectiv si predate in vederea reciclarii firmelor specializate si se va asigura ca deseurile de ambalaj sa fie curate si uscate, deoarece instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate fi ingreunat.

Valorificare energetica: predarea deseurilor pretabile societatilor specializate in valorificare energetica in detrimentul depozitarii.

Eliminarea/depozitarea sa fie ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost epuizate.

Schema flux deseuri

- planul de gestionare a deseurilor.

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Pământul se precolectează în containere  sau se depoziteaza pe amplasament (conform precizarilor din Autorizatia de Construire) si va fi transportat de un operatorul autorizat sau se va folosi la umpluturi.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor fi vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.

In perioada de functionare, precolectarea deseurilor selectiv în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului, conform Ordinului 82/09.03.2015. Acestea vor fi depozitate in europubele in cadrul platformei din beton proiectate si colectate ulterior de serviciul de salubritate local.

### i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Pe perioada executiei constructiei nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, tinand cont de functiunea propusa a imobilului – locuinta unifamiliala.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia, astfel ca nu vor fi necesare masuri de asigurare  a conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

### B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatră de rau, nisip, lemn, ciment – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

Solul, terenul pe care se amplaseaza imobilul propus reprezinta o resursa naturala neregenerabila. Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Mun. Constanta.

Apa este o resursa folosita atat in constructie cat si in functionare si va fi asigurata din reteaua existenta in zona.

Gazul natural va fi o resursa  naturala energetica ce va fi folosita in functionarea constructiei propuse fiind folosit la prepararea apei calde menajere si a agentului termic prin intermediul centralei termice.

Avand in vedere structura si compozitia vegetatiei de pe amplasament, absenta elementelor de interes conservativ si a speciilor protejate, si amploarea redusa a lucrarilor de constructie atat la scara spatiala cat si temporala, impactul lucrarilor asupra florei si vegetatiei poate fi considerat nesemnificativ.

## VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din vecinatatea proiectului.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Amplasamentul se afla in afara ariei naturale protejate ROSPA0076 Marea Neagra la peste 41,3 m fata de aceasta.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subetrane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport / utilajelor.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului si functiunea propusa, nu vor exista surse de zgomot.

La nivelul constructiei, prin masurile de fonoizolare adoptate constructiv se va asigura un nivel optim de zgomot.  Izolarea se realizeaza in functie de tipul încaperilor si a pardoselilor utilizate în conformitate cu normativul C 125 - "Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice în cladiri".

Igiena evacuării deseurilor, a colectării şi depozitării deşeurilor menajere este executată astfel încât sănătatea oamenilor sa nu fie periclitată.

Detalii suplimentare privitor la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se regasesc la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

- magnitudinea si complexitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci in limite admisibile.

- probabilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de reglementare.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar, pe durata executiei lucrarilor.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile, masurile ce se vor aplica sunt specifice  fiecarui factor de mediu in parte

- natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata frontiera – peste 52 km fata de granita cu Bulgaria.

## VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona

Pe perioada executiei constructiei se vor  respecta normele pentru protectia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta agentiei de protectia mediului conform solicitarilor acesteia.

Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in perioada constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in zonele adiacente organizarii de santier.

De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor

- functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise

- curatirea rotilor mijloacelor de transport la iesirea din organizarea de santier pentru a nu produce disconfort pe drumurile publice

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului

- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare

In perioada de exploatare, conform functiunii propuse, se vor dispune pentru evacuarea microcentralei termice murale, kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare.

## IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Pentru proiectul propus nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia Uniunii Europene.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Acest proiect nu face parte din nici un plan / program / strategie / document de programare / planificare, fiind o investitie realizata din fonduri proprii ale investitorului Pufleanu dumitru si Pufleanu Mariana.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1027 din 10.03.2020 proiectul propus se incadreaza in documentatia de urbanism PUZ aprobat prin HCL nr. 561/19.12.2019.

## X. Lucrari necesare organizarii de santier

### Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Pe perioada executarii constructiei se vor lua masuri de limitare a propagarii materialelor de constructii, prin imprejmuirea terenului pe limitele de proprietate.

In interiorul limitei de proprietate se va amplasa pe perioada executarii constructiei un WC ecologic, care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In interiorul limitei de proprietate se vor amplasa pubele pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul de constructie.

Racordul la utilitati in cadrul organizarii de santier, pentru alimentare cu apa si alimentare cu energie electrica se va face din retelele de utilitati existente in zona, conform indicatiilor avizelor de specialitate.

### Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va realiza in interiorul limitei de proprietate a terenului studiat, fara a afecta proprietatile vecine si retelele edilitare existente.

### Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier nu este semnificativ, deoarece organizarea se va desfasura pe perioada premergatoare executarii noii constructii si implica imprejmuirea terenului pentru a evita raspandirea materialelor de constructii pe terenurile vecine, pozitionarea unui grup sanitar ecologic, cat si amplasarea unor pubele pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul constructiv.

In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici).

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in perioada constructiei proiectului.

### Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul, deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor realiza lucrarile in cadrul organizarii de santier vor fi omologate conform normelor in vigoare.

### Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier, care vor fi depozitate in pubele, fiind interzisa depozitarea deseurilor direct pe sol.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.

Organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri care vor fi utilizate in caz de nevoie.

Imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

- Legea 319/2006 privind protecţia muncii

- HGR 1425/2006 - Norme generale de protecţia muncii

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

## XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Dupa încheierea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

La incetarea activitatii imobilului propus cu functiunea de (locuinta unifamiliala), obiectivul va fi dezafectat, dupa terminarea lucrarilor terenul va fi readus la starea initiala si la categoria de folosinta initiala pe baza unui proiect tehnic.

Se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, daca va fi cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a placutelor indicatoare cu însemne de pericol – unde este cazul;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Eventuala dezafectare/demolare a constructiei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea constructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea / demolarea constructiei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului si se vor face pe baza de proiect.

## XII. Anexe - piese desenate

Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie anexe ale Certificatului de Urbanism au fost depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta odata cu depunerea initiala a dosarului de solicitare a Acordului de Mediu.

Anexam si urmatoarele:

- Plan de incadrare

- Plan de situatie

- Plan Subsol

- Plan Parter

La solicitarea autoritatii de protectia mediului se pot transmite si alte planuri insa aceastea s-au considerat a fi relevante pentru proiectul propus

## XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

### a) descrierea succintă a proiectului şi distanta fata de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

### b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

### c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

### d) Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

### e) estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

### f) Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul, proiectul este amplasat in afara ariilor naturale protejate de inters comunitar si nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007.

## XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

### 1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Bazinul Hidrografic Litoral Cod bazin hidrografic: XV – 1.000.00.00.00.0, Hm – 1620 (Marea Neagra)

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral – Nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran):  RODL04 Cobadin-Mangalia

### 2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Amplasamentul studiat nu este strabatut de nici un corp de apa de suprafata.

In ceea ce priveste corpul de apa subteran din zona proiectului propus, se fac urmatoarele mentiuni:

Corpul de apa subterana RODL04 Cobadin-Mangalia

Ape freatice cantonate in depozite de calcare oolitice si lumaselice sarmatiene (kersonian) situate in extremitatea SE a Dobrogei. Depozitele calcaroase sarmatiene se constituie intr-o placa cu grosimi de 10-150 m usor inclinate spre est, care conteaza ape cu nivel liber ce reprezinta principala sursa de alimentare a litoralului la sud de Eforie Nord. La baza calcarelor sarmatiene se gaseste un pachet de crete senoniene care reprezinta patul impermeabil al acviferului.

La partea superioara, complexul acvifer sarmatian este acoperit, in general, de depozitele loessoide permeabile pleistocene (mediu si superior), dar local apar si strate argiloase impermeabile de varsta Pleistocen inferior.

Piezometria sugereaza o curgere dinspre Platforma Prebalcanica spre nord si dinspre Platoul Cobadin spre est. Gradientii hidraulici variaza intre 0.004 si 0.01. In partea estica a Dobrogei de Sud, nivelele acviferului sarmatian sunt sub presiune.

In ceea ce priveste parametrii hidrogeologici se constata ca transmisivitatile (T) variaza in mod curent intre 50 si 1500 m2/zi, iar debitele (Q) obtinute sunt in ecartul 0.02 ka 10 l/s pentru denivelari de 0.5 la 10 m.

Desi acviferul sarmatian nu este la fel de important din punct de vedere economic-comparativ cu acviferul barremian-jurasic, el constituia (2003) totusi sursa de alimentare pentru 13 captari din Dobrogea de Sud.

Hidrochimic apa acestui corp este bicarbonata sodo-magneziana-calcica de foarte buna calitate cu mineralizatii totale de 750-1000 mg/l. Este de remarcat faptul ca acest acvifer a prezentat in anul 1993 cele mai ridicate continuturi de NO3 – peste 60 mg/l – in extremitatea sa vestica, adica inspre zona mai inalta unde se gaseste si aria de realimentare, ceea ce sugereaza o influenta legata de pattern flow-ul dinamicii subterane.

Pe suprafata corpului nu se semnaleaza surse majore de poluare de la suprafata, cu exceptia orasului Constanta, unde insa corpul de apa este nesemnificativ. Totusi, datorita conditiilor litologice nefavorabil chiar in prezenta unei infiltratii eficace destul de reduse (60-90 mm col.de apa/an) dar posibil de a fi amplificata de prezenta irigatiilor, exista riscul de poluare punctuala sau difuza.

Data fiind importanta economica majora a acestui acvifer, se recomanda monitorizarea cu atentie a calitatii, inclusiv in zona captarilor situate in apropiera linei de tarm unde, prin supraexploatare, se pot atrage ape sarate marine.

Strat acoperitor constituit din depozite loessoide de grosime variabila (0-20 m), cu permeabilitate verticala mare; local, la baza loessului, apar si strate argiloase impermeabile care determina acumulari locale de apa. Infiltratia eficace in regiune este de 60-90 mm coloana de apa, ceea ce conjugat cu caracteristicile litologice, in general nefavorabile, ale zonei acoperitoare din areal conduce la obtinerea unei clase de protectie globala medie (PM) spre buna (PG).

Corpul este transfrontalier cu ape potabile. Practic nu exista surse majore de poluare de la suprafata cu exceptia orasului Constanta, unde se gasesc amplasate S.C. OIL TERMINAL si trei amplasamente ale Regiei de Apa- Canal, toate insa prezentand un redus punctaj ca risc de mediu.

Se poate afirma cu certitudine ca in zona de litoral in care se gaseste amplasamentul, litologia, relieful, precipitatiile, evapotranspiratia si vegetatia sunt factorii principali care determina caracteristicile apelor subterane si de suprafata.

Apa subterana a fost interceptata la cote diferite dupa cum urmeaza:

Apa subterana este apa subterana  ascensionala, avand un regim dinamic.

Starea cantitativă şi chimică pentru cele 10 corpuri de apă subterană delimitate pe teritoriul ABA Dobrogea Litoral este prezentată în tabelul 6.9 din cadrul Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului hidrografic dobrogea și Apelor costiere, tabel redat mai jos.

Extras din cadrul Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului hidrografic dobrogea și Apelor costiere - Tabelul 6.9 Starea corpurilor de apă subterană aferente ABA Dobrogea Litoral

Starea chimică a corpurilor de apă subterană este prezentată în figura 6.24. din cadrul Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului hidrografic dobrogea și Apelor costiere, tabel redat mai jos.

Extras din cadrul Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului hidrografic dobrogea și Apelor costiere - Figura 6.24:  Starea chimică a corpurilor de apă subterană aferente ABA Dobrogea Litoral

În privința stării cantitative și chimice a corpurilor de apă subterană previzionat pentru anul 2015, comparativ cu datele referitoare la starea cantitativă și chimică a corpurilor de apă subterană la nivelul anului 2013, completate cu informații actualizate privind estimarea atingerii obiectivelor de mediu (orizont 2015), starea chimică a ramas neschimbată față de primul plan de management. Obiectivul de mediu pentru starea bună cantitativă a fost atins în primul ciclu de planificare pentru toate corpurile de apă subterană.

### 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stări bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și acestea fiind aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Pentru corpurile de apă subterană de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere au fost stabilite obiective de mediu care se regăsesc în Anexa 7.2 a Planului de Management, care include excepţiile aplicabile corpurilor de apă, precum şi informaţii privind justificarea aplicării excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu. Trebuie avut în vedere că dinamica apelor subterane este mult mai lentă decât cea a apelor de suprafață, motiv pentru care măsurile implementate își fac simțite efectele după o mai lungă perioadă de timp.

Obiectivul de mediu pentru starea bună cantitativă a fost atins în primul ciclu de implementare pentru toate corpurile de apă subterană.

Conform Anexa 7.2 a Planului de Management pentru Corpul de apă subterană RODL04 Cobadin-Mangalia s-au facut urmatoarele observatii:

- Obiectiv de mediu:

- Stare cantitativa – Buna

- Stare calitativa – Buna

- Starea cantitativa actuala – Buna

- Starea chimica actuala – Stare Buna

- Termenul de atingere a obiectivelor de mediu - 2015

- Exceptie si justificare aplicare exceptie – Nu este cazul.

## XV. Criterii de selecție pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului prevazute in anexa 3 la legea 292/2018

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect;

Beneficiarul investiţiei doreşte construirea unei locuinte unifamiliale, cu regim de inaltime S+P+2E. Proiectul a fost întocmit conform temei date de către beneficiarul investiţiei şi în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Clădirea va fi amplasată pe teren conform planului de situație cu fațada principală poziționată către V. Accesul auto si cel pietonal se va face din strada Pescarilor.

Împrejmuirea spre strada de acces va avea înălţimea maximă de 1,80 metri conform Certificatului de Urbanism Nr. 1027 din 10.03.2020.

Investiția nu se realizează cu fonduri europene ci din fonduri proprii ale investitorului.

Accesul pietonal și auto se realizează de pe strada Pescarilor.

Indicatori urbanistici propuși prin proiect

Steren acte = 464 mp

- Funcțiunea propusă –LOCUINȚĂ UNIFAMILALĂ

- Regim de înălțime propus – S+P+2E

- Arie construită – 187,11 m2

- Suprafață construită af. POT – Sc = 186 m2

- Suprafață desfasurata propusa aferentă CUT – Sd = 722.55 m2

- Suprafață desfasurata totală– Sd = 765.38 m2

- POT existent =0.00%   ||   POT maxim admis = 40%   ||   POT propus =40%

- CUT existent= 0.00      ||   CUT maxim admis = 1.80   ||   CUT propus = 1.55

- Hatic = Hmax = 10,82 m

- Nr. locuri de parcare propuse in incintă – 3 locuri de parcare

Locurile de parcare necesare vor fi asigurate în conformitate cu prevederile HCL 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanța și Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, Indicativ P 132-93.

Art. 13. Constructii de locuinte unifamiliale, semicolective sau colective: locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:

b) Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp;

Locurile de parcare asigurate sunt: 3 locuri de parcare:

- 1 loc de parcare la sol

- 2 locuri de parcare suprapuse in sistem Sky Park Systems_SUB LIFT

- Spatii verzi – 125.73 mp (27% din suprafata terenului)

Pentru calcul spatiilor verzi s-a luat in considerare HCJC 152/2013 privind stabilirea minima de spatii verzi – minim 5mp/locuitor.

- Circulatii auto – 30.25 mp

- Circulatii pietonale – 90.66 mp

- Piscina – 30.88 mp

Prin soluţiile funcţionale:

- SUBSOL : -Ac= 185.07 m2 	- Au= 148.08 m2,

- PARTER : -Ac= 179.01 m2 	- Au= 142.77 m2,

- ETAJ 1: -Ac= 200.65 m2 	- Au= 141.90 m2, 	 Aterase = 13,53 m2

- ETAJ 2: -Ac= 200.65 m2 	- Au= 78.55 m2,  	Aterase = 87.15 m2

- TOTAL:  -Ac(totala) = 765.38 m2 – Au(totala) = 511.30 m2 , din care 3.5 m2 – spațiu tehnic și 100.68m2 terase.

Slocuibilă / camere = 177.97 m2 / 5 camere

Imobilul proiectat se va compune în modul următor:

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Proiectul propus nu se cumuleaza cu alte proiecte existente sau propuse. Ar putea fi un potential impact cumulat daca proiectul ar fi executat in acelasi timp cu alte proiecte din zona, dar acest lucru, la momentul actual, este putin probabil, si nu s-ar manifesta decat pe o perioada scurta de timp, asupra factorului de mediu aer, datorita traficului mai ridicat si activitatii de constructie.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatră de rau, nisip, lemn, ciment – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

Solul, terenul pe care se amplaseaza imobilul propus reprezinta o resursa naturala neregenerabila. Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Mun. Constanta.

Apa este o resursa folosita atat in constructie cat si in functionare si va fi asigurata din reteaua existenta in zona.

Gazul natural va fi o resursa  naturala energetica ce va fi folosita in functionarea constructiei propuse fiind folosit la prepararea apei calde menajere si a agentului termic prin intermediul centralelor termice de apartament.

Avand in vedere structura si compozitia vegetatiei de pe amplasament, absenta elementelor de interes conservativ si a speciilor protejate, si amploarea redusa a lucrarilor de constructie atat la scara spatiala cat si temporala, impactul lucrarilor asupra florei si vegetatiei poate fi considerat nesemnificativ.

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

In timpul constructiei

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Beton | 17 01 01 | 50 kg |
| Fier şi otel | 17 04 05 | 50 kg |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | 50 kg |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | 150 kg |
| Materiale plastice | 17 02 03 | 30 kg |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. | 17 05 05 | 15 mc |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: - Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere - Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | 1l 1l |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | 75 kg |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 50 kg |
| Hartie/carton | 20 01 01 | 15 kg |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | 25 kg |
| Materiale plastice | 20 01 39 | 15 kg |
| Metale | 20 01 40 | 100 kg |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | 0,1 mc/zi |

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe proprietati periculoase mentionate în ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deşeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01 – 0,2 mc/zi

- deseuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton – 100 kg/an

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice – 100 kg/an

- 15 01 04 ambalaje metalice – 50 kg/an

- 15 01 07 ambalaje de sticla – 50 kg/an

(e) poluarea și alte efecte negative;

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu, atat in perioada constructiei proiectului cat si in perioada de exploatare a acestuia.

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafeta strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus  asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;

Riscul este estimarea matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si pagube materiale pe o perioada de referinta si intr-o zona data, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este definit ca produs intre probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierderi umane/pagube materiale si valoarea pagubelor produse.

Prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

Conform normativului P100-2013 amplasamentul se incadreaza in zona seismica caracterizata de ag=0,2g si perioada de colt Tc=0,7s.

Terenul, în suprafață totală de 464 mp conform acte și 465 mp conform măsurători se află în municipiul Constanta, județul Constanța. Terenul nu prezintă diferențe de nivel considerabile.

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).

Obiectivul nu are impact asupra sanatatii oamenilor deoarece activitatile desfasurate nu prezinta pericole pentru populatie.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

Folosința actuală: teren liber de folosință „curt-constructii” (conform Extras de carte funciara pentru informare).

Destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate : ZLM – Zonă de locuire și funcțiuni mixte complementare locuirii

Utilizări admise:

- Locuințe individuale în proprietate privată de standard mediu și ridicat prin depășirea suprafețelor minime conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

- Locuințe colective în proprietate privată de standard mediu și ridicat prin depășirea suprafețelor minime conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

- Funcțiuni complementare locuirii: servicii, alimentație publică, comerț cu amănuntul, birouri;

- Funcțiuni turistice (aparthotel - ce nu vor suferi dezmembrări ulterioare; vilă turistică, hotel, etc);

- Construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

- Amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri;

Utilizări admise cu condiționări:

- Birourile și/sau cabinetele pentru profesiuni liberale se vor realiza exclusiv la parterul construcțiilor, cu amplasarea acestora către stradă și cu condiția să nu îngreuneze traficul în zonă și să își asigure necesarul minim de locuri de parcare pe proprietate privată;

Reglementări extrase din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- Zone protejate conform Listei monumentelor istorice 2010 anexă la Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului Național nr. 2361/12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute: Necropola orașului antic Tomis, perimetrul delimitat de Str. Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu până la pescărie – la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial.

- Monument, ansamblu, sit urban, zona de protectie a unui monument: NU

- Interdicții de construire: NU

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia;

Pe amplasamentul analizat se intalneste un habitat puternic antropizat.

Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante si/sau habitate protejate incluse in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste sensibilitatea ecologică a zonei geografice susceptibile de a fi afectate de proiect mentionam ca amplasamentul are categoria de folosinta „curt-constructii”, fiind in prezent teren liber.

In privinta resurselor naturale regenerabile (piatră, nisip, lemn, apa) ce vor fi utilizate in realizarea investitiei precizam ca acestea nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului, fiind aduse pe amplasament de catre constructor.

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Nu este cazul.

2.  zone costiere și mediul marin;

Amplasamentul studiat se afla la peste 185 m masurati in linie dreapta fata de Marea Neagra, astfel ca implementarea proiectului nu afecteaza zona costiera sau mediul marin.

Față de limita posterioară se impun următoarele prescipții de către avizele emise de Comitetul National al Zonei Costiere și A.B.A.D.L: „se interzice orice construcție pe fâșia de teren cu lățimea de 10 metri măsurați de la creasta falezei spre uscat, care potrivit art. 6, alin. 1), lit. d) din OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere: aparțin domeniului public al statului falezele care sunt în contact cu marea sau cu proprietatea publică a statului, până la 10.00 metri în spatele crestei falezei.”

3.  zonele montane și forestiere;

Zona forestiera cea mai apropiata se afla la peste 12 km distanta masurata in linie dreapta (Valu lui Traian) fata de amplasament.

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

Amplasamentul se afla in afara ariei naturale protejate ROSPA0076 Marea Neagra la peste 41,3 m fata de aceasta.

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

Suprafata analizata este situata in afara ariilor naturale protejate, la aprox. 41,3 m fata de ROSPA0076 Marea Neagra, distanta masurata in linie dreapta. Prin caracteristicile si pozitia sa (functie actuala de „curt-constructii”, situat in intravilanul Mun. Constanta), nu constituie zona favorabila de odihna, cuibarire, hranire sau iernare pentru speciile ce au determinat declararea ariei ca Sit Natura 2000, astfel nu va exista un impact negativ asupra acestora.

6.  zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Proiectul nu este amplasat intr-o zona în care au existat cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri.

7.  zonele cu o densitate mare a populației;

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul Mun Constanta, intr-o zona cu functiuni asemanatoare cu cele propuse prin prezenta investitie.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul, avand in vedere conditiile amplasamentului: faptul ca nu sunt consemnate zone de protectie din punct de vedere peisagistic. Realizarea investitiei propuse va constitui o forma de modificare a peisajului existent si de creare a unei noi prezente peisagistice, mai dinamica, moderna si eficienta care va intregi peisajul existent.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată);

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

(b) natura impactului;

Impactul direct consta in afectarea definitiva sau temporara a unor suprafete de teren in primul rand prin indepartarea vegetatiei si a solului vegetal din zonele de constructie.

Impactul imediat (pe termen scurt) se manifesta in timpul lucrarilor de implementare a proiectului ce implica decopertari/excavari, depozitari si transport sol fertil, transportul materialelor de constructie si a personalului implicat in lucrarile de amenajare. Acest impact va inceta odata cu terminarea lucrarilor de constructie propriu-zisa, atunci cand vor fi amenajate toate elementele construite necesare functionarii obiectivului. Mentionam in acest sens ca, datorita obiectivului investitiei – locuinta unifamiliala, intr-o zona deja populata si antropizata, nu se pune problema existentei unui impact pe termen mediu si lung asupra biodiversitatii. In ceea ce priveste efectele secundare ale constructiei si functionarii obiectivului, consideram ca nu vor exista efecte secundare negative, daca vor fi respectate masurile de prevenire si reducere a poluarii.

Efectul temporar se manifesta in perioada de constructie a obiectivului prin cresterea nivelului emisiilor in atmosfera si a zgomotului datorate prezentei utilajelor grele pe amplasament.

(c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata frontiera – peste 52 km fata de granita cu Bulgaria.

(d) intensitatea și complexitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci in limite admisibile.

- probabilitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de reglementare.

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire. Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din vecinatatea proiectului.

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului este unul temporar.

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Atat timp cat prin implementarea si punerea in functiune a obiectivului propus nu se preconizeaza aparitia unor efecte negative asupra mediului, nu se poate pune problema cumularii cu efectele negative rezultate din alte activitati economice desfasurate in zona.

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile, masurile ce se vor aplica sunt specifice fiecarui factor de mediu in parte.

SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITATII SI INGINERIA MEDIULUI AON SRL

Petrescu Traian

MASSTUDIO S.R.L. – CONSTANȚA

Arh. STEBINGAR MIHAI

Arh. Chiriac Alexandru Antonio