Cuprins

1.Denumirea proiectului ……………………………………………………………………………….... 5

2.Titular ………………………………………………………………………………………………..... 5

3.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect……………………………………………..… 5

3.1. Rezumatul proiectului……………………………………………………………………………..... 5

3.2. Justificarea necesității proiectului…………………………………………………………………..13

3.3 Valoarea investiției…………………………………………………………………………………..14

3.4. Perioada de implementare propusă………………………………………………………………….14

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)…………………………………… .15

3.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus………………………………………………………………………………………. 27

4. Descrierea lucrărilor de demolare necesare………………………………………………………….. 31

4.1. Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului………… 31

4.2. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului…………………………………………….... 31

4.3. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz…………………………………….... 31

4.4. Metode folosite în demolare……………………………………………………………………….  31

4.5. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare…………………………………......  31

4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării……………………………………………...  31

5. Descrierea amplasării proiectului……………………………………………………………………. 31

5.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare……………………………………………………. 31

5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare…………………………………………………. 31

5.3. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii …………………………………………...... 31

5.4. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia………………………………………………………………………………………………..... 34

5.5 Politici de zonare şi de folosire a terenului……………………………………………………….... 34

5.6. Arealele sensibile………………………………………………………………………………….. 34

5.7 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970……………....... 34

5.8 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare……………………  34

6. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile……………………………………………………………………………....... 35

6.1. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu…….... 35

6.1.1 Protecţia calităţii apelor…………………………………………………………………………... 35

6.1.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul………………………………... 35

6.1.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute…………………. . 35

6.1.2 Protecţia aerului…………………………………………………………………………………... 35

6.1.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri………………………........ 35

6.1.2.2 Măsuri de reducere a impactului……………………………………………………………….. 35

6.1.2.3. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă……………………………... .36

6.1.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor……………………………………………………. 36

6.1.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii ………………………………………………………………. 36

6.1.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor …………………. 36

6.1.3.3. Măsuri de reducere a impactului………………………………………………………………. 36

6.1.4. Protecţia împotriva radiaţiilor………………………………………………………………….... 36

6.1.4.1. Sursele de radiaţii…………………………………………………………………………….... 36

6.1.4.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor………………………………..... 36

6.1.5. Protecţia solului şi a subsolului………………………………………………………………….. 36

6.1.5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime………………………….... 36

6.1.5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului…………………………………... 37

6.1.5.3. Măsuri de reducere a impactului………………………………………………………............. 37

6.1.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice…………………………………………………….... 37

6.1.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect………………………………….. 37

6.1.6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate………………………………………………………………………………………………… 37

6.1.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public……………………………….. 38

6.1.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele…………………………………………………………………………… 38

6.1.7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public………………………………………………………………………………………… 38

6.1.8. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea……………………………………………………………………………………………....  39

6.1.8.1 Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate……………………………………………... 39

6.1.8.2. Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate………………………...  39

6.1.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase…………………………………. 39

6.1.9.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse………………………   39

6.1.9.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei……………………………………………... 39

6.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii……….. 39

7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect…………... 39

7.1. Impactul proiectului asupra schimbarilor climatice……………………………………………..… 40

7.1.1. Situatia actuala…………………………………………………………………………………... 40

7.1.2. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor………………………………………….. 41

7.1.3. Impactul potential in perioada de operare……………………………………………………….. 41

7.2. Efecte asupra solurilor……………………………...……………………………………………...  43

7.2.1. Impactul potential în perioada de executie a lucrarilor………………………………………….. 43

7.2.2. Impactul potential în perioada de operare……………………………………………………….. 43

7.3. Efecte asupra aerului……………………………………………………………………………..... 44

7.3.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor………………………………………….. 45

7.3.2. Impactul potential in perioada de operare……………………………………………………….. 45

7.4. Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei……………………………………………. 46

7.4.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor …………………………………………. 46

7.4.2. Impactul potential in perioada de operare……………………....……………………………….. 46

7.5. Efecte asupra biodiversitatii……………………………………………………………………….. 46

7.5.1. Impactul potential in perioada de operare……………………………………………………….. 47

7.5.2. Impactul potential in perioada de operare……………………………………………………...... 47

7.6. Efecte asupra populaţiei…………………………………………………………………………… 48

7.6.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor………………………………………….. 48

7.6.2. Impactul potential in perioada de operare……………………………………………………….. 49

7.7. Impactul asupra peisajului si mediului visual……………………………………………………... 49

7.7.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor………………………………………….. 49

7.7.2. Impactul potential in perioada de operare………………………………………………………. .50

7.8. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)……… 50

7.9. Magnitudinea și complexitatea impactului……………………………………………………….... 50

7.10. Probabilitatea impactului………………………………………………………………………..... 50

7.11 Durata, frecvența și reversibilitatea impactului………………………………………………….... 51

7.12. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului………...51

7.13. Natura transfrontalieră a impactului……………………………………………………………… 51

8. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă…………………………………………. 51

9. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare…….... 51

9.1. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) ………………………………...... 51

9.2. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat……………………………………..... 52

10. Lucrări necesare organizării de șantier……………………………………………………………... 52

10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier……………………………………………... 52

10.2. Localizarea organizării de șantier……………………………………………………………….... 52

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier………………….....…. 52

10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier…………………………………………………………………………………… 52

10.5 Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu………………......….. 53

11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile…………………………….... 53

11.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activități……………………………………………………………………………... 53

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale…….. 53

11.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației……………….....………… 53

11.4. Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului…….. 53

12. Anexe - piese desenate……………...……………………………………………………………… 53

12.1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)………………………….. 53

12.2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluar.......….. 54

12.3. Schema-flux a gestionării deșeurilor……………………………………………………………... 54

12.4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului…………………... 54

13. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare……………………………………………………………………………………………...… 54

13.1. Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970……………………………………………………………… 54

13.2. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar………………………………….... 58

13.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului………………................................................………………………………………………. 59

13.4. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar………………………………. 69

13.5.  Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar………………………………………………………………………….. 69

13.6 Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare…………………………………….............…… 79

- Denumirea proiectului:

PERDELE FORESTIERE DE PROTECȚIE A DRUMULUI NAȚIONAL DN 3, JUDEȚUL  CONSTANȚA, CONFORM O.U.G. 38/2014 – pozițiile km: 190+000 – 192+000, 255+300 – 255+800, 253+100 – 254+000, 251+200 – 251+500, 235+500 – 235+557, 233+100 – 233+160, 222+900 – 223+050, 217+200 – 217+500, 216+450 – 216+700, 214+400 – 214+686, 213+900 – 214+050, 212+700 – 212+850, 211+350 – 211+600, 210+830 + 211+100, 210+050 – 210+100, 209+800 – 209+950, 209+000- 209+350, 208+600 – 208+800, 208+000 – 208+033, 207+650 – 207+850, 207+200 – 207+400, 204+650 – 204+900, 201+200 – 201+600, 201+000 – 201+022, 200+000 – 200+036, 194+200 – 194+300, 192+200 – 192+400, 173+500 – 173+400, 173+128 – 173+100, 172+500 – 172+400, 161+600 – 161+207, 156+207 – 156+200, 147+300 – 147+000, 142+300 – 142+050;

- Titular:

- numele; GARDA FORESTIERĂ BUCUREŞTI prin Inspector șef MARINESCU Badea

- adresa poștală; Bucuresti, Sector 4, Str. Intrarea Binelui, nr. 1A, Etaj 2

- numărul de telefon, Tel./Fax: 021/233.12.89, 021/233.01.63,  e-mail: gardaforestiera.bucuresti@gmail.com, adresă web http://bucuresti.gardaforestiera.ro/

- numele persoanelor de contact:

- Inspector șef MARINESCU Badea

- Consilier Ungureanu Cristian

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

3.1. Rezumatul proiectului;

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie protecţia drumului național DN 3 împotriva adversităţilor climatice (înzăpeziri, vânt etc.), dar perdeaua forestieră protejează şi culturile agricole adiacente sau alte obiective din zonă (linii electrice, de telecomunicaţie etc.).

Amplasarea perdelelor forestiere de protecţie, ce face obiectul prezentului proiect, se va face pe raza Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Constanța.

Suprafaţa terenului destinat perdelelei forestiere de protecţie este de 23,04 ha, fiind corespunzătoare unei lungimi de 7755 m, adiacentă Drumului Național DN3 Ostrov – Constanța, în dreptul poziţiilor kilometrice:  190+000 – 192+000, 253+100 – 253+507, 251+200 – 251+500, 235+500 – 235+557, 233+100 – 233+160, 222+950 – 223+050, 217+200 – 217+442, 216+450 – 216+700, 214+400 – 214+686, 213+900 – 214+050, 212+700 – 212+850, 211+350 – 211+600, 210+830 + 211+100, 210+050 – 210+100, 209+800 – 209+900, 209+000- 209+350, 208+600 – 208+793, 208+000 – 208+033, 207+650 – 207+850, 207+200 – 207+400, 204+650 – 204+900, 201+250 – 201+600, 201+000 – 201+022, 194+200 – 194+300, 192+200 – 192+400, 173+500 – 173+400, 173+128 – 173+100, 172+500 – 172+400, 161+600 – 161+207, 156+207 – 156+200, 147+300 – 147+000, 142+300 – 142+050 (conform tabel nr. 1). Terenurile în cauză, din punct de vedere administrativ, se află pe teritoriul orașului Constanța şi a comunelor Ion Corvin, Valul lui Traian, Ciocârlia, Cobadin, Deleni, Adamclisi, Băneasa, Lipnița, Ostrov,  judeţul Constanța, au destinaţie agricolă şi sunt deţinute de proprietari particulari și societăți comerciale,. Terenurile pe care se vor instala perdelele forestiere de protecţie vor fi administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.

Diferenţele, faţă de prevederile O.U.G. nr. 38/2014, în ce priveşte poziţiile kilometrice, lungimea şi suprafaţa perdelelor sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Amplasamentul conform situaţiilor din teren al perdelei forestiere este redat în tabelul de mai jos:

Tabel 1. Amplasament conform situaţiei din teren

| Nr. Crt | Denumire, județul | Poziția km | Partea drumului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perdele forestiere de protecție a drumului național DN3, județul Constanța, conform O.U.G. 38/2014 | 190+000 – 192+000 | stânga |
|  |  | 253+100 – 253+507 | stânga |
|  |  | 251+200 – 251+500 | stânga |
|  |  | 235+500 – 235+557 | stânga |
|  |  | 233+100 – 233+160 | stânga |
|  |  | 222+950 – 223+050 | stânga |
|  |  | 217+200 – 217+442 | stânga |
|  |  | 216+450 – 216+700 | stânga |
|  |  | 214+400 – 214+686 | stânga |
|  |  | 213+900 – 214+050 | stânga |
|  |  | 212+700 – 212+850 | stânga |
|  |  | 211+350 – 211+600 | stânga |
|  |  | 210+830 + 211+100 | stânga |
|  |  | 210+050 – 210+100 | stânga |
|  |  | 209+800 – 209+900 | stânga |
|  |  | 209+000- 209+350 | stânga |
|  |  | 208+600 – 208+793 | stânga |
|  |  | 208+000 – 208+033 | stânga |
|  |  | 207+650 – 207+850 | stânga |
|  |  | 207+200 – 207+400 | stânga |
|  |  | 204+650 – 204+900 | stânga |
|  |  | 201+250 – 201+600 | stânga |
|  |  | 201+000 – 201+022 | stânga |
|  |  | 194+200 – 194+300 | stânga |
|  |  | 192+200 – 192+400 | stânga |
|  |  | 173+500 – 173+400 | stânga |
|  |  | 173+128 – 173+100 | stânga |
|  |  | 172+500 – 172+400 | stânga |
|  |  | 161+600 – 161+207 | stânga |
|  |  | 156+207 – 156+200 | stânga |
|  |  | 147+300 – 147+000 | stânga |
|  |  | 142+300 – 142+050 | stânga |

Tabel 2. Situația comparativă între prevederile OUG 38 și Studiu de fezabilitate

| Nr. crt. | Prevederi OUG 38/2014 |  |  |  |  |  | Studiu de fezabilitate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poziţionare |  |  |  | Lung. | Supr. | Poziţionare |  |  |  | Perdea forestiera |  | Intreruperi | Observaţii |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lung efect | Supr. efect | Lungime |  |
|  | km | m | km | m | m | m2 | km | m | km | m | m | m2 | m |  |
| 1 | 190 | 0 | 192 | 000 | 2000 | 60000 | 190 | 000 | 192 | 000 | 2000 | 60000 | - | - |
| 2 | 255 | 300 | 255 | 800 | 500 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 500 | Constructie in lucru |
| 3 | 253 | 100 | 254 | 000 | 900 | 27000 | 253 | 100 | 253 | 507 | 407 | 12210 | 493 | Suprapunere pasaj |
| 4 | 251 | 200 | 251 | 500 | 300 | 9000 | 251 | 200 | 251 | 500 | 300 | 9000 | - | - |
| 5 | 235 | 500 | 235 | 557 | 57 | 1710 | 235 | 500 | 235 | 557 | 57 | 1710 | - | - |
| 6 | 233 | 100 | 233 | 160 | 60 | 1800 | 233 | 100 | 233 | 160 | 60 | 1800 | - | - |
| 7 | 222 | 900 | 223 | 050 | 150 | 4500 | 222 | 950 | 223 | 050 | 115 | 3450 | 35 | Pădure |
| 8 | 217 | 200 | 217 | 500 | 300 | 9000 | 217 | 200 | 217 | 442 | 242 | 7260 | 58 | Vita de vie |
| 9 | 216 | 450 | 216 | 700 | 250 | 7500 | 216 | 450 | 216 | 700 | 250 | 7500 | - | - |
| 10 | 214 | 400 | 214 | 686 | 286 | 8580 | 214 | 400 | 214 | 686 | 286 | 8580 | - | - |
| 11 | 213 | 900 | 214 | 050 | 150 | 4500 | 213 | 900 | 214 | 050 | 146 | 4380 | 4 | Drum de exploatare |
| 12 | 212 | 700 | 212 | 850 | 150 | 4500 | 212 | 700 | 212 | 850 | 150 | 4500 | - | - |
| 13 | 211 | 350 | 211 | 600 | 250 | 7500 | 211 | 350 | 211 | 600 | 250 | 7500 | - | - |
| 14 | 210 | 830 | 211 | 100 | 270 | 8100 | 210 | 830 | 211 | 100 | 266 | 7980 | 4 | Pana la drum secundar |
| 15 | 210 | 050 | 210 | 100 | 50 | 1500 | 210 | 050 | 210 | 100 | 50 | 1500 | - | - |
| 16 | 209 | 800 | 209 | 950 | 150 | 4500 | 209 | 800 | 209 | 900 | 100 | 3000 | 50 | Pana la drum secundar |
| 17 | 209 | 000 | 209 | 350 | 350 | 10500 | 209 | 000 | 209 | 350 | 350 | 10500 | - | - |
| 18 | 208 | 600 | 208 | 800 | 200 | 6000 | 208 | 600 | 208 | 800 | 193 | 5790 | 7 | DJ 56 |
| 19 | 208 | 000 | 208 | 033 | 33 | 990 | 208 | 000 | 208 | 033 | 33 | 990 | - | - |
| 20 | 207 | 650 | 207 | 850 | 200 | 6000 | 207 | 650 | 207 | 850 | 200 | 6000 | - | - |
| 21 | 207 | 200 | 207 | 400 | 200 | 6000 | 207 | 200 | 207 | 400 | 200 | 6000 | - | - |
| 22 | 204 | 650 | 204 | 900 | 250 | 7500 | 204 | 650 | 204 | 900 | 250 | 7500 | - | - |
| 23 | 201 | 200 | 201 | 600 | 400 | 12000 | 201 | 250 | 201 | 600 | 350 | 10500 | 50 | Sub nivelul drumului |
| 24 | 201 | 000 | 201 | 022 | 22 | 660 | 201 | 000 | 201 | 022 | 22 | 660 |  |  |
| 25 | 200 | 000 | 200 | 036 | 36 | 1080 | - | - | - | - | - | - | 36 | Asfalt |
| 26 | 194 | 200 | 194 | 300 | 100 | 3000 | 194 | 200 | 194 | 300 | 100 | 3000 | - | - |
| 27 | 192 | 200 | 192 | 400 | 200 | 6000 | 192 | 200 | 192 | 400 | 200 | 6000 | - | - |
| 28 | 173 | 500 | 173 | 400 | 100 | 3000 | 173 | 500 | 173 | 400 | 100 | 3000 | - | - |
| 29 | 173 | 100 | 173 | 128 | 28 | 840 | 173 | 100 | 173 | 128 | 28 | 840 | - |  |
| 30 | 172 | 400 | 172 | 500 | 100 | 3000 | 172 | 400 | 172 | 500 | 100 | 3000 | - | - |
| 31 | 161 | 207 | 161 | 600 | 393 | 11790 | 161 | 207 | 161 | 600 | 393 | 11790 | - | - |
| 32 | 156 | 200 | 156 | 207 | 7 | 210 | 156 | 200 | 156 | 207 | 7 | 210 | - | - |
| 33 | 147 | 000 | 147 | 300 | 300 | 9000 | 147 | 000 | 147 | 300 | 300 | 6750 | - | Latime variabila |
| 34 | 142 | 050 | 142 | 300 | 250 | 7500 | 142 | 050 | 142 | 300 | 250 | 7500 | - | - |
| Total |  |  |  |  | 8992 | 269760 |  |  |  |  | 7755 | 230400 | 1237 |  |

În cadrul Studiului de fezabilitate au fost propuse 2 Scenarii privind înființarea perdelelor forestiere, după cum urmează:

Scenariul 1

1. Exproprierea terenului pentru instalarea perdelelor forestiere;

2. Închirierea terenului aferent drumurilor de acces provizorii de la primul drum permanent existent, la amplasamentul perdelei forestiere, până la închiderea stării de masiv, printr-un drum cu lățimea de 3 m.

3. Executarea următoarelor lucrări de pregătire a terenului şi a solului:

- delimitarea terenului prin: achiziţionare borne de beton, amplasare borne în teren;

- pregătirea mecanizată a terenului în vederea plantării, cu realizarea următoarelor 
  lucrări:

a) scarificatul terenului pe toată suprafaţa, în două sensuri;

b) aratul terenului pe toată  suprafaţa;

c) discuitul terenului în două sensuri;

- instalarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 23,04 ha, prin împădurire cu specii forestiere caracteristice zonei, cu respectarea principiului biodiversităţii, adecvate unităţilor staţionale

- formula de bază: 27P (St.b) 20Am (Tea, Mj, Ci, Pa, DD) 17Aj (Ju, Ar.t, Cd, Par, Ul.t, Ma) 36Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc)- 22,78 ha și 100Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc) - 0,26 ha*, sub liniile de înaltă tensiune;

- plantarea în gropi de 30x30x40 cm;

- desimea culturilor: 6700 puieți/ha, cu o distanță de plantare de 2 m între rândurile de puieți și 0.75  m între puieți pe rând;

- completarea plantațiilor în anul II și III cu un procent de 25% respectiv 10% din numărul de puieți plantați în anul I;

- întreţinerea culturilor până la realizarea stării de masiv:  revizuirea plantaţiilor, completări,  mobilizarea manuală/mecanizată a solului, descopleşiri, combaterea dăunătorilor, de 14 ori în 6 ani (3+3+3+2+2+1 lucrări);

- paza obiectivului până la realizarea reuşitei definitive.

- formula alternativă: 50P (Gl) 17Aj (Ju, Ar.t, Cd, Par, Ul.t, Ma) 33Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc)- 22,78 ha și 100Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc) - 0,26 ha*, sub liniile de înaltă tensiune;

- plantarea în gropi de 30x30x40 cm;

- desimea culturilor: 6700 puieți/ha, cu o distanță de plantare de 2 m între rândurile de puieți și 0.75  m între puieți pe rând;

- completarea plantațiilor în anul II și III cu un procent de 15% respectiv 5% din numărul de puieți plantați în anul I;

- întreţinerea culturilor până la realizarea stării de masiv:  revizuirea plantaţiilor, completări,  mobilizarea manuală/mecanizată a solului, descopleşiri, combaterea dăunătorilor, de 5 ori în  ani (2+2+1 lucrări);

- paza obiectivului până la realizarea reuşitei definitive.

Scenariul 2

1. Exproprierea terenului pentru instalarea perdelelor forestiere;

2. Închirierea terenului aferent drumurilor de acces provizorii de la primul drum permanent existent, la amplasamentul perdelei forestiere, până la închiderea stării de masiv, printr-un drum cu lățimea de 3 m.

3. Executarea următoarelor lucrări de pregătire a terenului şi a solului:

- delimitarea terenului prin: achiziţionare borne de beton, amplasare borne în teren;

- pregătirea mecanizată a terenului în vederea plantării, cu realizarea următoarelor 
  lucrări:

a) scarificatul terenului pe toată suprafaţa, în două sensuri;

b) aratul terenului pe toată  suprafaţa;

c) discuitul terenului în două sensuri;

- instalarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 23,04 ha, prin împădurire cu specii forestiere caracteristice zonei, cu respectarea principiului biodiversităţii, adecvate unităţilor staţionale

- formula de bază: 27P (Gl) 20Am (Tea, Mj, Ci, Pa, DD) 17Aj (Ju, Ar.t, Cd, Par, Ul.t, Ma) 36Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc)- 22,78 ha și 100Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc) - 0,26 ha*, sub liniile de înaltă tensiune;

- plantarea în gropi de 30x30x40 cm;

- desimea culturilor: 6700 puieți/ha, cu o distanță de plantare de 2 m între rândurile de puieți și 0.75  m între puieți pe rând;

- completarea plantațiilor în anul II și III cu un procent de 25% respectiv 10% din numărul de puieți plantați în anul I;

- întreţinerea culturilor până la realizarea stării de masiv:  revizuirea plantaţiilor, completări,  mobilizarea manuală/mecanizată a solului, descopleşiri, combaterea dăunătorilor, de 12 ori în 5 ani (3+3+3+2+1 lucrări);

- paza obiectivului până la realizarea reuşitei definitive.

- formula alternativă: 50P (Gl) 17Aj (Ju, Ar.t, Cd, Par, Ul.t, Ma) 33Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc)- 22,78 ha și 100Arb (Pd, Sl, Lc, Pb, Mc) - 0,26 ha*, sub liniile de înaltă tensiune;

- plantarea în gropi de 30x30x40 cm;

- desimea culturilor: 6700 puieți/ha, cu o distanță de plantare de 2 m între rândurile de puieți și 0.75  m între puieți pe rând;

- completarea plantațiilor în anul II și III cu un procent de 15% respectiv 5% din numărul de puieți plantați în anul I;

- întreţinerea culturilor până la realizarea stării de masiv:  revizuirea plantaţiilor, completări,  mobilizarea manuală/mecanizată a solului, descopleşiri, combaterea dăunătorilor, de 5 ori în  ani (2+2+1 lucrări);

- paza obiectivului până la realizarea reuşitei definitive.

*P= specii principale Am= specii de amstec Aj=specii de ajutor Arb=arbuști Gl=GlădițăTe.a=Tei argintiu Mj=Mojdrean Ci=Cireș Pa=Paltin Dd=Dud Ju=Jugastru Ar.t=Arțar tătărăsc Cd=Corcoduș Par=Păr pădureț Ul.t=Ulm de Turkmestan Ma=Măr pădureț Pd=Păducel Sl=Sălcioară Lc=Lemn câinesc Pb=Porumbar Mc=Măceș

Prin Procesul Verbal CTE nr. 122/14.11.2019 întocmit de către S.C. OLIVIA DUAL S.R.L. în calitate de proiectant și Procesul verbal de avizare nr. 11583/18.12.2019 al Comisiei Tehnico – Economice din cadrul Gărzii Forestiere București a fost avizat favorabil Scenariul 2, scenariu ce va fi tratat în continuare.

Tehnologii propuse

Tehnologiile propuse pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie sunt prezentate în cele ce urmează. Ele s-au adoptat în funcţie de condiţiile concrete din teren.

- Delimitarea în teren

Marcarea perimetrului perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii se face prin borne de beton, amplasate pe platforme de pământ sau piatră.

Bornele au formă de trunchi de piramidă cu secţiune pătrată, latura bazei mari de 16 cm, a bazei mici de 12 cm, înălţime de 60 cm şi se îngroapă în pământ cu baza mare, pe o adâncime de 40 cm, rămânând deasupra solului 20 cm.

Bornele se amplasează în vârful unghiurilor perimetrului perdelelor în reţele rectangulare.

Bornele se înscriu cu simbolul tipului de perdea forestieră de protecţie şi se numerotează cu cifre arabe în ordine crescătoare de la sud la nord şi de la vest la est.

Pentru perdeaua forestieră de protecţie a autostrăzii ce urmează a fi înfiinţată conform prezentului studiu sunt necesare 156 de borne de beton.

- Lucrări de pregătire a terenului şi a solului

Perioada optimă de pregătire a solului este indicat a se executa toamna sau primăvara, înainte de plantare. Arătura distruge rădăcinile buruienilor și permite apei din precipitații să pătrundă în sol, iar fenomenul de îngheț-dezgheț favorizează mărunțirea bolovanilor și așezarea mai bună a particulelor de sol. Functie de situaţia concretă din teren, pregătirea terenului constă în următoarele lucrări:

-scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri;

-aratul terenului pe toată suprafaţa;

-discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri.

Execuţia lucrărilor se va face mecanizat în cazul scarificării, aratului şi discuitului, terenurile fiind plane.

- Lucrări de instalare a plantaţiilor

Lucrarea de instalarea a plantației constă în principal din asigurarea puieților în șantierul de împădurire, conform necesarului de puieți pe specii, pichetarea terenului, executarea gropilor manual și plantarea acestora. Plantarea puieţilor se va face toamna .

Puieţii  folosiţi în lucrările de plantare trebuie să respecte STAS 1347-04 – Puieţi forestieri de talie mică, semimijlocie şi mijlocie, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

Plantarea  se va face în teren pregătit, în gropi executate manual, având laturile 30 x 30 cm şi adâncimea de 40 cm. Schema de plantare va fi 2x1m (2 m între rândurile de puieţi şi 0,75 m între puieţi pe rânduri).

Plantarea este operațiunea cea mai importantă din întregul proces tehnologic, iar de respectarea condițiilor tehnice impuse depinde în mare măsură reușita viitoarei plantații. Aceste lucrări de plantare se execută obligatoriu în afara sezonului de vegetație, atunci când procesele fiziologice la nivelul plantelor sunt foarte reduse, toamna târziu sau primăvara devreme, evitându-se perioadele când solul este înghețat.

Plantarea puieților în gropi executate manual – este cel mai des utilizat acest procedeu și permite plantarea puieților de talie mică a puieților cu rădăcină nudă. Gropile de plantat au o formă prismatică și dimensiuni corelate cu mărimea și forma sistemului radicelar al puieților, astfel încât să permită așezarea rădăcinilor într-o poziție cât mai apropiată de aceea în care a crescut în pepinieră. La săparea manuală a gropilor se va folosi cazmaua.

Pentru plantarea propriu-zisă a puieților cu rădăcină nudă, puietul este ținut cu o mână în poziție verticală în centrul gropii, cu coletul la nivelul solului, iar rădăcinile sunt așezate într-o poziție cât mai normală. Acestea sunt acoperite treptat cu pământ de calitate, bine tasat, la început cu pumnul și în final cu piciorul, pentru a realiza un contact bun între rădăcini și sol. Pentru a asigura o bună poziționare a rădăcinilor și evitarea îndoirii sau răsucirii acestora, pe fundul gropii se poate realiza o excavație mai profundă (la puieții cu înrădăcinare pivotantă), un mușuroi pe care se va răsfira rădăcinile (la puieți cu înrădăcinare trasantă) sau un mușuroi în care se va face o despicătură în partea centrală( la cei cu înrădăcinare pivotant trasantă). Pentru acoperirea rădăcinilor se recomandă folosirea pământului de bună calitate, structurat și bogat în humus.

Retezarea puieţilor de foioase după plantare se va executa primavara odată cu lucrările de revizuire a plantaţiilor.

4) Lucrări de îngrijire a plantaţiilor

În cazul pierderilor uniform răspândite sau grupate, au fost prevăzute completări în anii II şi III de la plantare în procente de 25%, respectiv 10% în cazul plantațiilor cu formula de bază și 15% și 5% în cazul formulei alternative. Speciile care se introduc prin completări vor trebui să asigure proporţiile stabilite pentru compoziţiile de împădurire.

Pentru pierderi mai mari decât aceste procente constatate cu ocazia controlului anual, se pot întocmi acte de calamitate dacă aceste pierderi sunt cauzate ca urmare a unor factori de această natură, lucrările aferente refacerilor putând fi suportate din fondul de cheltuieli diverse şi neprevăzute doar după întocmirea şi aprobarea documentaţiilor aferente conform legii.

Revizuirea plantaţiilor se va face în anii II şi III.

Mobilizarea solului între rândurile de puieţi se va executa mecanizat cu plugul purtat pe tractor, pe 60% din suprafaţă, iar pe rândul de puieţi, manual, pe 40% din suprafaţă, timp de cinci ani în cazul compoziţiei de bază și trei în cazul compoziţiei alternative.

Tipul şi numărul de lucrări de îngrijire propuse au drept scop crearea condiţiilor de prindere, menţinere şi dezvoltare a plantaţiilor, în condiţiile climatice şi staţionale specifice amplasării perdelei forestiere de protecţie.

Pentru combaterea dăunătorilor de rădăcină, puieţii din speciile de bază, de amestec și de ajutor se vor trata manual, înainte de plantare, prin îmbăierea rădăcinilor într-o soluţie toxică pe bază de lambda cihalotrin la o concentraţie de 0,25-0,30%, sol argilos şi bălegar descompus. Mocirla trebuie să aibă consistenţa smântânii pentru a adera  foarte bine pe rădăcini.

În vederea asigurării reuşitei lucrărilor de împădurire se recomandă respectarea cu stricteţe a regulilor de transport, manipulare, depozitare şi plantare a puieţilor.

Transportul puieţilor până la destinaţie se va face cu mijloace de transport acoperite în vederea protejării rădăcinilor puieţilor de acţiunea dăunatoare a vântului şi  a razelor solare. Snopii de puieţi se vor aseza în straturi. Între straturi, inclusiv deasupra, dedesubt şi pe lateral, se va aşterne câte un strat de muşchi, litieră sau paie umede.

5) Lucrări de control anual al regenerarilor

Se efectuează toamna în perioada 15 septembrie 15 octombrie prin amplasarea pieţelor de probă şi inventarierea puieţilor în conformitate cu normativele în vigoare. Suprafața piețelor de probă este de 8%, pentru suprafețe mai mici de 5 ha și de 4% pentru suprafețe cuprinse între 5.01 și  10 ha din suprafața împădurită, rezultând un număr total de  de 148 pieţe de probă. Aceste pieţe sunt permanente, fiind menţinute de la recepţia lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei şi până la reuşita definitivă.

În funcţie de condiţiile staţionale, realizarea reuşitei definitive a fost planificată pentru anul VI de la plantare în cazul soluţiei de bază şi IV în cazul soluţiei alternative.

3.2. Justificarea necesității proiectului;

În iernile în care s-au semnalat viscole, pe sectoarele de drum ce fac obiectul prezentului studiu, datorită orografiei şi sub acţiunea vântului dominant, s-au produs înzăpeziri. Acestea au drept consecinţă blocarea totală sau parţială a drumului cu zăpadă, ceea ce determină întreruperea traficului sau desfăşurarea cu greutate a acestuia, cauzând întârzieri semnificative traficului şi importante prejudicii economice.

Perdeaua forestieră de protecţie reprezintă mijlocul cel mai eficient de contracarare a înzăpezirii drumurilor. Astfel vântul suferă o reducere a vitezei şi unele modificări locale ale direcţiei, în special în apropierea solului şi a perdelei. Reducerea vitezei are loc în partea din vânt începând de la o distanţă egală cu de 5 ori înălţimea perdelei, iar în partea de sub vânt până la o distanţă de 25-30 de ori înălţimea perdelei. Modificările aduse vântului depind de gradul de penetrabilitate al perdelei (perdelele impenetrabile reduc cel mai mult viteza) şi unghiul pe care îl face direcţia vântului cu perdeaua (efectul este maxim când vântul bate perpendicular pe perdea).

Perdeaua forestieră de protecţie are efecte favorabile şi asupra temperaturii, umidităţii solului şi culturilor agricole. De asemenea, constituie o sursă de material lemnos (într-o regiune în care pădurile sunt foarte rare sau lipsesc), produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, produse medicinale şi apicole etc.), ameliorează condiţiile de viaţă (purifică aerul, formează un microclimat mai blând şi înfrumuseţează peisajul).

Perdelele forestiere de protecţie au un pronunţat caracter de protecţie a mediului, în sensul atenuării efectelor extremelor climatice, din care pot rezulta şi efecte economice.

În context socio-economic local, investiţia va determina:

- prevenirea producerii înzăpezirilor a porţiunilor de drum expuse acestui fenomen în iernile cu viscol şi a altor calamităţi datorate extremelor climatice;

-  îmbunătăţirea aspectului peisagistic;

Efectele economice şi ecoprotective ale lucrării propuse în proiect se vor resimţi după o perioadă de 4 ani de la instalarea plantaţiilor, după închiderea stării de masiv. Se vor manifesta pe toată perioada de existenţă a perdelei forestiere.

3.3 Valoarea investiției;

Valoarea necesară pentru înființarera perdelelor forestiere de-a lungul Drumului Național DN 3 stabilită prin Studiul de fezabilitate este de 3 319 524 lei cu TVA din care Construcții – Montaj (C+M) care cuprinde lucrările de  pregătire a terenului, împădurirea acestuia, lucrările de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la atingerea stării de masiv, paza acestora și asistența tehnică din partea proiectantului - 1 883 811 lei cu TVA

3.4. Perioada de implementare propusă;

Înființarea perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație urmează să se întindă, conform Studiului de fezabilitate pe o durată de 5 ani pentru formula de împădurire de bază sau 3 ani pentru formula alternativă, respective până la atingerea stării de masiv, care în unele cazuri poate surveni mai repede. Starea de masiv reprezintă stadiul în care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri.

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

3.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Nu este cazul

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul, proiectul nu presupune fluxuri tehnologice

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Produsele obținute în urma înființării perdelelor forestiere de protecție sunt  produse conexe, scopul înființării acestora nefiind obținerea unui bun anume ci protecția unui obiectiv împotriva adversităților naturii. Indirect vor rezulta produse lemnoase specifice fondului forestier, sursă de material lemnos (într-o regiune în care pădurile sunt foarte rare sau lipsesc), ca urmare a aplicării tăierilor de îngrijire și conducere și produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, produse medicinale şi apicole etc.)

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibilii utilizați pentru lucrările mecanizate vor fi achiziționați de la stațiile de combustibil cele mai apropiate, urmând a fi transportați până la locul de implementare a proiectului cu cisterne.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se vor folosi căile de acces existente iar acolo unde este necesar se vor amplasa drumuri provizorii, de la cel mai apropiat drum permanent până la amplasamentul perdelei forestiere de protecție cu o lățime de 3 m.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Nu este cazul

- metode folosite în construcţie/demolare;

Fazele de lucru pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicații sunt următoarele :

a. Delimitarea în teren

b. Lucrări de pregătire a terenului şi a solului

c. Lucrări de instalare a plantaţiilor

d. Lucrări de îngrijire a plantaţiilor

e. Lucrări de control anual al regenerarilor

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

  - Delimitarea în teren

Marcarea perimetrului perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii se face prin borne de beton, amplasate pe platforme de pământ sau piatră.

Pentru perdeaua forestieră de protecţie a autostrăzii ce urmează a fi înfiinţată conform prezentului studiu sunt necesare 156 de borne de beton.

  - Lucrări de pregătire a terenului şi a solului

Functie de situaţia concretă din teren, pregătirea terenului constă în următoarele lucrări:

-scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri;

-aratul terenului pe toată suprafaţa;

-discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri.

Execuţia lucrărilor se va face mecanizat în cazul scarificării, aratului şi discuitului, terenurile fiind plane.

c) Lucrări de instalare a plantaţiilor

Lucrarea de instalarea a plantației constă în principal din asigurarea puieților în șantierul de împădurire, conform necesarului de puieți pe specii, pichetarea terenului, executarea gropilor manual și plantarea acestora. Plantarea puieţilor este recomandată să se facă toamna .

Puieţii  folosiţi în lucrările de plantare trebuie să respecte STAS 1347-04 – Puieţi forestieri de talie mică, semimijlocie şi mijlocie, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11 din 2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

Plantarea  se va face în teren pregătit, în gropi executate manual, având laturile 30 x 30 cm şi adâncimea de 40 cm. Schema de plantare va fi 2x1m (2 m între rândurile de puieţi şi 0,75 m între puieţi pe rânduri).

Plantarea puieților în gropi executate manual – este cel mai des utilizat acest procedeu și permite plantarea puieților de talie mică a puieților cu rădăcină nudă. Gropile de plantat au o formă prismatică și dimensiuni corelate cu mărimea și forma sistemului radicelar al puieților, astfel încât să permită așezarea rădăcinilor într-o poziție cât mai apropiată de aceea în care a crescut în pepinieră. La săparea manuală a gropilor se va folosi cazmaua.

Retezarea puieţilor de foioase după plantare se va executa primavara odată cu lucrările de revizuire a plantaţiilor.

d)  Lucrări de îngrijire a plantaţiilor

În cazul pierderilor uniform răspândite sau grupate, au fost prevăzute completări în anii II şi III de la plantare în procente de 25%, respectiv 10% în cazul plantațiilor cu formula de bază și 15% și 5% în cazul formulei alternative. Speciile care se introduc prin completări vor trebui să asigure proporţiile stabilite pentru compoziţiile de împădurire.

Pentru pierderi mai mari decât aceste procente constatate cu ocazia controlului anual, se pot întocmi acte de calamitate dacă aceste pierderi sunt cauzate ca urmare a unor factori de această natură, lucrările aferente refacerilor putând fi suportate din fondul de cheltuieli diverse şi neprevăzute doar după întocmirea şi aprobarea documentaţiilor aferente conform legii.

Revizuirea plantaţiilor se va face în anii II şi III.

Mobilizarea solului între rândurile de puieţi se va executa mecanizat cu plugul purtat pe tractor, pe 60% din suprafaţă, iar pe rândul de puieţi, manual, pe 40% din suprafaţă, timp de cinci ani în cazul compoziţiei de bază și trei în cazul compoziţiei alternative.

Tipul şi numărul de lucrări de îngrijire propuse au drept scop crearea condiţiilor de prindere, menţinere şi dezvoltare a plantaţiilor, în condiţiile climatice şi staţionale specifice amplasării perdelei forestiere de protecţie.

Pentru combaterea dăunătorilor de rădăcină, puieţii din speciile de bază, de amestec și de ajutor se vor trata manual, înainte de plantare, prin îmbăierea rădăcinilor într-o soluţie toxică pe bază de lambda cihalotrin la o concentraţie de 0,25-0,30%, sol argilos şi bălegar descompus. Mocirla trebuie să aibă consistenţa smântânii pentru a adera  foarte bine pe rădăcini.

e) Lucrări de control anual al regenerarilor

Se efectuează toamna în perioada 15 septembrie 15 octombrie prin amplasarea pieţelor de probă şi inventarierea puieţilor în conformitate cu normativele în vigoare. Suprafața piețelor de probă este de 8%, pentru suprafețe mai mici de 5 ha și de 4% pentru suprafețe cuprinse între 5.01 și  10 ha din suprafața împădurită, rezultând un număr total de  de 148 pieţe de probă. Aceste pieţe sunt permanente, fiind menţinute de la recepţia lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei şi până la reuşita definitivă.

În funcţie de condiţiile staţionale, realizarea reuşitei definitive a fost planificată pentru anul VI de la plantare în cazul soluţiei de bază şi IV în cazul soluţiei alternative.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Perdeaua forestieră de protecție a Drumului Național DN 3 face parte din ” PROGRAMUL NAŢIONAL de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale” aprobat prin  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie prin care se urmărește înființarea de perdele forestiere de protecție de-a lungul principalelor căi de comunicație împotriva înzăpezirii.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Conform art. 90, alin (2) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare ” 2) Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie constituie obiectiv de utilitate publică. Execuţia lucrărilor de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie se face în baza studiilor tehnico-economice prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi (6) - (8) din Legea nr. 289/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi necesară obţinerea altor avize/aprobări/autorizaţii/acorduri.”

4. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

4.1. Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul;

4.2. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul;

4.3. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

În cadrul proiectului vor fi create doar căi de acces temporare prin închirierea terenului aferent drumurilor de acces provizorii de la primul drum permanent existent, la amplasamentul perdelei forestiere, până la închiderea stării de masiv, printr-un drum cu lățimea de 3 m.

4.4. Metode folosite în demolare:

Nu este cazul;

4.5. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul;

4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

5. Descrierea amplasării proiectului:

5.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Perimetrul perdelelor forestiere de protecție nu se suprapun peste situri arheologice sau monumente istorice.

5.3. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Localizarea u.a. – urilor în raport cu ariile naturale protejate Natura 2000, respectiv Siturile de importanţă comunitară (SCI) și Ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA).

5.4. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenurile pe care vo fi înființate perdelele forestiere de protecție sunt la ora actuală terenuri cu destinație agricolă, urmând ca la momentul înființării plantației să fie schimbată categoria de folosință în forestier și incluse în fondul forestier national, administrat de Regia Națională a Pădurilor prin Direcția Silvică Constanța.

5.5 Politici de zonare şi de folosire a terenului;

Nu este cazul

5.6. Arealele sensibile;

Din punct de vedere al protecției naturii, perimetrul studiat se regăsește cuprins în rețeaua Natura 2000. Aspectele derivate în acest sens au fost studiate și tratate în prezentul document.

Pentru acest areal nu sunt identificate alte areale sensibile.

5.7 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Se anexează planurile de situație în coordonate stereo 1970 și tabelul cu lista punctelor de contur cu coordonate Stereo 70 a suprafeţei pentru împădurire.

5.8 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

6. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

6.1. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

6.1.1 Protecţia calităţii apelor

6.1.1.1 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Nu este cazul;

6.1.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu este cazul;

6.1.2 Protecţia aerului

6.1.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Prin implementarea acestui proiect, vor rezulta emisii de poluanţi în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanţi organici persistenţi şi pulberi) de la mașinile si utilajele care vor fi folosite la lucrarile silvice;

Emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor sunt greu de cuantificat deoarece natura lucrărilor, mijloacele auto folosite precum şi condiţiile meteorologice din perioada de pregatire a solului si intretineri plantației pot influenţa cantitatea de pulberi (particule în suspensii) în zona de impact.

Impactul asupra aerului în faza de execuţie a proiectului este de tip:

- direct - emisii datorate activităţilor de implementare a lucrărilor silvice prevăzute de proiectul de împădurire, care nu vor afecta semnificativ speciile de floră şi faună din zonele unde urmează să fie înființate perdelele forestiere de protecție;

Se poate afirma, totuşi, că nivelul acestor emisii este scăzut şi că nu depăşeşte limite maxime admise şi că efectul acestora este anihilat de vegetaţia forestieră din zonă.

6.1.2.2 Măsuri de reducere a impactului

- Principalele masuri de reducere a poluarii solului în perioada de executie a lucrărilor vor fi:

În activitatea de pregătire a solului și lucrări de întreținere a plantației nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări locale cu efect negativ asupra sănătăţii populaţiei locale şi a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 6;

- efectuarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor la motoarele termice din dotarea utilajelor ;

- etapizarea lucrarilor (respectarea graficului de lucru) astfel incat operatiile generatoare de noxe sa nu se suprapuna si sa se inregistreze un nivel scazut de poluanti in atmosfera;

- evitarea funcţionării în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor auto;

Principalele masuri privind asigurarea protectiei calitatii aerului in perioada de operare a lucrarilor constau în utilizarea de echipamente si mijloace de transport moderne de mare randament dotate cu motoare cu un consum redus de combustibil si ale caror emisii sa respecte legislatia in vigoare.

- În perioada de operare a lucrărilor principala sursă de poluare o reprezintă traficul rutier, perdelele forestiere acționând ca un uriaș ”aspirator” capabil să anihileze și să rețină o parte din noxele poluante, eliberând în schimb oxigen.

6.1.2.3. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Nu este cazul.

6.1.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

6.1.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii

În perioada realizării obiectivului, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilajele de lucru;

6.1.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Nivelul zgomotului utilajelor folosite se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, făcându-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

6.1.3.3. Măsuri de reducere a impactului

- Principalele masuri privind reducerea zgomotului si vibratiilor in perioada de executie a lucrarilor vor fi:

Nu este cazul

- Principalele masuri privind reducerea zgomotului si vibratiilor in perioada de operare a lucrarilor vor fi:

Nu este cazul

6.1.4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

6.1.4.1. Sursele de radiaţii:

Nu este cazul;

6.1.4.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul;

6.1.5. Protecţia solului şi a subsolului:

6.1.5.1. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

În activitatea de înființare a culturilor forestiere pot să apară situaţii de poluare a solului datorită:

- tasarea solului datorită deplasării utilajelor pe căile de acces;

- pierderi accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi de la utilajelecare execută lucrări mecanizate;

6.1.5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

În vederea diminuării impactului lucrărilor executate mecanizat asupra solului se recomandă luarea unor măsuri:

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de întreținerea culturii cu anvelope de lăţime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol şi implicit reducerea fenomenului de tasare;

6.1.5.3. Măsuri de reducere a impactului

- Principalele masuri de reducere a poluarii solului în perioada de executie a lucrarilor vor fi:

• verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor;

• alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport rutiere in statii de distributie si nu in zona de executie a lucrarilor sau pe amplasamentele organizarilor de santier;

• schimbarea uleiului utilajelor in unitatii specializate si nu in zona de executie a lucrarilor sau pe amplasamentele organizarilor de santier;

• depozitarea deseurilor asimilabil menajere in pubele prevazute cu capace, amplasate intr-o zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

- În perioada de operare a lucrarilor nu sunt sunt necesare măsuri de reducere a poluării solului.

6.1.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

6.1.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Perdelele forestiere de protecție a Drumului Național DN 3 urmează a fi înființate de-a lungul drumului național, la o distanță de 30 de metri față de marginea căii de rulare, pe terenuri agricole, care sunt cultivate agricol an de an. Pe aceste terenuri puternic antropizate tipurile de ecosisteme naturale nu mai sunt prezente, prezentând o floră și o faună săracă, supusă permanent procesului de distrugere. Prin urmare, lucrările de înființare a perdelelor forestiere nu va afecta areale sensibile prezente în Siturile Natura 2000.

Un oarecare deranj s-ar putea produce asupra speciilor de păsări care se hrănesc pe câmpurile dimprejur sau a celor care cuibăresc în zona respectivă, dar pe termen limitat.

6.1.6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Principalele masuri pentru protectia biodiversitatii în perioada de executie a lucrarilor vor fi:

• planificarea atenta a lucrarilor pentru stabilirea unor perioade specifice de timp pentru fiecare tip de lucrare executata, respectand perioadele sensibile, in special pentru speciile de pasari.

• evitarea realizarii lucrarilor in zone potentiale/habitate de reproducere a speciilor protejate periclitate;

• evitarea producerii de efecte disturbatoare în perioada de cuibarit, în zonele unde sunt prezente specii de pasari cuibaritoare în apropierea frontului de lucru;

În perioada de operare a lucrarilor, nu sunt necesare măsuri pentru protectia biodiversitatii. Prin înființarea perdelelor forestiere de protecție se creează zone propice de hrănire și cuibărit pentru diverse specii de păsări, hepterofaună, mamifere și nevertebrate prin asortimentul de specii forestiere ce se va utiliza și intensitatea redusă a lucrărilor de îngrijire, scopul principal fiind acela de a menține plantația nou înființată la o desime și consistență cât mai mare.

6.1.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

6.1.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

U.a- urile supuse studiului în prezentul Memoriu de prezentare și care se suprapun parțial sau total peste Situri Natura 2000, respectiv arii de protecție specială avifaunistică (SPA) și siturile de importanță comunitară (SCI) sunt situate în extravilanul localităților, respectiv:

| u.a. | Poziție kilometrică | Localitate | Distanță față de localitate (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190+000 – 190+000 | Crângu | 1300 |
| 23 | 201+200 – 201+600 | Adamclisi | 900 |
| 24 | 201+000 – 2010+022 | Adamclisi | 600 |
| 26 | 194+200 – 194+300 | Urluia | 320 |
| 27 | 192+200 – 192+400 | Urluia | 1650 |
| 31 | 161+207 – 161+600 | Lipnița | 390 |

Distanța față de cel mai apropiat u.a. față de un sit arheologic este de aproximativ 1000 m  respectiv u.a.  24, poziția kilometrică 201+000 – 2010+022 față de Necropola cu codul LMI CT-I-s-B-02568, localizată în sat Adamclisi, comuna Adamclisi și aflată la intersecția DN3 cu aleea spre Monumentul Triumfal.

6.1.7.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Pentru protejarea siturilor care conțin valori de patrimoniu cultural, neidentificate până în prezent, în cazul în care, pe perioada de realizare a lucrărilor aferente proiectului, sunt descoperite eventuale elemente arheologice, se va proceda in conformitate cu cerințele legislative relevante din Romania.

Având în vedere lucrările propuse a fi realizate prin proiect, nu se considera ca acestea vor avea un impact asupra așezărilor umane, astfel ca nu sunt necesare măsuri pentru protecția asezarilor umane.

6.1.8. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

6.1.8.1 Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

- deșeuri municipale amestecate (20 03 01), ce rezultă din activitatea personalului angajat; se vor depozita în container și vor fi predate către societatea de salubrizare; cantitățile vor varia zilnic în funcție de numărul echipelor de muncitori și de durata de timp a efectuării lucrărilor;

- deșeuri reciclabile: deșeuri de hârtie și carton (15 01 01), deșeuri de ambalaje de plastic (15 01 02), se vor colecta și depozita separat, în recipienți adecvați; cantitățile vor varia zilnic în funcție de numărul echipelor de muncitori și de durata de timp a efectuării lucrărilor;

6.1.8.2. Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

- colectarea selectiva;

- utilizarea rationala a resurselor de igiena a spatiilor;

- instruirea personalului in sensul protectiei mediului prin reducerea generarii de deseuri;

- evacuarea deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite formara de stocuri.

- planul de gestionare a deşeurilor:

Depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deșeurilor de către societăți autorizate.

6.1.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

6.1.9.1. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu se vor utiliza substante periculoase;

6.1.9.2. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

Nu este cazul.

6.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv lemn pentru bornele de control anual – care vor fi aduse pe amplasament de către persoana juridică atestată care va pune în practică proiectul.

7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Realizarea investiţiei  generează impact asupra factorilor de mediului înconjurător, însă cu rezultate favorabile, cel puțin pe durata de funcționare a investiției.

7.1. Impactul proiectului asupra schimbarilor climatice

7.1.1. Situatia actuala

Regimul climatic temperat-continental caracteristic judetului Constanta este influentat de pozitia geografica, situandu-se intre Dunare si Marea Neagra, precum si de particularitatile fizico-geografice ale teritoriului. In zona litorala, climatul temperat-continental prezinta o influenta marina. Climatul maritim este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede ce bat dinspre mare.

Valorile temperaturilor medii anuale variaza intre 100C în nordul si centrul judetului si peste 110C în sud. Variatiile multianuale nu depasesc 40C.

Precipitatiile anuale variaza intre 400 litri/m2 si 500 litri/m2, zona cea mai saracă in precipitatii fiind litoralul unde valoarea cantitatii de precipitatii se situeaza sub 400 litri/m2.

Efecte asupra vânturilor

În condițiile instălarii vegetației forestiere, plantația constituie un obstacol activ modificator asupra directiei si vitezei vantului. In apropierea pădurii aerul în urcare își reduce viteza și îsi schimba directia dincolo de limita pădurii el coboara treptat spre sol recăpătandu-și viteza initială la o distantă care in mod obisnuit depaseste de 20 ori înăltimea arboretului principal. In pădure viteza vântului scade treptat proportional cu distanta fată de liziere, ceea ce conduce la reducerea evapotranspiratiei, deci la mărirea favorabilitatii regimului de umiditate.

În concluzie pădurea exercită influențe pozitive asupra vântului atat in interiorul sau cât si pe terenul din apropriere, actionând ca un ecran de protectie a unor obiective economico –sociale sau a zonelor cu folosinta agricolă.

Efecte asupra temperaturii

În urma investiţiei se va crea un mediu specific diferit în interiorul pădurii de exterior, mai moderat  şi protejat de extreme termice. Acesta ca urmare a rolului de izolator jucat de coronamentul arboretului a cărei suprafaţă superioară se încălzeşte şi se răceşte cel mai puternic în funcţie de variaţia regimului termic. În acest fel în interiorul pădurii temperatura va fi cu 0,5-1°C mai redusă decât în teren descoperit pe perioada de vară şi mai ridicată în perioada de iarnă, temperaturile extreme şi amplitudinile termice vor fi moderate, maximele şi minimele diurne se vor realiza cu un anumit decalaj.

În interiorul pădurii,datorită încălzirii de sus în jos, invers faţă de terenul descoperit, nu se înregistrează practic arşiţe la sol, îngheţuri timpurii sau târzii. Rolul moderator al pădurii asupra regimului termic este cu atât mai pregnant cu cât pădurea are o consistenţă plină.

7.1.2. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor

Avand in vedere specificul activitatilor care se vor realiza pentru înființarea perdelelor forestiere si folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta legislatia in vigoare, se estimeaza ca, in perioada de executie a lucrarilor nu se va produce un impact semnificativ, sub aspectul producerii gazelor cu efect de sera (GES), asupra schimbarilor climatice.

Impactul potential al activitatilor din perioada de executie a lucrarilor asupra climei, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: negativ;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: reversibil;

• Extinderea impactului: locala, limitata la zonele fronturilor de lucru

• Durata impactului: temporara, in perioada executie a lucrarilor;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa;

Considerand ca impactul asupra climei in perioada de executie a lucrarilor nu este unul semnificativ, nu sunt necesare a fi prevazute prin proiect masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra climei.

Principalele masuri de reducere a impactului asupra climei prevazute in proiect, in perioada de executie a lucrarilor sunt:

• utilizarea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta legislatia in vigoare (reducerea producerii gazelor cu efect de sera);

7.1.3. Impactul potential in perioada de operare

In perioada de operare, principalul impact asupra schimbarilor climatice îl reprezintă ameliorarea adversităților climatice din zona respectivă, perdeaua forestieră fiind implicată activ în combaterea schimbărilor climatice.

Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, acordă o atenție aparte perdelelor forestiere de protecție, stabilind la art. 90 obligația Autorității publice centrale care răspunde de silvicultură de a realiza cu continuitate Sistemul național de perdele forestiere de protecție, acesta fiind obiectiv de utilitate publică.

Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice conține prevederi specifice în ceea ce privește înființarea de perdele forestiere de protecție. Astfel, pentru sectorul 3.8 Silvicultură, în cadrul Obiectivului 2  ”Extinderea suprafeţelor împădurite”, se prevăd: Actualizarea Programului anual de înființare a Perdelelor Forestiere (inclusiv pentru perioada 1916-2020); Crearea de perdele forestiere, inclusiv prin măsuri de „greening” asociate - Pilonului 1 al Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene (CAP).

Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon conține prevederi specifice legate de ”Extinderea suprafeţelor împădurite”, inclusiv prin  înființarea perdelelor forestiere de protecție pentru realizarea obiectivului strategic de Reducerea impactului schimbărilor climatice prin intermediul sectorului forestier.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, aflată în curs de avizare,  prezintă ca Țintă 2030 a Obiectivului 15 VIAȚA TERESTRĂ : ”desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice”.

Strategia Forestieră Națională 2018-2027, publicată pe site-ul M.M.A.P., prevede ca măsură de atingere a Obiectivului 2 Gestionarea durabilă a fondului forestier national, ”Realizarea sistemului national al perdelelor forestiere de protecție (submăsura 2.1.3.)”.

Impactul potential al activitatilor din perioada de operare a lucrarilor asupra climei, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: pozitiv;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: ireversibil;

• Extinderea impactului: la nivel local;

• Durata impactului: permanent;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa;

7.2. Efecte asupra solurilor

Biocenoza pădurii influentează evoluția, structura și însusirile solului, iar acesta influenta este in general favorabila, solul fiind supus in permanenta unui proces de ameliorare. Actiunea pozitiva a pădurii se manifesta prin descompunerea permamenta a materiei organice (vegetala si animală) moartă care actioneaza ca factor pedogenetic hotărâtor, alaturi de climatul intern al pădurii și de materialul parental. De aseamenea datorita absorbtiei sistemului radicelar se aduc la suprafata cantitati insemnnate de elemente minerale, care intra in circuitul biologic.

În mod evident sporirea calității solului are o importanta covârșitoare pentru pădure, dar și pentru activitatea microorganismelor reducatoare care măresc considerabil diverstitea biologica a zonei.

La contactul rădăcinilor cu solutia de sol si cu faza solidă a acestuia, au loc toate procesele de absorbție și schimb de elmente, ceea ce constituie baza nutritie  minerale a plantelor.

7.2.1. Impactul potential în perioada de executie a lucrarilor

Impactul potential al activitatilor din perioada de executie a lucrarilor asupra solului, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: negativ;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: reversibil;

• Extinderea impactului: locala, limitata la zonele de executie a lucrărilor de pregătire a solului;

• Durata impactului: temporar, in timpul executiei lucrarilor;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusă;

7.2.2. Impactul potential în perioada de operare

Impactul potential al activitatilor din perioada de operare a lucrarilor asupra solului, in functie de caracteristicile

acestuia va fi:

• Natura impactului: pozitiv;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: reversibil;

• Extinderea impactului: locala;

• Durata impactului: permanent, cu condiția menținerii în funcțiune a perdelelor forestiere de protecție;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa,

Avand in vedere faptul ca, impactul producerii unui impact asupra solului si subsolului in perioada de operarea a lucrarilor nu este unul semnificativ, nu sunt necesare a fi prevazute prin proiect masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra calitatii solului si subsolului.

7.3. Efecte asupra aerului

Aerul este una din conditiile de seama ale mediului care are și importante aspecte factoriale prin gazele care îl compun, prin vapori de apa ce-i contine și prin circulatia sa ( vântul). Dintre gazele care il compun cel mai important rol pentru procesul  biologic de asimilatie – dezasimilatie precum si pentru procesul ecologic de produce si descompunere a materiei in ecosistem il au dioxidul de carbon si oxigenul.

Dioxidul de carbon, deși in concetrație de numai 0,03 % din volumul aerului constituie sursa de carbon pentru procesul de fotosinteza. Bilantul schimbului de dioxid de carbon al biosferei a fost multa vreme în general echilibrat, insa in urma activitatii umane tot mai intense se înregistrează o creștere accentuata a concentratiei în atmosfera. Ca factor ecologic, dioxidul de carbon nu constituie un factor limitativ pentru pădure ci dimpotrivă stimuleaza fotosinteza si deci acumularea de biomasa. Dar concentratia crescuta a dioxidului de carbon la nivel planetar determina creșterea temperaturii la suprafața globului prin reținerea în mai mare masura a caldurii de ecranul de dioxid de carbon. In prezent se fac eforturi sustinute de către cele mai importante țări de pe glob pentru fixarea dioxidului de carbon în biomasa produsa de speciile longevive, un loc special revenind pădurilor.

Oxigenul reprezinta 21% din volumul aerului si este elementul folosit de organisme pentru oxidarea substantei organice în vederea obtineii energiei stocate în acesta. Consumul destul de apreciabil de oxigen pentru arderea combustibililor fosili nu are aceeasi importanta cu emisia de dioxidul de carbon cauzat de același proces, datorita concentratiei de 10 ori mai mare a oxigenului in aer.

Influenta vegetatiei forestiere care se va instala se va resimti si în schimbul continuu de dioxid de carbon si  oxigen cu mediul inconjurator, mai ales în perioada de vegetatie în special la nivelul coronamentului. Aerul atmosferic joaca un rol important în viata plantelor care, în procesul de fotosinteza consuma  mari cantitati de dioxid de carbon si eliberează importante cantitati de oxigen. Stiintific s-a demonstrat ca pentru producerea unei tone de biomasa vegetala se consuma cca 1,8 tone dioxid de carbon si se  eliberează 1,3 tone  oxigen. In acelasi timp pentru producerea unui metru cub de substanță organica padurea extrage dioxid de carbondin cca 1,4 mil metru cub de aer, eliberand cca 28 de tone/an/ ha de oxigen, contribuind astfel în proportie de 2/3 la refacerea uriasei cantitati de oxigen din atmosfera. La nivelul eficientei de refacerea a oxigenului pădurea produce în general de 3 ori mai mult decât culturile agricole si de 20 ori mai mult decât suprafața echivalenta a unui întins de apa.

Aerul din interiorul pădurii este mai curat si mai oxigenat, pădurea actionand ca un filtru natural inegalabil. S-a calculat că o padure poate filtra si retine o cantitate de praf care atinge 32 t /ha la un arbore de rasinoase și peste 60 t/ha la speciile de foioase. Efectul filtrant al pădurii se resimte si asupra gazelor toxice sau a compușilor radioactivi, actiunea pozitivă fiind amplificata si de emanații de fitoncide cu rol în distrugerea microorganismelor vătămătoare.

7.3.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor

Impactul potential al activitatilor din perioada de executie a lucrarilor asupra calitatii aerului, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: negativ;

• Tipul impactului: indirect;

• Reversibilitatea impactului: reversibil;

• Extinderea impactului: locala, limitata in general la perimetrul de lucru;

• Durata impactului: temporar in timpul executiei lucrarilor;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa;

7.3.2. Impactul potential in perioada de operare

Impactul potential al activitatilor din perioada de operare a lucrarilor asupra calitatii aerului, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: Existența perdelelor forestiere de protecție: pozitiv;

Traficul pe DN 3: negativ;

• Tipul impactului: Existența perdelelor forestiere de protecție: nul

Traficul pe DN 3: direct;

• Reversibilitatea impactului: Existența perdelelor forestiere de protecție: nul

Traficul pe DN 3: reversibil;

• Extinderea impactului: Existența perdelelor forestiere de protecție: nul

Traficul pe DN 3: în zonele învecinate, de-a lungul DN 3;

• Durata impactului: Existența perdelelor forestiere de protecție: nul

Traficul pe DN 3: permanent;

• Probabilitatea impactului: Existența perdelelor forestiere de protecție: nul

Traficul pe DN 3: cert;

• Magnitudinea impactului: Existența perdelelor forestiere de protecție: nul

Traficul pe DN 3: de magnitudine redusa;

Având în vedere faptul că, impactul asupra calitatii aerului nu este unul semnificativ, nu sunt necesare a fi prevazute prin proiect masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra calitatii aerului.

7.4. Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

7.4.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor

Nu se poate vorbi de un efect semnificativ si direct asupra apelor deoarece proiectul nu este localizat lângă o sursă de apă (râu, lac, etc.). O oarecare influență va fi asupra pânzei freatice, influenta se concretizează prin reducerea într-o oarecare măsură a variației nivelului ca urmare a unei absorbții active si a unor procese fiziologice mai intense decat în cazul vegetației ierboase.

Impactul potential al activitatilor din perioada de executie a lucrarilor asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: Nul;

• Tipul impactului: indirect;

• Reversibilitatea impactului: reversibil si ireversibil;

• Extinderea impactului: locala, limitata in general la perimetrul de lucru;

• Durata impactului: pe termen scurt in timpul executiei lucrarilor si permanent;

• Probabilitatea impactului: probabil;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa,

7.4.2. Impactul potential in perioada de operare

• Natura impactului: Nul;

• Tipul impactului: indirect;

• Reversibilitatea impactului: reversibil si ireversibil;

• Extinderea impactului: locala, limitata in general la perimetrul de lucru;

• Durata impactului: pe termen scurt in timpul executiei lucrarilor si permanent;

• Probabilitatea impactului: probabil;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa,

7.5. Efecte asupra biodiversitatii

Pădurea prezintă una dintre cele mai complexe structuri de ecosisteme din care decurge o structura trofică bogată, cu 4-5 lanturi trofice incluzand producatorii de ordin 1-3 la care se adaugă 2-3 lanturi la nivelul consumatorilor si descompunatorilor de necromasa. În constituirea pădurii participa numeroase specii de microorganisme vegetale si multe specii animale, de la mamifere mari până la microorganismele din sol. Existenta pădurii conduce la instalarea pe scoarta arborilor de muschi, licheni si alge iar în litiera si în sol, o flora descompunatoare specifica si unele organisme cu nutriție chimiotrofa.

Insectele sunt legate numeric și functional de vegetatia forestierea ( de scoarta, de lemn,  de radacina) care la randul lor atrag anumite specii de păsări, sporind biodiversitatea dependentă de structura si starea pădurii.

Existenta pădurii creeaza condiții de hrana, adăpost si odihnă cu mult mai prielnice decat în teren descoperit pentru mamifere și păsări. Numărul speciilor nu va creste prin instalarea pădurii decat în conditii de favorabilitate create si de alte componente ale mediului, însă numărul exemplarelor din specii existente se va inscrie pe un trend ascendent.

7.5.1. Impactul potential in perioada de operare

În perioada de executie a lucrarilor se preconizeaza aparitia unui impact negative minor asupra biodiversitatii deoarece perdelele forestiere urmează să fie înființate pe terenuri agricole, cultivate an de an, unde biodiversitatea este mult diminuată.

• Natura impactului: negativ;

• Tipul impactului: indirect;

• Reversibilitatea impactului: reversibil si ireversibil;

• Extinderea impactului: locala, limitata in general la perimetrul de lucru;

• Durata impactului: pe termen scurt in timpul executiei lucrarilor si permanent;

• Probabilitatea impactului: probabil;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa,

7.5.2. Impactul potential in perioada de operare

• Natura impactului: Pozitiv;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: reversibil si ireversibil;

• Extinderea impactului: locala, limitata in general la perimetrul de lucru;

• Durata impactului: pe termen scurt in timpul executiei lucrarilor si permanent;

• Probabilitatea impactului: probabil;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa,

7.6. Efecte asupra populaţiei

Nu au fost identificate efecte directe asupra populatiei, totuși indirect calitatea îmbunatațită a aerului poate fi considerata benefica stării de sănătate a oamenilor. Executia proiectului nu va afecta în nici un fel patrimoniul cultural al zonei.

Realizarea acestei investiții va influenta calitatea factorilor de mediul, în totalitate în sens pozitiv și se apreciaza ca pe perioada de existenta a pădurii niciunul din factorii de mediu nu vor fi influentati în sens negativ.

Efectele asupra mediului înconjurator generate de existența vegetației forestiera propusa prin proiect sunt directe,  cumulative, pe  termen lung permanente, zonale si întotdeauna pozitive.

7.6.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor

In perioada de executie a lucrarilor se preconizeaza aparitia atat a unui impact pozitiv cat si a unui impact negativ asupra populatiei din zona proiectului.

Impactul pozitiv va fi generat prin crearea de noi locuri de munca in vederea realizarii lucrarilor propuse prin proiect si va conduce la imbunatatirea conditiilor de viata (si indirect a sanatatii umane) a personalului angajat de pe plan local. Acest impact pozitiv se va produce pana la finalizarea lucrarilor. Impactul pozitiv generat de proiect prin crearea de noi locuri de munca, va conduce la imbunatatirea conditiilor de viata (si indirect a sanatatii umane) a personalului angajat de pe plan local.

Impactul potential al activitatilor din perioada de executie a lucrarilor asupra populatiei si sanatatii umane, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: Crearea de noi locuri de munca: pozitiv;

Perturbarea populatiei: nul.

• Tipul impactului: Crearea de noi locuri de munca: direct;

Perturbarea populatiei: indirect.

• Reversibilitatea impactului: Crearea de noi locuri de munca: reversibil;

Perturbarea populatiei: reversibil;

• Extinderea impactului: Crearea de noi locuri de munca: locala;

Perturbarea populatiei: locala;

• Durata impactului: Crearea de noi locuri de munca: temporar, in timpul executiei lucrarilor;

Perturbarea populatiei: temporar, in timpul executiei lucrarilor de înființare;

• Probabilitatea impactului: Crearea de noi locuri de munca: cert;

Perturbarea populatiei: probabil.

• Magnitudinea impactului: Crearea de noi locuri de munca: de magnitudine medie;

Perturbarea populatiei: de magnitudine redusa

7.6.2. Impactul potential in perioada de operare

Dupa implementarea investitiei, se prognozeaza un impact pozitiv atat din punct de vedere economic cat si din punct de vedere social, ca urmare a imbunatatirii conditiilor de trafic pe drumul national DN 3 în perioada de iarnă și evitarea blocării acestuia în timpul viscolelor puternice. Cresterea traficului comercial si turistic va avea un impact pozitiv in ceea ce priveste dezvoltarea economica a zonei.

• Natura impactului: pozitiv;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: ireversibil;

• Extinderea impactului: la nivel local;

•Durata impactului: permanent, in perioada de existență a perdelelor forestiere;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine mare;

7.7. Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Peisajul din zonele amplasamentelor proiectului este determinat de podiș, cu elemente specizice zonei de stepă. Peisajul a fost profund modificat prin intervențiile umane care s-au axat pe creșterea suprafețelor agricole și antropizarea mediului, acesta fiind în clipa de față un peisaj anost.

7.7.1. Impactul potential in perioada de executie a lucrarilor

In perioada de executie a lucrarilor se preconizeaza aparitia unui impact negativ asupra peisajului generat de:

• prezenta echipamentelor pregătire a solului și de întreținere a plantațiilor;

• efectuarea propriu-zisa a lucrarilor de înființare;

Impactul potential al activitatilor din perioada de executie a lucrarilor asupra peisajului, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: negativ;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: reversibil ;

• Extinderea impactului: locala, limitata in general la perimetrul de lucru;

• Durata impactului: temporar, in timpul executiei lucrarilor;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusă;

7.7.2. Impactul potential in perioada de operare

Impactul potential al activitatilor din perioada de operare a lucrarilor asupra peisajului, in functie de caracteristicile acestuia va fi:

• Natura impactului: pozitiv;

• Tipul impactului: direct;

• Reversibilitatea impactului: reversibil ;

• Extinderea impactului: locală;

• Durata impactului: permanent ;

• Probabilitatea impactului: cert;

• Magnitudinea impactului: de magnitudine redusa;

7.8. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul benefic al perdelelor forestiere de protecție se va resimți pe o suprafață restrânsă, de o parte și de cealaltă a lor respectiv pe o distanţă egală cu de 5 ori înălţimea perdelei în partea din vânt, iar în partea de sub vânt până la o distanţă de 25-30 de ori înălţimea perdelei. Modificările aduse vântului depind de gradul de penetrabilitate al perdelei (perdelele impenetrabile reduc cel mai mult viteza) şi unghiul pe care îl face direcţia vântului cu perdeaua (efectul este maxim când vântul bate perpendicular pe perdea).

Perdeaua forestieră de protecţie are efecte favorabile şi asupra temperaturii, umidităţii solului şi culturilor agricole. De asemenea, constituie o sursă de material lemnos (într-o regiune în care pădurile sunt foarte rare sau lipsesc), produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, produse medicinale şi apicole etc.), ameliorează condiţiile de viaţă (purifică aerul, îndulcesc clima şi înfrumuseţează peisajul).

7.9. Magnitudinea și complexitatea impactului;

Putem vorbi de un impact negativ redus, având în vedere lucrările propuse prin proiect și durata de timp pentru realizarea acestora, în schimb impactul pozitiv va fi de o magnitudine crescută.

7.10. Probabilitatea impactului;

Poate exista un impact negativ redus asupra solului în cazul în care deșeurile nu sunt colectate și depozitate sau în cazul în care vor exista scurgeri accidentale de produse petroliere. Pentru evitarea acestui impact se vor prevedea, în proiect, măsuri de colectare, de valorificare selectivă a deșeurilor și utilizarea de utilaje moderne și verificate periodic.

7.11 Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul va fi redus, el va exista doar pe perioada execuţiei lucrărilor, respectiv 4 luni. Este un impact reversibil.

7.12. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Prin realizarea lucărilor de înființare a perdelelor forestiere de protecție, impactul asupra mediului va fi unul pozitiv – prin creșterea suprafeței fondului forestier, precum și prin efectele benefice pe care vegetația forestieră o are asupra mediului înconjurător.

7.13. Natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

8. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În cadrul judeţului Constanța, influenţa factorilor antropici asupra calităţii atmosferei, se manifestă frecvent fiind generată de activitatea industrială şi traficul auto. În restul teritoriului, inclusiv în zona din jurul U.A.T. – urilor pe rază cărora urmează să fie înființate perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații, sursele de poluare sunt punctiforme şi dispersate, influenţa lor asupra calităţii atmosferei fiind redusă. Înființarea perdelelor forestiere de protecție va conduce la emiterea de către utilajele folosite a unor emisii de noxe foarte scăzute care nu vor avea efecte negative asupra sănătății umane.

9. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

9.1. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

9.2. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, obiectivul se încadrează în Programul de înființare a perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație împotriva înzăpezirii.

Conform prevederilor OUG nr. 38/2014, obiectivul face parte din Anexa 1 ”PROGRAMUL NAŢIONAL de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale”, pozițiile 1063 – 1106 din anexă.

10. Lucrări necesare organizării de șantier:

10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Forța de muncă necesară executării lucrărilor manuale va fi adusă din zonă. În cazul în care muncitorii nu sunt localnici, pentru cazarea lor pot fi închiriate spații de cazare în localitățile învecinate sau pot fi instalate în perimetrul șantierului de împăduriri spații de cazare mobile (vagoane mobile de dormit).

Depozitul de puieți se va amenaja într-un amplasament sub pază permanentă.

Apa potabilă va fi transportată de executant şi păstrată in recipiente.

Asistența medicală se va asigura de către personalul de specialitate din comunele adiacente șantierelor de împăduriri, iar in cazuri de urgentă se va putea solicita sprijinul personalului medical de specialitate din municipiile Medgidia sau Constanța.

Pentru prevenirea afectării mediului prin incendii, participantii la executia lucrărilor vor fi instruiti privind Normele de prevenire si stingere a incendiilor.

10.2. Localizarea organizării de șantier;

Spațiile de cazare pot fi închiriate în localitățile pe raza cărora se amplasează perdelele forestiere de protecție sau pot fi instalate în perimetrul șantierului de împădurit.

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier va fi unul mic.

10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Se va amenaja un loc de depozitare a deşeurilor menajere, urmând ca periodic să fie transportate în rampe de gunoi autorizate, existente.

Spaţiile de cazare precum și șantierele de împăduriri vor fi dotate cu grupuri sanitare ecologice mobile.

10.5 Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substante. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generație recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților și amortizoare de zgomot precum și respectarea tonajului adecvat tipului de drum de acces. Pentru realizarea investiției se vor utiliza pe cât posibil căile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime. Activitățile care produc cantități de praf se vor reduce în perioadele de vânt puternic sau se vor umecta intens suprafețele care reprezintă sursa.

11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

11.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Nu este cazul

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În cazul unor poluari accidentale, pe teren se vor regasi substante absorbante; depozitarea temporara a deseurilor se va face numai in interiorul amplasamentului. In cazul unor poluari accidentale, acestea vor fi neutralizate cu substante absorbante intervenindu-se operativ in acest sens;

11.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

11.4. Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul

12. Anexe - piese desenate:

12.1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se anexează

12.2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul

12.3. Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul

12.4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

13. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

13.1. Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie protecţia drumului național DN 3 împotriva adversităţilor climatice (înzăpeziri, vânt etc.), dar perdeaua forestieră protejează şi culturile agricole adiacente sau alte obiective din zonă (linii electrice, de telecomunicaţie etc.).

Amplasarea perdelelor forestiere de protecţie, ce face obiectul prezentului proiect, se va face pe raza Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Constanța.

Suprafaţa terenului destinat perdelelei forestiere de protecţie este de 23,04 ha, fiind corespunzătoare unei lungimi de 7755 m, adiacentă Drumului Național DN3 Ostrov – Constanța, în dreptul poziţiilor kilometrice:  190+000 – 192+000, 253+100 – 253+507, 251+200 – 251+500, 235+500 – 235+557, 233+100 – 233+160, 222+950 – 223+050, 217+200 – 217+442, 216+450 – 216+700, 214+400 – 214+686, 213+900 – 214+050, 212+700 – 212+850, 211+350 – 211+600, 210+830 + 211+100, 210+050 – 210+100, 209+800 – 209+900, 209+000- 209+350, 208+600 – 208+793, 208+000 – 208+033, 207+650 – 207+850, 207+200 – 207+400, 204+650 – 204+900, 201+250 – 201+600, 201+000 – 201+022, 194+200 – 194+300, 192+200 – 192+400, 173+500 – 173+400, 173+128 – 173+100, 172+500 – 172+400, 161+600 – 161+207, 156+207 – 156+200, 147+300 – 147+000, 142+300 – 142+050.

Terenurile în cauză, din punct de vedere administrativ, se află pe teritoriul orașului Constanța şi a comunelor Ion Corvin, Valul lui Traian, Ciocârlia, Cobadin, Deleni, Adamclisi, Băneasa, Lipnița, Ostrov,  judeţul Constanța, au destinaţie agricolă şi sunt deţinute de proprietari particulari și societăți comerciale. Terenurile pe care se vor instala perdelele forestiere de protecţie vor fi administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.

Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului sunt redate în tabelul alăturat:

| u.a. | Borna parcelara | POINT_X | POINT_Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 729736.975 | 292548.8239 |
|  | 2 | 729727.1207 | 292520.4885 |
|  | 3 | 730023.6767 | 292245.9527 |
|  | 4 | 730293.2407 | 292316.7985 |
|  | 5 | 731183.5127 | 291991.1561 |
|  | 6 | 731366.8204 | 292292.1687 |
|  | 7 | 731340.298 | 292306.1888 |
|  | 8 | 731174.0608 | 292025.527 |
|  | 9 | 730293.1272 | 292346.8057 |
|  | 10 | 730028.6509 | 292280.1369 |
| 3 | 1 | 783161.9798 | 302528.5616 |
|  | 2 | 783162.2951 | 302497.5552 |
|  | 3 | 783565.5992 | 302550.9297 |
|  | 4 | 783562.1611 | 302580.6985 |
| 4 | 1 | 781290.7716 | 302363.3195 |
|  | 2 | 781291.486 | 302333.3951 |
|  | 3 | 781591.6308 | 302355.4296 |
|  | 4 | 781589.4331 | 302385.349 |
| 5 | 1 | 767665.4281 | 297912.2133 |
|  | 2 | 767685.4557 | 297888.1091 |
|  | 3 | 767717.0746 | 297935.3163 |
|  | 4 | 767696.6852 | 297959.4261 |
| 6 | 1 | 766105.3706 | 296277.1997 |
|  | 2 | 766121.3 | 296251.7782 |
|  | 3 | 766172.3494 | 296283.9 |
|  | 4 | 766156.42 | 296309.3215 |
| 7 | 1 | 757949.8729 | 290875.6114 |
|  | 2 | 757951.0635 | 290842.6707 |
|  | 3 | 758049.0909 | 290797.1695 |
|  | 4 | 758061.0067 | 290825.2517 |
| 8 | 1 | 752340.6511 | 291672.5731 |
|  | 2 | 752340.6123 | 291642.3632 |
|  | 3 | 752581.6663 | 291624.5276 |
|  | 4 | 752581.8051 | 291654.5981 |
| 9 | 1 | 751592.4144 | 291720.8539 |
|  | 2 | 751592.4932 | 291690.6977 |
|  | 3 | 751841.5598 | 291673.4556 |
|  | 4 | 751841.6512 | 291703.5226 |
| 10 | 1 | 749742.0233 | 291716.0832 |
|  | 2 | 749750.5202 | 291687.361 |
|  | 3 | 749985.8282 | 291854.9669 |
|  | 4 | 749966.6056 | 291877.9993 |
| 11 | 1 | 749332.2181 | 291863.7111 |
|  | 2 | 749321.2837 | 291835.761 |
|  | 3 | 749457.1761 | 291779.2759 |
|  | 4 | 749468.2075 | 291807.1741 |
| 12 | 1 | 748222.2705 | 292328.4932 |
|  | 2 | 748213.6288 | 292299.3031 |
|  | 3 | 748351.555 | 292241.113 |
|  | 4 | 748360.8569 | 292269.7441 |
| 13 | 1 | 746888.0271 | 292560.5402 |
|  | 2 | 746887.1816 | 292530.5521 |
|  | 3 | 747137.045 | 292523.4186 |
|  | 4 | 747137.8905 | 292553.4067 |
| 14 | 1 | 746355.0656 | 292577.0235 |
|  | 2 | 746380.1774 | 292546.1836 |
|  | 3 | 746630.5851 | 292537.8461 |
|  | 4 | 746630.4118 | 292567.8685 |
| 15 | 1 | 745568.4825 | 292697.7681 |
|  | 2 | 745578.5458 | 292669.4996 |
|  | 3 | 745625.6867 | 292685.3095 |
|  | 4 | 745616.1475 | 292713.7525 |
| 16 | 1 | 745321.2987 | 292635.8546 |
|  | 2 | 745320.8702 | 292605.8577 |
|  | 3 | 745406.8315 | 292618.576 |
|  | 4 | 745438.079 | 292660.0105 |
| 17 | 1 | 744607.8256 | 292934.7955 |
|  | 2 | 744595.1367 | 292907.6102 |
|  | 3 | 744914.2134 | 292763.2277 |
|  | 4 | 744926.4937 | 292790.5991 |
| 18 | 1 | 744259.9062 | 293090.7393 |
|  | 2 | 744250.4031 | 293061.9983 |
|  | 3 | 744431.4046 | 292980.257 |
|  | 4 | 744443.2481 | 293007.8202 |
| 19 | 1 | 743709.7077 | 293337.9188 |
|  | 2 | 743698.2161 | 293309.8884 |
|  | 3 | 743727.6939 | 293294.8254 |
|  | 4 | 743739.3775 | 293322.4529 |
| 20 | 1 | 743371.3057 | 293371.4587 |
|  | 2 | 743384.1624 | 293344.405 |
|  | 3 | 743564.0029 | 293369.5171 |
|  | 4 | 743572.333 | 293398.4215 |
| 21 | 1 | 742930.23 | 293209.3232 |
|  | 2 | 742924.355 | 293179.9021 |
|  | 3 | 743122.0204 | 293220.4669 |
|  | 4 | 743108.9835 | 293247.4861 |
| 22 | 1 | 741483.2401 | 292666.4881 |
|  | 2 | 741490.5546 | 292637.4742 |
|  | 3 | 741714.6029 | 292703.1007 |
|  | 4 | 741687.3046 | 292704.3185 |
| 23 | 1 | 738674.5728 | 292018.0308 |
|  | 2 | 738685.3735 | 291989.5508 |
|  | 3 | 739010.2978 | 292078.3327 |
|  | 4 | 739008.9419 | 292108.302 |
| 24 | 1 | 738440.1817 | 291987.9816 |
|  | 2 | 738440.0493 | 291957.9831 |
|  | 3 | 738462.1063 | 291957.89 |
|  | 4 | 738462.1585 | 291987.8888 |
| 26 | 1 | 732753.4239 | 293217.0532 |
|  | 2 | 732755.8583 | 293187.0508 |
|  | 3 | 732855.4541 | 293196.7988 |
|  | 4 | 732852.5317 | 293226.6561 |
| 27 | 1 | 731465.5901 | 292468.719 |
|  | 2 | 731478.0344 | 292441.4218 |
|  | 3 | 731671.6542 | 292467.3287 |
|  | 4 | 731664.4208 | 292496.9981 |
| 28 | 1 | 718906.2603 | 289146.8461 |
|  | 2 | 718893.5943 | 289119.651 |
|  | 3 | 718997.5846 | 289103.9612 |
|  | 4 | 718996.6818 | 289133.9476 |
| 29 | 1 | 718585.3021 | 289205.6524 |
|  | 2 | 718587.1421 | 289176.4399 |
|  | 3 | 718615.7746 | 289178.0013 |
|  | 4 | 718613.2689 | 289207.8965 |
| 30 | 1 | 717882.3539 | 289134.6216 |
|  | 2 | 717890.2705 | 289105.5792 |
|  | 3 | 717983.76 | 289127.2541 |
|  | 4 | 717982.1252 | 289157.2095 |
| 31 | 1 | 709631.1821 | 292009.2441 |
|  | 2 | 709643.4162 | 291981.852 |
|  | 3 | 710003.57 | 292117.0273 |
|  | 4 | 710002.5258 | 292146.9968 |
| 32 | 1 | 706540.9887 | 290962.1251 |
|  | 2 | 706533.8918 | 290932.9766 |
|  | 3 | 706540.7394 | 290931.3094 |
|  | 4 | 706547.7959 | 290960.4677 |
| 33 | 1 | 698955.4565 | 292944.0127 |
|  | 2 | 698955.059 | 292906.2386 |
|  | 3 | 699219.9987 | 293078.9617 |
|  | 4 | 699207.4081 | 293095.8616 |
| 34 | 1 | 694319.8315 | 292402.143 |
|  | 2 | 694330.2572 | 292374.0116 |
|  | 3 | 694566.858 | 292464.4482 |
|  | 4 | 694556.2818 | 292492.5221 |

Din cele 34 de unități amenajistice ale perdelelor forestiere de protecție a Drumului Național DN3, ce corespund tronsoanelor, un număr de 6 unități amenajistice, se suprapun peste arii naturale protejate ROSCI și ROSPA, respectiv:

U.a. 1 – poziția kilometrică 190+000-192+000 se suprapune partial peste siturile Natura 2000 ROSPA0001 Aliman – Adamclisi și ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa, care la rândul său se suprapune peste situl ROSPA0001 Aliman – Adamclisi pe o suprafață de aproximativ 0.724 ha, careia îi corespunde o lungime de 241 m și o lățime de 30m;

U.a. 27 – poziția kilometrică 192+200 – 192+400  se suprapune total peste siturile Natura 2000 ROSPA0001 Aliman – Adamclisi și ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa, care la rândul său se suprapune peste situl ROSPA0001 Aliman – Adamclisi pe o suprafață de aproximativ 0.60 ha, careia îi corespunde o lungime de 200 m și o lățime de 30m;

U.a. 26 – poziția kilometrică 194+200 – 194+300  se suprapune total peste situl Natura 2000 ROSPA0001 Aliman – Adamclisi pe o suprafață de aproximativ 0.30 ha, careia îi corespunde o lungime de 100 m și o lățime de 30m;

U.a. 24 – poziția kilometrică 201+000 – 201+022  se suprapune total peste situl Natura 2000 ROSPA0001 Aliman – Adamclisi pe o suprafață de aproximativ 0.066 ha, careia îi corespunde o lungime de 22 m și o lățime de 30m;

U.a. 23 – poziția kilometrică 201+200 – 201+600  se suprapune total peste situl Natura 2000 ROSPA0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii - Iortmac pe o suprafață de aproximativ 1,2 ha, careia îi corespunde o lungime de 400 m și o lățime de 30m;

U.a. 31 – poziția kilometrică 161+207 – 161+600  se suprapune parțial peste situl Natura 2000 ROSPA0001 Aliman – Adamclisi pe o suprafață de aproximativ 0,3 ha, careia îi corespunde o lungime de 100 m și o lățime de 30m;

13.2. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Perdelele forestiere de protecție a Drumului Național DN3 se suprapun peste următoarele arii naturale protejate:

- ROSPA0001 Aliman – Adamclisi - este declarat sit de importanţă comunitară prin Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 24/10/2007 modificată prin H.G. nr. 971 din 05/10/2011. În judeţul Constanţa suprafata ariei protejate se regăseşte pe teritoriul următoarelor localităţi: Ion Corvin, Pietreni, Adamclisi, Rasova, Hațeg, Aliman, Adâncata, Abrud, Deleni, Urluia. În ce priveste utilizarea terenurilor, 40 % culturi terenuri arabile, 22 % pajiști naturale, stepe, 18 % păduri de foioase, 11 % alte terenuri arabile, 9 % pășuni. Zona Aliman-Adamclisi, pe lângă faptul că are o valoare istorică remarcabilă prezintă şi o diversitate ridicată a faunei şi florei, având astfel şi o valoare conservativă ridicată. Acest aspect a determinat desemnarea zonei ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică. Acest sit găzduieşte efective importante de păsări protejate la nivel european, dintre care cele mai caracteristice sunt fâsa de câmp, ciocârlia de stol, ciocârlia de bărăgan, sfrânciocul roşiatic, sfrânciocul cu fruntea neagră, caprimulgul, pasărea ogorului, dumbrăveanca, și altele  asemenea. Prezenţa numerică ridicată a acestora este favorizată de suprafaţele mari de zone

agricole şi pajiști stepice.

- ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa - Situl Natura 2000 ROSCI 0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa este declarat sit de importanţă comunitară prin O.M. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare. În judeţul Constanţa suprafata ariei protejate se regăseşte pe teritoriul următoarelor localităţi: Vlahii, Aliman, Floriile, Adâncata, Crângu, Adamclisi. Zona a fost desemnată ca Sit de Importanță Comunitară ca urmare a faptului că adopostește cel puțin 8 tipuri de habitate protejate la nivel european, dintre care 3 sunt prioritare, adică strict protejate: stepele pont-sarmatice - aproximativ 160 ha în sit, tufărișuri de foioase ponto-sarmatice prezente în zonele de coastă, pe substrat pietros, cu calcare la suprafață având o suprafață totală de aproximativ 200 ha în cadrul sitului și păduri est- europene de stejar pufos, a căror suprafață totală a fost apreciată la aproximativ 900 ha.

- ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac - Situl Natura 2000 ROSCI072 Pădurea și Valea Canaraua Fetii Iortmac este declarat sit de importanţă comunitară prin O.M. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare. În judeţul Constanţa suprafaţa ariei protejate se regăseşte pe teritoriul următoarelor localităţi: Strunga, Răzoarele, Negureni, Lipnița, Băneasa, Goruni, Făurei, Carvăn, Dobromir, Tudor Vladimirescu. În ce priveşte utilizarea terenurilor, 20 % din suprafață reprezintă luciu de apă, 7% mlaştini, turbării, 22 % culturi teren arabil, 19 % alte terenuri arabile, 7 % păşuni stepe, 23 % păduri de foioase, 2 % vii și livezi.

De asemenea, în apropierea unor tronsoane de perdele forestiere, dar fără ca acestea să se suprapună a mai fost identificat și următorul Sit Natura 2000

- ROSCI0353 Peștera – Deleni - Situl Natura 2000 ROSCI0353 ocupă o suprafață de 2549,3 ha, pe teritoriul comunelor Adamclisi, Ciocârlia, Deleni și Peștera din județul Constanța. Aria natural protejată a fost desemnată sit de importanță comunitară deoarece reprezintă habitat specific pentru speciile de interes conservativ Mesocricetus newtoni și Spermophilus citellus. Situl nu are plan de management aprobat.

13.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Perdelele forestiere de protecția a drumului național DN 3 urmează să fie înființate doar pe terenuri ce au categoria de folosință agricol, conform art. 7, alin. (5) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare aceste terenuri sunt terenuri arabile, intens antropizate, cultivate an de an cu cereale păioase sau porumb, chimizate ca urmare a administrării de îngrășăminte și alte substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor.

În urma vizitelor în teren şi în limita informaţiilor disponibile, nu au fost identificate pe aceste locaţii specii şi habitate de interes comunitar care ar putea să fie afectate. Pentru o corelare mai facilă, în tabelele următor sunt prezentate speciile şi/sau habitatele pentru care au fost declarate siturile din reţeaua Natura 2000, ariile de protecție specială avifaunistică (SPA) și siturile de importanță comunitară (SCI) ce aparțin acestei rețele şi care sunt intersectate de perdele forestiere de protecție.

- ROSPA0001 Aliman – Adamclisi

- Tipuri de habitate de interes comunitar – nu este cazul

- Nevertebrate – nu este cazul

- Ihtiofaună – nu este cazul

- Amfibieni – nu este cazul

- Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Cod | Denumire științifică | Populație rezidentă | Mărimea populației |  |  | Specii identificate pe amplasamemtul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cuibărit | Iernat | Pasaj |  |
| A402 | Accipiter brevipes |  | 15-18 p |  | >30 i | Nu |
| A255 | Anthus campestris |  | 3600-4000 p |  |  | Nu |
| A133 | Burhinus oedicnemus |  | 30-32 p |  |  | Nu |
| A243 | Calandrella brachydactyla |  | 600-650 p |  |  | Nu |
| A082 | Circus cyaneus |  |  | 20-50 i | 80-100 i | Nu |
| A084 | Circus pygargus |  | 1-3 p |  | 120-130 i | Nu |
| A097 | Falco vespertinus |  | 36-41 p |  | 200-400 i | Nu |
| A242 | Melanocorypha calandra |  | 2200-2500 p |  |  | Nu |
| A533 | Oenanthe pleschanka |  | 24-26 p |  |  | Nu |
| A224 | Caprimulgus europaeus |  | 120-130 p |  |  | Nu |
| A083 | Circus macrourus |  |  |  | 60-80 i | Nu |
| A231 | Coracias garrulus |  | 100-120 p |  |  | Nu |
| A238 | Dendrocopos medius |  | 20-22 p |  |  | Nu |
| A511 | Falco cherrug |  | >1 p |  |  | Nu |
| A321 | Ficedula albicollis |  |  |  | 200-300 i | Nu |
| A320 | Ficedula parva |  |  |  | 800-1000 i | Nu |
| A092 | Hieraaetus pennatus |  | 3-4 p |  | 15-20 i | Nu |
| A338 | Lanius collurio |  | 700-1000 p |  |  | Nu |
| A339 | Lanius minor |  | 210-220 p |  |  | Nu |
| A246 | Lullula arborea |  | 800-1000 p |  |  | Nu |
| A072 | Pernis apivorus |  | 6-7 p |  |  | Nu |
| A234 | Picus canus |  | 20-25 p |  |  | Nu |
| A080 | Circaetus gallicus |  | 9-10 p |  |  | Nu |
| A103 | Falco peregrinus |  |  |  | >4 i | Nu |
| A215 | Bubo bubo |  | 1-2 p |  |  | Nu |
| A403 | Buteo rufinus |  | 12-14 p |  |  | Nu |
| A404 | Aquila heliaca |  | 1-2i |  |  | Nu |
| A089 | Aquila pomarina |  | 1-2p |  | 150-200i | Nu |
| A081 | Circus aeruginosus |  | 2-4i |  |  | Nu |
| A429 | Dendrocopos syriacus |  | 30-40p |  |  | Nu |
| A073 | Milvus migrans |  | 1-2i |  | 5-8i | Nu |
| A379 | Emberiza hortulana |  | 200-300p |  |  | Nu |
| A307 | Sylvia nisoria |  | 200-300 p |  |  | Nu |

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Cod | Denumire științifică | Mărimea populației | Specii identificate pe amplasamemtul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cuibărit |  |
| A260 | Motacilla flava | P | Nu |
| A435 | Oenanthe isabellina | R | Nu |
| A310 | Sylvia borin | RC | Nu |
| A244 | Galerida cristata | 300-320 p | Nu |
| A247 | Alauda arvensis |  | Nu |
| A221 | Asio otus | C | Nu |
| A373 | Coccothraustes coccothraustes | RC | Nu |
| A207 | Columba oenas | RC | Nu |
| A113 | Coturnix coturnix | >600 p | Nu |
| A208 | Columba palumbus | P | Nu |
| A212 | Cuculus canorus | RC | Nu |
| A096 | Falco tinnunculus |  | Nu |
| A299 | Hippolais icterina | R | Nu |
| A251 | Hirundo rustica | C | Nu |
| A341 | Lanius senator | R | Nu |
| A271 | Luscinia megarhynchos | RC | Nu |
| A230 | Merops apiaster | C | Nu |
| A383 | Miliaria calandra | P | Nu |
| A262 | Motacilla alba | RC | Nu |
| A277 | Oenanthe oenanthe | RC | Nu |
| A337 | Oriolus oriolus | P | Nu |
| A214 | Otus scops | RC | Nu |
| A273 | Phoenicurus ochruros | R | Nu |
| A249 | Riparia riparia | C | Nu |
| A276 | Saxicola torquata | RC | Nu |
| A210 | Streptopelia turtur | RC | Nu |
| A311 | Sylvia atricapilla | RC | Nu |
| A309 | Sylvia communis | RC | Nu |
| A232 | Upupa epops | RC | Nu |

- ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

a) Tipurile de habitate de interes comunitar pentru carea fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI00071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa sunt prezentate în tabelul următor:

| Cod habitat | Denumire habitat | Suprafața |  | Habitate identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % din suprafața SCI |  |
| 3150 | Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition | 5,25 | 0,03 | Nu |
| 40C0 | Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice | 6,84 | 0,04 | Nu |
| 62C0 | Stepe ponto-sarmatice | 86,15 | 0,48 | Nu |
| 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | În urma evaluării pe teren și a efectuării studiilor pentru realizarea planului de management, habitatul nu a fost identificat pe suprafața sitului |  | Nu |
| 91AA | Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | 38,6 | 0,21 | Nu |
| 91F0 | Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris | În urma evaluării pe teren și a efectuării studiilor pentru realizarea planului de management, habitatul nu a fost identificat pe suprafața sitului |  | Nu |
| 91I0 | Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | 1335,90 | 7,43 | Nu |
| 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer și gorun | 1277,50 | 7,11 | Nu |
| Total suprafață habitate de interes comunitar |  | 2750,24 | 15,30 |  |
| Alte terenuri – suprafețe neocupate de habitate de interes comunitar |  | 15220,76 | 84,70 |  |

Habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition – este localizat în zona de margine a lacului Vederoasa, în dreptul localității Vlahii se găsesc comunități de Hippurus vulgaris, de o valoare 62 conservativă ridicată. În capătul nordic, al lacului Baciului se găsesc comunități dominate de Lemna sp. Este important de menționat, că zonele centrale ale lacului Vederoasa, sunt zone potențiale pentru habitat, însă în timpul evaluării din sezonul 2014 nu a fost posibilă evaluarea acestor zone din cauza inaccesibilității. Se găsesc fragmente ale habitatului în canalele lacului Plopeni, în zona localității Plopeni.

Habitatul 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice - Tufărișuri de foioase pontosarmatice se găsesc în următoarele zone din interiorul sitului: Șipote la sud și la est de sat, la sud-est de Zorile, în partea inferioară a Dealului cu Fluturi din interiorul Rezervației Pădurea Dumbrăveni, respectiv un fragment mic pe șleaul din vestul lacului Baciului. În afara sitului de importanță comunitară se găsesc tufărișuri în zonele Urluia pe trei faleze din estul satului, și la nord-vest de Hațeg.

Habitatul 62C0* Stepe ponto-sarmatice - Habitatul este răspândit sub forma unor pâlcuri intercalate în pădurile termofile din vestul lacului Baciului, și din interiorul Rezervației Pădurea Dumbrăveni. De asemenea se găsesc stepe petrofile pe grohotișurile și falezele calcaroase din nord-estul localității Adâncata, din sudul Rezervației Pădurea Dumbrăveni, precum și din zona Șipotele.

Habitatul 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor şi din etajul montan până în cel alpin - Conform descrierilor din clasificările naţionale de habitate şi corespondenţele dintre acestea şi habitatele de interes comunitar, habitatul 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin cuprinde comunităţi preponderent din etajul colinar şi montan inferior, edificate de -a lungul pâraielor şi râurilor, ori în liziera galeriilor, dominate de Petasites sp., Aconitum sp., Filipendula ulmaria, și altele asemenea., comunităţi necaracteristice zonelor stepice. Literatura de specialitate nu semnalează nici una dintre fitocenozele incadrate în acest tip de habitat de interes comunitar din situl ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea urluia – Lacul Vederoasa. Situl conţine însă ecosisteme acvatice cu suprafeţe întinse - sub forma lacurilor cu origine de limane fluviatile - , a căror complex de habitate cuprinde şi zone de mal temporar inundate/mlăştinoase cu zăvoaie şi cu vegetaţie higrofilă - magnocaricete, buruienişuri, stufărişuri, și altele asemenea. - . Pe de altă parte comunităţile dominate de specii nitrofile de talie mare, din zonele umede în etajul silvostepei – prezente mai ales sub forma unor pâlcuri cu vegetaţie mezo -higrofilă - dominată de Lysimachia 55 vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha sp., și altele asemenea. - , intercalate în complexul de habitate a zăvoaielor cu specii de esenţă moale din lungul râurilor de câmpie nu sunt asociate unui tip de habitat de interes comunitar în corespondenţa naţională, deşi unele interpretări din ţările vecine le cuprind în habitatul 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin - fapt care se poate jutifica prin importanţa structurii diverse şi mozaicate în persistenţa stării de conservare favorabilă a ecosistemelor pădurilor-galerii de luncă.

Habitatul 91AA Vegetaţie ponto-sarmatică cu stejar pufos - Habitatul este prezent în sit sub forma unor pâlcuri restrînse în partea superioară a falezelor calcaroase, pe platourile acestora, în zona Șipotele, și la sud de Rezervația Pădurea Dumbrăveni.

Habitatul 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsor sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris - În urma evaluării pe teren și a efectuării studiilor pentru realizarea planului de management, habitatul nu a fost identificat pe suprafața sitului.

Habitatul 91I0 Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. - Habitatul este prezent pe mari suprafețe în interiorul Rezervației Pădurea Dumbrăveni, iar sub forma unor pâlcuri restrânse în zonele Crângu și Șipotele.

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun - Habitatul este răspândit în sit, sub forma unor fragmente de diferite suprafețe, pe versanți domoli și platouri, din șleaurile de lângă lacul Baciului, în pădurile din zonele Floriile – Adâncata, la sud-vest de Hațeg, la nord-est de Pădureni, și la sud de Șipotele.

Specii de floră şi faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată

b)Plante

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamemtul perdelelor forestiere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2125 | Potentilla emilii-popii | 134116 | 15 |  | Nu |
| 4067 | Echium russicum | Nu s-a găsit în situl ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa. |  |  | Nu |
| 2253 | Centaurea jankae | Nu s-a găsit în situl ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa. |  |  | Nu |
| 2327 | Himantoglossum jankae | 83 | 5 |  | Nu |

c)Nevertebrate

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamemtul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4028 | Paracossulus - Catopta - trhips | Nu s-a găsit în situl ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa. |  | Nu |
| 4033 | Erannis ankeraria | Nu s-a găsit în situl ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa. |  | Nu |
| 1074 | Eriogaster catax | Nu s-a găsit în situl ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa. |  | Nu |
| 1083 | Lucanus cervus | Mărimea populației nu a fost evaluată | 3 | Nu |
| 1060 | Lycaena dispar | 30 | 5 puncte din sit | Nu |
| 4043 | Pseudophilotes bavius | 3 | 4,81 | Nu |

d)Ihtiofaună

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamemtul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1130 | Aspius aspius | Necunoscută | 227 | Nu |
| 1145 | Misgurnus fossilis | Necunoscută | 227 | Nu |
| 2522 | Pelecus cultratus | Necunoscută | 227 | Nu |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus | 84074 | 227 | Nu |
| 1124 | Romanogobio albipinnatus - vladykovi | Specia nu a fost găsită în timpul studiilor de fundamentare pentru planul de management și starea de conservare este necunoscută |  | Nu |
| 1149 | Cobitis taenia - danubialis | Necunoscută | 227 | Nu |

e)Herpetofauna

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamemtul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | Triturus dobrogicus | Necunoscută | 690 | Nu |
| 1188 | Bombina bombina | 10000 - 50000 | 1130 | Nu |
| 1220 | Emys orbicularis | 1000 - 5000 | 1920 | Nu |
| 1219 | Testudo graeca | 5000 - 10000 | 16730 | Nu |
| 1217 | Testudo hermanni | Necunoscută | 16730 | Nu |
| 1279 | Elaphe quatuorlineata | Necunoscută | 4140 | Nu |

f) Mamifere

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1355 | Lutra lutra | 10 - 50 | 50 - 75 | Nu |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | Neapreciată | Cel putin 1 adăpost/colonie | Nu |
| 1302 | Rhinolophus mehelyi | Necunoscută | 2144 | Nu |
| 1335 | Spermophilus citellus | 1000 - 5000 | 300 - 500 | Nu |
| 2635 | Vormela peregusna | 10 - 50 | 150 - 200 | Nu |

a) Tipurile de habitate de interes comunitar pentru carea fost declarat Situl Natura ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac sunt prezentate în tabelul următor:

| Cod Habitat | Denumire habitat | Suprafaţa |  | Habitate identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % din supraf SCI |  |
| 91I0 | Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | 545.24 | 4 | Nu |
| 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | 1499.41 | 11 | Nu |
| 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | 136.31 | 1 | Nu |
| 40C0 | Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice | 272.62 | 2 | Nu |
| 62C0 | Stepe ponto-sarmatice | 681.55 | 5 | Nu |
| 3260 | Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion | 13.631 | 0,1 | Nu |
| 91AA | Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | 204.465 | 1,5 | Nu |
| Total suprafaţă habitate de interes comunitar |  | 3353.226 | 24.6 | Nu |
| Suprafaţă neocupată de habitate de interes comunitar |  | 10277.774 | 75.4 | Nu |
| Total suprafaţă sit |  | 13631 | 100,0 | Nu |

Habitatul 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice - Habitatul s-a găsit într-o singură locație în sit în timpul evaluării pe teren din sezonul 2014, în zona Rezervației Canaraua Fetii, dar în afara acesteia, la nord de mănăstire, pe pantele falezelor calcaroase de dinaintea mănăstirii, pe partea stângă a drumului dinspre carieră;

Habitatul  6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin - Literatura de specialitate nu semnalează nici una dintre fitocenozele incadrate în acest tip de habitat de interes comunitar din situl ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii – Iortmac. Situl conţine însă ecosisteme acvatice cu suprafeţe întinse sub forma lacurilor cu origine de limane fluviatile, a căror complex de habitate cuprinde şi zone de mal temporar inundate/mlăştinoase cu zăvoaie şi cu vegetaţie higrofilă, magnocaricete, buruienişuri, stufărişuri, și altele asemenea. Pe de altă parte comunităţile dominate de specii nitrofile de talie mare, din zonele umede în etajul silvostepei – prezente mai ales sub forma unor pâlcuri cu vegetaţie mezo-higrofilă -dominată de Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha sp., și altele asemenea-, intercalate în complexul de habitate a zăvoaielor cu specii de esenţă moale din lungul râurilor de câmpie nu sunt asociate unui tip de habitat de interes comunitar în corespondenţa naţională, deşi unele interpretări din ţările vecine le cuprind în habitatul 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin,fapt care se poate jutifica prin importanţa structurii diverse şi mozaicate în persistenţa stării de conservare favorabilă a ecosistemelor pădurilor-galerii de luncă.

Habitatul 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion - Habitatul nu s-a găsit în timpul evaluării pe teren;

Habitatul 91AA* Vegetaţie ponto-sarmatică cu stejar pufos - Fragmentele habitatului se găsesc legate de falezele calcaroase din sit, astfel se găsesc trei fragmente relativ reduse, în zona stâncăriilor calcaroase din interiorul, și din nordul Rezervației Canaraua Fetii;

Habitatul 62C0* Stepe ponto-sarmatice - habitatul se găsește sub forma unor pâlcuri restrânse intercalate în pădurile termofile din sud-estul lacului Oltina, din nordul și sudestul lacului Iortmac, pe pantele calcaroase din nordul și din interiorul Rezervației Canaraua Fetii, la est de Carvăn, în pădurea Saidi Orman, respectiv pe dealul Tasi, la sud de Cuiugiuc, aproape de frontieră, – această locație din urmă fiind în afara limitelor sitului, dar reprezentînd un pâlc valoros prin diversitatea sa floristică;

Habitatul 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. - Habitatul este prezent sub forma șleaurilor din sud-estul lacului Oltina și din nordul și estul lacului Iortmac. De asemenea se găsesc pâlcuri ale habitatului pe versanții domoli însoriți ai văii Canaraua Fetei, precum și pe platourile din partea superioeră a falezelor calcaroase. Astfel se găsesc pâlcuri ale habitatului în zona Rezervației Canaraua Fetii -atât în interiorul, cât și în afara acesteia;

Habitatul 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun - Se găsesc suprafețe relativ mari ai habitatului în cadrul sitului, în următoarele zone: la est-sud-est de Băneasa, precum și un pâlc mic la nord de localitate, la sud de Negureni, la sud și sud-vest de Răzoarele, la sud și sud-est de lacul Iortmac, la sud de drumul județean 391A, spre valea Canaraua Fetii, la nord-est de Goruni, spre valea Canaraua Fetii, între Goruni și Carvăn, precum și unele pâlcuri restrânse la nord de Lipnița;

Habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition - Habitatul este prezent pe suprafețe mari în lacul Oltina, sub forma unor fâșii de 100 – 200 m în zona marginală, urmând forma lacului. Se găsește un pâlc redus al habitatului la ferma de pești din Dunăreni, la marginea lacului Dunăreni;

Specii de floră şi faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată

b)Plante

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2125 | Potentilla emilii-popii | 5900 - 6000 | 5568 | Nu |
| 4067 | Echium russicum | Nu s-a găsit în situl ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac. |  | Nu |

c)Nevertebrate

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1088 | Cerambyx cerdo | Necunoscută | Nedefinită – aprox. 1327,50 | Nu |
| 4053 | Paracaloptenus caloptenoides | Nu a fost semnalat în situl ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac |  | Nu |
| 4033 | Erannis ankeraria | Nu a fost semnalat în situl ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac |  | Nu |
| 1060 | Lycaena dispar | Nedeterminată | Nedefinită | Nu |
| 1078 | Callimorpha quadripunctaria | Nedeterminată | Nedefinită | Nu |
| 1052 | Euphydryas maturna | Nedeterminată | Nedefinită | Nu |
| 1083 | Lucanus cervus | Nedeterminată | 2-4 | Nu |
| 4043 | Pseudophilotes bavius | Nu a fost semnalat în situl ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac |  | Nu |
| 1074 | Eriogaster catax | Nu a fost semnalat din situl ROSCI0172 Pădurea și Valea canaraua Fetii – Iortmac |  | Nu |

d)Ihtiofaună

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1130 | Aspius aspius | 148018 | 2233 | Nu |
| 1124 | Gobio albipinnatus | Necunoscută | 100 | Nu |
| 1145 | Misgurnus fossilis | Necunoscută | 2233 | Nu |
| 2522 | Pelecus cultratus | Necunoscută | 2233 | Nu |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus | Necunoscută | 2233 | Nu |

e)Herpetofauna

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1219 | Testudo graeca | 5000 - 10000 | 6270 | Nu |
| 1217 | Testudo hermanni | 100 - 500 | 720 | Nu |
| 1220 | Emys orbicularis | 1000 - 5000 | 4870 | Nu |
| 1188 | Bombina bombina | 10000 - 50000 | 2280 | Nu |
| 1993 | Triturus dobroticus | Necunoscută | 960 | Nu |

f) Mamifere

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2635 | Vormela peregusna | 10 - 50 | 200 - 250 | Nu |
| 1302 | Rhinolophus mehelyi | Nu a fost semnalat în situl ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac |  | Nu |
| 1355 | Lutra lutra | 10 - 50 | 125 - 200 | Nu |
| 1310 | Miniopterus schreibersi | 500 | 7 | Nu |
| 1321 | Myotis emarginatus | Nu a fost semnalat în situl ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac |  | Nu |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Nu a fost semnalat în situl ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii – Iortmac |  | Nu |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | 50 | 1426 | Nu |
| 1335 | Spermophilus citellus | 1000 - 5000 | 150 - 250 | Nu |

a) Situl de importanță comunitară ROSCI0353 Peștera – Deleni ocupă o suprafață de 2549,3 ha, pe teritoriul comunelor Adamclisi, Ciocârlia, Deleni și Peștera din județul Constanța.

Aria natural protejată a fost desemnată sit de importanță comunitară deoarece reprezintă specific pentru următoarele speciile de interes conservativ:

| Cod | Denumire specie | Mărimea populației | Suprafața habitatului (ha) | Specii identificate pe amplasamentul perdelelor forestiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2609 | Mesocricetus newtoni | Nedefinită | 2079 | Nu |
| 1335 | Spermophilus citellus | Nedefinită | 2079 | Nu |

13.4. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

13.5.  Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din siturile Natura 2000 necesită evaluări în fazele sale de execuţie şi operare cu referire la:

− Pierderea habitatelor (PH): pierderea unor suprafete de habitate de interes comunitar, respectiv a unor suprafete de habitate favorabile pentru diferitele etape de dezvoltare si ale activitatilor speciilor de interes comunitar (reproducere, odihna, hranire etc.), ca urmare a unor lucrări la nivel terestru;

− Alterarea habitatelor (AH): modificări ale parametrilor fizici, chimici si biologici la nivelul habitatelor la nivel terestru, a habitatelor riverane, ce conduc in timp la modificarea echilibrului initial;

− Fragmentarea habitatelor (FH);

− Perturbarea activitatii speciilor (PAS): prin cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivelul zonelor naturale sensibile din vecinatatea punctelor critice vizate de proiect;

− Reducerea efectivelor populationale ale speciilor de faună (REP), ca urmare a creşterii mortalitatii acestora;

Pentru Siturile Natura 2000 care au planuri de management aprobate, în general, obiectivele de conservare fac referire la:

− Asigurarea conservării habitatelor, în sensul atingerii și/sau menținerii stării de conservare favorabilă a acestora;

− Asigurarea conservării speciilor de plante superioare, în sensul atingerii și/sau menținerii stării de conservare favorabilă a acestora

− Asigurarea conservării speciilor de herpetofaună, în sensul atingerii și/sau menținerii stării de conservare favorabilă a acestora ;

− Asigurarea conservării speciilor de ihtiofaună, în sensul atingerii și/sau menținerii stării de conservare favorabilă a acestora ;

Cu referire la fiecare sit în parte, pe lângă obiectivul general de atingere a unui stadiu de conservare corespunzător, există obiectivele specifice legate de specii sau tipurile de habitate specifice.

În tabelele următoare se prezintă o evaluare a efectului potential al aplicării lucrărilor prevăzute în studiul de fezabilitate asupra habitatelor sau speciilor pentru care au fost declarate Siturilor Natura 2000

Tabel  1 – Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra speciilor din Situl Natura 2000 - ROSPA0001 Aliman - Adamclisi

| Cod sit | Specie Natura 2000 | Lucrare propusă | Tip impact |  |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Impact pozitiv sau nul | Impact slab negativ | Impact mediu sau puternic negativ |  |
| ROSPA0001 | Accipiter brevipes Anthus campestris Burhinus oedicnemus Calandrella brachydactyla Circus cyaneus Circus pygargus Falco vespertinus Melanocorypha calandra Oenanthe pleschanka Caprimulgus europaeus Circus macrourus Coracias garrulus Dendrocopos medius Falco cherrug Ficedula albicollis Ficedula parva Hieraaetus pennatus Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Pernis apivorus Picus canus Circaetus gallicus Falco peregrinus Bubo bubo Buteo rufinus Aquila heliaca Aquila pomarina Circus aeruginosus Dendrocopos syriacus Milvus migrans Emberiza hortulana Sylvia nisoria | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  | Conform informațiilor prezentate în Anexa nr. 1 - Obiective de conservare specifice sitului Natura 2000 ROSPA0001 Aliman - Adamclisi din Decizia nr. 534/05.11.2020, pentru majoritatea speciilor de păsări protejate prezența arborilor este esențială, fiind un parametru țintă pentru menținerea stării de conservare a sitului, aceste zone acoperite cu arbori și arbuști reprezentând habitate de hrănire și cuibărit. |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |

Tabel 2 - Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra speciilor din Situl Natura 2000 - ROSCI0071Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa

| Cod sit | Specie Natura 2000 | Lucrare propusă | Tip impact |  |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Impact pozitiv sau nul | Impact slab negativ | Impact mediu sau puternic negativ |  |
| ROSCI0071 | Potentilla emilii-popii Echium russicum Centaurea jankae Himantoglossum jankae | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  | Perdelele forestiere de protecție a drumului national DN3 urmează a fi înființate pe terenuri agricole, cultivate an de an, unde prezența speciilor de plante protejate nu a fost semnalată. Conform Planului de management și a Anexei la Decizia nr. 196/26.06.2020 pentru modificarea Anexei la Decizia nr. 117/08.05.2020 ,specia Potentilla emilii-popii se gasește cu precădere în zone cu stâncării și grohotișuri, respectiv pajiști din imediata lor vecinătate. Prezența speciilor Echium russicum Centaurea jankae este incertă, ele nefiind identificate în sit în perioada înfloritului. |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Paracossulus - Catopta - trhips Erannis ankeraria Eriogaster catax Lucanus cervus Lycaena dispar Pseudophilotes bavius | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Aspius aspius Misgurnus fossilis Pelecus cultratus Rhodeus sericeus amarus Romanogobio albipinnatus - vladykovi Cobitis taenia - danubialis | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  | Înființarea perdelelor forestiere de protecție nu va afecta fauna ihtiofagă, acestea nefiind localizate lângă cursuri de apă sau lacuri. |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Triturus dobrogicus Bombina bombina Emys orbicularis Testudo graeca Testudo hermanni Elaphe quatuorlineata | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Lutra lutra Miniopterus schreibersi Rhinolophus mehelyi Spermophilus citellus Vormela peregusna | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |

Tabel 3 - Estimarea impactului lucrărilor propuse asupra speciilor din Situl Natura 2000 - ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii - Iortac

| Cod sit | Specie Natura 2000 | Lucrare propusă | Tip impact |  |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Impact pozitiv sau nul | Impact slab negativ | Impact mediu sau puternic negativ |  |
| ROSCI0172 | Potentilla emilii-popii Echium russicum | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  | Perdelele forestiere de protecție a drumului national DN3 urmează a fi înființate pe terenuri agricole, cultivate an de an, unde prezența speciilor de plante protejate nu a fost semnalată. |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Cerambyx cerdo Paracaloptenus caloptenoides Erannis ankeraria Lycaena dispar Callimorpha quadripunctaria Euphydryas maturna Lucanus cervus Pseudophilotes bavius Eriogaster catax | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  | Conform Planului de management și a Deciziei nr. 428/24.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare a sitului Natura 2000 ROSCI0172 o parte din speciile pentru care s-a constituit situl nu au fost identificate în acesta. |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Aspius aspius Gobio albipinnatus Misgurnus fossilis Pelecus cultratus Rhodeus sericeus amarus | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  | Înființarea perdelelor forestiere de protecție nu va afecta fauna ihtiofagă, acestea nefiind localizate lângă cursuri de apă sau lacuri. |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Testudo graeca Testudo hermanni Emys orbicularis Bombina bombina Triturus dobroticus | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |
|  | Vormela peregusna Rhinolophus mehelyi Lutra lutra Miniopterus schreibersi Myotis emarginatus Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Spermophilus citellus | Lucrări de pregătire a terenului şi a solului: -scarificarea terenului pe toată suprafaţa - 2 treceri; -aratul terenului pe toată suprafaţa; -discuitul după arătură pe toată suprafaţa - 2 treceri | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de instalare a plantaţiilor -Plantarea puieților în gropi executate manual - Revizuirea plantațiilor - Receparea puieților | Nul |  |  |  |
|  |  | Lucrări de îngrijire a plantaţiilor: -Mobilizarea manual a solului pe rândurile de puieți -Mobilizarea mecanizată a solului între rândurile de puieți -Descopleșirea puieților | Nul |  |  |  |

Natura lucrărilor, amploarea, durata, mărimea suprafeţelor care vor fi ocupate, caracteristicile locaţiilor alese pentru amplasare în zone antropizate fără vegetaţie, metodele de lucru folosite precum şi cu măsurile care se vor lua pentru prevenirea oricărei poluări, nu este prognozat nici un impact semnificativ, nici un impact moderat care să aibă efecte directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare asupra arealelor

sensibile şi în consecinţă nu vor exista areale sensibile care să fie afectate sau deteriorate prin implementarea proiectului, nici în faza de amplasare a staţiilor şi nici în faza de operare.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar nu va fi afectată:

 nu se vor reduce suprafeţele habitatelor şi numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

 nu se vor fragmenta habitatele de interes comunitar;

 nu va fi generat un impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

 nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Nu vor fi alterate caracteristicile fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale, nu va fi determinate reducerea diversității sau productivității biologice a ecosistemelor naturale, deteriorarea habitatelor şi nu se vor produce perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective având în vedere obiectivele

de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor.

13.6 Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

.
Semnătura și ștampila titularului

..................................

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

GARDA FORESTIERĂ BUCUREŞTI

Bucuresti, Sector 4, Str. Intrarea Binelui, nr. 1A, Etaj 2 Tel./Fax: 021/233.12.89, 021/233.01.63,  e-mail: gardaforestiera.bucuresti@gmail.com

Memoriu de prezentare cu privire la proiectul ”PERDELE FORESTIERE DE PROTECȚIE A DRUMULUI NAȚIONAL DN 3, JUDEȚUL  CONSTANȚA, CONFORM O.U.G. 38/2014 – pozițiile km: 190+000 – 192+000, 255+300 – 255+800, 253+100 – 254+000, 251+200 – 251+500, 235+500 – 235+557, 233+100 – 233+160, 222+900 – 223+050, 217+200 – 217+500, 216+450 – 216+700, 214+400 – 214+686, 213+900 – 214+050, 212+700 – 212+850, 211+350 – 211+600, 210+830 + 211+100, 210+050 – 210+100, 209+800 – 209+950, 209+000- 209+350, 208+600 – 208+800, 208+000 – 208+033, 207+650 – 207+850, 207+200 – 207+400, 204+650 – 204+900, 201+200 – 201+600, 201+000 – 201+022, 200+000 – 200+036, 194+200 – 194+300, 192+200 – 192+400, 173+500 – 173+400, 173+128 – 173+100, 172+500 – 172+400, 161+600 – 161+207, 156+207 – 156+200, 147+300 – 147+000, 142+300 – 142+050;” în vederea emiterii acordului de mediu