MEMORIU DE PREZENTARE

“ PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)”,

COM. SALIGNY, JUD. CONSTANTA”

conform Ghidului metodologic privind evaluarae adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar – Ordinul nr. 19 / 2010

Beneficiar:	AGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE (ANDR)

Februarie 2022

CUPRINS

A) DESCRIEREA SUCCINTA A PLANULUI SI DISTANTA FATA DE ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR, PRECUM SI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PLANULUI	2

B) NUMELE SI CODUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR	7

C) PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE DE INTERES COMUNITAR IN ZONA PLANULUI;	8

D) JUSTIFICAREA DACA PLANUL PROPUS NU ARE LEGATURA DIRECTA CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR	20

E) ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PLANULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR	21

1. Impactul direct si indirect	22

2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung	23

Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare	24

3. Impactul rezidual	25

4. Impactul cumulativ al obiectivelor propuse prin planul propus cu alte PP	25

F) ALTE INFORMATII PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE.	26

ANEXE	26

Pentru planurile care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va cuprinde urmatoarele informatii solicitate conform  Ghidului metodologic privind evaluarae adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar – Ordinul nr. 19 / 2010, cu modificarile si completarile ulterioare

### A) DESCRIEREA SUCCINTA A PLANULUI SI DISTANTA FATA DE ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR, PRECUM SI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PLANULUI

Terenul propus pentru studiu (zona PUZ) este situat in extravilanul Comunei Saligny, judetul Constanta, pe limita de vest a U.A.T. Saligny, invecinandu-se direct cu U.A.T. Cernavoda si zona Centralei Nucleare Cernavoda.

Amplasamentul Saligny este inclus in zona de excludere a centralei CNE Cernavoda (ce are raza de 1 km fata de Reactorul 1, taluz CNE Cernavoda – DN22 C – Valea Cismelei), la cca. 350 m fata de limita incintei CNE si respectiv, la cca. 750 m fata de bucla caii ferate Bucuresti - Constanta.

Documentatia de urbanism studiata propune introducerea in intravilan si incadrarea intr-o singura zona de reglementare a terenurilor ce au generat PUZ-ul, in vederea realizarii unei investitii unitare.

Documentația de față propune reglementarea amplasamentului ce a generat prezenta documentație urbanistică sub denumirea de DFDSMA – Depozitul Final de Deșeuri de Slabă și Medie Activitate și funcțiuni conexe:

DFDSMA – Depozitul Final de Deșeuri de Slabă și Medie Activitate și funcțiuni conexe

Utilizari admise:

- Unitati de depozitare si unitati depozitare materiale radioactive de slaba si medie activitate;

- Servicii administrative;

- Amenajari specifice functiunilor de depozitare a materialelor radioactive: spatii de depozitare specifice, cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, spatii plantate, imprejmuiri specifice, platforme, perdele verzi de protectie etc.;

- Constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare;

- Constructii specifice pentru asigurarea securitatii in zona.

Utilizari admise cu conditionari:

- Cercetare – activitatea de cercetare se va realiza in conditii de deplina siguranta, in conformitate cu toate normele in vigoare.

Utilizari interzise:

- orice alte utilizari ce nu au fost mentionate in articolele Utilizari admise si Utilizari admise cu conditionari.

Coordonatele STEREO 70 ale zonei studiate si ale terenului ce a generat PUZ, sunt prezentate in tabelele de mai jos (atasat documentatiei se regaseste si un fisier Excel cu aceste coordonate).

Coordonatele STEREO 70 ale zonei studiate PUZ (S=138,3889 ha)

| Coloana 1 |  | Coloana 2 |  | Coloana 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y | X | Y |
| 745473.9600 | 316597.6751 | 744999.0344 | 316973.8433 | 744240.4892 | 316915.5123 |
| 745466.5270 | 316591.7256 | 744993.4874 | 316980.9513 | 744238.3619 | 316945.9418 |
| 745457.7044 | 316582.7573 | 744565.8574 | 316630.9173 | 744232.3090 | 316964.8097 |
| 745448.9000 | 316570.9554 | 744565.0044 | 316634.5103 | 744222.6536 | 316978.6372 |
| 745441.6605 | 316561.2056 | 744555.7424 | 316698.7563 | 744206.3699 | 316992.1762 |
| 745438.5346 | 316556.9958 | 744541.7304 | 316720.7633 | 744188.5764 | 317006.2453 |
| 745431.0359 | 316546.0727 | 744518.7164 | 316745.7193 | 744229.3754 | 317066.8823 |
| 745422.9434 | 316528.7213 | 744480.0464 | 316787.6553 | 744031.1424 | 317222.0573 |
| 745417.3444 | 316509.9763 | 744457.5594 | 316817.3493 | 743969.3384 | 317270.4373 |
| 745412.4274 | 316491.6193 | 744438.7198 | 316841.0299 | 743932.9044 | 317220.2943 |
| 745407.6323 | 316475.8618 | 744436.5850 | 316841.1232 | 743928.9199 | 317221.6153 |
| 745402.9006 | 316461.9110 | 744425.1645 | 316841.6223 | 743913.7815 | 317251.2172 |
| 745397.8125 | 316447.8125 | 744420.3249 | 316837.9306 | 743919.7720 | 317292.4850 |
| 745392.5774 | 316433.0733 | 744414.1865 | 316834.3026 | 743927.0938 | 317336.0825 |
| 745387.7724 | 316418.5803 | 744410.8294 | 316829.8648 | 743932.3927 | 317363.9511 |
| 745382.2475 | 316401.7148 | 744407.4636 | 316824.6276 | 743999.0602 | 317454.0555 |
| 745376.4215 | 316386.9736 | 744404.2397 | 316818.1052 | 744005.0494 | 317450.6007 |
| 745369.7081 | 316370.2585 | 744398.9697 | 316805.9122 | 744024.6020 | 317477.8559 |
| 745362.8332 | 316353.8504 | 744389.4294 | 316805.4156 | 744002.1078 | 317497.1574 |
| 745354.1603 | 316340.0278 | 744381.3684 | 316806.0168 | 744043.7584 | 317535.1799 |
| 745345.7833 | 316325.4257 | 744376.1002 | 316806.8308 | 744046.0804 | 317532.7128 |
| 745336.4347 | 316296.6766 | 744370.3989 | 316807.8902 | 744051.8520 | 317537.6455 |
| 745327.8117 | 316284.9534 | 744365.5417 | 316807.9830 | 744049.9096 | 317540.0045 |
| 745316.8596 | 316272.7386 | 744360.2123 | 316806.2703 | 744076.8467 | 317564.2047 |
| 745309.7136 | 316259.5683 | 744355.1520 | 316802.3227 | 744110.4978 | 317594.6510 |
| 745304.2894 | 316245.3013 | 744350.3585 | 316797.0931 | 744107.1445 | 317598.0637 |
| 745301.5004 | 316230.1579 | 744345.7880 | 316791.1412 | 744156.7144 | 317645.4943 |
| 745298.6144 | 316217.2613 | 744356.0831 | 316786.2188 | 744186.8507 | 317659.5512 |
| 745284.0358 | 316194.2212 | 744327.6322 | 316752.4473 | 744196.1387 | 317673.1929 |
| 745275.5237 | 316183.3451 | 744323.4626 | 316747.4980 | 744217.4339 | 317662.1995 |
| 745266.8969 | 316171.7605 | 744298.7604 | 316718.1763 | 744233.0921 | 317698.1464 |
| 745261.2061 | 316159.8507 | 744320.6686 | 316694.6328 | 744254.4267 | 317748.2654 |
| 745259.5367 | 316153.6072 | 744321.9634 | 316681.8883 | 744271.6032 | 317781.6006 |
| 745256.4184 | 316139.9603 | 744323.5954 | 316679.4303 | 744296.5646 | 317806.4168 |
| 745254.3514 | 316128.9663 | 744328.6584 | 316667.8573 | 744356.3557 | 317862.1445 |
| 745252.4764 | 316117.8693 | 744334.6134 | 316663.5693 | 744359.4449 | 317893.5738 |
| 745250.7906 | 316106.7714 | 744336.7094 | 316645.6763 | 744363.0314 | 317930.0625 |
| 745249.2253 | 316095.6897 | 744341.2684 | 316641.6613 | 744396.4099 | 317959.6678 |
| 745247.3734 | 316084.9194 | 744350.2814 | 316602.6393 | 744490.8666 | 317977.2481 |
| 745244.1186 | 316077.6854 | 744355.1884 | 316603.5803 | 744572.4226 | 317992.4273 |
| 745240.1809 | 316077.0815 | 744359.5874 | 316594.8163 | 744582.5446 | 317985.6382 |
| 745234.4419 | 316081.2320 | 744362.2692 | 316586.3635 | 744586.0792 | 317983.2674 |
| 745229.3824 | 316089.0883 | 744352.1524 | 316582.4093 | 744647.9761 | 317941.7512 |
| 745224.2164 | 316098.8323 | 744352.6647 | 316580.2897 | 744658.8538 | 317934.4551 |
| 745218.8900 | 316108.7974 | 744361.8858 | 316531.0374 | 744728.1900 | 317887.9492 |
| 745212.9724 | 316117.8603 | 744374.5447 | 316472.4980 | 744749.9062 | 317915.6561 |
| 745204.0434 | 316122.9123 | 744392.2890 | 316407.4428 | 744753.3148 | 317912.2933 |
| 745196.3411 | 316119.2864 | 744397.7081 | 316396.4973 | 744781.4940 | 317884.4927 |
| 745189.8704 | 316184.1523 | 744377.9004 | 316376.3503 | 744821.1414 | 317854.9043 |
| 745190.5482 | 316267.1961 | 744354.9834 | 316410.0003 | 744875.8754 | 317829.1820 |
| 745190.2986 | 316351.3739 | 744344.7774 | 316422.3223 | 744930.2010 | 317824.6909 |
| 745184.5226 | 316393.0604 | 744349.1784 | 316426.1423 | 744936.2322 | 317791.3309 |
| 745199.2864 | 316402.4010 | 744312.1214 | 316462.6643 | 745150.8320 | 317831.0820 |
| 745207.7444 | 316408.0913 | 744324.0226 | 316478.1558 | 745161.5030 | 317802.8993 |
| 745219.3754 | 316418.2403 | 744331.2947 | 316474.8915 | 745175.3815 | 317766.1877 |
| 745229.3364 | 316430.5662 | 744333.6990 | 316473.9321 | 745194.2990 | 317746.1452 |
| 745237.4612 | 316443.8554 | 744342.7007 | 316476.3280 | 745210.3536 | 317729.0086 |
| 745244.6484 | 316457.8633 | 744348.4150 | 316483.9252 | 745229.3714 | 317710.1656 |
| 745252.9255 | 316471.0311 | 744349.5569 | 316491.7421 | 745243.6688 | 317692.0284 |
| 745253.6594 | 316472.7033 | 744345.5731 | 316512.0397 | 745258.4740 | 317670.2457 |
| 745263.6220 | 316494.7903 | 744341.3030 | 316548.2859 | 745269.8062 | 317649.9229 |
| 745274.1044 | 316517.3893 | 744334.5811 | 316579.2145 | 745279.3788 | 317632.3514 |
| 745284.9835 | 316542.0251 | 744322.5934 | 316636.7583 | 745285.2890 | 317612.3360 |
| 745284.9835 | 316542.0251 | 744310.6774 | 316665.7642 | 745284.6000 | 317592.5935 |
| 745296.6574 | 316564.0373 | 744293.2232 | 316689.0693 | 745281.0731 | 317572.6154 |
| 745293.1234 | 316565.9113 | 744240.5467 | 316719.3356 | 745280.3656 | 317548.1397 |
| 745159.9214 | 316716.3403 | 744246.3044 | 316733.7813 | 745284.7530 | 317501.8325 |
| 745168.6144 | 316725.4333 | 744279.9814 | 316733.8323 | 745288.9199 | 317465.1796 |
| 745173.4434 | 316730.4853 | 744286.2459 | 316733.3664 | 745294.3457 | 317433.2644 |
| 745177.5494 | 316734.4353 | 744306.5089 | 316745.0405 | 745300.8027 | 317405.7820 |
| 745184.8754 | 316741.4843 | 744338.2713 | 316787.2308 | 745308.3050 | 317371.8415 |
| 745189.5614 | 316745.9423 | 744337.6209 | 316788.4197 | 745300.7808 | 317356.8799 |
| 745187.1074 | 316749.1283 | 744334.5312 | 316794.0110 | 745292.8065 | 317334.0852 |
| 745177.7594 | 316762.3703 | 744331.8187 | 316800.2115 | 745292.8345 | 317316.3851 |
| 745168.6304 | 316774.8683 | 744329.5316 | 316805.3141 | 745293.7110 | 317307.2177 |
| 745159.8494 | 316787.3243 | 744325.9766 | 316810.5380 | 745298.3929 | 317258.2483 |
| 745149.1294 | 316800.2963 | 744323.0790 | 316814.1581 | 745300.6962 | 317236.9380 |
| 745137.9724 | 316811.9433 | 744318.6098 | 316818.6139 | 745300.6962 | 317236.9380 |
| 745127.0724 | 316824.3113 | 744313.3469 | 316822.6449 | 745300.6962 | 317236.9380 |
| 745116.1994 | 316837.1723 | 744307.5230 | 316826.4077 | 745305.1331 | 317221.0687 |
| 745114.0124 | 316839.7593 | 744301.9037 | 316830.2513 | 745314.7065 | 317198.4313 |
| 745105.6094 | 316850.3433 | 744295.9507 | 316834.3506 | 745327.0816 | 317179.7614 |
| 745104.1714 | 316852.2983 | 744289.9031 | 316838.7962 | 745338.2902 | 317162.0248 |
| 745095.8204 | 316862.8683 | 744284.5111 | 316843.8967 | 745349.7314 | 317148.4887 |
| 745084.9864 | 316875.1583 | 744279.6295 | 316849.4508 | 745357.1052 | 317139.1055 |
| 745073.3654 | 316886.8203 | 744274.6952 | 316855.4701 | 745362.7410 | 317109.0303 |
| 745066.1454 | 316894.5383 | 744270.0393 | 316861.7845 | 745372.7949 | 317045.6293 |
| 745062.6034 | 316898.3243 | 744265.6072 | 316868.0212 | 745392.2815 | 316947.2014 |
| 745052.0404 | 316910.4603 | 744261.7716 | 316874.8094 | 745410.5339 | 316855.7236 |
| 745041.1024 | 316923.3663 | 744257.8893 | 316881.4459 | 745420.9120 | 316789.7795 |
| 745031.0324 | 316935.5563 | 744250.7683 | 316893.9765 | 745425.8399 | 316773.8715 |
| 745021.1464 | 316947.2433 | 744247.3916 | 316899.7431 | 745468.7478 | 316637.4680 |
| 745010.7784 | 316959.5583 | 744243.6291 | 316905.5709 | 745473.3571 | 316602.2782 |
| 745010.3494 | 316960.0743 | 744239.4964 | 316910.7200 | 745473.9604 | 316597.6753 |
| 745000.7804 | 316971.6063 | 744237.5692 | 316912.7786 |  |  |

Coordonatele STEREO 70 ale zonei de reglementare PUZ (S=41,7 ha)

| Coloana 1 |  | Coloana 2 |  | Coloana 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y | X | Y |
| 744650.2731 | 317940.2105 | 745430.2712 | 316585.9622 | 744358.7141 | 317267.7920 |
| 744646.3606 | 317920.4466 | 745382.9432 | 316570.7239 | 744382.6663 | 317386.6449 |
| 745044.6480 | 317524.8110 | 745297.9052 | 316595.7123 | 744374.8552 | 317432.3040 |
| 744888.1904 | 317367.3047 | 745164.5254 | 316764.1591 | 744355.9646 | 317474.5994 |
| 744957.9635 | 317298.1260 | 745134.9180 | 316799.7923 | 744336.4725 | 317498.2069 |
| 744916.0512 | 317256.2102 | 744910.5834 | 317057.1972 | 744319.9207 | 317514.6612 |
| 744915.4080 | 317133.3348 | 744881.8427 | 317133.1456 | 744319.8788 | 317528.8031 |
| 744935.8878 | 317079.2506 | 744881.4717 | 317188.6834 | 744558.2746 | 317768.6223 |
| 745160.2224 | 316821.8456 | 744842.8059 | 317227.3491 | 744550.4777 | 317793.9258 |
| 745190.8405 | 316784.9960 | 744825.8354 | 317231.7425 | 744386.0743 | 317825.6400 |
| 745324.2204 | 316616.5492 | 744808.8648 | 317227.3491 | 744356.8577 | 317867.2515 |
| 745372.0838 | 316602.4845 | 744769.6501 | 317188.1344 | 744363.0314 | 317930.0625 |
| 745418.7301 | 316618.4335 | 744630.1286 | 317141.0191 | 744396.4099 | 317959.6678 |
| 745471.3816 | 316617.3496 | 744512.1752 | 317229.3562 | 744567.0642 | 318020.8652 |
| 745473.3571 | 316602.2782 | 744486.4347 | 317230.6271 | 744588.3867 | 318017.3951 |
| 745473.9604 | 316597.6753 | 744464.1798 | 317217.6640 | 744604.1124 | 318011.2969 |
| 745466.5270 | 316591.7256 | 744415.8960 | 317111.6447 | 744646.3913 | 317982.3953 |
| 745460.5416 | 316585.6413 | 744305.3042 | 317160.6379 | 744655.6624 | 317967.4341 |

Zona studiata PUZ este amplasata in afara ariilor naturale protejate. Distantele cele mai mici, masurate in linie dreapta pana la cele mai apropiate arii protejate sunt:

-	La aproximativ 2,03 km fata de limita ROSPA0039 Dunare- Ostroave;

-	La aproximativ 3,00 km fata de limita ROSCI0022 Canaralele Dunarii;

-	La aproximativ 3.74 km fata de Monument al Naturii Locul fosilifer Cernavoda

Pozitionarea zonei studiate PUZ  fata de ariile naturale protejate (Sursa: Global Mapper)

In privinta distantelor masurate in linie dreapta de la obiectul de investitie ce a generat PUZ – DFDSMA - pana la cele mai apropiate arii protejate, acestea sunt:

- La aproximativ 2,5 km față de limita ROSPA0039 Dunăre - Ostroave;

- La aproximativ 3,5 km față de limita ROSCI0022 Canaralele Dunării;

- La aproximativ 3.87 km fata de Monument al Naturii Locul fosilifer Cernavoda

Pozitionarea zonei studiate PUZ si a terenului ce a generat PUZ  fata de ariile naturale protejate (Sursa: Global Mapper)

### B) NUMELE SI CODUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Ariile naturale de interes comunitar din vecinatatea obiectivul analizat:

- ROSPA0039 Dunare – Ostroave (arie protejata situata la aproximativ 2,03 km fata de zona studiata a PUZ)

- ROSCI0022 Canaralele Dunarii (arie protejata situata la aproximativ 3,00 km fata de zona studiata a PUZ)

-	Monument al Naturii Locul fosilifer Cernavoda (arie protejata situata la aproximativ 3.74 km fata de zona studiata a PUZ)

### C) PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE DE INTERES COMUNITAR IN ZONA PLANULUI;

FLORA SI HABITATE

Zona studiata a PUZ nu se suprapune cu nicio arie naturala protejata.

Pe baza observațiilor efectuate pe amplasamentul PUZ, nu sunt prezente specii de plante sau habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificarile și completările ulterioare

Habitate de interes comunitar mentionate in formularul standard al ariei ROSCI0022 Canaralele Dunarii

| Cod | Denumire habitat | Observatii pe teren amplasament studiat |
| --- | --- | --- |
| 3130 | Ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie de Littorelletea uniflorae si/sau Isoeto-Nanojuncetea | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 3140 | Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatie bentonica de specii de Chara | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 3150 | Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie de tip Magnopotamion sau Hydrocharition | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 3270 | Rauri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodium rubri si Bidention | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 40C0* | Tufarisuri de foioase ponto-sarmatice | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 62C0* | Stepe ponto-sarmatice | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 6430 | Comunitati de liziera cu ierburi inalte hidrofile de la nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 6440 | Pajisti aluviale din Cnidion dubii | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 6510 | Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 91AA* | Vegetatia forestiera ponto-sarmatica cu stejar pufos | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 91F0 | Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris) | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 91I0* | Vegetatie de silvostepa eurosiberiana de Quercus spp. | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 91M0 | Paduri balcano-panonice de cer si gorun | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 92A0 | Zavoaie de Salix alba si Populus alba | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |
| 92D0 | Galerii ripariene si tufarisuri (Nerio-Tamaricetea si Securinegion tinctoriae) | Habitatul nu este prezent in zona studiata a PUZ |

Specii de plante de interes comunitar mentionate in formularul standard al ROSCI0022 Canaralele Dunarii

| Formular standard ROSCI0022 Canaralele Dunarii Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  | Plan de Management ROSCI0022 Canaralele Dunarii | Prezenta in zona studiata a PUZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie | Populatie |  |  | Sit |  |  |  |  |  |
|  | Tip | Marime Pop. | Categ | Sit. Pop | Cons. | Izolare | Global |  |  |
| Campanula romanica | P | - | R | B | A | A | B | 30-50 ind | NU |
| Moehringia jankae | P | - | V | B | B | A | B | 10-20 ind | NU |

Zona studiata a PUZ este localizata în zona de excludere (≤ 1km) a CNE Cernavodă, la nord-vest de localitatea Ștefan cel Mare care face parte din comuna Saligny, județul Constanța.

În urma verificării amplasamentului propus nu au fost identificate rarități floristice sau taxoni incluși în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Deși amplasamentul studiat PUZ este situat partial în zona de excludere a CNE Cernavoda, în vecinatate și în interiorul zonei se desfășoară activități agricole (culturi și creșterea animalelor) care au dus, în timp, la degradarea pajiștilor cu vegetație stepică și instalarea speciilor ruderale cu valoare conservativă redusă.

În compoziția covorului vegetal se întâlnesc specii de plante erbacee, adaptate la impactul antropic a căror distribuție la nivel regional sau național nu este amenințata în vreun fel. Mai mult decât atât, unele specii prezintă un puternic caracter invaziv și necesită măsuri de eradicare (ex.: Ambrosia artemisiifolia).

Astfel la nivelul zonei studiate PUZ, în urma deplasărilor pe teren, au fost identificate specii de plante reprezentative pentru vegetația pajiștilor xerofile și xero‐mezofile cum ar fi: Stipa capillata, Teucrium polium ssp. capitatum, Teucrium chamaedrys, Campanula sibirica, Asperula cynanchica, Xeranthemum annuum, Botriochloa ischaemum, Achillea coarctata, Agropyron cristatum. Cu toate acestea, în cadrul acestor pajiști, predominante sunt speciile de plante care determină prin diferite stadii de succesiune, mai precis prin ruderalizarea vegetației, trecerea de la pajiști stepice ponto-sarmatice la comunități de plante ruderale (buruieni).

Alte specii de plante erbacee din covorul vegetal observate pe in zona PUZ sunt: Eryngium campestre, Convolvulus arvensis, Bassia prostrata, Euphorbia seguieriana, Scabiosa ochroleuca, Scabiosa argentea, Phlomis pungens, Petrorhagia prolifera, Chondrilla juncea, Cichorium intybus, Linum austriacum, Onobrychis gracilis, Alcea pallida, Ambrosia artemisiifolia, Hypericum perforatum, Melilotus albus, Stachys germanica, Acinos arvensis, Anagallis arvensis, Stachys annua, Hibiscus trionum, Reseda lutea, Consolida regalis, Onopordon acanthium, Salvia nemorosa, Lotus corniculatus, Erigeron annuus, Centaurea diffusa, Centaurea solstitialis, Galium verum, Galium mollugo, Origanum vulgar e, Linaria genistifolia, Agrimonia eupatoria, Plantago lanceolata, Carduus nutans, Poa angustifolia, Potentilla argentea, Sambucus ebulus, Anthemis tinctoria, Tanacetum millefolium, Verbascum phlomoides, Verbena officinalis, Clematis vitalba, Cynoglossum officinale, Medicago falcata.

Vegetația lemnoasă plantată și spontană este reprezentată de specii de arbori, arbuști (Robinia pseudoacacia, Elaeagnus angustifolia, Rosa micrantha, Crataegus monogyna, Rubus caesius) și o specie de liană: Clematis vitalba.

Se poate concluziona, în baza observațiilor efectuate pe amplasamentul PUZ, ca nu sunt prezente specii de plante sau habitate de interes comunitar enumerate în anexele la O.U.G. nr. 57/2007 cu modificarile și completările ulterioare, zona fiind puternic antropizată. În zona de excludere a CNE Cernavoda, nu numai în zona destinată amplasării viitoare a DFDSMA sunt prezente în principal habitate cu valoare conservativă redusă de tipul plantațiilor forestiere, pășunilor ruderalizate precum și agro-ecosisteme.

Aspect al terenurilor arabile din zona terenului ce a generat PUZ

Aspect al pasunilor din zona terenului ce a generat PUZ

Aspect al zonelor cu arbusti din cadrul terenului ce a generat PUZ

FAUNA

Specii de nevertebrate, amfibieni, reptile, pesti si mamifere de interes comunitar mentionate in formularul standard al ROSCI0022 Canaralele Dunarii

| Formular standard ROSCI0022 Canaralele Dunarii Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  | Plan de Management ROSCI0022 Canaralele Dunarii | Prezenta in zona studiata a PUZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie | Populatie |  |  | Sit |  |  |  |  |  |
|  | Tip | Marime Pop. | Categ | Sit. Pop | Cons. | Izolare | Global |  |  |
| Anisus vorticulus | P |  | R | D | - | - | - | nu a fost evaluata populatia | NU |

| Formular standard ROSCI0022 Canaralele Dunarii Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  | Plan de Management ROSCI0022 Canaralele Dunarii | Prezenta in zona studiata a PUZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie | Populatie |  |  | Sit |  |  |  |  |  |
|  | Tip | Marime Pop. | Categ | Sit. Pop | Cons. | Izolare | Global |  |  |
| Bombina bombina | P |  | P | B | B | C | B | 10.000-50.000 ind | NU |
| Emys orbicularis | P |  | P | C | B | C | B | 100-500 ind | NU |
| Testudo graeca | P |  | P | C | B | C | B | 500-800 ind | DA 1 ind observat Estimati 2-3 ind |
| Triturus dobrogicus | P |  | P | C | B | C | B | 1000-5000 ind | NU |

| Formular standard ROSCI0022 Canaralele Dunarii Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  | Plan de Management ROSCI0022 Canaralele Dunarii | Prezenta in zona studiata a PUZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie | Populatie |  |  | Sit |  |  |  |  |  |
|  | Tip | Marime Pop. | Categ | Sit. Pop | Cons | Izolare | Global |  |  |
| Alosa immaculata | P |  | P | C | B | B | B | 5000-10.000 ind | NU |
|  | R |  | R | C | B | B | B |  |  |
| Alosa tanaica | P |  | P | C | B | B | B | 5000-10.000 ind | NU |
|  | R |  | R | C | B | B | B |  |  |
| Aspius aspius | P |  | P | B | B | C | B | 5.000.000-10.000.000 ind | NU |
| Cobitis taenia | P |  | P | C | B | C | B | 100.000-500.000 ind | NU |
| Eudontomyzon mariae | P |  | P | C | C | C | C | Specia nu a fost identificata insa se estimeaza 0-1000 ind | NU |
| Gobio albipinnatus (Romanogobio valdykovi conform OSC) | P |  | P | C | B | C | B | 100.000-200.000 ind | NU |
| Gobio kessleri | P |  | P | C | B | C | B | 5.000-10.000 ind | NU |
| Gymnocephalus baloni | P |  | P | B | B | B | B | 500.000-1.000.000 ind | NU |
| Gymnocephalus schraetzer | P |  | P | B | B | B | B | 100.000-500.000 ind | NU |
| Misgurnus fossilis | P |  | P | B | B | C | B | 5.000-10.000 ind | NU |
| Pelecus cultratus | P |  | P | B | B | C | B | 10.000-50.000 ind | NU |
| Rhodeus sericeus amarus | P |  | P | B | A | C | A | 50.000-100.000 ind | NU |
| Sabanejewia aurata (Sabanejewia bulgarica conform OSC) | P |  | P | C | C | C | C | 100.000-500.000 | NU |
| Zingel streber | P |  | P | B | B | C | B | 5.000-10.000 ind | NU |
| Zingel zingel | P |  | P | B | B | C | B | 5.000-10.000 ind | NU |

| Formular standard ROSCI0022 Canaralele Dunarii Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE |  |  |  |  |  |  |  | Plan de Management ROSCI0022 Canaralele Dunarii | Prezenta in zona studiata a PUZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie | Populatie |  |  | Sit |  |  |  |  |  |
|  | Tip | Marime Pop. | Categ | Sit. Pop | Cons. | Izolare | Global |  |  |
| Lutra lutra | P |  |  | C | B | C | B | 40-50 ind | NU |
| Mesocricetus newtoni | P |  |  | C | C | C | B | nu a fost evaluata populatia | NU |
| Spermophilus citellus | P |  |  | C | C | B | B | nu a fost evaluata populatia | NU |

| LEGENDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STATUT | POPULATIE | TIP / CATEGORII | IZOLARE | CONSERVARE | GLOBAL |
| F - frecvent | A - 100 p > 15% | P- rezident | A - populatie (aproape) izolata | A - conservare excelenta | A - valoare excelenta |
| R - rar | B - 15 p > 2% | R- reproducere | B - populatie neizolata, dar la limita ariei de distributie | B - conservare buna | B - valoare buna |
| RC - relativ comun | C - 2 p > 0% | C- odihna si hranire | C - populatie ne-izolata cu o arie de raspandire extinsa | C - conservare medie sau redusa | C - valoare considerabila |
| P - prezenta specie | D - populatie nesemnificativa | W - ienare |  |  |  |
| C - comuna |  |  |  |  |  |
| V-foarte rara |  |  |  |  |  |
| A - abundent |  |  |  |  |  |
| i - indivizi |  |  |  |  |  |
| P - perechi |  |  |  |  |  |
| POPULATIE - marimea si densitatea populatiei speciei prezente din sit in raport cu populatiile prezente pe teritoriul national. Acest criteriu are scopul evaluarii marimii relative sau densitatii relative a populatiei in sit cu cea la nivel national |  |  |  |  |  |
| CONSERVARE - gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective: A - conservare excelenta = elemente in stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere; B - conservare buna = elemente bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilitatii de refacere = elemente in stare medie sau partial degradata (i III) si usor de refacut (ii I); C - conservare medie sau redusa = toate celelalte combinatii |  |  |  |  |  |
| IZOLARE - gradul de izolare a populatiei prezente in sit fata de aria de raspandire normala a speciei |  |  |  |  |  |
| GLOBAL - evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective |  |  |  |  |  |

Nevertebrate

Fauna de nevertebrate este reprezentata în zona analizata de cateva specii de ortoptere, coleoptere, heteroptere și lepidoptere caracteristice terenurilor arabile si pajiștilor.

Ortopterele sunt o componentă importantă a biodiversității din pajiști, ele constituind de asemenea o sursă importantă de hrană pentru alte grupe de animale cum sunt reptilele și păsările.

Nu au fost identificate pe teren specii de nevertebrate protejate în cadrul rețelei Natura 2000. Habitatele antropizate prezente în zona nu sunt specifice pentru coleopterele și lepidopterele protejate din Dobrogea.

Vertebrate

Avifauna

Compoziția avifaunei din zona de studiu este caracterizată de dominanța speciilor de păsări tolerante la activitățile umane, cu preferințe alimentare laxe. Acestea prezintă adaptări specifice pentru ocuparea unor nișe ecologice în cadrul ecosistemelor puternic impactate de factorul uman, ce caracterizează zona PUZ și zonele adiacente (terenuri agricole, pășuni, așezări umane, platforma CNE Cernavoda).

Amplasamentul situat pe teren arabil și pășune, mărginit de plantații de salcâm și sălcioară favorizează apariția a numeroase exemplare din specii care preferă aceste tipuri de habitate, cum ar fi: Passer domesticus, Passer montanus, Streptopelia decaocto, Columba livia domestica, Phasianus colchicus, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix, Motacilla alba și Hirundo rustica. În căutarea hranei pot ajunge ocazional pe amplasamentul PUZ specii care cuibaresc în malurile de loess din apropierea localității Ștefan cel Mare, dintre acestea menționam următoarele specii: Riparia riparia, Merops apiaster și Coracias garrulus.

Vegetația lemnoasă reprezintă atât habitat de adapost cât și de hranire pentru reprezentanții familiei Laniidae (Lanius collurio și Lanius minor), Emberizidae (Miliaria calandra, Emberiza hortulana și Emberiza melanocephala) și Fringillidae (Carduelis carduelis și Chloris chloris).

Răpitoarele diurne și nocturne de asemenea pot ajunge pe amplasament pentru hrănire, dar mai des acestea pot fi observate primăvara și toamna în pasaj, zburând la înălțimi mari solitar sau în grupuri. Dintre speciile observate în mod frecvent menționăm: Buteo buteo, Falco tinnunculus, Circus cyaneus, Buteo lagopus, Athene noctua si Asio otus.

În perioadele de migrație pot fi observate în pasaj și specii acvatice de păsări al căror habitat nu se regăsește pe amplasament, ci în zonele ripariene și limane fluviatile, cum ar fi: pelicanii (Pelecanus onocrotalus), berzele (Ciconia cionia), stârcii (Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax) gâștele (Anser albifrons), rațele (Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Aythya ferina, Aythya nyroca ), călifarii (Tadorna tadorna si Tadorna ferruginea) și cormoranii (Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus).

O parte din speciile de păsări menționate mai sus și anume: Coracias garrulus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Circus cyaneus, Pelecanus onocrotalus, Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Aythya nyroca, Tadorna ferruginea, Phalacrocorax pygmeus  se regăsesc în Anexa 3 Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare.

În Anexa 4B Specii de interes naţional. Specii de animale şi de plante care necesită o protecţie strictă din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare se regăsesc speciile: Motacilla alba, Merops apiaster, Miliaria calandra, Emberiza melanocephala, Carduelis carduelis, Chloris chloris, Falco tinnunculus, Athene noctua.

Dintre speciile identificate din zona PUZ, doar speciile acvatice (observate doar în pasaj) se regăsesc în Cartea Roșie a Vertebratelor din România (2005), astfel:

- Specii vulnerabile: Pelecanus onocrotalus, Ciconia ciconia, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Aythya nyroca, Tadorna tadorna, Phalacrocorax pygmaeus

- Specie periclitată: Ardea purpurea

- Specie critic periclitată: Tadorna ferruginea.

Toate speciile se regasesc pe Anexele Conventiei privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna in anul 1979 (respectiv anexa 2 si 3), cu exceptia speciilor: Passer domesticus, Pica pica, Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Corvus cornix.

In ceea ce priveste Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, Bonn, 1979, doar 3 specii se regăsesc pe Anexa I Speciile migratoare periclitate a Convenției, respectiv Coracias garrulus, Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca. Pe Anexa 2 Specii migratoare ce urmează să facă subiectul acordurilor a Convenției putem regăsi speciile Motacilla alba, Merops apiaster, Lanius minor, Falco tinnunculus, Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Anser albifrons, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Aythya ferina, Phalacrocorax pygmaeus.

Speciile de avifauna enumerate in formularul standard al ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0039 Dunare - Ostroave, observate sau potential prezente pe suprafata PUZ si in vecinatatea acestuia, conform datelor bibliografice si a propiilor observatii:

| Formular standard ROSPA0039 Dunare - Ostroave Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE |  |  |  |  |  |  |  | Efective conform Planului de management al ROSPA0039 Dunare - Ostroave | Efective estimate zona studiata a PUZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie | Populatie |  |  | Sit |  |  |  |  |  |
|  | Tip | Categ | Marime | Sit. Pop. | Cons. | Izol. | Glob. |  |  |
| Accipiter brevipes | R | C | 2 p | C | A | C | A | 2 p | - |
| Acrocephalus melanopogon | R | R | - | D | - | - | - | 4-5 p | - |
| Alcedo atthis | R | R | 50 p | C | C | C | B | 50 p | - |
| Anas platyrhynchos | R | P | 120 p | D | - | - | - | 120 p | Specie in pasaj 5-10 i |
| Ardea cinerea | R | C | 50 p | D | - | - | - | 50 p | Specie in pasaj 3-4 i |
| Ardea purpurea | R | R | 90-120 p | B | B | C | B | 90-120 p | Specie in pasaj 1-2 i |
| Ardeola ralloides | R | R | 90 p | C | B | C | B | 90 p | Specie obs in pasaj 1-2 i |
| Aythya ferina | R | C | 80 p | D | - | - | - | 80 p | Specie in pasaj 2-7 i |
| Branta ruficollis | W | R | 120 i | C | B | C | B | 120 i | - |
| Caprimulgus europaeus | R | R | 20 p | C | B | C | C | 20 p | - |
| Chlidonias hybridus | R | R | 60 p | C | B | C | B | 60 p | - |
|  | C | R | 400 -600 i | C | B | C | B | 400-600 i |  |
| Chlidonias niger | C | R | 400 i | C | B | C | B | 400 i | - |
| Ciconia ciconia | R | R | 22-34 p | C | B | C | B | 50-85 p | Specie in pasaj 4-6 i |
|  | C | R | 1200 – 2400i | C | B | C | B | 1200-2400 i |  |
| Ciconia nigra | R | R | 4 p | C | B | C | B | 4 | - |
| Circus aeruginosus | R | R | 14-20 p | C | B | C | B | 14-20 p | 2-4 i |
| Coracias garrulus | R | R | 70-80 p | C | A | C | B | 70-80 p | 2-3 i |
| Dryocopus martius | R | R | 10 p | D | - | - | - | 10 p | - |
| Egretta garzetta | R | R | 320 p | B | B | C | B | 320 p | Da, specie in pasaj 1-6 i |
| Emberiza hortulana | R | R | 60 p | D | - | - | - | 60 p | 3-5 i |
| Falco vespertinus | R |  | 18-21 p | A | B | C | A | 18-21 p | 1-2 i |
| Falco tinnunculus | P | C | 50 p | D | - | - | - | 50 p | 4-10 i |
| Falco subbuteo | R | C | 20 p | D | - | - | - | 20 p | 1-2 i |
| Falco cherrug | C | P? | 1-3 i | D | - | - | - | 1 -3 i | - |
| Haliaeetus albicilla | R | R | 3-4 p | B | A | B | A | 3-4 p | - |
|  | C | R | 17 i | B | A | B | A | 17 i |  |
| Himantopus himantopus | C | R | 24 i | D | - | - | - | 24 p | - |
| Ixobrychus minutus | R | R | 40 p | C | B | C | B | 40 p | - |
| Lanius collurio | R | R | 40 p | D | - | - | - | 40 p | 6-12 i |
| Lanius minor | R | R | 54 p | D | - | - | - | 54 p | 5-9 i |
| Larus minutus | C | R | 400 i | C | B | C | B | 400 i | - |
| Larus ridibundus | C | P | 10000-20000 i | B | B | C | B | 10000-20000 i | - |
| Milvus migrans | R | R | 3-4 p | C | A | B | A | 3-4 p | - |
| Merops apiaster | R | C | 120 p | D | - | - | - | 120 p | 10-15 i |
| Nycticorax nycticorax | R | R | 470-520 p | B | B | C | B | 470-520 p | - |
| Pandion haliaetus | C | R | 20 i | C | B | C | B | 20 i | - |
| Pelecanus onocrotalus | C | R | 50-150 i | C | B | B | B | 50-150 i | Specie in pasaj 6-10 i |
| Pelecanus crispus | C | P? | 20-50 i | D | - | - | - | 20-50 i | - |
| Phalacrocorax carbo | R | R | 80-120 p | D | - | - | - | 80-120 p | Specie in pasaj 3-50 i |
|  | C | R | 300 i | D | - | - | - |  |  |
| Phalacrocorax pygmeus | R | R | 90-120 p | C | B | C | B | 90-120 p | Specie in pasaj, 3-12 i |
|  | C | R | 300 i | C | B | C | B | 300 i |  |
|  | W | R | 240 i | C | B | C | B | 240 i |  |
| Picus canus | R | R | 30 p | D | - | - | - | 30 p | Specie obs in pasaj 1-2 i |
| Platalea leucorodia | R | R | 144-160 p | B | B | C | B | 144-160 p | - |
| Plegadis falcinellus | R | R | 120-130 p | B | B | C | B | 120-130 p | - |
|  | C | R | 230-400 I | B | B | C | B | 230-400 I |  |
| Podiceps cristatus | W | R | 200 i | D | - | - | - | 200 i | - |
| Porzana parva | R | R | 12 p | C | B | C | B | 12 p | - |
| Recurvirostra avosetta | C | R | 8 i | D | - | - | - | 8 i | - |
| Riparia riparia | R | C | 750-1100 p | C | A | C | B | 750-1100 p | 10-18 i |
| Sterna albifrons | R | R | 25-30 p | B | B | C | B | 25-30 p | - |
|  | C | R | 400 i | B | B | C | B | 400 i |  |
| Sterna hirundo | C | R | 1000-2000 i | C | B | C | B | 1000-2000 i | - |
| Sylvia nisoria | R | R | - | D | - | - | - | - | Posibil prezenta 1-2 i |
| Tringa glareola | C | R | 80 i | D | - | - | - | 80 i | - |

Ihtiofaună

Pe amplasamentul ce a generat PUZ nu sunt acumulări de apă, cursuri permanente sau temporare de apă și ca urmare fauna de pești este absentă. Zona studiata PUZ este strabatuta la limita nordica de un curs de apa nepermanent – Valea Cismelei care nu permite insa sustinerea prezentei speciilor de pesti.

Herpetofaună

Dintre speciile de reptile de interes conservativ, a fost observata specia  Testudo graeca inclusa în Anexa 3 si Anexa 4 A O.U.G. 57/2007. Dar este posibila de asemenea prezenta speciei Coluber (Dolichophis) caspius, inclusa si ea in Anexa 4 A si 4B O.U.G. 57/2007.

Mamifere

Fauna de mamifere de pe amplasamentul  PUZ din punct de vedere al bogăţiei specifice este săracă. Astfel, studiile de teren au identificat în zonă prezenţa următoarelor specii: Lepus europaeus, Vulpes vulpes, Talpa europaea, Erinaceus concolor, Microtus arvalis, Mus spicilegus.

### D) JUSTIFICAREA DACA PLANUL PROPUS NU ARE LEGATURA DIRECTA CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

PUZ analizat nu are legatura directa cu managementul ariiilor naturale protejate ROSPA0039 Dunare- Ostroave, ROSCI0022 Canaralele Dunarii si Monument al Naturii Locul fosilifer Cernavoda, din vecinatatea acestuia.

Mentionam ca implementarea planului nu este de natura sa constituie presiune/amenintare cu privire la integritatea si/sau mentinerea statutului de conservare a speciilor de interes comunitar prezente in cadrul ariilor naturale protejate din vecinatatea PUZ.

Implementarea planului nu va  conduce la fragmentari ale habitatelor naturale, pierderi semnificative din suprafata habitatelor de hranire/adapost/odihna sau reproducere pentru specii de interes comunitar sau efect de bariera in cazul speciilor de pasari aflate in migratie, astfel incat nu aduc atingere ori modificari asupra integritatii ariilor naturale protejate. Totodata acestea nu sunt de natura sa produca modificari la nivelul structurii si functiilor ecologice de la nivelul ecosistemelor.

Investitia propusa prin PUZ studiat - Depozitul DFDSMA - va fi proiectata si construita astfel incat sa asigure depozitarea definitiva a deseurilor radioactive de slaba si medie activitate cu radionuclizi de viata scurta si cantitati limitate de radionuclizi de viata lunga, rezultate din exploatarea (operarea), intretinerea, retehnologizarea si dezafectarea a maxim 4 unitati nuclearo – electrice la CNE Cernavoda. DFDSMA va fi proiectat sa furnizeze acele bariere ingineresti, care impreuna cu mediul geologic al amplasamentului, sa izoleze deseurile radioactive fata de populatie si de biosfera. Barierele reprezinta o componenta importanta a securitatii DFDSMA, atat in faza operationala, trecand prin perioada de control institutional cat si in final, pana la eliberarea de sub control institutional a amplasamentului depozitului. Astfel prin implementarea PUZ, se are in vedere depozitarea acestor deseuri pentru a proteja atat sanatatea umana dar si pentru protectia mediului natural.

### E) ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PLANULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

In vederea evaluarii impactului potential al planului asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar, au fost realizate o serie deplasari pe amplasamentul PUZ, dupa cum urmeaza: iulie 2018, iunie 2021, noiembrie 2021.

Pentru evaluarea impactului.asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar (vezi tabelele anexate), s-au consultat urmatoarele surse de informatii: Obiectivele de conservare specifice siturilor, Formulare standard ale ariilor naturale protejate, Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârsova, ROSPA0039 Dunare-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu (2352), Reciful fosilifer Seimenii Mari (2355), Dealul Allah Bair (2367), Ostrovul Soimul (IV.19.), Celea Mare-Valea lui Ene (IV.24), Padurea Cetate (IV.25.), Padurea Bratca (IV.26), Canaralele din Portul Hârsova (2.369), Locul fosilifer Cernavoda (2.534), Punctul fosilifer Movila Banului, Atlas al speciilor de pasari de interes comunitar, Fauna Republicii Populare Române. Vol. XIV. Fascicula 2: Reptilia Fauna Republicii Populare Române, Volumul XIII:  Pisces - Osteichthyes, Habitele din Romania (Donita et al, 2005).

Zona de implementare a PUZ, este situata in afara ariilor naturale protejate, ea fiind supusa anterior unor presiuni antropice, precum lucrari agricole, pasunat, etc.

Avand in vedere solicitarea APM Constanta din cadrul Adresei nr. 1963/05.11.2021 ca la estimarea impactului sa se completeze si tabelul pentru toate habitatele si speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate, s-a solicitat ANANP comunicarea obiectivelor de conservare specifice pentru siturile Natura 2000 ROSCI0022 Canaralele Dunarii si ROSPA0039 Dunare- Ostroave si s-a obtinut din partea ANANP Adresa nr. 361/ST CT/10.11.2021 cu parametrii care ar trebui luati in considerare la evaluarea impactului, conform Deciziilor atasate la aceasta adresa.

Astfel ca, la prezentul memoriu se anexeaza tabelele completate pentru toate habitatele si speciile de interes comunitar pentru care au fost inaintate obiective de conservare specifice siturilor ROSCI0022 Canaralele Dunarii si ROSPA0039 Dunare- Ostroave, in care au fost detaliate scopul si rezultatele investigatiilor realizate in amplasament, pentru descrierea conditiilor ecologice actuale ale habitatelor si speciilor din zona planului.

Mentionam ca situl RAMSAR Ostroavele Dunării-Bugeac-Iortmac este arie naturala protejata de interes international, astfel ca, in urma solicitarii obiectivelor de conservare specifice acestea nu ne-au fost transmise de catre ANANP si avand in vedere speciile de pasari pentru care a fost declarat sit RAMSAR, evaluarea impactului se poate considera a fi aceiasi ca si pentru speciile de pasari mentionate in ROSPA0039 Dunare- Ostroave.

## 1. Impactul direct si indirect

Impactul direct generat de implementarea planului este determinat de efectuarea propiu-zisa a lucrarilor de constructie, ulterior aprobarii PUZ-ului studiat, si se manifesta prin inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor.

Impactul direct se va resimti asupra florei si faunei in etapa de constructie.

Surse de poluare ce pot afecta fauna in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul, vibratiile si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier. Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire/adapost/odihna amplasamentul planului, catre zonele invecinate, unde vor gasi conditii similare de mediu, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa reutilizeaza zona analizata.

Astfel, se considera ca nu va exista un impact negativ semnificativ si de durata asupra faunei.

Dat fiind faptul ca zona studiata a PUZ nu se suprapune cu ariile naturale protejate de interes comunitar, nu vor fi pierdute suprafete ale habitatelor mentionate in cadrul ROSCI0022 Canaralele Dunarii sau habitate de hranire, adapost sau reproducere pentru speciile de pasari pentru care a fost declarata aria naturala protejata ROSPA0039 Dunare- Ostroave.

Impactul direct asupra speciilor de avifauna, consta si in pierderea definitiva unei suprafete de teren de aproximativ 4.18 ha, constituita din terenuri arabile, terenuri neproductive si pasune, terenuri ce sunt utilizate de specii precum Lanius collurio, Lanius minor, Sylvia nisoria, Falco tinnunculus, Circus aeruginosus ca si habitate de hranire si odihna.  Suprafata de teren de aproximativ 4.18 ha, va fi ocupata de urmatoarele obiective propuse prin plan: cladiri administrative, bazin colector, si circulatii propuse.

Trebuie specificat faptul ca suprafata de aproximativ 10.32 ha ce va fi ocupata de DFDSMA, statie cimentare, amplasament test de acoperire, loc depozitare pamant excavat este constituita din terenuri arabile, pasune si terenuri neproductive, si va fi ocupata temporar, urmand ca la finalizarea investitiei propuse prin PUZ, respectiv umplerea tuturor celulelor DFDSMA, aceasta suprafata sa devina spatiu verde.

Deasemenea mentionam faptul ca pe zona de reglementare, se va pierde o suprafata de 1.61 ha de pasune din cele 10.75 ha de pasune existenta, pe care se vor implementa obiectivele PUZ, asa cum reiese din bilantul propus. Suprafata de 0.95 ha pasune aferenta loc de depozitare pamant, este o suprafata ce se va pierde temporar.

Avand in vedere tipul de investitie propusa prin PUZ, accesul in zona va fi restrictionat si  astfel suprafata de pasune ramasa dupa implementare PUZ nu va mai fi utilizata de populatia locala ca pasune, primind functiunea de spatiu verde neamenajat din punct de vedere cadastral astfel ca ea isi va pastra functia sa de pasune, oferind in continuare habitate caracteristice speciilor si resursele de hrana necesare acestora.

Mentionam ca suprafata de padure de 5.08 ha nu va fi afectata de implementarea planului.

Implementarea planului nu va  conduce la un efect de bariera in cazul speciilor de pasari aflate in migratie.

Dintre reptilele de interes comunitar, in zona studiata din vecinatatea terenului ce a generat PUZ, s-a observata prezenta speciei Testudo graeca. Prezenta acesteia in zona studiata din vecinatatea terenului ce a generat PUZ este una accidentala, nefiind observata pe terenul ce a generat PUZ, astfel ca nu va exista un impact semnificativ asupra acestei specii.

In concluzie, nu va exista un impact negativ semnificativ si de durata asupra faunei, ca urmare a implementarii PUZ.

Simularea transportului contaminanților principali din deșeurile care se vor depozita la DFDSMA in straturile geologice de sub depozit demonstrează ca, datorita caracteristicilor hidrogeologice ale amplasamentului Saligny, straturile de loess si argila se comporta ca o bariera naturala foarte eficienta împotriva eliberărilor de radionuclizi în acviferul principal al amplasamentului. Radionuclizii luați in considerare in aceasta analiza nu ajung in acvifer la concentrații mai mari decât limitele acceptate pentru apa potabila.

Astfel, nu se pune problema contaminarii cu radionuclizi a acviferului, care la randul sau sa contamineze apa de suprafata din afara amplasamentului PUZ (Dunare) si astfel sa afecteze organismele acvatice.

## 2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung

Impactul pe termen scurt se manifesta cu predilectie in perioada de constructie a obiectivului PUZ, prin activitatile caracteristice unor astfel de lucrari, respectiv zgomot, vibratii, antrenarea particulelor de praf in atmosfera ca urmare a functionarii utilajelor grele si a activitatilor conexe, posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi, precum si transportul materialelor de constructie si a personalului, preluarea deseurilor, prezenta umana.

Impactul pe termen scurt va inceta odata cu finalizarea lucrarilor de constructie, prin disparitia surselor perturbatoare, mai sus mentionate.

Impactul imediat se va resimti in proximitatea punctelor de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna ce utilizeaza pentru hranire si odihna, amplasamentul planului catre zonele invecinate.

Se apreciaza ca impactul generat de zgomot si deranjul temporar asupra speciilor de fauna, va fi unul redus, localizat si reversibil.

Modificarile survenite asupra florei ca urmare a implementarii planului au un caracter temporar si reversibil, prin regenerarea vegetatiei.

## Impactul aferent fazelor de constructie, de functionare si de dezafectare

Impactul in etapa de constructie

Lucrarile de constructie vor conduce la inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat de plan. Avand in vedere ca pe terenul ce a generat PUZ si in zona studiata PUZ sunt prezente specii de flora, fara valoare conservativa.

Transportul materialelor de constructie ca si lucrarile de constructie reprezinta surse de zgomot si praf cu efecte asupra speciilor de flora si fauna.

Speciile de fauna posibil prezente in zona planului se vor deplasa in zonele invecinate, cu conditii similare de habitat.

Implementarea planului implica un impact asupra speciilor situate pe locul si in imediata vecinatate a executiei lucrarilor de constructie. Astfel, speciile de fauna vor fi afectate temporar de activitatile caracteristice fazei de constructie. Acestea, fiind specii de vertebrate vagile se vor deplasa in zonele invecinate obiectivelor, unde vor gasi conditii similare de mediu sau chiar mai bune, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si revenirea terenului la starea initiala, aceste specii, vor reveni in zonele initial afectate.

Impactul in faza de operare

In perioda de operare a planului, activitatile care pot constitui surse de poluare sunt, in principal,  activitatile de transport care pot genera emisii de poluanti atmosferici si pulberi, scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti auto. Acestea se pot infiltra in sol, corpurile de apa si mediul geologic, conducand la incarcarea cu poluanti a acestora.

Simularea transportului contaminanților principali din deșeurile care se vor depozita la DFDSMA in straturile geologice de sub depozit demonstrează ca, datorita caracteristicilor hidrogeologice ale amplasamentului Saligny, straturile de loess si argila se comporta ca o bariera naturala foarte eficienta împotriva eliberărilor de radionuclizi în acviferul principal al amplasamentului. Radionuclizii luați in considerare in aceasta analiza nu ajung in acvifer la concentrații mai mari decât limitele acceptate pentru apa potabila.

Astfel, nu se pune problema contaminarii cu radionuclizi a acviferului, in timpul functionarii obiectivului PUZ, care la randul sau sa contamineze apa de suprafata din afara amplasamentului studiat PUZ (Dunare) si astfel sa afecteze organismele acvatice.

In faza de dezafectare

In cazul in care se va dori dezafectarea obiectivului propus prin prezentul plan, titularul va intocmi un Plan de dezafectare a obiectivului si un proiect aferent care va cuprinde urmatoarele informatii: o inventariere a tuturor obiectivelor ce urmeaza a fi dezafectate; tehnologia de dezafectare propusa; etapizarea dezafectarii; inventarierea tuturor deseurilor care urmeaza a fi eliminate; intocmirea unui plan de management al deseurilor; obtinerea tuturor avizelor necesare de la autoritatile competente pentru realizarea dezafectarii.

## 3. Impactul rezidual

Implementarea planului va duce la o pierdere definitiva a unei suprafete de teren de 4.18 ha, constituita din cladiri administrative, bazin colector, si circulatii propuse., suprafata reprezentata preponderent din teren arabil, fara valoarea conservativa.

Pierderea de habitat realizata prin implementarea zonei dedicata depozitarii deseurilor este una temporara. Zona depozitului se va acoperi cu pamant si va deveni spatiu verde.

La inchiderea obiectivului, aproximativ 75 - 100 ani intreg depozitul DFDSMA va fi acoperit cu pamant si spatiu verde. Dupa incheierea fiecarei faze operationale, respectiv 8 celule de depozitare, pentru impermeabilizarea arealului, DFDSMA va fi acoperit cu pamant, astfel incat depozitul va capata la final caracteristicile peisagistice ale unui deal natural.

Securitatea radiologica a depozitului si implicit asigurarea ca nu vor exista efecte negative asupra mediului si a sănătății populației in decursul celor 300 de ani cat este timpul de viată al depozitului (perioada pentru care este necesar să se prevadă o organizare care să asigure că se  va monitoriza depozitul şi se vor păstra înregistrările istoriei acestuia), constituie principala preocupare a specialiștilor care proiectează DFDSMA.

## 4. Impactul cumulativ al obiectivelor propuse prin planul propus cu alte PP

Prin natura investitiei si localizarea acesteia nu este anticipata aparititia unui impact cumulat, cu alte planuri/proiecte.

Dintre proiectele existente si functionale in zona PUZ, mentionam doua activitati producatoare de energie electrica, parcul eolian S.C. CERNAVODA POWER S.R.L. si Centrala nuclearoelectrica Cernavoda.

Parcul eolian S.C. CERNAVODA POWER S.R.L., este amplasat in extravilanul orasului Cernavoda si extravilanul comunelor Mircea Voda si Saligny, pe un teren cu o suprafata de 2888.35 ha. Parcul eolian este alcatuit din 47 centrale eoliene tip Vestas V90, 3 MW, cu o putere totala de 141 MW.

Centrala nuclearoelectrica Cernavoda asigura functionarea Unitatilor nucleare 1 si 2, fiecare cu o putere instalata de productie de 700 MW. Cele doua reactoare de la Cernavoda asigura aproximativ 20% din necesarul de energie al Romaniei.

CNE Cernavoda utilizeaza tehnologia canadiana CANDU 6 (Canadian Deuterium Uranium) folosind uraniul natural ca si combustibil si apa grea ca moderator si agent de racire.

Trebuie mentionat faptul ca prezentul plan va fi parte componenta a centralei nucleroelectrice de la Cernavoda, acesta deservind centrala, in vederea depozitarii definitive a deseurilor radioactive de slaba si medie activitate cu radionuclizi de viata scurta si cantitati limitate de radionuclizi de viata lunga, rezultate din exploatarea (operarea), intretinerea, retehnologizarea si dezafectarea a maxim 4 unitati nuclearo – electrice la CNE Cernavoda.

Dat fiind caracteristicile prezentului plan, nu se va genera un impact cumulat direct si indirect cu proiectele deja existente in zona. Planul nu va putea genera un efect de bariera alaturi de parcul eolian din vecinatate, in calea de migratie a pasarilor.

Dat fiind faptul ca terenul ce a generat PUZ, este situat in zona de excludere a CNE Cernavoda, acest lucru exclude realizarea unor noi investitii care sa aiba un impact cumulat, cu prezentul plan, si care sa afecteze obiectivele de conservare specifice ale ariilor naturale protejate din vecintate.

### F) ALTE INFORMATII PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE.

Nu este cazul.

### ANEXE

- Adresa ANANP nr. 361/ST CT/10.11.2021 cu privire la obiectivele de conservare pentru ROSCI0022 Canaralele Dunarii si ROSPA0039 Dunare- Ostroave

- Decizia nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ....., ROSPA0039 Dunare- Ostroave, .....

- Decizia nr. 192/26.06.2020 pentru modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la Decizia nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ....., ROSPA0039 Dunare- Ostroave, .....

- Decizia nr. 419/16.09.2020 pentru completarea Deciziei nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ....., ROSPA0039 Dunare- Ostroave, .....

- Decizia nr. 541/26.10.2021 pentru modificarea Anexei 1 la Decizia nr. 192/26.06.2020 pentru modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la Decizia nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ....., ROSPA0039 Dunare- Ostroave, .....

- Tabel privind toate speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSPA0039 Dunare - Ostroave considerand obiectivele specifice de conservare comunicate de ANANP

- Tabel privind toate habitatele si speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ROSCI0022 Canaralele Dunarii considerand obiectivele specifice de conservare comunicate de ANANP

Intocmit,

| Ing. Petrescu Traian – Expert de mediu Ing. Petrescu Traian Razvan – Expert de mediu Ing. Petrescu Antonia Irina – Expert de mediu | Ing. Pereni Raluca Dr. Ecolog Vasile Daniela |
| --- | --- |