ANEXA 5.E

la procedură

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: ,,AMPLASARE CONSTRUCTII PREFABRICATE, TIP CONTAINER - SPATII CAZARE, TERASE SI UMBRARE"

II. Titular:

- numele: SOLOMON ALEXANDRU-VLADIMIR reprezentant al ETNO EPIC SRL;

- adresa poştală: SOLOMON ALEXANDRU-VLADIMIR - Judet Constanta, Orasul Harsova, Str. Vadului, Nr. 4, bl. V3, sc. A, AP, B;

SC Etno Epic SRL, Sediul in: Str. Rozelor, Nr. 16, Harsova, Jud. Constanta, CUI: 44309300;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon: 0756.165.164, e-mail: andusolomon@gmail.com;

- numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator: SOLOMON ALEXANDRU-VLADIMIR;

• responsabil pentru protecţia mediului: SOLOMON ALEXANDRU-VLADIMIR.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Se propune realizarea a doua constructii prefabricate tip container, pe fundatii de beton armat prefabricate, asezate la nivelul solului. Containerele vor avea functiunea de spatii de cazare. Acestea vor fi prevazute cu cate o terasa realizata din podina de lemn amplasata la nivelul solului, si cate un umbrar.

Toate constructiile vor fi prefabricate, livrate in furnitura completa si amplasate in situ.

Fundatiile prefabricate ale constructiilor propuse vor fi amplasate la nivelul solului, pe un strat de piatra compactata.

In zona amplasamentului se regasesc retele de energie electrica si de apa potabila, bransarea la acestea realizandu-se ulterior edificarii constructiilor.

b) justificarea necesităţii proiectului: 	Utilitatea publica rezida din valorificarea terenului intr-o zona aflata intr-o continua expansiune care merita valorificata, contribuind la dezvoltarea activitatilor turistice din Orasul Harsova. Amplasarea constructiei se face in conformitate cu respectarea reglementarilor de urbanism.

c) valoarea investiţiei: Costul total de investitie este de  154147 lei.

d) perioada de implementare propusă: durata de executie estimata este de 24 luni;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): Planul de situatie si planul de incadrare in zona au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Suprafata terenului este de 1.595,00 mp

Adresa: Judetul Constanta, loc. Harsova, str. Gradinilor, nr. 6

Vecinatati : Nord – Str. Gradinilor

Sud – Teren oras Harsova

Est – Teren oras Harsova

Vest – Teren oras Harsova

Numar cadastral : 102912

Numar carte funciara : 102912

Terenul prezinta o panta redusa de la est la vest, are o forma neregulata in plan, cu latura cea mai mare de cca. 33.01 ml si cea mai mica de cca 3.05 ml.

Terenul are deschidere la strada Gradinilor pe o lungime de 59.15 ml.

In situatia actuala terenul studiat este liber de sarcini si de constructii.

Se propune realizarea a doua constructii prefabricate tip container, pe fundatii de beton armat prefabricate, asezate la nivelul solului. Containerele vor avea functiunea de spatii de cazare. Acestea vor fi prevazute cu cate o terasa realizata din podina de lemn amplasata la nivelul solului, si cate un umbrar.

TEREN CONCESIONAT ETNO EPIC SRL

ST = 1595,00 mp conform acte si masuratori

Suprafata construita existenta = 0,00 mp

Suprafata desfasurata existenta = 0,00 mp

SITUATIA PROPUSA :

SC = SD AMPLASARE MODULE DE LOCUIT TIP PREFABRICAT = 38.40 mp

SC = SD AMPLASARE TERASA PREFABRICATA = 24.00 mp

SC = SD AMPLASARE UMBRAR = 24.00 mp

SPATII VERZI = 897.73 - Reprezentand 56.28 % DIN SUPRAFATA TERENULUI

P.O.T. EX. = 0.00 % P.O.T. PROPUS = 2.41 %

C.U.T. EX. = 0.00 C.U.T. PROPUS = 0,024

- Distanţele minime faţă de construcţiile învecinate: pe terenurile alaturate nu sunt edificate constructii;

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: spatii cazare.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu se vor desfasura activitati de productie;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

- Modul de asigurare a utilităţilor:

Alimentarea cu apa se va face de la reteaua existenta in zona.

Evacuarea apelor uzate menajere se face in fosa septica vidanjabila ecologica supraterana containerizata.

- Alimetarea cu energie electrica  se face de la reteaua existenta in zona.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial amplasamentul numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie, însă la un nivel foarte redus de impact. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : se vor folosi caile de acces existente;  Accesul se face prin  strada Gradinilor.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : nisipul şi pietrişul folosite pentru amplasarea fundatiilor prefabricate, lemn pentru terasa.

- metode folosite în construcţie/demolare :

Tehnologia de realizare a imobilului rezidential va cuprinde:

Se propune realizarea a doua constructii prefabricate tip container, pe fundatii de beton armat prefabricate, asezate la nivelul solului. Containerele vor avea functiunea de spatii de cazare. Acestea vor fi prevazute cu cate o terasa realizata din podina de lemn amplasata la nivelul solului, si cate un umbrar.

Toate constructiile vor fi prefabricate, livrate in furnitura completa si amplasate in situ.

Fundatiile prefabricate ale constructiilor propuse vor fi amplasate la nivelul solului, pe un strat de piatra compactata.

In zona amplasamentului se regasesc retele de energie electrica si de apa potabila, bransarea la acestea realizandu-se ulterior edificarii constructiilor

- lucrari de excavare si amplasare strat de piatra compactata pe care se vor amplasa fundatiile de beton armat prefabricate, asezate la nivelul solului;

- lucrari de amplasare doua constructii prefabricate tip container;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară :

- Lucrarile de realizare a imobilului cuprind:

- Pregatirea organizarii de santier;

- Amenajarea acceselor in interiorul terenului necesar utilajelor;

- Lucrari de excavare pentru realizarea infrastructurii;

- Realizarea infrastructurii;

- Ridicarea suprastructurii;

- Realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare;

- Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite temporar pentru constructie;

- Dezafectarea organizarii de santier si amenajare in vederea folosirii cladirii.

- Durata lucrarilor estimata este pana la 24 de luni;

  - Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

  - Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) : nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: sunt mentionate in certificatul de urbanism.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:  nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor): nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: conform Certificatului de Urbanism nr. 81 din 29.09.2021 terenul face parte in intregime din zona protejata cu valoare arheologica. S-a solicitat avizul Directiei de Cultura Constanta.

Conform „Listei Monumentelor istorice 2015”, sunt identificate urmatoarele monumente:

| Cod LMI | Denumire | Adresa |
| --- | --- | --- |
| CT-I-s-A-02676 | Situl arheologic "Cetatea Carsium" de la Hârşova | Malul Dunării - str. Dobrogei până la intersecţia cu str. Gh. Doja - spre V de-a lungul str. Carsium până la intersecţia cu str. Lunei - str. Lunei şi str. Venus spre S, până la malul Dunării, la Crucea monument |
| CT-I-m-A-02676.01 | Cetatea medievală | Malul Dunării - str. Dobrogei până la intersecţia cu str. Gh. Doja - spre V de-a lungul str. Carsium până la intersecţia cu str. Lunei - str. Lunei şi str. Venus spre S, până la malul Dunării, la Crucea monument |
| CT-I-m-A-02676.02 | Cetatea Carsium | Malul Dunării - str. Dobrogei până la intersecţia cu str. Gh. Doja - spre V de-a lungul str. Carsium până la intersecţia cu str. Lunei - str. Lunei şi str. Venus spre S, până la malul Dunării, la Crucea monument |
| CT-I-s-A-02677 | Tell | La marginea de SV a oraşului; de la malul Dunării spre N pe str. Grădinilor, str. Gh. Doja, apoi pe str. Danubiu până la Dunăre |
| CT-I-s-A-02678 | Situl arheologic de la Hârşova | - |
| CT-I-m-A-02678.01 | Necropolă otomană | În partea de ENE a oraşului, între şoseaua de centură, Intreprinderea de Sârmă şi Cabluri şi cimitirul turcesc |
| CT-I-m-A-02678.02 | Necropola | In partea de ENE a oraşului, de la şoseaua de centură şi rampa de gunoi până la str. Gropilor şi str. Cloşca |
| CT-I-m-A-02678.03 | Necropolă plană | In partea de ENE a oraşului, de la şoseaua de centură şi rampa de gunoi până la str. Gropilor şi str. Cloşca |
| CT-I-m-A-02678.04 | Aşezare | În partea de SE și E a oraşului, de la malul Dunării, între Şantierul Naval şi Romcereal, spre N dincolo de DN2A Hârşova - Constanţa |
| CT-I-m-A-02678.05 | Necropolă tumulară | În partea de SE, E și NE a oraşului, de la malul Dunării, între Şantierul Naval şi Romcereal, spre N dincolo de DN2A Hârşova - Constanţa şi DN22A Hârşova - Tulcea |

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Folosința actuală a terenului este teren neproductiv, conform Certificatului de Urbanism nr. 81 din 29.09.2021.

• politici de zonare şi de folosire a terenului: Zonarea şi folosirea terenului sunt in conformitate cu destinaţia stabilita prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

• arealele sensibile: amplasamentul se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii, la cca. 15 m de acestea.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

| Pct. | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 734422,997 | 357893,596 |
| 2 | 734448,304 | 357887,06 |
| 3 | 734448,922 | 357872,161 |
| 4 | 734448,961 | 357859,947 |
| 5 | 734447,187 | 357853,73 |
| 6 | 734443,12 | 357849,118 |
| 7 | 734437,276 | 357844,476 |
| 8 | 734429,795 | 357840,292 |
| 9 | 734420,06 | 357836,365 |
| 10 | 734415,291 | 357837,418 |
| 11 | 734409,274 | 357846,201 |
| 12 | 734421,953 | 357849,941 |
| 13 | 734424,023 | 357856,926 |
| 14 | 734421,475 | 357864,674 |
| 15 | 734419,219 | 357866,727 |
| 16 | 734401,686 | 357868,391 |
| S teren – 1.595,00 mp |  |  |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare :

Nu a fost luata in considerare nici o alta varianta de amplasament intrucat amplasamentul studiat pentru realizarea investitiei  este in conformitate cu destinaţia stabilita prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

Prin urmare nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: ape uzate menajere;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Evacuarea apelor uzate menajere se face in fosa septica vidanjabila ecologica supraterana containerizata.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: În perioada realizării obiectivului, sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii : În perioada realizării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor : Nivelul zgomotului utilajelor folosite se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: amplasamentul proiectului si al organizarii de santier se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

Având în vedere că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în intravilan, in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii unde datorită impactului antropic habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii, va fi nesemnificativ.

Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor protejate ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele: proiectul va fi implementat in afara unor zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu sunt necesare astfel de lucrari, dotari si masuri pentru protectia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

- deseuri municipale amestecate (20 03 01), ce rezulta din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate catre societatea de salubrizare al localitatii; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori, cca. 1-mc/luna de lucru; deseuri de hartie, carton (20 01 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), deseuri de lemn (20 01 38); se vor colecta si depozita separat, in recipienti adecvati; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori;

- deseuri de constructii:

- 17 01 01   beton; 17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06; 17 02 01   lemn; 17 04 07   amestecuri metalice;17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;17 05 08   resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07; cantitatile vor varia zilnic, in functie de fazele de realizare ale proiectului.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

- colectarea selectiva;

- utilizarea rationala a resurselor de igiena a spatiilor;

- instruirea personalului in sensul protectiei mediului prin reducerea generarii de deseuri;

- evacuarea deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite formara de stocuri.

- planul de gestionare a deşeurilor:

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu se vor utiliza substante periculoase;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv apa,  nisipul şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, fier, lemn.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

Având în vedere că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în intravilan, in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii unde datorită impactului antropic habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii, va fi nesemnificativ.

Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor protejate ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

Referitor la analiza impactului cumulativ cu alte proiecte, solicitata prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 586/12.11.2021, mentionam ca nu avem cunostinta ca in proximitate sa existe proiecte de infrastructura initiate de administratia publica, proiecte de dezvoltare imobiliara, etc., vecinatatile terenului fiind strada Gradinilor si terenuri libere de constructii ale orasului Harsova. Prin urmare, implementarea proiectului nu va avea impact cumulat.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): Va exista impact redus doar pe amplasamentul obiectivului, numai in perioada executiei si functionarii;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;   	       - probabilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;										                                             - natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

Pentru protecţia solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare : nu este cazul;

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) : nu este cazul;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrările necesare organizării de şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in incinta propusa prin proiectul de organizare de santier.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

- localizarea organizării de şantier: Orasul Harsova, strada Gradinilor, nr. 6, Judetul Constanta; amplasamentul se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.Amplasamentul organizării de şantier se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii si este localizat in intravilanul localitatii Harsova, intr-o zona de locuinte.

Având în vedere că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în intravilan, in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii unde datorită impactului antropic habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii, va fi nesemnificativ. Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor protejate ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

Prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 586/12.11.2021, Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta a solicitat ca  Memoriul de prezentare va cuprinde : prezentarea impactului potential al proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare/masurilor minime de conservare pentru aria naturala protejata ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii comunicate de A.N.A.N.P. si va fi insotit de tabelul agreat cu Comisia Europeana, pe care il transmitem atasat.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier.								         - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat, fiind adus la starea sa initiala;			                                                   - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul;                                           - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.                                   2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: nu este cazul;             3. schema-flux a gestionării deşeurilor: - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;               										- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; 				- preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Zona in care se va realiza investitia, este un teren in suprafata de 1.595,00 mp si se situeaza in Orasul Harsova, strada Gradinilor, nr. 6, Judetul Constanta; Conform Decizei etapei de evaluare initiala nr. 586/12.11.2021, amplasamentul se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii la o distanta de  cca. 15 m.

Se propune realizarea a doua constructii prefabricate tip container, pe fundatii de beton armat prefabricate, asezate la nivelul solului. Containerele vor avea functiunea de spatii de cazare. Acestea vor fi prevazute cu cate o terasa realizata din podina de lemn amplasata la nivelul solului, si cate un umbrar.

Toate constructiile vor fi prefabricate, livrate in furnitura completa si amplasate in situ.

Fundatiile prefabricate ale constructiilor propuse vor fi amplasate la nivelul solului, pe un strat de piatra compactata.

In zona amplasamentului se regasesc retele de energie electrica si de apa potabila, bransarea la acestea realizandu-se ulterior edificarii constructiilor.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

| Pct. | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 734422,997 | 357893,596 |
| 2 | 734448,304 | 357887,06 |
| 3 | 734448,922 | 357872,161 |
| 4 | 734448,961 | 357859,947 |
| 5 | 734447,187 | 357853,73 |
| 6 | 734443,12 | 357849,118 |
| 7 | 734437,276 | 357844,476 |
| 8 | 734429,795 | 357840,292 |
| 9 | 734420,06 | 357836,365 |
| 10 | 734415,291 | 357837,418 |
| 11 | 734409,274 | 357846,201 |
| 12 | 734421,953 | 357849,941 |
| 13 | 734424,023 | 357856,926 |
| 14 | 734421,475 | 357864,674 |
| 15 | 734419,219 | 357866,727 |
| 16 | 734401,686 | 357868,391 |
| S teren – 1.595,00 mp |  |  |

TEREN CONCESIONAT ETNO EPIC SRL

ST = 1595,00 mp conform acte si masuratori

Suprafata construita existenta = 0,00 mp

Suprafata desfasurata existenta = 0,00 mp

SITUATIA PROPUSA :

SC = SD AMPLASARE MODULE DE LOCUIT TIP PREFABRICAT = 38.40 mp

SC = SD AMPLASARE TERASA PREFABRICATA = 24.00 mp

SC = SD AMPLASARE UMBRAR = 24.00 mp

SPATII VERZI = 897.73 - Reprezentand 56.28 % DIN SUPRAFATA TERENULUI

P.O.T. EX. = 0.00 % P.O.T. PROPUS = 2.41 %

C.U.T. EX. = 0.00 C.U.T. PROPUS = 0,024

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii; amplasamentul se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

c1) Caracteristici generale ale sitului conform Formularului Standard Natura 2000 si Decizia ANANP 192/26.06.2020

ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova

Aria naturală protejată Canaralele de la Hârsova (monument al naturii) a fost declarată initial arie protejată prin DCPJ 425/1970, ulterior prin Legea 5/2000.

DESCRIEREA SITULUI: Suprafata sitului  este de 7304 ha.

Situl este localizat la Longitudine 27.0068222 Latitudine 44.0095138

Regiunea biogeografica

Aria naturala protejata este situate in regiunea biogeografica stepica.

Ostrovul Gasca se afla in zona propusa, pe teritoriul judetului Ialomita, in administrarea DS Slobozia. Consideram ca zona propusa de SOR prezinta importanta din punct al prezentei avifaunei. In zona pod Vladeni confluenta raului Ialomita cu bratul Borcea, pe terenurile limitrofe albiilor majore ale respectivelor cursuri de apa, au existat si exista lucii de apa cauzate de inundarea terenurilor, unde isi gasec loc de hranire si odihna specii de pasari cum sunt: pelicanul comun, loparatul, egreta mica, egreta mare, barza alba, pescarus razator, pescarus argintiu, pescarus sur, tiganus, starc cenusiu, starc galben, lisita, cormoran mare, cormoran mic, etc.

Clasele de habitate intalnite in sit, conform formularului Natura 2000, sunt urmatoarele:

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 26.25 |
| N07 | Mlastini, turbării | 2.04 |
| N09 | Pajisti naturale, stepe | 1.65 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 14.91 |
| N14 | Păsuni | 5.47 |
| N16 | Păduri de foioase | 43.68 |
| N19 | Păduri de amestec | 0.45 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localitati, mine..) | 0.31 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranzitie) | 5.24 |

Total acoperire	100.00

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor din Formularul Standard 2016 avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 33

c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor  urmatoare:

Falco vespertinus

Coracias garrulus Anthus campestris Burhinus oedicnemus Accipiter brevipes Calandrella brachydactyla Picus canus

Hieraaetus pennatus Dendrocopos syriacus Circaetus gallicus Melanocorypha calandra Lanius minor

Lanius collurio

Milvus migrans

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

rate, gaste, rapitoare.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

Branta ruficollis

Haliaetus albicilla

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

ROSCI0022 Canaralele Dunarii

Caracteristici generale ale sitului conform Formularului Standard Natura 2000 si Decizia ANANP 192/26.06.2020

Suprafaţa (ha): 25.943.

DESCRIEREA SITULUI

Cod 	% 	CLC 		Clase de habitate

N06 	31 	511, 512 	Râuri, lacuri

N07 	5 	411, 412 	Mlastini, turbarii

N12 	2 	211 - 213 	Culturi (teren arabil)

N14 	2 	231		 Pasuni

N16 	57 	311 		Paduri de foioase

N26 	3 	324 		Habitate de paduri (paduri în tranzitie)

Alte caracteristici ale sitului:

Bine reprezentate sunt habitatele de stâncarie (calcare)si cele cu vegetatie de margini de ape. Apele fluviului Dunarea constituie un factor determinant în prezenta unei avifaune bogate si diverse asociate tipurilor de habitate.

Calitate si importanta:

Situl prezinta o mare diversitate de habitate protejate, de la cele higrofile pâna la cele xerofile, incuzînd pajisti , tufarisuri, paduri,etc.

Între aceste habitate cel mai reprezentativ, atât ca suprafata ocupata în sit (30%) cât s la nivel national (11%) este habitatul 92A0 Salix alba and Populus alba galleries. Acesta include suprafete importante de arborete excluse, înca de la formare , de la interventii silvice, ce pot fi considerate ca paduri virgine (situate în special pe ostroave ), precum si arborete cu arbori seculari (plopi în special) pe suprafete de ordinul zecilor de hectare (ex. Ostrovul Turcesc).

Locul secund ca important îl ocupa habitatul prioritar 62C0* Ponto-Sarmatic steppes, ce reprezina aproximativ 2,5% din suprafata nationala a habitatului, reprezentat pe unele suprafete prin stepe primare, inclusiv stepe petrofile pe calcare recifale , cu numeroase specii amenitate incluse în lista rosie nationala (Oltean et al. , 1999).

Cea mai importanta dintre acestea este specia de interes comunitar Campanula romanica iar cea mai importantazonadin sit este rezervatia naturala Celea Mare – Valea lui Ene. Dintre asociatiile endemice de stepa petrofila trebuie subliniata prezenta cenotaxonilor Sedo hillebrandtii – Polytrichetum piliferi si Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi, raspândite predominant în nordul sitului, între Ghindaresti si Hârsova.

Habitatul 40C0* Tuf_ri_uri de foioase Ponto – Sarmatice include _i dou_ asocia_ii rare la nivel na_ional, de mare valoare conservativa, respectiv Rhamno catharticae – Jasminietum fruticantis si Paliuretum spinae – christi, endemice pentru Dobrogea (Sanda, Arcu_, 1999).

Desi reduse ca suprafata, padurile xeroterme incluse în habitatele 91I0* Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus sp. , 91 M0 Paduri balcano-panonice de cer si gorun , 91AA* Vegetatie forestiera cu stejar pufos, prezinta o importanta deosebita, inclusiv din punct de vedere paleoecologic, reprezentând ultimele vestigii ale padurilor de coasta ce au constituit calea de migratie a speciilor forestiere din Peninsula Balcanica spre masivele forestiere din Dobrogea de Nord (Pascovschi, 1967). Cea mai mare parte din aceste paduri este protejata în rezervatiile Padurea Bratca, Padurea Cetate si Celea Mare-Valea lui Ene.

Desi nu constituie un habitat protejat , arboretele de Celtis glabrata(asociatia Gymnospermio altaicae- Celtetum glabratae) prezinta o importanta stiintifica deosebita, fiind foarte rare si endemice pentru Dobrogea.

Situl constituie principala cale de migratie a speciilor de plante în general, nu doar a celor forestiere, din Peninsula balcanica spre Dobrogea de Nord si Delta Dunarii (ex. Periploca graeca), fiind situat si pe una din caile principale de migratie pentru pasari, fapt pentru care a fost si propus ca SPA. În acelasi timp situl constituie o zona vitalapentru reproducerea si migratia sturionilor si a altor specii de pesti.

Includerea Cursului Dunarii în sit este esentiala pentru asigurarea continuitatii cît si pentru transportul de catre apele fluviului a organelor de reproducere (seminte, lastari etc. ) ale diferitelor specii de plante, ce favorizeaza propagarea acestora spre nordul Dobrogei si Delta Dunarii.

Tipuri de habitate prezente în sit si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

| Cod | Denumire habitat | % | Reprez. | Supr. rel. | Conserv. | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3130 | Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea | 0.5 | B | C | B | B |
| 3140 | Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara | 0.1 | B | C | B | B |
| 3270 | Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention | 1 | B | B | B | B |
| 40C0 | * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice | 1 | B | B | B | B |
| 62C0 | * Stepe ponto-sarmatice | 10 | B | B | B | B |
| 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | 1 | B | C | B | B |
| 6510 | Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) | 1 | B | C | B | B |
| 91I0 | * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | 0,38 | C | C | B | C |
| 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | 0,19 | B | C | B | C |
| 91AA | Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | 0,76 | B | B | B | B |
| 92A0 | Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba | 38 | B | B | A | A |
| 92D0 | Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) | 0,02 | C | C | B | C |
| 6440 | Pajişti aluviale din Cnidion dubii | 0,5 | B | C | B | B |
| 91F0 | Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | 1 | B | B | B | B |
| 3150 | Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition | 0,01 | B | C | B | B |

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE Si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

Alte specii importante de flora si fauna

c2) Prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Zona in care se va realiza investitia, se situeaza in  Orasul Harsova, strada Gradinilor, nr. 6, Judetul Constanta; amplasamentul se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

Nu se evidentiaza in zona amplasamentului specii si/sau habitate de interes comunitar.

De asemenea, prin caracteristicile sale si prin pozitie, amplasamentul nu constituie o zona favorabila de odihna, cuibarire, hranire sau iernat pentru speciile reprezentative ce au determinat declararea ariiilor drept sit Natura 2000.

În concluzie, studiul florei şi al habitatelor din perimetrul amplasamentului propus nu a evidenţiat prezenţa speciilor de plante şi habitatelor de interes conservativ la nivel comunitar.

Lipsa speciilor de plante interesante din zona de interes este explicabilă în condiţiile în care vegetaţia este influenţată de impactul antropic, amplasamentul aflându-se în interiorul fondului construit.

- Ca efect al impactului antropic (existenţa zonei de locuit cu defăşurarea activităţilor specifice habitării umane), în zona nu au fost şi nu sunt condiţii favorabile de popas şi hrănire pentru speciile terestre de ornitofaună care tranzitează aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova, iar speciile acvatice aflate în pasaj prin zonă preferă apele de larg ale fluviului, zonele împădurite și se hrănesc în zonele deschise -pășuni, miriști, nefiind afectate de activităţile care se desfăşoară pe maluri.

Datorită faptului ca în prezent în zona amplasamentului se desfăşoară diferite activităţi, iar în vecinătate, există deja locuinţe, nu s-au identificat aspecte interesante privind speciile de păsări prezente sau efectivele acestora.

În zbor, în zona amplasamentului au fost identificate specii comune de păsări, antropofile. Astfel, în zona amplasamentului si pe luciul de apa au fost observate exemplare ale speciilor de păsări: Pica pica (coţofana), Corvus frugilegus, Hirundo rustica (rândunica), Columba livia domestica (porumbel domestic), Streptopelia decaocto (guguştiuc), Sturnus vulgaris (graur), Passer montanus (vrabie de câmp), Passer domesticus (vrabie de casă), Emberiza (Miliaria) calandra, Oenanthe Oenanthe, Riparia riparia, Larus cachinnans, Larus minutus, Egretta garzetta, Motacilla alba,Emberiza (Miliaria) calandra.

Referitor la prezenta si efectivele de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului, in  ROSCI0022 Canaralele Dunarii:

| Mamifere | Lutra lutra (Vidra) | In Planul de management se precizeaza ca distribuţia speciei în zona este aproape continuă, întreruperile fiind doar în zonele puternic antropizate sau zonele lipsite complet de habitat specific speciei. Prin urmare, ca efect al impactului antropic (existenţa zonei de locuit cu defăşurarea activităţilor specifice habitării umane), suprafata proiectului nu este conforma necesitatilor de habitat (acvatice, maluri cu vegetatie). Nu au fost identificate exemplare ale acestei specii pe amplasament. |
| --- | --- | --- |
| Amfibieni | Triturus dobrogicus - Triton cu creastă dunărean | In Planul de management se precizeaza ca această specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită în corpuri de apă cu curgere lentă şi adâncime redusă, cu vegetaţie acvatică. Prin urmare, suprafata proiectului nu este conforma necesitatilor de habitat (acvatice). |
| Amfibieni | Bombina bombina - Buhaiul de baltă (izvoraşul) cu burtă roşie | In Planul de management se precizeaza ca această specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită în corpuri de apă cu curgere lentă şi adâncime redusă, cu vegetaţie acvatică. Prin urmare, suprafata proiectului nu este conforma necesitatilor de habitat (acvatice). |
| Amfibieni | Emys orbicularis -Broasca ţestoasă de apă | In Planul de management se precizeaza ca această specie e rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită în orice corp sau curs de apă de dimensiuni medii sau mari, cu vegetaţie pe maluri şi populaţii de vertebrate şi nevertebrate acvatice. Prin urmare, suprafata proiectului nu este conforma necesitatilor de habitat (acvatice). |
| Amfibieni | Testudo graeca - Ţestoasa de uscat dobrogeană | Conform Plan de management, printre cerintele de habitat se mentioneaza si habitatul de stancarie.Nu este exclusa utilizarea amplasamentulului de catre exemplare de Testudo graeca. Nu au fost identificate exemplare ale acestei specii pe amplasament. |
| Nevertebrate | Anisus vorticulus- Melcul cu cârlig | Conform Planului de Management, specia nu a fost identificata in sit |
| Plante | Moehringia jankae | Conform Planului de Management, specia a fost identificată în partea nordică a sitului, respectiv lângă Hârșova și în alte habitate de stâncărie -după Hârșova către Cernavodă: Celea Mare-Valea lui Ene-. Se găsește împreună cu M.grisebachii. Nu a fost identificat pe suprafaţa de implementare a proiectului, desi habitatul de stancarie este favorabil acestei specii. |
| Plante | Campanula romanica | Conform Planului de Management, specia a fost identificată în habitatele de stâncărie de lângă Hârșova -spre malul Dunării- și zona stâncoasă a pajiștilor din zona Celea Mare-Valea lui Ene.Nu a fost identificat pe suprafaţa de implementare a proiectului, desi habitatul de stancarie este favorabil acestei specii. |

Tinand cont de activitatea ce se va desfasura pe amplasamentul analizat, putem aprecia de asemenea ca ecosistemul nu va fi afectat.

Mentionam faptul ca observatiile in teren au fost efectuate in perioada APRILIE-DECEMBRIE 2021.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: Planul de Management pentru ariile naturale protejate ROSCI0022 Canaralele Dunarii si ROSPA0017 Canaralele de la Harsova, etc. a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului Apelor si Padurilor nr 1252/2016.

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Prin implementarea proiectului va exista un impact generat de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier, dar acesta va fi redus ca intensitate datorita suprafetei reduse a terenului ce va fi ocupat de constructiile modulare de 38.40 mp .

Referitor la analiza impactului cumulativ cu alte proiecte, solicitata prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 586/12.11.2021, mentionam ca nu avem cunostinta ca in proximitate sa existe proiecte de infrastructura initiate de administratia publica, proiecte de dezvoltare imobiliara, etc., vecinatatile terenului fiind strada Gradinilor si terenuri libere de constructii ale orasului Harsova. Prin urmare, implementarea proiectului nu va avea impact cumulat.

Datorită faptului ca în prezent în zona amplasamentului se desfăşoară diferite activităţi, iar în vecinătate, există deja locuinţe, nu s-au identificat aspecte interesante privind speciile de păsări prezente sau efectivele acestora. Nu se evidentiaza in zona amplasamentului specii si/sau habitate de interes comunitar. Nu au fost identificate pe amplasament cuiburi de pasari. In zbor, in zona locatiei, au fost identificate specii comune de pasari, care se regasesc in toate zonele din oras. De asemenea, prin caracteristicile sale si prin pozitie, amplasamentul nu constituie o zona favorabila de odihna, cuibarire, hranire sau iernat pentru speciile reprezentative ce au determinat declararea ariiilor drept sit Natura 2000.

În concluzie, având în vedere principiile dezvoltarii durabile, tinand cont de faptul că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în intravilan, in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii unde datorită impactului antropic habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii, va fi nesemnificativ.

Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor protejate ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii.

f) alte  informaţii  prevăzute  în  legislaţia  în  vigoare  : Prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 586/12.11.2021, Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta a solicitat ca  Memoriul de prezentare va cuprinde: prezentarea impactului potential al proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare/masurilor minime de conservare pentru aria naturala protejata ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii comunicate de A.N.A.N.P. si va fi insotit de tabelul agreat cu Comisia Europeana, pe care il transmitem atasat.

Concluzii privind evaluarea adecvata:

Avand in vedere ca amplasamentul se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA 0017 Canaralele de la Harsova si ROSCI0022 Canaralele Dunarii se poate considera ca impactul proiectului propus asupra ariilor naturale protejate va fi nesemnificativ deoarece:

-  amplasamentul se afla intr-o zona antropizata a localitatii si prevazuta prin documentatiile de urbanism cu destinatia“ locuire”, conform certificatului de urbanism ;

- realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa aduca modificari fizice in cadrul ariei naturale protejate, avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona antropizata a localitatii, in vecinatate se gasesc imobile cu destinatie de locuinte;

- prezentul proiect nu modifică pe termen scurt, mediu si lung nivelul presiunilor antropice identificate la nivelul intregii arii naturale protejate prin Formularul standard.

- In ceea ce priveste managementul deseurilor solide, acestea vor fi gestionate, atat in perioada executarii lucrarilor cat si in perioada functionarii, numai in limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului.

- Proiectul nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, migratie sau odihna;

- Realizarea si functionarea obiectivului nu determina aparitia unui impact direct asupra ariei naturale protejate, nu provoaca pierderea unor habitate de interes comunitar.

- Proiectul nu implica in niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. - NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: Conform Decizei etapei de evaluare initiala nr. 586/12.11.2021, proiectul nu intra sub incidenta art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; - NU ESTE CAZUL

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - NU ESTE CAZUL

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. - NU ESTE CAZUL

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă. - NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. - NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV. - NU ESTE CAZUL

Semnătura şi ştampila titularului

Solomon Alexandru - Vladimir