MEMORIU DE PREZENTARE

BENEFICIAR:			CONPET S.A.

NR. CONTRACT: 		S-CA 90/09.05.2022

| AVIZAT, DIRECTOR PROIECT Dr. Ing. Ion-Antonio TACHE | AVIZAT, DIRECTOR PROIECT Dr. Ing. CarmenTACHE | ELABORAT, DIRECTOR TEHNIC Ing. Liviu Nicolae ANDREI | Ediţia / Revizia |
| --- | --- | --- | --- |
| Semnătura: | Semnătura: | Semnătura: | 1 / 0 |
| Data: 21.07.2022 | Data: 21.07.2022 | Data: 21.07.2022 |  |

EXEMPLAR Nr.:

PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA IAT ENGINEERING & DESIGN

MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ a  EMITENTULUI

ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE LEGII 74/2018

- Document controlat -

CUPRINS

PREAMBUL	4

I. Denumirea proiectului	4

II. Titularul investitiei	4

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	4

III.1 Rezumatul proiectului	4

III.2 Justificarea necesităţii proiectului	5

III.3 Valoarea investiţiei	5

III.4 Perioada de implementare propusă	5

III.5 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului	5

III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	5

Subtraversare drumuri dre acces prin sant deschis	7

IV. Descrierea amplasării proiectului	8

a) descrierea amplasamentul	8

b) topografia	9

c) clima și fenomenele naturale specifice zonei	9

d) geologia, seismicitatea, hidrologia	9

e) devierile și protejările de utilități afectate	11

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii	11

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea	12

V. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	12

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile	13

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	13

Protecţia calităţii apelor	13

Protectia aerului	15

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor	15

Protectia imptriva radiatiilor	15

Protecţia solului şi subsolului	16

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	17

Protectia asezarilor umane si a obiectivelor de interes public	18

Gestionarea deşeurilor generate	19

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	20

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.	21

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	21

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului	21

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	21

X. Lucrări necesare organizării de şantier	23

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului	23

XII. Anexe - piese desenate	23

# PREAMBUL

Prezenta lucrare a fost executata in conformitate cu cerintele formulate de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta in Decizia etapei de evaluare initiala nr. 431/18.07.2022, si tinand cont de prevederile:

Structura memoriului a urmat indicatiile din Ordinul 19/13.01.2010, art.2.1. din Ghidul metodologic, din Manualul de aplicare a Ghidului metodologic – editia 2011 si a Legii 292/10.12.2018, privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa 5E.

# I. Denumirea proiectului

Înlocuire colectoare și robineți punct de lucru CONPET S.A. – Depozit OIL TERMINAL Constanța

# II. Titularul investitiei

S.C. CONPET S.A. - cu sediul central în Ploieşti, Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poştal 100559, jud. Prahova, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J29/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont virament IBAN nr. R088RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploieşti, reprezentată prin Director General ing. DORIN TUDORA.

Adresa: Strada Anul 1848 nr. 1-3, cod poștal 100559, Ploiești, Prahova

Tel.: 0040 244 401360

Fax: 0040 244 516451

E-mail: conpet@conpet.ro

Website: www.conpet.ro

In calitate de operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, gazolinei şi condensatului, CONPET S.A. operează şi întreţine reţeaua de conducte cu diverse diametre, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare - descărcare C.F.

# III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

## III.1 Rezumatul proiectului

Proiectul consta in inlocuirea colectoarelor de titei si a robinetelor cu servesc la pomparea titeiului din rezervoare catre rafinarii.

Se vor inlocui colectoarele de 20”, 28” si 32” si cele 14 robinete amplasate in caminele de beton existente. Caminele de beton sunt in stare tehnica buna si vor fi mentinute. Se vor prevede presetupe de etansare la intrarile colectoarelor in caminele de beton pentru evitarea oricaror scurgeri de produse petroliere in sol.

Lucrarile se vor executa prin inlocuirea colectoarelor si a robinetelor existente pe aceleasi amplasamente, cu mentinerea parametrilor si a functionalitatii actuale.

## III.2 Justificarea necesităţii proiectului

Stația Automatizată Constanța Sud asigură pomparea țițeiului din import către rafinării, țiței adus de clienții CONPET S.A. în Depozitul Oil Terminal Sud. Pentru asigurarea țițeiului în vederea pompării, CONPET S.A. are montate în incinta Depozitului Oil Terminal Constanța colectoare de tragere racordate la rezervoarele de stocare. Colectoarele permit selecția pompării pentru grupurile de pompare alocate conductelor de 20”, 24” și 28”.

Colectoarele dedicate alimentării grupurilor de pompare alocate conductelor de 20”, 24’’ și 28” sunt conectate la câte un rezervor de 50000 m3 prin intermediul unui cămin cu două ventile de 20”, alimentate din același racord de tragere de la rezervor cu ajutorul unei ramificații tip “Y”.

În zona de ramificare a racordului spre căminul de vane s-au efectuat intervenții repetate, țeava racordului fiind puternic corodată pe generatoarea inferioară.

Totodată, din cauza neetanșeităților sistemului de prindere al ventilelor, se înregistrează periodic scurgeri de țiței care necesită operații de vidanjare și în același timp se produce contaminarea solului cu produse petroliere în zona de proximitate.

Colectoarele și robineții la care se face referire în Caietul de Sarcini pus la dispozitie de Beneficiar se află în punctul de lucru CONPET S.A. din cadrul Oil Terminal Constanța.

## III.3 Valoarea investiţiei

Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 19.705.032,80 lei, fara TVA.

## III.4 Perioada de implementare propusă

Durata de executie a obiectivului de investitie este de 90 de zile de la emiterea ordinului de executie a lucrarilor.

## III.5 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Plansele desenate prezentate in anexa sunt:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

## III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Lucrările de proiectare cuprind următoarele obiective:

1. înlocuirea tronsoanelor de racord 20’’ cuprinse între cuva rezervorului și căminele de robineți;

- se va inlocui pentru fiecare rezervor o porțiune de aproximativ 15 ml din racord (reprezentând distanța dintre interior cuvă rezervor și intrare camine ventile);

- în concordanță cu situația din teren cupoanele de conductă pentru racorduri vor avea diametrul de 20”, pentru păstrarea căminelor betonate existente aferente robineților de 20” și pentru a nu apărea complicații tehnice în faza de execuție la momentul înlocuirii țevii de 28” la zona de interfață cu peretele căminelor betonate;

- se va monta câte un fiting tip “T” de 20” pentru fiecare rezervor (spre căminul betonat);

2. înlocuirea a 14 robineți de 20” care asigură distribuția pe colectoare aferente grupurilor de pompare utilizate pentru clienții OMV PETROM, LUKOIL sau ROMPETROL, pentru cele 7 rezervoare cu capacitate 50000 m3 (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) având fiecare câte 2 robineți; se vor înlocui ventilele de 20” aflate în căminele betonate (2 buc/cămin) – robinetele nou montate vor fi acționate cu reductor și motor electric;

3. înlocuirea celor trei colectoare principale de (doua colectoare de 32’’ si un colector de 28”);

4. se vor demonta toate colectoarele vechi, atat cele rezultate in urma acestui proiect, cat și colectoarele vechi inactive rămase îngropate și nedemontate din trecut.

Materialul tubular va fi insotit de Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005.

Asamblarea tevilor se va realiza prin sudare cu arc electric, constructorul urmand sa prezinte tehnologia de sudare pentru fiecare tip de imbinare sudata. Imbinarile sudate vor fi executate doar de sudori autorizati de organisme notificate.

Executantul va folosi materiale de adaos pentru care au calificate procedurile de sudură corespunzătoare mărcii de oțel folosită.

Toate materialele, armăturile, echipamentele, confecțiile și accesoriile utilizate vor fi depozitate  corespunzător pe  toată  durata  execuției,   pentru a  se  evita deteriorarea, degradarea sau risipa.

Conditii pentru depozitarea materialelor, sculelor şi dispozitivele de lucru

La recepția materialului tubular se vor verifica de către Responsabilul Tehnic cu Execuția documentele de certificare și conformitate ale calității.

Toate confecțiile prevăzute în proiect a fi executate în atelier vor fi însoțite de certificate de calitate în care se vor înscrie toate informațiile relevante privind calitatea materialelor de bază și de adaos de la uzinarea lor (țeava, flanșe, armaturi, prezoane, garnituri, tablă, electrozi sudare, etc.)

Traseul colectoarelor ce se vor inlocui este prezentat in planul de situatie CON-006-2022-DTAC-02 si coincide cu traseul colectoarelor existente ce se vor dezafecta.

Principalele faze privind realizarea obiectivului vor fi:

- pregătirea culoarului de lucru;

- sudarea conductelor de racord 20” la rezervoare, succesiv pentru cate un rezervor;

- izolarea succesiv a cate unui rezervor R29 – R35;

- taierea antiex a conductelor de racord la rezervoare, succesiv, si montarea racordurilor proiectate;

- sudarea colectorului C1 pe traseul proiectat;

- probe de presiune de rezistenta si etanseitate la C1;

- izolatia anticoroziva a sudurilor;

- sapare sant pentru colectorul C1 pe traseul colectorului existent;

- izolarea colectorului existent, pe tronsoane, scurgerea si preluarea titeiului din colector si trasnportarea acestuia la rezervoarele existente;

- lansarea colectorului C1 in sant, pe tronsoane;

- inlocuirea robinetelor in caminele de beton;

- montarea presetupelor de etansare;

- cuplare colectorului C1 proiectat la instalatiile existente;

- verificarea calităţii, probarea şi punerea în funcţiune a colectorului C1;

- sudarea colectorului C2 pe traseul proiectat;

- probe de presiune de rezistenta si etanseitate la C2;

- izolatia anticoroziva a sudurilor;

- sapare sant pentru colectorul C2 pe traseul colectorului existent;

- izolarea colectorului existent, pe tronsoane, scurgerea si preluarea titeiului din colector si trasnportarea acestuia la rezervoarele existente;

- lansarea colectorului C2 in sant, pe tronsoane;

- cuplare colectorului C2 proiectat la instalatiile existente;

- verificarea calităţii, probarea şi punerea în funcţiune a colectorului C2;

- sudarea colectorului C3 pe traseul proiectat;

- probe de presiune de rezistenta si etanseitate la C3;

- izolatia anticoroziva a sudurilor;

- sapare sant pentru colectorul C3 pe traseul colectorului existent;

- izolarea colectorului existent, pe tronsoane, scurgerea si preluarea titeiului din colector si trasnportarea acestuia la rezervoarele existente;

- lansarea colectorului C3 in sant, pe tronsoane;

- cuplare colectorului C3 proiectat la instalatiile existente;

- verificarea calităţii, probarea şi punerea în funcţiune a colectorului C3;

Execuţia lucrărilor de înlocuire a colectoarelor se va efectua conform planurilor de situaţie şi montaj conductă, a desenelor de execuţie şi cu respectarea specificaţiilor tehnice ce se vor cuprinde în documentaţia de execuţie.

#### Subtraversare drumuri dre acces prin sant deschis

Subtraversarea drumurilor de acces din incinta statiei se va realiza prin sant deschis, lungimea subtraversarii fiind de 6 m.

La traversarea de drum conducta va fi pozată în tub de protecţie metalic. Subtraversarile sunt prevazute cu aerisitoare si camine de preluare a scurgerilor.

##### Protectia anticoroziva a conductei

Protectia anticoroziva a unei conducte metalice ingropate prezinta doua componente principale: protectia pasiva si protectia activa si o componenta auxiliara, respectiv lucrari conexe. Protectia pasiva si protectia activa reprezinta metode complementare si nu se exclud intre ele. Protectia pasiva este reprezentata de izolatia anticoroziva cu rol de separare a metalului conductei de electrolit (sol). Protectia activa este reprezentata de ansamblul proceselor care previn coroziunea prin utilizarea unui curent electric. Lucrarile conexe sunt reprezentate de ansamblul lucrarilor ce protejeaza conducta impotriva sarcinilor electrostatice, a curentilor de dispersie din sol proveniti de la surse exterioare, a curentilor de protectie catodica ce se pot manifesta in mod negativ la interiorul conductei datorita fluidului transportat precum si impotriva descarcarilor atmosferice care pot afecta conducta in portiunile aeriene.

###### Protectia pasiva a conductei

Protectia pasiva a conductelor montate subteran, se realizeaza pe firul conductei, cu izolatie cu polietilena de tip HDPE corespunzatoare clasei B2 in conformitate cu standardul  SR EN ISO 21809-1. Grosimea minima a izolatiei va fi de 2,5 mm.

La sudurile de intregire ale conductelor montate subteran se vor folosi mansoane termocontractabile, tip C50L, alese si aplicate conform SR EN 12068/2002. Grosimea minima a mansoanelor termocontractabiIe va fi de 2,5 mm. lzolarea curbelor/coturilor se va executa cu mansoane termocontractabile.

Materialele utilizate pentru izolarea conductei, trebuie să corespundă prescripţiilor de fabricaţie şi calitate din standarde, norme şi specificaţii tehnice.

Materialul tubular va fi preizolat, polietilenă extrudată, tip N-v, conform DIN 30670, sau echivalent, ultima ediţie, inclusiv pentru sectiunile cuprinse in tuburi protectoare la subtraversari.

Manşoanele sau benzile termocontractile pentru întregirea izolaţiei la suduri vor respecta SR EN 12068 şi vor fi de tipul C50L.

Pentru izolarea spaţiului inelar dintre conducta şi tuburile de protecţie la subtraversări, se vor prevedea presetupe de etanşare şi manşoane termocontractile cu dublă secţiune, ranforsate cu fibră de sticlă.

Tevile pentru tuburile de protectie se izoleaza la rece cu benzi de polietilena, conform SR EN 12068/ 2002.

Izolaţia exterioară va fi supusă unui program de control asupra aderentei, aspectului, grosimii, continuităţii şi rezistenţei de trecere executat de către un laborator autorizat grad II ISC.

Starea izolaţiei exterioare a conductei îngropate  se va determina prin metoda DCVG. Verificarea se va face întâi înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi a doua oară înaintea semnării procesului verbal de recepţie finală.

##### Dezafectarile colectoarelor existente

Dezafectarea conlectoarelor existente se va reaiza concomitent cu inlocuirea acestora, traseul proiectat fiind acelasi cu traseul existent.

Pentru inlocuire, conlectoarele existente se vor goli de resturile de produse petroliere, care vor fi evacuate de firma autorizata in acest sens. Dupa golire, colectoarele se vor sectiona cu echipamente pentru lucru in mediu cu potential exploziv, apoi se vor transporta in depozitul Conpet de la Inotesti. Acolo vor fi depozitate în condiții de securitate și cu respectarea cerințelor legale de protecția mediului.

În mod obligatoriu proiectantul va fi convocat la faţa locului înainte şi după tragere pentru a testa calitatea lucrării. După finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

# IV. Descrierea amplasării proiectului

#### a) descrierea amplasamentul

Stația Automatizată Constanța Sud asigură pomparea țițeiului din import către rafinării, țiței adus de clienții CONPET S.A. în Depozitul Oil Terminal Sud. Pentru asigurarea țițeiului în vederea pompării, CONPET S.A. are montate în incinta Depozitului Oil Terminal Constanța colectoare de tragere racordate la rezervoarele de stocare. Colectoarele permit selecția pompării pentru grupurile de pompare alocate conductelor de 20”, 24” și 28”.

Amplasamentul este prezentat in planul de situatie existenta CON-006-2022-DTAC-02.

Regimul tehnic este conform Certificatului de Urbanism anexat.

Pentru realizarea lucrarilor s-a obtinut Certificatul de Urbanism pentru construire nr. 1463_07.07.2022.

#### b) topografia

Perimetrul aferent lucrarilor  este amplasat in zona de teren plan, fără denivelări, eroziuni sau alte fenomene care sa pună in pericol exploatarea obiectivului proiectat. Detaliile sunt prezentate in planul de situatie anexat.

#### c) clima și fenomenele naturale specifice zonei

Meteoclimatic, judetul Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu clima continentala si in proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritim. Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primaveri tarzii si racoroase. Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri.

Cea mai mare parte a Dobrogei are un climat de ariditate, cu temperaturi medii mari (10–11°C) si temperaturi medii ridicate vara (22 - 23°C). Spre litoral exista un climat cu influente pontice, mai moderat termic, brize diurne si insolatie puternica. Amplitudinea termica anuala este destul de diferentiata: 23 - 24 °C in jumatatea "dunareana" a Dobrogei si 21 - 22 °C in jumatatea "maritima" a climatului litoral. In mod similar se ajunge pe litoral la 10 - 20 zile tropicale, fata de 30 - 40 zile spre Campia Romana. Clima este caraterizata prin frecventa mare a fenomenului de seceta. Dat fiind ca nu se afla sub influenta marii, clima prezinta un continentalism mai accentuat, atat prin amplitudinea valorilor termice anuale, cat si prin variabilitatea precipitatiilor.

Temperatura medie anuala in zona Dobrogei de Sud este cuprinsa intre 11-12 ºC.

Media anuala a precipitatiilor se situeaza intre 350-475 mm. Directiile predominante ale vantului sunt cea vestica 14,4% si cea nord-vestica 11,5%.

Regimul termic

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentala, avand urmatorii parametri:

- temperatura medie anuala		+ 6,1°C,

- temperatura minima absoluta		- 27,0°C,

- temperatura maxima absoluta	+ 32,5°C.

Adancimea maxima la inghet este de 1.00 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T<0°C este de 154 zile/an.

#### d) geologia, seismicitatea, hidrologia

Studiul geotehnic a fost efectuat de LIVSIM POLICOM S.R.L. si este prezentat in DTAC, Anexa 1 – Studiu geotehnice.

Trăsăturile proprii ale reliefului desemnează Dobrogea ca pe o unitate fizico-geografică tipică de podiş structural, adânc fragmentat pe margini, dezvoltat pe cuvertura sedimentară sarmaţiană şi cretacică, la care se adaugă loessul, cu dezvoltare mult mai uniformă.

Aspectul general este de câmpie înaltă calcaroasă, acoperită cu depozite groase de loess, care domină prin abrupturi unităţile învecinate mai joase (Balta Ialomiţei în vest şi litoralul maritim în est).

Geologic, Dobrogea cuprinde mai multe formatiuni: granite si sisturi cristaline paleozoice (in zona Macin),  sisturi  verzi  (in  Podisul  Casimcei),  structuri  sedimentare triasice  (in  Dealurile  Tulcei), jurasice (pe cursul inferior al raului Casimcea), cretatice (in Podisul Babadag si Dobrogea de Sud), structuri sedimentare neozoice (in Dobrogea de Sud). Depozitele jurasice acopera un relief vechi al sisturilor verzi. Aria lor de raspandire actuala este legata de unele zone structurale cu caracter de sinclinorii ale formatiunilor de fundament din partea sudica a regiunii, cu o directie NV-SE.

Se disting astfel trei fasii de depozitare jurasice separate intre ele de situri verzi si anume: o zona spre Dunare cuprinsa intre Harsova- Ghindaresti- Topalu- Crucea; a doua apare sub forma unor petice in lungul faliei Capidava- Ovidiu in zona Dorobantu-Balcescu-M. Kogalniceanu catre cariera Ovidiu; a treia zona urmareste valea Casimcea de la est de localitatea Pantelimonu de Sus, pana la lacul Corbu.

Subsolul al carui fundament este alcatuit din sisturi verzi de varsta baikaliana, este  bogat  in  calcar,  nisip  glauconitic, caolin, s.a.  In  zona  se  mai  afla  si  depozite de  argila caolinoasa, precum si depozite sezoniere de calcar.

Stratificatia terenului a rezultat ca urmare a efectuarii unor foraje in diferite zone ale amplasamentului. Stratificatia terenului are urmatoarea succesiune verticala:

- la partea superioara, intre adancimile 0,00 si 0,45 m se gaseste un strat vegetal; alcatuit din argila prafoasa cafenie ce reprezinta de fapt un strat de umplutura depusa pentru nivelarea si formarea spatiului verde;

- pana la adancimea de 4m, se formeaza un strat de bolovanis de calcar in masa argiloasa;

- intre 4 - 6 m s-a regasit roca de baza constituita din straturi de calcar degradat;

- intre 6 - 10 m s-a regasit argila cafenie cu oglinzi de frictiune;

- intre 10 – 17 m s-a regasit calcar sfaramat;

- intre 17 – 22 m s-a regasit calcar compactat;

- pana la 60 m - intercalatii de calcar si argila;

- pana la 100 m intercalatii dolomitic silicios cu dolomitic compact si calcar.

Zona de intensitate seismică de gradul 71 (unde 1 semnifică o perioadă medie de revenire de minimum 50 de ani) pe scara MSK, conform SR 11100/1-1993 Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României (fig.1);

Acceleraţia terenului ag = 0,20 g (fig. 2), perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s (fig. 4), conform P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică. Partea I. Prevederi de proiectare pentru clădiri.

#### e) devierile și protejările de utilități afectate

Nu este cazul executiei de devieri de alte utilitati.

#### f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii

Utilitatile, atat cele provizorii cat si cele definitive pentru faza de executie, punere in functiune, exploatare si mentenanta sunt urmatoarele si se asigura astfel:

• La fazele de executie a lucrarilor de C+M a conductei de transport si la efectuarea probelor de presiune si punerea in functiune a conductei, utilitatile vor fi asigurate de constructor;

• Pentru lucrarile de constructii provizorii specifice organizarii de santier, sursele de alimentare cu apa,energie electrica, telefonie, etc, vor fi asigurate de catre constructor, cu echipamente si instalatii de tip mobil.

Energie electrică - Alimentarea şantierului cu energie electrica se face din sistemul de alimentare cu energie electrica din zona sau cu surse proprii ale constructorului.

Apă - Alimentarea şantierului cu apa va fi asigurata de catre constructor.

Telefon - Va fi asigurat de constructor pe timpul execuţiei cu telefonie mobilă aflată în dotarea acestuia.

#### g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

Pentru realizarea lucrarllor de C+M a tronsonului de conducta de transport proiectat, accesul la traseu se va face din drumurile judetene, locale, de utilitate publica si privata, precum si de acces existente in statia Constanta Sud/Oil Terminal.

Pe durata executării lucrărilor nu sunt necesare căi de acces provizorii.

# V. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Dezafectarea conlectoarelor existente se va reaiza concomitent cu inlocuirea acestora, traseul proiectat fiind acelasi cu traseul existent.

Pentru inlocuire, conlectoarele existente se vor goli de resturile de produse petroliere, care vor fi evacuate de firma autorizata in acest sens. Dupa golire, colectoarele se vor sectiona cu echipamente pentru lucru in mediu cu potential exploziv, apoi se vor transporta in depozitul Conpet de la Inotesti. Acolo vor fi depozitate în condiții de securitate și cu respectarea cerințelor legale de protecția mediului.

În mod obligatoriu proiectantul va fi convocat la faţa locului înainte şi după tragere pentru a testa calitatea lucrării. După finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Lucrarile de dezafectare a colectoarelor existente se vor realiza, concomitent cu lucrarile de montare a colectoarelor proiectate, conform planului de situatie:

- Plan de situatie	- CON-006-2022-DTAC-02

Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului lucrarilor de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1996.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

## A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

### Protecţia calităţii apelor

Surse si poluanti generati

Prin specificul legat de etapele de constructe si functionare, proiectul nu prezinta un impact semnificativ asupra factorului de mediu apa, pornind de la faptul ca pe durata acestor etape nu sunt necesare volume semnificative de apa.

In abordarea proiectului, o atentie aparte a fost acordata etapei de constructie, fiind alese aceIe solutii care sa asigure o amprenta de mediu cat mai scazuta. In acest sens s-a acordat o atentie particulara factorului de mediu apa, alegandu-se in acest sens, acolo unde s-a considerat oportun, alegerea unor solutii de traversare care sa conduca la o minimizare a impactului. O astfel de solutie a fost reprezentata de realizarea traversarilor prin foraj orizontal dirijat, ce nu atecteaza paturile de curgere, respectiv zone ripariene. In acest mod sunt evitate lucrari de amploare la nivelul albiilor minore, care sa conduca la o incarcare semnificativa a volumelor de apa cu particule in suspensie.

Pentru probele de presiune ce se vor realiza apa se va prelua din retelele publice de alimentare cu apa, acesta urmand a fi transportata la statii de epurare autorizate. Avand in vedere ca tronsoanele pentru care se face proba de presiune cu apa sunt dispersate, impactul de mediu privind consumul de carburant necesar transportului pe amplasamente, este unul redus.

De la nivelul organizarii de santier, volumele de apa vor ramane reduse, utilizarile menajere fiind asigurate in circuite inchise.

Sisteme de colectare a apelor uzate

La nivelul organizarii de santier si al depozitului de teava, apele menajere sunt colectate in rezervoarele etanse, vidanjabile, ale toaletelor modulare ce urmeaza a fi amplasate. Intretinerea acestora (vidanjare, igienizare, etc.) va cadea in sarcina unei firme specializate, in baza unui contract de prestari servicii. Apele uzate, cu incarcatura fecaloida vor fi transportate cu autovidanje la statiile de epurare proximale.

In organizarea de santier se vor amplasa un numar suficient de grupuri sanitare   ecologice.  Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat in santier.  Serviciile privind curatirea   si igienizarea   grupurilor sanitare, precum si ritmicitatea   acestor servicii, vor fi asigurate   pe baza de contract de catre o firma specializata. Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Masuri de diminuare a impactului

Propunerile legate de masurile de diminuare a impactului reprezinta raspunsul dimensionat astfel incat sa contrabalanseze elementele de impact potential identificate pe parcursul etapei de evaluare.

Pentru factorul de mediu APA, una din solutiile cu relevanta cea mai mare pentru retinerea eventualilor poluanti la sursa si diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa, este reprezentata de realizarea rigolelor si a bazinelor de retentie inierbate, cu descarcare treptata ce replica sisteme naturale de zone umede si care vor fi realizate, acolo unde va fi cazul, in zona tuturor obiectivelor majore din etapa de construire a proiectului (organizare de santier/depozite de teava).

In scopul prevenirii unor poluari accidentale a apelor, raman relevante o serie intreaga de masuri preventive de ordin general, in masura a elimina eventuale riscuri.

In acest sens se va insista pe luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere.

Astfel, utilajele vor fi amanuntit verificate inainte de a fi utilizate, fiind temeinic spalate sub jet cu presiune pentru indepartarea petelor sau a zonelor cu scurgeri de gresaj, in incinta organizarii de  santier, pe platforme amenajate corespunzator, impermeabilizate si prevazute cu bazine cu compartimente de separare a hidrocarburilor si decantare. Alimentarea se va realiza doar in zone impermeabilizate, prevazute cu sisteme de retentie de tipul cuvelor. Cantitatea de combustibil ce se va utiliza nu va depasi consumul zilnic normat pentru schimbul de lucru, evitandu-se astfel in cazul unor accidente sau situatii neprevazute, deversarea unor cantitati mari de combustibili.

Eventualele scurgeri de produse petroliere pe sol vor fi izolate, perimetrele respective fiind decopertate si apoi tratate pentru neutralizarea poluantului, fiind astfel evitata eventualitatea poluarii cursurilor de ape sau a stratelor freatice cu produse petroliere.

In etapa de constructie, in santier se va instala pe langa pichetul PSI si un pichet de interventie in caz de poluare accidentala, ce urmeaza a fi utilat cu urmatoarele materiale:

- minimum 5 baloti de paie, utili in cazul unor deversari accidentale. Imprasterea unor strate de paie (pe sol sau la nivelul unor luciuri de apa va contribui la limitarea propagarii undei de poluare (prin absorbtie) si va facilita ulterior indepartarea poluantului (prin adunare);

- minimum 1 sac cu talas sau rumegus (de utilizat pentru absorbtia si indepartarea unor pete de poluanti - hidrocarburi);

- minimum 5 kg de produs destinat tratamentului pentru hidrocarburi, solventi si derivati, tip Petrolsynth ca produs de interventie rapida in caz de poluare accidentala;

- minimum un recipient metalic, tratat anticoroziv, etans, utilizabil in caz de poluare accidentala pentru stocarea unor volume de poluanti sau materiale imbibate cu poluanti (prelevate din mediu dupa interventia in caz de poluare accidentala).

Riscurile datorate deversarii accidentale a resturilor de combustibili, lubrifianti si reziduurile acestora, pot fi eliminate prin masurile stabilite cu ocazia organizarii santierelor de lucru, prin:

- atacarea in etape a obiectivelor cu concentrari minime de utilaje, materiale si forta de munca:

- amenajarea de platforme impermeabilizate pentru depozitarea temporara de carburant si depozitarea in butoaie a oricaror materiale cu potential de poluare pentru apa;

- amenajarea de toalete cu fosa vidanjabila, tratata chimic lmpermeabila, pentru colectarea produselor fecaloide.

Impactul prognozat asupra factorului de mediu - apa - poate fi redus, daca in timpul activitatilor se respecta si urrnatoarele aspecte:

- traseele autovehiculelor vor fi limitate si reduse la strictuI necesar, impunandu-se utilizarea retelei de cai de acces existente pentru evitarea incarcarii suplimentare a cursurilor de apa cu particule in suspensie ce pot fi spalate de la nivelul unor amplasamente afectate de eroziune si tasare; se va evita cu strictete traversarea repetata prin albii;

- se va proceda la reconstructia ecologica cat mai grabnica a spatiilor afectate prin acoperire (copertare) cu covor vegetal, ierbos in toate suprafetele libere si acolo unde este posibil, plantarea de specii de arbori din flora spontana locala pentru evitarea eroziunii solurilor si incarcarea cursurilor de ape cu material in suspensie;

Intreg personalul, va beneficia de un instructaj conform care sa le permita o identificare corecta a riscurilor de poluare a apei, asumarea unor masuri preventive si de remediere, dupa caz, si initierea secventelor de alarmare si informare conforma a autoritatilor responsabile.

### Protectia aerului

Principalele emisii in atmosfera rezultate din activitatile de excavatii si sudare sunt:

- praf, posibil sa apara in timpul lucrarilor de executie a sapaturilor pentru santul conductei

- gaze de esapament, rezultate de la functionarea motoarelor utilajelor de constructii necesare

Emisii difuze – praf

In timpul operatiilor de excavatii si reconstituire a terenului este posibio sa apara in atmosfera praf. Avand in vedere perioada scurta de desfasurare a acestor lucrari, se poate considera ca praful rezultat nu constituie o sursa majora de impurificare a atmosferei din zona.

Gaze de esapament

O alta sursa de impurificare a atmosferei o constituie gazelle de esapament de la utilajele de constructive ce vor lucra in zona. Avand in vedere durata scurta a executiei lucrarilor, nici gazelle de esapament nu prezinta un pericol major deimpurificare a atmosferei din zona.

Pentru limitarea pe cat posibil a poluarii atmosferei, se recomanda urmatoarele:

- manipularea cu atentie a pamantului pentru a evita imprastierea si ridicarea particulelor in suspenise;

- in perioadele cu vant puternic se vor reduce procesele de lucru care produc praf;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in cee ace priveste concentratiile de emisii de gaze de esapament si vor avea permis de functionare doar daca sunt respectate pervederile legale;

- limitarea preventive a emisiilor de gaze la autovehicule se face prin conditiile impuse la omologarea acestora in vederea inscrierii in circulatie si pe toata durata de utilizare prin inspectii tehnice periodice obligatorii.

In concluzie, se estimeaza ca in timpul executiei lucrarilor impactul asupra atmosferei va fi redus, in limita unui risc acceptabil.

Dupa finalizarea executiei lucrarilor, nu vor mai exisat surse de poluare a aerului.

### Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Zgomotele si vibratiile caracteristice investitiei analizate vor fi generate de motoarele utovehiculelor si utilajelor de constructii.

Vor exista poluari fonice si vibratii care ating nivelele caracteristice motoarelor utilajelor din santier.

Aceste forme de poluare se produc in situatii normale de executare a lucrarilor, au caracter temporar si efectele sunt pe termen scurt.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul de zgomot produs se incadreaza in limitele admise.

Nivelul de zgomot in cadrul culoarului de lucru se va incadra in limitele impuse de legislatie.

Activitatile desfasurate in cadrul lucrarilor de excavatii si astupare a santului prezinta   probabilitatea generarii de zgomote si vibratii, dar avand in vedere perioada scurta de executie a lucrarii se poate considera ca aceasta lucrare nu va perturba starea de sanatate a personalului implicat si a mediul ambient.

Ulterior, dupa terminarea lucrarilor, nu vor exista surse de zgomot si vibratii.

### Protectia imptriva radiatiilor

Prin poluare radioactiva se intelege poluarea produsa de substante radioactive manipulate in procese tehnologice, cat si de deseurile rezultate din procese.

In proiectul analizat nu va exista poluare radioactiva.

### Protecţia solului şi subsolului

Surse de poluare a solului

Sursele de poluare potentiala a solului in contextul proiectului pe durata constructiei sunt prezentate sintetic in tabelul de mai jos.

Surse de poluare a solului identificate pentru proiect in perioada de constructie:

Tipuri si cantitati/concentratii estimate de poluanti

Pe perioada de construire, poluantii ce pot afecta factorul de mediu sol sunt reprezentati de scurgerile de hidrocarburi (carburanti, lubrefianti,etc.) de la echipamentele si utilajele implicate in lucrarile de la nivelul fronturilor de lucrari, a organizarii de santier si a depozitului de teava.

Cantitatile si concentratiile deversate raman reduse, in cazuri exceptionale ajungand cifrate la sute de litri (spargerea unor rezervoare de combustibil sau a rezervoarelor de la nivelul toaletelor ecologice).

Impactul fizic asupra solului se va manifesta doar la faza de punere in opera a proiectului, in special in fazele de excavare si local derocare ca urmare a realizarii santului de pozare a tronsoanelor de teava, dar si pe parcursul efectuarii transporturilor de materiale, unelte, echipamente si muncitori spre fronturile de lucru. In calitatea si in structura solului (cai de acces temporare) vor interveni urmatoarele modificari inevitabile (dar recuperabile in timp):

- modificarea proceselor pedogenetice prin intreruperea ciclurilor de viata ale vegetatiei  microfaunei si mezofaunei;

- modificarea proprietatilor fizico-mecanice ale solului: textura starea de afanare (tasarea), coeziunea si frecarea interna;

- modificarea proprietaulor hidrofizice, de aeratie si termice.

Impactul cel mai semnificativ asupra solului se va inregistra in etapa de construire, cand vor fi mobilizate stratele de sol de la nivelul orizonturilor A (sol superficial), B (sol profund) si C (substratul parental) - in zona excavatiei santului conductei de transport;

Trebuie inteleasa pe deplin aceasta etapa constructiva ce presupune decopertarea stratului de sol vegetal ca reprezentand o solutie de protectie a acestei resurse, evitandu-se expunerea acesteia la fenomenele agresive (tasare, risc de poluare cu produse petroliere, etc.) ce urmeaza a se desfasura in zona fasiei de lucru ce va deveni asimilabila unei zone de santier.

Stivele de sol vegetal se vor realiza la una din extremitatile fasiei de lucru, urmand a avea forma unei berme cu sectiune triunghiulara, inclinatia pantei urmand a ajunge la 45 grade.

Depozitarea temporara a solului vegetal se va realiza pe una din limitele fasiei de lucru, intr-o stiva

temporara. Eventualele resturi (debris) vegetal se va amesteca cu solul vegetal in vederea compostarii, avand ca obiectiv cresterea continutului de materie organica a acestuia si astfel amplificarea capacitatii productive. Perioada de depozitare a solului vegetal, la nivelul unui sector de lucru nu va depasi 3-5 zile.

Masuri de diminuare a impactului asupra solului

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol, pentru faza de construire, au fost propuse urmatoarele masuri:

- se recomanda evitarea lucrarilor pe timp ploios;

- toate utilajele ce urmeaza a fi folosite vor fi temeinic verificate din punct de vedere tehnic, astlel incat sa nu apara nici un fel de avarii avand ca si consecinte afectarea factorilor de mediu;

- lucrarile de reparatil si intretinere a utilajelor se vor efectua doar in unitati specializate, din afara amplasamentului de organizare de santier sau a fronturilor de lucru;

- se interzice spalarea utilajelor in zona fronturilor de lucru;

- deseurile se vor colecta selectiv si se vor depozita in containere sau pubele cu destinatie exclusiva amplasate la nivelul organizarii de santier sau fronturilor de lucru; gestiunea deseurilor se va face prin operator local, prin punctul de lucru ce urmeaza a perfecta contract in acest sens;

- limitarea traseelor autovehiculelor la strictuI necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- utilizarea cailor de acces existente si evitarea pe cat posibil a realizarii unor noi cai de acces;

- consolidarea si sistematizarea cailor de acces de utilizat pentru evitarea inducerii unui impact datorat aparitlei fenomenelor erozive, de baltre, etc.;

- demararea santierului dinspre punctul cel mai indepartat, spre punctul proximal, pentru a nu fi necesare deschideri de noi cai de acces;

- acoperirea transeei excavate imediat dupa pozarea conductei;

- in cazul in care transeea excavate este expusa mai mult de 24 de ore, se va realiza o rampa de pamant cu inclinatia de max 45 grade pentru a permite speciilor de microfauna sa escaladeze peretii si sa se elibereze din sapatura;

- compactarea stratelor de sol de acoperire prin utilizarea unui mai (manual); se vor realiza strate succesive de cate 20-30 cm in prealabil umezite ce se vor compacta;

- echiparea organizarii de santier si a fronturilor de lucru cu materiale specifice necesare interventiei in caz de accidente (scurgeri de hidrocarburi), astfel incat sa fie evitata orice posibilitate de extindere a poluarii.

### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Impactul proiectului asupra ecosistemelor

In etapa de construcde, impactul va fi cauzat de disturbarile generale datorate organizarii de santier si de fronturile de lucru.

Pentru fronturile de lucru perioada de disturbare va fi considerabil mai mica, pentru durate scurte (zile).

Impactul se va manifesta prin inducerea la nivel de peisaj a unor elemente contrastante, agresive ce vor duce la o fragmentare a perspectivei.

Modificari ale suprafetelor de mlastini, zone umede, corpuri de apa (rauri etc.)

Traseul conductei traverseaza raul Agicabulul Mare, insa in scopul diminuarii impactului

potential, s-a ales traversarea prin executarea unei subtraversari cu conducta lestata continuu prin betonare. Lungimea subtraversarii este de doar 20 m, astfel impactul este mult diminuat, lipsind modificari semnificative in ceea ce priveste supratata de zone umede sau corpuri de ape datorate implementarii proiectului.

Afectarea covorului vegetal

Proiectul presupune ablarea unor suprafete de teren, prin realizarea fasiei de lucru.

Astfel covorul vegetal de pe intreg traseul va suferi o afectare reversbila ca urmare a masurilor de readucere la starea initiala a amplasamentelor si de reconstructie (restaurare) ecologica.

Modificarea compozitiei pe specii

La momentul reconstructiei ecologice se va acorda o atentie deosebita soutiilor ce vor garanta o instalare rapida a succesiunii naturale de vegetatie si refacerea faciesurilor initiale de vegetatie.

Se vor asuma masuri active de limitare a patrunderii speciilor alohtone, invazive, ruderale, aplicandu-se cosiri repetate pentru a limita rata de inmultire a eventualelor specii patrunse la nivelul

perimetrelor gestionate si pentru a epuiza sistemele radiculare, limitand astfel sl inmultirea vegetativa.

Modificari ale resurselor speciilor de plante cu importanta economica

Pe traseul sau proiectul nu afecteaza suprafete de terenuri cultivate.

Alterarea atributelor populatiilor de fauna

Nu este aplicabil in cadrul proiectului.

Modificarea/reducerea spatiilor pentru adaposturi, de odihna, hrana, crestere, contra frigului

Nu este aplicabil in cadrul proiectului.

Masuri de diminuare a impactului

Desi nu a putut fi identificat un impact potential cu semnificatie pentru elementele criteriu ce au stat la baza desemnarii siturilor in general, invocand exigentele legate de responsabilitatea generala de mediu si elementele ce stau la baza principiului de asumare a precautiilor in luarea deciziilor (inclusiv de implementare a proiectului) dar si principiul de luare a tuturor masurilor de evitare a impactului si prejudiciere a factorilor de mediu, a fost asumat un set complet de masuri de reducere si eliminare a impactului, de ordin general, ce urmeaza a se aplica la nivelul intregii fasii de lucru, dupa cum urmeaza:

- intretinerea atenta a cailor de acces astfel incat sa fie evitata formarea de baltiri;

- utilizarea de surse luminoase de intensitate scazuta, cu vapori de sodiu (din a carei lungime de unda lipseste radiatla UV) pentru a se evita atractia insectelor si implicit a speciilor de chiroptere care vin in urmarirea acestora. In acest mod se reduce impactul potential asupra speciilor de lilieci. De asemenea se vor evita surse de iluminat puternice ce pot disturba migratia sau eratia de noapte a unor specii;

- santurile si gropile vor fi prevazute cu rampe din pamant pentru a facilita escaladarea acestora de catre eventuale specii de microvertebrate ce cad in acestea;

- pe caile de acces se va rula cu viteza scazuta pentru a se evita incidentele, ridicarea prafului, zgomotul, etc;

- in perioadele de trafic caile de acces se vor stropi.

In etapa de inchidere a fronturilor de lucru, se vor lua masuri atente de readucere la starea initiala a morfologiei terenului si refacerea invelisului de sol vegetal, urmand a se lua masurile adecvate pentru restaurarea covorului vegetal.

### Protectia asezarilor umane si a obiectivelor de interes public

Ambele amplasamente se afla in zone nelocuite, destinatia terenurilor fiind agricola sau drumuri.

Pentru realizarea lucrarilor s-au obtinut:

- Certificatul de Urbanism pentru construire nr. 1463_07.07.2022

### Gestionarea deşeurilor generate

In timpul realizarii lucrarilor de constructii si de montaj vor rezulta deseuri de constructie specifice. Acestea vor fi colectate separat si eliminate prin grija si responsabilitatea antreprenorului lucrarilor.

Deseurile care vor rezulta in perioada de constructie si de montaj vor consta in deseuri de materiale de constructie si deseuri menajere de la personalul angajat.

Vor f generate urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri nepericuloase

- 17 05 04 pamant de excavate (altele decat cele specificate la 17 05 03);

- 17 09 04 deseuri de materiale din constructie (inclusiv sarje de beton rebutate);

- 17 04 07 deseuri metalice rezultate de la operatiunile de asamblare a structurilor metalice si de montaj al utilajelor;

- 17 02 01 deseuri de lemn;

- 12 01 13 deseuri de la sudura;

- 20 01 08 deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitatile personalului angajat;

- deseuri de ambalaje (15 01 01 hartie si carton, 15 01 02 materiale plastice, 15 01 03 lemn, 15 01 07 sticla);

- 20 01 01 hartie si carton.

- deseuri periculoase

- 08 01 11 ambalaje grunduri si vopsele;

- 15 02 02 echipamente de protectie uzate, deseuri grase si uleioase (lavete impregnate cu lubrifianti).

Pentru etapa de executie a lucrarilor de constructie, modalitatile de gestionare eficienta si conforma a deseurilor generate in aceasta etapa vor avea in vedere:

- inventarul tipurilor sl cantitalilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate a acestora;

- evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, in special a tipurilor de deseuri periculoase sau toxice;

- determinarea modalitatii si a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a deseurilor;

- refolosirea pe cat de mult posibil a materialului excavat, descopertat sau a sterilelor ca material de umplutura, surplusul de material fiind depozitat in halde (pe zone clar delimitate);

- colectarea separata si valorificarea prin agenti economici autorizati a materialelor cu potential valorificabil (Iemn, metal, materiale plastice, sticla);

- urmarirea stricta a fluxului de deseuri periculoase (uleiuri uzate si lubrifianti, ambalaje de vopsele si lacuri);

- depozitarea temnporara a acestora in conditii de siguranta si predarea spre valorificare sau eliminare finala prin operatori autorizati;

- depozitarea temporara a tuturor deseurilor pe amplasament, in spatii special destinate si amenajate pentru aceasta activitate, astfel incat sa se reduca riscul poluarii solului, subsolului si apelor subterane.

Activitatile din organizarea de santier si de la nivelul fronturilor de lucru vor fi monitorizate din punct de vedere al protectiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deseurilor.

In organizarea de sanfier sunt prevazute zone delimitate pentru depozitarea deseurilor.

Este dificil de facut o evaluare cantitativa a acestor deseuri, deoarece tehnologiile adoptate de antreprenor sunt prioritare in evaluarea naturii si cantitatii de deseuri. Antreprenorii vor fi cei ce vor avea responsabilitatea gestiunii conforme a deseurilor.

In vederea realizarii unui bun management al deseurilor, vor fi intreprinse urmatoarele masuri:

- colectarea deseurilor se va face selectiv in containere specifice etichetate corespunzator;

- containerele metalice pentru depozitarea uleiurilor uzate vor fi marcate corespunzator (cu codul tipului de ulei uzat) si vor fi amplasate pe suprafete betonate, imprejmuite;

- deseurile nu vor fi depozitate in apropierea cursurilor de apa sau a zonelor de protectie:

- in cadrul organizarii de santier vor fi stabilite zone bine delimitate cu destinatia depozitarii controlate si in conditii de siguranta a deseurilor;

- pentru deseurile menajere si asimilabile vor fi amenajate spatii destinate pentru depozitare temporara si se vor incheia contracte cu unitatea de salubrizare din localitatea cea mai apropiata in vederea eliminarii acestor tipuri de deseuri;

- deseurile inerte provenite din excavatii vor fi reciclate in lucrarile de acoperire a conductei sau vor fi folosite pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme etc.;

- atat in timpul perioadei de constructie, cat si in etapa de functionare orice deseu metalic va fi depozitat in locuri special amenajate in acest sens, avandu-se in vedere valorificarea periodica a acestora in unitati sprecializate pe baza unui contract prestabilit;

- conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, se va tine o evidenta stricta a gestiunii deseurilor prin completarea lunara a fiselor de gestiune a deseurilor, pe tipuri de deseuri identificate, conform modelului prevazut in anexa 1 a acestui act normativ;

- in conformitate cu Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, deseurile de din ambalaje valorificabile vor fi returnate furnizorilor in vederea valorificarii, reciclarii sau eliminarii acestora;

- transportul deseurilor in vederea valorificarii/eliminarii definitive se va efectua pe baza unei documentatii intocmita pentru transferul deseurior, conform HG nr.1 06112008.

### Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Se considera substanta cu efect poluant numai acea substanta care produce un efect masurabil asupra subiectilor ecosistemului, iar concentratia maxima admisibila este limita de la care prezenta acesteia ar produce etecte ireversibile in lantul trofic.

Influenta poluarii asupra sanatatii omului se poate manifesta mai mult sau mai putin favorabil prin efecetele toxice care depend de:

- tipul si caracteristicile substantelor poluante (toxicitate, concentratie, timp de expunere, etc);

- varsta, sex, stare de sanatate;

- factori climatici;

Toxicitate se poate manifesta prin efecte acute, care se produc la putin timp de la contact (ingerare, inhalare, etc) cu substanta poluanta, sau prin efecte cronice care apar dupa o perioada lunga de la expunere.

Mecanismul de actiune a substantelor toxice poate fi:

- actiune locala, atunci cand efectul se exercita la lcul de patrundere in organism;

- actiune generala, atunci cand actiunea se exercita dupa patrunderea in circulatia sangelui;

- actiune directa, cand efectele se produc imediat dupa patrunderea toxicului in organism;

- actiune indirecta, cand efectele se produc prin intermediul unor modificari realizate dupa patrunderea toxicului in organism;

- actiune temporara/permanenta, reversibila/ireversibila;

Pe durata lucrarilor se vor utiliza urmatoarele substante periculoase:

- grunduri si vopseluri;

- motorina;

Executantul lucrarii va respecta prevederile legislative privind depozitarea si utilizarea acestor substante. Deseurile rezultate vor fi tratate conform capitolului anterior GESTIONAREA DESEURILOR.

## B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

In cadrul proiectului nu vor fi utilizate resurse naturale pentru executia lucrarilor.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Datorita duratei scurte de executie a lucrarilor de maxim 90 zile, nu se identifica aspect de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect.

Avand in vedere ca lucrarile proiectate se vor desfasura in statia Constanta Sud/Oil Terminal, se vor aplica toate reglementarile in vigoare aplicabile Oil Terminal. Responsabilul de mediu din partea constructorului va urmari conformarea cu prevederile stabilite prin avizul de mediu al statiei Oil Terminal.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu sunt necesare masuri speciale de monitorizare a mediului, nici pe durata executiei lucrarilor, nici dupa finalizarea lucrarilor si punerea in functiune a noilor tronsoane de conducta.

# IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

În timpul execuţiei lucrarilor de constructie se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecţia mediului:

A. Reglementari generale

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protecţiei mediului, aprobata cu Legea Nr. 265 / 2006 si modificata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 si Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008

2. O.U.G. 152/2005 privind controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 84/2006. si modificata prin O.U.G. 12/2007.

B. Factor de mediu aer

1. OUG 243 / 2000 privind protecţia atmosferei, aprobata cu Legea 655 / 2001 si modificata prin O.U.G. 12/2007.

2. Ordinul 745 / 2002 privind stabilirea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului

C. Factor de mediu apa

1. LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006.

2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2006.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

2. STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

3. STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.

4. STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului ţn construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică

F. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobata prin Legea 230/2003 , modificata si completata prin O.U.G. 35/2005 si Legea 289/2009.

2. Ordonanţei Guvernului nr. 16/12001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata prin Legea 431/2003 si modificata prin O.U.G. 51/2003 si Legea138/2006.

5. HOTĂRÂRE nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea şi combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante

G. Substante periculoase

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

Alte Legi, Prescripţii, Standarde, Normative ce reglementează prezenta documentatie:

- HGR nr. 907 / 2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- Legea 292 / 2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

-	Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 1231/2008 - modificarea HG nr. 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

-	Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;

-	Ordinul nr. 4/2007 pentru aprobare Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice;

-	HG nr. 766 / 1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-	Legea nr. 319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

-	OUG nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

-	Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-	Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare- Legea 215/2015.

-	Legea nr. 440 / 2002, pentru proiectele privind montarea de utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

-	Ordonanţa 95 / 1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale modificată prin Legea 440 / 2002;

-	Hotărârea Guvernului nr. 955 / 2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, aprobate prin IIG nr. 1425 / 2006;

-	HGR nr. 349 / 2005 privind depozitarea deşeurilor;

-	HGR nr. 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-	Ordonanţa de urgenţă nr.5 / 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

-	Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-	HGR nr. 300 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pe şantierele temporare sau mobile (cu modificările şi completările ulterioare- HG 601/2007.

-	Ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1215/2008, privind aprobare Normativ tehnic pentru lucrări hidrotehnice NTLH-001 "Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor”.

-	ORDIN nr. 799 din 2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

- Ordinul Nr. 196 din 10 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, emis de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale publicat in M.O. Nr. 855 din 18.12.2006.

# X. Lucrări necesare organizării de şantier

Pentru realizarea lucrarilor de constructii-montaje, constructorul va transporta materialele din organizarea de santier direct pe amplasamentul proiectului, unde vor fi puse in opera. Organizarea de santier se va realiza in incinta statiei Constanta Sud/Oil Terminal, in zona autorizata de Oil Terminal in acest sens.

In fiecare zi muncitorii vor fi transportati cu masina la amplasamentul lucrarii. Pentru transportul persoanelor si materialelor se vor utiliza drumurile existente in zona.

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului

Dupa finalizare executiei lucrarilor de constructie, se va reface terenul ocupat temporar de lucrari la starea initiala. Santul pentru pozarea tronsoanelor de conducta va fi astupat si compactat in straturi succesive, iar solul se va reconstitui, astfel incat sa se mentina categoria de folosinta actuala a terenului.

# XII. Anexe - piese desenate

  - Plan de incadrare in zona: CON-006-2022-DTAC-01

  - Plan de situatie: CON-006-2022-DTAC-02